1. ------IND- 2012 0699 SK- HU- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Tervezet)

A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma

RENDELETE

(2012. ..............)

építési termékcsoportok jegyzékének és ezek paramétereinek értékelésére szolgáló rendszerek létrehozásáról

A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma az építési termékekről szóló …/2012. Z.z. törvény (a továbbiakban: a törvény) 13. §-ának (2) bekezdése értelmében a következőket rendeli el:

1. §

# A rendelet tárgya

Ez a rendelet a következőket hozza létre:

- az építési termékek jegyzéke az építési termékeknek a gyártó által megadott lényeges jellemző paramétereinek értékelésére és ellenőrzésére vonatkozóan (a továbbiakban: teljesítményértékelés),

- a paraméterek értékelésére szolgáló rendszer,

- az építési termékek lényeges jellemző paramétereire vonatkozóan az építésre vonatkozó alapvető követelményekkel kapcsolatos nyilatkozat sablonja (a továbbiakban: szlovák teljesítménynyilatkozat).

2. §

Építési termékcsoportok jegyzéke

- Az 1. melléklet az építési termékcsoportok jegyzékét és a következő teljesítményértékelési rendszereket határozza meg:

- az építési termékekre vonatkozó, 3. § (1) bekezdése szerinti rendszerek, amelyeket a szlovák műszaki szabványok a törvény 13. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében a szóban forgó építési termékek alapvető jellemzőinek értékelésére (a továbbiakban: a meghatározott szabvány) vagy a törvény 3. §-a értelmében kiadott műszaki értékelésre (a továbbiakban: szlovák műszaki értékelése) alkalmasként határoznak meg,

- a 3. § (3) bekezdése szerinti rendszerek.

- Amennyiben a harmonizált szabványok) nem vonatkoznak azon csoportokba tartozó építési termékekre, amelyekben a 3. § (3) bekezdése szerinti teljesítményértékelési rendszereket előírták, úgy az ilyen termékparaméterek értékelésére a 3. § (1) bekezdése szerinti analóg rendszereket kell alkalmazni.

- Amennyiben az építési termék az építőiparban funkciói szempontjából különböző célokra felhasználható, akkor azt azon célja alapján sorolják be valamely építési termékcsoportba, amely az építőiparban döntő fontosságú, és amely nagyobb követelményeket támaszt az építőiparban történő felhasználása során előforduló kockázatok szempontjából az alapvető jellemzőire vagy gyártására.

3. §

Teljesítményértékelési rendszerek

- Az építési termékek teljesítményértékelését, amelyekre a meghatározott szabványok vagy a szlovák műszaki értékelések vonatkoznak, egyetlen teljesítményértékelési rendszer vagy I+ rendszerként, I. rendszerként, II+ rendszerként, III. rendszerként és IV. rendszerként kijelölt, több teljesítményértékelési rendszer együttes alkalmazása révén kell lefolytatni, a következőképpen:

- I+ rendszer: a gyártó a következő tevékenységek alapján adja ki a szlovák teljesítménynyilatkozatot:

- a gyártó végzi a következőket:

1a.	gyártásirányítás,

1b.	az előírt vizsgálati terv szerint a gyártás során a mintákon végzett további vizsgálatok,

- az építési termékek tanúsítására jogosult személy az építési termékek alapvető jellemzőinek állandóságára vonatkozó bizonyítványt (a továbbiakban: szlovák terméktanúsítványa) az alábbiak alapján adja ki:

2a.	az építési terméknek az erre jogosult személy által vett minták típusvizsgálata alapján történő típusjelölése, típusszámítás, az építési termékre vonatkozó táblázatos értékek vagy leíró dokumentum,

2b.	a gyártóüzemben végzett első ellenőrzés és a gyártásirányítási rendszer,

2c.	a gyártásirányítási rendszer folyamatos megfigyelése és a gyártásirányítási rendszer vizsgálata és értékelése,

2d.	ellenőrző vizsgálatok (a mintavételt is beleértve),

- I. rendszer: a gyártó a következő tevékenységek alapján adja ki a szlovák teljesítménynyilatkozatot:

1. az alábbiakat a gyártó végzi:

1a.	gyártásirányítás,

1b.	az előírt vizsgálati terv szerint a gyártás során a mintákon végzett további vizsgálatok,

2. az építési termékek tanúsítására jogosult személy a szlovák terméktanúsítványt az alábbiak alapján adja ki:

2a.	az építési terméknek az erre jogosult személy által vett minták típusvizsgálata alapján történő típusjelölése, típusszámítás, az építési termékre vonatkozó táblázatos értékek vagy leíró dokumentum,

2b.	a gyártóüzemben végzett első ellenőrzés és a gyártásirányítási rendszer,

2c.	a gyártásirányítási rendszer folyamatos megfigyelése és a gyártásirányítási rendszer vizsgálata és értékelése,

- II+ rendszer: a gyártó a következő tevékenységek alapján adja ki a szlovák teljesítménynyilatkozatot:

- a gyártó végzi:

1a.	gyártásirányítás,

1b.	az építési terméknek a gyártó által vett minták típusvizsgálata, típusszámítás, az építési termékre vonatkozó táblázatos értékek vagy leíró dokumentum alapján történő típusjelölése,

1c.	az előírt vizsgálati terv szerint a gyártás során a mintákon végzett további vizsgálatok,

- az építési termékek tanúsítására jogosult személy a gyártó gyártásirányítási rendszerének megfelelőségére vonatkozó bizonyítványt (a továbbiakban: a szlovák irányítási rendszer tanúsítvány) az alábbiak alapján adja ki:

2a.	a gyártóüzemben végzett első ellenőrzés és a gyártásirányítási rendszer,

2b.	a gyártásirányítási rendszer folyamatos megfigyelése és a gyártásirányítási rendszer vizsgálata és értékelése,

- III. rendszer: a gyártó a következő tevékenységek alapján adja ki a szlovák teljesítménynyilatkozatot:

1.	a gyártásirányítást a gyártó végzi,

2.	a vizsgálati laboratóriumként felhatalmazott személy végzi az építési terméknek a gyártó által vett minták típusvizsgálata, típusszámítás, az építési termékre vonatkozó táblázatos értékek vagy leíró dokumentum alapján történő típusjelölését,

- IV. rendszer: a gyártó a következő tevékenységek alapján adja ki a szlovák teljesítménynyilatkozatot:

- a gyártó végzi a következőket:

1a.	gyártásirányítás,

1b.	az építési termék típusvizsgálat (a gyártó által vett minták alapján), típusszámítás, az építési termékre vonatkozó táblázatos értékek vagy leíró dokumentum alapján történő típusjelölése,

- Amennyiben a szóban forgó építési termék esetében egynél több teljesítményértékelési rendszert határoznak meg, úgy egy rendszert meghatároznak az építőiparban történő felhasználás alapvető céljára és az építőiparban történő felhasználás valamely meghatározott céljára vonatkozó többi rendszert csak azon jellemzők paraméterének értékelésére határozzák meg, amelyek egy konkrét építőipari felhasználási célt határoznak meg.

- A külön jogszabály) szerinti teljesítményértékelési rendszer az olyan építési termék paramétereinek értékelésére vonatkozik, amelyre harmonizált szabványok vagy Európai műszaki értékelések) vonatkoznak. A harmonizált szabványokban vagy az Európai műszaki értékelésekben előírt, említett építési termékek paramétereinek értékelésére szolgáló konkrét rendszer vagy rendszerek elsőbbséget élveznek az 1. mellékletben előírt rendszerekkel szemben.

4. §

Az építési termék tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolása

- A tűzzel szembeni viselkedés szerint, vizsgálat nélkül besorolt építési termékeket külön jogszabályokban határozzák meg.)

- Az olyan építési termékek, amelyekre az (1) bekezdés nem vonatkozik, vizsgálat útján kerülnek besorolásra. A megállapított tűzzel szembeni viselkedésnek minősül a következő:

- érzékeny a gyártás során történő változásokra, mert a tűzzel szembeni viselkedés szerint meghatározott osztályt a kiinduló nyersanyagok adagolásával vagy módosításával érik el, vagy

- a gyártás során történő változásokra nem érzékeny.

- A tűzzel szembeni viselkedés szerint, vizsgálat nélkül besorolt tetőburkolatokat külön jogszabályokban határozzák meg.)

5. §

Teljesítménynyilatkozat-minták

- A 3. § (1) bekezdése szerinti egy teljesítményértékelési rendszer vagy több rendszer együttes alkalmazása alapján kiadott, a szlovák teljesítménynyilatkozat különösen a törvény 6. §-ának (2) bekezdése szerinti információkat tartalmazza. A szlovák teljesítménynyilatkozat mintája a 2. mellékletben van megadva.

- A 3. § (3) bekezdése szerinti egyetlen teljesítményértékelési rendszer alapján vagy több rendszer együttes alkalmazása alapján kiadott teljesítménynyilatkozat külön jogszabályban megadott minta szerinti formával és tartalommal rendelkezik.

6. §

A jogilag védett érdekek szintjére vonatkozó kölcsönös elismerési záradék

A 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésének 2. pontjában foglalt követelmények nem vonatkoznak az olyan építési termékekre, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában, a Svájci Államszövetségben ) vagy Törökországban gyártottak, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulásnak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állama törvényeinek megfelelően hoztak forgalomba.

7. §

Átmeneti rendelkezések

Az 1. mellékletben szereplő, 3601., 3602., 3604. és 4612. számú építési termékcsoportok paramétereinek értékelését az előírt módon 2013. december 1-jéig kell elvégezni.

8. §

Közös rendelkezések

Ezt a rendeletet az Európai Unió a műszaki szabványok és szabályok terén jogilag kötelező érvényű jogszabálya alapján jóváhagyták.)

9. §

A hatálybalépés időpontja

Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Ján Počiatek s. k.

A …./2012 Z. z. számú rendelethez tartozó
1. melléklet

ÉPÍTÉSITERMÉK-CSOPORTOK

KIJELÖLT TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZERREL

A termék alkalmazási területe

| Szám | A termékcsoport neve | A csoport besorolása | PAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termékek épületek alapozására, valamint talaj és alapozás építésére |  |  |  |  |
| 0101 | Geotextíliák és rokon termékeik utak és más közlekedési területek építésére, valamint vasutak, épületszerkezetek, alapozások és visszatartó szerkezetek, vízelvezető rendszerek, erózióvédelmi rendszerek építésére, víztározók és gátak építésére, csatornák és szilárdhulladék-lerakók építésére | Rendeltetés szerint: |  |  |
|  |  | Szűrésre |  | 2+ |
|  |  | Vízelvezetésre |  | 2+ |
|  |  | Védelemre |  | 2+ |
|  |  | Megerősítésre |  | 2+ |
|  |  | És elkülönítésre |  | 4 |
| 0102 | Geotextíliák és rokon termékeik alagutak és föld alatti szerkezetekhez és folyékonyhulladék-lerakó létesítményekhez |  |  | 2+ |
| 0103 | Geoszintetikus gátak folyadékok ellen víztározók, gátak, alagutak és föld alatti szerkezetek építése során; folyadékok és gázok ellen folyékonyhulladék-tároló létesítményekben; szivattyúállomások vagy biztonsági tartályok, szilárd hulladékok tárolására és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények és közlekedési infrastruktúra építése során |  |  | 2+ |
| 0104 | Keverékek stabilizálása és vízhatlanítása épületek alapozásához, beleértve az utak vagy vasutak alapozását is |  |  | II+ |
| 0105 | Előre gyártott kísérleti darabok és az azokkal összefüggő szerkezeti elemek) |  |  | 2+ |
| 0106 | Alapgerendák és betonalapok |  |  | 2+ |
| Termékek sziklába és a talaj teherhordó rétegeibe való lehorgonyzásra |  |  |  |  |
| 0201 | Föld- és sziklahorgonyok |  |  | III |
| Termékek falak és hidraulikus szerkezetek megtámasztására |  |  |  |  |
| 0301 | Támfalak betonból készült elemei) |  |  | 2+ |
| 0302 | Kő gabionokhoz |  |  | 2+ |
| 0303 | Hálók gabionokhoz |  |  | III |
| 0304 | Gabiontömbök |  |  | II+ |
| 0305 | Kő hidraulikus szerkezetekhez | A hidraulikus szerkezet kategóriája szerint:) |  |  |
|  |  | I., II. és III. kategória |  | 2+ |
|  |  | IV. kategória |  | 4 |
| Fóliák nedvesség, víz és radon ellen |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Vízzáró és radon-elleni szalagok és fóliák föld feletti szintekhez (amelyek alatt nincs alagsor) és föld alatti (alagsori) területekhez Vízzáró szalagok téglafalakhoz Gőzzáró és gőzáteresztő rétegek falakhoz és tetőkhöz Tetőborító fóliák és egyéb tetőborító fóliák Tető-alapozó rétegek Vízzáró bevonatok föld feletti szintekhez, épületek föld alatti területeihez, valamint kövezetek és burkolólapok alatt | Alapvető rendeltetésre) |  | 3 2+ ) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),) F |  | 4 |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek) |  | 3 |
|  |  | a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékekf) |  | 4 |

Rövidítések:

RHS – a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések;

RFS – tűzbiztonsági rendelkezések;

REF – külső tűzzel szembeni viselkedés;

PAS – teljesítményértékelési rendszer;

RFC  – tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás.

| 0407 | Vízzáró szalagok beton hídpályákhoz |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Folyékony állapotban alkalmazott vízszigetelési szerkezetek hídpályákhoz |  |  | II+ (2+) |
| Termékek utakhoz, járdákhoz és egyéb közlekedési területekhez |  |  |  |  |
| 0501 | Természetes és módosított aszfaltok és aszfaltemulziók útépítéshez és az utak felületkezeléséhez |  |  | 2+ |
| 0502 | Aszfaltkeverékek útépítéshez és közlekedési területek felületkezeléséhez és különleges termékek közlekedési területek felületkezeléséhez | Alapvető rendeltetésred) |  | 2+ |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL to EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Csúszó cövekek és felületkezelő szer betonbólc) készült utakhoz |  |  | 4 |
| 0504 | Hidak dilatációs hézagjai |  |  | I |
| 0505 | Előre gyártott hídkorlát elemek |  |  | II+ |
| 0506 | Dilatációs hézagok közlekedési területeken, hidak kivételével |  |  | III |
| 0507 | Felületkezelő szer és finom cement útburkolatokhoz, kivéve a vegyi üzemeket, utakat és más közlekedési területeket, repülőtéri kifutópályákat és szennyvízkezelő létesítményeket | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| 0508 | Lemezek, burkolótömbök és szegélyek természetes kőből külső útburkoláshoz |  |  | 4 |
| 0509 | Beton-burkolótömbök, burkolólapok és szegélyek külső útburkoláshoz |  |  | 4 |
| 0510 | Burkolókövek |  |  | 4 |
| 0511 | Burkolóelemek, beleértve a burkolótömböket, burkolóköveket, szegélyköveket (kivéve a 0508-0509 csoportok termékeit), üveg-beton tetőablakok, fémlemez-padlók, lemezrostély vagy rácsos lemezek, tömör burkolólapok, palák, mozaikkövek és Terrazzo-cserepek |  |  | 4 |
| 0512 | Növénnyel borított részek) |  |  | IV |
| 0513 | Járművisszatartó rendszerek – védőkorlátok, ütközőpárnák, mozgatható korlátok, kábelek és mellvédek |  |  | 1 |
| 0514 | Gyalogosok védelmét szolgáló visszatartó rendszerek |  |  | I |
| 0515 | Közlekedési lámpák, állandó figyelmeztető fényjelzések és forgalmi jelzőfények |  |  | 1 |
|  | Függőleges közúti jelzések, változtatható közúti jelzések, közúti jelzések és fényjelzések oszlopai, fényvisszaverő út menti póznák, akadályjelző cölöpök és irányító berendezések állandó létesítésre |  |  | 1 |
| 0517 | Előre gyártott vízszintes útburkolati jelek és útba épített, fényvisszaverő macskaszem |  |  | 1 |
| 0518 | Burkolóanyagok vízszintes útjelzésekhez, melegen felvitt hőre lágyuló műanyagok, hidegen felvitt műanyagok csúszásgátló adalékanyagokkal vagy anélkül, és előkevert üveggyöngyökkel vagy anélkül, vagy amelyeket típusmegjelöléssel és a beleszórt üveggyöngyökkel vagy csúszásgátló adalékanyagokkal együtt hoznak piaci forgalomba |  |  | 1 |
| 0519 | Üveggyöngyök, csúszásgátló adalékanyagok és azok keverékei, amelyeket utánszóró anyagkeverékként használnak vízszintes útjelzésekhez |  |  | 1 |
| 0520 | Hangszigetelt falak és berendezések |  |  | 3 |
| 0521 | Vakításgátló berendezések a szembejövő járművekkel és a külső fényforrásokkal szemben |  |  | 3 |
| Oszlopok |  |  |  |  |
| 0601 | Világító pilonok acélból, alumíniumból és szállal erősített polimerekből |  |  | 1 |
| 0602 | Világító pilonok vasalt betonból és előfeszített betonból |  |  | 1 |
| 0603 | Faoszlopok elektromos felsővezetékekhez |  |  | 2+ |
| 0604 | Egyéb előre gyártott pilonok vagy azok előre gyártott részei elektromos felsővezetékekhez, távközlési berendezésekhez, szélturbinákhoz és hasonló létesítményekhez |  |  | 2+ |
| Termékek hulladék- és felszíni (eső-) vízhez |  |  |  |  |
| 0701 | ### Csövek és idomok, vasalatlan, acélszálas és vasalt beton szennyvíz-csövekhez (tömítéssel vagy anélkül) |  |  | 4 |
| 0702 | ### Csövek, egyéb idomok és tömítések szennyvíz-csövekhez |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Csövek és idomok épületek szennyvíz-csöveihez Szennyvíz-csövek búvónyílásai és ellenőrző kamrái, beleértve a fellépőket, létrákat és korlátokat ### Légbeeresztő szelepek épületek lefolyócsöveihez | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Szennyvíz-szivattyúállomások és ellenőrző szennyvíz-szelepek épületekben való használatra Lakossági szennyvízkezelő létesítmények és emésztőgödrök rendszerei és elemei | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Gyűjtőaknák és szeparátorok épületek és mérnöki műtárgyak szennyvizeihez, az utakat is beleértve | Alapvető rendeltetésred) | 4 |  |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 - E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Vízmosások és beszívó rácsok útpályákon, padkákon, parkolókon és épületeken kívüli burkolt felületeken | Alapvető rendeltetésred) |  | IV I) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | IV |
| 0710 | Betonból készült lefolyókc) | Rendeltetés szerint: |  |  |
|  |  | Szerkezetib) – nagy átereszek |  | 2+ |
|  |  | Nem teherhordó – kisméretű átereszek |  | 4 |
| 0711 | ### Vízelvezető csatornák utakon, valamint járművek és gyalogosok számára fenntartott közlekedési területeken | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Víznyelő aknák |  |  | IV |
| Építőipari csapágyak |  |  |  |  |
| 0801 | PTFE-ből készült gömb- és hengeres csapágyak |  |  | 1 |
| 0802 | Egyéb csapágyak épületek és mérnöki műtárgyak építésére, ahol a csapágyak alakváltozása használhatatlanná tenné az épületet vagy annak egy részét |  |  | 1 |
| 0803 | Csapágyak egyéb magasépítésre |  |  | III |
| 0804 | Antiszeizmikus eszköz |  |  | 3 |
| Adalékanyag |  |  |  |  |
| 0901 | Adalékanyagok betonhoz |  |  | 2+ |
| 0902 | Adalékanyagok habarcshoz | Rendeltetés szerint: |  |  |
|  |  | Falazóhabarcshoz |  | 2+ |
|  |  | Egyéb habarcshoz |  | 4 |
| 0903 | Könnyű adalékanyagok betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz | Rendeltetés szerint: |  |  |
|  |  | Betonhoz, falazóhabarcshoz és injektálóhabarcshoz |  | 2+ |
|  |  | Egyéb habarcshoz |  | 4 |
| 0904 | Adalékanyagok talpfák alapozórétegeihez és vasúti ágyazatokhoz | Vonaltípus szerint: |  |  |
|  |  | Nagysebességű vonalakhoz |  | 2+ |
|  |  | Egyéb vonalakhoz |  | 4 |
| 0905 0906 | Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) kötőanyag nélküli anyagokhoz és hidraulikusan kötött anyagokhoz útépítésre Hidraulikusan kötött keverékek utak és más közlekedési területek építésére | Rendeltetés szerint: |  |  |
|  |  | I., II., III. és IV. forgalmi osztályba tartozó utak építéséhez) és repülőtéri kifutópályák építéséhez |  | 2+ |
|  |  | Az V. és VI. forgalmi osztályba tartozó utak építéséhez 14) |  | 4 |
| 0907 | Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz | Rendeltetés szerint: |  |  |
|  |  | Lekopott rétegekhez |  | 2+ |
|  |  | Egyéb rétegekhez |  | 4 |
| Cement, mész és egyéb kötőanyagok |  |  |  |  |
| 1001 | Cementek és rendes kevert cementek beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítésére |  |  | 1+ |
| 1002 | Alacsony hőmérséklettel szemben ellenálló különleges cementek, fehér cementek, kénnel és tengervízzel szemben ellenálló cementek, alacsony alkáli tartalmú cementek, nagyon alacsony hidratációs hővel rendelkező kalcium-aluminát-cementek, alacsony kezdeti szilárdsággal rendelkező nagyolvasztó-cementek, falazócementek és útépítési cementek beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítésére |  |  | 1+ |
| 1003 | Építési mész, beleértve a gyorsan kötő meszet, a dolomitmeszet és a hidraulikus meszet, beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítésére |  |  | 2+ |
| 1004 | Hidraulikus kötőanyagok keverékek készítésére közlekedési területek alapozási rétegeihez és hidraulikus kötőanyagok habarcsok gyártására |  |  | 2+ |
| Beton, habarcs, hézagkiöntő keverékek, adalékanyagok és adalékszerek |  |  |  |  |
| ###### 1101 | Állandóhelyű vagy mozgó betonkeverő létesítményben gyártott beton |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Lőtt beton |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Keverékek injektálóhabarcshoz és hézagkiöntéshez |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Gyári készítésű habarcs falazáshoz | Típus szerint:) |  |  |
|  |  | Javasolt habarcs |  | 2+ |
|  |  | Előírt összetételű habarcs |  | 4 |
| ###### 1105 | Szervetlen kötőanyagot tartalmazó gyári készítésű habarcs belső és külső bevonatokhoz, beleértve a hőszigetelő habarcsot |  |  | 4 |
| 1106 | Gyári készítésű habarcs egyéb bevonatokhoz |  |  | IV |
| 1107 | Adalékszerek betonhoz és habarcshoz, beleértve az injektálóhabarcsot | Típus szerint:) |  |  |
|  |  | I. típus |  | 2+ |
|  |  | II. típus |  | 1+ |
| 1108 | Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz, és adalékszerek feszítőkábelek injektálóhabarcsához |  |  | 2+ |
| Termékek beton megerősítésére és előfeszítésére |  |  |  |  |
| 1201 | Vasbetétek, acélbetétek, fogazott acélszalagok, hegesztett hálók és térbeli (rácsos) megerősítés |  |  | I+ |
| 1202 | Szálak a beton és habarcs erősségének növelésére, beleértve az injektálóhabarcsot (szétszórt megerősítés) | Rendeltetés szerint: |  |  |
|  |  | Szerkezetib) betonokhoz és habarcsokhoz |  | 1 |
|  |  | Egyéb betonokhoz és habarcsokhoz |  | 3 |
| 1203 | Előfeszítő termékek, különösen huzalok, kábelek, menetes vasbetétek és bordázott vagy sík felületű és sima előfeszített kábelek |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Rendszerek a szerkezetek további előfeszítésére, kivéve a csöveket és védőborításokat |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Csövek és védőborítások és az előfeszítő termékek kábelei |  |  | 4 |
| Fémprofilok, lapos fémtermékek, öntvények és kovácsolt fémek |  |  |  |  |
| 1301 | Melegen hengerelt, hidegen hengerelt vagy másképp előállított fémszelvények (profilok) különböző alakban (T, L, H, U, Z, I), vezetékek, üreges profilok, tömlők, lapos termékek (lapok, lemezek, szalagok), vasbetétek (nem megerősítésre vagy előfeszítésre), öntvények és kovácsolt fémek, korrózióval szemben nem védett vagy bevonattal védett, fémszerkezetek építéséhez vagy magasépítéshez fémek és más anyagok kombinálásával |  |  | 2+ |
| Falazóelemek és kiegészítő termékek |  |  |  |  |
| 1401 | Falazóelemek, lehetőleg integrált hőszigetelő anyagokkal, beltéri vagy kültéri, kivéve a burkolóidomokat, burkolóelemeket, közbeékelt kéményidomokat és paneleket, amelyeknek a magassága egy emelet | Kategória szerint:) |  |  |
|  |  | I. kategória |  | 2+ |
|  |  | II. kategória |  | 4 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
| 1402 | További építőelemek falakban, különösen rögzítő elemek, feszítőbetétek, dúcok, könyökfák, küszöbfák és teherhordó pántok és illesztések acélbetétei |  |  | 3 |
| Beépített burkolórendszerek |  |  |  |  |
| 1501 | Burkolórendszerek üreges tömbökkel (burkolóidomok) vagy panelekkel, amelyeket szigetelőanyagokból vagy szigetelőanyagok és más anyagok kombinációjából készült tartóbordák kapcsolnak össze, amelyek betonnal vagy vasalt betonnal vannak kitöltve, és amelyeket teherhordó vagy nem teherhordó, belső vagy külső falak építésére használnak | Alapvető rendeltetésred) |  | II+ (2+) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 - E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Burkolórendszerek beton-burkolóidomokkal vagy betonpanelekkel, amelyeket tartóbordák kapcsolnak össze | Attól függően, hogy teherhordó-e vagy sem: |  |  |
|  |  | Teherhordó |  | 2+ |
|  |  | Nem teherhordó |  | 4 |
| Szerkezeti elemek magas- és mélyépítéshez |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Szerkezetib) előre gyártott gerendák, kötőgerendák, oszlopok és táblák betonbólc) vagy falazóelemek és fémek korrózióval szembeni védőbevonattal vagy anélkül, hegesztett vagy nem hegesztett |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Szerkezetib) gerendák, kötőgerendák, oszlopok és táblák ragasztott laminált fából |  |  | 1 |
| 1603 | Szerkezetib) előre gyártott gerendák, kötőgerendák, oszlopok és táblák természetes fából | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 - E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Könnyű kompozit gerendák és oszlopok fából, ahol legalább egy szerkezeti alkotóelem fából van |  |  | I (1+) |
| 1605 | Előre gyártott szerkezetib) fa alapú panelek zárt vagy nyitott kazetták formájában, belülről vagy kívülről borítva, amely esetleg fóliát, illetve szigetelő-, merevítő- vagy rögzítő elemeket tartalmaz falak, padlók, tetők stb. építésére |  |  | I (1) |
| 1606 | Betonbólc) készült panelek támasztékokkal vagy anélkül |  |  | II+ |
| Épületek, helyiségek és épületegységek rendszerei |  |  |  |  |
| 1701 | Épületrendszerek fa-keretszerkezettel vagy rönkfa-szerkezettel |  |  | I (1) |
| 1702 | Épületrendszerek fémszerkezettel vagy betonc) keretszerkezettel |  |  | I (1) |
| 1703 | Előre gyártott épületegységek, kivéve az előre gyártott garázsokat |  |  | I (1) |
| 1704 | Hideg tárolási rendszerek hűtőrendszer nélkül, épületen belüli létesítésre |  |  | I (1) |
| 1705 | Előre gyártott garázsok |  |  | 2+ |
| Fa alapú deszkák és panelek és könnyű kompozit panelek |  |  |  |  |
| 1801 | Fa alapú deszkák természetes fából, laminált furnérlemezek (LVL), egymásra ragasztva, irányított forgácselrendezésű lapok (OSB) és farostlemezek cementtel vagy gyantával ragasztva, nedves vagy száraz módszerrel előállítva, esetleg vegyi anyagokkal a tűzzel szembeni viselkedés és a biotikus hatásokkal szembeni ellenállás javítására | Rendeltetés és a tűzzel szembeni viselkedés szerint: |  |  |
|  |  | Szerkezetib) elemek |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 - E),12) F |  | 2+ |
|  |  | Nem teherhordó elemek |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Önhordó szigetelő (szendvics) panelek kétoldalú fémlemezzel vagy anélkül | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F (A1FL to EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | 3 |  |
|  |  | Tűzszakaszok elválasztására | 3 |  |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Önhordó könnyű kompozit panelek (az 1802-es számú csoportba tartozó termékek kivételével) védőborítással (különböző szerves, ásványi vagy fémes anyagokból) kívül vagy belül, amelyek esetleg egy belső kerethez vagy hőszigetelő maghoz kapcsolódnak, és amelyek belső vagy külső falak, mennyezetek, tetők és burkolt falak építésére szolgálnak | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |  |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F (A1FL - EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | III (3) |  |
|  |  | Tűzszakaszok elválasztására | III (3) |  |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | III (3) |  |
| Hőszigetelő termékek és rendszerek |  |  |  |  |
| 1901 | Hőszigetelő rendszerek falak külső szigetelésére (hővédő burkolati rendszerek vagy ETICS) mechanikusan rögzített vagy ragasztott hőszigetelő lapokkal és egy vagy több habarcsréteggel | Alapvető rendeltetésred) |  | II+ (2+) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 - E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Hőszigetelő rendszerek falak külső hőszigetelésére (vetures), amelyek külső burkolólapokból, egy hőszigetelő rétegből és rögzítőelemekből állnak. A burkolólapokat esetleg már a szigetelőréteghez kapcsolva szállítják – ellenkező esetben ezeket az elemeket az építkezés helyszínén lehet csatlakoztatni. Ezeket oly módon kell rögzíteni, hogy ne legyen légrés a szigetelő réteg és a fal között | Alapvető rendeltetésred) |  | III (3) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Gyári készítésű hőszigetelő termékek deszkák, szőnyegek, szalagok formájában vagy más formában, amelyek az épületek hőszigetelésére szolgálnak Ömlesztett vagy habanyagok formájában keletkezett vagy felvitt hőszigetelő termékek, amelyek épületek hőszigetelésére szolgálnak Hőszigetelő termékek különböző formában, amelyeket az épületek műszaki berendezéseihez és ipari létesítményekhez használnak fel Hőszigetelő termékek utakhoz, vasúti sínekhez és más építési felhasználásokra (könnyű töltő és fagyásgátló szigetelés, a támfalakra és hídpillérekre irányuló oldalsó talajnyomás csökkentése, árkokba beásott csövek teherelosztása stb.) | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
| Könnyű burkoló és önhordó tetőrendszerek |  |  |  |  |
| 2001 | Függönyfalak | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Szerkezetib) ragasztott falak, üvegezett homlokzat vagy tető legalább 7º-os lejtéssel, saját súlyának vagy más erőhatásoknak (pl. szél vagy hó) a lezáró tartókeretre, ezáltal pedig az épületszerkezetre történő mechanikai továbbításával | Típus szerint:) |  |  |
|  |  | I. és III. típus |  | II+ (2+) |
|  |  | II. és IV. típus |  | I (1) |
| 2003 | Önhordó áttetsző tetőrendszerek, kivéve az üvegtetőket | Alapvető rendeltetésred) |  | III (3) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F | IV (4) |  |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | III (3) |  |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékek | IV (4) |  |
| Kompozit tetőburkolatok, tetőablakok és felülvilágítók |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Tetőcserepek, panelek, zsindelyek és idomok – kerámia, beton, szálcement, pala, kő, műanyag, aszfalt stb. Lapos és megmunkált panelek fémlapokból, műanyagból stb. Gyári készítésű kompozit és szendvics tetőpanelek hőszigeteléssel vagy anélkül Tetőablakok és felülvilágítók | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 3) |
|  |  | A tűzbiztonság rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek |  | 3 |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékek |  | 4 |
|  |  | Tűzszakaszokban való használatra |  | 3 |
|  |  | A tető megerősítésének javítására19) |  | 3 |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra |  | 3 |
| Tetőfólia és öntött termékek |  |  |  |  |
| 2201 | Gőzálló és gőzáteresztő rétegek, tető-alapréteg és tetőfedő fólia és egyéb tető-membránborítások | Megjegyzés: A termékek a 0403-as, 0404-es és 0405-ös csoportba tartoznak. |  |  |
| 2202 | Folyékony állapotban alkalmazandó tető-vízzáró rendszerek | Alapvető rendeltetésred) |  | III (3) |
|  |  | A tűzbiztonság rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | IV (4) |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek |  | III (3) |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékek |  | IV (4) |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra |  | III (3) |
| 2203 | Öntött aszfalt vagy habspray segítségével a helyszínen alkalmazott tető-vízzáró rendszerek | Alapvető rendeltetésred) |  | III |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | IV |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek |  | III |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékek |  | IV |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra |  | III |
| 2204 | Mechanikusan rögzített, rugalmas vízzáró burkolatrendszerek, beleértve a rögzítésre, illesztésre és beszegésre szolgáló rendszert, esetleg hőszigeteléssel |  |  | II+ (2+) |
| Tetőtartozékok és egyéb tetőhöz szükséges termékek |  |  |  |  |
| 2301 | Tető-hozzáférési rendszerek, különösen tetőjárók és fellépők, hozzáférési állványok, biztonsági tetőhorgok és lehorgonyzó elemek a tetők karbantartására és javítására |  |  | 3 |
| 2302 | Tetőcserepek, taréjcserepek, vápák burkolása, tetőborító saruk, mellvédek és mennyezeti tetőpanelek |  |  | IV |
| 2303 | Tömör lapos vagy megmunkált alaplemez redős tetőborítás alatt | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra |  | 3 |
| Ajtók, kapuk és szerelvények |  |  |  |  |
| 2401 | Tűzszakaszok elválasztására szolgáló tűz-/füstzáró ajtók és kapuk szerelvényekkel vagy anélkül |  |  | I |
| 2402 | Menekülési útvonalakhoz vezető ajtók és kapuk szerelvényekkel vagy anélkül |  |  | 1 |
| 2403 | Tűz-/füstzáró ajtók és a menekülési útvonalakhoz vezető ajtók szerelvényei (forgópántok, zárak, kilincsek stb.) |  |  | 1 |
| 2404 | Olyan ajtók és kapuk szerelvénnyel vagy anélkül, amelyeknek a kinyilvánított használati célja bizonyos követelményeknek való megfelelést feltételez, különösen a hang- és hőszigetelés, valamint a szilárdság, a víz- és légzárás és a használat biztonsága terén |  |  | 3 |
| 2405 | Azonos környezetben található terek közötti beltéri használatra szolgáló ajtók és kapuk szerelvényekkel vagy anélkül |  |  | IV |
| Ablakok |  |  |  |  |
| 2501 | Tűzszakaszok elválasztására szolgáló tűz-/füstzáró ablakok szerelvényekkel vagy anélkül |  |  | I |
| 2502 | Menekülési útvonalakra nyíló ablakok szerelvényekkel vagy anélkül |  |  | I |
| 2503 | Egyéb ablakok szerelvényekkel vagy anélkül |  |  | 3 |
| Ablaktáblák és zsaluzik |  |  |  |  |
| 2601 | Kültéri használatra szolgáló redőnyök és árnyékolók szerelvényekkel vagy anélkül |  |  | 4 |
| Meghatározott üvegtermékek, üveghez hasonló anyagok és üvegező anyagok |  |  |  |  |
| 2701 | Lapos vagy görbe üvegpanelek, megmunkált üveg beillesztett huzalokkal vagy anélkül, hőszigetelő üvegelemek, üvegszerelvények és üvegrendszerek részét képező üvegpanelek, falpanelek üvegből | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | Bizonyos tulajdonságok vagy rendeltetések szerint: |  |  |
|  |  | Tűzálló |  | 1 |
|  |  | Behatolással és/vagy robbanással szemben ellenálló |  | 1 |
|  |  | biztonságos (sérülésveszély) |  | 3 |
|  |  | Hő- és/vagy hangszigetelő |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek |  | 3 |
| 2702 | Lapos és görbe lemezek üveghez hasonló anyagból | Alapvető rendeltetésred) |  | IV |
|  |  | Bizonyos tulajdonságok vagy rendeltetések szerint: |  |  |
|  |  | Tűzálló |  | I |
|  |  | Behatolással és/vagy robbanással szemben ellenálló |  | I |
|  |  | biztonságos (sérülésveszély) |  | III |
|  |  | Hő- és/vagy hangszigetelő |  | III |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | IV |
|  |  | A külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek |  | III |
| 2703 | Üvegezésre szolgáló cement, kivéve az akváriumi cementet, szerkezetib) üvegezés, hőszigetelő üvegek cementezése, vízszintes cementezés 7º-os dőlésszögig és polikarbonátból, polimetil-metakrilátból stb. készült szerves üvegek cementezése | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | 4 |
| 2704 | Cementek polikarbonátból, polimetil-metakrilátból stb. készült szerves üvegek cementezésére |  |  | III |
| Előre gyártott lépcsők és lépcsőrendszerek |  |  |  |  |
| 2801 | Teljes előre gyártott lépcsőrendszerek (kivéve a padlásra és a tetőtérbe vezető lépcsőket) | Alapvető rendeltetésred) |  | II+ (2+) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Előre gyártott lépcsők betonbólc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Betontáblák és műkövek és hasonlók beltéri és kültéri lépcsőkhöz | Attól függően, hogy teherhordó-e vagy sem: |  |  |
|  |  | Teherhordó |  | III |
|  |  | Nem teherhordó |  | IV |
| Elválasztó rendszerek és cementek válaszfalakhoz és belső falakhoz |  |  |  |  |
| 2901 | Önhordó elválasztó rendszerek állandóhelyű és elmozdítható szerelvényekhez | Alapvető rendeltetésred) |  | IV (4) |
|  |  | Tűzszakaszok elválasztására |  | III (3) |
|  |  | biztonságos (sérülésveszély) |  | III (3) |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra |  | III (3) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-tól E-ig),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Cement válaszfalakhoz és belső falakhoz | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| Gipsztermékek falakra, válaszfalakra és mennyezetekre |  |  |  |  |
| 3001 | Gipszkellékek és -ragasztók nem teherhordó válaszfalakon, falburkolaton és tűzvédelmi célból (ezek a kellékek a mennyezeten nem használhatók) | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | Tűzvédelmi célból |  | 3 |
| 3002 | Gipszkarton és mennyezeti elemek kikészített felülettel, szálas gipszpanelek és kompozit panelek (laminátok) és gipsz-vakolóhabarcsok, a releváns kiegészítő termékeket is beleértve | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
|  |  | A szerkezeti elemek tűzzel szembeni védelmére és a tűzszakaszok elválasztására |  | 3 |
|  |  | Fa-falazatok és szarufák megerősítésére |  | 3 |
| Termékek burkolásra és padlókészítésre |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Padlóburkoló elemek, burkolólap, mozaikok, laminált padlók és parketták hálókon és vásznon, szilárd laminált padlók, fa alapanyagú termékek belső használatra, a belső közutakat is beleértve Emelt és üreges padlórendszerek beltéri használatra, a belső közutakat is beleértve | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL - EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra |  | 3 |
| 3103 3104 | Padló alatti bevonatok, vízszintező anyagok, öntött padlók, padlón alkalmazott ömlesztett anyagok és padlóbevonatok, a belső közutakat is beleértve # Homogén és heterogén rugalmas padlóanyagok, amelyek lehetnek cserepek, lemezek vagy göngyölegek textíliából, műanyagból, gumiból, linóleumból, parafából, antisztatikus lemezek, rugalmas laminált padló és reziliens, rugalmas burkolólapok | Belső használatra a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozás alapján: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL - EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Külső használatra |  | 4 |
| 3105 | Bevonatok a padlók felületkezelésére |  |  | IV |
| Termékek falak és mennyezetek burkolására, beleértve az álmennyezeteket és a tartozékokat |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Burkolóanyagok göngyöleg, burkolólapok, zsindelyek, lemezek (kivéve a betontc)) formájában, panelek és formák beltéri és kültéri falak és mennyezetek burkolására Mennyezethez kapcsolódó álmennyezet-rendszerek beltéren és kültéren | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
|  |  | Tűzvédelmi célból) |  | 3 |
|  |  | Megerősítésre) |  | 3 |
|  |  | Biztonságos (sérülésveszély)) |  | 3 |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra |  | 3 |
| 3203 | Profilok a falak és mennyezetek burkolatának rögzítésére és függő keretek az álmennyezetek rögzítésére | Alapvető rendeltetésred) |  | IV |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | IV |
| 3204 | Habarcsok és ragasztók beltéri és kültéri burkolólapokhoz | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| 3205 | Kültéri falburkoló rendszerek az időjárással szembeni védelem és esetleg a külső falak hőszigeteléséhez való hozzájárulás céljából, kivéve ezeknek a rendszereknek a külön kiszállított alkotórészeit, valamint az 1901-es, 1902-es és 2002-es csoportokhoz tartozó rendszereket | Alapvető rendeltetésred) |  | II+ (2+) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Előre gyártott fémkeretek nehéz álmennyezetek felfüggesztésére, korróziógátló védőbevonattal vagy anélkül, hegesztve vagy hegesztés nélkül | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 - E),12) F |  | II+ |
| Rögzítő elemek, hegesztőanyagok és ragasztók |  |  |  |  |
| 3301 | Rögzítő elemek az épületek fémből készült szerkezetib) elemeihez, különösen szegecsek, csapszegek, peckek és csavarok anyacsavarral és csavaralátéttel |  |  | 2+ |
| 3302 | Rögzítő elemek fából készült szerkezetib) elemekhez, különösen szorítókapcsok fához, hasított gyűrűs rögzítő- és kötőelemek, hengeres acél- és facsapok, facsavarok, menetes csapok és szegek |  |  | 3 |
| 3303 | Nyírásra igénybe vett lemezek és lyuggatott szeglemezek szerkezetib) épületfából készült termékekhez |  |  | 2+ |
| 3304 | Háromdimenziós kapcsoló szeglemezek szerkezetib) épületfából készült termékekhez |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Fémhorgonyok betonhoz (könnyű rendszerekhez szánt típusok) könnyűsúlyú álmennyezetek, létesítmények stb. rögzítésére vagy merevítésére |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Fémhorgonyok betonban való használatra (nagy terhelésű típusok), betonból készült szerkezetib) elemek vagy nehéz alkatrészek, pl. burkolatok és álmennyezetek rögzítésére vagy merevítésére |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Falazás során használt injektált (kitöltött) fémhorgonyok szerkezetib) elemek rögzítésére vagy merevítésére, amelyek hozzájárulnak az épület vagy nehéz elemek, pl. burkolatok és létesítmények stabilitásához |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Műanyag horgonyok betonhoz és falazatokhoz homlokzatokon és hasonló rendszerekben való használatra, beleértve a hőszigetelést, az ezeknek a rendszereknek a stabilitásához hozzájáruló elemek rögzítése és merevítése céljából |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Anyagok az épületek fémből készült szerkezetib) részeinek a hegesztésére |  |  | 2+ |
| 3310 | Szöges és nem szöges fémcsavarok és szegecsek alátéttel könnyűsúlyú homlokzatrendszerek és lejtős tetőborítások rögzítésére |  |  | III |
| 3311 | Rögzítő elemek műanyag tartozékokkal vagy lemezalátéttel és szegekkel, csavarokkal tetőrétegek vízzárására és hőszigetelésére |  |  | III |
| 3312 | Expanziós csapok, amelyek lehetővé teszik a viszonylagos mozgást az összekapcsolt lemezek vagy a lemezek és a falak között | Alapvető rendeltetésred) |  | II+ |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Ragasztók épületek és építőmérnöki műtárgyak szerkezetib) részeiben való felhasználásra | Alapvető rendeltetésred) |  | 2+ |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| Csövek, tartályok és tartozékok ivóvízhez) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Cső- és tárolórendszerek, amelyek a 3402 – 3409-es csoportokba tartozó termékeket tartalmazzák |  |  | I+ |
| 3402 | ### Az ivóvíz elosztására szolgáló, a talaj szintjén vagy a föld alatt telepített nyomástartó és nyomásmentes csövek épületekben vagy épületeken kívül |  |  | I+ |
| 3403 | ### Csatlakozó tömlők |  |  | I+ |
| 3404 | ### A talaj szintjén vagy a föld alatt telepített, nyomástartó és nyomásmentes tartályok, a melegvíz-tartályokat is beleértve |  |  | I+ |
| 3405 | ### Védelmi és biztonsági készülékek, pl. szivárgás-érzékelők, túltöltés-védelem stb. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Rögzítések, tengelykötések, forrasztások, ragasztások és tömítések a szilárd, rugalmas és képlékeny csövek tömör kötésére |  |  | I+ |
| 3407 | ### Szerelvények |  |  | I+ |
| 3408 | ### Szivattyúk és mérőberendezések |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membránok, gyanták, borítások, kitöltők és kenőanyagok |  |  | I+ |
| Csövek, tartályok és berendezések használati vízhez és tápvízhez15), gáz és folyékony tüzelőanyagokhoz |  |  |  |  |
| 3501 | ### Termékek a használati víz szállítására, elosztására és tárolására, pl. csövek, csatlakoztató tömlők, tartályok, szivárgás-érzékelők, túltöltés-gátlók, rögzítések, tengelykötések, forrasztások, ragasztások, tömítések, csőtartók (horgony nélkül), szivattyúk, szerelvények és biztonsági eszközök, és az ezeket a termékeket tartalmazó cső- és tartályrendszerek | Alapvető rendeltetésred) |  | 4 |
|  |  | Fűtési rendszerekhez |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Termékek a gáznak vagy folyékony tüzelőanyagnak egy külső tartályból, az utolsó nyomáscsökkentő állomásról vagy az első elválasztó szelepről (mindig az épületen kívül) történő szállítására, elosztására és tárolására – a meleg víz előállítására vagy az épület fűtésére/hűtésére szolgáló rendszerbe való beléptetése után –, pl. csövek, csatlakoztató tömlők, tartályok, szivárgás-érzékelők, túltöltés-gátlók, rögzítések, tengelykötések, forrasztások, ragasztások, tömítések, csőtartók (horgony nélkül), szivattyúk, szerelvények és biztonsági eszközök, és az ezeket a termékeket tartalmazó cső- és tartályrendszerek | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre |  | 1 |
|  |  | Olyan területeken való létesítésre, ahol a tűzállóság követelmény). |  | 1 |
| Termékek a villamos energia elosztására, gazdálkodásra és távközlésre |  |  |  |  |
| 3601 | # Kábelek a villamos energia elosztására, gazdálkodásra és távközlésre | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzállóság tekintetében |  | I+ |
|  |  | A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Rostélyok, csatornák, árkok, hálók és függönyök villany-, irányító és távközlési kábelek lefektetésére, valamint kábelek rögzítésére szolgáló termékek villamosenergia-elosztáshoz, ellenőrzéshez és kommunikációhoz Kábelek csatlakozására szolgáló termékek (dobozok és teljes burkolatok) villamosenergia-elosztáshoz, ellenőrzéshez és kommunikációhoz Kisfeszültségű villamos elosztók villamosenergia-elosztáshoz, ellenőrzéshez és kommunikációhoz | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzállóság tekintetében |  | I |
| ### 3605 | ### Kábel-tartozékok (kábelszerelési csövek, lapok, kapcsok, csatornák, dobozok és hasonlók) | A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre és a halogénelem-tartalom tekintetében a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre |  | III |
| Kémények |  |  |  |  |
| ### 3701 | Fémtermékek kéményrendszerekhez (kivéve a kéménycsöveket), agyagból, kerámiából vagy betonból készült kürtőbetétek, szerelvények vagy külső falak, anyagok a kifalazott betétekhez és előre gyártott acéltermékekhez és a különálló kémények betétjei |  |  | 2+ |
| 3702 | Kürtőrendszerek műanyag betéttel | Alapvető rendeltetésred) |  | 2+ 4) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Kéménytartozékok, kivéve a műanyag tartozékokat |  |  | 4 |
| Fűtőberendezések és tűzálló elemek |  |  |  |  |
| 3801 | # Szilárd tüzelésű készülékek tartózkodási területek fűtésére, pl. kályhák, kandallók és beépített készülékek (tűzhelyek stb.) | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
| 3802 | # Szilárd tüzelésű készülékek háztartási főzéshez | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
| 3803 | Folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő fűtőtestek | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| 3804 | # Saját energiaforrással vagy anélkül működő fűtőberendezések, különösen radiátorok, konvektorok, ventilátoros egységekkel rendelkező légfűtéses konvektorok, fűtő csíkok és nyílások, hősugárzó mennyezeti panelek és más, helyhez kötött fűtőtestek, valamint fal- és padlófűtés-rendszerek |  |  |  |
| ##### 3805 | ##### Hőálló elemek és habarcs a lakóhelyiségek fűtésére szolgáló, szilárd tüzelőanyaggal működő beépített készülékek megépítésére. |  |  | III |
| Egészségügyi berendezések és anyagok |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Mosdókagylók, medencék, kommunális csatornák, ülőmosdók, fürdőkádak, pezsgőfürdő-kádak és zuhanyzók |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Zuhany- és fürdőkád-függönyök és védőborítások |  |  | 4 |
| 3903 | WC-modul szerelvények |  |  | IV |
| 3904 | Piszoárok, vécékagylók, föld-, vegyi- és komposztáló vécék, vegyileg lebontó vécék és guggolós vécék |  |  | 4 |
| 3905 | Öblítőtartályok |  |  | 4 |
| 3906 | Nyilvános vécék épületekben és előre gyártott vécék | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | IV |
| 3907 | Cementek egészségügyi létesítményekhez való csatlakoztatásra, kivéve az ipari alkalmazásra szolgáló cementeket, ivóvíz elosztására, élelmiszerrel való érintkezésre és víz alatti létesítményekben, pl. úszómedencékben, szennyvíz-csövekben stb. | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| Termékek a tűzzel és robbanással szembeni védelemre |  |  |  |  |
| 4001 4002 | A tűzzel szembeni védelemre vagy a tűzállóság javítására szolgáló termékek, különösen a festékek, borítások és burkolatok terén, a gipsztermékek, az ásványgyapot-termékek és az előre gyártott vasalt elemek kivételével Tűzgátló vagy tűzterjedést gátló termékek, pl. cementek, tömítőanyagok, habok, elasztomerek stb., a helyszínen alkalmazva vagy előre gyártott formában, pl. lapok, lemezek, párnák, zsákok, tekercsek, tömlők stb. formájában, tűzgátló tömítések, tömítő lineáris csatlakozások, tűzálló csövek és tűzsapkák<1), pl. tűzvédelmi csappantyúk, tömítések és vezetékköpenyek | Alapvető rendeltetésred) |  | I (1) |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Szellőztető egységek az égő gázok és a hő természetes vagy erőltetett elvezetésére |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Szellőztető rendszerek és differenciálnyomás-rendszerek az égő gázok és a hő elvezetésére vagy azok alkotórészei, pl. füstfüggönyök, csappantyúk, szellőző vezetékek, detektorok, vezérlőpanelek és vészhelyzeti berendezések, beleértve az áramforrást |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Robbanásgátló rendszerek és azok alkotórészei |  |  | I |
| Helyhez kötött tűzoltó készülékek |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Tűzcsapok és tűzoltó készülékek |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Az önműködő tűzoltó készülékek (sprinklerek) alkotórészei és hasonló tűzoltó berendezések |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Gázzal oltó tűzoltó készülékek alkotórészei |  |  | 1 |
| ##### 4104 | A porral oltó tűzoltó készülékek alkotórészei |  |  | I |
| ##### 4105 | A habbal oltó tűzoltó készülékek alkotórészei |  |  | I |
| Tűzjelző alkatrészek és berendezések |  |  |  |  |
| 4201 | Elektromos tűzjelző – hangos riasztó berendezés |  |  | 1 |
| 4202 | Elektromos tűzjelző – tápberendezés |  |  | 1 |
| 4203 | Elektromos tűzjelző – pontszerű hőérzékelő |  |  | 1 |
| 4204 | Elektromos tűzjelző – pontszerű füstérzékelők, amelyek a szórt fényt, a továbbított fényt vagy ionizációt használják fel |  |  | 1 |
| 4205 | Elektromos tűzjelző – vonali füstérzékelők, amelyek optikai sugarat használnak |  |  | 1 |
| 4206 | Tűzjelzők alkatrészei, amelyek nem tartoznak a 4201 – 4205 közötti csoportokba – füst-, hő- és lángérzékelők, tűzjelző-kapcsolók, riasztásokat továbbító berendezések, beleértve a rövidzárlatok elleni védelmet, riasztókat, bemeneti/kimeneti eszközöket, nyomógombos riasztókat és az azokhoz tartozó tápberendezéseket |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Kombinált tűzjelző és riasztóberendezések és tűzjelentést adó rendszerek |  |  | I |
| Felületkezelő és penetrációs anyagok és rendszerek |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Az épület szerkezeti elemeinek a korrózióval és állagromlással szembeni védelmére (a betonszerkezetek védelmét és a tűzvédelmet kivéve) szolgáló felületkezelő és penetrációs anyagok A fémcső-rendszerek állagromlással és tartályok korrózióval szembeni védelmére szolgáló felületkezelési rendszerek Hőszigetelés állagromlással szembeni védelmére szolgáló felületkezelési rendszerek és nedvesség elleni felületkezelési rendszerek | Alapvető rendeltetésred) |  | III |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | IV |
| Hangszigetelő és rezgéscsillapító rendszerek |  |  |  |  |
| 4401 4402 | A rezgés és zaj elnyelésére szolgáló úsztatott padlórendszerek A rezgés és zaj elnyelésére szolgáló falrendszerek | Alapvető rendeltetésred) |  | III |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Rezgéscsillapító elemek rögzítő berendezésekhez |  |  | III |
| Betonszerkezetekc) javítására és védelmére szolgáló termékek |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Betonszerkezetekc) védelmére, például üregek kitöltésére, repedések tömítésére stb. szolgáló termékek Betonszerkezetekc) további megerősítésére, pl. a kezelt gerendafelülethez stb. fém- vagy kompozit rudak ragasztására szolgáló termékek Betonszerkezetekc) védelmére, például a betonfelületek impregnálására, a vasalat korrózióval szembeni védelmére stb. szolgáló termékek | Rendeltetés szerint: |  |  |
|  |  | Szerkezetib) részekhez |  | 2+ |
|  |  | Egyéb részekhez |  | 4 |
|  |  | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| Különleges termékek |  |  |  |  |
| 4601 | Előre gyártott betonsilókc) ömlesztett anyagokhoz és tartályok szilárd hulladékokhoz, amelyeket a földben tárolnak |  |  | II+ |
| 4602 | Előre gyártott betontermékekc) kis feszítettségű és nem teherhordó épületrészekhez, kivéve a csöveket, a tartályokat és kerítéselemeket, pl. távközlési szekrények, kisméretű beékelt ládák, nem teherhordó falelemek, falpanelek stb. |  |  | IV |
| 4603 | Előre gyártott betonelemekc) kerítésekhez |  |  | 4 |
| 4604 | Előre gyártott csőszelvények tűzcsappantyúval |  |  | I |
| 4605 | Leeső sziklákkal szembeni védelmet nyújtó rendszerek építőmérnöki műtárgyak építési területein |  |  | I (1) |
| 4606 | Tűzliftek |  |  | I |
| 4607 | Nedves falazási mentési rendszerek |  |  | IV |
| 4608 | Erkélyek és loggiák üvegezésére szolgáló rendszerek |  |  | III |
| 4609 | Termékek játszóterek felületéhez | Belső használatra a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozás alapján: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL to EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | Külső használatra |  | IV |
| 4610 | Rendszerek nedves helyiségek, pl. fürdőszobák, mosókonyhák és mosodák padlójának és falainak vízzáró bevonására vagy burkolására |  |  | I (1) |
| 4611 | Cementek épületek külső oldalán való használatra | Alapvető rendeltetésred) |  | 3 |
|  |  | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1-től E-ig),12) F |  | 4 |
| 4612 | Védőkorlátok) épületekhez |  |  | III |

Magyarázat:

?) Az I+, I., II+, III. és IV. Számú teljesítményértékelési rendszerek a 3. § (1) bekezdése szerinti rendszerek és az olyan esetekre vonatkoznak, amikor a szóban forgó termékekre meghatározott szabványok vagy szlovák műszaki értékelések vonatkoznak. Amennyiben a szóban forgó termékekre harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelések vonatkoznak, úgy a 3. § (3) bekezdése szerinti teljesítményértékelési rendszereket kell alkalmazni. Az olyan csoportokba tartozó termékek esetében, amelyekre a 305/2011/EU rendelet 2. cikkének) bekezdése szerinti európai értékelési dokumentumok vonatkoznak, zárójelben vannak megadva a 3. § (3) bekezdése szerinti meghatározott teljesítményértékelési rendszerek, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a termék összhangban van az európai értékelési dokumentumok alapján kiadott európai műszaki értékeléssel Ha azonban a szóban forgó termék a szlovák műszaki értékeléssel van összhangban, a 3. § (1) bekezdése szerint meghatározott teljesítményértékelési rendszert kell alkalmazni.

) A „szerkezeti” kifejezés azt fejezi ki, hogy a termék az épületkonstrukció olyan részét képezi, amely a szerkezet stabilitását biztosítja (teherhordó összetevő) vagy öntartó elemre utal, amely külső terheket is hord (pl. szélterhelés).

) A „beton” vagy „betonból készült” kifejezés olyan termékre utal, amelyet nehéz, könnyű vagy porózus betonból állítottak elő, amely lehet megerősített vagy nem.

Az építési termék „alapvető rendeltetése” akkor áll fenn, ha az építésitermék-csoport vagy –csoportok vagy az épületrészek vonatkozásában, amelyek az alapvető rendeltetés alatt felsorolt konkrét előírások, követelmények vagy jellemzők hatálya alá esnek, nem nyilatkoztak meghatározott rendeltetésről vagy használatról. Ha a konkrét előírások betartása mellett egy vagy több teljesítményértékelési rendszert alkalmaznak, ezt a rendszert vagy ezeket a rendszereket az alapvető rendeltetéshez előírt rendszerrel együtt kell alkalmazni; a folyamat során a gyártónak csak egy megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadnia.

) A 0401. és a 0404. számú csoportra vonatkozik.

) A 0404. és a 0405. számú csoportra vonatkozik.

) Burkolatokra és beszívó rácsokra vonatkozik

) A javasolt habarcs összetétele és a gyártási módszer a meghatározott jellemzők (a minőség fogalma) elérésére szolgál. Az előírt összetételű habarcsot az előírt recept szerint kell elkészíteni (a készítmény fogalma).

) Az I. típushoz az inert vagy csaknem inert anyagok keverékei tartoznak. A II. típushoz az aktív anyagok adalékszerei tartoznak.

) Az I. kategóriás falazóelemek garantált nyomótulajdonságokkal rendelkeznek, aminek köszönhetően a meghibásodás valószínűsége legfeljebb 5%, a II. kategóriával szemben, amelynek a megbízhatósága nem garantált.

) Csak az integrált hőszigetelő anyagokkal rendelkező elemekre vonatkozik, ahol a teljesítményértékelési rendszert az elemek kategóriájának függvényében kell alkalmazni.

) Az I. és III. típusú rendszerek - a II. és IV. típusú rendszerekkel ellentétben - olyan elemeket tartalmaznak, amelyek csökkentik a veszélyt a ragasztott illesztések meghibásodása esetén.

) A 2104-es csoportra vonatkozik.

) Csak panelekre és álmennyezetekre vonatkozik.

) Csak azokra a panelekre vonatkozik, amelyek egyidejűleg falak vagy mennyezetek megerősítéseként szolgálnak

) Csak a morzsolódó anyagból készült burkolólapokra és panelekre, az álmennyezetek burkolólapjaira és paneljeire, valamint a 3202-es és 3203-as csoportokhoz tartozó termékekre vonatkozik.

) Csak a csőtartókra, szerelvényekre és biztonsági berendezésekre vonatkozik.

) Kizárólag tartályokra vonatkozik.

?) Kizárólag kéménybővítésekre vonatkozik.

A …./2012. Z.z. számú rendelethez tartozó
 2. melléklet

SZLOVÁK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: ...........................?)

1. A termék típusa és kereskedelmi neve: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Típus, gyártási tétel száma vagy sorozatszám, vagy az építési termék azonosítására alkalmas egyéb elem vagy információ:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. A termékre vonatkozóan meghatározott szlovák szabvány (megjelölés, kibocsátás éve és megnevezés):

.....................................................................................................................................................................................

4. Szlovák műszaki értékelés, amennyiben a termékre vonatkozóan kiadtak (megjelölés és elnevezés), valamint az azt kiadó felhatalmazó személy neve:

.....................................................................................................................................................................................

5. A terméknek a meghatározott műszaki szabványnak vagy a szlovák műszaki értékelésnek megfelelő rendeltetése:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Kereskedelmi név, a gyártó székhelyének címe és a cég azonosító száma:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. A felhatalmazott képviselő (amennyiben ilyet kijelöltek) neve és címe:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumának …/2012. Z.z. számú rendelete szerinti teljesítményértékelésre alkalmazandó rendszer vagy rendszerek:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. A szlovák tanúsítvány(ok) megjelölése és kiadásának dátuma (amennyiben kiadtak) valamint az azt/azokat kiadó felhatalmazott személy neve:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. A megadott paraméterek

Alapvető jellemzők?)Kategóriák2)A vizsgálatokra, számításokra stb. vonatkozó jegyzőkönyv?)A lab. azon.sz.?)

A lab. azon.sz.4)A vizsgálati laboratórium neve és címe

A törvény 5. §-a szerinti meghatározott műszaki dokumentáció megnevezése és (amennyiben használnak ilyet) a kiadása dátuma:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. A gyártó kijelenti, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott termék a 10. pont szerinti alapvető jellemzők paramétereivel rendelkezik.

12. Ez a szlovák teljesítménynyilatkozat a 6. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében aláírta:

.....................................................................................................................................................................................

(Név és beosztás)

..................................................................................                     ..............................................................................

(A kiadás helye és dátuma)                                                                  (Aláírás)

1) A számot xxxx/yyyy formátumban kell megadni, ahol yyyy év vonatkozásában xxxx a referenciaszám.

2) A jellemzők megnevezését és paramétereit a 3., illetve 4. pontban meghatározott szabvánnyal, illetve a szlovák műszaki értékeléssel összhangban kell megadni.

3) Meg kell adni a jegyzőkönyv rendeltetését és kiállítási dátumát.

4) Meg kell adni a részt vevő laboratóriumok táblázatában szereplő vizsgálólaboratóriumhoz rendelt referenciaszámot.

) Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (11) bekezdése (HL L 88., 2011.4.4.).

)	A 305/2011/EU rendelet V. melléklete.

) A 305/2011/EU rendelet 2. cikkének (13) bekezdése.

)	Ilyen például a 2000. szeptember 26-i 2000/605/EK bizottsági határozat (HL L 258., 2000.10.12.) és a 2003. június 6-i 2003/424/EK bizottsági határozat (HL L 144., 2003.6.12.) által módosított, az építési termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikkének végrehajtásáról szóló 94/611/EK határozatban előírt, az A. osztályokba tartozó nem tűzveszélyes termékek listájának felállításáról szóló, 1996. október 4-i 96/603/EK bizottsági határozat (HL L 267., 1996.10.19.), valamint a 2006. október 9-i 2006/673/EK bizottsági határozat (HL L 276., 2006.10.7.) és a 2007. május 15-i 2007/348/EK bizottsági határozat (HL L 131., 2007.5.23.) által módosított, az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló, 2003. január 17-i 2003/43/EK bizottsági határozat (HL L 13., 2003.1.18.).

) Ilyenek például a fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedése tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. szeptember 6-i 2000/553/EK bizottsági rendelet (HL L 235., 2000.9.19.), a Tanács 89/106/EGK irányelve szerinti egyes építési termékek esetében a tetők és fedélhéjazatok külső tűz hatása alatti viselkedése szerinti osztályainak megállapításáról szóló, 2005. május 25-i 2005/403/EK bizottsági határozat (HL L 135., 2005.5.28.) és az egyes építési termékek külső tűz hatása alatti viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a tetőkön alkalmazott kéthéjú, fémfalú szendvicspanelek besorolásának megállapításáról szóló, 2006. szeptember 4-i 2006/600/EK bizottsági határozat (HL L 244., 2006.9.7.).

) A 305/2011/EU rendelet III. melléklete.

)	Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelésre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás (a Hivatalos Lap Különkiadása, 11. fejezet, 41. kötet). A 2008. március 12-i 1/2008. határozat, melyet az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló megállapodással létrehozott bizottság hozott az építési termékekre vonatkozó új, 16. fejezetnek az 1. mellékletben való beillesztéséről (HL L 282., 2008. október 25.).

)	Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (az EU Hivatalos Lapja különkiadása, 13.fejezet/20. kötet).

) A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által kiadott, a hidraulikus szerkezetek szakmai műszaki és biztonsági felügyeletéről és a szakmai műszaki és biztonsági felügyelet elvégzésének részletes szabályozásáról szóló 458/2005. Z. z. számú rendelettel összhangban

) A termék a tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás tekintetében megfelel a rendelet 4. §-ának (2) bekezdése a) pontjának.

) A termék a tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás tekintetében megfelel a rendelet 4. §-ának (2) bekezdése a) pontjának.

) A termék a tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás tekintetében megfelel a rendelet 4. §-a (1) bekezdésének.

) Az STN 6131-3 1996:3 „Útpályák építése. Útburkolás és részei. 3. rész: Növényzettel borított szakaszokkal készült burkolatok” szabvány szerinti, növénnyel borított részek kis forgalmú közlekedési területeken.

) STN 73 6114:1997 Szárazföldi útvonalhoz tartozó közutak. A tervezésre vonatkozó alapvető rendelkezések.

) Az STN 75 0150:1995 „Vízgazdálkodás. Vízellátási terminológia” szabvány szerint

) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának 478/2008. számú Z.z. rendelete a tűzzáró panelek jellemzőiről, meghatározott működési feltételeiről és rendszeres vizsgálatáról

) A STN 74 3305: 1989 „Védőkorlátok. Alapvető rendelkezések.” szabvány