1. ------IND- 2012 0699 SK- IT- ------ 20121228 --- --- PROJET

(proposta)

DECRETO

del ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca

del .............2012,

che stabilisce l'elenco delle famiglie di prodotti da costruzione e i sistemi di valutazione delle loro prestazioni

Il ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della legge n. .../2012 G.U. sui prodotti da costruzione (di seguito "legge") dispone:

Art. 1

# Oggetto

Il presente decreto stabilisce:

- l'elenco delle famiglie di prodotti da costruzione oggetto di valutazione e verifica dal punto di vista della costanza delle prestazioni e delle caratteristiche essenziali dichiarate dal produttore dei prodotti da costruzione (di seguito "valutazione delle prestazioni"),

- i sistemi di valutazione delle prestazioni,

- il modello della dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione in rapporto ai requisiti essenziali delle opere di costruzione (di seguito "dichiarazione di prestazione della Repubblica slovacca").

Art. 2

Elenco delle famiglie di prodotti da costruzione

- L'allegato n. 1 riporta l'elenco delle famiglie dei prodotti da costruzione e i corrispondenti sistemi di valutazione delle loro prestazioni:

- i sistemi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, validi per i prodotti da costruzione in linea con la normativa tecnica slovacca ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) della legge in base alla loro capacità di valutare le caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione (di seguito "standard definito") oppure le valutazioni tecniche emesse ai sensi dell'articolo 3 della legge (di seguito "valutazione tecnica slovacca"),

- i sistemi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

- Se ai prodotti da costruzione compresi nelle famiglie per le quali sono prescritti i sistemi di valutazione delle prestazioni secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, non si applicano norme armonizzate), la valutazione delle loro prestazioni sarà effettuata in base a sistemi analoghi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

- Se il prodotto da costruzione può essere utilizzato, dal punto di vista funzionale, per vari scopi, esso sarà incluso in una famiglia di prodotti da costruzione in base allo scopo di utilizzo decisivo nella costruzione e che, dal punto di vista del rischio di utilizzo nella costruzione, sia maggiormente gravoso per le sue caratteristiche essenziali o per la sua fabbricazione.

Art. 3

Sistemi di valutazione delle prestazioni

- La valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione disciplinata dalla normativa standard o da valutazioni tecniche della Repubblica slovacca, si esegue mediante uno o più sistemi di valutazione delle prestazioni definiti come sistema I+, sistema I, sistema II+, sistema III e sistema IV come segue:

- sistema I+: il produttore emette una dichiarazione slovacca di prestazione sulla base delle seguenti attività:

- il produttore condurrà:

1a.	la gestione della produzione,

1b.	le prove sui campioni prelevati nell'impianto di produzione a norma del piano di prova prescritto,

- il soggetto autorizzato a certificare prodotti da costruzione emetterà un certificato di consistenza delle prestazioni essenziali del prodotto da costruzione in esame (di seguito "certificato del prodotto in Repubblica slovacca") sulla base:

2a.	della determinazione del tipo di prodotto da costruzione sulla base di test effettuati su campioni prelevati dal soggetto autorizzato, del calcolo di tipo, dei valori registrati o della documentazione che descrive il prodotto da costruzione,

2b.	dell'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del sistema di gestione della produzione,

2c.	della vigilanza costante del sistema di gestione della produzione e della valutazione del sistema di gestione della produzione,

2d.	di prove di controllo (compreso il prelievo di campioni),

- sistema I: il produttore emette una dichiarazione slovacca di prestazione sulla base delle seguenti attività:

1. il produttore condurrà:

1a.	la gestione della produzione,

1b.	le prove sui campioni prelevati nell'impianto di produzione a norma del piano di prova prescritto,

2. il soggetto autorizzato a certificare prodotti da costruzione emetterà un certificato del prodotto in Repubblica slovacca sulla base:

2a.	della determinazione del tipo di prodotto da costruzione sulla base di test effettuati su campioni prelevati dal soggetto autorizzato, del calcolo di tipo, dei valori registrati o della documentazione che descrive il prodotto da costruzione,

2b.	dell'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del sistema di gestione della produzione,

2c.	della vigilanza costante del sistema di gestione della produzione e della valutazione del sistema di gestione della produzione,

- sistema II+: il produttore emette una dichiarazione slovacca di prestazione sulla base delle seguenti attività:

- il produttore condurrà:

1a.	la gestione della produzione,

1b.	la determinazione del tipo di prodotto da costruzione sulla base di test effettuati su campioni prelevati dal soggetto autorizzato, del calcolo di tipo, dei valori registrati o della documentazione che descrive il prodotto da costruzione,

1c.	ulteriori test su campioni prelevati nell'impianto di produzione a norma del piano di prova prescritto,

- il soggetto autorizzato a certificare il sistema di gestione della produzione emetterà un certificato di conformità del sistema di produzione del produttore (di seguito "certificato del sistema di produzione della Repubblica slovacca") sulla base:

2a.	dell'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del sistema di gestione della produzione,

2b.	della vigilanza costante del sistema di gestione della produzione e della valutazione del sistema di gestione della produzione,

- sistema III: il produttore emette una dichiarazione slovacca di prestazione sulla base delle seguenti attività:

1.	il produttore è a capo della gestione della produzione,

2.	il soggetto autorizzato ad agire come laboratorio di prova stabilirà il tipo di prodotto da costruzione sulla base di prove effettuate su campioni prelevati dal produttore, del calcolo di tipo, dei valori registrati o della documentazione che descrive il prodotto da costruzione,

- sistema IV: il produttore emette una dichiarazione slovacca di prestazione sulla base delle seguenti attività

- il produttore condurrà

1a.	la gestione della produzione,

1b.	la determinazione del tipo di prodotto da costruzione sulla base di prova di tipo (su campioni prelevati dal produttore), del calcolo di tipo, dei valori registrati o della documentazione che descrive il prodotto da costruzione.

- Se per un prodotto da costruzione è previsto più di un sistema di valutazione delle prestazioni, uno di essi sarà previsto per lo scopo fondamentale di utilizzo in edilizia mentre gli altri sistemi, che si applicano a scopi di utilizzo specifici in edilizia, saranno stabiliti per la valutazione delle prestazioni solo di quelle caratteristiche che definiscono uno scopo di utilizzo specifico.

- Per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione ai quali si applicano le norme armonizzate o le valutazioni tecniche europee), si applicheranno i sistemi di valutazione delle prestazioni in base a leggi speciali.) Il sistema o sistemi specifici di valutazione delle prestazioni di tali prodotti da costuzione previsti dalle norme armonizzate o dalle valutazioni tecniche europee hanno la precedenza sui sistemi previsti dall'allegato n. 1.

Art. 4

Classificazione dei prodotti da costruzione secondo la reazione al fuoco

- I prodotti da costruzione classificati in base alla loro reazione all'azione del fuoco senza essere sottoposti a prove, sono descritti in normative specifiche.)

- I prodotti da costruzione a cui non si applica il paragrafo 1 si classificano mediante tipologia di prova. La reazione al fuoco così ottenuta si considera:

- incline a mutamenti nella produzione giacché la classe dichiarata di reazione al fuoco si ottiene mediante dosaggio o modifica delle mateRFE prime, oppure

- non incline a mutamenti nella produzione.

- Le coperture per tetti che sono classificate in base alla reazione al fuoco esterno senza essere sottoposte a prove, sono descritte in normative specifiche.)

Art. 5

Modelli di dichiarazione di prestazione

- Le dichiarazioni di prestazione della Repubblica slovacca emesse in base a un sistema di valutazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 o alla combinazione di diversi sistemi, contengono principalmente informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della legge. Un modello di dichiarazione di prestazione della Repubblica slovacca è riportato nell'allegato n. 2.

- Le dichiarazioni di prestazione emesse in base a un sistema di valutazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 o a una combinazione di diversi sistemi, ha la forma e il contenuto del modello riportato nella normativa specifica.)

Art. 6

Clausola di riconoscimento reciproco del livello degli interessi legittimi protetti

I requisiti disposti dagli articoli 2 e 3, paragrafi 1 e 2, non si applicano ai prodotti da costruzione prodotti o immessi nel mercato in uno Stato membro dell'Unione europea, nella  Confederazione svizzera) oppure in Turchia o che siano stati immessi nel mercato in accordo con il diritto di uno degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio simultaneamente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 7

Disposizioni transitoRFE

La valutazione delle prestazioni dei prodotti delle famiglie n. 3601, 3602, 3604 e 4612 di cui all'allegato n. 1 si effettua nelle modalità prescritte fino al 1 dicembre 2013.

Art. 8

Disposizioni comuni

Il presente decreto è stato adottato in sintonia con l'atto giuridicamente vincolante dell'Unione europea in materia di norme e regolamentazioni tecniche.)

Art. 9

Data di entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 2013.

Ján Počiatek, firma originale

Allegato n. 1 al decreto n. .../2012 G.U.

FAMIGLIE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

E CORRISPONDENTI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

| Ambito di applicazione del prodotto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Denominazione della famiglia di prodotti | Suddivisione della famiglia | SVP) |  |
| Prodotti per il trattamento del basamento degli edifici e delle strutture terrestri e per le fondazioni |  |  |  |  |
| 0101 | Geotessili e prodotti affini per la costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico, nella costruzione di ferrovie, opere in terra, nelle fondazioni e nelle strutture per il contenimento, nei sistemi drenanti, nei sistemi di controllo dell'erosione superficiale, nella costruzione di bacini e dighe, nella costruzione di canali e nella costruzione di sistemi per lo smaltimento dei rifiuti solidi | Secondo la funzione: |  |  |
|  |  | di filtraggio |  | 2+ |
|  |  | di drenaggio |  | 2+ |
|  |  | di protezione |  | 2+ |
|  |  | di rinforzo |  | 2+ |
|  |  | e di separazione |  | 4 |
| 0102 | Geotessili e prodotti affini per l'impiego nella costruzione di galleRFE e strutture in sotterraneo oppure nelle strutture di contenimento di rifiuti liquidi |  |  | 2+ |
| 0103 | Geosintetici con funzione barriera contro i liquidi per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe, galleRFE e strutture in sotterraneo, contro i liquidi e i gas nelle discariche di rifiuti liquidi, nella costruzione di centrali di pompaggio e serbatoi di sicurezza, nella costruzione di strutture per l'immagazzinamento e lo smaltimento di rifiuti solidi e nella costruzione di infrastrutture di trasporto |  |  | 2+ |
| 0104 | Miscele stabilizzanti e impermeabilizzanti per fondamenta di edifici, comprese le basi dei terrapieni strade e ferrovie |  |  | II+ |
| 0105 | Pali prefabbricati e relativi elementi strutturali) |  |  | 2+ |
| 0106 | Travi e basi di fondazione |  |  | 2+ |
| Prodotti di ancoraggio alle rocce e agli strati portanti dei terreni |  |  |  |  |
| 0201 | Ancoraggi da terra e da roccia |  |  | III |
| Prodotti per muri di sostegno e opere idrauliche |  |  |  |  |
| 0301 | Elementi di muri di sostegno in calcestruzzo) |  |  | 2+ |
| 0302 | Pietra per gabbioni |  |  | 2+ |
| 0303 | Reti per gabbioni |  |  | III |
| 0304 | Blocchi per gabbioni |  |  | II+ |
| 0305 | Pietra per opere idrauliche | Secondo la categoria delle opere idrauliche:) |  |  |
|  |  | I, II e III categoria |  | 2+ |
|  |  | IV categoria |  | 4 |
| Membrane protettive contro l'umidità, l'acqua e il radon |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Membrane impermeabilizzanti e contro il radon e pellicole per pavimentazioni di superficie (senza cantina) e per ambienti sotterranei (cantine) Membrane impermeabilizzanti per pareti in mattoni Membrane resistenti al vapore e permeabili al vapore per pareti e coperture Pellicole per rivestimenti di tetti e altre membrane di rivestimento di tetti Strati di base per tetti Pitture impermeabilizzanti per pavimentazione in superficie, per spazi sotterranei degli edifici e per pavimenti e rivestimenti | Per lo scopo fondamentale) |  | 3 2+ ) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA e classificazione ai sensi della CRF oppure delle prove di RFE |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),) F |  | 4 |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE) |  | 3 |
|  |  | prodotti che non necessitano di prova di RFEf) |  | 4 |

Acronimi utilizzati:

LSP – leggi sulle sostanze pericolose;

LSA – leggi sulla sicurezza antincendio;

RFE – reazione al fuoco esterno;

SVP – sistema di valutazione delle prestazioni;

CRF – classe di reazione al fuoco.

| 0407 | Membrane impermeabilizzanti per la pavimentazione stradale di ponti |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Kit impermeabilizzanti per la pavimentazione stradale di ponti applicati in forma liquida |  |  | II+ (2+) |
| Prodotti per strade, marciapiedi e aree soggette a traffico |  |  |  |  |
| 0501 | Asfalto naturale e modificato ed emulsioni di asfalto per la costruzione e il rivestimento di strade |  |  | 2+ |
| 0502 | Miscele di asfalto per la costruzione di strade e il rivestimento di aree soggette al traffico e prodotti speciali per il rivestimento delle aree soggette al traffico | Per lo scopo fondamentaled) |  | 2+ |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (Da A1FL a EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Perni e rivestimenti stradali per carreggiate in calcestruzzoc) |  |  | 4 |
| 0504 | Giunti di dilatazione per ponti |  |  | I |
| 0505 | Elementi prefabbricati per parapetti di ponti |  |  | II+ |
| 0506 | Giunti di dilatazione per aree soggette a traffico a eccezione dei ponti |  |  | III |
| 0507 | Filler e mastici per marciapiedi a esclusione di impianti chimici, strade e altre aree soggette a traffico, piste aeroportuali e depuratori di acque di scarico | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Assi, lastre per pavimentazione e cordoli in pietra naturale per pavimentazione esterna |  |  | 4 |
| 0509 | Rivestimenti sagomati in calcestruzzo, piastrelle e cordoli per pavimentazione esterna |  |  | 4 |
| 0510 | Mattoni per pavimentazione |  |  | 4 |
| 0511 | Elementi per pavimentazione comprese lastre per pavimentazione, piastrelle, cordoli (tranne i prodotti delle famiglie 0508 e 0509), luci in vetrocemento, pavimenti in lastre metalliche, lastre in reticolato metallico o griglia metallica, elementi di pavimentazione rigidi, scisti, mosaici e piastrelle di graniglia |  |  | 4 |
| 0512 | Elementi da costruzione per vegetazione) |  |  | IV |
| 0513 | Sistemi di protezione stradale – barriere di sicurezza, ammortizzatori, barriere mobili, funi e parapetti |  |  | 1 |
| 0514 | Sistemi di protezione dei pedoni |  |  | I |
| 0515 | Segnaletica stradale luminosa, luci di avvertimento fisse e paletti luminosi |  |  | 1 |
| 0516 | Segnali stradali verticali, segnali stradali variabili, pali per segnali stradali e di segnaletica luminosa, pali di direzione, paletti di barriera e dispositivi di direzione per installazione permanente |  |  | 1 |
| 0517 | Segnali stradali orizzontali prefabbricati e catarifrangenti stradali per segnaletica stradale orizzontale |  |  | 1 |
| 0518 | Pitture per segnaletica stradale orizzontale, resine termoplastiche applicate a caldo, resine applicate a freddo con o senza granuli antiderapanti e con granuli di vetro premiscelati, oppure immesse nel mercato con l'indicazione del tipo e della percentuale di granuli di vetro o granuli antiderapanti |  |  | 1 |
| 0519 | Granuli di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele utilizzate come materiali da spruzzare a posteriori su segnali stradali orizzontali |  |  | 1 |
| 0520 | Barriere e impianti antirumore |  |  | 3 |
| 0521 | Dispositivi anabbaglianti contro i veicoli che procedono in senso opposto e contro altre fonti di luce esterne |  |  | 3 |
| Piloni |  |  |  |  |
| 0601 | Pali per illuminazione in acciaio, alluminio e in compositi polimerici fibrorinforzati |  |  | 1 |
| 0602 | Pali per illuminazione in calcestruzzo armato e precompresso |  |  | 1 |
| 0603 | Piloni di legno per elettrodotti aerei |  |  | 2+ |
| 0604 | Altri piloni prefabbricati o loro parti strutturali prefabbricate per elettrodotti aerei, cavi di trazione, impianti di telecomunicazione, impianti eolici e simili |  |  | 2+ |
| Prodotti per acque reflue e acqua di superficie (piovana) |  |  |  |  |
| 0701 | ### Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, calcestruzzo fibrorinforzato e calcestruzzo armato, isolanti e non, per canalizzazione |  |  | 4 |
| 0702 | ### Altri tubi e raccordi e guarnizioni per canalizzazione |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Tubi e raccordi per impianti di scarico per edifici Pozzetti d'ingresso e di ispezione degli impianti di canalizzazione, compresi predellini, scalette e parapetti ### Valvole di areazione per gli impianti di scarico degli edifici | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Stazioni di rifornimento delle acque reflue e otturatori di riflusso per il riutilizzo delle acque reflue all'interno degli edifici Impianti ed elementi di depurazione domestica delle acque reflue e delle cisterne delle fosse biologiche | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (Da A1 a E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Sifoni e separatori delle acque reflue degli edifici e delle opere d'ingegneria civile comprese le strade | Per lo scopo fondamentaled) | 4 |  |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Coperchi e tombini per carreggiate, sulle corsie di emergenza, nelle aree di sosta e nelle aree pavimentate all'esterno di edifici | Per lo scopo fondamentaled) |  | IV I) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV |
| 0710 | Elementi scatolari in calcestruzzoc) | In base allo scopo: |  |  |
|  |  | strutturalib) - grandi dighe |  | 2+ |
|  |  | non strutturali - piccole dighe |  | 4 |
| 0711 | ### Griglie per canali di infrastrutture stradali e superfici per veicoli e pedoni | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Chiusure per pavimentazione |  |  | IV |
| Appoggi strutturali |  |  |  |  |
| 0801 | Appoggi sferici e cilindrici di PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Altri appoggi da costruzione edilizia e opere d'ingegneria civile il cui danneggiamento determina l'inutilizzabilità di tali edifici o di parti di essi |  |  | 1 |
| 0803 | Appoggi per altre costruzioni edilizie |  |  | III |
| 0804 | Dispositivi antisismici |  |  | 3 |
| Ghiaia |  |  |  |  |
| 0901 | Aggregati per calcestruzzo |  |  | 2+ |
| 0902 | Aggregati per malta | In base allo scopo: |  |  |
|  |  | per malta per muratura |  | 2+ |
|  |  | per altri tipi di malta |  | 4 |
| 0903 | Aggregati leggeri per calcestruzzo, per malta e per boiacca | In base allo scopo: |  |  |
|  |  | per calcestruzzo e malta per muratura o per iniezione |  | 2+ |
|  |  | per altri tipi di malta |  | 4 |
| 0904 | Aggregati per strati di fondazione per la posa di traversine e la costruzione di sedi per le rotaie | In base al tipo di linea: |  |  |
|  |  | per linee ad alta velocità |  | 2+ |
|  |  | per altre linee |  | 4 |
| 0905 0906 | Aggregati per materiali non cementati e per materiali legati con leganti idraulici per la costruzione di strade Miscele legate con leganti idraulici per la costruzione di strade e altre aree soggette a traffico | In base allo scopo: |  |  |
|  |  | per la costruzione di strade con traffico di classe I, II, III e IV) e per la costruzione di piste aeroportuali |  | 2+ |
|  |  | per la costruzione di strade con traffico di classe V e VI14) |  | 4 |
| 0907 | Aggregati per miscele di asfalto e per rivestimenti di strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico | In base allo scopo: |  |  |
|  |  | per strati superficiali |  | 2+ |
|  |  | per altri strati |  | 4 |
| Cementi, calce e altri leganti |  |  |  |  |
| 1001 | Cementi e miscele comuni di cementi per la preparazione di calcestruzzo, malta, boiacca (riempimento) e altre miscele |  |  | 1+ |
| 1002 | Cemento speciale resistente alle basse temperature, cemento bianco, cemento resistente allo zolfo e all'acqua di mare, cemento con basso tasso alcalino, cemento alluminoso calcinato a calore d'idratazione molto basso, cementi di altoforno con bassa resistenza iniziale, cementi per muratura e stradali per la preparazione di calcestruzzo, malta, boiacca (riempimento) e altre miscele |  |  | 1+ |
| 1003 | Malte da costruzione comprese malte a calce viva, di calci dolomitiche e calci idrauliche per la preparazione di calcestruzzo, malta, boiacca (riempimento) e altre miscele |  |  | 2+ |
| 1004 | Leganti idraulici per la produzione di miscele strati di fondazione delle aree soggette al traffico e leganti idraulici per la produzione di malte |  |  | 2+ |
| Calcetruzzi, malte, malte per iniezione, additivi e ingredienti |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Calcestruzzi prodotti in cementifici stabili o mobili |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Calcestruzzi a spruzzo |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Miscele per malte a iniezione e boiacche (riempimento) |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Malte industriali per muratura | In base al tipo:) |  |  |
|  |  | malta proposta |  | 2+ |
|  |  | malta a composizione obbligatoria |  | 4 |
| ###### 1105 | Malte industriali per intonaco interno ed esterno a base di leganti inorganici comprese le malte termoisolanti |  |  | 4 |
| 1106 | Malte industriali per altri intonaci |  |  | IV |
| 1107 | Misture per calcestruzzo e malte compresa la boiacca | In base al tipo:) |  |  |
|  |  | tipo I |  | 2+ |
|  |  | tipo II |  | 1+ |
| 1108 | Additivi per calcestruzzi, malte e boiacca e additivi per boiacca per cavi di precompressione |  |  | 2+ |
| Prodotti per calcestruzzo armato e precompresso |  |  |  |  |
| 1201 | Barre, rotoli, nastri dentellati, reti saldate e tralicci di armature |  |  | I+ |
| 1202 | Fibre per armare calcestruzzi e malte comprese quelle per iniezione (armatura diffusa) | In base allo scopo: |  |  |
|  |  | per calcestruzzo e malta da costruzioneb) |  | 1 |
|  |  | per altri tipi di calcestruzzo e malta |  | 3 |
| 1203 | Prodotti per precompressione, in particolare cavi, funi, barre filettate, cavi di precompressione nervati, piani o lisci |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Sistemi di precompressione aggiuntiva delle costruzioni tranne tubi e alloggiamenti |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Tubi e alloggiamenti di protezione e conduzione di prodotti di precompressione |  |  | 4 |
| Profili metallici, prodotti piani metallici, stampi e fucinati |  |  |  |  |
| 1301 | Sezioni/profilati laminati a caldo, a freddo o altrimenti prodotti aventi forme differenti (T, L, H, U, Z, I), canali, elementi cavi, tubi, prodotti piatti (piastre, lamiere, nastri), barre (tranne quelle per armatura e precompressione), stampi e fucinati, ricoperti o meno di materiale anticorrosivo, da utilizzare per la costruzione di strutture metalliche o nella costruzione di edifici con una combinazione di metalli e altri materiali |  |  | 2+ |
| Elementi per muratura e accessori aggiuntivi |  |  |  |  |
| 1401 | Elementi per muratura, possibilmente con materiali termoisolanti integrati, interni o esterni, tranne rivestimenti di tamponamento, elementi per pavimentazione, rivestimenti e pannelli di riempimento per camini di altezza pari a un piano | In base alla categoria:) |  |  |
|  |  | categoria I |  | 2+ |
|  |  | categoria II |  | 4 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Elementi aggiuntivi da costruzione per muratura, in particolare graffe di fissaggio, sostegni, ganci, staffe, mensole di sostegno, connettori trasversali e armature in acciaio per giunti orizzontali |  |  | 3 |
| Sistemi integrati di rivestimento |  |  |  |  |
| 1501 | Sistemi di rivestimento realizzati mediante blocchi cavi (rivestimenti sagomati di tamponamento) oppure pannelli uniti da elementi di collegamento in materiali isolanti o realizzati con una combinazione di materiali isolanti e non, che vengono riempiti di calcestruzzo, o calcestruzzo armato, utilizzati per la costruzione di pareti portanti e non portanti interne ed esterne | Per lo scopo fondamentaled) |  | II+ (2+) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (Da A1 a E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Sistemi di rivestimento realizzati mediante rivestimenti sagomati di tamponamento in calcestruzzo o pannelli in calcestruzzo uniti da elementi di collegamento | In base alla portata: |  |  |
|  |  | strutturali |  | 2+ |
|  |  | non strutturali |  | 4 |
| Elementi strutturali per la costruzione di edifici e di opere d'ingegneria civile |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Supporti, capriate, pali e assi strutturalib) in calcestruzzoc) o elementi in muratura e in metallo trattati o non trattati contro la corrosione, saldati o non saldati |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Supporti, capriate, pali e assi strutturalib) in legno lamellare incollato |  |  | 1 |
| 1603 | Supporti, capriate, pali e assi strutturalib) in legno naturale | In base alla CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (Da A1 a E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Capriate e pali leggeri compositi in legno, con almeno un componente strutturale a base di legno |  |  | I (1+) |
| 1605 | Pannelli prefabbricati strutturalib) a base di legno sotto forma di cassette chiuse o aperte, rivestite internamente o esternamente, con eventuale membrana, isolamento, elementi di armatura e fissaggio per la costruzione di pareti, pavimenti, tetti ecc. |  |  | I (1) |
| 1606 | Pannelli in calcestruzzoc) predisposti e non predisposti per binari tramviari |  |  | II+ |
| Sistemi per edifici, ambienti e unità di costruzione |  |  |  |  |
| 1701 | Sistemi di edifici a struttura in legno o in blocchi di legno |  |  | I (1) |
| 1702 | Sistemi di edifici a struttura in metallo o in calcestruzzoc) |  |  | I (1) |
| 1703 | Unità da costruzione prefabbricate tranne i garage prefabbricati |  |  | I (1) |
| 1704 | Sistemi per la conservazione a freddo senza impianto di refrigerazione da installare all'interno di edifici |  |  | I (1) |
| 1705 | Garage prefabbricati |  |  | 2+ |
| Assi e pannelli di legno e pannelli compositi leggeri |  |  |  |  |
| 1801 | Assi di legno sotto forma di lastre di legno naturale unite tra loro, legno lamellare impiallacciato (LVL), di assi preincollate, pannelli a fibre orientate (OSB) e pannelli truciolari uniti da cemento o resine, pannelli di fibre fabbricati mediante procedimento a umido o a secco, anche con l'aggiunta di sostanze chimiche che ne migliorano la resistenza al fuoco e ad agenti biotici | In base allo scopo e alla reazione al fuoco: |  |  |
|  |  | elementi strutturalib) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (Da A1 a E),12) F |  | 2+ |
|  |  | elementi non strutturali |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Pannelli isolanti (sandwich) autoportanti con o senza rivestimento in metallo da entrambi i lati | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF, oppure la necessità di prove di RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (Da A1 a E),12) F, (Da A1FL a EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE | 3 |  |
|  |  | Per la separazione di zone d'incendio | 3 |  |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Pannelli compositi leggeri autoportanti (tranne i prodotti della famiglia 1802) composti di un rivestimento di differenti materiali organici, minerali o metallici dal lato esterno oppure interno, connessi a un eventuale telaio interno o nucleo isolante, destinati alla costruzione di pareti interne ed esterne, soffitti, tetti e rivestimenti di pareti | Per lo scopo fondamentaled) | IV (4) |  |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF, oppure la necessità di prove di RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (Da A1 a E),12) F, (Da A1FL a EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE | III (3) |  |
|  |  | Per la separazione di zone d'incendio | III (3) |  |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP | III (3) |  |
| Prodotti e sistemi termoisolanti |  |  |  |  |
| 1901 | Sistemi termoisolanti per la protezione termica esterna delle pareti (sistemi di isolamento termico a cappotto ETICS) formati da pannelli fissati meccanicamente oppure a isolamento termico incollati e intonacati con uno o più strati di malta | Per lo scopo fondamentaled) |  | II+ (2+) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (Da A1 a E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Sistemi termoisolanti per la protezione termica esterna delle pareti (Vetures), formati da elementi di rivestimento esterni, da uno strato termoisolante e da elementi di fissaggio. Gli elementi di rivestimento possono essere forniti già fissati allo strato isolante oppure tali elementi vengono installati in sede di costruzione. Il fissaggio avviene in modo tale che tra lo strato isolante e la parete non vi sia spazio per l'aria. | Per lo scopo fondamentaled) |  | III (3) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Prodotti termoisolanti industriali sotto forma di pannelli, stuoie, nastri arrotolati o altra forma destinati all'isolamento termico degli edifici Prodotti termoisolanti formati o applicati in loco mediante materiali in polvere o in schiuma, destinati all'isolamento termico degli edifici Prodotti termoisolanti sotto varie forme, destinati agli impianti tecnici degli edifici e agli impianti industriali Prodotti termoisolanti per strade, linee ferroviarie e altri usi edilizi (isolamento leggero di riempimento e antigelo, alleggerimento della pressione laterale del terreno sui muri di sostegno e sui piloni dei ponti, distribuzione del peso sulle tubazioni interrate dei canali ecc.) | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| Sistemi di tamponamento e sistemi di copertura autoportanti leggeri |  |  |  |  |
| 2001 | Pareti cortina | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Pareti strutturalib) incollate con facciata a vetri o tetto dello stesso sistema con inclinazione minima di 70, trasmissione meccanica del carico del proprio peso e di altre forze (per es. del vento e della neve) alla cornice di supporto isolante e per suo tramite alla struttura dell'edificio | In base al tipo:) |  |  |
|  |  | tipi I e III |  | II+ (2+) |
|  |  | tipi II e IV |  | I (1) |
| 2003 | Sistemi di copertura trasparenti autoportanti tranne i sistemi in vetro | Per lo scopo fondamentaled) |  | III (3) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF, oppure la necessità di prove di RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (Da A1 a E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE | III (3) |  |
|  |  | prodotti che non necessitano di prova di RFE | IV (4) |  |
| Coperture composite per tetti, abbaini e lucernari |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Tegole, lastre, coperture ondulate per tetti, scandole, rivestimenti – in ceramica, calcestruzzo, fibrocemento, lavagna, pietra, plastica, asfalto ecc. Pannelli piatti e sagomati in lamiera metallica, plastica, ecc. Pannelli sandwich compositi per copertura a produzione industriale, isolanti e non isolanti Abbaini e lucernari | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 3) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF, oppure la necessità di prove di RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE |  | 3 |
|  |  | prodotti che non necessitano di prova di RFE |  | 4 |
|  |  | Destinato a limitare la propagazione del fuoco |  | 3 |
|  |  | Da utilizzare per aumentare la solidità del tetto |  | 3 |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP |  | 3 |
| Prodotti di copertura a membrana e fusi |  |  |  |  |
| 2201 | Barriere antivapore e permeabili al vapore, strati di fondo per coperture e pellicole di rivestimento per tetti e altri rivestimenti a membrana per tetti | Nota: I prodotti sono raggruppati nelle famiglie 0403, 0404 e 0405 |  |  |
| 2202 | Sistemi di copertura impermeabilizzanti applicati in forma liquida | Per lo scopo fondamentaled) |  | III (3) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF, oppure la necessità di prove di RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE |  | III (3) |
|  |  | prodotti che non necessitano di prova di RFE |  | IV (4) |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP |  | III (3) |
| 2203 | Sistemi di copertura impermeabilizzanti applicate in loco mediante asfalto fuso o schiuma | Per lo scopo fondamentaled) |  | III |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF, oppure la necessità di prove di RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE |  | III |
|  |  | prodotti che non necessitano di prova di RFE |  | IV |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP |  | III |
| 2204 | Sistemi elastici di rivestimento flessibile impermeabile, applicati meccanicamente, compresi i sistemi di applicazione, unione e bordatura, anche con isolamento termico |  |  | II+ (2+) |
| Accessori e altri prodotti per tetti |  |  |  |  |
| 2301 | Sistemi di accesso ai tetti, in particolare passerelle, scalini, piattaforme d'accesso, ganci di sicurezza per tetti ed elementi di ancoraggio per la manutenzione e riparazione dei tetti |  |  | 3 |
| 2302 | Piastrelle, tegole, converse metalliche, agganci per coperture dei tetti, tavole per facciate e soffitti dei tetti |  |  | IV |
| 2303 | Piastre di fondazione rigidi di appoggio piatte o profilate da inserire sotto alle tegole del tetto | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP |  | 3 |
| Porte, cancelli e guarnizioni |  |  |  |  |
| 2401 | Porte antincendio/antifumo e cancelli con o senza guarnizioni per dividere la struttura in sezioni in caso d'incendio |  |  | I |
| 2402 | Porte e cancelli con o senza guarnizioni che conducono a vie di fuga |  |  | 1 |
| 2403 | Guarnizioni da costruzione (ganci, serrature, dispositivi di chiusura, ecc.) per porte antincendio/antifumo e porte che conducono a vie di fuga |  |  | 1 |
| 2404 | Porte a cancelli con o senza guarnizioni, il cui utilizzo dichiarato è subordinato al loro soddisfacimento di requisiti specifici, in particolare riguardo all'isolamento acustico e termico, alla tenuta e alla sicurezza di utilizzo |  |  | 3 |
| 2405 | Porte a cancelli con o senza guarnizioni per uso interno di collegamento tra ambienti analoghi |  |  | IV |
| Finestre |  |  |  |  |
| 2501 | Finestre antincendio/antifumo con o senza guarnizioni per elementi divisori di settori d'incendio |  |  | I |
| 2502 | Finestre con o senza guarnizioni che conducono a vie di fuga |  |  | I |
| 2503 | Altre finestre con o senza guarnizioni |  |  | 3 |
| Persiane e avvolgibili |  |  |  |  |
| 2601 | Persiane e avvolgibili con o senza guarnizioni per uso esterno |  |  | 4 |
| Prodotti specifici in vetro, materiali simili al vetro e materiali per posa di vetri |  |  |  |  |
| 2701 | Lastre di vetro piatte o curve, vetro profilato armato e non, elementi isolanti in vetro, rivestimenti sagomati e pannelli per sistemi a vetro, pannelli per pareti costituiti da blocchi di vetro | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | In base a caratteristiche o scopo specifici: |  |  |
|  |  | resistenti al fuoco |  | 1 |
|  |  | resistenti ai proiettili e/o alle esplosioni |  | 1 |
|  |  | sicuri (rischio di incidente) |  | 3 |
|  |  | a isolamento termico e/o acustico |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF, oppure la necessità di prove di RFE: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE |  | 3 |
| 2702 | Lastre piatte e curve in materiali simili al vetro | Per lo scopo fondamentaled) |  | IV |
|  |  | In base a caratteristiche o scopo specifici: |  |  |
|  |  | resistenti al fuoco |  | I |
|  |  | resistenti ai proiettili e/o alle esplosioni |  | I |
|  |  | sicuri (rischio di incidente) |  | III |
|  |  | a isolamento termico e/o acustico |  | III |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF, oppure la necessità di prove di RFE: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV |
|  |  | prodotti che devono essere sottoposti alla prova di RFE |  | III |
| 2703 | Mastici per la posa di vetri tranne i mastici per acquari, posa di vetri strutturalib), applicazione di mastici per vetri isolanti, per posa di vetri con inclinazione < 70 e applicazione di mastici per vetri organici in policarbonato, metilmetacrilato, ecc. | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Mastici e applicazione di mastici a vetri organici in policarbonato, metilmetacrilato, ecc. |  |  | III |
| Scale e sistemi di scale prefabbricate |  |  |  |  |
| 2801 | Sistemi completi di scale prefabbricate (tranne scale per mansarda e per soffitta) | Per lo scopo fondamentaled) |  | II+ (2+) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Scale prefabbricate in calcestruzzoc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Assi in calcestruzzo, graniglia e simili per gradini per interni ed esterni | In base alla portata: |  |  |
|  |  | strutturali |  | III |
|  |  | non strutturali |  | IV |
| Sistemi di tramezzi e mastici per tramezzi e pareti interne |  |  |  |  |
| 2901 | Sistemi di tramezzi autoportanti per montaggio fisso o rimovibile | Per lo scopo fondamentaled) |  | IV (4) |
|  |  | Destinato a limitare la propagazione del fuoco |  | III (3) |
|  |  | Sicuri (rischio di incidente) |  | III (3) |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP |  | III (3) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Mastici per tramezzi e pareti interne | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| Prodotti in gesso per pareti, tramezzi e soffitti |  |  |  |  |
| 3001 | Rivestimenti sagomati in gesso e adesivi a base di gesso per tramezzi non strutturali, per rivestimenti di pareti e protezione antincendio (rivestimenti sagomati non per soffitti) | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | Per la protezione antincendio |  | 3 |
| 3002 | Elementi per soffitti in cartongesso con finitura superficiale, lastre in gesso fibroso e pannelli compositi (laminati) e intonaci in gesso compresi i relativi accessori | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | Per la protezione antincendio degli elementi strutturali e per limitare la propagazione del fuoco |  | 3 |
|  |  | Per il rinforzo di muri portanti in legno e capriate in legno |  | 3 |
| Prodotti per pavimentazioni e pavimenti |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Elementi di pavimentazione, piastrelle, mosaici, parquet, rivestimenti a maglia o in lastre, pavimenti in laminato rigido, prodotti in legno per uso interno comprese le strade pubbliche interne Sistemi di pavimenti rialzati e a intercapedine per uso interno comprese le strade pubbliche interne | In base alla CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (Da A1FL a EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP |  | 3 |
| 3103 3104 | Massetti, sostanze per livellamento, pavimento colato e a riempimento, coperture per pavimenti comprese le strade pubbliche interne # Coperture elastiche omogenee ed eterogenee fornite sotto forma di piastrelle, lastre o rotoli, lastre in prodotti tessili, plastica, gomma, linoleum, sughero, lastre antistatiche, pavimenti in laminato flessibile e coperture flessibili e resilienti | Per uso interno in base alla CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (Da A1FL a EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Per uso esterno |  | 4 |
| 3105 | Prodotti per il rivestimento e per il trattamento superficiale dei pavimenti |  |  | IV |
| Prodotti di rivestimento per pareti e soffitti, compresi controsoffitti e accessori |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Rivestimenti in rotoli, elementi di rivestimento, scandole, assi (tranne le assi in calcestruzzoc)), pannelli e profili per il rivestimento di pareti e soffitti per interni ed esterni Sistemi di controsoffitti per soffitti per interni ed esterni | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | Per la protezione antincendio) |  | 3 |
|  |  | Per rinforzare) |  | 3 |
|  |  | Sicuri (rischio di incidente) ) |  | 3 |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP |  | 3 |
| 3203 | Profili di fissaggio di rivestimenti per pareti e soffitti e telai per fissare controsoffitti | Per lo scopo fondamentaled) |  | IV |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV |
| 3204 | Malte a colle per elementi di rivestimento in interni ed esterni | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Sistemi di rivestimento per pareti esterne, di protezione dagli agenti atmosferici, con eventuale funzione di isolamento termico esterno, tranne i componenti di tali sistemi forniti autonomamente e tranne i sistemi appartenenti alle famiglie 1901, 1902 e 2002 | Per lo scopo fondamentaled) |  | II+ (2+) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Telai metallici prefabbricati per fissare soffitti pesanti, trattati o non con vernici antiruggine, saldati o non saldati | In base alla CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (Da A1 a E),12) F |  | II+ |
| Elementi di giunzione, materiali per saldatura e colle |  |  |  |  |
| 3301 | Elementi di giunzione per parti metalliche strutturalib) di edifici, in particolare rivetti, chiavistelli, perni, bulloni con dadi e rondelle |  |  | 2+ |
| 3302 | Strumenti di giunzione per prodotti strutturali in legnob), in particolare morsetti per legno, morsetti ad anello apribili, connettori, perni cilindrici di legno e acciaio, viti per legno, bulloni filettati e chiodi |  |  | 3 |
| 3303 | Piastre a taglio e connettori dentati a chiodi per prodotti strutturali in legnob) |  |  | 2+ |
| 3304 | Piastre chiodate tridimensionali per prodotti in legno strutturalib) |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Ancoraggi metallici per calcestruzzo (per sistemi leggeri) per il fissaggio o il sostegno di controsoffitti leggeri, installazioni, ecc. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Ancoraggi metallici per calcestruzzo (per sistemi pesanti) per il fissaggio o il sostegno di elementi strutturalib) in calcestruzzo oppure di parti pesanti come rivestimenti e controsoffitti |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Ancoraggi metallici a iniezione (a infusione) per muratura per il fissaggio o il sostegno di elementi strutturalib) che contribuiscono alla stabilità dell'edificio o di elementi pesanti come rivestimenti e installazioni |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Ancoraggi in materie plastiche per calcestruzzo e muratura per sistemi di facciata, compresi quelli di isolamento termico, per il fissaggio o il sostegno di elementi che contribuiscono alla stabilità di tali sistemi |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Materiali per saldare parti metalliche strutturalib) di edifici |  |  | 2+ |
| 3310 | Viti prigioniere a autofilettanti in metallo e rivetti con rondelle bloccanti per il fissaggio di sistemi di facciata leggeri e rivestimenti per tetti obliqui |  |  | III |
| 3311 | Elementi di fissaggio composti da attacchi in plastica o molle a tazza e viti prigioniere o autofilettanti per gli strati di impermeabilizzazione e isolamento termico dei sistemi di copertura |  |  | III |
| 3312 | Perni per giunti che permettono il movimento reciproco di pannelli uniti tra loro o tra pannelli e pareti | Per lo scopo fondamentaled) |  | II+ |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Colle per parti strutturalib) di edifici e opere d'ingegneria civile | Per lo scopo fondamentaled) |  | 2+ |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| Tubi, serbatoi e accessori per acqua potabile) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Sistemi di tubi e rubinetti composti dai prodotti delle famiglie da 3402 a 3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Tubi per collettori sotto pressione e non per la distribuzione di acqua potabile in edifici e fuori, installati in supericie o interrati |  |  | I+ |
| 3403 | ### Tubi di connessione |  |  | I+ |
| 3404 | ### Serbatoi di acqua calda sotto pressione e non, installati in superficie o interrati |  |  | I+ |
| 3405 | ### Impianti di protezione e di sicurezza, come rilevatori di fuoriuscite, sistemi di protezione anti-traboccamento per serbatoi, ecc. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Adattatori, guarnizioni, leghe per saldare, colle e sigillanti per saldare tra loro tubi rigidi, flessibili e modellabili |  |  | I+ |
| 3407 | ### Raccordi |  |  | I+ |
| 3408 | ### Pompe e contatori |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membrane, resine, vernici di rivestimento, filler e lubrificanti |  |  | I+ |
| Tubi, serbatoi e accessori per acqua sanitaria e acqua di alimentazione15), gas e combustibili liquidi |  |  |  |  |
| 3501 | ### Prodotti per il trasporto, la distribuzione e l'immagazzinamento delle acque, come tubi, tubi di collegamento, serbatoi, rilevatori di fuoriuscite, sistemi di protezione anti-traboccamento per serbatoi, adattatori, guarnizioni, leghe per saldare, colle, supporti per tubi (senza ancoraggi), pompe, raccordi, dispositivi di sicurezza e sistemi di tubi e serbatori formati da tali prodotti | Per lo scopo fondamentaled) |  | 4 |
|  |  | Per impianti di riscaldamento |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Prodotti per il trasporto, la distribuzione e l'immagazzinamento di gas o combustibili liquidi, da un serbatoio esterno, dall'ultima stazione di riduzione della pressione oppure dalla prima ventola di separazione (sempre fuori dall'edificio) fino all'ingresso nel sistema di riscaldamento dell'acqua, di riscaldamento o refrigerazione dell'edificio, come tubi, tubi di collegamento, serbatoi, rilevatori di fuoriuscite, sistemi di protezione anti-traboccamento per serbatoi, adattatori, guarnizioni, leghe per saldare, colle, supporti per tubi (senza ancoraggi), raccordi, dispositivi di sicurezza e sistemi di tubi e serbatori formati da tali prodotti | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si riferiscono le LSA |  | 1 |
|  |  | Da installare in ambienti che devono essere a prova di incendio) |  | 1 |
| Prodotti per la distribuzione dell'energia elettrica, la gestione e la comunicazione |  |  |  |  |
| 3601 | # Cavi per la distribuzione dell'energia elettrica, la gestione e la comunicazione | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | Per lo scopo a cui si riferiscono le LSA sulla resistenza al fuoco |  | I+ |
|  |  | Da utilizzare in base alle LSP |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Griglie, canaline, canalette, sostegni, supporti, attacchi per l'alloggiamento di cavi e di prodotti per il fissaggio di cavi per la distribuzione dell'energia elettrica, la gestione e la comunicazione Prodotti per connettere cavi (scatole e coperture complete) per la distribuzione dell'energia elettrica, la gestione e la comunicazione Quadri elettrici di bassa tensione di distribuzione dell'energia elettrica, la gestione e la comunicazione | Per lo scopo a cui si riferiscono le LSA sulla resistenza al fuoco |  | I |
| ### 3605 | ### Accessori per cavi (tubi, listelli, canalette e scatole, ecc. per l'installazione di cavi elettrici) | Per lo scopo a cui si riferiscono le LSA sulla propagazione del fuoco e le LSP sul contenuto degli elementi alogeni |  | III |
| Camini |  |  |  |  |
| ### 3701 | Prodotti metallici per sistemi di camini (tranne cappe per camini), inserti per camini in terracotta, ceramica o calcestruzzo, rivestimenti sagomati ed elementi del rivestimento esterno, materiali per inserti in muratura e prefabbricati in acciaio e inserti per camini a se stanti |  |  | 2+ |
| 3702 | Sistema di scarico dei fumi con inserti in plastica | Per lo scopo fondamentaled) |  | 2+ 4) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Cappe per camini tranne le cappe di plastica |  |  | 4 |
| Impianti di riscaldamento ed elementi refrattari |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Apparecchi per combustibili solidi per il riscaldamento di ambienti abitativi, come stufe, focolari e apparecchi da incasso (camini, ecc.) # Apparecchi a combustibili solidi per cucine a uso domestico # Apparecchi di riscaldamento a combustibili liquidi o gassosi ##### Apparecchi di riscaldamento privi di una fonte di energia propria, in particolare termosifoni, convettori, convettori ad aria calda compresi i ventilatori, barre e bocchettoni di riscaldamento, pannelli a irraggiamento per soffitti e altri elementi fissi di riscaldamento, sistemi di riscaldamento da parete e da pavimento | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Elementi refrattari e malte per la costruzione di apparecchi a muro per combustibili solidi per il riscaldamento di ambienti abitativi |  |  | III |
| Impianti e materiali sanitari |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Lavelli, lavandini, scarichi, bidet, vasche da bagno, vasche idromassaggio e piatti doccia |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Paraventi per docce e vasche e coperture di protezione |  |  | 4 |
| 3903 | Set di moduli per bagno |  |  | IV |
| 3904 | Orinatoi, vasi W.C., latrine a terra, chimiche e biologiche, gabinetti di macerazione, turche |  |  | 4 |
| 3905 | Sciacquoni |  |  | 4 |
| 3906 | Gabinetti pubblici e gabinetti prefabbricati | In base alla CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV |
| 3907 | Mastici per unire elementi di impianti sanitari, tranne i mastici per applicazione industriale, per la distribuzione di acqua potabile, a contatto di alimenti e per applicazioni subacquee, tubazioni di scarto, ecc. | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| Prodotti di protezione antincendio e antiesplosione |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Prodotti di protezione antincendio o per aumentare la resistenza al fuoco, in particolare vernici, coperture o finiture, tranne i prodotti in gesso, i prodotti in lana di vetro e gli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato Dispositivi tagliafuoco e di circoscrizione del fuoco, come mastici, sigillanti, schiume, elastomeri, ecc. applicati in loco o in prefabbricato, come pannelli, blocchi, cuscini, sacchi, bendaggi, tubi, ecc., imbottiture antincendio per passaggi, collegamenti lineari, tubi resistenti al fuoco e chiusure antincendio), serrande tagliafuoco, coperchi e sportelli di trasportatori | Per lo scopo fondamentaled) |  | I (1) |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Ventilatori per il controllo naturale o forzato dei fumi e del calore |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Sistemi di ventilazione o sistemi di pressostati differenziali per il controllo dei fumi e del calore o loro componenti, come attacchi, otturatori per il fumo, tubi di ventilazione, rilevatori, pannelli di controllo e pannelli di controllo di emergenza compresa l'alimentazione elettrica |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Sistemi antiesplosione e loro componenti |  |  | I |
| Sistemi antincendio fissi |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Idranti e sistemi antincendio a tubo flessibile |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Componenti di sistemi antincendio a sprinkler e simili |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Componenti di sistemi antincendio a gas |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Componenti di sistemi antincendio a polvere |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Componenti di sistemi antincendio a schiuma |  |  | I |
| Componenti e dispositivi di rilevamento e di segnalazione di incendi |  |  |  |  |
| 4201 | Dispositivo elettrico di segnalazione degli incendi – dispositivi di segnalazione acustica |  |  | 1 |
| 4202 | Dispositivo elettrico di segnalazione degli incendi – dispositivi di alimentazione |  |  | 1 |
| 4203 | Dispositivo elettrico di segnalazione degli incendi – rilevatori di punti di calore |  |  | 1 |
| 4204 | Impianto elettrico di segnalazione degli incendi – rilevatori di punti di fumo che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione |  |  | 1 |
| 4205 | Impianto elettrico di segnalazione degli incendi – rilevatori di fumo lineari che utilizzano raggi ottici |  |  | 1 |
| 4206 | Componenti di impianti di segnalazione di incendi che non sono compresi nelle famiglie da 4201 a 4205 – segnalatori di fumo, di calore, di incendio, centraline di segnalazione di incendi, impianti di trasmissione del segnale di allarme compresi disgiuntori di corto circuito, dispositivi di allarme, dispositivi di entrata e di uscita, posti di segnalazione manuali e i relativi dispositivi di alimentazione |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Dispositivi combinati di segnalazione di incendi e di allarme, sistemi di segnalazione di incendio |  |  | I |
| Pitture e vernici e sistemi penetranti |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Pitture e vernici e sistemi penetranti per la protezione di parti strutturali di edifici dalla corrosione e dalla degradazione tranne la protezione di strutture in calcestruzzo e la protezione dagli incendi Pitture per la protezione antiruggine di sistemi di tubazioni metalliche e di serbatoi Pitture per la protezione di isolamenti termici dalla degradazione e di pitture dall'umidità | Per lo scopo fondamentaled) |  | III |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV |
| Prodotti di isolamento acustico e antivibrazione |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Sistemi contro le vibrazioni e il rumore per pavimenti flottanti Sistemi per pareti contro le vibrazioni e il rumore | Per lo scopo fondamentaled) |  | III |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Elementi antivibrazione per il fissaggio di installazioni |  |  | III |
| Prodotti per la riparazione e protezione di strutture in calcestruzzoc) |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Prodotti per la riparazione di strutture in calcestruzzoc), per esempio per il riempimento di cavità, crepe, ecc. Prodotti per rafforzare ulteriormente strutture in calcestruzzoc), per esempio piastre metalliche o composite da incollare sulla superficie trattata delle travi, ecc. Prodotti per la protezione di strutture in calcestruzzoc), per esempio per impregnare la superficie del calcestruzzo, per la protezione antiruggine di rinforzi, ecc. | In base allo scopo: |  |  |
|  |  | per le parti strutturalib) |  | 2+ |
|  |  | per le altre parti |  | 4 |
|  |  | In base alla CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| Prodotti speciali |  |  |  |  |
| 4601 | Silos prefabbricati in calcestruzzoc) per materiali in polvere e container per rifiuti solidi interrati |  |  | II+ |
| 4602 | Prodotti prefabbricati in calcestruzzoc) per parti sottoposte a pressioni leggere e non strutturali degli edifici, tranne tubi, serbatoi ed elementi di recinzione, per esempio scatole per apparecchi di telecomunicazione, piccoli collettori scatolari, elementi di pareti non portanti, pannelli di rivestimento, ecc. |  |  | IV |
| 4603 | Elementi prefabbricati in calcestruzzoc) per recinzioni |  |  | 4 |
| 4604 | Unità abitative prefabbricate d'installazione con chiusura antincendio |  |  | I |
| 4605 | Sistemi di protezione dalla caduta massi per opere d'ingegneria civile |  |  | I (1) |
| 4606 | Ascensori antincendio |  |  | I |
| 4607 | Sistemi di risanamento delle murature umide |  |  | IV |
| 4608 | Sistemi di verandamento di balconi e loggiati |  |  | III |
| 4609 | Prodotti per le superfici di parchi giochi | Per uso interno in base alla CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (Da A1FL a EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | Per uso esterno |  | IV |
| 4610 | Sistemi di rivestimento impermeabilizzante o di pavimenti e pareti di ambienti umidi, per esempio bagni, lavanderie |  |  | I (1) |
| 4611 | Mastici per muri esterni di edifici | Per lo scopo fondamentaled) |  | 3 |
|  |  | Per lo scopo a cui si applicano le LSA con classificazione ai sensi della CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (Da A1 a E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Ringhiere protettive) per edifici |  |  | III |

Note esplicative:

?) I sistemi di valutazione delle prestazioni I+, I, II+, III e IV sono delineati all‘articolo 3, paragrafo 1 e si applicano quando i prodotti sono disciplinati da norme specifiche oppure da valutazioni tecniche della Repubblica slovacca. Se tali prodotti sono disciplinati da norme armonizzate o da valutazioni tecniche europee, si utilizzano i sistemi di valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Per i prodotti delle famiglie alle quali si applicano i documenti di valutazione europei ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (UE) n. 305/2011, i sistemi concreti di valutazione delle prestazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 sono indicati tra parentesi e si applicano se il prodotto è conforme alla valutazione tecnica europea emessa in base al documento di valutazione europeo. Se tuttavia tale prodotto è a norma della valutazione tecnica della Rep. slovacca, si applicano i sistemi di valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

) L‘espressione "strutturale" caratterizza lo scopo del prodotto in edilizia come parte della struttura della costruzione che ne garantisce la stabilità (elemento portante) oppure come elemento autonomo che sostiene anche carichi esterni (per es. il carico del vento).

) Le espressioni "in calcestruzzo" oppure "di calcestruzzo" caratterizzano i prodotti in calcestruzzo denso, leggero o poroso, rinforzato o non rinforzato.

) Lo "scopo fondamentale" è lo scopo del prodotto in edilizia per il quale non si dichiara per la famiglia o le famiglie di prodotti uno scopo o uso specifico in quelle costruzioni o parti di esse alle quali si applicano leggi, requisiti o caratteristiche speciali descritti nel testo sotto allo scopo fondamentale. Se si applicano uno o più sistemi di valutazione delle prestazioni richiesti per il rispetto delle specifiche, tale sistema o sistemi si applicano insieme al sistema determinato per lo scopo fondamentale e il produttore emette soltanto una dichiarazione di prestazione.

) Si applica alle famiglie 0401 e 0404.

) Si applica alle famiglie 0404 e 0405.

) Si applica ai coperchi e alle griglie per canali.

) La composizione della malta proposta e il metodo di produzione sono scelti allo scopo di ottenere prestazioni specifiche (concetto di qualità). La malta a composizione obbligatoria è prodotta in base a una formula obbligatoria (concetto di formula).

) Il tipo I comprende l’aggiunta di materiali inerti o quasi inerti. Il tipo II comprende l’aggiunta di materiali attivi.

) Gli elementi di muratura della categoria I hanno una resistenza garantita alla pressione con una probabilità di cedimento inferiore al 5 %, a differenza della categoria II con affidabilità non garantita.

) Si applica solo agli elementi con materiali termoisolanti integrati e si applica il sistema di valutazione delle prestazioni in base alla categoria dell’elemento.

) I sistemi di tipo I e III, a differenza dei sistemi di tipo II e IV, contengono elementi che riducono il rischio in caso di cedimento di giunti incollati.

) Si applica alla famiglia 2104.

) Si applica solo ai pannelli e ai controsoffitti.

) Si applica solo ai pannelli che hanno anche funzione di elementi di rinforzo per pareti o soffitti.

) Si applica solo alle piastrelle e ai pannelli in materiali fragili, alle piastrelle e ai pannelli per controsoffitti e ai prodotti delle famiglie da 3202 a 3203.

) Si applica solo ai supporti per tubi, ai raccordi e ai dispositivi di sicurezza.

) Si applica solo ai serbatoi.

) Si applica solo alle cappe di camini.

Allegato n. 2 al decreto n. .../2012 G.U.

DECRETO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA IN MATERIA DI PRESTAZIONI

n. .................................?)

1.Nome generico o denominazione commerciale del prodotto: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Tipo, numero della partita o numero di serie oppure qualsiasi altro elemento che permetta l’identificazione del prodotto da costruzione:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Norma slovacca corrispondente applicabile al prodotto (sigla, anno di pubblicazione e titolo):

.....................................................................................................................................................................................

4. Valutazione tecnica slovacca, se emessa per il prodotto (sigla e titolo), e nome del soggetto autorizzato da cui è stata emessa:

.....................................................................................................................................................................................

5. Usi previsti per il prodotto in conformità alla norma corrispondente applicata o alla valutazione tecnica slovacca:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Denominazione commerciale, indirizzo della sede e numero di registrazione del produttore:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato, se designato:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Sistema o sistemi di valutazione delle prestazioni applicati in conformità al decreto del ministero dei Trasporti, dell’edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca n. .../2012 G.U.:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Sigla slovacca del/dei certificato/i e relativa data di emissione, se avvenuta, nonché denominazione del soggetto autorizzato che lo/li ha emesso/i:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali?)Prestazioni2)Verbale di prova, di calcolo, ecc.?)N. progr. lab.?)

N. progr. lab.4)Nome e indirizzo del laboratorio di prova

Titolo della documentazione tecnica specifica ai sensi dell’art. 5 della legge e data della sua pubblicazione, se utilizzata:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Il produttore dichiara che il prodotto definito ai punti 1 e 2 possiede le prestazioni delle caratteristiche essenziali di cui al punto 10.

12. Il presente decreto della Repubblica slovacca in materia di prestazioni è emesso sotto l’esclusiva responsabilità del produttore di cui al punto 6.

Firmato per e a nome del produttore da:

.....................................................................................................................................................................................

(nome e funzione)

..................................................................................                     ..............................................................................

(luogo e data di emissione)                                                                  (firma)

1) Il numero deve essere inserito nella forma xxx/aaaa, dove xxxx è il numero di riferimento nell'anno aaaa.

2) I nomi delle proprietà e i loro parametri devono essere inseriti in conformità dello standard definito o della valutazione tecnica SK specificata al punto 3 o al punto 4.

3) È necessario inserire l'identificativo del protocollo e la data di emissione.

4) È necessario inserire il numero di riferimento assegnato al laboratorio di prova nella tabella dei laboratori partecipanti.

) Articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011).

) Articolo 2, paragrafo 13 del regolamento (UE) n. 305/2011.

)	Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.

)	Per esempio la decisione 96/603/CE della Commissione del 4 ottobre 1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A “Nessun contributo all’incendio” di cui alla decisione 94/611/CE che attua l’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 267 del 19.10.1996), modificata dalla decisione 2000/605/CE della Commissione, del 26 settembre 2000 (GU L 258 del 12.10.2000) e dalla decisione 2003/424/CE della Commissione, del 6 giugno 2003 (GU L 144 del 12.6.2003), la decisione 2003/43/CE della Commissione del 17 gennaio 2003, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione (GU L 13 del 18.1.2003), modificata dalla decisione 2006/673/CE della Commissione del 9 ottobre 2006 (GU L 276 del 7.10.2006) e dalla decisione 2007/348/CE della Commissione del 15 maggio 2007 (GU L 131 del 23.5.2007).

) Per esempio la decisione 2000/553/CE della Commissione del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti (GU L 235 del 19.9.2000), la decisione 2005/403/CE della Commissione del 25 maggio 2005, che determina le classi di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti per taluni prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 135 del 28.5.2005) e la decisione 2006/600/CE della Commissione, del 4 settembre 2006, che definisce la classificazione della resistenza all’azione esterna del fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico destinati alle coperture dei tetti (GU L 244 del 7.9.2006).

)	Allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.

)Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cap. 11, fasc. 41). Decisione n. 1/2008 del 12 marzo 2008 del Comitato istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità riguardante l'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 16 sui prodotti da costruzione (GU L 282 del 25.10.2008).

)	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata (Edizione straordinaria della GU cap. 13/fasc. 20).

) Secondo il decreto del ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca n. 458/2005 GU, che stabilisce le modalità di vigilanza e sorveglianza tecnica professionale e di sicurezza sulle opere idrauliche.

) Dal punto di vista della classificazione della resistenza al fuoco, il prodotto corrisponde all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del decreto.

) Dal punto di vista della classificazione della resistenza al fuoco, il prodotto corrisponde all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del decreto.

) Dal punto di vista della classificazione della resistenza al fuoco, il prodotto corrisponde all’articolo 4, paragrafo 1 del decreto.

) Elementi per vegetazione per aree soggette a traffico di lieve entità ai sensi della STN 73 6131-3:1996 Costruzione stradale. Pavimentazione ed elementi. Parte 3: Coperture in elementi per vegetazione.

) STN 73 6114:1997 Carreggiate per vie di comunicazione terrestri. Disposizioni fondamentali per progettazione.

) A norma della STN 75 0150:1995 Gestione delle acque. Nomenclatura della gestione delle acque.

) Decreto del ministero degli Interni della Repubblica slovacca n. 478/2008 GU sulle caratteristiche, sulle condizioni concrete di gestione e sul regolare controllo delle porte tagliafuoco.

) STN 74 3305: 1989 Ringhiere protettive. Norme fondamentali.