Le Ministre de la Transition Écologique

EU ÉGARD À l’Article 17(3) de la Loi n° 400 du 23 août 1988 ;

EU ÉGARD À l’Article 184b du Décret Législatif n° 152, du 3 avril 2006, et, en particulier, paragraphe 2, qui dispose que « les critères visés au paragraphe 1 doivent être adoptés conformément aux dispositions de la réglementation de l’Union ou, en l’absence de critères de l’Union, au cas par cas pour des types spécifiques de déchets par le biais d’un ou de plusieurs décrets du Ministre de l’Environnement et de la Protection des Terres et de la Mer, conformément à l’Article 17(3) de la Loi n° 400 du 23 août 1988 » ;

EU ÉGARD À la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, et notamment son Article 11(1), qui prévoit, entre autres, que les États membres prennent des mesures pour promouvoir la démolition sélective afin de permettre l’élimination et le traitement en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter la réutilisation et le recyclage de haute qualité par l’élimination sélective des matières ;

EU ÉGARD AU Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’Enregistrement, l’Évaluation, l’Autorisation et les Restrictions des Produits Chimiques (REACH), établissant une Agence européenne des Produits Chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

EU ÉGARD AURèglement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 autorisant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) no 761/2001 et les Décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE de la Commission ;

EU ÉGARD AU Décret Législatif n° 82 du 7 mars 2005 contenant le « Code de l’Administration Numérique » ;

EU ÉGARD AU Décret présidentiel n° 445 du 28 décembre 2000 intitulé « Texte consolidé sur les dispositions législatives et réglementaires relatives à la documentation administrative » ;

EU ÉGARD AU Décret du Ministre de l’Environnement du 5 février 1998 relatif à l’identification des déchets non dangereux faisant l’objet de procédures simplifiées de valorisation en application des Articles 31 et 33 du Décret Législatif n° 22 du 5 février 1997, publié au Journal Officiel n° 88 du 16 avril 1998 ;

AYANT CONSIDÉRÉ qu’il existe un marché pour le granulat recyclé en raison du fait qu’il est couramment utilisé pour la construction de travaux de génie civil, en remplacement de la matière première naturelle, et qu’il a une valeur économique réelle, qu’il existe des fins spécifiques pour lesquelles la substance peut être utilisée, conformément aux critères énoncés dans le présent règlement, et qu’elle est conforme à la législation et aux normes existantes applicables aux produits ;

AYANT CONSIDÉRÉ que l’enquête effectuée a montré que le granulat recyclé récupéré, qui répond aux critères énoncés dans le présent Règlement, n’a pas d’incidence néfaste globale sur la santé humaine ou l’environnement ;

APRÈS AVOIR ENTENDU l’avis du Conseil d’État, exprimé par la section consultative des actes législatifs lors de la réunion du……………………. ;

EU ÉGARD À  la communication au Président du Conseil des Ministres, effectuée avec Note......, conformément à la Loi n° 400 du 23 août 1988 ;

EU ÉGARD À la communication visée à l’Article 5 de la Directive (UE) 2015/1535 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux Services de la société de l’information, accompagnée de la Note...

Adopte par la présente

le règlement suivant

# Article 1

# But et objectifs

- Le présent Règlement établit les critères spécifiques en vertu desquels les déchets inertes issus des activités de construction et de démolition et les autres déchets inertes d’origine minérale, tels que définis conformément à l’Article 2(1), points a) et b), du présent règlement, sous réserve des opérations de valorisation, cessent d’être qualifiés de  déchets conformément à l’Article 184b du Décret Législatif n° 152 du 3 avril 2006.

# Article 2

# Définitions

- Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’Article 183 du Décret Législatif n° 152 du 3 avril 2006 s’appliquent en plus des définitions suivantes :

a) « déchets inertes provenant des activités de construction et de démolition » : les déchets provenant d’opérations de construction et de démolition recensées au Chapitre 17 de la Liste européenne des Déchets visée dans la Décision 2000/532/CE et énumérées au point 1 du tableau 1 de l’Annexe 1 du présent Règlement ;

b) « autres déchets inertes d’origine minérale » : les déchets ne relevant pas du Chapitre 17 de la liste européenne des déchets visée dans la Décision 2000/532/CE et énumérés au point 2 du Tableau 1 de l’Annexe 1 du présent Règlement ;

c) « déchets inertes » : déchets solides provenant d’activités de construction et de démolition et autres déchets inertes d’origine minérale qui ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique significative ; les déchets inertes ne doivent pas se dissoudre, brûler ou être soumis à d’autres réactions physiques ou chimiques, ne doivent pas être biodégradables et, en cas de contact avec d’autres matériaux, ne doivent pas entraîner d’effets nocifs tels qu’ils causent une pollution de l’environnement ou des dommages à la santé humaine ;

d) « granulat recyclé » ; les déchets visés aux points (a) et (b) qui ont cessé d’être des déchets à la suite d’une ou plusieurs opérations de valorisation dans le respect des conditions prévues à l’Article 184b(1) du Décret Législatif n° 152 du 3 avril 2006 et des dispositions du présent Décret ;

e) « lot global récupéré » : pas plus de 3.000 mètres cubes de granulats récupérés ;

f) « producteur de granulats récupérés » : l’exploitant de l’usine autorisée pour la production de granulats récupérés (ci-après également uniquement : producteur) ;

g) « déclaration de conformité » : déclaration en lieu et place de la déclaration sous serment émise par le producteur attestant des caractéristiques du granulat récupéré, visée à l’Article 5 ;

h) « autorité compétente » : l’autorité délivrant l’autorisation en vertu du Titre IIIa de la Partie II ou du Titre I, Chapitre IV, de la Partie IV du Décret Législatif n° 152 du 3 avril 2006, c’est-à-dire l’autorité destinataire de la communication visée à l’Article 216 dudit décret.

# Article 3

# Critères de fin du statut de déchet

- Aux fins de l’Article 1er et en application de l’article 184b du Décret Législatif n° 152 du 3 avril 2006, les déchets inertes issus des activités de construction et de démolition et d’autres déchets inertes d’origine minérale, tels que définis à l’Article 2, points (a) et (b), cessent d’être classés comme déchets et doivent être classés comme granulats recyclés s’ils sont conformes aux critères énoncés à l’Annexe 1.

# Article 4

# Utilisations spécifiques

- Le granulat recyclé ne peut être utilisé qu’aux fins spécifiques énumérées à l’Annexe 2.

# Article 5

# Déclaration de conformité et modalités de conservation des échantillons

- Le respect des critères visés à l’Article 3 est certifié par le producteur de granulats récupéré au moyen d’une déclaration en lieu et place de la déclaration sous serment, conformément à l’Article 47 du Décret Présidentiel n° 445 du 28 décembre 2000, préparé pour chaque lot de granulats récupérés produit. La déclaration est rédigée à l’aide du formulaire figurant à l’Annexe 3 et transmise à l’autorité compétente et à l’agence locale de protection de l’environnement par l’une des méthodes visées à l’Article 65 du Décret Législatif n° 82 du 7 mars 2005.

- Le producteur de granulats récupéré doit conserver une copie de la déclaration visée au paragraphe 1 dans l’usine de production ou son siège statutaire, y compris sous forme électronique, en la mettant à la disposition des autorités de contrôle qui en font la demande.

- Afin de satisfaire aux critères énoncés à l’Article 3, le producteur de granulats récupérés conserve pendant cinq ans, dans l’installation de production ou à son siège social, un échantillon de granulats récupérés prélevé, à la fin du processus de production de chaque lot de granulats recyclé, conformément à l’UNI 10802. La méthode de stockage de l’échantillon doit être telle que les caractéristiques chimiques et physiques du granulat recyclé ne soient pas altérées et qu’elles soient adaptées à la répétition des analyses.

# Article 6

# Système de gestion

- Le producteur de granulats recyclés applique un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001, certifié par un organisme accrédité conformément à la législation en vigueur, démontrant le respect des critères énoncés dans le présent Règlement. Le manuel de qualité doit inclure des procédures opérationnelles pour vérifier les caractéristiques de conformité aux critères énoncés à l’Annexe 1 du plan d’échantillonnage et d’auto-surveillance.

- Les dispositions visées à l’Article 5(3) ne s’appliquent pas aux sociétés enregistrées conformément au Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ni aux sociétés titulaires de la certification environnementale UNI EN ISO 14001, délivrée par un organisme accrédité conformément à la législation applicable.

# Article 7

# Dispositions transitoires et finales

- Afin de respecter les critères fixés dans le présent Règlement, le producteur présente à l’autorité compétente, dans un délai de 180 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement, une mise à jour de la communication faite en application de l’Article 216 du Décret Législatif n° 152 du 3 avril 2006, indiquant le montant maximal recyclable, ou une demande de mise à jour de l’autorisation accordée en vertu du Chapitre IV, Titre I, Partie IV ou Titre IIIa de la Partie II du Décret Législatif n° 152 du 3 avril 2006. Pour les procédures simplifiées, les limites quantitatives fixées dans l’Arrêté du Ministre de l’Environnement du 5 février 1998 à l’Annexe 4, les normes techniques figurant à l’Annexe 5 et les valeurs limites d’émission fixées à l’Annexe 1, sous-Annexe 2, restent fixées.

- Dans l’attente de l’ajustement visé au paragraphe 1, les matériaux résultant de procédures de recyclage déjà autorisées peuvent être utilisés aux fins spécifiques visées à l’Article 4 s’ils présentent des caractéristiques conformes aux critères énoncés à l’Article 3, certifiés par une déclaration de conformité conformément à l’Article 5.

- Les Annexes font partie intégrante du présent Règlement.

Le présent Décret, portant le sceau de l’État, doit être inclus dans le recueil officiel des actes juridiques de la République italienne. Toutes les parties intéressées respectent et garantissent le respect du présent Réglement.

Roberto Cingolani

# Annexe 1 (Article 3)

a) déchets admissibles.

Seuls les déchets inertes de construction et de démolition non dangereux identifiés dans le Tableau 1, point 1, et les déchets inertes non dangereux d’origine minérale énumérés au Tableau 1, point 2, peuvent être utilisés pour la production de granulats valorisés.

Les déchets admissibles à la production de granulats valorisés proviennent exclusivement de produits ayant subi des opérations de décontamination/réhabilitation préalables visant à éliminer les matériaux contenant de l’amiante, les équipements contenant des PCB/contaminés, les gaines bitumineuses, les revêtements et matériaux d’isolation potentiellement dangereux et d’autres matériaux contaminés ou contenant des substances dangereuses, au sens de la Décision 2000/532/CE et de la Directive 2008/98/CE. Les déchets autorisés proviennent à titre préférentiel de produits démolis sélectivement.

Les déchets provenant d’activités de construction et de démolition abandonnées ou enfouies ne sont pas éligibles à la production de granulats recyclés.

1. Déchets inertes issu d’activités de construction et de démolition (Chapitre 17 de la Liste européenne des Déchets) 170101 Ciment 170102 Briques 170103 Tuiles et céramiques 170107 Mélanges ou scories de ciment, briques, carreaux et céramiques, autres que ceux visés au no 170106 170302 Mélanges bitumineux autres que ceux visés au n° 170301 170504 Terres et roches d’excavation, autres que celles visées au n° 170503 170508 Pierres concassées pour les ballasts de chemin de fer, autres que celles visées au n° 170507 170904 Déchets de construction et de démolition mixtes, autres que ceux visés aux n°s 170901, 170902 et 170903 2. Autres déchets inertes d’origine minérale (ne faisant pas partie du Chapitre 17 de la Liste européenne des Déchets) 010408 Déchets de gravier et de pierres concassées, autres que ceux visés au point 010407 010409 Déchets de sable et d’argile 010410 Poussières et résidus similaires, autres que ceux visés au point 010407 010413 Déchets de découpe et de sciage, autres que ceux visés au point 010407 101201 Résidus de mélange de préparation qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement thermique 101206 Rebuts constitués exclusivement de copeaux et de déchets provenant de produits céramiques vitrés et cuits non brûlés ou de copeaux de terre cuite au four et d’argile expansée éventuellement recouverte de glaçure non cuite en concentration <10 % en poids 101208 Déchets céramiques, briques, tuiles et matériaux de construction (traitement thermique) 101311 Déchets provenant de la production de matières composites à base de ciment, autres que ceux visés aux points 101309 et 101310 120117 Résidus de matières de sablage, autres que ceux visés au point 120116, constitués uniquement de déchets de sables abrasifs 191209 Minéraux (p. ex. sable, roches)

Tableau 1 — Déchets autorisés pour la production de granulat recyclé

b) Contrôle des déchets entrants.

Les déchets autorisés pour la production de granulats valorisés font l’objet d’un examen de la documentation accompagnant les déchets entrants, d’une inspection visuelle et de contrôles complémentaires, le cas échéant.

À cette fin, le producteur du granulat valorisé dispose d’un système de contrôle de l’acceptation des déchets afin de vérifier que les déchets correspondent aux caractéristiques fixées dans le présent règlement.

Pour les entreprises enregistrées conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et pour les entreprises titulaires de la certification environnementale UNI EN ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité en vertu de la législation en vigueur, ce système doit être intégré dans le système de management environnemental.

Le système doit garantir au moins le respect des obligations suivantes et exiger l’établissement d’une procédure de gestion, de traçabilité et de notification des cas de non-conformité détectés :

- examen de la documentation accompagnant la charge de déchets entrante par le personnel ayant un niveau de formation approprié ;

- inspection visuelle de la charge de déchets entrante ;

- l’acceptation de ces déchets uniquement lorsque l’examen des documents d’accompagnement et l’inspection visuelle sont couronnés de succès sous le contrôle du personnel ayant suivi des cours annuels de formation et de remise à niveau pour trier les déchets, et enlever et séparer toute matière étrangère ;

- pesage et enregistrement des données relatives au chargement des déchets entrants ;

- le stockage séparé de déchets qui ne satisfont pas aux critères énoncés dans le présent règlement dans une zone spécifique ;

- le placement en réserve de déchets conformes, comme indiqué au Tableau 1 de la présente Annexe, dans le domaine qui lui est exclusivement consacré, qui est structuré de manière à empêcher le mélange, y compris le mélange accidentel, avec d’autres types de déchets qui ne sont pas autorisés ;

- traitement des déchets envoyés à la production de granulats récupérés par le personnel suivant des cours annuels de formation et de recyclage afin d’éviter la contamination des déchets par d’autres déchets ou des matières étrangères ;

- effectuer des contrôles supplémentaires, y compris des contrôles analytiques, sur la base d’un échantillon ou chaque fois que l’analyse de la documentation et/ou l’inspection visuelle indiquent ce besoin.

c) Processus minimal de fabrication et de stockage au producteur

Le traitement et la valorisation des « déchets inertes issus d’activités de construction et de démolition » et des « autres déchets inertes d’origine minérale », tels que définis à l’Article 2, points (a) et (b), pour la production de granulats récupérés, se font par des étapes mécaniques et technologiques inter-connectées, telles que, par exemple :

- broyage,

- le tamisage,

- sélection granulométrique,

- séparation de la fraction métallique et des fractions indésirables.

Le processus de récupération, en fonction du type de matériau, s’effectue par l’achèvement de la totalité ou seulement d’une partie des étapes mentionnées, ou d’autres procédés mécaniques permettant de respecter les critères fixés dans le présent Décret.

Au cours de l’étape de vérification de la conformité pour les granulats récupérés, le stockage et la manipulation au sein du producteur sont organisés de manière à ce que les lots de production individuels ne soient pas mélangés.

Dans l’attente du transport vers le site où il sera utilisé, les granulats récupérés sont stockés et manipulés dans l’usine où ils ont été produits et dans les zones de stockage utilisées à cet effet. Cela est sans préjudice de toutes les dispositions en vigueur en matière de sécurité et de prévention sur le lieu de travail et des dispositions spécifiques en matière d’autorisation.

- Exigences de qualité du granulat recyclé

d.1) Contrôles du granulat recyclé récupéré

Pour chaque lot de sortie agrégée récupérée, le respect des paramètres définis dans le Tableau 2 doit être garanti.

| Paramètres | Unité de mesure | Limiter les concentrations |
| --- | --- | --- |
| Amiante | mg/kg exprimé en matière sèche | 100(*) |
| (HYDROCARBURES AROMATIQUES) |  |  |
| Benzène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Éthylbenzène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,5 |
| Styrène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,5 |
| Toluène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,5 |
| Xylène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,5 |
| Additifs aromatiques organiques (20 à 23) | mg/kg exprimé en matière sèche | 1 |
| (HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES) |  |  |
| Benzo(a)anthracène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,5 |
| Benzo(a)pyrène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Benzo(b)fluoranthène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,5 |
| Benzo(k)fluoranthène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,5 |
| Benzo(ghi)perylène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Chrysène | mg/kg exprimé en matière sèche | 5 |
| Dibenzo(a,e)pyrène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Dibenzo(a,l)pyrène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Dibenzo(a,i)pyrène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)pyrène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)anthracène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Indénopyrène | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,1 |
| Pyrène | mg/kg exprimé en matière sèche | 5 |
| Additifs aromatiques polycycliques (25 à 34) | mg/kg exprimé en matière sèche | 10 |
| Phénol | mg/kg exprimé en matière sèche | 1 |
| PCB | mg/kg exprimé en matière sèche | 0,06 |
| C>12 | mg/kg exprimé en matière sèche | 50 |
| Cr VI | mg/kg exprimé en matière sèche | 2 |
| Matériaux flottants (**) | cm3/kg | <5 |
| Fractions étrangères (**) | % en poids | < 1 % |

Tableau 2 — Paramètres à rechercher et valeurs limites

(*) Correspondant à la limite de détection de la technique analytique (microscopie et/ou équivalent en termes de détection). En tout état de cause, la méthode officiellement reconnue est utilisée pour l’ensemble du territoire national, ce qui permet de détecter des valeurs de concentration inférieures.

(**) Lorsqu’ils ne sont pas définis par les normes techniques applicables

d.2	Essai de déversement sur le granulat recyclé.

Chaque lot de granulats récupérés produit, à l’exception de ceux destinés à l’emballage des bétons visés dans la norme UNI EN 12620 avec une classe de résistance Rck/leq ≥ 15 MPa, doit être soumis à l’essai de libération afin d’évaluer la conformité aux concentrations limites des paramètres indiqués dans le Tableau 3.

L’Appendice A de la norme UNI 10802 et la méthode fournie par la norme UNI EN 12457-2 doivent être appliqués pour déterminer l’essai de rejet.

Ce n’est que dans les cas où l’échantillon à analyser a un grain très fin qu’une ultra-centrifugeuse (20000 G) doit être utilisée pendant au moins 10 minutes sans procéder à l’étape de sédimentation naturelle.

Ce n’est qu’après cette étape que l’étape suivante de filtration peut être effectuée conformément au point 5.2.2 de l’étape UNI EN 12457-2.

| Paramètres | Unité de mesure | Limiter les concentrations |
| --- | --- | --- |
| Nitrate | mg/l | 50 |
| Fluorure | mg/l | 1.5 |
| Cyanures | micro-grammes/l | 50 |
| Baryum | mg/l | 1 |
| Cuivre | mg/l | 0,05 |
| Zinc | mg/l | 3 |
| Béryllium | micro-grammes/l | 10 |
| Cobalt | micro-grammes/l | 250 |
| Nickel | micro-grammes/l | 10 |
| Vanadium | micro-grammes/l | 250 |
| Arsenic | micro-grammes/l | 50 |
| Cadmium | micro-grammes/l | 5 |
| Chrome total | micro-grammes/l | 50 |
| Plomb | micro-grammes/l | 50 |
| Sélénium | micro-grammes/l | 10 |
| Mercure | micro-grammes/l | 1 |
| DCO | mg/l | 30 |
| Sulfates | mg/l | 750 |
| Chlorures | mg/l | 750 |
| pH |  | 5,5 < > 12,0 |

Tableau 3 — Analytes à étudier et valeurs limites.

e) Normes techniques de référence pour la certification CE de granulats recyclés.

Le Tableau 4 présente les normes techniques de référence pour l’attribution du marquage CE au granulat recyclé.

| Norme | Titre |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Granulats pour matériaux non alliés et alliages avec liants hydrauliques destinés au génie civil et à la construction routière |
| UNI EN 12620 | Granulats pour béton |
| UNI EN 13139 | Granulats pour mortier |
| UNI EN 13043 | Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation |
| UNI EN 13055 | Granulats légers |
| UNI EN 13450 | Granulats pour les ballasts ferroviaires |
| UNI EN 13383-1 | Granulats pour travaux de protection (pierre d’armure) — Spécifications |

Tableau 4 — Normes techniques pour la certification CE

# Annexe 2 (article 4)

Le granulat recyclé est utilisé, conformément aux normes d’utilisation technique énoncées dans le tableau 5, pour :

- la construction du corps de remblai dans les travaux de terrassement du génie civil ;

- la construction de sous-bases routières, ferroviaires, aéro-portuaires et civiles et industrielles ;

- la construction de fondations pour les infrastructures de transport et les tribunaux civils et industriels ;

- la réalisation de récupérations, de remplissage et de pontage dans l’environnement ;

- la création de couches auxiliaires ayant des fonctions de bris de capillaire, d’antigel, de drainage, etc. ;

- l’emballage du béton et des mélanges alliés avec des liants hydrauliques (mélanges de ciment, mélanges de béton, etc.).

| Usage | Conformité aux normes / performances harmonisées européennes | Capacités techniques |
| --- | --- | --- |
| Remplissages, remblais, restaurations morphologiques | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 Annexe 4a |
| Corps de remblai | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 Annexe 4a |
| Mélanges non alliés, couche de rupture capillaire, fond de teint, base | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 Tableau 4b |
| Production de mélanges alliés avec des liants hydrauliques (mélanges de ciment, mélanges de béton, etc.) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227-1:2013 |
| Production de béton | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 Annexe 1 UNI 8520-2 Annexe A UNI 11104 Annexe 4 UNI EN 206 Annexe E Arrêté Ministériel du 17 janv. 2018 NTC : Tableau 11.2.III |

Tableau 5 - Normes d’utilisation technique pour le granulat recyclé

Pour toutes les utilisations, à l’exception de celles visées au point (d), l’application du marquage « CE » prévu par le Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 est requise.

L’utilisation des sols ne constitue pas une source potentielle de contamination du sol, du sous-sol et des eaux souterraines.

Pour les utilisations visées au point 1, point (f), les limites fixées à l’Annexe XVII, point 47, du Règlement (CE) n° 1907/2006 pour la présence de Cr VI dans le ciment et les mélanges contenant du ciment doivent être respectées.

# Annexe 3 Déclaration de conformité (Article 5)

DÉCLARATION DE COMPLIANCE (DoC)

DÉCLARATION EN LIEU ET PLACE DE L’AFFIDAVID

EN VERTUR DE ET CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5 DU DÉCRET DU MINISTRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE, N° [•] DE [•] [•] [202•] PUBLIÉ AU [•]

(Articles 47 et 38 du Décret Présidentiel n° 445 du 28 décembre 2000)

| Numéro de la déclaration (N° de lot :) | _________ |
| --- | --- |
| Année |  |
|  | (aaaa) |

(NOTE : inscrire le numéro de déclaration de manière progressive)

| Détails du producteur de granulats récupérés conformément à l’Article 2(1)(f) du Décret [•] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raison sociale |  |  | Numéro d’impôt / TVA |  |
| Inscription au registre des sociétés |  |  |  |  |
| Adresse |  |  |  | Numéro de Maison |
| Code postal | Ville |  |  | Land |
| Installation de production |  |  |  |  |
| Adresse |  |  |  | Numéro de Maison |
| Code postal | Ville |  |  | Land |
| Organisme d’autorisation / d’émission |  |  |  | Délivré le |

# Le fabricant indiqué ci-dessus déclare que

- le lot global récupéré est représenté par la quantité suivante en quantité en volume :

______________________________________________________________________

(NOTE : indiquer les mètres cubes en chiffres et en lettres)

- le lot susmentionné de granulats récupérés satisfait aux critères énoncés à l’Article 3 du Décret n° [•] du Ministre de la Transition Écologique du [•] [•] [202•] publié au [•] ;

- le lot de granulats recyclés ci-dessus présente des caractéristiques plus détaillées dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

| Caractéristiques du granulat récupéré |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normes techniques de référence |  | Finalités spécifiques (Annexe 2) |
|  UNI EN 13242 : Granulats pour matériaux non alliés et alliages avec liants hydrauliques destinés au génie civil et à la construction routière ; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 14227-1 : Mélanges alliés avec des liants hydrauliques — Spécifications — Partie 1 : Mélanges granulaires liés au ciment pour les bases routières et les sous-bases ; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 12620 : Granulats pour béton ; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13139 : Granulats par mortier ; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, des aérodromes et d’autres zones de circulation ; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13055 : Granulats légers ; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13450 : Granulats pour ballasts ferroviaires ; | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13383-1 : Granulats pour travaux de protection (pierre d’armure) — Spécifications. | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |

Enfin, le producteur déclare que :

- avoir connaissance des sanctions pénales pour avoir fourni des déclarations fausses ou inexactes dans des documents officiels et de la perte de prestations qui en résulte en vertu des Articles 75 et 76 du

DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 445/2000 ;

- ils ont été informés que toutes les données à caractère personnel collectées sont traitées par voie électronique exclusivement pour la procédure pour laquelle la déclaration est présentée (Article 13 du Règlement (UE) n° 679/2016).

| _________ , le ______________________ (REMARQUE : indiquer le lieu et la date) | _______________________________ REMARQUE : (Signature et cachet du fabricant) |
| --- | --- |

(exonération du droit de timbre en vertu de l’Article 37 du Décret Présidentiel n° 445/2000)

Annexes : copie photostat du document d’identité et du rapport d’analyse de l’abonné.