Minister pre ekologickú transformáciu

SO ZRETEĽOM NA	článok 17 ods. 3 zákona č. 400 z 23. augusta 1988;

SO ZRETEĽOM NA	článok 184b legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006, a najmä odsek 2, v ktorom sa stanovuje, že „kritériá uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s ustanoveniami právnej úpravy EÚ alebo, ak neexistujú kritériá EÚ, podľa jednotlivých prípadov pre osobitné druhy odpadu prostredníctvom jedného alebo viacerých vyhlášok ministra životného prostredia a ochrany pevniny a mora podľa článku 17 ods. 3 zákona č. 400 z 23. augusta 1988“,

SO ZRETEĽOM NA	smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008, a najmä jej článok 11 ods. 1, v ktorom sa okrem iného stanovuje, že členské štáty prijmú opatrenia na podporu selektívnej demolácie s cieľom umožniť bezpečné odstránenie a spracovanie nebezpečných látok a uľahčiť vysokokvalitné opätovné použitie a recykláciu prostredníctvom selektívneho odstraňovania materiálov,

SO ZRETEĽOM NA	nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES,

SO ZRETEĽOM NA	nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES,

SO ZRETEĽOM NA	legislatívny dekrét č. 82 zo 7. marca 2005, ktorý obsahuje „Kódex digitálnej správy“,

SO ZRETEĽOM NA	prezidentský dekrét č. 445 z 28. decembra 2000 s názvom „Konsolidované znenie legislatívnych a regulačných ustanovení týkajúcich sa administratívnej dokumentácie“,

SO ZRETEĽOM NA	vyhlášku ministra životného prostredia z 5. februára 1998 o identifikácii odpadu, ktorý nie je nebezpečný, podlieha zjednodušeným postupom zhodnocovania podľa článkov 31 a 33 legislatívneho dekrétu č. 22 z 5. februára 1997 uverejneného v Úradnom vestníku č. 88 zo 16. apríla 1998,

KEĎŽE	existuje trh pre zhodnotené kamenivo vzhľadom na skutočnosť, že sa bežne používa na výstavbu inžinierskych stavieb, pričom nahrádza prírodnú surovinu, a má skutočnú ekonomickú hodnotu, keďže existujú osobitné účely, na ktoré sa látka môže použiť v súlade s kritériami stanovenými v tomto nariadení, a keďže je v súlade s právnymi predpismi a existujúcimi normami uplatniteľnými na výrobky,

KEĎŽE	vykonané preskúmanie ukázalo, že zhodnotené kamenivo, ktoré spĺňa kritériá stanovené v tomto nariadení, nemá celkový nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie alebo životné prostredie,

PO ZÍSKANÍ	stanoviska Štátnej rady, vyjadreného poradnou sekciou pre legislatívne akty na zasadnutí z …………………….,

SO ZRETEĽOM NA	oznámenie predsedovi Rady ministrov formou oznámenia ……., podľa zákona č. 400 z 23. augusta 1988,

SO ZRETEĽOM NA	oznámenie uvedené v článku 5 smernice (EÚ) 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie), formou oznámenia …..

týmto prijíma

nasledujúce nariadenie

# Článok 1

# Účel a ciele

- Týmto nariadením sa stanovujú osobitné kritériá, podľa ktorých inertný odpad zo stavebných a demolačných činností a iný inertný odpad minerálneho pôvodu, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia, ktorý podlieha činnostiam zhodnocovania, prestáva byť klasifikovaný ako odpad podľa a na účely článku 184b legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006.

# Článok 2

# Vymedzenie pojmov

- Na účely tohto nariadenia sa používa rovnaké vymedzenie pojmov ako v článku 183 legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006, ako aj nasledujúce vymedzenie pojmov:

a) „inertný odpad zo stavebných a demolačných činností‘: odpad zo stavebných a demolačných činností uvedený v kapitole 17 európskeho zoznamu odpadov uvedeného v rozhodnutí 2000/532/ES a uvedený v bode 1 tabuľky 1 prílohy 1 k tomuto nariadeniu,

b) „iný inertný odpad minerálneho pôvodu“: odpad, ktorý nepatrí do kapitoly 17 európskeho zoznamu odpadov uvedeného v rozhodnutí 2000/532/ES a ktorý je uvedený v bode 2 tabuľky 1 prílohy 1 k tomuto nariadeniu,

c) „inertný odpad“: tuhý odpad zo stavebných a demolačných činností a iný inertný odpad minerálneho pôvodu, ktorý nepodlieha žiadnej významnej fyzikálnej, chemickej alebo biologickej premene, inertný odpad sa nesmie rozpúšťať, nesmie horieť ani byť vystavený iným fyzikálnym alebo chemickým reakciám, nesmie byť biologicky rozložiteľný a v prípade kontaktu s inými materiálmi nesmie viesť k škodlivým účinkom, ktoré by spôsobovali znečistenie životného prostredia alebo poškodenie ľudského zdravia,

d) „zhodnotené kamenivo“: odpad uvedený v písmenách a) a b), ktorý prestal byť odpadom v dôsledku jednej alebo viacerých činností zhodnocovania v súlade s podmienkami stanovenými v článku 184b ods. 1 legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006 a v ustanoveniach tohto dekrétu,

e) „dávka zhodnoteného kameniva“: množstvo nepresahujúce 3 000 kubických metrov zhodnoteného kameniva,

f) „výrobca zhodnoteného kameniva“: prevádzkovateľ závodu oprávneného na výrobu zhodnoteného kameniva (ďalej len „výrobca“),

g) „vyhlásenie o zhode“: vyhlásenie namiesto prísažného vyhlásenia vydávané výrobcom, ktoré potvrdzuje vlastnosti zhodnoteného kameniva, ako sa uvádza v článku 5,

h) „príslušný orgán“: orgán vydávajúci povolenie podľa hlavy IIIa časti II alebo hlavy I kapitoly IV časti IV legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006, teda orgán, ktorý prijal oznámenie uvedené v článku 216 tohto dekrétu.

# Článok 3

# Kritériá pre stav konca odpadu

- Na účely článku 1 a podľa a na účely článku 184b legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006 sa inertný odpad zo stavebných a demolačných činností a iný inertný odpad minerálneho pôvodu podľa článku 2 písm. a) a b) prestáva klasifikovať ako odpad a klasifikuje sa ako zhodnotené kamenivo, ak spĺňa kritériá uvedené v prílohe 1.

# Článok 4

# Osobitné spôsoby použitia

- Zhodnotené kamenivo sa môže použiť len na osobitné účely uvedené v prílohe 2.

# Článok 5

# Vyhlásenie o zhode a opatrenia na uchovávanie vzoriek

- Splnenie kritérií uvedených v článku 3 potvrdzuje výrobca zhodnoteného kameniva prostredníctvom vyhlásenia namiesto prísažného vyhlásenia podľa článku 47 prezidentského dekrétu č. 445 z 28. decembra 2000 vyhotoveného pre každú vyrobenú dávku zhodnoteného kameniva. Vyhlásenie sa vyhotoví s použitím formulára uvedeného v prílohe 3 a zašle príslušnému orgánu a miestne príslušnej agentúre na ochranu životného prostredia jedným zo spôsobov uvedených v článku 65 legislatívneho dekrétu č. 82 zo 7. marca 2005.

- Výrobca zhodnoteného kameniva uchováva kópiu vyhlásenia uvedeného v odseku 1 vo výrobnom závode alebo v jeho sídle, a to aj v elektronickej forme, a sprístupní ju kontrolným orgánom, ktoré o to požiadajú.

- S cieľom splniť kritériá stanovené v článku 3 uchováva výrobca zhodnoteného kameniva počas piatich rokov vo výrobnom zariadení alebo v jeho sídle vzorku zhodnoteného kameniva odobratého na konci výrobného procesu každej dávky zhodnoteného kameniva v súlade s UNI 10802. Metóda uchovávania vzorky musí byť taká, aby sa zabezpečilo, že chemické a fyzikálne vlastnosti zhodnoteného kameniva sa nezmenia a sú vhodné na opakovanie analýz.

# Článok 6

# Systém riadenia

- Výrobca zhodnoteného kameniva uplatňuje systém riadenia kvality podľa normy UNI EN ISO 9001 certifikovaný organizáciou akreditovanou v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom preukazuje súlad s kritériami stanovenými v tomto nariadení. Príručka kvality musí obsahovať prevádzkové postupy na kontrolu vlastností súladu s kritériami stanovenými v prílohe 1 plánu odberu vzoriek a vlastného monitorovania.

- Ustanovenia uvedené v článku 5 ods. 3 sa neuplatňujú na registrované spoločnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009, ani na spoločnosti, ktoré sú držiteľmi environmentálnej certifikácie UNI EN ISO 14001 vydanej akreditovaným orgánom podľa platných právnych predpisov.

# Článok 7

# Prechodné a záverečné ustanovenia

- Na splnenie kritérií stanovených v tomto nariadení výrobca do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží príslušnému orgánu aktualizáciu oznámenia podľa článku 216 legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006, v ktorej uvedie maximálne zhodnotiteľné množstvo, alebo žiadosť o aktualizáciu povolenia udeleného podľa kapitoly IV hlavy I časti IV alebo hlavy IIIa časti II legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006. V prípade zjednodušených postupov zostávajú nemenné množstvové limity stanovené vo vyhláške ministra životného prostredia z 5. februára 1998 v prílohe 4, technické normy uvedené v prílohe 5 a limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe 1 čiastkovej prílohe 2.

- Až do úpravy uvedenej v odseku 1 sa materiály, ktoré sú výsledkom už povolených postupov zhodnocovania, môžu použiť na špecifické účely uvedené v článku 4, ak majú vlastnosti, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 3 a osvedčené vyhlásením o zhode podľa článku 5.

- Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

Toto nariadenie, opatrené štátnou pečaťou, sa zahrnie do úradnej zbierky právnych aktov Talianskej republiky. Všetky zainteresované strany sú povinné toto nariadenie dodržiavať a zabezpečiť jeho dodržiavanie.

Roberto Cingolani

# Príloha 1 (článok 3)

a) Povolený odpad.

Na výrobu zhodnoteného kameniva sa môže použiť len inertný odpad zo stavebných a demolačných činností, ktorý nie je nebezpečný, uvedený v tabuľke 1 bode 1, a inertný odpad minerálneho pôvodu, ktorý nie je nebezpečný, uvedený v tabuľke 1 bode 2.

Odpad povolený na výrobu zhodnoteného kameniva pochádza výlučne z výrobkov, ktoré sa predtým podrobili dekontaminačným/sanačným operáciám zameraným na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest, zariadení obsahujúcich/kontaminovaných PCB, bitúmenových plášťov, potenciálne nebezpečných náterových a izolačných materiálov a iných materiálov kontaminovaných alebo obsahujúcich nebezpečné látky v zmysle rozhodnutia 2000/532/ES a smernice 2008/98/ES. Povolený odpad pochádza prednostne z výrobkov podrobených selektívnej demolácii.

Odpad z opustených alebo zasypaných stavebných a demolačných činností nie je povolený na výrobu zhodnoteného kameniva.

1. Inertný odpad zo stavebných a demolačných činností (kapitola 17 európskeho zoznamu odpadov) 170101 Betón 170102 Tehly 170103 Škridly a obkladový materiál a keramika 170107 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170106 170302 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 170508 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 170507 170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903 2. Iný inertný odpad minerálneho pôvodu (nepatriaci do kapitoly 17 európskeho zoznamu odpadov) 010408 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407 010409 Odpadový piesok a íly 010410 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407 010413 Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407 101201 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 101206 Vyradené formy pozostávajúce výlučne zo zvyškov a z odpadu z nevypálených glazúrovaných a vypálených keramických výrobkov alebo zvyškov z pálených tehál a keramzitu, prípadne pokrytých nevypálenou glazúrou v koncentrácii < 10 % hmotnosti 101208 Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní 101311 Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310 120117 Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116, pozostávajúci výlučne z abrazívneho odpadového piesku 191209 Minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo

Tabuľka 1 – Odpad povolený na výrobu zhodnoteného kameniva

b) Kontroly prichádzajúceho odpadu.

Odpad povolený na výrobu zhodnoteného kameniva podlieha preskúmaniu sprievodnej dokumentácie k prichádzajúcemu odpadu, vizuálnej kontrole a v prípade potreby dodatočným kontrolám.

Na tento účel musí mať výrobca zhodnoteného kameniva zavedený systém na kontrolu prijímania odpadu navrhnutý tak, aby overil, či odpad zodpovedá vlastnostiam stanoveným v tomto nariadení.

V prípade podnikov registrovaných v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 a v prípade podnikov, ktoré sú držiteľmi environmentálnej certifikácie UNI EN ISO 14001 vydanej organizáciou akreditovanou podľa súčasných právnych predpisov, sa tento systém začlení do systému environmentálneho manažérstva.

Systém musí minimálne zabezpečovať plnenie nasledujúcich povinností a vyžadovať zavedenie postupu riadenia, vysledovateľnosti a oznamovania zistených prípadov nesúladu:

- preskúmanie sprievodnej dokumentácie k nákladu prichádzajúceho odpadu personálom s primeranou úrovňou odbornej prípravy,

- vizuálna kontrola nákladu prichádzajúceho odpadu,

- prijatie takéhoto odpadu len v prípade úspešného vykonania preskúmania sprievodnej dokumentácie a vizuálnej kontroly pod kontrolou personálu s každoročnými školeniami a aktualizačnou odbornou prípravou na triedenie odpadu a odstránenie a oddelené uloženie akéhokoľvek cudzieho materiálu,

- váženie a zaznamenávanie údajov o náklade prichádzajúceho odpadu,

- oddelené skladovanie odpadu, ktorý nespĺňa kritériá stanovené v tomto nariadení, vo vyhradenej oblasti,

- uloženie vyhovujúceho odpadu, ako sa uvádza v tabuľke l tejto prílohy, do oblasti určenej výlučne na tento účel, ktorá je štruktúrovaná tak, aby sa zabránilo zmiešaniu, vrátane náhodného zmiešania, s inými druhmi odpadu, ktorý nie je povolený,

- nakladanie s odpadom odoslaným na výrobu zhodnoteného kameniva personálom s každoročnými školeniami a aktualizačnou odbornou prípravou s cieľom zabrániť kontaminácii odpadu iným odpadom alebo cudzím materiálom,

- vykonanie dodatočných kontrol vrátane analytických kontrol na základe vzorky alebo vždy, keď analýza dokumentácie a/alebo vizuálna kontrola naznačujú túto potrebu.

c) Minimálny výrobný proces a skladovanie u výrobcu

Proces spracovania a zhodnocovania „inertného odpadu zo stavebných a demolačných činností“ a „iného inertného odpadu minerálneho pôvodu“, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. a) a b), na výrobu zhodnoteného kameniva sa uskutočňuje mechanickými a technologicky prepojenými krokmi, ako sú napríklad:

- brúsenie,

- preosievanie,

- granulometrický výber,

- oddelenie kovovej frakcie a nežiaducich frakcií.

Proces zhodnocovania, v závislosti od druhu materiálu, sa vykonáva prostredníctvom dokončenia všetkých alebo len niektorých z uvedených krokov, alebo iných mechanických procesov, ktoré umožňujú splnenie kritérií stanovených v tejto vyhláške.

Počas kroku overovania súladu zhodnoteného kameniva sa skladovanie a manipulácia u výrobcu organizuje tak, aby sa jednotlivé výrobné dávky nezmiešali.

Až do prepravy na miesto použitia sa zhodnotené kamenivo skladuje a manipuluje sa s ním v závode, kde bolo vyrobené, a v skladovacích priestoroch používaných na tento účel. Týmto nie sú dotknuté platné ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a prevencie na pracovisku a osobitné ustanovenia o povolení.

- Požiadavky na kvalitu zhodnoteného kameniva

d.1) Kontroly zhodnoteného kameniva

Pre každú vyrobenú dávku zhodnoteného kameniva sa musí zabezpečiť súlad s parametrami stanovenými v tabuľke 2.

| Parametre | Merná jednotka | Limitné koncentrácie |
| --- | --- | --- |
| Azbest | mg/kg vyjadrené ako sušina | 100(*) |
| (AROMATICKÉ UHĽOVODÍKY) |  |  |
| Benzén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Etylbenzén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,5 |
| Styrén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,5 |
| Toluén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,5 |
| Xylén* | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,5 |
| Organické aromatické prísady (20 až 23) | mg/kg vyjadrené ako sušina | 1 |
| (POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHĽOVODÍKY) |  |  |
| Benzo(a)antracén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,5 |
| Benzo(a)pyrén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Benzo(b)fluorantén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,5 |
| Benzo(k)fluorantén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,5 |
| Benzo(g,h,i)perylén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Chryzén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 5 |
| Dibenzo(a,e)pyrén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Dibenzo(a,l)pyrén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Dibenzo(a,i)pyrén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)pyrén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)antracén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Indenopyrén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,1 |
| Pyrén | mg/kg vyjadrené ako sušina | 5 |
| Polycyklické aromatické prísady (25 až 34) | mg/kg vyjadrené ako sušina | 10 |
| Fenol | mg/kg vyjadrené ako sušina | 1 |
| PCB | mg/kg vyjadrené ako sušina | 0,06 |
| C > 12 | mg/kg vyjadrené ako sušina | 50 |
| Cr VI | mg/kg vyjadrené ako sušina | 2 |
| Plávajúce materiály (**) | cm 3/kg | < 5 |
| Cudzie frakcie (**) | hm. % | < 1 % |

Tabuľka 2 – Parametre, ktoré sa majú skúmať, a limitné hodnoty

(*) Zodpovedá detekčnému limitu analytickej techniky (mikroskopia a/alebo ekvivalent z hľadiska detekcie). V každom prípade sa úradne uznávaná metodika používa pre celé územie štátu, čo umožňuje zisťovanie nižších hodnôt koncentrácie.

(**) Ak nie sú definované platnými technickými normami

d.2)	Skúška uvoľňovania na zhodnotenom kamenive.

Každá vyrobená dávka zhodnoteného kameniva s výnimkou tých, ktoré sú určené na balenie betónu, ako sa uvádza v norme UNI EN 12620, s triedou odolnosti Rck/leq ≥ 15 MPa, sa musí podrobiť skúške uvoľňovania s cieľom posúdiť súlad s limitnými koncentráciami parametrov uvedených v tabuľke 3.

Na stanovenie skúšky uvoľňovania sa použije dodatok A k norme UNI 10802 a metóda stanovená v norme UNI EN 12457-2.

Len v prípadoch, keď má vzorka, ktorá sa má analyzovať, veľmi jemné zrná, by sa mala použiť ultracentrifúga (20 000 G) najmenej na 10 minút bez prechodu do kroku prirodzenej sedimentácie.

Až po tomto kroku možno vykonať nasledujúci krok filtrácie v súlade s bodom 5.2.2 normy UNI EN 12457-2.

| Parametre | Merná jednotka | Limitné koncentrácie |
| --- | --- | --- |
| Dusičnany | mg/l | 50 |
| Fluoridy | mg/l | 1,5 |
| Kyanidy | mikrogramy/l | 50 |
| Bárium | mg/l | 1 |
| Meď | mg/l | 0,05 |
| Zinok | mg/l | 3 |
| Berýlium | mikrogramy/l | 10 |
| Kobalt | mikrogramy/l | 250 |
| Nikel | mikrogramy/l | 10 |
| Vanád | mikrogramy/l | 250 |
| Arzén | mikrogramy/l | 50 |
| Kadmium | mikrogramy/l | 5 |
| Celkový obsah chrómu | mikrogramy/l | 50 |
| Olovo | mikrogramy/l | 50 |
| Selén | mikrogramy/l | 10 |
| Ortuť | mikrogramy/l | 1 |
| CHSK | mg/l | 30 |
| Sírany | mg/l | 750 |
| Chloridy | mg/l | 750 |
| Hodnota pH |  | 5,5 < > 12,0 |

Tabuľka 3 – Analyty, ktoré sa majú skúmať, a limitné hodnoty.

e) Referenčné technické normy pre certifikáciu ES zhodnoteného kameniva.

V tabuľke 4 sa uvádzajú referenčné technické normy na pridelenie označenia CE zhodnotenému kamenivu.

| Norma | Názov |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest |
| UNI EN 12620 | Kamenivo do betónu |
| UNI EN 13139 | Kamenivo do malty |
| UNI EN 13043 | Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch |
| UNI EN 13055 | Ľahké kamenivo |
| UNI EN 13450 | Kamenivo na koľajové lôžko |
| UNI EN 13383-1 | Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky |

Tabuľka 4 – Technické normy pre certifikáciu ES

# Príloha 2 (článok 4)

Zhodnotené kamenivo sa použije v súlade s technickými normami používania uvedenými v tabuľke 5 na:

- výstavbu tela násypov v rámci inžinierskych zemných prác,

- výstavbu podkladov pre cesty, železnice, letiská a pre civilné a priemyselné obslužné priestory,

- výstavbu základov pre dopravnú infraštruktúru a civilné a priemyselné obslužné priestory,

- realizáciu obnovy životného prostredia, výplní a náplní,

- vytvorenie doplnkových vrstiev s protikapilárnou, nemrznúcou, drenážnou funkciou atď.,

- balenie betónu a hydraulicky stmelených zmesí (cementové zmesi, betónové zmesi atď.).

| Použitie | Súlad s európskymi harmonizovanými normami/výkonnosť | Technická spôsobilosť |
| --- | --- | --- |
| Výplne, zásypy, morfologické obnovy | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 Prehľad 4a |
| Telo násypu | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 Prehľad 4a |
| Nestmelené zmesi, protikapilárna vrstva, základ, podklad | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 Prehľad 4b |
| Výroba hydraulicky stmelených zmesí (cementové zmesi, betónové zmesi atď.) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227-1:2013 |
| Výroba betónu | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 Prehľad 1 UNI 8520-2 Príloha A UNI 11104 Prehľad 4 UNI EN 206 Príloha E Ministerská vyhláška zo 17. januára 2018 NTC: Tabuľka 11.2.III |

Tabuľka 5 – Technické normy na použitie zhodnoteného kameniva

Pri každom použití okrem použitia uvedeného v písmene d) sa vyžaduje použitie označenia CE, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011.

Použitie v pôde nesmie predstavovať potenciálny zdroj kontaminácie pôdy, podložia a podzemnej vody.

Pri použitiach uvedených v bode 1 písm. f) sa dodržiavajú limity stanovené v položke 47 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce sa obsahu šesťmocného chrómu v cemente a zmesiach obsahujúcich cement.

# Príloha 3 Vyhlásenie o zhode (článok 5)

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE NAMIESTO PRÍSAŽNÉHO VYHLÁSENIA

PODĽA A NA ZÁKLADE ČLÁNKU 5 VYHLÁŠKY MINISTRA PRE EKOLOGICKÚ TRANSFORMÁCIU, Č. [•] Z [•] [•] [202•] UVEREJNENÁ V [•]

(články 47 a 38 prezidentského dekrétu č. 445 z 28. decembra 2000)

| Číslo vyhlásenia (Č. dávky) | _________ |
| --- | --- |
| Rok |  |
|  | (rrrr) |

(POZNÁMKA: číslo vyhlásenia uvádzajte vo vzostupnom poradí)

| Údaje výrobcu zhodnoteného kameniva podľa článku 2 ods. 1 písm. f) vyhlášky [•] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov spoločnosti |  |  | Daňové číslo/číslo DPH |  |
| Zápis do obchodného registra |  |  |  |  |
| Adresa |  |  |  | Číslo domu |
| PSČ | Mesto |  |  | Provincia |
| Výrobné zariadenie |  |  |  |  |
| Adresa |  |  |  | Číslo domu |
| PSČ | Mesto |  |  | Provincia |
| Autorizačný/vydávajúci orgán |  |  |  | Dátum vydania |

# Vyššie uvedený výrobca vyhlasuje, že

- dávka zhodnoteného kameniva predstavuje nasledujúce množstvo v množstve podľa objemu:

______________________________________________________________________

(POZNÁMKA: kubické metre uveďte číslami a písmenami)

- uvedená dávka zhodnoteného kameniva spĺňa kritériá stanovené v článku 3 vyhlášky ministra pre ekologickú transformáciu č. [•] z [•] [•] [202•] uverejnenej v [•],

- uvedená dávka zhodnoteného kameniva má vlastnosti, ktoré sú podrobnejšie opísané v nasledujúcej tabuľke 1.

Tabuľka 1

| Vlastnosti zhodnoteného kameniva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referenčné technické normy |  | Osobitné účely (príloha 2) |
|  UNI EN 13242: Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 14227-1: Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 12620: Kamenivo do betónu; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13139: Kamenivo do malty; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13043: Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13055: Ľahké kamenivo; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13450: Kamenivo na koľajové lôžko; | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13383-1: Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky. | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |

Výrobca napokon vyhlasuje, že:

- si je vedomý trestných sankcií za poskytnutie nepravdivých alebo nepresných vyhlásení v úradných dokumentoch a následnej straty výhod podľa článkov 75 a 76

PREZIDENTSKÉHO DEKRÉTU Č. 445/2000,

- bol informovaný o tom, že všetky zhromaždené osobné údaje budú elektronicky spracované výlučne na účely postupu, pre ktorý sa vyhlásenie predkladá [článok 13 nariadenia (EÚ) č. 679/2016].

| V _________ dňa ______________________ (POZNÁMKA: uveďte miesto a dátum) | _______________________________ POZNÁMKA: (Podpis a odtlačok pečiatky výrobcu) |
| --- | --- |

(oslobodené od kolkového poplatku podľa článku 37 prezidentského dekrétu č. 445/2000)

Prílohy: fotokópia dokladu totožnosti účastníka a správa o analýze.