1. ------IND- 2018 0477 FIN IT- ------ 20181005 --- --- PROJET

Decreto governativo

che modifica il decreto relativo all'uso dei veicoli su strada

Con il presente atto, la decisione governativa

abroga l'articolo 21, paragrafo 2, del decreto relativo all'uso dei veicoli su strada (1257/1992), quale posto in vigore nel decreto 47/2017

modifica gli articoli 2, 13, 17, 19 a, 19 b, 20, 23, 23 a, 24, 26, 27, 32, 33, 36, 45, 51 b e 52 del decreto,

così come l'articolo 2 è nei decreti 407/2013 e 570/2017, l'articolo 13 è nel decreto 1243/2002, l'articolo 17 è parzialmente nei decreti 303/1996, 1227/2011 e 407/2013, i paragrafi 19 a, 27, 32 e 52 sono nel decreto 407/2013, l'articolo 19 b è nel decreto 1243/2002, l'articolo 20 è nei decreti 407/2013 e 123/2017, l'articolo 23 è nel decreto 47/2017, l'articolo 23 a è nel decreto 1062/2013, l'articolo 24 è nei decreti 407/2013, 240/2017 e 206/2018, l'articolo 26 è nel decreto 1227/2011, l'articolo 33 è nel decreto 487/2009, l'articolo 36 è parzialmente nel decreto 531/1993, l'articolo 45 è nel decreto 1612/2015 e l'articolo 51 b è nel decreto 570/2017,

sostituisce l'articolo 22, abrogato dal decreto 670/1997, con un nuovo articolo 22 e aggiunge un nuovo punto 2 all'articolo 32 a, come è nel decreto 407/2013, nonché un nuovo articolo 32 b al decreto, come segue:

Articolo 2

Definizioni

Le disposizioni della legge sui veicoli e i regolamenti adottati ai sensi della stessa si applicano a definizione, categorie e dimensioni e masse dei veicoli. Inoltre, la definizione delle dimensioni e delle masse dei veicoli è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di omologazione delle masse e delle dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

1) per massa dell'accoppiamento si intende la massa effettiva ammissibile del veicolo trainato, quando accoppiato, esclusa la massa gravante sulla ralla o sul dispositivo di attacco di timone del veicolo trainante di un semirimorchio, trattore-rimorchio o di un rimorchio ad asse centrale;

2) per carico indivisibile si intende un carico che, ai fini del trasporto su strada, non può essere suddiviso in due o più carichi senza spese indebite o rischio di danneggiamenti e che, a causa delle sue dimensioni o della sua massa, non può essere trasportato da un veicolo o da una combinazione di veicoli senza oltrepassare i limiti di massa o di dimensione generalmente ammissibili su strada; per carico indivisibile si intende altresì un container progettato per il trasporto marittimo in esportazione o importazione, vuoto o con carico presso il sito di partenza e di altezza superiore a 2,80 metri o lunghezza superiore a 12,30 metri; qualora il trasporto del container di cui alla presente definizione necessiti di un'altezza superiore ai 4,40 metri o, in via corrispondente, di una lunghezza superiore a 23,00 metri o il limite generalmente ammissibile su strada per la massa di un veicolo articolato, il container si considera oggetto indivisibile soltanto se costituisce l'imballaggio di un oggetto indivisibile o quando il container si trasporti vuoto;

3) per ministero si intende il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni;

4) per attrezzatura di lavoro si intende una macchina commutabile che può essere collegata ad un veicolo, che è completamente sollevata da terra durante il trasporto su strada e che non può ruotare intorno al suo asse verticale rispetto al veicolo durante il trasporto su strada;

5) per direttiva sulle masse e le dimensioni si intende la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano all'interno dell'Unione europea, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, quale da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio;

6) per combustibili alternativi si intendono i combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva sulle masse e le dimensioni;

7) per asse sterzante si intende l'asse le cui ruote si possono ruotare in modo diretto o indiretto rispetto all'asse longitudinale del veicolo, per determinarne la direzione di movimento;

8) per asse sterzato si intende un asse rispetto al quale l'angolo di sterzata delle ruote soltanto varia in virtù dell'interazione delle forze tra le ruote e la superficie stradale; nondimeno, non si considera asse sterzato un asse il cui angolo di sterzata varia leggermente a causa dell'elasticità della sala accoppiata.

Articolo 13

Asse sterzato

Qualora un veicolo o un rimorchio per cui non siano stati previsti o precisati requisiti tecnici per un dispositivo di controllo, disponga di un asse sterzato provvisto di un dispositivo azionato dal sedile del conducente o di un dispositivo automatico che blocchi direttamente la sterzata, l'asse si deve mantenere bloccato nella guida a velocità superiore ai 40 km/h.

Qualora tutti gli assi del veicolo siano assi sterzanti, la posizione di marcia del veicolo nella circolazione normale dev'essere parallela alla carreggiata.

Articolo 17

Utilizzo dei dispositivi antislittamento sugli pneumatici di un veicolo e dei veicoli trainati ad esso accoppiati

Gli pneumatici di un veicolo e del veicolo trainato ad esso accoppiato possono essere dotati di chiodi, catene da neve o altri dispositivi antislittamento equivalenti che non danneggino in modo rilevante la superficie stradale. I pneumatici chiodati possono essere utilizzati dal 1° novembre al 31 marzo ovvero fino al primo lunedì seguente al lunedì di Pasqua, se ricorre in data successiva. Al di fuori di questo periodo, gli pneumatici chiodati possono essere utilizzati in veicoli di emergenza, veicoli fuoristrada e rimorchi utilizzati dalle forze armate, veicoli per la manutenzione stradale e rimorchi e veicoli per il trasporto. Gli pneumatici chiodati possono essere utilizzati al di fuori del suddetto periodo anche in occasione di trasferimenti temporanei connessi a commercio, riparazione e revisione tecnica di veicoli o veicoli trainati, nonché in tutti i veicoli e i veicoli trainati, se le condizioni meteorologiche o stradali lo rendono necessario.

Nel caso di un rimorchio con una massa totale di oltre 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate (categoria O2), devono essere utilizzati pneumatici chiodati, se ne è dotato il veicolo trainante.

Se gli pneumatici chiodati sono utilizzati in un'autovettura, in un veicolo commerciale leggero (categorie M1 e N1) o in un rimorchio con una massa totale non superiore a 3,5 tonnellate (categorie O1 e O2), devono essere montati su ciascuna ruota, ad eccezione di entrambe le ruote gemellate. Il numero di chiodi nei vari pneumatici di un veicolo non può differire di oltre il 25 % dal numero di chiodi dello pneumatico che presenta il maggior numero di chiodi.

Quando uno pneumatico di scorta deve essere usato temporaneamente in un veicolo o veicolo trainato ad esso accoppiato a causa di un guasto dello pneumatico, ad esso non si applicano le disposizioni del presente articolo. Il veicolo deve quindi essere guidato con la massima cautela.

Nel caso di uno pneumatico chiodato usato di un'autovettura o di un camioncino, i chiodi non devono sporgere di oltre di 2,0 mm. I chiodi di uno pneumatico usato per autocarro non devono sporgere di oltre 2,5 mm.

L'Agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti può concedere a un singolo veicolo una deroga alle disposizioni del paragrafo 1 sul periodo consentito per l'uso di pneumatici chiodati.

Qualora la massa totale gravante sull'asse motore o sugli assi motori sia inferiore al 18 % della massa lorda della combinazione, in una combinazione di veicoli di massa superiore a 44 tonnellate o di lunghezza superiore a 18,75 metri, il veicolo trainante deve, nel corso del periodo di cui all'articolo 16, secondo comma, essere provvisto di un dispositivo in grado di migliorare la trazione del veicolo alla partenza sulle superfici stradali sdrucciolevoli. Non si considera un dispositivo di tale genere una struttura che incide sul funzionamento del differenziale di un singolo asse motore.

Qualora, in una combinazione di veicoli di lunghezza superiore a 28 metri, la massa totale gravante sugli assi motori sia inferiore al 25% della massa della combinazione stessa, durante il periodo di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e al fine di migliorare l'avviamento di una combinazione di veicoli sulle superfici sdrucciolevoli, il veicolo trainante deve essere dotato di spargisabbia o di catene da neve automatiche per migliorare la trazione di almeno un asse motore o dell'asse utilizzato come asse motore a bassa velocità.

Articolo 19 bis

Massa massima gravante sugli assi o sui carrelli di un veicolo o di una combinazione di veicoli

Allorché un veicolo o una combinazione di veicoli sono condotti su strada, la massa gravante sull'asse o sul carrello oppure la massa totale del veicolo non possono superare il valore inserito nel registro dei veicoli. La massa totale della combinazione di veicoli non può superare la somma delle masse del veicolo trainante e del veicolo trainato inserite nel registro, oppure la massa totale consentita per la combinazione qualora sia inferiore alla somma di cui sopra.

Durante la guida su una superficie stradale sdrucciolevole, la massa gravante sull'asse o sul carrello di un veicolo, quando si utilizza un dispositivo di sollevamento dell'asse o una funzione di alleggerimento dell'asse, può superare temporaneamente la massa massima dell'asse o del carrello consentita su strada, se necessario al fine di ottenere un'aderenza alla trazione sufficiente e se non danneggia la strada.

La massa gravante sull'asse e sul carrello di un veicolo, quando si utilizza un dispositivo di sollevamento dell'asse o una funzione di alleggerimento dell'asse, può superare temporaneamente la massa massima autorizzata su strada, se necessario al fine di conseguire una manovrabilità sufficiente. La velocità non supera 30 km/h. La massa gravante sull'asse non supera le 12 tonnellate. La combinazione non deve soddisfare il requisito di stabilità di cui all'articolo 32 b durante un sollevamento dell'asse eseguito a una velocità inferiore a 30 chilometri orari.

Articolo 19 ter

Utilizzo in Finlandia di un veicolo immatricolato o messo in circolazione in uno Stato SEE

Allorché un veicolo immatricolato o immesso in circolazione in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, in prosieguo "Stato SEE", sia utilizzato in Finlandia, si applicano le disposizioni del seguente capitolo.

Qualora le masse generalmente autorizzate di un veicolo immesso in circolazione nel 1993 o successivamente superino i valori massimi previsti nella direttiva sulle masse e le dimensioni:

1) almeno un asse di un carrello a tre o più assi è un asse sterzante; in luogo di un asse sterzante, si può utilizzare un asse sterzato bloccato in una posizione di guida direttamente corrispondente alla direzione di guida a una velocità pari o superiore ai 30 chilometri orari;

2) nel caso di un veicolo trainato, almeno uno degli assi del carrello è un asse sterzato o sterzante, se la distanza tra gli assi più esterni di un carrello è superiore a 2,4 metri in un carrello a due assi o a 2,8 metri in un carrello a tre o più assi;

3) l'asse più arretrato in un carrello a due assi del rimorchio integrale può essere soltanto un asse sterzante se è stata dimostrata la conformità del veicolo ai requisiti tecnici di cui al regolamento UN/ECE n. 79;

4) un semirimorchio con una struttura a carrelli accoppiata mediante carrello dolly è dotato di non meno di due assi non sterzati.

La somma della massa gravante sugli assi non sterzati di un carrello a tre o più assi, sul veicolo di cui al precedente secondo comma, deve essere non inferiore a 1,6 volte la massa gravante sugli assi sterzati. Il suddetto requisito non si applica ai veicoli di cui sia stata dimostrata la conformità ai requisiti tecnici di cui al regolamento UN/ECE n. 79.

Le disposizioni stabilite ai precedenti secondo e terzo comma non si applicano a un veicolo con velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.

Articolo 20

Masse sugli assi e sui carrelli

Qualora un veicolo a motore o un rimorchio sia condotto su strada, la massa gravante sul suo asse non deve superare i seguenti valori:

| 1) asse non motore | 10 t |
| --- | --- |
| 2) asse motore | 11,5 t |

Qualora un veicolo a motore sia condotto su strada, la massa gravante sul carrello non deve supera i seguenti valori:

| 1) carrello ad asse tandem, quando l'interasse è inferiore a 1,0 metri | 11 t |
| --- | --- |
| 2) carrello ad asse tandem, quando l'interasse è pari o superiore a 1,0 metri ma inferiore a 1,3 metri | 16 t |
| 3) carrello ad asse tandem, quando l'interasse è pari o superiore a 1,3 metri ma inferiore a 1,8 metri | 18 t |
| 4) carrello ad asse tandem quando l'interasse è pari o superiore a 1,3 metri ma inferiore a 1,8 metri e ciascun asse motore è dotato di ruote gemellate e la massa su ciascun asse non supera 9,5 tonnellate | 19 t |
| 5) carrello ad asse tandem quando l'interasse è pari o superiore a 1,3 metri ma inferiore a 1,8 metri e l'asse motore è dotato di ruote gemellate e sospensioni pneumatiche o di una sospensione riconosciuta come equivalente alle sospensioni pneumatiche | 20 t |
| 6) carrello ad asse tandem quando l'interasse è pari o superiore a 1,3 metri ma inferiore a 1,8 metri e ciascun asse motore è dotato di ruote gemellate e sospensioni pneumatiche, o di una sospensione riconosciuta equivalente alle sospensioni pneumatiche, e la massa su ciascun asse non supera 10,5 tonnellate | 24 t |
| 7) carrello a tre assi, quando l'interasse è inferiore a 1,3 metri | 21 t |
| 8) carrello a tre assi, quando l'interasse è pari o superiore a 1,3 metri | 24 t |
| 9) carrello a tre assi, quando l'interasse è pari o superiore a 1,3 metri e almeno due degli assi del carrello sono dotati di ruote gemellate | 27 t |

Allorché si trasporti un rimorchio su strada, la massa gravante sul carrello non supera i seguenti valori:

| 1) carrello ad asse tandem, quando l'interasse è inferiore a 1,0 metri | 11 t |
| --- | --- |
| 2) carrello ad asse tandem quando l'interasse è pari o superiore a 1,0 metri ma inferiore a 1,3 metri | 16 t |
| 3) carrello ad asse tandem, quando l'interasse è pari o superiore a 1,3 metri ma inferiore a 1,8 metri | 18 t |
| 4) carrello ad asse tandem, quando l'interasse è pari o superiore a 1,8 metri | 20 t |
| 5) carrello a tre assi, qualora l'interasse sia inferiore a 1,3 metri | 21 t |
| 6) carrello a tre assi, qualora la distanza tra assi consecutivi non sia inferiore a 1,3 metri | 24 t |
| 7) carrello ad almeno quattro assi, qualora la distanza tra gli assi più arretrati non sia inferiore a 2,6 metri | 24 t |
| 8) carrello ad almeno quattro assi, qualora la distanza tra gli assi consecutivi non sia inferiore a 1,3 metri | 27 t |
| 9) carrello ad almeno quattro assi, qualora la distanza tra gli assi consecutivi non sia inferiore a 1,3 metri e la distanza tra gli assi più arretrati non sia inferiore a 4,7 metri | 30 t |
| 10) carrello ad almeno cinque assi, qualora la distanza tra gli assi consecutivi non sia inferiore a 1,3 metri e la distanza tra gli assi più arretrati non sia inferiore a 6,7 metri | 36 t |

La massa gravante sugli assi consecutivi di un carrello a tre o più assi non può superare la massa massima autorizzata per il numero di assi corrispondente precisato al secondo o terzo comma. La massa gravante sugli assi di un carrello non può superare la massa massima autorizzata stabilita al paragrafo 1.

Articolo 22

Massa di un rimorchio

La massa del rimorchio integrale non può superare il valore ottenuto aggiungendo a 20 tonnellate 350 kg per ogni 0,10 metri di cui la distanza tra gli assi più esterni del rimorchio supera gli 1,80 metri.

Articolo 23

Massa di una combinazione di veicoli e rimorchi

La massa di una combinazione di veicoli condotta su strada non può superare i seguenti valori:

- combinazione costituita da veicolo a motore e rimorchio ad asse centrale 	50 t

2) combinazione costituita da veicolo a motore e semirimorchio, combinazione costituita da veicolo a motore e rimorchio integrale, o combinazione costituita da veicolo a motore e vari rimorchi:

con quattro assi	36 t

con cinque assi	44 t

con sei assi	53 t

con sette assi	60 t

con otto assi	64 t

con otto assi, qualora almeno il 65 % della massa del rimorchio o della massa totale dei rimorchi sia supportato da assi dotati di ruote gemellate 	68 t

con nove assi	69 t

con almeno nove assi, qualora almeno il 65 % della massa del rimorchio o della massa totale dei rimorchi sia supportato da assi dotati di ruote gemellate	76 t

con dieci assi	74 t

con almeno undici assi	76 t

Nel calcolo del numero degli assi specificato al primo comma, nelle combinazioni a sei assi o ad assi multipli non si tiene conto dell'asse con massa applicata inferiore a cinque tonnellate.

La somma delle masse sul carrello posteriore di un veicolo trainante e del carrello frontale di un rimorchio non supera il valore ottenuto aggiungendo a 20 tonnellate 350 kg per ogni 0,10 metri oltre 1,80 metri della distanza tra gli assi più esterni del rimorchio.

La massa di una combinazione di veicoli di massa superiore a 44 tonnellate non deve superare il valore ottenuto aggiungendo a 20 tonnellate 320 kg per ogni 0,10 metri oltre 1,80 metri della distanza tra gli assi più esterni del rimorchio. Quanto specificato nella precedente proposizione si applica altresì alla combinazione di veicoli costituita da un veicolo e un semirimorchio che forma parte della combinazione di cui al primo comma, lettera b), qualora la sua massa sia superiore a 44 tonnellate.

In una combinazione di veicoli di massa superiore a 40 tonnellate, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo e l'asse frontale di un rimorchio di massa superiore a 10 tonnellate non è inferiore a 3,00 metri.

Almeno il 15 % della massa della combinazione di veicoli grava sugli assi motori della combinazione costituita da un veicolo e uno o più rimorchi e almeno il 9 % della massa della combinazione di veicoli grava sull'asse sterzante di un veicolo trainante. Qualora la massa della combinazione di veicoli superi le 68 tonnellate, almeno il 20% di detta massa grava sugli assi motori.

La potenza del motore di una combinazione di veicoli con massa superiore a 44 tonnellate deve essere pari ad almeno 5 kilowatt per ogni tonnellata di massa della combinazione stessa.

La massa della combinazione può superare il limite massimo autorizzato di cui al primo comma, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, sesto paragrafo, a condizione che un veicolo a motore che utilizza i carburanti alternativi di cui al suddetto comma faccia parte della combinazione.

Articolo 23 bis

Deroghe relative alla massa di una combinazione di veicoli impegnata nel trasporto di merci pericolose

In deroga all'articolo 23, primo paragrafo, lettera b), in caso di applicazione al trasporto della legge sul trasporto di merci pericolose (719/1994), la massa massima autorizzata della combinazione di veicoli è pari a

1) 60 tonnellate, in presenza di almeno sette assi;

2) 64 tonnellate nel caso di una combinazione di un veicolo trainante con almeno tre assi e un semirimorchio con almeno cinque assi;

3) 68 tonnellate,

a) qualora la combinazione di veicoli abbia almeno otto assi e il veicolo trainante in detta combinazione abbia almeno quattro assi; oppure

b) qualora il veicolo trainante nella combinazione di veicoli abbia almeno tre assi e detta combinazione sia costituita da un veicolo ad almeno otto assi e due semirimorchi.

Nelle combinazioni di veicoli con non più di otto assi con una massa superiore a 64 tonnellate, almeno il 65 % della massa del rimorchio o della massa totale dei rimorchi deve essere trasportato da assi dotati di ruote gemellate. Tuttavia, l'obbligo non si applica al trasporto in cisterna di sostanze pericolose se la quantità della sostanza pericolosa trasportata è superiore a 5 tonnellate.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di merci imballate, se la quantità di sostanza pericolosa trasportata non supera i limiti stabiliti o convenuti ai sensi della legge di cui al paragrafo 1, concernente le esenzioni relative alla quantità trasportata in un'unità di trasporto.

Articolo 24

Lunghezza del veicolo, del rimorchio o della relativa combinazione

La lunghezza del veicolo non può superare i seguenti valori:

| 1) autobus o pullman (categorie M2 e M3) | 13,50 m |
| --- | --- |
| tuttavia, ad almeno tre assi | 15,00 m |
| tuttavia, se articolati | 18,75 m |
| tuttavia, qualora il veicolo articolato abbia più di un troncone articolato | 25,25 m |
| 2) altro veicolo a motore | 13,00 m |

La lunghezza del rimorchio non può superare i seguenti valori:

| 1) distanza dall'asse verticale del perno della ralla del semirimorchio al lato posteriore del rimorchio | 18,00 m |
| --- | --- |
| 2) nel caso di un rimorchio integrale utilizzato in una combinazione di veicoli di lunghezza superiore ai 22,00 metri, distanza dal punto di rotazione dell'asse frontale al punto più arretrato del rimorchio | 16,00 m |
| dall'asse verticale del perno di ralla o dal punto di rotazione degli assi anteriori di cui al primo e secondo punto, a qualsiasi punto della parte anteriore del punto in questione, escluso il timone | 2,04 m |
| 3) qualsiasi rimorchio, diverso da quello di cui al primo o secondo punto, escluso il timone | 12,50 m |

La lunghezza della combinazione di veicoli non può superare i seguenti valori:

| 1) combinazione di un'autovettura o di un autobus (categoria M) e un rimorchio diverso da un semirimorchio, nonché la combinazione di un furgone (categoria N1) e un rimorchio diverso da un semirimorchio | 18,75 m |
| --- | --- |
| 2) combinazione di un'autovettura (categoria M1) o di un furgone (categoria N1) o di un autocarro della categoria N2 e un semirimorchio, nonché qualsiasi combinazione di veicoli diversa da quelle di cui ai punti 1, 3, 4 o 5 | 16,50 m |
| 3) combinazione di un autocarro della categoria N3 e di un semirimorchio | 23,00 m |
| 4) combinazione di un veicolo a motore diverso da quella di cui alla lettera a) e di un rimorchio ad asse centrale | 20,75 m |
| 5) combinazione di un autocarro (categorie N2 e N3) di cui ai punti 2, 3 o 4 e di uno o più rimorchi | 34,50 m |
| da cui la somma delle lunghezze interne della zona di carico dietro la cabina nel veicolo trainante | 29,24 m |

Se un autobus è munito di attrezzature amovibili, come un portasci, la lunghezza dell'autobus o del pullman e delle attrezzature ad essi fissate non può superare le dimensioni previste nel presente articolo.

I veicoli o le combinazioni di veicoli muniti di attrezzatura aerodinamica di cui all'articolo 8 b della direttiva sulle masse e le dimensioni possono superare le dimensioni stabilite nel presente articolo, escluse le lunghezze interne della zona di carico, a condizione che siano soddisfatti i requisiti della direttiva. Il superamento delle dimensioni è consentito solo se necessario per l'accoppiamento di tali attrezzature alla parte posteriore di un veicolo o di una combinazione di veicoli e ciò non può comportare un aumento delle dimensioni della zona di carico.

I veicoli o combinazioni di veicoli muniti di cabine di cui all'articolo 9 a della direttiva sulle masse e le dimensioni possono superare le dimensioni stabilite nel presente articolo, fatta esclusione per le lunghezze interne della zona di carico, a condizione che siano soddisfatti i requisiti della direttiva. Il superamento delle dimensioni non deve comportare un aumento delle dimensioni della zona di carico.

Le dimensioni di cui al presente articolo possono essere superate di 15 cm da un rimorchio o da una combinazione di veicoli utilizzati per trasportare un container di 45 piedi di lunghezza o una cassa mobile di 45 piedi di lunghezza come parte di un trasporto intermodale di cui all'articolo 2 della direttiva sulle masse e le dimensioni.

I veicoli o gli accessori utilizzati per il carico possono essere fissati dietro la zona di carico dei veicoli utilizzata per il trasporto delle merci nonostante il veicolo o la combinazione di veicoli in questione superi la lunghezza massima autorizzata, se:

1) non ne consegue un aumento dell'area utilizzata per il trasporto di merci;

2) non è superata qualsiasi altra dimensione generalmente autorizzata diversa dalla lunghezza;

3) non è superata la larghezza del veicolo utilizzato per il trasporto di merci;

4) il veicolo a cui è fissato un veicolo o un accessorio di cui al presente soddisfa i requisiti stabiliti o concordati per esso in termini di protezione antincastro posteriore;

5) i requisiti relativi alla visibilità e agli angoli di visibilità di luci e targa posteriore del veicolo sono soddisfatti o dalle luci e dalla targa del veicolo stesso o sono montate allo scopo luci e targa aggiuntive; e

6) un veicolo o un accessorio fissato al veicolo non rappresenta un pericolo.

Articolo 26

Manovrabilità delle combinazioni di veicoli

Una combinazione di un veicolo e di un semirimorchio di lunghezza non superiore ai 16,50 metri, una combinazione di un rimorchio integrale o di un rimorchio ad asse centrale di lunghezza non superiore ai 18,75 metri e un veicolo o una combinazione di cui all'articolo 24, punti da 5 a 7 a precedere, deve essere in grado di manovrare da ciascun lato per una traiettoria circolare completa di 360° all'interno di un'area definita da due cerchi concentrici; il cerchio esterno ha un raggio di 12,50 metri e quello interno un raggio di 5,30 metri. Una combinazione con semirimorchio si considera conforme al suddetto requisito qualora la distanza dal perno di ralla alla linea mediana degli assi del carrello non sterzati non superi

dove L indica la larghezza del rimorchio.

Una combinazione costituita dal veicolo e da uno o due rimorchi di lunghezza superiore a 18,75 metri è in grado di curvare all'interno di un disco battuto dal raggio esterno di 12,50 metri e dal raggio interno di 2,00 metri. Sul semirimorchio o sul rimorchio integrale utilizzato in una combinazione di tale genere, la distanza dal perno di ralla o dal punto di articolazione del gruppo di assi frontale all'asse posteriore di un rimorchio monoasse o alla linea mediana del gruppo posteriore di assi non sterzati di un rimorchio a più assi non supera gli 8,15 metri. Qualora tutti gli assi posteriori di un rimorchio siano assi sterzanti o qualora alcuni degli assi siano assi sterzati, oppure qualora gli assi posteriori su cui è montata la ralla possano essere spostati all'indietro ai fini dell'accoppiamento al secondo semirimorchio, le dimensioni citate in precedenza possono superare quelle comprese nel campo d'applicazione della disposizione sulla manovrabilità stabilita al presente paragrafo.

In luogo di quanto previsto al precedente paragrafo 2, una combinazione costituita da un veicolo a motore e uno o due rimorchi di lunghezza superiore a 18,75 metri o una combinazione costituita da un veicolo a motore e un semirimorchio di lunghezza superiore a 16,50 metri può essere in grado di girare in modo che quando il suo bordo esterno ruota di 120° lungo un cerchio con un raggio esterno di 12,50 metri, il bordo interno del complesso spazza un arco con un raggio non inferiore a 4,00 metri. All'inizio del compimento della curva, nessun elemento del rimorchio può spostarsi verso l'arco esterno di oltre 0,80 metri. Se il movimento laterale del rimorchio di cui sopra è inferiore a 0,80 metri, il bordo interno della combinazione può spazzare un arco il cui raggio è inferiore a 4,00 metri per lo stesso valore per cui lo spostamento laterale dell'angolo posteriore è inferiore a 0,80 metri. Tuttavia, il bordo interno della combinazione deve spazzare un arco di almeno 3,7 metri di raggio. Le specifiche tecniche del veicolo necessarie devono essere portate a bordo durante il trasporto per dimostrare la conformità alla disposizione sulla manovrabilità.

Le dimensioni di 16,50 metri e 18,75 metri della combinazione di cui ai precedenti punti 1-3 non tengono conto del superamento delle dimensioni di cui all'articolo 24, punti 5 e 6.

Qualora uno o più assi del carrello non sterzanti o non sterzati siano provvisti di un dispositivo di sollevamento dell'asse, nell'applicazione dei requisiti precisati ai punti da 1 a 3 sono prese in considerazione le posizioni di detti dispositivi che migliorano il raggio di curvatura a bassa velocità.

Articolo 27

Applicabilità delle disposizioni relative a massa e dimensioni agli altri veicoli

Le masse e le dimensioni principali dei veicoli e delle combinazioni di veicoli diversi da quelli di cui agli articoli 20-23, 23 a, 24 e 25 sono, ad eccezione delle deroghe di cui all'articolo 27 a e agli articoli 28-30, soggette alle disposizioni degli articoli 19 a, 20-23, 23 a, 24, 25 e 27 a relative ai veicoli con struttura minimamente deviante. Tuttavia, l'articolo 27 a stabilisce le dimensioni principali di un motociclo, ciclomotore, triciclo, quadriciclo e quadriciclo leggero. Tuttavia, l'articolo 24, terzo paragrafo, punto 1 e punti 3-5, non si applica alla combinazione di trattore e rimorchio.

La massa massima autorizzata di un veicolo munito di cingoli metallici è 20 tonnellate.

Articolo 32

Veicoli trainati da accoppiare a un veicolo

Un rimorchio ad asse centrale delle categorie O1 o O2, un semirimorchio della categoria O2 o un rimorchio integrale della categoria O2 possono essere agganciati a un'autovettura e a un furgone (categorie M1 e N1) nonché a un veicolo speciale. L'impianto frenante di un semirimorchio o di un rimorchio integrale accoppiato a un'autovettura o a un furgone deve essere idoneo a detto accoppiamento e deve soddisfare le prescrizioni tecniche in vigore al momento della prima messa in servizio del rimorchio o in data successiva. Un semirimorchio o un rimorchio integrale agganciato a un'autovettura o a un furgone e messo in servizio prima del 1° gennaio 2011 deve soddisfare i requisiti tecnici di un impianto frenante in vigore al 1° gennaio 2011 o in data successiva.

Un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio integrale ad asse tandem può essere accoppiato a un autobus (categorie M2 e M3).

Possono essere accoppiati a un autocarro (categorie N2 e N3):

1) un semirimorchio;

2) un rimorchio ad asse centrale;

3) un rimorchio integrale;

4) un carrellino dolly accoppiato a un semirimorchio;

5) un semirimorchio accoppiato a un semirimorchio;

6) un semirimorchio accoppiato a un rimorchio ad asse centrale;

7) un semirimorchio accoppiato a un rimorchio integrale;

8) un semirimorchio accoppiato a un carrellino dolly a sua volta accoppiato a un semirimorchio;

9) un carrellino dolly accoppiato a un semirimorchio a sua volta accoppiato a un semirimorchio;

10) un semirimorchio accoppiato a un semirimorchio a sua volta accoppiato a un semirimorchio;

11) un semirimorchio accoppiato a un semirimorchio a sua volta accoppiato a un rimorchio ad asse centrale.

Qualora la lunghezza della combinazione di veicoli a vuoto di cui al precedente punto 3 superi 22,00 metri, tutti i veicoli della combinazione devono disporre di un sistema antibloccaggio dei freni.

Articolo 32 bis

Massa dei veicoli trainati all'accoppiamento

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La massa gravante sul carrello di un semirimorchio non è superiore a 1,7 volte la massa generalmente autorizzata di un veicolo trainante.

Articolo 32 ter

Requisito della stabilità per le combinazioni di veicoli

Una combinazione di veicoli caricata alla massa massima generalmente autorizzata, di cui al precedente articolo 32, terzo paragrafo, punti da 7 a 11, è, in termini di dimensioni, equivalente a una combinazione che presenta un aumento massimo della velocità d'imbardata non superiore a 1,9 e un aumento massimo dell'accelerazione laterale non superiore a 3,95, misurati al centro della massa del carico collocato a un'altezza di 1,5 metri dal pavimento della zona di carico, a una velocità di guida pari a 80 chilometri orari nelle prove di guida o in simulazioni affini svolte ai sensi della norma ISO 14971.

Le necessarie specifiche tecniche del veicolo devono essere portate a bordo durante il trasporto per dimostrare la conformità al requisito di stabilità stabilito al paragrafo 1.

Articolo 33

Accoppiamento di veicoli e rimorchi

Quando un rimorchio è accoppiato a un veicolo trainante, ci si deve accertare che:

1) le strutture del veicolo trainante e del veicolo trainato non si tocchino durante le normali operazioni di guida;

2) il conducente abbia un campo di visibilità chiaro sui lati del veicolo a motore e del/dei rimorchio/i e possa osservare il traffico retrostante;

3) i freni e le luci del/dei rimorchio/i funzionino conformemente alle norme;

4) i freni pneumatici del veicolo a motore e del/dei rimorchio/i siano stati messi a punto per essere compatibili tra loro in conformità alle norme.

Oltre a quanto stabilito al precedente punto 1, la combinazione di un veicolo e di un semirimorchio di lunghezza superiore a 20,00 metri e altre combinazioni di veicoli di lunghezza superiore a 28,00 metri devono essere fornite di:

1) dispositivi di visione indiretta che consentano al conducente di vedere il lato interno della curva della combinazione di veicoli nella sua interezza e l'area adiacente, quando effettua una curva di cui all'articolo 26, secondo o terzo paragrafo;

2) un sofisticato impianto frenante di emergenza e un sistema di avviso di deviazione dalla corsia sul veicolo trainante;

3) un controllo elettronico della stabilità e freni a funzionamento elettrico su tutti i veicoli della combinazione;

4) il conducente deve disporre di informazioni sulla massa gravante su ciascun singolo asse e ciascun singolo carrello; per l'asse frontale del veicolo trainante, l'informazione è richiesta soltanto se esso è dotato di sospensioni pneumatiche.

Tuttavia, i veicoli a motore a quattro o più assi e i veicoli della categoria N3G non devono essere dotati di un sofisticato impianto frenante di emergenza e un sistema di avviso di deviazione dalla corsia di cui al precedente secondo comma, paragrafo 2, o di un controllo elettronico della stabilità di cui al paragrafo 3. Un controllo elettronico della stabilità non è richiesto nemmeno per una combinazione costituita da un autocarro e due semirimorchi.

Le specifiche tecniche del veicolo necessarie devono essere portate a bordo durante il trasporto per dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti al punto 2.

Articolo 36

Accoppiamento di veicoli trainati a macchine operatrici motorizzate e veicoli fuoristrada

Un veicolo trainato, una roulotte o un dispositivo trainato equivalente possono essere accoppiati a una macchina operatrice motorizzata quando il veicolo trainato è utilizzato per il trasporto di carburante e lubrificante per la macchina operatrice stessa, nonché di attrezzature e accessori relativi al lavoro. La massa accoppiata al veicolo trainato non deve superare la massa a vuoto della macchina operatrice motorizzata.

Una macchina operatrice motorizzata utilizzata quale trattrice può essere accoppiata a un/dei veicolo/i trainato/i per il trasferimento di rimorchi o container scarichi o carichi, allorché utilizzati nel porto o nell'area di un terminale.

Un rimorchio può essere accoppiato a un veicolo fuoristrada se la sua massa collegata non è superiore a 1,5 volte la massa a vuoto del veicolo fuoristrada.

Articolo 45

Trasporto di merci

Un veicolo non può essere caricato in un modo tale che il carico sporga lateralmente dalla carrozzeria o dalla zona di carico del veicolo. Quando il veicolo non è provvisto di carrozzeria, il carico nella zona a esso destinato non può sporgere di più di 0,35 metri oltre la larghezza del veicolo, misurata in corrispondenza dell'asse anteriore. La restrizione, tuttavia, non si applica al trasporto di un'imbarcazione.

Entro i limiti di lunghezza massimi autorizzati per i veicoli e le relative combinazioni, il carico può sporgere in avanti dalla parte frontale di non più di un metro e all'indietro di non più di due metri oltre il punto più arretrato del veicolo. Qualora la combinazione di veicoli non soddisfi il requisito della manovrabilità istituito all'articolo 26, paragrafo 1 o 2, il carico può nondimeno sporgere all'indietro di non più di un metro oltre il punto più arretrato del veicolo. Tuttavia, il carico a bordo di un veicolo può superare la lunghezza massima autorizzata all'indietro quando al veicolo sia accoppiato un rimorchio. Inoltre, il carico può superare la lunghezza massima autorizzata per il veicolo trainante durante i brevi trasferimenti connessi al carico e allo scarico. Il requisito per il superamento della lunghezza massima autorizzata è il fatto che la procedura di carico non comporti il rischio che il carico presente sul veicolo trainante batta sul rimorchio o sul carico presente su di esso. Anche sotto altri aspetti, la procedura di carico non deve comportare rischi per la sicurezza della circolazione.

La massa delle merci trasportate sul tetto di un'autovettura (categoria M1) non deve, entro i limiti delle masse autorizzate del veicolo, superare il 10 % della massa a vuoto del veicolo.

Un ciclo a due ruote può essere utilizzato per il trasporto di un massimo di 50 kg di merci e un ciclo con almeno tre ruote può essere utilizzato per il trasporto di 100 kg di merci. Tuttavia, per un ciclo destinato al trasporto di merci, la massa combinata di persone e merci, in conformità con la massa totale autorizzata dal costruttore, non può superare i 250 chilogrammi, se la controllabilità del ciclo destinato al trasporto di merci e del suo rimorchio è assicurata dal costruttore mediante ruote supplementari, dispositivi di frenatura o altre soluzioni.

Ad eccezione dei trasporti con rimorchio di cui all'articolo 36, primo paragrafo, una macchina operatrice motorizzata non può essere utilizzata per trasporti diversi da quelli effettuati sul cantiere di lavoro e derivanti dall'uso effettivo previsto della macchina operatrice.

Nel caso di un veicolo elettrico leggero, la massa combinata di persone e merci può essere conforme alla massa massima autorizzata notificata dal costruttore, non superiore a 250 chilogrammi.

La massa totale di conducente, passeggeri e merci non deve superare la massa massima autorizzata specificata dal costruttore. Tuttavia, la massa totale di persone e merci in un veicolo destinato al trasporto di merci non può superare:

1) 375 chilogrammi nel caso di un ciclomotore a tre ruote o di un quadriciclo leggero progettati per scopi commerciali;

2) 675 chilogrammi nel caso di un quad da strada o di un quad entro/fuori strada pesante;

3) 1 075 chilogrammi nel caso di un triciclo commerciale o quadriciclo pesante per scopi commerciali.

Articolo 46

Posizionamento del carico

Il carico è un'unità costante e congruente ed è posizionato il più in basso possibile. Il centro del carico dev'essere il più basso possibile e trovarsi vicino alla linea mediana longitudinale del veicolo. In una combinazione di un veicolo e di più rimorchi, il carico è posizionato il più vicino possibile al lato frontale, tenendo conto dell'intera combinazione. Un veicolo non si può caricare in modo tale che il suo baricentro risulti più elevato di quanto tecnicamente ammissibile per il veicolo.

Per quanto possibile, il carico deve essere sostenuto per l'accesso frontale alla zona di carico. Eventuali parti acuminate di oggetti nel carico devono essere posizionate con la punta all'indietro.

Un rimorchio ad asse centrale deve essere caricato in modo da esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di traino del veicolo trainante. La forza verso il basso può essere al massimo pari al 10 % della massa autorizzata applicata sugli assi del rimorchio o a una forza equivalente alla massa di 1 000 chilogrammi, a seconda di quale forza sia minore. La forza verso il basso non deve superare le forze autorizzate per i veicoli accoppiati o i dispositivi di traino.

Articolo 51 ter

Segnaletica per le combinazioni di veicoli lunghe

Una combinazione di veicoli di lunghezza superiore a 15,5 metri, costituita da un autocarro e un rimorchio/rimorchi è provvisto di una targa segnaletica equiparabile alla versione originale del regolamento UN/ECE n. 70, così come modificata dall'ultima serie di emendamenti. In alternativa, si può apporre una targa segnaletica alla combinazione di veicoli. Le dimensioni di tale targa segnaletica sono pari ad almeno 0,30 m x 0,80 m. Inoltre, presenta una figura nera della combinazione di veicoli in campo giallo catarifrangente, con un bordo rosso fluorescente o catarifrangente di 25 mm di larghezza, sotto il quale si può indicare la lunghezza della combinazione.

Oltre alle disposizioni stabilite al paragrafo 1 citate in precedenza, la combinazione dell'autocarro e del semirimorchio di lunghezza superiore a 18,75 metri ed altre combinazioni di veicoli di lunghezza superiore a 25,25 metri presentano una segnaletica della sagoma catarifrangente sui lati dei veicoli e luci d'ingombro facoltative di cui al paragrafo 6.13 del regolamento UN/ECE n. 48, montate sull'ultimo rimorchio.

Una combinazione di veicoli di lunghezza superiore a 25,25 metri presenta una targa segnaletica di almeno 0,5 m2. La targa presenta colore e caratteristiche catarifrangenti conformi ai requisiti del regolamento UN/ECE n. 70 e riporta la parola "PITKÄ" (lungo) o la parola corrispondente in lingua svedese o inglese, in lettere maiuscole di almeno 200 mm di altezza. La targa segnaletica può altresì contenere altre informazioni inerenti alla lunghezza del trasporto.

Articolo 52

Omologazione dei veicoli e delle combinazioni di veicoli da immettere in circolazione, in deroga alle disposizioni sulle dimensioni e le masse

L'Agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti può accordare una deroga alle disposizioni degli articoli 20, 21, 23, 23 bis, da 24 a 26, 31, 32, 32 a e 32 ter ad un singolo veicolo a motore o ad una combinazione di veicoli se necessaria ai fini della prova di una nuova tecnologia, dello sviluppo di prodotti o altro motivo specifico. Oltre a ciò, la deroga non pone in pericolo la sicurezza stradale e non distorce la concorrenza. La deroga si può concedere per un periodo di tempo determinato e può soggiacere a condizioni.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Il presente regolamento entra in vigore il [x] gennaio 2019.

Qualora il rimorchio sia stato messo in servizio prima del [x] gennaio 2019, l'articolo 22 del decreto si applica dal [x] gennaio 2024.

Non ostanti le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, concernenti la massa di una combinazione costituita da un veicolo a motore e un semirimorchio, le disposizioni concernenti la massa di detta combinazione vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto possono trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023, qualora il rimorchio sia stato messo in servizio prima del [x] gennaio 2019.

Qualora il rimorchio sia stato messo in servizio prima del [x] gennaio 2019, la combinazione costituita da veicolo a motore e rimorchio o più rimorchi è conforme ai requisiti per la somma delle masse gravanti sul carrello più arretrato del veicolo trainante e sul carrello anteriore di un rimorchio, stabiliti all'articolo 23, paragrafo 3 del decreto del [x] gennaio 2024.

Il veicolo ammesso alla circolazione quale veicolo ad uso speciale prima del [x] gennaio 2019, sulla base delle dimensioni o delle masse autorizzate vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto, può essere utilizzato per il trasporto eccezionale ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

—————

Helsinki, [data] [mese] 20XX