Predpisi o avtomatskih sistemih za tehtanje, ki se uporabljajo pri iztovarjanju rib,

Norveške meroslovne službe, izdani dne [...] v skladu z oddelkoma 7 in 10 Zakona o merskih enotah, meritvah in standardnem času št. 4 z dne 26. januarja 2007 ter oddelki 4 do 5a Predpisov št. 1723 z dne 20. decembra 2007.

Poglavje 1 – Uvodne določbe

Oddelek 1. Področje uporabe

V teh predpisih so določene zahteve za avtomatske sisteme za tehtanje, ki se uporabljajo pri iztovarjanju rib.

Zahteve za avtomatske sisteme za tehtanje, ki jih je treba uporabljati, ter podatke o tehtanju in incidentih v zvezi s sistemom za tehtanje, ki jih je treba shraniti in posredovati Direktoratu za ribištvo, izhajajo iz Predpisov št. 607 z dne 6. maja 2014 o iztovarjanju in zaključni listini (v nadaljnjem besedilu: predpisi o iztovarjanju).

V primeru, da je bilo na podlagi člena 6a predpisov o iztovarjanju odobreno odstopanje, se zahteve iz oddelkov 5 do 7 predpisov ne uporabljajo.

Oddelek 2. Opredelitev pojmov

Ribe pomenijo prostoživeče morske vire in proizvode, pridobljen iz njih, razen anadromnih salmonidov.

Iztovarjanje pomeni vse dejavnosti raztovarjanja rib z ribiških plovil, vključno s pretovarjanjem in raztovarjanjem rib s plovil, ki prevažajo pretovorjene ribe, ter odvzemom rib iz ribogojnega obrata/kletke/vreče. Takojšnja odstranitev drobovja pridnenih rib se obravnava kot del iztovarjanja.

Avtomatski sistem za tehtanje je sistem, sestavljen iz ene ali več tehtnic in drugih sestavnih delov, ki zagotavljajo, da se podatki o tehtanju in podatki o dogodkih v sistemu tehtanja, ki lahko vplivajo na rezultat tehtanja, samodejno shranijo in prenašajo.

Izraz „avtomatski“ pomeni, da zadevni postopek poteka brez posredovanja operaterja.

Oddelek 3. Odgovorni subjekt

Za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz poglavja 2 teh predpisov je odgovoren uporabnik avtomatskega sistema za tehtanje. Uporabnik je odgovoren tudi za zagotovitev, da je na voljo tehnična dokumentacija, ki je potrebna za ocenjevanje tega, ali so zahteve izpolnjene.

Oddelek 4. Zahteve za proizvajalce ipd.

Vsakdo, ki daje tehtnice, namenjene uporabi pri iztovarjanju rib, na trg, mora Norveško meroslovno službo obvestiti o tem, kdo je kupec, o vrsti tehtnice ter področju in namenu njene uporabe.

Poglavje 2 – Zahteve za avtomatske sisteme za tehtanje

Oddelek 5. Shranjevanje in prenos podatkov

Sistem za tehtanje mora zagotavljati samodejno shranjevanje in prenos podatkov o tehtanju ter samodejno shranjevanje in prenos podatkov o dogodkih v sistemu za tehtanje, ki lahko vplivajo na rezultat tehtanja.

Oddelek 6. Obravnava napak

Sistem za tehtanje mora imeti funkcije za shranjevanje in posredovanje informacij o napakah, do katerih pride pri uporabi tehtnice. Sistem za tehtanje mora imeti tudi integrirano funkcijo, ki omogoča poročanje, popravke in predložitev nove različice v primeru napak v posredovanih podatkih in v primeru, da so ti podatki pomanjkljivi. Že zabeleženih podatkov ne sme biti mogoče spreminjati.

Oddelek 7. Kakovost, celovitost in razpoložljivost podatkov

Sistem za tehtanje mora zagotavljati visoko kakovost in celovitost podatkov. Sestavni deli in programska oprema sistema za tehtanje, ki so ključni za shranjevanje podatkov o tehtanju in dogodkov v sistemu za tehtanje, morajo biti zasnovani tako, da so zaščiteni pred nedovoljenimi posegi in nenamerno napačno uporabo. Uporabljeni varnostni ukrepi morajo omogočati dokazovanje tega, da je prišlo do kakršnega koli posega. Vsi incidenti in informacije o opravljenih tehtanjih se morajo shraniti skupaj z varnim časovnim žigom.

Shranjeni podatki o tehtanju in podatki o dogodkih, povezanih s tehtanjem, morajo biti zaščiteni, da se ne izgubijo.

Oddelek 8. Zahteve za tehtnice, ki so del sistema za tehtanje

Tehtnica, ki se uporablja pri iztovarjanju rib, mora imeti glavno prikazovalno enoto, ki omogoča fizično spremljanje podatkov, vključno s stehtano količino itd., ter mora omogočati neprekinjeno in neposredno odčitavanje in upravljanje ob sočasnem spremljanju dejavnosti na tehtnici ali okoli nje.

Stehtano količino iztovorjenih rib mora biti mogoče neprestano odčitavati. Uporabnik mora imeti med možnostmi v meniju opcijo, da se takoj vrne v način za odčitavanje.

Tehtnice morajo biti opremljene z zaščitnimi mehanizmi, določenimi v dokumentu o preskusu tipa. V primeru, da se uporabljajo fizični pečati, morajo imeti ti pečati edinstveno identifikacijsko oznako.

Oddelek 9. Dodatne zahteve za avtomatske tehtnice

Avtomatska tehtnica mora imeti vsaj eno sekundarno prikazovalno enoto, ki prikazuje rezultat tehtanja z glavne prikazovalne enote. Sekundarna prikazovalna enota ne sme imeti funkcij, ki bi lahko vplivale na rezultat tehtanja. Sekundarna prikazovalna enota mora imeti enako ločljivost kot glavna prikazovalna enota.

Avtomatska tehtnica mora imeti več števcev, od katerih je eden skupni števec, ki deluje neprekinjeno in ga ni mogoče ponastaviti.

Avtomatska tehtnica mora imeti funkcije za odkrivanje napak, ki jih je mogoče zaznati. Če se odkrijejo napake, se nameščanje rib na tehtnico samodejno ustavi.

Neprekinjeno delujoče seštevalnike  je treba ponastaviti ob zagonu in vsaj vsakih 30 minut. Če se to ne zgodi, se mora nameščanje rib na tehtnico samodejno ustaviti.

Neprekinjeno delujoči seštevalniki in seštevalne uteži posod morajo imeti stikalo, ki lahko prisili utež, da se požene po traku.

To stikalo in električna omarica, priključena na avtomatsko tehtnico, morata biti zapečatena. Pečati morajo imeti edinstveno identifikacijsko oznako.

Poglavje 3 – Končne določbe

Oddelek 10. Kazen v primeru kršitve

V primeru kršitve teh predpisov se lahko odredi plačilo globe, ki se določi v skladu z določbami iz poglavja 7 predpisov o merskih enotah in meritvah.

Oddelek 11. Začetek veljavnosti

	Ti predpisi začnejo veljati [...].