[image: image1.jpg]



Ministerul Sănătății
Regulament de actualizare a Decretului Ministrului sănătății din 21 martie 1973, privind: „Ambalaje igienice, recipiente și unelte care vin în contact cu produse alimentare sau cu substanțe pentru uz personal”, limitate la oțeluri inoxidabile.
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

Având în vedere Legea nr. 283 din 30 aprilie 1962, privind condițiile de igienă în producția și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor,

Având în vedere Articolul 3 din Decretul Președintelui Republicii nr. 777 din 23 august 1982, astfel cum a fost modificat prin Articolul 3 din Decretul Legislativ nr. 108 din 25 ianuarie 1992;

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului și Consiliului European din 27 octombrie 2004, privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, care abrogă Directivele 80/590/CEE și 89/109/CEE, 
Având în vedere Decretul Ministrului Sănătății din 21 martie 1973, publicat în suplimentul ordinar la Monitorul Oficial nr. 104 din 20 aprilie 1973, privind normele de igienă aplicabile ambalajelor, recipientelor și ustensilelor care vin în contact cu produsele alimentare sau cu produsele de uz personal, cu modificările ulterioare;
Având în vedere Decretul nr. 72 al Ministrului Sănătății din 9 mai 2019,  publicat în GURI nr. 179 din 1 august 2019, de actualizare a Decretului Ministrului Sănătății din 21 martie 1973, menționat anterior, numai pentru oțelurile inoxidabile, și rectificarea acestuia, publicată în GURI nr. 267 din 14 noiembrie 2019;
Considerând că este necesar să se procedeze la actualizarea Decretului Ministrului Sănătății din 21 martie 1973, pe baza cererilor prezentate de întreprinderile în cauză; 
Având în vedere Articolul 17 alineatele (3) și (4) din Legea nr. 400 din 23 august 1988,
După consultarea Consiliului Superior al Sănătății în cadrul reuniunii sale din 8 iunie 2021;
Având în vedere comunicarea către Comisia Europeană, din data de XX XX 20xx în sensul Directivei 2015/1535/CE;
După audierea avizului Consiliului de Stat exprimat de Secțiunea Consultativă pentru Acte Juridice în cadrul sesiunii din XX XX 201X;
Având în vedere comunicarea președintelui Consiliului de Miniștri în temeiul Articolului 17 alineatul (3) din Legea nr. 400 din 23 August 1988, la XX XX 201X;
ADOPTĂ PRIN PREZENTA
regulamentul următor
Articolul 1
1. Anexa II secțiunea 6: „Oțelurile inoxidabile” din Decretul Ministrului Sănătății din 21 martie 1973, astfel cum a fost modificat, se înlocuiește cu Anexa 1 la prezentul Decret.
Articolul 2
1. Dispozițiile prevăzute la Articolele anterioare nu se aplică oțelului inoxidabil fabricat și/sau comercializat în mod legal într-un Stat Membru al Uniunii Europene sau în Turcia, și anume fabricat în mod legal într-unul dintre statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), părți contractante ale Acordului privind Spațiului Economic European (SEE), cu condiția ca acesta să garanteze un nivel echivalent de protecție a sănătății.
Acest Decret, care poartă sigiliul de Stat, este inclus în colecția oficială de acte juridice ale Republicii Italiene. Toți cei interesați trebuie să se conformeze acestuia și să se asigure că este respectat.
Roma,
                                                                                    MINISTRUL
Anexa 1
[Articolul 1, Alineatul (1)]
Lista oțelurilor inoxidabile care pot fi utilizate în contact cu produsele alimentare. 
Partea A
Fiecare tip de oțel are un cod prin care se identifică compoziția sa chimică, în conformitate cu standardul UNI EN 10088-1: 2014 și/sau cu clasificarea Institutului American al Fierului și Oțelului (manualul AISI din august 1985) și/sau cu specificația tehnică a Societății Americane pentru Testare și Materiale (ASTM) și/sau cu denumirile Sistemului Unic de Numerotare (UNS).
	UNI EN 10088-1
	AISI/ASTM

	UNS
	NOTE

	Denumire numerică 
	Denumire alfanumerică
	
	
	

	1.4373

	X12CrMnNiN 18-9-5
	AISI
	202
	S20200
	

	1.4310

	X10CrNi/18/8
	AISI
	301
	S30100
	

	1.4325

	X9CrNi/18/9
	AISI
	302
	S30200
	

	1.4305

	X8CrNiS/18/9
	AISI
	303
	S30300
	

	----

	----
	AISI
	303Se
	S30323
	

	1.4301

	X5CrNi/18/10
	AISI
	304
	S30400
	

	1.4306

	X2CrNi/19/11
	AISI

	304L

	S30403
	

	1.4307

	X2CrNi/18/9
	
	
	
	

	1.4303

	X4CrNi/18/12
	AISI
	305
	S30500
	

	----

	----
	AISI
	308
	S30800
	

	1.4401

	X5CrNiMo 17-12-2
	AISI
	316
	S31600
	

	1.4436

	X3CrNiMo 17-13-3
	
	
	
	

	1.4404

	X2CrNiMo 17-12-2
	AISI
	316L
	S31603
	

	1.4432

	X2CrNiMo 17-12-3
	
	
	
	

	
	
	AISI

	316 N
	S31651
	

	1.4571

	X6CrNiMoTi 17-12-2
	ASTM
	Tip 316Ti
	S31635 
	

	1.4541

	X6CrNiTi/18/10
	AISI
	321
	S32100
	

	1.4460

	X3CrNiMoN 27-5-2
	AISI

	329
	S32900

	

	1.4550
	X6CrNiNb/18/10
	AISI
	347
	S34700

	

	1.4006
	X12Cr 13
	AISI
	410
	S41000

	

	----

	----
	AISI
	414
	S41400
	

	1.4005

	X12CrS 13
	AISI
	416
	S41600
	

	1.4021

	X20Cr 13
	AISI
	420
	S42000
	

	1.4028

	X30Cr 13
	
	
	
	

	1.4031

	X39Cr 13
	
	
	
	

	1.4016

	X6Cr 17
	AISI
	430
	S43000
	

	1.4105

	X6CrMoS 17
	AISI
	430F
	S43020
	

	1.4057

	X17CrNi/16/2
	AISI
	431
	S43100
	

	1.4125 

	X105CrMo 17
	AISI
	440C
	S44004 
	(*)

	1.4542

	X5CrNiCuNb/16/4
	ASTM 
	Tipul 630
	S17400 
	

	1.4462 

	X2CrNiMoN 22-5-3

	----
	----
	S31803 
	(**)

	1.4590 

	X2CrNbZr 17
	----
	----
	-----
	(**)

	1.4362

	X2CrNiN/23/4
	----
	----
	S32304
	

	
	
	----
	----
	S32101

	

	1.4510

	X3CrTi 17
	----
	----
	-----
	

	1.4509

	X2CrTiNb 18
	----
	----
	S43940 
S43932
	

	1.4521

	X2CrMoTi/18/2
	AISI
	444 
	S44400 
	

	
	
	ASTM 

	
	S44500

	

	
	
	
	
	S82441
	

	
	
	AISI 
	440A
	S44002
	(***)

	1.4876
	X10NiCrAlTi/32/21
	ASTM
	Tipul 800
	N08800
	(****)

	1.4526
	X6CrMoNb17-1
	ASTM
	Tipul 436
	S43600
	

	1.4611
	X2CrTi 21
	---
	---
	---
	

	1.4613
	X2CrTi 24
	---
	---
	---
	

	1.4618
	X9CrMnNiCu 17-8-5-2
	---
	---
	---
	

	1.4547
	X1CrNiMoCuN 20-18-7 
	
	
	S31254
	

	
	X2CrNiMnMoCuN 21-3-1-1
	
	
	S82031
	

	
	X2CrMnNiMoCuN 20-3-1-1
	
	
	S82012
	

	
	X2CrNiMoN 21-9-1
	ASTM
	
	S31655
	

	1.4598
	
	AISI
	316LK
	
	(¤)

	1.4062
	
	
	A240
	S32202
	


 (*) Pentru materialele destinate contactului temporar la temperatura camerei pentru produsele alimentare pentru care sunt prevăzute teste de migrare cu simulanții A și D. Capacitatea de a veni în contact cu alimentele trebuie să fie verificată prin teste efectuate în apă distilată și în ulei de măsline la 40 °C, timp de 30 de minute; trei atacuri succesive cu determinarea migrației globale și specifice a cromului, nichelului și manganului asupra lichidului de eliberare din al treilea atac.
(**) Cu condiția ca produsele fabricate cu oțelul în cauză să fie destinate exclusiv:
· pentru utilizare repetată pentru o scurtă perioadă de timp la o temperatură ridicată sau la temperatura camerei;
· pentru utilizare prelungită la temperatura camerei, limitată la produsele alimentare pentru care testele de migrare sunt prevăzute cu simularea D. În acest caz, caracterul adecvat pentru venirea în contact cu produsele alimentare trebuie stabilit prin teste efectuate în ulei de măsline la 40 °C, timp de 10 zile.
(***) Cu condiția ca articolele fabricate din oțelul în cauză să fie destinate exclusiv fabricării de tacâmuri și obiecte de tăiere. 
(****) Cu condiția ca articolele fabricate din oțelul în cauză să fie destinate exclusiv fabricării unei rezistențe puternice pentru diferite tipuri de distribuitori automați de băuturi. Capacitatea de a intra în contact cu produsele alimentare trebuie să fie stabilită prin testarea în apă distilată la 100 °C, timp de 3 zile.
Cu condiția ca articolele fabricate din oțelul în cauză să fie destinate exclusiv fabricării componentelor supapelor care intră în contact cu apa.
Partea B 
Oțel inoxidabil identificat prin analiza chimică a turnării, fără codurile prevăzute de dreptul european sau internațional în temeiul părții A
Cu condiția să fie respectate limitele de migrare prevăzute în temeiul Articolului 36 din Decretul Ministerial din 21 martie 1973, alte elemente care nu sunt adăugate în mod intenționat pot fi prezente în piesa turnată finală, pentru care nu se specifică o limită procentuală în tabel.
	Tipul
	C
%
	Da
%
	MN
%
	P
%
	S
%
	N
%
	Cr
%
	Cu
%
	Mo
%
	NB
%
	Ni
%
	Ti
%
	Alte elemente %

	a
	max. 0,05 
	max. 1,0 
	max. 2,0 
	max. 0,045 
	max. 0,030 
	0,08-0,20
	22,0-25,0
	-
	2,5-3,5
	-
	4,5-6,5
	
	-

	b
	max. 0,05 
	max. 1,0 
	3,8-7,5
	max. 0,045 
	max. 0,015 
	0,05-0,25
	17,0-18,0
	1,5-3,5
	
	-
	3,5-5,5
	
	-

	c**
	max. 0,03
	max. 2.00
	max. 1,00
	max. 0,04
	max. 0,25-0,35
	-
	17,0-19,0
	-
	1,50-2,50
	-
	-
	-
	-

	d**
	max. 0,08
	max. 1,00
	max. 2,50
	max. 0,04
	0,15-0,35
	-
	17,5-19,5
	-
	1,50-2,50
	-
	max. 0,75
	-
	-

	e
	max. 0,08 
	max. 1,00
	max. 1,50
	max. 0,04
	0,25-0,35
	-
	16,0-18,0
	-
	0,80-1,70
	-
	0,50 max.
	-
	-

	f
	0,010
max.
	0,50
max.
	0,50
max.
	0,040
max.
	0,030
max.
	0,015
max.
	13,75-15,00
	-
	-
	0,10)
0,30 #
	-
	0,05)
0,20 #
	Sn 0.10-
0,25

	g
	0,010
max.
	0,50
max.
	0,50
max.
	0,040
max.
	0,030
max.
	0,015
max.
	16,00-18,00
	0,40
max.
	-
	0,10)
0,25 #
	0,40
max.
	0,05)
0,15 #
	Sn 0.10-
0,50

	h
	0,020
max.
	1,00
max.
	1,00
max.
	0,040
max.
	0,006
max.
	0,025
max.
	19,00-21,00
	0,30)
0,60
	-
	0,30)
0,80 #
	0,60
max.
	0,20
max #
	-

	i §
	0,8-0,95
	0,35-0,5
	0,25-0,4
	max. 0,4
	max. 0,03
	-
	17-18
	-
	1-1,25
	-
	max. 0,25
	-
	V 0,08–0,12

	l(
	1,85-1,95
	0,40-0,80
	0,20-0,50
	max. 0,03
	max. 0,03
	-
	19,00-21,00
	-
	0,80-1,20
	-
	-
	-
	V 3,80–4,20
W 0.40–0.80

	m
	Max.
0,03
	Max.
1,00
	Max.
0,80
	Max.
0,040
	Max.
0,015
	Max.
0,030
	20,00
24,00
	0,30
0,80
	Max.
0,035
	0,10
0,70
	-
	0,10
0,70
	V 0,03–0,50

	n Ω
	0,29-0,38
	Max. 1,00
	Max. 1,00
	Max. 0,04
	Max. 0.015
	0,13-0,22
	15-16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


*Ti și Nb sunt evaluate în cantități minime, pentru a îndeplini criteriul de stabilizare (Ti+Nb) ≥ 0,2+ 4 (C+N)
** Cu condiția ca produsele fabricate din oțelul în cauză să fie destinate exclusiv alimentelor pentru care sunt necesare teste de migrare cu apă distilată simulant. Adecvarea pentru contactul cu alimentele se stabilește prin teste de temperatură la cald sau ambientale pe termen scurt, în apă distilată la 100 °C, timp de 30 de minute; trei atacuri succesive cu determinarea migrației globale și specifice a cromului, nichelului și manganului asupra lichidului de eliberare din al treilea atac. 
# (Nb+Ti) ≥ 10(C+N)
§ Cu condiția ca articolele fabricate din oțelul în cauză să fie destinate exclusiv producerii de tacâmuri.
( Cu condiția ca elementele fabricate din oțel să fie destinate utilizării ca piese pentru tocarea cărnii.
 Cu condiția ca articolele fabricate din oțelul în cauză să fie destinate exclusiv fabricării articolelor de bucătărie și de tăiat pentru masă, destinate utilizării repetate pe termen scurt la temperaturi calde sau ambientale.


