1. ------IND- 2019 0213 PL- SL- ------ 20190528 --- --- PROJET

Osnutek z dne 14. maja 2019

UREDBA

MINISTRA ZA DIGITALIZACIJO)

z dne [dan]. [meseca] [leto]

o tehničnih in operativnih zahtevah za digitalne sprejemnike)

Na podlagi člena 132(3) Zakona o telekomunikacijah z dne 16. julija 2004 (Uradni list [Dziennik Ustaw] iz leta 2018, postavke 1954, 2245 in 2354, ter iz leta 2019, postavki 643 in 730), se odreja naslednje:

Oddelek 1. 1. V uredbi so določene tehnične in operativne zahteve za digitalne sprejemnike.

2. Zahteve iz odstavka 1 so opredeljene v Prilogi k tej uredbi.

Oddelek 2. Uredba ministra za upravo in digitalizacijo z dne 7. julija 2015 o tehničnih in operativnih zahtevah za digitalne sprejemnike (Uradni list iz leta 2017, postavka 1092) se razveljavi.

Oddelek 3. Ta uredba začne veljati 1. decembra 2019.

MINISTER ZA DIGITALIZACIJO

Priloga k Uredbi ministra za digitalizacijo z dne […] (postavka […])

TEHNIČNE IN OPERATIVNE ZAHTEVE ZA DIGITALNE SPREJEMNIKE

1. Splošne določbe

V prilogi so določene tehnične in operativne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati digitalni sprejemniki signalov, oddajanih prek prizemnega distribucijskega omrežja na osnovi sistemov DVB-T in DVB-T2, ki se uporabljajo za zagotavljanje avdio-vizualnih vsebin, drugih podatkov in dodatnih storitev.

V zvezi s sistemi DVB-T so bili uporabljeni parametri za digitalne sprejemnike, ki so v standardu ETSI TS 101 154 [15] opredeljeni kot „25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer II and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures“.

Za sisteme DVB-T2 so bili kot osnova uporabljeni parametri za digitalne sprejemnike, opredeljeni v standardu ETSI TS 101 154 [15] za HDTV ravni 4.1: 50-Hz 8-bitni IRD HEVC HDTV (ločljivost 1 920 x 1 080 p50, 1 280 x 720 p50), 8-bitni SDTV ravni 3.1, format zvočne plasti MPEG-2 II in zvok E-AC-3. V primeru televizijskega sprejemnika, ki omogoča prikaz slik z ultra visoko ločljivostjo (UHDTV), je sprejemnik DVB-T2 združljiv tudi s formatom, ki je za raven 5.14 v standardu ETSI TS 101 154 [15] določen kot profil Main 10, Main Tier in High Tier, za sprejemnike IRD UHDTV HEVC HDR, ter raven 5.1 za UHDTV z ločljivostjo 3 840 x 2 160 ter zvokom AC-4.

Izpolnjevanje zahtev, določenih v tej uredbi, ne izključuje dodajanja drugih funkcij digitalnim sprejemnikom, ki bi izboljšale njihovo funkcionalnost in uporabnost.

Tehnični parametri za elemente, ki jih spremlja besedna zveza „če je prisoten[-a]“, niso obvezni, če pa so ti elementi prisotni, morajo izpolnjevati opredeljene zahteve.

2. Seznam referenčnih standardov in dokumentov

2.1	Seznam standardov in dokumentov, ki so navedeni v Prilogi:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 – Requirements for interconnections of consumer electronics: peritelevision connector (Zahteve za medsebojne povezave potrošniških električnih naprav: televizijski priključek)

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 – Requirements for connections of consumer electronics: AV link - Part 2-1: Agreeing the quality of the signal and automatic selection of source equipment (Zahteve za priključke potrošniških električnih naprav: povezava AV – del 2-1: Uskladitev kakovosti signala in samodejni izbor izvorne opreme)

[3]	PN-EN 50160:2010 – Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih

[4]	PN-EN 60038:2012 – Standardne napetosti CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 – Digitalni zvokovni vmesnik – 1. del: Splošno

[6]	PN-EN 61169-2:2007 – Radiofrekvenčni konektorji – 2. del: Področna specifikacija – Radiofrekvenčni koaksialni konektorji tipa 9,52

[7]	PN-EN 62216:2011 – Sprejemniki digitalne prizemne televizije sistema DVB-T

[8]	PN-EN 62680-1:2016-03 – Vmesniki univerzalnega serijskega vodila za prenos podatkov in napajanje – del 2-1: Specifikacija univerzalnega serijskega vodila, sprememba 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 – Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Specifikacija za servisne informacije (SI) v sistemih DVB

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 – Specifikacija izboljšanega sistema Teletext

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 – Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Sistemi za podnaslove

[12]	PN-ETSI EN 300 744 – Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Struktura okvirov, kodiranje kanalov in modulacija za digitalno prizemno televizijo (DVB-T)

[13]	PN-ETSI EN 302 755 – Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Struktura okvirov, kodiranje kanalov in modulacija za drugo generacijo sistema digitalne prizemne televizijske radiodifuzije (DVB-T2)

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of the DVB Scrambling Algorithm version 3 within digital broadcasting systems

[15]	ETSI TS 101 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream

[16]	ETSI TS 102 006 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update in DVB Systems

[17]	ETSI TS 102 366 Digital Audio Compression (AC-3, Enhanced AC-3) Standard

[18]	ETSI TS 102 796 Hybrid Broadband TV

[19]	ETSI TS 103 190 Digital Audio Compression (AC-4) Standard Part 2: Immersive and personalised audio

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 – Informacijska tehnologija – Nabori grafičnih znakov, kodiranih z enim 8-bitnim zlogom – 2. del: Latinična abeceda št. 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio – Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audio-visual services

[24]	ITU-T Recommendation H.265 High efficiency video coding

[25]	ITU-R BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, 21 December 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, 13 February 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (27 October 2018)

2.2 	Če seznam iz točke 2.1 vsebuje sklic na specifično različico dokumenta (navedeno v obliki datuma objave, številke izdaje, številke različice itd.), se nadaljnje različice tega dokumenta ne uporabljajo.

2.3	Če seznam iz točke 2.1 ne vsebuje sklica na specifično različico dokumenta, se uporablja najnovejša različica zadevnega dokumenta.

2.4	Dokumenti iz oddelkov [14] do [19] točke 2.1 so na voljo na spletišču Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) www.etsi.org.

2.5	Dokumenti iz oddelkov [21] in [22] točke 2.1 so brezplačno na voljo na spletišču Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC) www.iec.ch.

2.6	Dokumenti iz oddelkov [23] do [26] točke 2.1 so na voljo na spletišču Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) www.itu.int.

2.7	Dokumenti iz oddelkov [30] in [31] točke 2.1 so na voljo na naslovu www.hdmi.org.

2.8	Dokumenti iz oddelkov [28] in [29] točke 2.1 so na voljo na naslovu www.digital-cp.com.

2.9	Dokumenti iz oddelkov [1] do [13] in [20] točke 2.1 so brezplačno na voljo v čitalnicah Poljskega odbora za standardizacijo ter na naslovu www.pkn.pl (proti plačilu).

2.10 	Dokument iz oddelka [32] točke 2.1 je na voljo na naslovu www.nordig.org.

2.11	Dokument iz oddelka [27] točke 2.1 je na voljo na naslovu www.dvb.org.

3. Okrajšave in kratice

Okrajšave in kratice, ki so uporabljene v tej prilogi, pomenijo:

AC-3	sistem za kodiranje zvoka v formatu Dolby 3 (Dolby Audio Coding 3)

AC-4	sistem za kodiranje zvoka v formatu Dolby 4 (Dolby Audio Coding 3)

API	aplikacijski programski vmesnik (Application Programming Interface)

AVC	napredno kodiranje videa (Advanced Video Coding)

DVB	digitalni prenos zvoka in slike (Digital Video Broadcasting)

DVB-T	digitalni prizemni prenos zvoka in slike (Digital Video Broadcasting – Terrestrial)

DVB-T2	digitalni prizemni prenos zvoka in slike – druga generacija (Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation)

E-AC-3	večkanalni sistem za kodiranje digitalnega zvoka, ki je nadgradnja sistema AC-3 (Enhanced Audio Coding 3)

eARC	kanal za predvajanje zvoka na vmesniku HDMI, ki se uporablja za zvočne sisteme nove generacije (Enhanced Audio Return Channel)

FTA	nekodirani programi, ki so dostopni vsem (Free-to-Air)

HbbTV	storitev, ki zagotavlja dodatne večpredstavnostne vsebine prek spleta; hibridna širokopasovna televizija (Hybrid Broadcast Broadband TV)

HDCP	sistem za zaščito digitalnih vsebin pri širokopasovnem prenosu (High-Bandwidth Digital Content Protection System)

HDMI	visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik (High-Definition Multimedia Interface)

HDR	visok dinamični razpon (High Dynamic Range) slike s parametri, določenimi v Priporočilu ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	visokoločljivostna televizija (High-Definition TV) – 1 280 x 720 in 1 920 x 1 080

HEVC	visoko učinkovito kodiranje videa (High Efficiency Video Coding)

HFR	visoka hitrost sličic (High Frame Rate) – tehnika prenosa z višjo hitrostjo sličic posnetega/predvajanega video materiala (100/120 sličic na sekundo)

HLG10	sistem hibridnega gama-prikaza (Hybrid Log Gamma 10), katerega specifikacije so navedene v Priporočilu ITU-R BT.2100 [26] in ki ima 10-bitno ločljivost barvne globine v skladu s Priporočilom ITU-R BT.2020 [25]

iDTV	IRD, opremljen s slikovnim prikazom (televizor)

IRD	integriran sprejemnik, opremljen z integriranim dekodirnikom slike in zvoka (Integrated Receiver/Decoder) v različici STB ali iDTV

LCN	logična številka kanala (Logical Channel Number)

MPEG	skupina strokovnjakov za gibljive slike (Moving Pictures Experts Group)

Zvočna plast MPEG-2 II	format za zgoščevanje zvoka MPEG-2, opredeljen v standardu ISO/IEC 13818-3: 1998 [22]

NIT	tabela z informacijami o omrežju (Network Information Table)

OFDM	ortogonalno frekvenčno multipleksiranje (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

OSD	zaslonski prikaz (On Screen Display)

PLP	enotni tok fizičnih podatkov s specifično modulacijo in kodiranjem (Physical Layer Pipe)

PQ10	sistem HDR, ki upošteva vizualno funkcijo nelinearnega zaznavanja, in omogoča zelo širok razpon ravni svetlosti, katerega specifikacije so navedene v Priporočilu ITU-R [26], z 10-bitno ločljivostjo barvne globine v skladu s Priporočilom ITU-R BT.2020 [25] (Perceptual Quantiser 10)

SDT	tabela z opisom storitev (Service Description Table)

SDTV	televizija s standardno ločljivostjo (Standard Definition TV)

SI	informacije o storitvi (Service Information)

SISO	tehnika prenosa vsebine, ki temelji na uporabi le ene oddajne antene in sprejemnika z eno sprejemno anteno (Single-Input Single-Output)

SSU	posodobitev programske opreme sistema (System Software Update)

STB	digitalni sprejemnik brez slikovnega prikaza (Set-Top Box)

TV	televizija

UHDTV	televizija ultra visoke ločljivosti (Ultra-High Definition TV) (3 840 x 2 160)

UHF	ultra visoka frekvenca (Ultra-High Frequency) (300–3 000 MHz), decimetrski valovi

USB	univerzalno serijsko vodilo (Universal Serial Bus)

UTF-8	8-bitni kodirni format (8-bit Unicode Transformation Format)

VBI	interval zatemnitve videa (Video Blanking Interval)

VHF	zelo visoka frekvenca (Very-High Frequency) (30–300 MHz), metrski valovi

4. Sprejemne zmogljivosti

Digitalni sprejemnik omogoča sprejem digitalnih signalov DVB-T in DVB-T2, ki ustrezajo parametrom, določenim v standardih PN-ETSI EN 300 744 [12] in PN-ETSI EN 302 755 [13], ter se oddajajo v pasu VHF (174–230 MHz) v primeru kanalov s pasovno širino 7 MHz in pasu UHF (470–790 MHz) v primeru kanalov s pasovno širino 8 MHz. Tuner digitalnega sprejemnika izpolnjuje zahteve, določene v standardu PN-EN 62216:2011 [7], ter druge zahteve, ki se nanašajo na digitalne sprejemnike in so navedene v poglavju 3.4 standarda „NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks“ [32].

5. Postopek iskanja pasu

Digitalni sprejemnik omogoča samodejno iskanje po celotnem razpoložljivem frekvenčnem pasu, prilagoditev ustrezni strukturi okvirov DVB-T in DVB-T2, kodiranje kanalov in modulacijo, da se vhodni prenosni tok prenese na naslednje module. Sprejemnik DVB-T2 omogoča sprejemanje prenosa SISO s tehniko OFDM z uporabo povratnih konstelacij ali brez. Digitalni sprejemnik omogoča sprejemanje prenosa DVB-T2 z vsaj enim PLP. Podatki o nastavitvi se hranijo na seznamu storitev, da se omogoči hitra izbira potrebnega prenosnega toka.

6. Dostop do storitev

Digitalni sprejemnik omogoča naslednje možnosti:

1)	sprejem nekodiranih prosto dostopnih programov (FTA);

2)	izbiro elementa zvočne storitve v primeru prenosa več zvočnih elementov v okviru ene storitve; daljinski upravljalnik ima gumb, ki omogoča izbiro zvočnega posnetka, ali drug mehanizem, ki omogoča enostavno izbiro zvočnega posnetka;

3)	izbiro podnapisov (v obliki teleteksta ali DVB) v formatu UTF-8;

4)	uporabo teleteksta;

5)	izbiro formata slike v razmerju 4:3 ali 16:9;

6)	uporabo možnosti starševskega nadzora dostopa za izbrane programe ali avdio programe;

7)	dostop do menija v poljščini in izbiro poljščine kot nacionalnega jezika.

7. Navigator po informacijah o storitvah

Digitalni sprejemnik je opremljen z navigatorjem po informacijah o storitvah, ki uporabniku omogoča dostop do osnovnih informacij o storitvah in dogodkih, ki se prenašajo, in sicer v tabelah SI, opredeljenih v standardu PN-ETSI 300 468 [9] in dokumentu DVB A038 [27], ter nadzor sprejemnika. Navigator po informacijah o storitvah omogoča pravilen prikaz znakov poljske abecede, kodirane v skladu s standardom PN-ISO/IEC 8859-2 [20].

8. Samodejna namestitev

Digitalni sprejemnik uporablja obvezne informacije iz tabele z informacijami o omrežju (NIT) ali tabele z opisom storitev (SDT), ki so opredeljene v standardu ETSI EN 300 468 [9] in dokumentu DVB A038 [27] ter na podlagi katerih samodejno ustvari seznam storitev in ga naknadno posodablja. Sprejemnik upravlja številko LCN. Vse najdene storitve, označene kot „vidne“, se umestijo na seznam storitev v skladu z zadevno številko LCN. V primeru, da številke ni, oziroma v primeru podvojene številke se storitev uvrsti na konec seznama. Uporabnik ima možnost, da spremeni vrstni red storitev oziroma ustvari svoj lasten seznam. Vse storitve, označene kot „nevidne“, se ohranijo, a se ne prikažejo na seznamu razpoložljivih storitev.

9. Starševski nadzor dostopa

Digitalni sprejemnik omogoča blokiranje dostopa do celotnih programov ali izbranih kategorij programov, če tok vključuje oznako „parental_rating_descriptor“, opredeljeno v standardu PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Dekodirnik slikovnega signala

Dekodirnik slikovnega signala dekodira digitalne slikovne tokove v skladu s:

1)	Priporočilom ITU-T H.264 [23] ob upoštevanju omejitev, določenih v delih 5.6 in 5.7 standarda ETSI TS 101 154 [15], v primeru 25-Hz sprejemnika H.264/AVC, ki lahko dekodira tokove HP@L4 HDTV in MP@L3 SDTV;

2)	Priporočilom ITU-T H.265 [24] ob upoštevanju omejitev, določenih v delu 5.14 (HDTV) standarda ETSI TS 101 154 [15], v primeru 50-Hz 8-bitnega sprejemnika HEVC HDTV (z ločljivostjo 1 920 x 1 080 p50, 1 280 x 720 p50);

3)	Priporočilom ITU-T H.265 [24] ob upoštevanju omejitev, določenih v standardu ETSI TS 101 154 [15], v primeru 50-Hz 8-bitnega video sprejemnika IRD HEVC HDTV, ki lahko dekodira tokove SDTV MP@L3.1, Main Tier (v skladu s priporočilom [24]).

V primeru integriranega digitalnega televizijskega sprejemnika (iDTV), ki omogoča prikaz slik ultra visoke ločljivosti (UHDTV) v skladu s Priporočilom ITU-T H.265 [24], je potrebno dekodiranje tokov v skladu s profiloma (določenima v priporočilu [24]) Main in Main 10; Main Tier in High Tier:

1)	IRD HEVC UHDTV ob upoštevanju omejitev, določenih v delu 5.14.3 standarda ETSI TS 101 154 [15];

2)	IRD HEVC HDR UHDTV, ki uporablja HLG10, in IRD HEVC HDR UHDTV, ki uporablja PQ10, ob upoštevanju omejitev, določenih v delu 5.14.4 standarda ETSI TS 101 154 [15].

11. Dekodirnik zvočnega signala

Dekodirnik zvočnega signala dekodira digitalne zvočne tokove v skladu s:

1)	formatom zvočne plasti MPEG-2 II ob upoštevanju omejitev, določenih v delu 6.1 standarda ETSI TS 101 154 [15];

2)	sistemom E-AC-3 v skladu s standardom ETSI TS 102 366 [17] in omejitvami, določenimi v delu 6.2 standarda ETSI TS 101 154 [15].

V primeru integriranega digitalnega televizijskega sprejemnika (iDTV), ki omogoča prikaz slik z ultra visoko ločljivostjo (UHDTV), je treba zagotoviti združljivost s sistemom AC-4 v skladu s standardom ETSI TS 103 190 [19] in omejitvami, določenimi v delih 6.6 in 6.7 standarda ETSI TS 101 154 [15].

Dekodirnik zvočnih signalov za standardizacijo moči glasu, pretvorbo prostorskega zvoka v stereofonični zvok oziroma mešanje glavne zvočne komponente z dodatnimi zvočnimi komponentami uporablja metapodatke, ki se prenašajo v toku E-AC-3 ali AC-4, ob upoštevanju Priloge J k standardu PN-ETSI EN 300 468 [9].

Sprejemnik uporabniku omogoča prilagoditev sprejema zvoka z uporabo daljinskega upravljalnika sprejemnika, in sicer:

1)	izbiro zvočnega formata: 1.0, 2.0, 5.1, 5.1.2, 5.1.4;

2)	boljše razumevanje dialogov;

3)	mešanje dodatnega zvoka (npr. govora komentatorja, zvočnih opisov itd.) z glavnim zvokom, ki se prenaša kot zvok predmetov.

Dekodirnik zvočnih signalov ne glede na kodirni sistem in število kanalov, ki se prenašajo, zagotavlja prenos stereofoničnega signala do analognega zvočnega izhoda digitalnega sprejemnika (če je prisoten), razen če se prenaša monofonični signal ali če se prenašata dva signala. Dekodirnik nato izbrani monofonični signal pošlje obema kanaloma.

12. Teletekst in podnapisi DVB

12.1	Teletekst

Med dekodiranjem zvočnih, slikovnih in podatkovnih tokov digitalni sprejemnik hkrati prenaša podatke teleteksta, ki izpolnjujejo zahteve standarda PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] za raven 1.5 in so preneseni v obliki paketov v skladu s standardom PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11]. Teletekst, posredovan v digitalnih tokovih, se v sprejemniku dekodira, kot sledi:

1)	prek notranjega dekodirnika, ki omogoča zaslonski prikaz (OSD), ali

2)	v primeru STB z vgrajenim analognim izhodom z umestitvijo podatkov na izbrane linije v času intervala zatemnitve videa (VBI) v skladu z zahtevami standarda ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] za raven 1.5.

12.2	Podnapisi DVB

Digitalni sprejemnik dekodira in prikazuje prenesene podnapise v skladu s standardom ETSI EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11].

Dekodiranje teleteksta in podnapisov DVB, ki se prejmejo hkrati, nadzoruje uporabnik.

13. HFR (če sprejemnik omogoča to tehnologijo)

V primeru sprejemnika UHDTV, ki omogoča prikaz slik s pomočjo tehnologije UHDTV, je potrebno dekodiranje tokov v skladu s profiloma (določenima v priporočilu [24]) Main in Main 10; Main Tier in High Tier: IRD HEVC HDR UHDTV, ki uporablja HLG10, in IRD HEVC HDR UHDTV, ki uporablja PQ10, ob upoštevanju omejitev, določenih v delu 5.14.5 standarda ETSI TS 101 154 [15].

14. Hibridna širokopasovna televizija (HbbTV)

Če sprejemnik omogoča priključitev na splet in ima vgrajene interaktivne funkcije, omogoča tudi uporabo HbbTV in je združljiv vsaj z različico HbbTV 2.0.2 v skladu z različico V1.5.1 (2018-09) ali novejšo različico standarda ETSI TS 102 796 [18]. Storitev HbbTV se samodejno aktivira ob nakupu digitalnega sprejemnika, če je ta opremljen s to storitvijo. Uporabnik mora imeti možnost enostavnega vklopa in izklopa funkcije HbbTV.

Sprejemnik HbbTV pravilno sprejema in izvaja programske aplikacije (API), združljive s funkcijo HbbTV, v skladu z različico V1.5.1 (2018-09) ali novejšo različico standarda ETSI TS 102 796 [18].

15. Posodobitev programske opreme na daljavo

Digitalni sprejemniki omogočajo posodabljanje programske opreme sistema, ki je namenjeno ohranjanju ali izboljšanju funkcij programske opreme sprejemnika po njegovi prodaji ter posodabljanju različice storitve HbbTV (če je prisotna). Način izvedbe posodobitve programske opreme določi proizvajalec sprejemnika, posodobitev pa se lahko zagotovi na enega od naslednjih načinov:

1)	prek priključitev pomnilniške naprave z USB-vmesnikom;

2)	prek spleta (v primeru interaktivnih sprejemnikov, ki omogočajo uporabo interaktivnih televizijskih storitev prek spleta);

3)	prek DVB-SSU v skladu s standardom ETSI TS 102 006 [16].

16. Vmesniki digitalnih sprejemnikov

16.1	Vmesnik za visokofrekvenčne signale

Digitalni sprejemnik je opremljen z eno vtičnico IEC v skladu s standardom PN-EN 61169-2:2007 [6]. Vhodna impedanca znaša 75 Ω.

16.2	Digitalni vmesnik

Digitalni vmesnik ima izhod HDMI tipa A v skladu s standardom „High-Definition Multimedia Interface“ [30], zaščiten s sistemom HDCP v skladu s standardom „High-Bandwidth Digital Content Protection System“ [28]. V primeru integriranega digitalnega televizijskega sprejemnika, ki omogoča prikaz slik z ultra visoko ločljivostjo (UHDTV), je treba zagotoviti skladnost z različico 2.1 standarda „High-Definition Multimedia Interface“ [31] in združljivost s sistemi HDR, eARC in HDCP 2.2 ter skladnost z dokumentom „High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2“ [29]. Zahteva, v skladu s katero mora imeti sprejemnik vhod za HDMI, se ne uporablja za sprejemnike z diagonalo zaslona 30 cm ali manj.

17. Napajanje digitalnega sprejemnika

1)	Napetost: 230 V ± 10 % v skladu s standardom PN-EN 60038:2012 [4];

2)	frekvenca: 47–53 Hz v skladu s standardom PN-EN 50160:2010 [3].

)	Minister za digitalizacijo vodi vladni oddelek za računalništvo v skladu z oddelkom 1(2) Uredbe predsednika vlade z dne 20. aprila 2018 o določitvi obsega dejavnosti ministra za digitalizacijo (Uradni list, postavka 761).

)	Ta uredba je bila Evropski komisiji priglašena dne […] pod št. […] v skladu z oddelkom 4 Uredbe Sveta ministrov z dne 23. decembra 2002 o načinu delovanja državnega sistema obveščanja o standardih in pravnih aktih (Uradni list, postavka 2039, in Uradni list iz leta 2004, postavka 597), ki izvaja določbe Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).