1. ------IND- 2019 0213 PL- BG- ------ 20201030 --- --- FINAL

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК ЗА ЗАКОНИТЕ

НА РЕПУБЛИКА ПОЛША

Варшава, 4 ноември 2019 г.

Поз. 2125

НАРЕДБА НА

МИНИСТЪРА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА

от 7 октомври 2019 г.

относно техническите и оперативните изисквания за цифровите приемници

Съгласно член 132, параграф 3 от Закона от 16 юли 2004 г. за далекосъобщенията (Официален вестник за законите от 2018 г., поз. 1954, изменен) се постановява, както следва:

Член 1. Техническите и оперативните изисквания за цифровите приемници са определени в приложението към наредбата.

Член 2. Наредбата на министъра на администрацията и цифровизацията от 7 юли 2015 г. относно техническите и оперативните изисквания за цифровите приемници (Официален вестник за законите, 2017 г., поз. 1092) се отменя.

Член 3. Настоящата наредба влиза в сила на 1 декември 2019 г.

Министър на цифровизацията M. Zagórski

Приложение към Наредбата на министъра на цифровизацията от 7 октомври 2019 г. (поз. 2125)

ТЕХНИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИФРОВИТЕ ПРИЕМНИЦИ

1. Общи разпоредби

С приложението се определят техническите и оперативните изисквания, на които трябва да отговарят цифровите приемници на сигнали, подадени от наземна разпределителна мрежа, базирана на системи за DVB-T и DVB-T2, които се използват за предоставяне на аудио-визуално съдържание и други данни, и допълнителни услуги.

Като основа за DVB-T са използвани параметрите на цифров приемник, определени в ETSI TS 101 154 [15] като „25 Hz H.264/AVC HDTV видео, MPEG-2 слой II и E-AC-3 аудио, за базов интегриран приемник/декодер (IRD) с възможност за декодиране на видеоизображения с презредова развивка с резолюция до 1920 х 1080 при честота 25 Hz или на видеоизображения с прогресивна развивка с резолюция до 1280 х 720, при честота 50 Hz“.

Като основа за DVB-T2 са използвани параметрите на цифров приемник, определени в ETSI TS 101 154 [15] за ниво 4.1 на HDTV: 50 Hz HEVC HDTV 8-битов IRD (разделителна способност 1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50 ) MPEG-2 аудиослой II и E-AC-3 аудио. В случай на телевизионен приемник, който може да показва изображения със свръхвисока разделителна способност, приемникът за DVB-T2 е съвместим и с формата, посочен в точка 5.14 от ETSI TS 101 154 [15] като HEVC HDR UHDTV IRD, използващ HLG10, и HEVC HDR UHDTV IRD, използващ PQ10, основен профил 10 и основен клас за UHDTV с разделителна способност 3840 x 2160, както и AC-4 аудио.

Спазването на изискванията, определени в настоящата наредба, не изключва добавянето на други функции към цифровите приемници, които биха подобрили тяхната функционалност и използваемост.

Техническите параметри, обозначени с „ако има такива“, не са задължителни, но ако ги има, те трябва да отговарят на определените изисквания.

2. Списък на стандарти и документи

2.1.	Списък на стандартите и документите, цитирани в приложението:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова и подобна употреба. Съединител Péritélévision (SCART).

[2]	PN-EN 50157-2-1 Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова и подобна употреба: Линия за видео и звуков сигнал. Част 2-1: Съгласуване на качеството на сигнала и автоматичен избор на устройствата за източник на сигнал.

[3]	PN-EN 50160:2010 Характеристики на напрежението на електрическата енергия, доставяна от обществените електрически мрежи

[4]	PN-EN 60038:2012 Стандартни напрежения на CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Цифров звуков интерфейс. Част 1: Общи разпоредби

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Радиочестотни съединители. Част 2: Групова спецификация. Радиочестотни коаксиални съединители от тип 9,52

[7]	PN-EN 62216:2011 Приемници за цифрова наземна телевизия — система DVB-T

[8]	PN-EN 62680-1:2016-03 USB интерфейси за данни и захранване. Част 2-1: Спецификация на USB, преработено издание 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за служебна информация (SI) в DVB системи

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Разширена спецификация на Teletext

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Системи за субтитри

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално кодиране и модулация за наземна цифрова телевизия

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура на канално кодиране и модулация за второ поколение цифрова наземна телевизионна разпръсквателна система (DVB-T2).

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Цифрово видеоразпръскване (DVB). Поддръжка за използване на DVB алгоритъм за кодиране, версия 3, в рамките на системи за цифрово видеоразпръскване

[15]	ETSI TS 101 154 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за използване на видео и аудиокодиране в приложения за разпръскване на базата на транспортен поток MPEG-2

[16]	ETSI TS 102 006 Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за актуализиране на системен софтуер в системи за DVB

[17]	ETSI TS 102 366 Стандарт за цифрово звуково компресиране (формат AC-3, разширен формат AC-3)

[18]	ETSI TS 102 796 Хибридна широколентова телевизия

[19]	ETSI TS 103 190 Стандарт за цифрово звуково компресиране (формат AC-4). Част 2: Имерсионен и персонализиран звук

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 ИТ технология. 8-битови еднобайтово кодирани набори от графични знаци. Латиница № 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Цифров аудио сигнал. Интерфейс за нелинейно кодирани PCM двоични потоци от данни за звукови сигнали чрез прилагане на IEC 60958. Част 3: Нелинейни PCM двоични потоци от данни съгласно формат AC-3 и разширен формат AC-3

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Информационни технологии. Генерично кодиране на движеща се картина и свързана звукова информация; Част 3: Звуков сигнал

[23]	Препоръка H.264 на ITU-T: Усъвършенствано видеокодиране за генерични аудио-визуални услуги

[24]	Препоръка H.265 на ITU-T: Високо ефективно видеокодиране

[25]	Препоръка BT.2020 на ITU-R: Стойности на параметрите за телевизионни системи със свръхвисока разделителна способност за продуциране и обмен на международни програми

[26]	Препоръка BT.2100 на ITU-R Стойности на параметрите на изображения за телевизия с високодинамичен обхват за използване в продуцирането и обмена на международни програми

[27]	Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за информация относно услугите (SI) в системи за DVB, документ A038 относно DVB, февруари 2019 г.

[28]	Широколентова система за защита на цифрово съдържание, преработена версия 1.3, 21 декември 2006 г., Digital Content Protection LLC

[29]	Широколентова система за защита на цифрово съдържание, съпоставяне на HDCP с HDMI, преработена версия 2.2, 13 февруари 2013 г., Digital Content Protection LLC

[30]	Мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност, версия 1.4а, HDMI Licensing, LLC

[31]	Мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност, версия 2.1, ноември 2017 г., HDMI Licensing, LLC

[32]	 Унифицирани изисквания на NorDig за вградени декодери на приемника за използване в кабелни, сателитни, наземни и управлявани IPTV базирани мрежи, Изисквания, версия 3.1 (октомври 2018 г.)

2.2.	Ако в списъка, посочен в точка 2.1, се съдържа позоваване на определена версия на документ (определена чрез датата на издаване, номер на издаване, номер на версията и т.н.), не трябва да се използват последващи версии на същия документ.

2.3.	Ако в списъка, посочен в точка 2.1, не се съдържа позоваване на определена версия на документа, се използва последната версия на същия документ.

2.4.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [1]—[13] и [20], са налични безплатно в читалните на Полския комитет по стандартизация и на уебсайт: www.pkn.pl (срещу такса).

2.5.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [14]—[19], са налични на уебсайта на Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) — www.etsi.org.

2.6.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [21]—[22], са налични (срещу такса) на уебсайта на Международната електротехническа комисия — www.iec.ch.

2.7.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [23]—[26], са налични на уебсайта на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) — www.itu.int.

2.8.	Документът, посочен в точка 2.1, раздел [27], са налични на уебсайт: www.dvb.org.

2.9.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [28]—[29], са налични на уебсайт www.digital-cp.com.

2.10.	Документите, посочени в точка 2.1, раздели [30]—[31], са налични на уебсайт: www.hdmi.org.

2.11.	Документите, посочени в точка 2.1, раздел [32], са налични на уебсайт: www.nordig.org.

3. Съкращения и акроними

Съкращенията и акронимите, използвани в настоящото приложение, означават:

AC-3	Система за звуково кодиране Dolby 3

AC-4	Система за звуково кодиране Dolby 4

API	Приложен програмен интерфейс

ARC	Канал за обратна аудиовръзка в HDMI, който поддържа аудиосистеми от ново поколение (канал за обратна аудиовръзка)

AVC	Усъвършенствано видеокодиране

DVB	Цифрово видеоразпръскване

DVB-Т	Цифрово видеоразпръскване — наземно

DVB-T2	Цифрово видеоразпръскване — наземно, второ поколение

E-AC-3	Многоканална цифрова система за звуково кодиране, която е разширение на система за AC-3 (Разширено звуково кодиране 3)

FTA	Безплатни — некодирани програми с достъп за всички

HbbTV	Услуга за предоставяне на допълнително мултимедийно съдържание през интернет (хибридна телевизия за излъчване и широколентов достъп)

HDCP	Широколентова система за защита на цифрово съдържание

HDMI	Мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност

HDR	Изображения с висок динамичен обхват с параметри, определени в Препоръка ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	Телевизия с висока разделителна способност — 1280 x 720 и 1920 x 1080

HEVC	Високо ефективно видеокодиране

HFR	Висока честота на кадрите — предавателна техника с по-висока честота на кадрите в записания/възпроизвеждания видеоматериал (100/120 кадъра в секунда)

HLG10	Система за HDR, чиято спецификация е включена в Препоръка ITU-R BT.2100 [26], с разделна способност с 10-битова наситеност на цвета в съответствие с Препоръка ITU-R BT.2020 [25] (Хибридна регистрационна гама 10)

iDTV	IRD, оборудван с монитор (телевизор)

IRD	Вграден приемник, оборудван с вграден декодер на изображение и звук (вграден приемник/декодер), във версия за STB или iDTV

LCN	Логически номер на канала

MPEG-2 аудиослой II	MPEG-2 формат на звуково компресиране, определено в стандарт ISO/IEC 13818-3:1998 [22]

NIT	Таблица с информация за мрежата

OFDM	Ортогонална многочестотна модулация с честотно разделяне

OSD	Екранно меню

PLP	единичен поток на физичните данни със специфична модулация и кодиране (единичен канал на физическия слой)

PQ10	система за HDR, отчитаща нелинейната функция на възприемане на виждане, която дава възможност за постигането на много широк диапазон от нива на яркост, чиято спецификация се съдържа в Препоръка ITU-R BT.2100 [26], с разделителна способност с 10-битова наситеност на цвета в съответствие с Препоръка ITU-R BT.2020 [25] (перцептивно квантоващо устройство 10)

SDT	Таблица с описание на услугите

SDTV	Телевизия със стандартна разделителна способност

SI	Служебна информация

SISO	Техника на предаване на съдържание с използване само на една предавателна антена и получена с една приемна антена (единичен изход, единичен вход)

SSU	Актуализиране на системния софтуер

STB	Цифров приемник без монитор (приставка)

TV	Телевизия

UHD	Свръхвисока разделителна способност 3840 x 2160

UHDTV	Телевизия със свръхвисока разделителна способност

UHF	Свръхвисока честота (300—3 000 MHz), дециметрови вълни

USB	Универсална серийна шина

UTF-8	8-битов формат на трансформиране Unicode

VBI	Кадрови гасящ импулс

VHF	Свръхвисока честота (30—300 MHz), метрови вълни

4. Капацитет за приемане

Цифровият приемник дава възможност за приемането на цифрови сигнали от DVB-T и DVB-T2 с параметри в съответствие с PN-ETSI EN 300 744 [12] и PN-ETSI EN 302 755[13], предавани във: VHF (174—230 MHz) за канали с ширина на честотната лента 7 MHz и UHF (470-790 MHz) за канали с ширина на честотната лента 8 MHz. Тунерът на цифровия приемник отговаря на изискванията, определени в стандарт PN-EN 62216: 2011 [7], и на останалите изисквания за част от цифровия приемник, определени в глава 3.4 на стандартните унифицирани изисквания на NorDig за вградени декодери на приемника за използване в кабелни, сателитни, наземни и управлявани IPTV базирани мрежи [32].

5. Начин на търсене на честотна лента

Цифровият приемник дава възможност за автоматично търсене в целия наличен честотен диапазон и настройка на правилната структура на кадъра, канално кодиране и модулация на DVB-T и DVB-T2, за да се осигури входящ транспортен поток към следващите модули. DVB-T2 приемникът дава възможност да се получава предаване чрез SISO с техника за OFDM със и без използване на обратни групи от спътници. Цифровият приемник дава възможност за приемането на предаване от DVB-T2, състоящо се от поне един PLP. Детайлите по настройката се съхраняват в списъка на услугите, за да се даде възможност за бърз избор на необходимия транспортен поток.

6. Достъп до услугите

Цифровият приемник осигурява най-малко следните възможности:

1)	да приема безплатни телевизионни програми (FTA);

2)	да избира съставна част на звукова услуга в случай на предаване на много съставни звукови елементи в рамките на една услуга; дистанционното управление има бутон за избор на звукозапис или друг механизъм, който дава възможност за лесен избор на звукозаписа;

3)	да избира субтитри (телетекст или DVB) във формат UTF-8;

4)	да използва телетекст;

5)	да форматира изображението до съотношение ширина към височина 4:3 или 16:9;

6)	да прилага родителски контрол на достъп за избрани програми или аудиопрограми.

7)	да има достъп до менюто на полски език и да задава полски език като национален език.

7. Навигатор за информация относно услугите

Цифровият приемник е оборудван с навигатор за информация относно услугите, който предоставя на потребителя достъп до основна информация относно услуги и събития, предавана под формата на таблици с информация относно услугите, определени в PN-ETSI 300 468 [9] и в документ A038 [27] на DVB; това дава възможност на потребителя да контролира приемника. Навигаторът за информация относно услугите дава възможност за правилно изобразяване на буквите от полската азбука, кодирани съгласно PN-ISO/IEC 8859-2 [20].

8. Автоматично инсталиране

Цифровият приемник използва задължителната информация от таблицата за мрежова информация (NIT) или таблицата с описание на услугите (SDT), определени в ETSI EN 300 468 [9] и документ A038 [27] на DVB, за да генерира автоматично списък на услугите и да ги актуализира впоследствие. Приемникът работи на LCN. Всички намерени услуги, отбелязани като „видими“, се поставят в списъка на услугите в съответствие с дадения LCN номер. В случай на липса на номер или удвояване на номера, услугата се поставя в края на списъка. Потребителят има възможност да промени реда на услугите или да създаде свой собствен списък. Всички услуги, маркирани като „невидими”“, се запазват, но не се показват в списъка на наличните услуги.

9. Родителски контрол на достъпа

Цифровият приемник дава възможност за блокиране на достъпа до цели програми или избрани категории програми, ако потокът съдържа „parental_rating_descriptor“, описан в PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Декодер на сигнала за изображение

Декодерът на сигнала за изображение декодира цифровите потоци на изображение в съответствие с:

1)	Препоръка ITU-T H.264 [23], с ограниченията, определени в ETSI TS 101 154 [15], части 5.6 и 5.7, за приемник 25 Hz H.264/AVC, който може да декодира потоци HP@L4 HDTV и MP@L3 SDTV;

2)	Препоръка ITU-T H.265 [24], с ограниченията, определени в ETSI TS 101 154 [15], части 5.14.1 и 5.14.2 (HDTV), за 8-битов приемник 50 Hz HEVC HDTV (разделителна способност 1920x1080 p50, 1280x720 p50).

В случай на вграден цифров телевизионен приемник (iDTV), способен да показва изображения със свръхвисока разделителна способност в съответствие с Препоръка ITU-T H.265 [24], се изисква декодиране на потоци по профили (определено в Препоръка ITU-T H.265 [24]) — основен профил, основен профил 10 и висок клас:

1)	HEVC UHDTV IRD с ограниченията, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 5.14.3;

2)	HEVC HDR UHDTV IRD, който използва HLG10, и HEVC HDR UHDTV IRD, който използва PQ10, с ограниченията, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 5.14.4.

11. Декодер на звуков сигнал

Декодерът на звуков сигнал декодира цифровите звукови потоци в съответствие с:

1)	MPEG-2 аудиослой II, с ограниченията, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 6.1.

2)	E-AC-3 в съответствие с ETSI TS 102 366 [17] и ограниченията, посочени в ETSI TS 101 154, част 6.2 [15].

В случай на вграден цифров телевизионен приемник (iDTV), който може да показва изображения със свръхвисока разделителна способност, се изисква съвместимост с AC-4 в съответствие с ETSI TS 103 190 [19] и ограниченията, определени в ETSI TS 101 154 [15], части 6.6 и 6.7.

Декодерът на звуков сигнал използва метаданни, предадени в поток E-AC-3 или АС-4 за стандартизиране на силата на гласа, конвертиране на пространствен звук до стереофоничен звук или смесване на основния звуков компонент с допълнителните компоненти в съответствие с PN-ETSI EN 300 468 [9], приложение Й.

Приемникът дава възможност на потребителя да персонализира приемането на звук с дистанционното управление на приемника:

1)	избор на звукозапис;

2)	подобрено разбиране на диалога;

3)	смесване на допълнителен звук (например коментатор, аудиоописание) с основния звук, предаван като обектен звук.

Независимо от системата за кодиране и броя на изпращаните звукови канали, декодерът на звуковия сигнал осигурява стереофоничен сигнал към звуковия аналогов изход на цифровия приемник (когато има такъв), освен ако не се изпращат монофоничен сигнал или два сигнала. В този случай декодерът изпраща монофоничния сигнал, избран от потребителя, и на двата канала.

12. Телетекст и DVB субтитри

По време на декодирането на потоците на звук, изображение и данни, цифровият приемник излъчва същевременно данни за телетекст, които отговарят на изискванията на стандарт PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] за ниво 1.5, предавани под формата на пакети в съответствие със стандарт PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11].

12.1.	Телетекст

Телетекстът, излъчван в цифрови потоци, се декодира в приемника по следния начин:

1)	от вътрешен декодер, показван като екранно меню (OSD); или

2)	в случай на STB с вграден аналогов изход — чрез поставяне на данни върху избрани редове по време на периода на кадрови гасящ импулс (VBI) в съответствие с изискванията на стандарт ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] за ниво 1.5.

12.2.	DVB субтитри

Цифровият приемник декодира и показва предаваните субтитри в съответствие с правилата за оперативна съвместимост, определени в точка 7.3 и приложение Б.4 към стандарт ETSI EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11].

Декодирането на телетекст и субтитри на DVB, получавани по едно и също време, се контролира от потребителя.

13. HFR (ако се появи на приемника)

В случай на приемник за UHDTV, който може да показва изображения чрез технология за HFR, се изисква декодиране на потоци по профили (както е определено в Препоръка ITU [24]) — основен профил, основен профил 10 и основен клас: HEVC HDR UHDTV IRD, който използва HLG10, и HEVC HDR UHDTV IRD, който използва PQ10, с ограниченията, определени в ETSI TS 101 154 [15], част 5.14.5.

14. Хибридна телевизия (хибридна телевизия за излъчване и широколентов достъп (HbbTV), ако се поддържа от приемника)

Ако приемникът дава възможност за използване на хибридна телевизия (HbbTV)), той е съвместим поне с версията 2.0.2 на HbbTV в съответствие със стандарт ETSI TS 102 796 [18], версия V1.5.1 (2018-09) или по-нова. HbbTV се активира автоматично при закупуването на цифров приемник, ако е оборудван с тази услуга. Необходимо е потребителят да може лесно да включва и изключва функцията HbbTV.

Приемникът на HbbTV правилно приема и изпълнява програмни приложения (API), съвместими с HbbTV, в съответствие със стандарт ETSI TS 102 796 [18], версия V1.5.1 (2018-09) или по-нова.

15. Дистанционно актуализиране на софтуер

Цифровите приемници дават възможност за актуализации на системния софтуер с цел поддръжка на приемника. Методът на извършване на софтуерна актуализация зависи от производителя на приемника и може да бъде един от следните:

1)	устройство за съхранение, свързано към USB интерфейс;

2)	през интернет (в случай на интерактивни приемници, позволяващи използването на интерактивни телевизионни услуги през интернет);

3)	DVB-SSU в съответствие с ETSI TS 102 006 [16].

16. Интерфейси на цифровия приемник

16.1.	Интерфейс за високочестотен сигнал:

Цифровият приемник е оборудван с един IEC вход съгласно PN-EN 61169-2:2007 [6]. Входящият импеданс е 75 Q.

16.2.	Цифров интерфейс

Вграденият приемник (iDTV) разполага с вход HDMI тип A в съответствие с „Мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност“ [30], защитен със система за HDCP в съответствие с „Широколентова система за защита на цифровото съдържание“ [28]. В случай на STB входът за HDMI има функция на изход на сигнал от дисплей. В случая на вграден цифров телевизионен приемник, който дава възможност за показването на изображения със свръхвисока разделителна способност , се изисква мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност, версия 2.1 [31], с HDR и eARC, както и съвместимост с HDCP 2.2. в съответствие с „Широколентова система за защита на цифрово съдържание, съпоставяне на HDCP с HDMI“, преработена версия 2.2 [29]. Изискването за входящо HDMI гнездо не се отнася за вградени приемници (iDTV) с дисплей с диагонал от 30 cm или по-малко.

17. Захранване на цифровия приемник

Захранването на цифровите приемници отговаря на следните изисквания:

1)	напрежение: 230 V ±10 % съгласно PN-EN 60038:2012 [4];

2)	честота: 47—53 Hz съгласно PN-EN 50160:2010 [3].

Министърът на цифровизацията ръководи държавната администрация по компютъризация съгласно член 1, параграф 2 от Наредбата на министър-председателя от 20 април 2018 г. относно специфичния обхват на дейностите на министъра на цифровизацията (Официален вестник за законите, поз. 761).

Настоящата наредба беше нотифицирана на Европейската комисия на 15 май 2019 г. под номер 2019/213/PL съгласно член 4 от Наредбата на министерски съвет от 23 декември 2002 г. относно начина на функциониране на националната система за нотифициране на стандарти и законодателни актове (Официален вестник за законите, поз. 2039; от 2004 г., поз. 597), с която се прилагат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (OВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

Измененията на консолидирания текст на посочения закон са обнародвани в Официален вестник за законите от 2018 г., поз. 2245 и 2354; и от 2019 г., поз. 643, 730, 1030, 1553, 1815 и 2005.