1. ------IND- 2019 0213 PL- FR- ------ 20201030 --- --- FINAL

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Varsovie, le 4 novembre 2019

Texte nº 2125

DÉCRET

DU MINISTRE DE LA NUMÉRISATION

du 7 octobre 2019

relatif aux exigences techniques et opérationnelles pour les récepteurs numériques

En vertu de l’article 132, paragraphe 3, de la loi du 16 juillet 2004 sur les télécommunications (Journal officiel de 2018, texte 1954, tel que modifié), il est décrété ce qui suit:

Article premier Les exigences techniques et opérationnelles pour les récepteurs numériques sont définies dans l’annexe au décret.

Article 2 Le projet du ministre de l’administration et de la numérisation du 7 juillet 2015 relatif aux exigences techniques et opérationnelles pour les récepteurs numériques devient caduque (Journal officiel de 2017, texte 1092).

Article 3 Le décret entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Le ministre de la numérisation: M. Zagórski

Annexe au décret du ministre de la numérisation du 7 octobre 2019 (texte 2125)

EXIGENCES TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES POUR LES RÉCEPTEURS NUMÉRIQUES

1. Dispositions générales

L’annexe définit les exigences techniques et opérationnelles, dont le respect est nécessaire à la bonne réception par les récepteurs numériques terrestres des signaux fournis par voie terrestre suivant les systèmes DVB-T et DVB-T2 servant à fournir des contenus audiovisuels ainsi que d’autres données et des services complémentaires.

Pour la DVB-T, les paramètres du récepteur numérique défini dans la norme ETSI TS 101 154 [15] comme «25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures» ont été utilisés comme paramètres de base.

Pour la DVB-T2, les paramètres de base adoptés sont ceux du récepteur numérique défini dans la norme ETSI TS 101 154 [15] pour le niveau 4.1 HDTV: 50 Hz HEVC HDTV 8-bit (résolution 1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50) MPEG-2 Audio Couche 2 et E-AC-3 audio. Pour les récepteurs capables d’afficher les images en UHD, le récepteur DVB-T2 prend également en charge le format spécifié dans ETSI TS 101 154 [15] au point 5.14 HEVC HDR UHDTV IRD utilisant HLG10 et HEVC HDR UHDTV IRD utilisant PQ10, Main 10 Profile, Main Tier pour UHDTV à résolution de 3 840 x 2 160 et audio AC-4.

Le respect des exigences définies par la présente annexe n’exclut pas l’ajout aux récepteurs numériques d’autres fonctions qui permettraient d’améliorer leur fonctionnalité et leur facilité d’utilisation.

Les paramètres techniques portant la mention «le cas échéant» ne sont pas obligatoires, mais répondent aux exigences spécifiées lorsqu’ils sont présents.

2. Liste des normes et documents

2.1.	Liste des normes et des documents cités dans l’annexe:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Exigences relatives aux connexions communes du matériel électronique grand public – prise péritélévision

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 Exigences relatives aux connexions électroniques du matériel grand public: liaison AV.link – Partie 2-1: Mise en phase de la qualité du signal et choix automatique des équipements de source

[3]	PN-EN 50160:2010 Paramètres de tension dans des réseaux de distribution publics

[4]	PN-EN 60038:2012 Tensions normalisées CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Interface numérique audio – Partie 1: Dispositions générales

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Connecteurs haute fréquence – Partie 2: Caractéristique du groupe: Connecteurs coaxiaux très haute fréquence de type 9,52

[7]	PN-EN 62216:2011 Récepteurs numériques de télévision avec le système DVB-T

[8]	PN-EN 62680-2-1:2016-03 Interfaces bus universel en série pour la transmission de données et l’alimentation électrique – Partie 2-1: Spécification bus universel en série, version 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Télévision numérique (DVB) – Exigences techniques pour les informations relatives aux services (SI) pour les systèmes DVB

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Spécifications relatives au développement du module de sous-titrage

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Télévision numérique (DVB) – Systèmes de sous-titrage

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Télévision numérique (DVB) – Encapsulation des trames, codage de canal et modulation pour la télévision numérique terrestre

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Télévision numérique (DVB) – Encapsulation des trames, codage de canal et modulation pour la télévision numérique terrestre de deuxième génération (DVB-T2)

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of the DVB Scrambling Algorithm version 3 within digital broadcasting systems

[15]	ETSI TS 101 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream

[16]	ETSI TS 102 006 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update in DVB Systems

[17]	ETSI TS 102 366 Digital Audio Compression (AC-3, Enhanced AC-3) Standard

[18]	ETSI TS 102 796 Hybrid Broadcast Broadband TV

[19]	ETSI TS 103 190 Digital Audio Compression (AC-4) Standard Part 2: Immersive and personalized audio

[20]	PN-ISO/CEI 8859-2:2001 Technique informatique – Combinaisons de caractères graphiques codés en 8 bits – Alphabet latin n° 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio – Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 Part 3 Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audiovisual services

[24]	ITU-T Recommendation H.264: High efficiency video coding

[25]	ITU-R Recommendation BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R Recommendation BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, December 21, 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, February 13, 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (octobre 2018)

2.2.	Lorsque la liste visée au point 2.1 contient la référence à une version précise du document (identifiée grâce à la date de publication, le numéro d’édition, le numéro de version, etc.), les versions ultérieures de ce document ne s’appliquent pas.

2.3.	Lorsque la liste visée au point 2.1 ne contient pas de référence à une version précise du document, la version applicable est la plus récente.

2.4.	Les documents visés au point 2.1, aux unités rédactionnelles [1] à [13] et [20], sont gratuitement mis à disposition dans les salles de lecture des normes du Comité de normalisation polonais et (à titre onéreux) à l’adresse www.pkn.pl.

2.5.	Les documents visés au point 2.1, aux unités rédactionnelles [14] à [19], sont disponibles sur la page web de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) – www.etsi.org.

2.6.	Les documents visés au point 2.1, aux unités rédactionnelles [21] et [22], sont disponibles (à titre onéreux) sur la page web de la Commission électrotechnique internationale (CEI) – www.iec.ch.

2.7.	Les documents visés au point 2.1, aux unités rédactionnelles [23] à [26], sont disponibles sur la page web de l’Union internationale des télécommunications (UIT) – www.itu.int.

2.8.	Le document visé au point 2.1, à l’unité rédactionnelle [27], est disponible à l’adresse www.dvb.org.

2.9.	Les documents visés au point 2.1, aux unités rédactionnelles [28] et [29], sont disponibles à l’adresse www.digital-cp.com.

2.10.	Les documents visés au point 2.1, aux unités rédactionnelles [30] et [31], sont disponibles à l’adresse www.hdmi.org.

2.11.	Le document visé au point 2.1, à l’unité rédactionnelle [32], est disponible à l’adresse www.nordig.org.

3. Sigles et acronymes

Les sigles et les acronymes employés dans la présente annexe désignent:

AC-3	Système de codage des sons multicanaux Dolby AC-3 (Dolby Audio Coding 3)

AC-4	Système de codage des sons multicanaux Dolby AC-4 (Dolby Audio Coding 4)

API	Interface de programmation applicative (Application Programming Interface)

ARC 	Canal de retour audio pour HDMI exploitant des systèmes audio (Audio Return Channel)

AVC	Codage vidéo avancé (Advanced Video Coding)

DVB	Télévision numérique diffusée conformément au schéma de codage et à la modulation DVB (Digital Video Broadcasting)

DVB-T	Télévision numérique terrestre (variante du système de télévision numérique DVB destinée à la diffusion terrestre) (Digital Video Broadcasting – Terrestrial)

DVB-T2	Deuxième génération de télévision numérique terrestre (Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation)

E-AC-3	Système de codage des sons multicanaux Dolby, une version améliorée du système AC-3 (Enhanced Audio Coding 3)

FTA	Programmes non codés tout public (Free-to-Air)

HbbTV	Service de fourniture de contenus multimédias par le réseau internet (Hybrid Broadcast Broadband TV)

HDCP	Système de protection des contenus numériques haute définition à large bande (High-Bandwidth Digital Content Protection System)

HDMI	Interface multimédia haute définition (High-Definition Multimedia Interface)

HDR	Télévision à haute gamme dynamique (High Dynamic Range Image) dont les paramètres sont spécifiés dans la Recommandation ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	Télévision haute définition (High Definition TV) 1 280 x 720 et 1 920 x 1 080

HEVC	Norme de compression vidéo haute efficacité (High Efficiency Video Coding)

HFR	Technique de transmission garantissant un nombre augmenté d’images par seconde pour l’enregistrement/la diffusion de vidéos (High Frame Rate, 100/120 images par seconde)

HLG10	Système HDR dont les spécifications figurent dans la Recommandation ITU-R BT.2100 [26] avec une résolution de 10 bits de l’espace de couleurs conformément à la Recommandation ITU-R BT.2020 [25] (Hybrid Log Gamma 10)

iDTV	IRD avec écran d’affichage d’images intégré (téléviseur)

IRD	Récepteur intégré équipé d’un décodeur vidéo et audio intégré (Integrated Receiver/Decoder), version STB ou iDTV

LCN	Classement automatique des chaînes (Logical Channel Number)

MPEG-2	Couche Audio 2, Format de compression du son MPEG-2 défini dans la norme 13818-3:1998 [22]

NIT	Tableau d’information réseau (Network Information Table)

OFDM	Multiplexage à répartition en fréquence orthogonale (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

OSD	Menu à l’écran (On Screen Display)

PLP	Flux unique de données physiques avec modulation et codage déterminés (Physical Layer Pipe)

PQ10	Système HDR tenant compte de la fonction non linéaire de la perception visuelle, permettant d’atteindre une large échelle de luminosité, dont les spécifications figurent dans la Recommandation ITU-R BT.2100 [26] avec une résolution de 10 bits de l’espace de couleurs conformément à la Recommandation ITU-R BT.2020 [25] (Perceptual Quantizer 10)

SDT	Tableau de description de service (Service Description Table)

SDTV	Télévision définition standard (Standard Definition TV)

SI	Information relative aux services (Service Information)

SISO	Technique de transmission d’un contenu à l’aide d’une seule antenne de diffusion et réceptionné à l’aide d’une seule antenne de réception (Single-Input Single-Output)

SSU	Mise à jour du logiciel de système (System Software Update)

STB	Récepteur numérique sans afficheur vidéo (Set-Top Box)

TV	Télévision (TeleVision)

UHD	Ultra-haute définition (Ultra-High Definition) 3 840 x 2 160

UHDTV	Télévision à ultra-haute définition (Ultra-High Definition TV)

UHF	Ultra-haute fréquence 300-3 000 MHz (Ultra-High Frequency), ondes décimétriques

USB	Bus série universel (Universal Serial Bus)

UTF-8	Système de codage Unicode sur 8 bits (8-bit Unicode Transformation Format)

VBI	Intervalle de rafraîchissement vertical (Vertical Blanking Interval)

VHF	Très haute fréquence 30-300 MHz (Very-High Frequency), ondes métriques.

4. Possibilités de réception

Le récepteur numérique doit permettre la réception des signaux numériques DVB-T et DVB-T2 dont les paramètres sont conformes aux normes PN-ETSI EN 300 744 [12] et PN-ETSI EN 302 755 [13] émis dans les bandes: VHF (174-230 MHz) sur des canaux de largeur de bandes de 7 MHz et UHF (470-790 MHz) sur des canaux de largeur de bandes de 8 MHz. Le syntoniseur du récepteur numérique remplit les exigences énoncées dans la norme PN-EN 62216:2011 [7] ainsi que les autres exigences de la partie radio du récepteur définies au chapitre 3.4 de la norme NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks [32].

5. Procédure de recherche de la bande

Le récepteur numérique permet de rechercher automatiquement toute bande de fréquence disponible pour les têtes à haute fréquence et de régler la structure correcte du cadre DVB-T et DVB-T2, de coder les canaux et de moduler en vue de fournir le flux de transport d’entrée aux modules suivants. Le récepteur DVB-T2 permet la réception de la transmission SISO grâce à la technique OFDM avec et sans constellation retournée. Le récepteur numérique permet la réception de la transmission DVB-T2 composée d’au moins un PLP. Les données de réglage sont conservées sur une liste de service afin de permettre un choix rapide du flux de transport souhaité.

6. Accès aux services

Le récepteur numérique doit assurer l’accès aux services suivants:

1)	réception FTA;

2)	choix de l’élément son en cas de transmission de plusieurs éléments son par un même service; la télécommande du récepteur doit comporter un bouton de sélection de la bande sonore ou un autre mécanisme permettant de sélectionner facilement celle-ci;

3)	choix des sous-titres (télétexte ou DVB) en format UTF-8;

4)	télétexte;

5)	formatage de l’image de 4:3 et 16:9;

6)	contrôle parental relatif sur les programmes et les émissions choisis;

7)	accès au menu en polonais et utilisation du polonais.

7. Navigateur d’informations relatives aux services

Le récepteur numérique doit être équipé d’un navigateur d’informations relatives aux services qui garantit à l’utilisateur l’accès aux informations de base relatives aux services et aux événements diffusés sur des tableaux SI décrits dans la norme PN-ETSI EN 300 468 [9] et DVB Document A038 [27] et permet à l’utilisateur de commander le récepteur. Le navigateur d’informations relatives aux services permet de diffuser correctement tous les caractères de l’alphabet polonais conformément à la norme PN-ISO/IEC 8859-2:2001 [20].

8. Installation automatique

Pour automatiquement créer une liste de services et la mettre à jour ultérieurement, le récepteur numérique doit utiliser les informations obligatoires du NIT ou du SDT définies dans la norme PN-ETSI EN 300 468 [9] et dans DVB Document A038 [27]. Le récepteur possède la fonction LCN. Tous les services marqués comme «visibles» sont placés sur la lise des services conformément au numéro LCN attribué. En cas d’absence de conflit de numéro, le service est placé en fin de liste. L’utilisateur peut changer l’ordre des services ou créer sa propre liste. Tous les services marqués comme «non visibles» sont conservés mais ne sont pas affichés sur la liste des services disponibles.

9. Contrôle parental

Le récepteur numérique doit permettre de bloquer l’accès à certaines chaînes ou à certains types d’émissions, si le flux comporte la mention «parental_rating_descriptor» définie dans la norme PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Décodeur du signal vidéo

Le décodeur du signal vidéo décode les flux numériques vidéo conformément à:

1)	La Recommandation ITU-T H.264 [23] avec les restrictions définies dans la norme ETSI TS 101 154 [15], parties 5.6 et 5.7 pour le récepteur 25 Hz H.264/AVC capable de décoder les flux HP@L4 HDTV et capable de décoder les flux MP@L3 SDTV;

2)	La Recommandation ITU-T H.265 [24] avec les restrictions définies dans la norme ETSI TS 101 154 [15], parties 5.14.1 et 5.14.2 (HDTV) pour le récepteur 50 Hz HEVC HDTV 8-bit (définition d’écran 1 920 x 1 080 p50, 1 280 x 720 p50).

La fonction de décodage des flux selon les profils Main Profile, Main 10 Profile et Main Tier (définis dans la Recommandation ITU-T H.265 [24]) requise dans le cas d’un récepteur intégré (iDTV) permettant de diffuser des images UHD conformément à la Recommandation ITU-T H.265 [24] est:

1)	HEVC UHDTV IRD avec les restrictions définies dans la norme ETSI TS 101 154 [15], partie 5.14.3;

2)	HEVC HDR UHDTV IRD utilisant HLG10 et HEVC HDR UHDTV IRD utilisant PQ10 avec les restrictions définies dans la norme ETSI TS 101 154 [15], partie 5.14.4.

11. Décodeur du signal audio

Le décodeur du signal audio décode les flux numériques audio conformément à:

1)	MPEG-2 Audio Couche 2 avec les restrictions définies dans la norme ETSI TS 101 154 [15], partie 6.1;

2)	E-AC-3, conformément à la norme ETSI TS 102 366 [17] et aux restrictions définies dans la norme ETSI TS 101 154 [15], partie 6.2.

Dans le cas d’un récepteur intégré (iDTV) permettant de diffuser des images UHD, conformément à la norme ETSI TS 103 190 [19] et aux restrictions définies dans la norme ETSI TS 101 154 [15], parties 6.6 et 6.7, la fonction AC-4 est requise.

Le décodeur du signal audio doit utiliser les métadonnées envoyées dans le flux E-AC-3 ou AC-4 pour la normalisation de l’intensité de la voix, la conversion du son spatial au son stéréo ou le mélange de la phonie complexe principale avec les sons complexes complémentaires conformément à la norme PN-ETSI EN 300 468 [9] Annex J.

Le récepteur permet la personnalisation de la réception du son à l’aide de la télécommande du récepteur:

1)	choix de la bande sonore;

2)	amélioration de la compréhensibilité des dialogues;

3)	mixage du son principal avec un son complémentaire (comme une voix de commentateur, une audiodescription) émis en tant que son surround.

Quels que soient le système de codage et le nombre de canaux radio diffusés, le décodeur du signal audio doit fournir le signal stéréophonique à la sortie analogique audio du récepteur numérique (le cas échéant), à moins d’émettre un signal monophonique ou deux sons. Le décodeur fournit alors sur les deux canaux le signal monophonique approprié.

12. Télétexte et sous-titres DVB

Durant le décodage des flux de son, de vidéo et de données, le récepteur numérique doit simultanément émettre les données de télétexte répondant aux exigences de la norme PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] pour le niveau 1.5, diffusées sous forme de paquets, conformément à la norme PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11].

12.1.	Télétexte

Le télétexte envoyé dans les flux numériques est décodé dans le récepteur de la manière suivante:

1)	par le décodeur interne et en mode affichage des caractères et de l’image sur l’écran (OSD) ou

2)	en cas de STB avec sortie analogique, par l’introduction des données sur les lignes dans l’intervalle de rafraîchissement vertical (VBI) conformément aux exigences de la norme ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] pour le niveau 1.5.

12.2.	Sous-titres DVB

Le récepteur numérique doit décoder et afficher les sous-titres diffusés conformément aux règles d’interopérabilité décrites au point 7.3 et dans le Supplément B.4 de la norme ETSI PN-EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11].

Le décodage du télétexte et des sous-titres DVB qui sont réceptionnés simultanément doit être contrôlé par l’utilisateur.

13. HFR (le cas échéant)

La fonction de décodage des flux selon les profils Main Profile, Main 10 Profile et Main Tier (définis dans la Recommandation ITU-T H.265 [24]) requise pour les récepteurs UHDTV permettant de diffuser des images en HFR est: HEVC HDR HFR UHDTV IRD utilisant HLG10 et HEVC HDR HFR UHDTV IRD utilisant PQ10 avec les restrictions définies dans la norme ETSI TS 101 154 [15], partie 5.14.5.

14. Télévision hybride (HbbTV, le cas échéant)

Si le récepteur permet d’utiliser la télévision hybride HbbTV, il doit être compatible avec la version 2.0.2 suivant la norme ETSI TS 102 796 [18] version V1.5.1 (2018-09) ou plus récente. Si le récepteur numérique possède la fonction HbbTV, celle-ci est active par défaut au moment de l’achat. Il est nécessaire que l’utilisateur puisse facilement activer et désactiver la fonction HbbTV.

Le récepteur HbbTV fonctionne correctement et exécute les applications logicielles (API) conformes au HbbTV suivant la norme ETSI TS 102 796 [18], version V1.5.1 (septembre 2018) ou plus récente.

15. Mise à jour à distance du logiciel

Le récepteur numérique doit permettre de mettre à jour le logiciel système de maintenance du récepteur. Le fabricant adopte la méthode de mise à jour du logiciel parmi l’une des méthodes suivantes:

1)	à l’aide d’un support de stockage joint au connecteur USB;

2)	par le réseau internet (dans le cas des récepteurs interactifs qui permettent de bénéficier des services de télévision interactive par internet);

3)	DVB-SSU conformément à la norme ETSI TS 102 006 [16].

16. Interfaces du récepteur numérique

16.1.	Interface de signal à très haute fréquence:

Le récepteur doit être équipé d’une prise d’entrée IEC, conformément à la norme PN-EN 61169-2:2007 [6]. L’impédance d’entrée est de 75 Ω.

16.2.	Interface numérique

Le récepteur intégré (iDTV) est équipé d’une prise d’entrée HDMI de type A conformément au High-Definition Multimedia Interface [30] contrôlée par HDCP conformément au High-bandwidth Digital Content Protection System [28]. Dans le cas du STB, la prise HDMI est équipée d’une sortie de signal vers l’écran. Dans le cas du récepteur intégré (iDTV) permettant de diffuser des images en UHD, le Standard HDMI 2.1 est requis conformément au High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1 [31], avec les fonctions HDR, ARC et HDCP 2.2, conformément au High-bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2 [29]. La prise d’entrée HMDI n’est pas requise pour les récepteurs intégrés (iDTV) dont la diagonale de l’écran d’affichage d’images inférieure ou égale à 30 cm.

17. Alimentation du récepteur numérique

L’alimentation électrique du récepteur numérique doit répondre aux exigences suivantes:

1)	tension: 230 V ± 10 % conformément à la norme PN-EN 60038:2012 [4];

2)	fréquence: 47-53 Hz conformément à la norme PN-EN 50160:2010 [3].

Le ministre de la numérisation dirige la section de l’administration gouvernementale responsable de la numérisation, conformément à l’article premier, paragraphe 2, du décret du président du Conseil des ministres du 20 avril 2018 établissant le champ de compétences détaillées du ministre de la numérisation (Journal officiel, texte 761).

Le présent décret a été notifié à la Commission européenne le 15 mai 2019 sous le numéro 2019/213/PL, conformément à l’article 4 du décret du Conseil des ministres du 23 décembre 2002 relatif au fonctionnement du système national de notification de normes et de lois (Journal officiel, texte 2039 et de 2004, texte 597) qui met en œuvre les dispositions de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure dʼinformation dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de lʼinformation (Journal officiel de l’UE L 241 du 17.9.2015, page 1).

Les modifications apportées au texte codifié de la loi ci-dessus ont été publiées au Journal officiel de 2018, textes 2245 et 2354 et de 2019, textes 643, 730, 1030, 1553, 1815 et 2005.