1. ------IND- 2019 0213 PL- LV- ------ 20201030 --- --- FINAL

POLIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

DZIENNIK USTAW

Varšavā, 2019. gada 4. novembrī

Nr. 2125

DIGITALIZĀCIJAS MINISTRA

RĪKOJUMS

valsts pārvaldē vada datorizācijas nozari.

par tehniskajām un darbības prasībām ciparu uztvērējiem

Saskaņā ar 2004. gada 16. jūlija Telesakaru likuma 132. panta 3. punktu (Dz. U. 2018. gada 1954. ieraksts, ar grozījumiem) tiek izdots šāds rīkojums.

1. pants. Tehniskās un darbības prasības ciparu uztvērējiem ir noteiktas šā rīkojuma pielikumā.

2. pants. Atceļ valsts pārvaldes un digitalizācijas ministra 2015. gada 7. jūlija Rīkojumu par tehniskajām un darbības prasībām ciparu uztvērējiem (2017. gada Dz. U. Nr. 1092).

3. pants. Šis rīkojums stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī.

Digitalizācijas ministrs: M. Zagórski

Pielikums digitalizācijas ministra 2019. gada 7. oktobra Rīkojumam (Nr. 2125)

TEHNISKĀS UN DARBĪBAS PRASĪBAS CIPARU UZTVĒRĒJIEM

1. Vispārīgi noteikumi

Rīkojuma pielikumā iekļautas tehniskās un darbības prasības, kuras jāizpilda attiecībā uz ciparu uztvērējiem, ar ko uztver signālus, kurus pārraida zemes ciparu izplatīšanas tīklā, pamatojoties uz DVB-T un DVB-T2 sistēmām, ko izmanto audiovizuālā satura, kā arī citu datu un papildu pakalpojumu piegādei.

DVB-T gadījumā par pamatparametriem ir pieņemti ciparu uztvērēja parametri, kas noteikti standartā ETSI TS 101 154 [15] kā “25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer II un E-AC-3 audio, kas paredzēti bāzlīnijas IRD, kurš spēj dekodēt līdz pat 1920 x 1080 savītu (interlaced) 25 Hz video attēlu vai 1280 x 720 progresīvu 50 Hz video attēlu”.

DVB-T2 gadījumā par pamatparametriem ir pieņemti ciparu uztvērēja parametri, kas noteikti standartā ETSI TS 101 154 [15] attiecībā uz HDTV 4.1. līmeni: 50 Hz HEVC HDTV 8 bitu IRD (1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50 izšķirtspēja), MPEG-2 Audio Layer II un E-AC-3 audio. Ja televīzijas uztvērējs spēj parādīt UHD attēlus, DVB-T2 uztvērējs ir saderīgs arī ar formātu, kas noteikts standarta ETSI TS 101 154 [15] 5.14. punktā kā HEVC HDR UHDTV IRD, izmantojot HLG10, un HEVC HDR UHDTV IRD, izmantojot PQ10, Main 10 Profile un Main Tier attiecībā uz UHDTV ar 3840 x 2160 izšķirtspēju, kā arī AC-4 audio.

Šajā rīkojumā izvirzīto prasību izpildīšana neizslēdz iespēju papildināt ciparu uztvērējus ar citām funkcijām, lai uzlabotu to funkcionalitāti vai lietojamību.

Tehniskie parametri, pie kuriem ir norāde “ja ir”, nav obligāti jāpiemēro, tomēr gadījumos, kad tie ir, tiem jāatbilst norādītajām prasībām.

2. Standartu un dokumentu saraksts

2.1.	Šā rīkojuma pielikumā izmantoti šādi standarti un dokumenti:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 “Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektronisko iekārtu savstarpējās savienošanas prasības: Peritelevīzijas ierīču savienotājs”;

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 “Mājsaimniecības un līdzīgu elektronisko iekārtu savstarpējās savienošanas prasības: AV (Audio-Video) saite. 2.1. daļa: Signāla kvalitātes pieskaņošana un pirmierīču automātiska izvēle”;

[3]	PN-EN 50160:2010 “Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi”;

[4]	PN-EN 60038:2012 “CENELEC standartspriegumi”;

[5]	PN-EN 60958-1:2010 “Digitālās audioaparatūras saskarne. 1. daļa: Vispārīgi noteikumi

[6]	PN-EN 61169-2:2007 “Augstfrekvences spraudsavienotāji. 2. daļa: Sekcijspecifikācija. 9,52. tipa koaksiālie augstfrekvences spraudsavienotāji”;

[7]	PN-EN 62216:2011 “Digitālie terestriālās televīzijas uztvērēji DVB-T sistēmai”;

[8]	PN-EN 62680-2-1:2016-03 “Universālo seriālo kopņu saskarnes datu pārraidei un elektrobarošanai. 2-1. daļa: Universālo seriālo kopņu specifikācija, redakcija 2.0 (TA 14)”;

[9]	PN-ETSI EN 300 468 “Ciparu televīzijas apraide (DVB) — Papildus informācijas specifikācija DVB sistēmās”;

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 “Uzlabotā teleteksta specifikācija”;

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 “Ciparu televīzijas apraide (DVB) — Subtitrēšanas sistēmas”;

[12]	PN-ETSI EN 300 744 “Televīzijas skaņas un datu ciparu apraides sistēmas — Signāla struktūra, kanāla kodēšana un modulācija zemes ciparu televīzijai (DVB-T)”;

[13]	PN-ETSI EN 302 755 “Ciparu videoapraide (DVB) — Kadra struktūra, kanāla kodēšana un modulācija otrās paaudzes zemes ciparu televīzijas apraides sistēmai (DVB-T2)”;

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) “Ciparu videoapraide (DVB) — DVB kodēšanas algoritma 3. versijas izmantošanas atbalsts ciparu apraides sistēmās”;

[15]	ETSI TS 101 154 “Ciparu videoapraide (DVB) — Specifikācija video un audio kodēšanas izmantošanai apraides lietojumprogrammās, pamatojoties uz MPEG-2 pārraides plūsmu”;

[16]	ETSI TS 102 006 “Ciparu videoapraide (DVB) — Specifikācija sistēmas programmatūras atjaunināšanai DVB sistēmās”;

[17]	ETSI TS 102 366 “Ciparu audio saspiešanas standarts (AC-3, uzlabots AC-3);

[18]	ETSI TS 102 796 “Hibrīda platjoslas TV”;

[19]	ETSI TS 103 190 “Ciparu audio saspiešanas standarta (AC-4) 2. daļa. Imersīvi un personalizēti radio”;

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 “Informācijas tehnoloģijas — 8 bitu kodēto grafisko simbolu kopa — Latīņu alfabēts Nr. 2”;

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio — Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 — Part 3. Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology — Generic coding of moving picture and associated audio information; Part 3: Audio;

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audiovisual services;

[24]	ITU-T Recommendation H.265: High efficiency video coding;

[25]	ITU-R Recommendation BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange;

[26]	ITU-R Recommendation BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange;

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019;

[28]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, 21 December 2006, Digital Content Protection LLC;

[29]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, 13 February 2013, Digital Content Protection LLC;

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC;

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC;

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (October 2018).

2.2.	Ja 2.1. punktā ietvertajā sarakstā ir atsauce uz konkrētu dokumenta versiju (norādot publicēšanas datumu, izdevuma numuru, versijas numuru u. c.), neizmanto šā dokumenta turpmākās versijas.

2.3.	Ja 2.1. punktā ietvertajā sarakstā nav atsauces uz konkrētu dokumenta versiju, izmanto šā dokumenta visjaunāko versiju.

2.4.	Dokumenti, kas minēti 2.1. punktā sniegtā saraksta [1]–[13] un [20] apakšpunktā bez maksas ir pieejami Polijas Standartizācijas komitejas lasītavās un (par maksu) tīmekļa vietnē www.pkn.pl.

2.5.	Dokumenti, kas minēti 2.1. punktā sniegtā saraksta [14]–[19] apakšpunktā, ir pieejami Eiropas telesakaru standartu institūta (ETSI) tīmekļa vietnē — www.etsi.org.

2.6.	Dokumenti, kas minēti 2.1. punktā sniegtā saraksta [21] un [22] apakšpunktā, (par maksu) ir pieejami Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas (IEC) tīmekļa vietnē — www.iec.ch.

2.7.	Dokumenti, kas minēti 2.1. punktā sniegtā saraksta [23]–[26] apakšpunktā, ir pieejami Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) tīmekļa vietnē — www.itu.int.

2.8.	Dokuments, kas minēts 2.1. punktā sniegtā saraksta [27] apakšpunktā, ir pieejams tīmekļa vietnē www.dvb.org.

2.9.	Dokumenti, kas minēti 2.1. punktā sniegtā saraksta [28] un [29] apakšpunktā, ir pieejami tīmekļa vietnē www.digital-cp.com.

2.10.	Dokumenti, kas minēti 2.1. punktā sniegtā saraksta [30] un [31] apakšpunktā, ir pieejami tīmekļa vietnē www.hdmi.org.

2.11.	Dokuments, kas minēts 2.1. punktā sniegtā saraksta [32] apakšpunktā, ir pieejams tīmekļa vietnē www.nordig.org.

3. Saīsinājumi un akronīmi

Rīkojuma pielikumā lietotie saīsinājumi un akronīmi.

AC-3	Daudzkanālu audio kodēšanas sistēma 3 (Dolby Audio Coding 3)

AC-4	Daudzkanālu audio kodēšanas sistēma 4 (Dolby Audio Coding 4)

API	Lietojumprogrammas saskarne (Application Programming Interface)

ARC	Audio retūrkanāls HDMI, ko izmanto jaunākās paaudzes audio sistēmās (Audio Return Channel)

AVC	Uzlabota video kodēšana (Advanced Video Coding)

DVB	Ciparu videoapraide (Digital Video Broadcasting)

DVB-T	Zemes ciparu video apraide (Digital Video Broadcasting — Terrestrial)

DVB-T2	Otrās paaudzes zemes ciparu video apraide (Digital Video Broadcasting — Terrestrial Second Generation)

E-AC-3	Daudzkanālu ciparaudio kodēšanas sistēma, kas ir uzlabota AC-3 sistēma (Enhanced Audio Coding 3)

FTA	Visiem pieejamas nekodētas programmas (Free-to-Air)

HbbTV	Pakalpojums, ar ko nodrošina papildu multivides saturu ar interneta starpniecību (Hybrid Broadcast Broadband TV)

HDCP	Liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzības sistēma (High-Bandwidth Digital Content Protection System)

HDMI	Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss (High-Definition Multimedia Interface)

HDR	Augsta dinamiskā diapazona attēls (High Dynamic Range Image) ar parametriem, kas noteikti Ieteikumā ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	Augstas izšķirtspējas televīzija (High-Definition TV) — 1280 x 720 un 1920 x 1080

HEVC	Augstas efektivitātes video kodēšana (High Efficiency Video Coding)

HFR	Pārraides tehnika ar lielāku kadru ātrumu ierakstītajā/atskaņotajā video materiālā (100/120 kadri sekundē) (High Frame Rate)

HLG10	HDR sistēma, kuras specifikācijas iekļautas Ieteikumā ITU-R BT.2100 [26], ar 10 bitu krāsu dziļuma izšķirtspēju saskaņā ar Ieteikumu ITU-R BT.2020 [25] (Hybrid Log Gamma 10)

iDTV	IRD aprīkots ar attēlu displeju (televizors)

IRD	Integrēts uztvērējs, kas aprīkots ar integrētu attēlu un audio dekodētāju (Integrated Receiver/Decoder), STB vai iDTV versijā

LCN	Loģiskais kanāla numurs (Logical Channel Number)

MPEG-2 Audio Layer II	MPEG-2 audio saspiešanas formāts, kas noteikts standartā ISO/IEC 13818-3:1998 [22]

NIT	Tīkla informācijas tabula (Network Information Table)

OFDM	Ortogonālā frekvenčdales multipleksēšana (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

OSD	Ekrāna displejs (On Screen Display)

PLP	Viena fizisko datu plūsma ar specifisku modulāciju un kodēšanu (Physical Layer Pipe)

PQ10	HDR sistēma, ņemot vērā redzes nelineāro uztveres funkciju, ar ko iespējams sasniegt ļoti plašu spilgtuma līmeņa diapazonu, specifikācijas attiecībā uz to iekļautas Ieteikumā ITU-R BT.2100 [26], ar 10 bitu krāsu dziļuma izšķirtspēju saskaņā ar Ieteikumu ITU-R BT.2020 [25] (Perceptual Quantiser 10)

SDT	Pakalpojuma apraksta tabula (Service Description Table)

SDTV	Standarta izšķirtspējas televīzija (Standard Definition TV)

SI	Pakalpojumu informācija (Service Information)

SISO	Satura pārraides tehnika, kurā izmanto tikai vienu pārraidošo antenu un uztver ar vienu uztverošo antenu (Single-Input Single-Output)

SSU	Sistēmas programmatūras atjaunināšana (System Software Update)

STB	Ciparu uztvērējs bez attēla displeja (Set-Top Box)

TV	Televīzija (Television)

UHD	Īpaši augsta izšķirtspēja 3840 x 2160

UHDTV	Īpaši augstas izšķirtspējas TV

UHF	Sevišķi augsta frekvence (300–3000 MHz), decimetru viļņi (Ultra-High Frequency)

USB	Universālā seriālā kopne (Universal Serial Bus)

UTF-8	8 bitu unikoda transformēšanas formāts (8-bit Unicode Transformation Format)

VBI	Vertikālais dzēsējimpulsa laiks (Vertical Blanking Interval)

VHF	Ultraīsviļņi (30–300 MHz), metru viļņi (Very-High Frequency)

4. Uztveršanas spēja

Ar ciparu uztvērēju iespējams uztvert DVB-T un DVB-T2 ciparsignālus, kuru parametri atbilst standartiem PN-ETSI EN 300 744 [12] un PN-ETSI EN 302 755[13] un kuri pārraidīti VHF (174–230 MHz) kanālos ar 7 MHz joslas platumu un UHF (470–790 MHz) kanālos ar 8 MHz joslas platumu. Ciparu uztvērēja tūneris atbilst standartā PN-EN 62216:2011 [7] noteiktajām prasībām un pārējām prasībām attiecībā uz ciparu uztvērējiem, kas noteiktas standarta “NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks” [32] 3.4. nodaļā.

5. Frekvenču joslas meklēšanas procedūra

Ciparu uztvērējs spēj automātiski pārmeklēt visu pieejamo frekvenču diapazonu un ieregulēt pareizo DVB-T un DVB-T2 signāla struktūru, kodēt un modulēt kanālus, lai piegādātu ieejas pārraides plūsmu nākamajiem moduļiem. Ar DVB-T2 uztvērēju iespējams uztvert SISO pārraidi ar OFDM tehniku, izmantojot vai neizmantojot inverso konstelāciju. Ar ciparu uztvērēju iespējams uztvert DVB-T2 pārraidi, kas sastāv no vismaz viena PLP. Ieregulēšanas datiem ir jābūt saglabātiem pakalpojumu sarakstā, lai būtu iespējams ātri izvēlēties vajadzīgo pārraides plūsmu.

6. Piekļuve pakalpojumiem

Ar ciparu uztvērēju nodrošina šādas iespējas:

1)	uztvert FTA;

2)	izvēlēties skaņas pakalpojuma komponentu, ja vienā pakalpojumā pārraide sastāv no vairākiem skaņas elementiem; tālvadībai ir poga, lai izvēlētos skaņas celiņu, vai cits mehānisms, ar ko iespējams viegli atlasīt skaņu celiņu;

3)	izvēlēties subtitrus (teletekstu vai DVB) UTF-8 formātā;

4)	izmantot teletekstu;

5)	formatēt attēlu 4:3 vai 16:9 proporcijā;

6)	izmantot iespēju vecākiem kontrolēt piekļuvi izvēlētajām programmām vai audio programmām;

7)	piekļūt izvēlnei poļu valodā un iestatīt poļu valodu kā valsts valodu.

7. Pārlūkprogramma pakalpojumu informācijas meklēšanai

Ciparu uztvērējs ir aprīkots ar pārlūkprogrammu pakalpojumu informācijas (SI) meklēšanai, lai nodrošinātu lietotājam piekļuvi pamatinformācijai par pakalpojumiem un notikumiem, kas tiek pārraidīti uz SI sarakstiem, kuri precizēti standartā PN-ETSI 300 468 [9] un DVB dokumentā A038 [27], un ļautu lietotājam kontrolēt ierīci. Pārlūkprogramma pakalpojumu informācijas meklēšanai pareizi attēlo poļu alfabēta burtus, kas kodēti saskaņā ar standartu PN-ISO/IEC 8859-2:2001 [20].

8. Automātiskā uzstādīšana

Ciparu uztvērējs izmanto tīkla informācijas tabulā (NIT) vai pakalpojuma apraksta tabulā (SDT) ietverto obligāto informāciju, kā aprakstīts standartā ETSI EN 300 468 [9] un DVB dokumentā A038 [27], lai automātiski izveidotu pakalpojumu sarakstu vai vēlāk to atjauninātu. Uztvērējs darbina LCN. Visi atrastie pakalpojumi, kas atzīmēti kā “redzami”, tiek ietverti pakalpojumu sarakstā saskaņā ar piešķirot LCN numuru. Ja numura nav vai numurs atkārtojas, pakalpojumu novieto saraksta beigās. Lietotājs var izvēlēties mainīt pakalpojumu secību vai izveidot savu sarakstu. Visi pakalpojumi, kas atzīmēti kā “neredzami”, tiek saglabāti, bet netiek attēloti pieejamo pakalpojumu sarakstā.

9. Vecāku kontrole piekļuvei

Ar ciparu uztvērēju nodrošina iespēju bloķēt piekļuvi visām programmām vai atlasītai programmu kategorijai, ja plūsmā ietverts “parental_rating_descriptor” (vecāku_vērtējuma_deskriptors), kas aprakstīts standartā PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Attēlu signāla dekodētājs

Attēlu signāla dekodētājs dekodē ciparattēlu plūsmas saskaņā ar

1)	Ieteikumu ITU-T H.264 [23] ar ierobežojumiem, kas noteikti standarta ETSI TS 101 154 [15] 5.6. un 5.7. punktā, attiecībā uz 25 Hz H.264/AVC uztvērēju, kurš spēj dekodēt HP@L4 HDTV un MP@L3 SDTV plūsmas;

2)	Ieteikumu ITU-T H.265 [24] ar ierobežojumiem, kas noteikti standarta ETSI TS 101 154 [15] 5.14.1. un 5.14.2. punktā (HDTV), attiecībā uz 50 Hz HEVC HDTV 8 bitu uztvērēju (1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50 izšķirtspēja).

Ja ir integrēts ciparu televīzijas uztvērējs (iDTV), kas spēj parādīt UHD attēlus, saskaņā ar Ieteikumu ITU-T H.265 [24] ir jādekodē plūsmas atbilstoši profilam (noteikts Ieteikumā ITU-T H.265 [24]) — Main profile un Main 10 Profile; Main Tier un High Tier:

1)	HEVC UHDTV IRD ar ierobežojumiem, kas noteikti standarta ETSI TS 101 154 [15] 5.14.3. punktā;

2)	HEVC HDR UHDTV IRD, izmantojot HLG10, un HEVC HDR UHDTV IRD, izmantojot PQ10, ar ierobežojumiem, kas noteikti standarta ETSI TS 101 154 [15] 5.14.4. punktā.

11. Skaņas signāla dekodētājs

Skaņas signāla dekodētājs dekodē ciparu skaņas plūsmas saskaņā ar

1)	MPEG-2 Audio Layer II ar ierobežojumiem, kas noteikti standarta ETSI TS 101 154 [15] 6.1. punktā;

2)	E-AC-3 saskaņā ar standartu ETSI TS 102 366 [17] un ierobežojumiem, kas ietverti standarta ETSI TS 101 154 6.2. punktā [15].

Ja ir integrēts ciparu televīzijas uztvērējs (iDTV), kas spēj parādīt UHD attēlus, vajadzīga saderība ar AC-4 saskaņā ar standartu ETSI TS 103 190 [19] un ierobežojumiem, kas ietverti standarta ETSI TS 101 154 [15] 6.6. un 6.7. punktā.

Skaņas signāla dekodētājs izmanto E-AC-3 vai AC-4 plūsmā pārraidītos metadatus, lai regulētu balss stiprumu, pārveidotu telpisko skaņu stereo skaņā vai sajauktu skaņas galveno komponentu ar papildu komponentiem saskaņā ar standarta PN-ETSI EN 300 468 [9] J pielikumu.

Ar uztvērēju lietotājam iespējams personalizēt skaņas uztveršanu, izmantojot uztvērēja tālvadību:

1)	skaņu ieraksta celiņa izvēle;

2)	uzlabota dialoga saprotamība;

3)	papildu skaņas jaukšana (piemēram, komentētājs, audioapraksts) ar galveno skaņu, ko pārraida kā objekta skaņu.

Neatkarīgi no kodēšanas sistēmas un pārraidīto skaņas kanālu skaita skaņas signāla dekodētājs pārraida stereo skaņas signālu uz ciparu uztvērēja analogo skaņas izeju (ja ir), izņemot gadījumus, kad tiek pārraidīts mono signāls vai divi signāli. Tad dekodētājs nosūta atlasīto mono signālu uz abiem kanāliem.

12. Teleteksts un DVB subtitri

Skaņas, attēla un datu plūsmas dekodēšanas laikā ciparu uztvērējs vienlaikus izdala teleteksta datus, kas atbilst prasībām standartā PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] attiecībā uz 1.5. līmeni un tiek pārraidīti paketes veidā saskaņā ar standartu PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11].

12.1.	Teleteksts

Ciparu plūsmās pārraidītais teleteksts ir dekodēts uztvērējā šādi:

1)	ar iekšējo dekodētāju un attēlots zīmju un grafikas veidā ekrāna displejā (OSD) vai

2)	STB ar iebūvētu analogo izeju gadījumā — ievietojot datus atlasītajās plūsmās vertikālajā dzēsējimpulsa laikā (VBI) saskaņā ar standarta ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] prasībām 1.5. līmenim.

12.2.	DVB subtitri

Ciparu uztvērējs dekodē un parāda pārraidītus subtitrus saskaņā ar sadarbspējas noteikumiem, kas minēti standarta ETSI PN-EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11] 7.3. punktā un B.4 pielikumā.

Vienlaikus saņemta teleteksta un DVB subtitru dekodēšanu kontrolē lietotājs.

13. HFR (ja uztvērējā ir)

Ja ir UHDTV uztvērējs, kas spēj parādīt attēlus, izmantojot HFR tehnoloģiju, jādekodē plūsmas atbilstoši profiliem (noteikts Ieteikumā ITU-T H.265 [24]) — Main profile un Main 10 Profile; Main Tier un High Tier: HEVC HDR UHDTV IRD, izmantojot HLG10, un HEVC HDR UHDTV IRD, izmantojot PQ10, ar ierobežojumiem, kas noteikti standarta ETSI TS 101 154 [15] 5.14.5. punktā.

14. Hibrīdapraides TV (HbbTV, ja uztvērējs to atbalsta)

Ja ar uztvērēju ir iespējams izmantot hibrīdapraides TV (HbbTV), tas ir saderīgs ar vismaz HbbTV versiju 2.0.2 saskaņā ar standartu ETSI TS 102 796 [18], versija V1.5.1 (2018. gada septembris) vai jaunāku. HbbTV ir automātiski aktīvs ciparu uztvērēja pirkšanas brīdī, ja tas ir aprīkots ar šo pakalpojumu. Tas vajadzīgs, lai lietotājs varētu ātri ieslēgt un izslēgt HbbTV funkciju.

HbbTV uztvērējs pareizi uztver un pareizi izpilda lietojumprogrammas (API), kas ir saderīgas ar HbbTV atbilstoši standartam ETSI TS 102 796 [18], versija V1.5.1 (2018. gada septembris) vai jaunāka versija.

15. Attālinātā programmatūras atjaunināšana

Ar ciparu uztvērēju iespējama sistēmas programmatūras atjaunināšana, lai uzturētu uztvērēja darbību. Programmatūras atjaunināšanas metodi nosaka uztvērēja ražotājs un tā var būt kāda no šīm:

1)	atmiņas ierīce, kas savienota ar USB saskarni;

2)	ar interneta starpniecību (ja ir interaktīvi uztvērēji, ar kuriem iespējams izmantot interaktīvās televīzijas pakalpojumu ar interneta starpniecību);

3)	DVB-SSU atbilstoši standartam ETSI TS 102 006 [16].

16. Digitālā uztvērēja saskarnes

16.1.	Augstfrekvences signāla saskarne

Ciparu uztvērējs ir aprīkots ar vienu IEC ieejas ligzdu saskaņā ar standartu PN-EN 61169-2:2007 [6]. Ieejas pilnai pretestībai ir jābūt 75 Q.

16.2.	Ciparsaskarne

Integrētam uztvērējam (iDTV) ir HDMI A tipa ieejas ligzda atbilstoši “High-Definition Multimedia Interface” (augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) [30], kuru nodrošina HDCP sistēma atbilstoši “High-Bandwidth Digital Content Protection System” (liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzības sistēma) [28]. Ja ir STB, HDMI ligzda ir aprīkota ar displeja signāla izvades funkciju. Ja ir integrēts ciparu televīzijas uztvērējs, ar ko iespējams parādīt UHD attēlus, vajadzīga saderība ar standartu “High-Definition Multimedia Interface”, versija 2.1 [31], ar HDR un ARC, kā arī HDCP 2.2 atbilstoši standartam “High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI”, pārskatītā versija 2.2 [29]. Prasība par HDMI ligzdas esību nepiemēro integrētajiem uztvērējiem (iDTV), kuru parādītā attēla diagonāle ir 30 cm vai mazāka.

17. Ciparu uztvērēja barošana

Ciparu uztvērēju barošana atbilst šādām prasībām:

1)	spriegums: 230 V ± 10 % atbilstoši standartam PN-EN 60038:2012 [4];

2)	frekvence: 47–53 Hz atbilstoši standartam PN-EN 50160:2010 [3].

Digitalizācijas ministrs saskaņā ar 1. panta 2. punktu premjerministra 2018. gada 20. aprīļa Rīkojumā par digitalizācijas ministra darbības jomu (Dz. U. [Polijas Republikas oficiālais vēstnesis Dziennik Ustaw] Nr. 761)

Eiropas Komisijai par šo rīkojumu 2019. gada 15. maijā nosūtīts paziņojums Nr. 2019/213/PL saskaņā ar 4. pantu Ministru Padomes 2002. gada 23. decembra Rīkojumā par valsts standartu un tiesību aktu paziņošanas sistēmas darbību (Dz. U. Nr. 2039 un 2004. gada Dz. U. Nr. 597), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvu (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

Grozījumi minētā likuma konsolidētajā tekstā tika paziņoti 2018. gada Dz. U. Nr. 2245 un Nr. 2354 un 2019. gada Dz. U. Nr. 643, Nr. 730, Nr. 1030, Nr. 1553, Nr. 1815 un Nr. 2005.