1. ------IND- 2017 0023 F-- DA- ------ 20170127 --- --- PROJET
	DEN FRANSKE REPUBLIK

	
	
	

	Ministeriet for miljø, energi og havet

	
	
	

	
	
	


Bekendtgørelse af [   ]

om mærkning af møbelvarer med information om deres emissioner af flygtige forurenende stoffer
NOR: […]
Berørte grupper: Fabrikanter, importører og distributører af møbelvarer, købere af sådanne varer.
Emne: Mærkning af møbelvarer med information om deres emissioner af flygtige forurenende stoffer.
Ikrafttræden:
· For produkter, som sendes på markedet for første gang efter den 1. januar 2020: 1. januar 2020
· For produkter, som sendes på markedet før den 1. januar 2020: 1. januar 2021.
Beskrivelse: Denne bekendtgørelse udstedes i medfør af miljølovens artikel R.221-40, R.221-41 og R.221-43. I bekendtgørelsen fastlægges bestemmelserne om mærkningens udformning, de omfattede flygtige forurenende stoffer og de definerede emissionsklassers værdier for hvert flygtigt forurenende stof. Desuden fastsættes angivelserne af de fornødne forholdsregler som følge af møbelvarernes emission af flygtige forurenende stoffer.
Henvisninger: Nærværende bekendtgørelse findes på Légifrances websted [http://legifrance.gouv.fr].
Ministeren for miljø, energi og havet, med ansvar for internationale forbindelser på klimaområdet, og social- og sundhedsministeren har
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester og notifikation nr. 2017/xxx/F
under henvisning til miljøloven, og særlig artikel L.221-10 og R.221-38 ff.
under henvisning til de fremførte kommentarer under den offentlige høring, der er gennemført fra den xx.xx.2017 til den xx.xx.2017 i medfør af miljølovens artikel L.120-1
udstedt følgende bekendtgørelse:
Artikel 1
I denne bekendtgørelse forstås ved:
1. "prøveemne: et element, som emissionsprøvningen udføres med. For møbelvarers vedkommende kan prøveemnet være et helt møbel, et stykke af møbelvarer eller en møbelvarebestanddel
2. "emissionsprøvningskammer": et rum, der underkastes kontrollerede driftsparametre og anvendes til at bestemme de flygtige forbindelser, som bygge- og møbelvaren afgiver.
Artikel 2
Stoffet opført på listen i miljølovens artikel R.221-40 er: formaldehyd (CAS-nummer: 50-00-0).
Ovennævnte stofs emissionsspecifikationer angives efter en skala med fire klasser fra A+ til C, hvor klasse A+ svarer til det laveste emissionsniveau og klasse C til det højeste emissionsniveau. Emissionsniveauet betegnes med eksponeringskoncentrationen i µg.m-3.
For ovennævnte stofs vedkommende er emissionsscenarier, metoder til karakterisering af emissioner og grænseværdier for hver klasse anført i bilag I. Reglerne for stikprøveudtagning skal sikre, at prøverne er repræsentative. Reglerne for prøveudtagning og gennemførelse af prøvningerne skal sikre resultaternes nøjagtighed og sporbarhed. Eksponeringskoncentrationerne, som karakteriseres efter standarderne i bilag I, anses for at opfylde målene for resultaternes pålidelighed.
Artikel 3
Eksponeringskoncentrationen kan for visse møbelvarer bestemmes ved hjælp af referencemøbler. De pågældende møbelvarer og referencemøblernes specifikationer fremgår af bilag II. 
Artikel 4
Mærkningen omhandlet i miljølovens artikel R.221-40 skal være i overensstemmelse med modellen i bilag II. Den ledsages af nedenstående tekst skrevet med let læselige bogstaver: "(*) Information om niveauet af formaldehydemission til indeluften, som udgør en risiko for toksicitet ved indånding på en skala fra A+ (meget lave emissioner) til C (høje emissioner)".
Artikel 5
Angivelserne omhandlet i miljølovens artikel R.221-43 er:
"Møbler, som indeholder træbaserede pladematerialer (spånplader, fiberplader, krydsfiner o.l.) kan afgive forurenende stoffer til indeluften. Det anbefales derfor, at det berørte rum udluftes hyppigt i mindst fire uger efter møblets opsætning i boligen for at formindske eksponeringen for de forurenende stoffer, som møblet afgiver."
Artikel 6
Generaldirektøren for risikoforebyggelse og generaldirektøren for sundhed er hver især ansvarlige for gennemførelsen af nærværende bekendtgørelse, som offentliggøres i Journal Officiel, Den Franske Republiks statstidende.
Udfærdiget den [   ]
Ministeren for miljø, energi
og havet, med ansvar for internationale forbindelser på klimaområdet
Efter bemyndigelse, for ministeren:
Generaldirektøren for risikoforebyggelse
M. MORTUREUX
Social- og sundhedsministeren


Efter bemyndigelse, for ministeren:
Generaldirektøren for sundhed
B. VALLET
BILAG
BILAG I
Eksponeringskoncentrationen af formaldehyd kan bestemmes med metode 1 eller metode 2.
A. – Metode 1: Karakterisering af eksponeringskoncentrationer ved hjælp af et emissionsprøvningskammer
1. Metode til karakterisering af møbelvarers formaldehydemission til indeluften
	PARAMETER
	REFERENCEMETODE 
	DATO for offentliggørelse

	Prøveudtagning og klargøring af prøveemner
	Teknisk vejledning "Prøvningsprotokol for karakterisering af møbelvarers emissioner af flygtige forurenende stoffer"
	2017

	Metode med emissionsprøvningskammer
	NF EN ISO 16000-9
	2006


Hvis et produkt er omfattet af en godkendt standard, og denne forudsætter eller henviser til en anden metode til karakterisering af formaldehydemissionen, kan denne metode anvendes i stedet for ovenstående metoder.
2. Metode til måling af eksponeringskoncentrationer
	PARAMETER
	ENHED
	METODE
	DATO for offentliggørelse

	Prøveudtagninger og analyse
	µg.m-3
	NF EN ISO 16000-3
	2011


Hvis et produkt er omfattet af en godkendt standard, og denne forudsætter eller henviser til en anden metode til karakterisering af formaldehydemissionen, kan denne metode anvendes i stedet for ovenstående metode.
3. Emissionsscenarier
Eksponeringskoncentrationerne beregnes i et konventionelt referencerum med et samlet volumen (V) på 30 m3, hvor luftskiftetallet (n) er 0,5 t-1, og hvori der anbringes en møbelvare.
4. Bestemmelse af emissionsklasser
Emissionsklasserne bestemmes på grundlag af målinger efter 28 dage i emissionsprøvningskammer eller før udløbet af dette tidsrum, hvis emissionerne overholder kravene for den laveste emissionsklasse (A+).
B. Metode 2: Karakterisering af eksponeringskoncentrationer på grundlag af emissioner fra træbaserede pladematerialer
Faktorerne for formaldehydemission til indeluften fra de træbaserede pladematerialer, som findes i den pågældende møbelvare, karakteriseres i overensstemmelse med specifikationerne i en af følgende standarder:
· NF EN ISO 16000-9: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske forbindelser – Emissionsprøvningskammermetode (2006)
· NF ISO 16000-3: Bestemmelse af formaldehyd og andre carbonylforbindelser – Aktiv prøveudtagning (december 2011)
· NF EN 717-1: Træbaserede pladematerialer – Bestemmelse af formaldehydafgivelse – Del 1: Formaldehydemission ved kammermetoden (marts 2005).
Hvis et produkt er omfattet af en godkendt standard, og denne forudsætter eller henviser til en anden metode til karakterisering af formaldehydemissionen, kan denne metode anvendes i stedet for ovenstående metoder.
Når pladerne har belægning, kan den uforarbejdede plades emissionsfaktor ganges med en faktor, der afhænger den anvendte belægnings art, i overensstemmelse med en teknisk vejledning, som offentliggøres på miljøministeriets websted.
Summen af emissionsfaktorerne for alle pladetyperne i det samlede møbel, som beregnes efter deres respektive samlede arealflade i møblet, svarer til møbelvarens formaldehydemissionsfaktor pr. enhed.
Eksponeringskoncentrationen af formaldehyd bestemmes ud fra emissionsfaktoren pr. enhed i overensstemmelse med specifikationerne i standard NF EN ISO 16000-9 (2006). Den beregnes i et konventionelt referencerum med et samlet volumen (V) på 30 m3, hvor luftskiftetallet (n) er 0,5 t-1, og hvori der anbringes en møbelvare.

C. – Grænseværdier for eksponeringskoncentrationer af formaldehyd (i µg.m-3) og tilsvarende klasser
	KLASSE
	C
	B
	A
	A+

	Formaldehyd
	≥ 10
	< 10
	< 5
	< 3


BILAG II
De i artikel 3 nævnte møbelvarer er følgende:
1. Køkken
Referencekøkkenet består af mindst:
· to 600 eller 800 mm brede underskabe
· to 600 eller 800 mm brede overskabe
· fire låger og to skuffer.
2. Badeværelse
Referencebadeværelset består af mindst:
· et 800 mm bredt underskab under håndvasken samt en låge eller en skuffe
· et 400 mm bredt og 1800 mm højt skab med mindst en låge.
3. Modulgarderobe
En referencemodulgarderobe består af mindst et skab med 500 mm bredde, 500 mm dybde og 2000 mm højde samt mindst to skuffer og fire hylder.
BILAG III
1. Mærkningen indeholder følgende oplysninger:
· overskriften "Emissioner til indeluften" efterfulgt af en stjerne, som henviser til den i artikel 4 omtalte tekst
· et piktogram og en klassificeringsskala
· et bogstav i stort format, som svarer til den mest ugunstige klasse, der er opnået efter bestemmelserne i bilag I.
2. Mærkningen måler mindst 60 mm x 120 mm og er i overensstemmelse med én af følgende to modeller:
Model 1 i farver:
[image: image1.jpg]EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*





	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISSIONER TIL INDELUFTEN*


Til trykning af mærkningen anvendes følgende farver:
· til bundfarven omkring piktogrammet: 0 % cyan, 0 % magenta, 0 % gul, 20 % sort
· til skyen i piktogrammet: 0 % cyan, 0 % magenta, 0 % gul, 40 % sort
· til klasse A+: 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % gul, 0 % sort
· til klasse A: 50 % cyan, 0 % magenta, 100 % gul, 0 % sort
· til klasse B: 0 % cyan, 50 % magenta, 100 % gul, 0 % sort
· til klasse C: 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % gul, 0 % sort
Bogstavet i stort format trykkes i den farve, som svarer til klassen, på hvid baggrund.
På klassificeringsskalaen vises bogstaverne i negativ hvid på en baggrund i den bundfarve, der svarer til klassen.
Resten af mærkningen trykkes i sort på hvid baggrund.
Model 2 i sort-hvid:
[image: image2.emf]
	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISSIONER TIL INDELUFTEN*


Til trykning af mærkningen anvendes følgende gråtoner:
· til bundfarven omkring piktogrammet: 20 % sort
· til skyen i piktogrammet: 40 % sort
· til bogstavet i stort format: 90 % sort
· til klasse A+: 40 % sort
· til klasse A: 60 % sort
· til klasse B: 80 % sort
· til klasse C: 90 % sort
Bogstavet i stort format trykkes altid i 90 % sort på hvid baggrund.
På klassificeringsskalaen vises bogstaverne i negativ hvid på en baggrund i den procent sort, der svarer til klassen.
Resten af mærkningen trykkes i sort på hvid baggrund.
Til trykning i én farve anvendes model 2, hvor den sorte farve erstattes med en anden let læselig farve, forudsat at procenterne overholdes.
