O S N U T E K

1. ------IND- 2020 0611 DK-- SL- ------ 20201008 --- --- PROJET
Odredba o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih

V skladu z oddelkom 30, oddelkom 45(1) in oddelkom 59(4) Zakona o kemikalijah (glej prečiščeno besedilo Zakona št. 115 z dne 26. januarja 2017) se določa naslednje:
Področje uporabe odredbe
Oddelek 1. Odredba zajema perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) ter hidrofluoroogljikovodike (HFC), razen hidrofluoroolefinov (HFO), in sicer tako posamične snovi kot zmesi, ki vsebujejo eno ali več teh snovi.
Odstavek 2. Odredba ne zajema industrijske uporabe toplogrednih plinov iz odstavka 1, razen v primeru uporabe plina kot zaščitnega plina v livarnah lahkih kovin in za proizvodnjo prožne penaste plastike. „Industrijska uporaba“ v tej odredbi pomeni uporabo pri proizvodnji izdelkov, ki v končni obliki ne vsebujejo toplogrednih plinov.
Omejitve uporabe ipd.
Oddelek 2. Uvoz, prodaja in uporaba novih izdelkov, ki vsebujejo toplogredne pline iz oddelka 1(1), so prepovedani.
Odstavek 2. Ne glede na odstavek 1 so uvoz, prodaja in uporaba novih izdelkov, navedenih v Prilogi 1, dovoljeni v zvezi s toplogrednimi plini iz iste priloge.
Oddelek 3. Uvoz, prodaja in uporaba novih ali predelanih toplogrednih plinov, ki so navedeni v oddelku 1(1), so prepovedani.
Odstavek 2. Ne glede na odstavek 1 so uvoz, prodaja in uporaba, navedeni v Prilogi 2, dovoljeni v zvezi s toplogrednimi plini iz iste priloge.
Upravne določbe
Oddelek 4. Nadzor in spremljanje skladnosti s pravili obveščanja v skladu z določbami izvaja Agencija za varstvo okolja.
Odstavek 2. Danska agencija za varstvo okolja lahko v posebnih okoliščinah dovoli odstopanje od pravil Odredbe.
Odstavek 3. Pritožb na odločitve Danske agencije za varstvo okolja v skladu z odstavkom 2 ni mogoče vložiti pri drugem upravnem organu.
Kazni in začetek veljavnosti
Oddelek 5. Razen če so z drugo zakonodajo predvidene višje kazni, se globe naložijo tistim, ki:
1) uvažajo, prodajajo ali uporabljajo nove izdelke, ki vsebujejo toplogredne pline, v nasprotju z določbami oddelka 2 ali
2) uvažajo, prodajajo ali uporabljajo toplogredne pline v nasprotju z določbami oddelka 3.
Odstavek 2. Kazen se lahko poveča na zaporno kazen do dveh let, če je bila kršitev storjena namerno ali iz hude malomarnosti in če je kršitev povzročila finančno korist ali je bila storjena z namenom pridobitve finančne koristi, vključno s prihranki, za samega storilca ali druge.
Odstavek 3. Subjekti ipd. (pravne osebe) so lahko kazensko odgovorni v skladu z določbami poglavja 5 Kazenskega zakonika [Straffeloven].
Oddelek 6. Ta odredba začne veljati 1. julija 2021.
Odstavek 2. Odredba št. 1326 z dne 19. novembra 2018 o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih se razveljavi.
Priloga 1
Spodnji izdelki z navedenimi toplogrednimi plini so izvzeti iz prepovedi iz oddelka 2
	Izdelek
	Toplogredni plin

	1. 
	Visokonapetostna stikalna naprava (napetosti, ki presegajo 1 kV) 
	SF6

	2. 
	Toplotne črpalke s polnilom do 50 kg, ki so bile v celoti tovarniško sestavljene kot kompaktne enote in v glavnem sestavljene z varjenjem ali spajkanjem
	HFC

	3. 
	Hladilni sistemi za toplotne črpalke s polnilom do 50 kg, ki so bile v celoti tovarniško sestavljene kot kompaktne enote in v glavnem sestavljene z varjenjem ali spajkanjem
	HFC

	4. 
	Toplotne črpalke, ki niso zajete v točki 2, hladilna oprema, klimatski sistemi (hlajenje zaradi udobja) in sušilci zraka s polnilom do 5 ton ekvivalenta CO2

	HFC

	5.
	Hladilni sistemi, ki niso zajeti v točki 4, za toplotne črpalke s polnilom med 0,15 kg in 10 kg, ki so bile v celoti tovarniško sestavljene kot kompaktne enote in v glavnem sestavljene z varjenjem ali spajkanjem
	HFC



	6. 
	Ohlajevalniki cepiva
	HFC

	7. 
	Mobilna hladilna oprema
	HFC

	8. 
	Klimatske naprave v vozilih in zrakoplovih
	HFC

	9. 
	Zamrzovalne naprave z nizko temperaturo (temperature pod –50 °C)
	HFC

	10. 
	Medicinski aerosoli
	HFC

	11. 
	Laboratorijska oprema
	Vsi

	12. 
	Preskusne naprave za preskušanje hladilne opreme
	HFC

	13. 
	Avtomatske kontrolne naprave (termostati, ventili itd.)
	Vsi

	14. 
	Izdelki za vojaško uporabo
	Vsi

	15. 
	Izdelki za uporabo na ladjah
	Vsi


Priloga 2
Spodnje vrste uporabe navedenih toplogrednih plinov so izvzete iz prepovedi iz oddelka 3
	Uporaba
	Toplogredni plin

	1. 
	Servisiranje hladilne opreme, klimatskih naprav, toplotnih črpalk in sušilcev zraka
	HFC

	2. 
	Servisiranje klimatskih naprav v vozilih ali zrakoplovih
	HFC

	3. 
	Servisiranje visokonapetostnih stikalnih naprav (napetosti, ki presegajo 1 kV)
	SF6

	4. 
	Servisiranje laboratorijske opreme
	Vsi

	5. 
	Uporaba za vojaške namene
	Vsi

	6. 
	Sežiganje na ladji
	Vsi


�Ob predložitvi uradnega obvestila se na to mesto vnesejo informacije v zvezi s priglasitvijo v skladu z direktivo o postopku za zbiranje informacij.


�Količina in ekvivalent CO2 se določita v skladu s pravili, ki se uporabljajo za označevanje v skladu s členom 12(3)(c) Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16 aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006.





