1. ------IND- 2019 0198 F-- BG- ------ 20190516 --- --- PROJET

| ФРЕНСКА РЕПУБЛИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министерство на вътрешните работи |  |  |

Указ № 	 от

за регулиране на личните превозни средства

Реф. номер: INT

Заинтересовани страни: участници в движението по пътищата, териториални общности, органи на закона и реда.

Относно: да се определят техническите характеристики и условията за движение на личните превозни средства.

Влизане в сила: текстът влиза в сила на следващия ден след публикуването му, с изключение на членове 4, 5, 7, 8 и 11 от проекта на указ, които влизат в сила на 1 юли 2020 г.

Бележка: проектът има за цел да определи в Кодекса за движение по пътищата личните превозни средства като нови категории превозни средства, да определи техническите им характеристики и тяхната употреба по обществените пътища. Той предвижда по-специално оборудването, което трябва да се носи от водачите на тези превозни средства, както и местата за движение, където тези водачи трябва и могат да се движат в застроени зони и извън застроени зони. Той обхваща възможностите, които се предлагат на кмета, за дерогация от тази обща мярка, като кметът може по-специално да разреши движението на територията. Той предвижда санкциите в случай на неспазване на приложимите разпоредби за водачите на лични превозни средства.

Позовавания: указът изменя регулаторната част на Кодекса за движение по пътищата, който, в редакцията му, въведена с това изменение, е достъпен на уебсайта Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Министър-председателят,

като взе предвид доклада на министъра на вътрешните работи,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства, по-специално член 2 от него,

като взе предвид Наказателно-процесуалния кодекс, по-специално член R 610-1 от него,

като взе предвид Наказателно-процесуалния кодекс, по-специално член R. 49-2 от него,

като взе предвид Кодекса за движение по пътищата,

като взе предвид становището на постоянната министерска група за безопасност по пътищата от …,

като взе предвид становището на Националния съвет по оценка на стандартите от …………. ,

като взе предвид нотификацията, изпратено на ... 2019 г. до Европейската комисия,

след като се консултира с държавния съвет (отдел „Благоустройствени дейности“),

реши

Член 1

Кодексът за движение по пътищата се изменя в съответствие с членове 2—29.

Член 2

Член R. 110-2 се изменя, както следва:

1) в трета алинея думите: „ от член R. 431-9,“ се заменят с думите: „от членове R. 412-43-1 и R. 431-9,“;

2) В пета и единадесета алинеи след думите: „дву- и триколесни велосипеди“ се вмъкват думите: „и за моторните лични превозни средства“;

3) В четиринадесета алинея след думите: „немоторни превозни средства“ се вмъкват думите: „с изключение за моторните лични превозни средства“;

4) В петнадесета и шестнадесета алинеи след думите: „две посоки за велосипедистите“ се вмъкват думите: „и водачите на моторни лични превозни средства,“

Член 3

След член R. 311-1, 6.13 се вмъкват алинеи със следното съдържание:

„6.14. Лично превозно средство: моторно или немоторно лично превозно средство.

„6.15. Моторно лично превозно средство: превозно средство без място за сядане, предназначено за движение на едно лице и без никакво специално предназначение за превоз на стоки, оборудвано с нетермичен двигател или с нетермични помощни средства и чиято максимална проектна скорост е стриктно по-голяма от 6 km/h и не надвишава 25 km/h. При все това може да има седалка, ако е снабдено със система от жиростабилизатори. Средствата, предназначени изключително за лица с ограничена подвижност, са изключени от тази категория.

„6.16. Немоторно лично превозно средство: малко превозно средство без двигател.“

Член 4

След член R. 312-10, I, точка 6 се добавя точка 7 със следното съдържание:

„7) 0,90 метра за моторните лични превозни средства.“

Член 5

След член R. 312-11, I, точка 11 се добавя точка 12 със следното съдържание:

„12) Моторни лични превозни средства: 1,30 метра.“

Член 6

Член R. 313-1 се изменя, както следва:

1) Във втора алинея след думите: „водач на велосипед“ се вмъкват думите: „или на моторно лично превозно средство“;

2) Вмъква се последна алинея със следното съдържание: „Разпоредбите на членове R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1—R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6—R. 313-17 и R. 313-17-1 не са приложими за моторните лични превозни средства.“

Член 7

В член R. 313-4, X, членове R. 313-5 и R. 313-18, V, член R. 313-19, III, член R. 313-20, IV, член R. 313-33, трета алинея след думите: „всеки велосипед“ се вмъкват думите: „или моторно лично превозно средство“.

Член 8

В член R. 313-4, XIII, членове R. 313-5 и R. 313-18, XI, член R. 313-19, V, член R. 313-20, VIII и член R. 313-33, последна алинея след думите: „всеки водач на велосипед“ се вмъкват думите: „или на моторно лично превозно средство“.

Член 9

Член R. 314-1 се изменя, както следва:

1) В първа алинея след думите: „селскостопански апарати“ се вмъкват думите: „и моторни лични превозни средства“;

2) В пета алинея след думите: „селскостопански апарати“ се вмъкват думите: „и моторните лични превозни средства“.

Член 10

В член R. 315-1, I след думите: „благоустройствени дейности“ се вмъкват думите: „и моторни лични превозни средства“.

Член 11

След член R. 315-6 се вмъква член R. 315-7 със следното съдържание:

„Член R. 315-7.- I. — Всяко моторно лично превозно средство трябва да бъде снабдено с ефективно спирачно устройство.

„II. — Неспазването на разпоредбите на настоящия член се наказва с глобата, предвидена за нарушенията от клас 1. “

Член 12

В член R. 316-4, първа алинея след думите: „леки четириколесни с двигател“, в член R. 316-5 след думите: „дву- или триколесни превозни средства“, в член R. 316-6, първа алинея след думите „селскостопански апарати“, членове R. 317-1 и R. 317-5, I след думите: „четириколесни“ се вмъкват думите: „и моторни лични превозни средства“.

Член 13

След член R. 317-14 се вмъква член R. 317-14-1 със следното съдържание:

„Член R. 317-14-1. Разпоредбите на членове R. 317-8 и R. 317-9 не се прилагат за моторните лични превозни средства.“

Член 14

В член R. 317-16 след думите: „настоящ раздел“ се вмъкват думите: „не са приложими за моторните лични превозни средства“.

Член 15

В член R. R. 317-23-1, първа алинея след думите: „мотопед“ се вмъкват думите: „или моторно лично превозно средство“.

Член 16

След член R. 321-4-1 се вмъква член R. 321-4-2 със следното съдържание:

„Член R. 321-4-2. Движението по обществените пътища с моторно лично превозно средство, чиято максимална проектна скорост е стриктно по-голяма от 25 km/h, се наказва с нарушение от клас 5.

„Конфискацията, спирането от движение или държането на паркинг могат да бъдат предписани при условията, предвидени в членове L. 325-1—L.325-9. “

Член 17

В член R. 321-15, последна алинея след думите: „превозни средства от колекции“ се вмъкват думите: „за моторните лични превозни средства“.

Член 18

В член R. 322-1, V след думите: „не са приложими“ се вмъкват думите: „за моторните лични превозни средства и“.

Член 19

В член R. 412-9, четвърта и пета алинеи след думите: „водач на велосипед“ се вмъкват думите: „или на моторно лично превозно средство“.

Член 20

В член R. 412-19, втора алинея след думите: „задминаване на велосипед“ се вмъкват думите: „или на моторно лично превозно средство“.

Член 21

В член R. 412-28-1 след думите: „велосипедистите“ се вмъкват думите: „и водачите на моторни лични превозни средства“.

Член 22

В член R. 412-34, II, точка 2 след думите: „на ръка велосипед“ се вмъкват думите: „моторно лично превозно средство“.

Член 23

След книга IV, дял I, глава II, раздел 6 се вмъква раздел 6а със следното съдържание:

„Раздел 6а: Движение на водачите на лични превозни средства

„Член R. 412-43-1.- I. — В застроени зони, водачите на моторни лични превозни средства следва да се движат по ленти или велосипедни алеи. Когато платното е заобиколено от всяка страна с велосипедна алея, те трябва да заемат откритата надясно от пътя, по посока на движението.

„При липса на тези места, те могат също така да се движат:

„1) По пътищата, чиято максимална разрешена скорост е по-малка или равна на 50 km/h. Водачите на моторни лични превозни средства не трябва никога да се движат по платното;

„2) По пешеходните зони, при условията, определени в член R. 431-9, четвърта алинея;

„3) По банкетите, оборудвани с пътна настилка.

„II. — Извън застроени зони, движението на моторни лични превозни средства е забранено, с изключение на зелените пътища и велосипедните алеи.

„III. — Чрез дерогация от разпоредбите на настоящия член, органът с правомощията на полиция може:

„1) да забрани движението в местата, посочени в I и II;

„2) да разреши движението по тротоара, при условие че движението е с пешеходно темпо и не причинява дискомфорт на пешеходците.

„IV. — Нарушаването, за всеки водач, на разпоредбите на I и II или на ограниченията за движение, издадени съгласно III, точка 1, се наказва с глобата, предвидена за нарушенията от клас 2.

„В случай на позоваване на разпоредите на III, точка 2, движението за всеки водач на моторно лично превозно средство по тротоара без да се запазва пешеходното темпо или да се причинява дискомфорт на пешеходците, се наказва с глобата, предвидена за нарушенията от клас 2. “

„Член R. 412-43-2. — Забранено е на водачите на моторни лични превозни средства да тикат или теглят товар или превозно средство.

„Забранено е на водачите на лично превозно средство да бъдат влачени от превозно средство.

„Неспазването на разпоредбите на настоящия член се наказва с глобата, посочена за нарушенията от клас 2. “

„Член R. 412-43-3.- I. — Всеки водач на моторно лично превозно средство трябва да бъде най-малко на осем години.

„II. — Когато се движи през нощта или през деня, когато видимостта е недостатъчна, всеки водач на моторно лично превозно средство трябва да носи или жилетка с висока видимост в съответствие с приложимото законодателство, или светлоотразяващо оборудване, чиито характеристики са определени с постановление на министъра, отговарящ за безопасността по пътищата. Водачът трябва да носи допълнително осветително приспособление, което не заслепява и не премигва.

„III. — При движение, всеки водач на моторно лично превозно средство под дванадесет години трябва да носи каска в съответствие с приложимото законодателство в областта на личните предпазни средства. Тази каска трябва да бъде вързана.

„IV. — Лицето на най-малко осемнадесет години, което придружава водач на моторно лично превозно средство на най-малко дванадесет години, трябва да гарантира, когато упражнява правомощия при фактически и правни обстоятелства във връзка с този или тези водачи, че всеки носи каска при условията, предвидени в предходната алинея.

„V. — Превозът на пътници не е разрешен върху моторните лични превозни средства.

„VI. — Неспазването на разпоредбите на II и на V се наказва с глобата, посочена за нарушенията от клас 2.

„Всеки пълнолетен придружител на водач на моторно лично превозно средство под осем години или който не изпълнява разпоредбите на IV се наказва с глобата, предвидена за нарушенията от клас 4. “

Член 24

В член R. 415-2, втора и пета алинеи след думите: „друго освен велосипед“ се вмъкват думите: „или моторно лично превозно средство“.

Член 25

В член R. 415-3, III след думите: „място за велосипеди,“ се вмъкват думите: „моторни лични превозни средства“.

Член 26

Член R. 415-4 се изменя, както следва:

1) В III след думите: „за велосипеди,“ се вмъкват думите: „моторни лични превозни средства“;

2) В IV след думите: „всеки водач на велосипед“ се вмъкват думите: „или на моторно лично превозно средство,“.

Член 27

В член R. 415-15, точка 2 след думите: „едната за велосипедите“ и след думите: „линия на спиране за велосипедите“ се вмъкват думите: „и моторните лични превозни средства“.

Член 28

Член R. 417-10, III се изменя, както следва:

1) В точка 2 след думите: „двуколесните велосипеди,“ се вмъкват думите: „личните превозни средства,“;

2) В точка 6 след думите: „с изключение на велосипеди“ се вмъкват думите: „и лични превозни средства“.

Член 29

В член R. 417-11, I, точка 8 след думите: „велосипеди с подпомагане на задвижването от педалите“ се вмъкват думите: „и моторни лични превозни средства“.

Член 30

Разпоредбите на членове 4, 5, 7, 8 и 11 влизат в сила на 1 юли 2020 г.

Член 31

Държавният министър, министър на екологичния и солидарен преход, пазителят на държавния печат, министър на правосъдието, министърът към държавния министър, министър на екологичния и солидарен преход, отговарящ за транспорта, и министърът на вътрешните работи се задължават, всеки в съответната област, с изпълнението на настоящия указ, който ще бъде публикуван в Официален вестник на Френската република.

Съставено на

От министър-председателя:

Държавен министър, министър на екологичния и солидарен преход

François de RUGY

Пазител на държавния печат, министър на правосъдието

Nicole BELLOUBET

Министър на вътрешните работи

Christophe CASTANER

Министър към държавния министър, министър на екологичния и солидарен преход, отговарящ за транспорта

Élisabeth BORNE