1. ------IND- 2020 0471 F-- ES- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX de 2020

Orden de XXXX relativa a los criterios, los subcriterios y el sistema de puntuación para calcular y mostrar el índice de reparabilidad de los portátiles

NOR: XXXXX

La Ministra de la Transición Ecológica y el Ministro de Economía y Hacienda,

Visto el Reglamento (UE) n.º 617/2013 de la Comisión, de 26 de junio de 2013, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los ordenadores y servidores informáticos;

Visto el Código de Medio Ambiente, en particular, el artículo L. 541-9-2;

Visto el Decreto n.º XXX de XXXX relativo a los métodos de aplicación del índice de reparabilidad para productos eléctricos y electrónicos, sus criterios y su método de cálculo,

Artículo 1

La presente Orden se aplicará a los ordenadores que entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, mencionado, de 26 de junio de 2013, y a los portátiles.

Artículo 2

Los criterios, subcriterios y el sistema de puntuación aplicables a los productos definidos en el artículo 1 para calcular el índice de reparabilidad se especifican a continuación:

CRITERIO N.º 1. DOCUMENTACIÓN

Subcriterio 1.1. Compromiso sobre el período de puesta a disposición de forma gratuita de la documentación técnica y relativa a los consejos de utilización y mantenimiento

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Talleres de reparación |  |  |  | Columna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más |
| Tipo de documentación | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Identificación inequívoca del producto | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagrama de desmontaje o vista detallada | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagramas de cableado y conexión | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagramas de tarjetas electrónicas | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lista de equipos de reparación y prueba necesarios | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Manual técnico de instrucciones de reparación | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Códigos de error y diagnóstico | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Información sobre los componentes y el diagnóstico | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Instrucciones de software (incluido para el reinicio) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Acceso a incidentes notificados y registrados en el equipo | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Boletines técnicos | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Supervisión específica de la reparación automática (operaciones recomendadas, instrucciones de seguridad y reparación, posibles repercusiones en la garantía) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Información sobre acceso a talleres de reparación profesionales |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Detección de averías y acciones requeridas (enfoque público general) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Consejos de uso y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

El número máximo de puntos es 259. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/259) x 10

CRITERIO N.º 2 – DESMONTAJE Y ACCESO, HERRAMIENTAS, FIJACIONES

Subcriterio 2.1. Facilidad de desmontaje de las piezas (lista 2)

|  | Número de pasos para el acceso individual a las piezas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) u 11 o más | 9 a 10 | 7 a 8 | 0 a 6 |
| Piezas de la lista 2 | Número de puntos |  |  |  |
| Componente de almacenamiento masivo (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aparato de visualización | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Batería | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectores de alimentación | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cargador | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = no extraíble o no accesible individualmente

El número máximo de puntos es 15. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/15) x 10

Subcriterio 2.2. Herramientas necesarias para desmontar las piezas (lista 2)

|  | Tipo de herramientas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Herramientas propietarias | Herramientas específicas | Sin herramienta, herramientas comunes (2) |
| Piezas de la lista 2 | Número de puntos (3) |  |  |  |
| Componente de almacenamiento masivo (HDD - SDD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Aparato de visualización | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Batería | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Conectores de alimentación | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Cargador | 0 | 1 | 2 | 4 |

- o la herramienta suministrada con la pieza de repuesto

- escoger la puntuación más desfavorable en caso de varias herramientas

El número máximo de puntos es 20. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/20) x 10

Subcriterio 2.3. Características de las fijaciones (para el ensamblaje de piezas de las listas 1 y 2)

|  | Tipo de fijación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ni extraíble ni reutilizable | Extraíble, no reutilizable | Extraíble y reutilizable (4) |
| Piezas de la lista 1 o de lista 2 | Número de puntos (5) |  |  |
| Placa base | 0 | 1 | 2 |
| Memoria RAM | 0 | 1 | 2 |
| Ventiladores, radiadores | 0 | 1 | 2 |
| Teclado | 0 | 1 | 2 |
| Puertos, conectores (6) | 0 | 1 | 2 |
| Componente de almacenamiento masivo (HDD - SDD) | 0 | 1 | 2 |
| Aparato de visualización | 0 | 1 | 2 |
| Batería | 0 | 1 | 2 |
| Conectores de alimentación | 0 | 1 | 2 |
| Cargador | 0 | 1 | 2 |

- o fijación suministrada con la pieza de recambio

- escoger la puntuación más desfavorable en caso de varias fijaciones

- para conectar dispositivos externos (USB, HDMI, VGA)

El número máximo de puntos es 20. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/20) x 10

CRITERIO N.º 3 – DISPONIBILIDAD DE LAS PIEZAS DE REPUESTO

Subcriterio 3.1. Compromiso del fabricante sobre el período de disponibilidad de las piezas de la lista 2

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Distribuidores de piezas de repuesto |  |  |  | Columna C Talleres de reparación |  |  |  | Columna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más |
| Piezas de la lista 2 | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Componente de almacenamiento masivo (HDD - SDD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Aparato de visualización | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Batería | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Conectores de alimentación | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Cargador | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

El número máximo de puntos es 140. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/140) x 10

Subcriterio 3.2. Compromiso del fabricante sobre el período de disponibilidad de las piezas de la lista 1

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Distribuidores de piezas de repuesto |  |  |  | Columna C Talleres de reparación |  |  |  | Columna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más |
| Piezas de la lista 1 | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Placa base | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Memoria RAM | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ventiladores, radiadores | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teclado | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Puertos, conectores (1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

- para conectar dispositivos externos (USB, HDMI, VGA)

El número máximo de puntos es 140. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/140) x 10

Subcriterio 3.3. Tiempo de entrega de las piezas de la lista 2

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Distribuidores de piezas de repuesto |  |  |  | Columna C Talleres de reparación |  |  |  | Columna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  |
|  | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 |
| Pieza de la lista 2 | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Componente de almacenamiento masivo (HDD - SDD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aparato de visualización | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Batería | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectores de alimentación | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cargador | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- hábiles desde el día del pedido

El número máximo de puntos es 60. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/60) x 10

Subcriterio 3.4. Tiempo de entrega de las piezas de la lista 1

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Distribuidores de piezas de repuesto |  |  |  | Columna C Talleres de reparación |  |  |  | Columna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  |
|  | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 |
| Pieza de la lista 1 | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Placa base | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Memoria RAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ventiladores, radiadores | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Teclado | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Puertos, conectores (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- días hábiles desde el día del pedido

- para conectar dispositivos externos (USB, HDMI, VGA)

El número máximo de puntos es 60. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/60) x 10

CRITERIO N.º 4 – PRECIO DE LAS PIEZAS DE REPUESTO

Subcriterio 4.1. Relación de precios de las piezas de la lista 2 sobre el precio del producto nuevo

A partir de la relación a que se refiere la Orden, de XXXX, relativa a los métodos de presentación, señalización y parámetros generales de cálculo del índice de reparabilidad, el número de puntos obtenidos para este criterio se determina de la siguiente manera:

- si el resultado de la relación es superior a 0,3, entonces el número de puntos es 0,

- si el resultado de la relación es inferior a 0,1, entonces el número de puntos es 100,

- si el resultado de la relación está entre 0,1 y 0,3, entonces el número de puntos se determinará de acuerdo con la siguiente tabla de correspondencia:

| Proporción | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntos | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

La norma para el redondeo será la siguiente:

- Si la cifra del tercer decimal es inferior a 5, se redondeará al segundo decimal inferior.

- Si la cifra del tercer decimal es mayor o igual a 5, se redondeará al segundo decimal superior.

El número máximo de puntos es 100. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/100) x 10

CRITERIO N.º 5 – CRITERIO ESPECÍFICO

Para los productos afectados por la presente Orden, los coeficientes de los subcriterios del criterio 5 se definen como sigue:

| Criterio | Subcriterio | Puntuación del subcriterio | Coeficiente del subcriterio | Puntuación del criterio | Coeficiente del criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Criterio específico | 5.1. Información sobre la naturaleza de las actualizaciones | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Asistencia remota gratuita | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Posibilidad de reinicio del software | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Subcriterio 5.1. Información sobre la naturaleza de las actualizaciones

|  | Columna C Consumidores |  |
| --- | --- | --- |
| Información sobre la naturaleza diferenciada de las actualizaciones: correctivas (errores o fallos de seguridad), evolutivas o mixtas (1) | Situación |  |
|  | Ausencia de información | Presencia de información |
|  | Número de puntos |  |
|  | 0 | 1 |

- La información que acompaña a la actualización deberá ser «actualización correctiva», «actualización evolutiva» o «actualización mixta».

El número máximo de puntos es 1. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/1) x 10

Subcriterio 5.2. Asistencia remota gratuita

|  | Columna B Talleres de reparación |  | Columna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de asistencia remota | Ninguna | Información actualizada en el sitio | Ninguna | Información remota | Asistencia de diagnóstico remota | Asistencia de reparación remota |
| Número de puntos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

El número máximo de puntos es 5. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/5) x 10

Subcriterio 5.3. Posibilidad de reinicio del software

|  | Columna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posibilidad de reinicio del software gratuito y sin restricción de acceso a estos servicios | Ninguna | Con un módulo interno dentro del equipo | Con un CD-ROM u otro medio de reinicio | Con un servidor remoto |
|  | Número de puntos |  |  |  |
| Reinicio de software incluyendo sistema operativo | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Reinicio del firmware | 0 | 1 | 2 | 4 |

El número máximo de puntos es 8. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/8) x 10

Por la Ministra de la Transición Ecológica y por delegación:

El Comisionado General para el Desarrollo Sostenible,

T. Lesueur

Por el Ministro de Economía y Hacienda y por delegación:

La Directora General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude,

V. Beaumeunier