1. ------IND- 2020 0471 F-- DA- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Bekendtgørelse af 29. december 2020 om kriterier, underkriterier og pointsystem til beregning og mærkning af reparerbarhedsindeks for bærbare computere

#### Første version

Berørte grupper: Producenter, importører eller andre, der markedsfører bærbare computere, samt forhandlere af sådant udstyr og virksomheder, som bruger et websted, en platform eller en anden onlinedistributionsform som led i deres erhvervsaktivitet i Frankrig

Formål: kriterier, underkriterier og pointsystem til beregning og mærkning af reparerbarhedsindeks for bærbare computere

Ikrafttræden: Retsakten træder i kraft den 1. januar 2021

Beskrivelse: Denne bekendtgørelse fastsætter pointsystemet for reparerbarhedsindekset for bærbare computere

Henvisninger: Nærværende bekendtgørelse vil kunne findes på Légifrances websted (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministeren for grøn omstilling og ministeren for økonomi, finanser og genopretning udsteder følgende bekendtgørelse –

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 af 26. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af computere og computerservere

under henvisning til miljøloven og navnlig artikel L. 541-9-2

under henvisning til dekret nr. 2020-1757 af 29. december 2020 om reparerbarhedsindekset for elektrisk og elektronisk udstyr

udstedt følgende bekendtgørelse:

#### Artikel 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på computere, som er omfattet af anvendelsesområdet for ovennævnte forordning af 26. juni 2013 og er bærbare, med undtagelse af underkategori a, b og c.

#### Artikel 2

I henhold til artikel R. 541-210 til R. 541-214 i miljøloven er kriterierne, underkriterierne og pointsystemet for produkterne defineret i artikel 1 til beregning af reparerbarhedsindekset anført nedenfor:

KRITERIUM NR. 1 - DOKUMENTATION

UNDERKRITERIUM 1.1. - FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE PERIODEN FOR VEDERLAGSFRI ADGANG TIL TEKNISK DOKUMENTATION OG VEJLEDNING OM BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE

|  | Kolonne A Producent | Kolonne B Reparatører |  |  |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 |  | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Type dokumentation | Antal point |  |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Entydig identifikation af produktet | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Demonteringsoversigt eller eksploderet tegning | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lednings- og forbindelsesdiagrammer | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagrammer over elektronikkort | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Liste over nødvendigt reparations- og prøvningsudstyr | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teknisk manual med reparationsvejledning | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Koder for fejl og diagnostik | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Komponent- og diagnoseoplysninger | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Anvisninger om software (herunder nulstilling) | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Adgang til rapporterede forstyrrelser på udstyret | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tekniske meddelelser | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Specifikke forskrifter for egen reparation (anbefalet arbejdsgang, sikkerheds- og reparationsanvisninger og eventuelle følgevirkninger for garantien) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Oplysninger om adgang til professionelle reparatører |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Konstatering af fejl og påkrævede handlinger (forbrugertilgang) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Vejledning om betjening og vedligeholdelse |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det maksimale antal point er 182. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/182) × 10

KRITERIUM NR. 2 – DEMONTERINGSVENLIGHED OG ADGANG, VÆRKTØJ OG FASTGØRELSE

UNDERKRITERIUM 2.1. - LET DEMONTERING AF DELE (LISTE 2)

|  | Antal trin for adgang til den enkelte del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA 1) eller 11 og derover | 9 til 10 | 7 til 8 | 0 til 6 |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  |
| Masselagerkomponent (HDD – SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) ND/NA = kan ikke demonteres eller ikke adgang til enkelt del

Det maksimale antal point er 15. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/15) × 10

UNDERKRITERIUM 2.2. - NØDVENDIGT VÆRKTØJ TIL DEMONTERING AF DELE (LISTE 2)

|  | Værktøjstype |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Proprietære værktøjer | Specifikt værktøj | Uden værktøj, gængs værktøj 2) |
| Dele på liste 2 | Antal point 3) |  |  |  |
| Masselagerkomponent (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 | 4 |

2) eller også værktøj, der leveres sammen med reservedelen

3) brug det mest ugunstige pointtal, hvis der skal anvendes flere værktøjer

Det maksimale antal point er 20. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/20) × 10

UNDERKRITERIUM 2.3. - FASTGØRELSENS SPECIFIKATIONER (TIL SAMLING AF DELE PÅ LISTE 1 OG 2)

|  | Fastgørelsesstype |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hverken aftagelig eller genanvendelig | Aftagelig, ikke genanvendelig | Aftagelig og genanvendelig 4) |
| Dele på liste 1 eller liste 2 | Antal point 5) |  |  |
| Bundkort | 0 | 1 | 2 |
| RAM | 0 | 1 | 2 |
| Ventilatorer, radiatorer | 0 | 1 | 2 |
| Tastatur | 0 | 1 | 2 |
| Porte, stikforbindelser 6) | 0 | 1 | 2 |
| Masselagerkomponent (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 1 | 2 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 |

4) eller også fastgørelse, der leveres sammen med reservedelen

5) brug det mest ugunstige pointtal, hvis der er flere fastgørelser

6) til at tilslutte eksternt udstyr (USB, HDMI, VGA)

Det maksimale antal point er 20. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/20) × 10

KRITERIUM NR. 3 – TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE

UNDERKRITERIUM 3.1. - PRODUCENTENS FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE TILGÆNGELIGHEDSPERIODEN FOR DELE PÅ LISTE 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Masselagerkomponent (HDD – SDD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Skærm | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Batteri | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Oplader | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det maksimale antal point er 140. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/140) × 10

UNDERKRITERIUM 3.2. - PRODUCENTENS FORPLIGTELSE TIL AT SIKRE TILGÆNGELIGHEDSPERIODEN FOR DELE PÅ LISTE 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Bundkort | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| RAM | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ventilatorer, radiatorer | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tastatur | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Porte, stikforbindelser 1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

1) til at tilslutte eksternt udstyr (USB, HDMI, VGA)

Det maksimale antal point er 140. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/140) × 10

UNDERKRITERIUM 3.3. - LEVERINGSFRIST FOR DELE PÅ LISTE 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Masselagerkomponent (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Strømforsyningsstik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) arbejdsdage fra bestilling

Disse bestemmelser berører ikke bestemmelserne i artikel L. 441-4 i forbrugerloven for så vidt angår forbuddet mod at begrænse en reparatørs adgang til reservedele.

Det maksimale antal point er 60. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/60) × 10

UNDERKRITERIUM 3.4. - LEVERINGSFRIST FOR DELE PÅ LISTE 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  | Dages leveringstid 1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Bundkort | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| RAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ventilatorer, radiatorer | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tastatur | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Porte, stikforbindelser 2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

1) arbejdsdage fra bestilling

2) til at tilslutte eksternt udstyr (USB, HDMI, VGA)

Disse bestemmelser berører ikke bestemmelserne i artikel L. 441-4 i forbrugerloven for så vidt angår forbuddet mod at begrænse en reparatørs adgang til reservedele.

Det maksimale antal point er 60. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/60) × 10

KRITERIUM NR. 4 – PRIS FOR RESERVEDELE

Underkriterium 4.1. - Forhold mellem pris for reservedele på liste 2 og pris for nyt produkt

På grundlag af forholdet beskrevet i bekendtgørelsen af 29. december 2020 vedrørende regler om angivelse, mærkning og overordnede parametre for beregning af reparerbarhedsindeks bestemmes antallet af opnåede point for dette kriterium som følger:

– hvis resultatet af forholdsberegningen er over 0,3, er antallet af point 0

– hvis resultatet af forholdsberegningen er under 0,1, er antallet af point 100

– hvis resultatet af forholdsberegningen er mellem 0,1 og 0,3, bestemmes antallet af point efter følgende overensstemmelsestabel:

| Forhold | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Reglen for afrunding er som følger:

– Hvis cifferet i tredje decimal er under 5, afrundes anden decimal nedad.

– Hvis cifferet i tredje decimal er over eller lig med 5, afrundes anden decimal opad.

Det maksimale antal point er 100. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/100) × 10

KRITERIUM NR. 5 – SPECIFIKT KRITERIUM

For produkter omfattet af denne bekendtgørelse fastlægges faktorerne for underkriterierne i kriterium 5 som følger:

| Kriterium | Underkriterium | Underkriteriets pointtal | Koefficient for underkriterium | Kriteriets pointtal | Kriteriets faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifikt kriterium | 5.1. Informationer om type opdatering | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2 Gratis fjernassistance | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mulighed for softwarenulstilling | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

UNDERKRITERIUM 5.1. - INFORMATIONER OM TYPE OPDATERING

|  | Kolonne C Forbrugere |  |
| --- | --- | --- |
| Informationer om forskellig type opdateringer: patch (bug eller sikkerhedsfejl) eller udviklingsopdatering eller kombineret 1) | Situation |  |
|  | Information mangler | Information foreligger |
|  | Antal point |  |
|  | 0 | 1 |

1) Informationen, som ledsager opdateringen, skal være enten "patch", eller "udviklingsopdatering" eller "kombineret opdatering".

Det maksimale antal point er 1. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/1) × 10

UNDERKRITERIUM 5.2. - GRATIS FJERNASSISTANCE

|  | Kolonne B Reparatører |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type fjernassistance | Ingen | Opdaterede oplysninger på websted | Ingen | oplysninger via fjernassistance | Diagnosehjælp via telekommunikation | Reparationshjælp via telekommunikation |
| Antal point | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det maksimale antal point er 5. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/5) × 10

UNDERKRITERIUM 5.3. - MULIGHED FOR SOFTWARENULSTILLING

|  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulighed for gratis softwarenulstilling med ubegrænset adgang til disse tjenester | Ingen | Ved hjælp af indbygget modul i udstyret | Ved hjælp af CD-ROM eller andet nulstillingsmedium | Ved hjælp af fjernserver |
|  | Antal point |  |  |  |
| Softwarenulstilling, herunder operativsystem | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Nulstilling af firmware | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det maksimale antal point er 8. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/8) × 10

#### Artikel 3

Bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2021.

#### Artikel 4

Denne bekendtgørelse offentliggøres i Journal officiel, Den Franske Republiks statstidende.

Udfærdiget den 29. december 2020

Ministeren for grøn omstilling

Efter bemyndigelse, for ministeren:

Generalkommissæren for bæredygtig udvikling

T. Lesueur

Ministeren for økonomi, finanser og økonomisk genopretning

Efter bemyndigelse, for ministeren:

Generaldirektøren for konkurrence, forbrug og bekæmpelse af svig

V. Beaumeunier