1. ------IND- 2020 0471 F-- LT- ------ 20210228 --- --- FINAL

## 2020 m. gruodžio 29 d. nutarimas dėl kriterijų, papildomų kriterijų ir reitingų sistemos, skirtų apskaičiuoti ir pateikti knyginių kompiuterių taisomumo indeksą.

#### Pradinė versija

Susiję subjektai: knyginių kompiuterių gamintojai, importuotojai, platintojai ir kiti teikėjai rinkai, įrangos pardavėjai ir asmenys, parduodantys ją per interneto svetainę, platformą ar kitu platinimo būdu internetu, užsiimdami komercine veikla Prancūzijoje.

Tema: kriterijai, papildomi kriterijai ir reitingų sistema, skirti apskaičiuoti ir pateikti knyginių kompiuterių taisomumo indeksą.

Įsigaliojimas: dokumentas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Santrauka: šiuo nutarimu nustatoma knyginių kompiuterių taisomumo indekso reitingų sistema.

Nuorodos: šį nutarimą bus galima gauti „Légifrance“ interneto svetainėje (http://www.legifrance.gouv.fr).

Perėjimo prie ekologiškos ekonomikos ministrė bei ekonomikos, finansų ir ekonomikos atkūrimo ministras,

atsižvelgdami į 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai,

atsižvelgdami į Aplinkosaugos kodeksą, ypač į jo L. 541-9-2 straipsnį,

atsižvelgdami į 2020 m. gruodžio 29 d. Dekretą Nr. 2020-1757 dėl elektros ir elektroninės įrangos taisomumo indekso,

nutarė:

#### 1 straipsnis

Šis nutarimas taikomas kompiuteriams, patenkantiems į minėto 2013 m. birželio 26 d. reglamento taikymo sritį, taip pat mobiliesiems įrenginiams, išskyrus a, be ir c kategorijų įrenginius.

#### 2 straipsnis

Pagal Aplinkosaugos kodekso R.541-210–R. 541-214 straipsnius kriterijai, papildomi kriterijai ir reitingų sistema, taikomi 1 straipsnyje nurodytiems produktams, siekiant apskaičiuoti jų taisomumo indeksą, pateikti toliau:

1 KRITERIJUS. DOKUMENTAI:

1.1 PAPILDOMAS KRITERIJUS. ĮSIPAREIGOJIMAS TAM TIKRĄ LAIKĄ NEMOKAMAI TEIKTI TECHNINIUS DOKUMENTUS IR DOKUMENTUS, KURIUOSE TEIKIAMOS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

|  | A skiltis Gamintojas | B skiltis Remontininkai |  |  |  | C skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieinamumo trukmė metais | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  |
|  | nuo 0 iki 4 |  | 5 | 6 | 7 ar daugiau | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau |
| Dokumentų tipas | Taškų skaičius |  |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Vienareikšmiškas produkto identifikavimas | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Išmontavimo schema arba išskaidytasis brėžinys | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elektrinės ir sujungimo schemos | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elektroninių plokščių schemos | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Reikalingų taisymo ir bandymo priemonių sąrašas | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Techninė remonto instrukcija | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Klaidų ir diagnostikos kodai | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacija apie komponentus ir diagnostika | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Programinės įrangos instrukcijos (įskaitant atkūrimą) | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Prieiga prie įrangoje praneštų ir įregistruotų incidentų | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Techniniai duomenų lapai | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Konkretus savitaisos valdymas (rekomenduojami veiksmai, saugos ir taisymo instrukcijos, galimas poveikis garantijai) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacija apie kreipimąsi į profesionalius remontininkus |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Gedimų nustatymas ir būtini veiksmai (visuomeninis požiūris) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Naudojimo ir priežiūros rekomendacijos |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Didžiausias taškų skaičius yra 182. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/182) × 10

2 KRITERIJUS. GALIMYBĖ IŠMONTUOTI IR PRIEIGA, ĮRANKIAI IR TVIRTINIMO DETALĖS

2.1 PAPILDOMAS KRITERIJUS. DETALIŲ (2 SĄRAŠAS) IŠMONTAVIMO PAPRASTUMAS

|  | Etapų skaičius norint individualiai pasiekti dalį |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) arba 11 ar daugiau | nuo 9 iki 10 | nuo 7 iki 8 | nuo 0 iki 6 |
| 2 sąrašo dalys | Taškų skaičius |  |  |  |
| Masinis atminties komponentas (HDD – SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Monitorius | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Maitinimo jungtys | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Įkroviklis | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = individualiai neišmontuojama arba nepasiekiama

Didžiausias taškų skaičius yra 15. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/15) × 10

2.2 PAPILDOMAS KRITERIJUS. DALIMS IŠMONTUOTI REIKALINGI ĮRANKIAI (2 SĄRAŠAS)

|  | Įrankių tipas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Nuosavybiniai įrankiai | Specifiniai įrankiai | Be įrankių, bendri įrankiai (2) |
| 2 sąrašo dalys | Taškų skaičius (3) |  |  |  |
| Masinis atminties komponentas (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Monitorius | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Maitinimo jungtys | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Įkroviklis | 0 | 1 | 2 | 4 |

(2) Arba tiekiamas su atsargine dalimi.

(3) Imamas nepalankiausias reitingas, jei taikomi keli įrankiai.

Didžiausias taškų skaičius yra 20. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/20) × 10

2.3 PAPILDOMAS KRITERIJUS. TVIRTINIMO DETALIŲ CHARAKTERISTIKOS (JUNGIANT 1 IR 2 SĄRAŠŲ DALIS)

|  | Tvirtinimo detalės tipas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Neišimama ir pakartotinai nenaudojama | Išimama, pakartotinai nenaudojama | Neišimama ir pakartotinai naudojama (4) |
| 1 sąrašo arba 2 sąrašo dalys | Taškų skaičius (5) |  |  |
| Pagrindinė plokštė | 0 | 1 | 2 |
| Operatyvioji atmintinė (RAM) | 0 | 1 | 2 |
| Ventiliatoriai, radiatoriai | 0 | 1 | 2 |
| Klaviatūra | 0 | 1 | 2 |
| Prievadai, jungtys (6) | 0 | 1 | 2 |
| Masinis atminties komponentas (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 |
| Monitorius | 0 | 1 | 2 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 |
| Maitinimo jungtys | 0 | 1 | 2 |
| Įkroviklis | 0 | 1 | 2 |

(4) Arba tvirtinimo detalė, teikiama su atsargine dalimi.

(5) Imamas nepalankiausias reitingas, jei taikomos kelios jungiamosios detalės.

(6) Išoriniams įrenginiams (USB, HDMI, VGA) prijungti.

Didžiausias taškų skaičius yra 20. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/20) × 10

3 KRITERIJUS. GALIMYBĖ GAUTI ATSARGINIŲ DALIŲ

3.1 PAPILDOMAS KRITERIJUS. GAMINTOJO ĮSIPAREIGOJIMAS TAM TIKRĄ LAIKĄ TEIKTI 2 SĄRAŠE PATEIKTŲ DETALIŲ

|  | A skiltis Gamintojas |  |  |  | B skiltis Atsarginių dalių platintojai |  |  |  | C skiltis Remontininkai |  |  |  | D skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  |
|  | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau |
| 2 sąrašo dalys | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Masinis atminties komponentas (HDD – SDD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Monitorius | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Baterija | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Maitinimo jungtys | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Įkroviklis | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Didžiausias taškų skaičius yra 140. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/140) × 10

3.2 PAPILDOMAS KRITERIJUS. GAMINTOJO ĮSIPAREIGOJIMAS TAM TIKRĄ LAIKĄ TEIKTI 1 SĄRAŠE PATEIKTŲ DETALIŲ

|  | A skiltis Gamintojas |  |  |  | B skiltis Atsarginių dalių platintojai |  |  |  | C skiltis Remontininkai |  |  |  | D skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  |
|  | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau | nuo 0 iki 4 | 5 | 6 | 7 ar daugiau |
| 1 sąrašo dalys | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Pagrindinė plokštė | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Operatyvioji atmintinė (RAM) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ventiliatoriai, radiatoriai | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Klaviatūra | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Prievadai, jungtys (1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

(1) Išoriniams įrenginiams (USB, HDMI, VGA) prijungti.

Didžiausias taškų skaičius yra 140. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/140) × 10

3.3 PAPILDOMAS KRITERIJUS. 2 SĄRAŠE PATEIKTŲ DALIŲ TIEKIMO TRUKMĖ

|  | A skiltis Gamintojas |  |  |  | B skiltis Atsarginių dalių platintojai |  |  |  | C skiltis Remontininkai |  |  |  | D skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  |
|  | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 |
| 2 sąrašo dalis | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Masinis atminties komponentas (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Monitorius | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Maitinimo jungtys | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Įkroviklis | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Darbo dienų skaičius nuo užsakymo.

Šios nuostatos nepažeidžia Vartotojų apsaugos kodekso L. 441-4 straipsnio nuostatų, susijusių su draudimu apriboti galimybę taisymo specialistui gauti atsarginių dalių.

Didžiausias taškų skaičius yra 60. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/60) × 10

3.4 PAPILDOMAS KRITERIJUS. 1 SĄRAŠE PATEIKTŲ DALIŲ TIEKIMO TRUKMĖ

|  | A skiltis Gamintojas |  |  |  | B skiltis Atsarginių dalių platintojai |  |  |  | C skiltis Remontininkai |  |  |  | D skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  |
|  | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 |
| 1 sąrašo dalis | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Pagrindinė plokštė | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Operatyvioji atmintinė (RAM) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ventiliatoriai, radiatoriai | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Klaviatūra | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prievadai, jungtys (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Darbo dienų skaičius nuo užsakymo dienos.

(2) Išoriniams įrenginiams (USB, HDMI, VGA) prijungti.

Šios nuostatos nepažeidžia Vartotojų apsaugos kodekso L. 441-4 straipsnio nuostatų, susijusių su draudimu apriboti galimybę taisymo specialistui gauti atsarginių dalių.

Didžiausias taškų skaičius yra 60. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/60) × 10

4 KRITERIJUS. ATSARGINIŲ DALIŲ KAINA

4.1 papildomas kriterijus. 2 sąrašo dalių kainos ir naujo produkto kainos santykis

Remiantis 2020 m. gruodžio 29 d. nutarime dėl taisomumo indekso apskaičiavimo rodymo tvarkos, ženklų ir bendrųjų parametrų aprašytu santykiu, taškų skaičius pagal šį kriterijų nustatomas taip:

– jei santykio rezultatas viršija 0,3, tuomet taškų skaičius yra 0;

– jei santykio rezultatas yra mažesnis kaip 0,1, tuomet taškų skaičius yra 100;

– jei santykio rezultatas yra 0,1–0,3, tuomet taškų skaičius nustatomas pagal šią atitikties lentelę:

| Santykis | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktai | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Apvalinimo taisyklė yra tokia:

– Jei tūkstantųjų skaičius yra mažesnis nei 5, apvalinama iki mažesnio šimtųjų skaičiaus.

– Jei tūkstantųjų skaičius yra lygus 5 ar didesnis, apvalinama iki didesnio šimtųjų skaičiaus.

Didžiausias taškų skaičius yra 100. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/100) × 10

5 KRITERIJUS. SPECIFINIS KRITERIJUS

Produktų, kuriems taikomas šis nutarimas, 5 kriterijaus papildomų kriterijų koeficientai apibrėžiami taip:

| Kriterijus | Papildomas kriterijus | Papildomo kriterijaus reitingas | Koficientas, taikomas papildomam kriterijui | Kriterijaus reitingas | Kriterijaus koeficientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specialus kriterijus | 5.1. Informacija apie naujinių pobūdį | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Nemokama nuotolinė prieiga | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Galimybė atkurti programiniu būdu | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

5.1 PAPILDOMAS KRITERIJUS. INFORMACIJA APIE NAUJINIŲ POBŪDĮ

|  | C skiltis Vartotojai |  |
| --- | --- | --- |
| Informacija apie diferencijuotą naujinių pobūdį: taisomieji (triktys ar saugumo spragos), naujovių pateikimas ar mišrūs (1) | Situacija |  |
|  | Informacijos nebuvimas | Informacijos buvimas |
|  | Taškų skaičius |  |
|  | 0 | 1 |

(1) Su naujinimu teikiama informacija turi būti: arba „taisomasis naujinimas“, arba „naujovių pateikimas“, arba „mišrus naujinimas“.

Didžiausias taškų skaičius yra 1. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/1) × 10

5.2 PAPILDOMAS KRITERIJUS. NEMOKAMA NUOTOLINĖ PRIEIGA

|  | B skiltis Remontininkai |  | C skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuotolinės pagalbos tipas | Nėra | Informacija, atnaujinama vietoje | Nėra | Informacija nuotoliniu būdu | Nuotolinės diagnostikos pagalba | Nuotolinio taisymo pagalba |
| Taškų skaičius | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Didžiausias taškų skaičius yra 5. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/5) × 10

5.3 PAPILDOMAS KRITERIJUS. GALIMYBĖ ATKURTI PROGRAMINIU BŪDU

|  | C skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Galimybė programiniu būdu nemokamai ir be apribojimų atkurti prieigą prie šių paslaugų | Nėra | Naudojant vidinį įrangos modulį | Naudojant pastoviosios atminties kompaktinį diską ar kitą atkūrimo laikmeną | Naudojant nuotolinį serverį |
|  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Programinės įrangos, įskaitant operacinę sistemą, atkūrimas | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Aparatinės programinės įrangos atkūrimas | 0 | 1 | 2 | 4 |

Didžiausias taškų skaičius yra 8. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/8) × 10

#### 3 straipsnis

Šio nutarimo nuostatos įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

#### 4 straipsnis

Šis nutarimas bus paskelbtas Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

Parengta 2020 m. gruodžio 29 d.

Perėjimo prie ekologiškos ekonomikos ministrė

Ministrės vardu ir įgaliojimu:

Generalinis tvaraus vystymosi komisaras

T. Lesueur

Ekonomikos, finansų ir ekonomikos atkūrimo ministras,

Ministro vardu ir įgaliojimu:

Konkurencijos, vartotojų reikalų ir kovos su sukčiavimu generalinė direktorė

V. Beaumeunier