1. ------IND- 2020 0472 F-- PT- ------ 20200729 --- --- PROJET

Em XXXX de 2020

Portaria, de XXXX, relativa aos critérios, aos subcritérios e ao sistema de classificação para o cálculo e a afixação do índice de reparabilidade dos telefones inteligentes

NOR: XXXXX

A ministra da Transição Ecológica e o ministro da Economia e das Finanças

Tendo em conta o Código do Ambiente, nomeadamente o artigo L541-9-2,

Tendo em conta o Decreto n.º XXX, de XXXX, relativo aos métodos de aplicação do índice de reparabilidade para produtos elétricos e eletrónicos, aos seus critérios e ao método de cálculo,

Artigo 1.º

A presente portaria aplica-se aos telefones inteligentes. Por telefone inteligente entende-se um dispositivo eletrónico utilizado para comunicação de longo alcance através de uma rede celular de estações de base. Inclui funcionalidades semelhantes às de um computador portátil sem fios, destinado principalmente a funcionar com bateria, e possui uma interface táctil.

Artigo 2.º

Os critérios, os subcritérios e o sistema de classificação aplicáveis aos produtos definidos no artigo 1.º para calcular o índice de reparabilidade por modelo são especificados de seguida:

CRITÉRIO N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO

Subcritério 1.1. Compromisso do fabricante referente ao período de disponibilidade gratuita da documentação técnica e relativa a conselhos

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Reparadores |  |  |  | Coluna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais |
| Tipo de documentação | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Identificação inequívoca do produto | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Esquema de desmontagem ou vista explodida | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Esquema de cablagem e ligação | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Esquemas de placas eletrónicas | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lista de material de reparação e de ensaio necessário | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Manual técnico de instruções de reparação | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Códigos de erros e de diagnóstico | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informações sobre componentes e diagnóstico | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Instruções de software (incluindo reinicialização) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Acesso a incidentes sinalizados e registados no equipamento | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Boletins técnicos | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Enquadramento específico da autorreparação (operações recomendadas, instruções de segurança e reparação, possíveis repercussões na garantia) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informações sobre acesso a reparadores profissionais |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Deteção de avarias e ações necessárias (abordagem de público em geral) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Conselhos de utilização e manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

O número máximo de pontos é 259. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/259) x 10

CRITÉRIO N.º 2 – DESMONTAGEM E ACESSO, FERRAMENTAS E FIXAÇÕES

Subcritério 2.1. Facilidade de desmontagem das peças (lista 2)

|  | Número de etapas para acesso unitário à peça |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ou 16 e mais | 11 a 15 | 6 a 10 | 1 a 5 |
| Peças da lista 2 | Número de pontos |  |  |  |
| Bateria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ecrã | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Câmara traseira | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Câmara frontal | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Carregador |  |  |  |  |

- ND/NA = não desmontável ou não acessível individualmente

O número máximo de pontos é 12. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/12) x 10

Subcritério 2.2. Ferramentas necessárias para desmontagem das peças (lista 2)

|  | Tipo de ferramentas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Ferramentas proprietárias | Ferramentas específicas | Sem ferramentas, ferramentas comuns (2) |
| Peças da lista 2 | Número de pontos (3) |  |  |  |
| Bateria | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ecrã | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Câmara frontal | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Câmara traseira | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Carregador |  |  |  |  |

- ou ferramenta fornecida com a peça de reposição

- obter a classificação mais desfavorável em caso de várias ferramentas

O número máximo de pontos é 16. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/16) x 10

Subcritério 2.3. Características das fixações (para montagem das peças das listas 1 e 2)

|  | Tipo de fixação |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nem amovível nem reutilizável | Amovível, não reutilizável | Amovível e reutilizável (4) |
| Peças da lista 1 ou da lista 2 | Número de pontos (5) |  |  |
| Conector de carregamento | 0 | 1 | 2 |
| Conectores | 0 | 1 | 2 |
| Placa principal | 0 | 1 | 2 |
| Botões | 0 | 1 | 2 |
| Microfone | 0 | 1 | 2 |
| Altifalante | 0 | 1 | 2 |
| Bateria | 0 | 1 | 2 |
| Ecrã | 0 | 1 | 2 |
| Câmara frontal | 0 | 1 | 2 |
| Câmara traseira | 0 | 1 | 2 |
| Carregador |  |  |  |

- ou fixação fornecida com a peça de reposição

- obter a classificação mais desfavorável em caso de várias fixações

O número máximo de pontos é 20. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/20) x 10

CRITÉRIO N.º 3 – DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Subcritério 3.1. Compromisso do fabricante referente ao período de disponibilidade das peças da lista 2

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Distribuidores de peças de reposição |  |  |  | Coluna C Reparadores |  |  |  | Coluna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais |
| Peças da lista 2 | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Bateria | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ecrã | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Câmara frontal | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Câmara traseira | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Carregador | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

O número máximo de pontos é 140. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/140) x 10

Subcritério 3.2. Compromisso do fabricante referente ao período de disponibilidade das peças da lista 1

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Distribuidores de peças de reposição |  |  |  | Coluna C Reparadores |  |  |  | Coluna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 ou mais |
| Peças da lista 1 | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Conector de carregamento | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Conectores | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Placa principal | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Botões | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Microfone | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Altifalante | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

O número máximo de pontos é 168. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/168) x 10

Subcritério 3.3. Prazo de entrega das peças da lista 2

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Distribuidores de peças de reposição |  |  |  | Coluna C Reparadores |  |  |  | Coluna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  |
|  | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 |
| Peças da lista 2 | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Bateria | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ecrã | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Câmara frontal | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Câmara traseira | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Carregador | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- dias úteis a partir do dia da encomenda

O número máximo de pontos é 60. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/60) x 10

Subcritério 3.4. Prazo de entrega das peças da lista 1

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Distribuidores de peças de reposição |  |  |  | Coluna C Reparadores |  |  |  | Coluna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  |
|  | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 |
| Peças da lista 1 | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Conector de carregamento | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectores | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Placa principal | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Botões | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Microfone | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Altifalante | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- dias úteis a partir do dia da encomenda

O número máximo de pontos é 72. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/72) x 10

CRITÉRIO N.º 4 – PREÇO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Subcritério 4.1. Relação do preço das peças da lista 2 sobre o preço do produto novo

A partir da relação descrita na Portaria de XXXX relativa aos métodos de apresentação, à sinalização e aos parâmetros gerais para o cálculo do índice de reparabilidade, o número de pontos obtidos para este critério é determinado da seguinte forma:

- Se o resultado da relação for superior a 0,3, o número de pontos é 0;

- Se o resultado da relação for inferior a 0,1, o número de pontos é 100;

- Se o resultado da relação estiver entre 0,1 e 0,3, o número de pontos é determinado de acordo com o quadro de correspondência seguinte:

| Rácio | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

A regra de arredondamento é a seguinte:

- Se o algarismo da terceira casa decimal for inferior a 5, arredonda-se para a segunda casa decimal inferior.

- Se o algarismo da terceira casa decimal for superior ou igual a 5, arredonda-se para a segunda casa decimal superior.

O número máximo de pontos é 100. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/100) x 10

CRITÉRIO N.º 5 – CRITÉRIO ESPECÍFICO

Para os produtos abrangidos pela presente portaria, os coeficientes dos subcritérios do critério 5 são definidos da seguinte forma:

| Critério | Subcritério | Classificação do subcritério | Coeficiente do subcritério | Classificação do critério | Coeficiente do critério |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Critério específico | 5.1. Informações sobre a natureza das atualizações | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Assistência remota gratuita | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Possibilidade de reinicialização do software | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Subcritério 5.1. Informações sobre a natureza das atualizações

|  | Coluna C Consumidores |  |
| --- | --- | --- |
| Informações sobre a natureza diferenciada das atualizações: corretivas, evolutivas ou mistas (1) | Situação |  |
|  | Ausência de informação | Presença de informação |
|  | Número de pontos |  |
|  | 0 | 1 |

- A informação que acompanha a atualização deve ser: «atualização corretiva» ou «atualização evolutiva» ou «atualização mista».

O número máximo de pontos é 1. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/1) x 10

Subcritério 5.2. Assistência remota gratuita

|  | Coluna B Reparadores |  | Coluna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de assistência remota | Nenhum | Informações atualizadas no local | Nenhum | Informação remota | Assistência remota ao diagnóstico | Assistência remota à reparação |
| Número de pontos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

O número máximo de pontos é 5. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/5) x 10

Subcritério 5.3. Possibilidade de reinicialização do software

|  | Coluna A Fabricante |  | Coluna B Reparadores |  | Coluna C Consumidores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Possibilidade de reinicialização do software, sem custos e sem restrição de acesso a estes serviços | Impossível | Possível | Impossível | Possível | Impossível | Possível |
|  | Número de pontos |  | Número de pontos |  | Número de pontos |  |
| Reinicialização do sistema operativo (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reinicialização de firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- incluindo reinicialização a partir de teclas exteriores

O número máximo de pontos é 6. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/6) x 10

Pela ministra da Transição Ecológica e por delegação:

O comissário-geral do Desenvolvimento Sustentável,

T. Lesueur

Pelo ministro da Economia e das Finanças e por delegação:

A diretora-geral da Concorrência, do Consumo e do Combate à Fraude

V. Beaumeunier