1. ------IND- 2018 0266 LT- ET- ------ 20190508 --- --- FINAL

LEEDU VABARIIGI KESKKONNAMINISTRI

EELNÕU, MILLEGA MUUDETAKSE LEEDU VABARIIGI KESKKONNAMINISTRI 17. MAI 2006. AASTA MÄÄRUST NR D1-236, MILLEGA VÕETAKSE VASTU REOVEEKÄITLUSE MÄÄRUS

Nr D1-847, 25. september 2018

Vilnius

1. Käesolevaga muudan alljärgneval viisil reoveekäitluse määrust ja selle punkti 29, mis kiideti heaks Leedu Vabariigi keskkonnaministri 17. mai 2006. aasta määrusega nr D1-236, millega võetakse vastu reoveekäitluse määrus.

„29. Looduskeskkonda lastava olme- ja asulareovee reostus ei tohi ületada tabelis 2 esitatud suurimaid lubatud kontsentratsioone. Ärajuhitav olme- ja asulareovesi peab vastama ka III peatükis sätestatud üldnõuetele.

Tabel 2. Looduskeskkonda lastava reovee reostuse määrad

| Parameetrid | Linnastu suurus (ärajuhitava reovee kogus / reostusallika suurus) |  | Mõõtühik | Suurim lubatud kontsentratsioon keskmise päevase proovi1 puhul (kõrgeim puhastusaste)9 | Hetkeline suurim lubatud kontsentratsioon (kõrgeim puhastusaste)9 | Keskmine aastane suurim lubatud kontsentratsioon (kõrgeim puhastusaste)9 | Minimaalne puhastuse tõhusus, % 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biokeemiline hapnikutarve BOD5/BOD73 | < 5 m3/d |  | mg/l O2 | - | 35/40 | 25/29 | - |
|  | > 5 m3/d | < 2000 elanikku | mg/l O2 | - | 30/34 (15/17) | 20/23 (10/12) | - |
|  |  | 2000–10 000 elanikku | mg/l O2 | 25/29 (10/12) | - | määratakse kindlaks individuaalselt6 | 70–90 |
|  |  | > 10 000 elanikku | mg/l O2 | 15/17 (8/10) | - | määratakse kindlaks individuaalselt6 | 70–90 |
| ChDS | rohkem kui 2000 elanikku |  | mg/l O2 | 125 | - | - | 75 |
|  | < 5 m3/d |  | mgP/l | - | 5 | - | - |
| Kogu fosfor | > 5 m3/d | < 10 000 elanikku | mgP/l | - | - | 2 7 | 80 |
|  |  | 10 000–100 000 elanikku | mgP/l | - | - | 2 (1) |  |
|  |  | > 100 000 elanikku | mgP/l | - | - | 1 (0,5) |  |
|  | < 5 m3/d |  | mgN/l | - | 25 | - | - |
| Kogu lämmastik 4.5 | > 5 m3/d | < 10 000 elanikku | mgN/l | - | - | 20 8 | 70–80 |
|  |  | 10 000–100 000 elanikku | mgN/l | - | - | 15 (10) |  |
|  |  | > 100 000 elanikku | mgN/1 | - | - | 10 (10) |  |

Märkused

1 Saasteainete sisaldus keskmises päevases proovis (proportsionaalne voolu või ajaga).

2 Reovee puhastamise tõhusus = ((saasteainete heitmete kogus – ärajuhitud saasteainete kogus) / saasteainete heitmete kogus) * 100.

Minimaalsed puhastamise tõhususe nõuded ei kehti saastetasude arvutamisel, st lubatud saastamist arvestusperioodil ja keskmist aastast lubatud saasteainete kontsentratsiooni ei tohi ületada hoolimata sellest, kas minimaalne puhastamise tõhusus on saavutatud või mitte; keskmise päevase proovi lubatud saasteainete kontsentratsiooni või lubatud hetkelise saasteainete kontsentratsiooni ületamist ei peeta siiski rikkumiseks, kui ületamise ajavahemikul säilitatakse minimaalne puhastamise tõhusus.

3 Luba, kujundamise tingimused jms peavad sisaldama standardit kooskõlas biokeemilise hapnikutarbega (BOD7). BOD5 ümberarvutamisel BOD7-ks kasutatakse järgmist valemit: BOD7 = 1,15 x BOD5.

4 Kogu lämmastik tähendab Kjeldahli lämmastikku (orgaaniline ja ammooniumlämmastik), millele on lisatud lämmastiku nitriti ja nitraadi kujul.

5 Kogu lämmastikku on võimalik kontrollida ka päevase keskmise kaudu. Sellisel juhul ei tohi päevane keskmine ületada 20 mg/l, kui reovee temperatuur on 12 °C või kõrgem (kohaldatav ainult siis, kui kontrollitakse käitlusjaamade vastavust ELi nõuetele (ELile aru andes)).

6 Keskmine aastane kontsentratsioon määratakse kindlaks seadme tegelike võimaluste kohaselt, aga see ei või olla suurem kui keskmise päevase proovi suurim lubatud kontsentratsioon.

7 Kohaldatakse asula-, olme- ja tööstuslikule reoveele ja ainult juhul, kui tuleb teha suublale avalduva mõju hindamine kooskõlas punkti 11 sätetega. Kui reovee arvutatud keskmine aastane lubatud saasteainete (kogu fosfori) kontsentratsioon, mis ei tohi ületada lubatud kokkupuudet pinnaveekoguga, on vähem kui 2 mg/l (kui arvutatud kontsentratsioon jääb vahemikku 2–10 mg/l, siis määratakse lubatud saasteainete kontsentratsioon kindlaks arvutustulemuste põhjal; kui arvutatud kontsentratsioon on suurem kui 10 mg/l, siis ei määrata lubatud saasteainete kontsentratsiooni kindlaks (kogu fosforit ei hinnata); kui arvutatud kontsentratsioon on väiksem kui 2 mg/l või sellega võrdne, siis määratakse, et lubatud saasteainete kontsentratsioon on 2 mg/l).

8 Kohaldatakse asula-, olme- ja tööstuslikule reoveele ja ainult juhul, kui tuleb teha suublale avalduva mõju hindamine kooskõlas punkti 11 sätetega. Kui reovee arvutatud keskmine aastane lubatud saasteainete (kogu lämmastiku) kontsentratsioon, mis ei tohi ületada lubatud kokkupuudet pinnaveekoguga, on vähem kui 20 mg/l (kui arvutatud kontsentratsioon jääb vahemikku 20–40 mg/l, siis määratakse lubatud saasteainete kontsentratsioon kindlaks arvutustulemuste põhjal; kui arvutatud kontsentratsioon on suurem kui 40 mg/l, siis ei määrata lubatud saasteainete kontsentratsiooni kindlaks (kogu fosforit ei hinnata); kui arvutatud kontsentratsioon on väiksem kui 20 mg/l või sellega võrdne, siis määratakse, et lubatud saasteainete kontsentratsioon on 20 mg/l).

9 Lubatud saasteainete kontsentratsiooni minimaalne väärtus, st ärajuhitava olme-, asula- ja tööstusliku reovee lubatud saasteainete kontsentratsiooni väärtus, ei tohi olla rangem kui sulgudes märgitud väärtus.“

2. Sätestan järgneva:

2.1. käitlusseadmete suhtes, mis on mõeldud kuni 5 m3/d reovee puhastamiseks ning mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, kohaldatakse määruse sätteid alates 1. jaanuarist 2030;

2.2. käesolev määrus jõustub 1. novembril 2019.

Keskkonnaminister	Kęstutis Navickas