- ------IND- 2019 0133 D-- SV- ------ 20200714 --- --- FINAL

Förordning om ändring av reglerna om spårvägsbyggnation och spårvägsdrift

av den ...

I enlighet med 57 § punkt 1.1 och 1.3 jämfört med punkt 3 i lagen om persontrafik i den lydelse som offentliggjordes den 8 augusti 1990 (Tysklands officiella tidning [BGBl., Bundesgesetzblatt] I s. 1690) i vilken första stycket i styckedelen före punkt 1 senast ändrades genom artikel 482.2 a i förordningen av den 31 augusti 2015 (BGBl. I s. 1474), förordnar förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur följande:

Artikel 1

Reglerna om spårvägsbyggnation och spårvägsdrift av den 11 december 1987 (BGBl. I s. 2648), senast ändrad genom artikel 1 i förordningen av den 16 december 2016 (BGBl. I s. 2938), ska ändras på följande sätt:

- Innehållsförteckningen ska ändras på följande sätt:

Uppgiften till 61 § ska ha följande lydelse:
”61 § Övervakning av byggnationer som avser driftsanläggningar och fordon”.

- Följande mening ska läggas till i § 2 punkt 1:

”1 § punkt 1 tredje till femte meningen påverkas inte.”

2a)	I 3 § punkt 1.2.3 ska orden ”eller en kombination av båda” infogas efter ordet ”personer”.

- 4 § ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 andra meningen ska upphöra att gälla.

b) I punkt 4 ska orden ”eller en kombination av båda beroende på lokala förhållanden” infogas efter ordet ”personer”.

c) Följande punkt 5 ska läggas till: 
”5. Företagaren ska föra anteckningar över

1.	de verksamhetsmässiga omständigheter som regleras i avsnitt sex,

2.	den säkerhetsrelaterade kommunikation med driftsställen som bedrivs med hjälp av kommunikationstekniska anläggningar enligt 23 § och

3.	de färddata som avses i 33 § punkt 13,

och har rätt att samla in, spara och använda de uppgifter som anges i punkterna 1–3, i den mån detta krävs för att bedriva en säker verksamhet, för att dokumentera anläggningarnas och fordonens status och underhåll samt för att utreda orsakerna till farliga incidenter. Företagaren har dessutom rätt att tillhandahålla den tekniska tillsynsmyndigheten den information utifrån de uppgifter som avses i första meningen som krävs för uppfyllandet av dennas uppgifter. I den utsträckning det rör som om personuppgifter ska dessa raderas inom senast 96 timmar, om de inte fortsättningsvis krävs för att uppfylla syftet med lagringen som avses i första meningen.”

- 5 § punkt 2 ska ändras på följande sätt:

a)	I första meningen styrks ordet ”annan” före orden ”sakkunnig person”.

b)	I andra meningen styrks ordet ”även” före orden ”driftschef”.

- Följande mening ska läggas till i § 16 punkt 5: 
”I övrigt förblir ansvaret för personen med skyldighet att bygga och underhålla vägar oförändrat.”

- I 30 § punkt 5 ska följande mening infogas efter första meningen:

”Detta syfte tjänar utrymningsvägar för utrymning av personer om fordonen inte kan stanna inom hållplatsområdet i händelse av en nödsituation.”

- 31 § punkt 7 ska ha följande lydelse:

    - ”7.	Höjden för plattformsytan, fordonsgolvet och fordonets trappsteg ska stämma överens med varandra så att passagerare kan stiga av och på på ett bekvämt sätt. Höjdskillnaden mellan plattformens yta och fordonsgolvet ska minimeras med förbehåll för belastnings- och slitageparametrarna för det fordon som används. Plattformsytan ska inte vara högre än fordonsgolvet. Den ska vara halkskyddad.”

- I 46 § punkt 3.2 ska orden ”åtminstone inom området för varje dörr” infogas efter ordet ”stoppbegäran”.

- 51 § punkt 11 andra meningen ska ha följande lydelse:

”Växlingssignaler behöver inte visas om växlarna är integrerade i systemet för automatiskt tågstopp eller om en körsignal styrs beroende på växelläge och är märkt på motsvarande sätt.”

- 53 § punkt 2.3 ska ha följande lydelse:

”3. Urspårningar omedelbart känns igen i systemet och en lämplig inverkan på tågstyrningen görs,”.

- I 55 § punkt 2 ska orden ”och måste i tillräcklig utsträckning kunna kännas igen av andra trafikanter” infogas efter ordet ”vara”.

- I 57 § punkt 3 ska led 2 ha följande lydelse:

    - ”2. Energiförsörjningssystem 	fyra år,”.

- 61 § ska ändras på följande sätt:

a) I rubriken ska orden ”och fordon” läggas till.

b) I punkt 1 andra meningen ska ett kommatecken och orden ”hos fordon på det första fordonet i en serie” infogas efter ordet ”stickprov”.

- I 62 § punkt 7 ska orden ”får driftsanläggningarna eller det första fordonet i en serie” ersättas av orden ”får driftsanläggningar eller fordon”.

- 64 § ska ändras på följande sätt:

a) I första meningen ska orden ”vid denna tidpunkt” infogas före orden ”befinner sig under byggnation”.

b) Efter första meningen ska följande mening infogas:
”Om det i denna förordning ställs andra krav på byggnationen av driftsanläggningar eller fordon än vad som ställs i den lag som gäller fram till den ... [infoga: datumet för avkunnandet av denna ändringsförordning] måste driftsanläggningar eller fordon som vid denna tidpunkt befinner sig under byggnation eller befintliga sådana inte anpassas till föreskrifterna i denna förordning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter offentliggörandet.

Förbundsrådet har gett sitt bifall.

Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).