## Verordnung vom 14. Dezember 2021 über die Umweltdeklaration von Produkten, die zur Verwendung in Bauwerken bestimmt sind, und die Umweltdeklaration von Produkten, die zur Berechnung der Umweltverträglichkeit von Gebäuden verwendet werden

NOR: LOGL2113185A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/14/LOGL2113185A/jo/texte
JORF Nr. 0296 vom 21. Dezember 2021
Text Nr. 23

- Anhang

- Anhang

- Anhang

- Anhang

Betroffene Zielgruppen: Meldepflichtige, die von Bau- und Dekorationsprodukten sowie elektrischen, elektronischen und klimatechnischen Geräten betroffen sind, zur Bauarbeiten bestimmt sind oder zur Berechnung der Umweltleistung von Gebäuden verwendet werden. 
Zweck: zur Angabe der Anwendung der Artikel R. 171-14 bis R. 171-22 und der Artikel R. 171-23 bis R. 171-31 des Bau- und Wohngesetzbuchs. 
In Kraft treten: der Text tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
Hinweis: Zweck des Erlasses ist es, die Anwendung der Artikel R. 171-14 bis R. 171-22 und der Artikel R. 171-23- bis R. 171-31 des Bau- und Wohngesetzbuchs zu spezifizieren. 
In der Verordnung wird Folgendes festgelegt: 
- Einzelheiten zu den Angaben gemäß Artikel R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs; 
- die Berechnungsmethoden von Indikatoren gemäß Artikel R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs; 
- die in Artikel R. 171-21 des Bau- und Wohnungsgesetzes genannten Elemente, die die in der Umwelterklärung enthaltenen Informationen rechtfertigen; 
- die Anschrift der Datenbank(en), in der/denen die Umwelterklärungen gemäß R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs über die Prüfquelle verfügt und gemäß R. 171-18 des Bau- und Wohngesetzbuchs öffentlich zugänglich ist; 
- die Bedingungen für die Erstellung kollektiver Umwelterklärungen über Bau- oder Dekorprodukte oder -ausrüstungen durch mehrere Meldepflichtige; 
- die Bedingungen für die Erstellung von abtretbaren Erklärungen über Bau- oder Dekorprodukte oder -ausrüstungen. 
Referenzen: Texte, die durch diese Verordnung erstellt oder geändert wurden, können in ihrem Wortlaut, der sich aus dieser Änderung ergibt, auf der Website von Légifrance eingesehen werden (https://www.legifrance.gouv.fr).

Der Minister für den Ökologischen Wandel und der Minister für das Wohnungswesen der dem Minister für Ökologischen Wandel beigeordnet ist,
Gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, auf die Notifizierung Nr. 2021/257/F an die Europäische Kommission gerichtete am 28. April 2021 und die Antwort vom 29. Juli 2021;
Gestützt auf den Verbraucherkodex, insbesondere die Artikel L. 412-1 Nummer 10;
Gestützt auf das Bau- und Wohnungsgesetzbuch , insbesondere auf die Artikel R. 171-14 bis R. 171-31;
Unter Hinweis auf die Stellungnahme des Hohen Rates für Bauwesen und Energieeffizienz vom 13. April 2021,
Unter Hinweis auf die Rückmeldungen, die während der öffentlichen Konsultation vom 18. Mai bis 8. Juni 2021 gemäß Artikel L. 123-19-1 des Umweltgesetzbuchs abgegeben wurden;
Ordnen hiermit Folgendes an:

#### Artikel 1.

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für Bauprodukte, Dekorationsprodukte und elektrische, elektronische und klimatechnische Geräten gemäß Artikel R. 171-14 und Artikel R. 171-23 des Bau- und Wohnungsgesetzes.

#### Artikel 2.

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
„Antragsfähige Erklärung“: Umwelterklärung mit Vorschriften zur Anpassung der darin genannten Informationen an ein bestimmtes Produkt und ein Computerwerkzeug zur Anwendung dieser Vorschriften.
In den folgenden Artikeln werden unter dem Begriff "Anmelder" gemäß Artikel 171-15 des Bau- und Wohngesetzbuchs "die für das Inverkehrbringen verantwortliche Person" gemäß der Definition in Artikel R. 171-24 des Bau- und Wohngesetzbuchs verstanden.
In den folgenden Artikeln werden unter den Begriffen "Produkt" "Bauprodukte", "Dekorationsprodukte" und "elektrische, elektronische und klimatechnische Geräte" gemäß der Definition in Artikel R. 171-15 des Bau- und Wohngesetzbuchs verstanden.

#### Artikel 3.

Die Umwelterklärung sollte die Angaben gemäß Artikel R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs enthalten.
Gemäß Artikel R. 171-17 Punkt 1 des Bau- und Wohngesetzbuchs muss die Umwelterklärung für die Beschaffungsphase, die Bauphase, die Eigennutzung, die End-of-Life-Phase und die Summe dieser Phasen Folgendes enthalten:

- Beschreibung der Umweltauswirkungen:
- globale Erwärmung (Treibhausgasemissionen);
- Abbau der Ozonschicht;
- Versauerung von Boden und Wasser;
- Eutrophierung;
- photochemische Ozonbildung;
- Abbau abiotischer Ressourcen – Elemente;
- Erschöpfung abiotischer Ressourcen – fossile Brennstoffe.
- Beschreibung der Verwendung von Ressourcen:
- Nutzung erneuerbarer Primärenergie, ausgenommen erneuerbare Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- Nutzung erneuerbarer Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- Gesamtnutzung erneuerbarer Primärenergieressourcen (Primärenergie und Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe genutzt werden);
- Nutzung nicht erneuerbarer Primärenergie, ausgenommen nicht erneuerbare Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- Nutzung nicht erneuerbarer Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- Gesamtnutzung nicht erneuerbarer Primärenergieressourcen (Primärenergie und Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe genutzt werden);
- Verwendung von Sekundärmaterial;
- Verwendung von Sekundärkraftstoffen aus erneuerbaren Quellen;
- Verwendung nicht erneuerbarer Sekundärkraftstoffe;
- Nettoverbrauch von Frischwasser.
- Beschreibung der Abfallkategorien:
- entsorgte gefährliche Abfälle;
- entsorgte nicht gefährliche Abfälle.
- entsorgte radioaktive Abfälle.
- Beschreibung der ausgehenden Ströme:
- zur Wiederverwendung bestimmte Bestandteile;
- zum Recycling bestimmte Materialien;
- Materialien, die zur energetischen Verwertung bestimmt sind;
- Energie im Freien.

Gemäß Artikel R. 171-17 Punkt 4 des Bau- und Wohngesetzbuchs im Falle einer Umwelterklärung, die von den Anforderungen des Artikels 8 dieser Verordnung betroffen ist, die Bandbreiten der Abweichungen (Höchst- und Mindestwerte) der in Artikel 8 definierten Kontrollindikatoren.

#### Artikel 4.

Gemäß Artikel R. 171-21 und Artikel R. 171-26 des Bau- und Wohngesetzbuchs hält der Meldepflichtige das Umwelterklärungsprogramm und die für die Kontrollen zuständigen Verwaltungsbehörden oder deren Vertreter, alle Punkte oder die Kontaktdaten der natürlichen oder juristischen Personen, die diese Gegenstände führen, zur Verfügung, um die in der Umwelterklärung enthaltenen Informationen zu begründen.
Die oben genannten Elemente sind:

- Ursprung der Rohstoffe, Materialien und Bestandteile des Produktes;
- Identifizierung der nicht im Lebenszyklusinventar enthaltenen Inputs gemäß der Cut-off-Regel;
- die Gesamtmasse der Inputs, die aufgrund der Cut-off-Regel nicht im Lebenszyklusinventar enthalten sind;
- die Ergebnisse der Bestandsberechnungen;
- Belege für die Referenzproduktlebensdauer;
- Dokumentation darüber, wie technologisch, geografisch und zeitlich die verwendeten generischen Daten repräsentativ sind, Verweise auf die Datenbanken, aus denen sie stammen, und Verweise auf die verwendeten Datenmodule, für den Fall, dass allgemeine Daten verwendet werden müssen, die aus öffentlichen oder privaten Datenbanken stammen;
- die Szenarien, auf denen sich das Lebenszyklusinventar stützt;
- die Produktionsstätte(n), für die die Umwelterklärung gilt;
- die Erzeugung jedes Standorts, ausgedrückt mit der in der Funktionseinheit festgelegten Mengeneinheit;
- der Nachweis, dass die verwendete Probe insbesondere aus geografischer, zeitlicher und technologischer Sicht repräsentativ für die Herstellung des Produktes ist, im Falle der Anwendung eines Stichprobenverfahrens;
- die Bestandteile des Gültigkeitsrahmens für Umwelterklärungen, die von den Anforderungen des Artikels 8 dieser Verordnung betroffen sind;
- Die Bestandteile der zuordenbaren Erklärung gemäß Artikel 10 dieser Verordnung.

#### Artikel 5.

Die Formate der Funktionseinheit für jede Kategorie von Bau- oder Dekorationsprodukten sind in Anhang I dieser Verordnung festgelegt, gemäß Artikel R. 171-15 des Bau- und Wohngesetzbuchs.
Die Formate der für die Ausrüstung angegebenen Funktionseinheiten oder Einheiten für die elektrischen, elektronischen und klimatechnischen Geräten sind in Anhang II dieser Verordnung festgelegt, gemäß Artikel R. 171-15 des Bau- und Wohngesetzbuchs.

#### Artikel 6.

Gemäß Artikel R. 171-17 Punkt 1, 2, 3, 14 und 15 des Bau- und Wohngesetzbuchs die Methoden für die Bewertung, Berechnung und Festlegung von Indikatoren der in Artikel 3 genannten Informationen, , unterliegen allen folgenden Bedingungen:

- Sie führen nicht dazu, dass Prozesse weggelassen werden, die insgesamt mehr als 5 % des Wertes jeder der genannten Informationen ausmachen;
- Sie führen nicht dazu, dass ein Produkt gewährt wird, das bei der Berechnung der genannten Informationen von der Umwelterklärung der Vorteile anderer Produkte abhängig ist, mit Ausnahme von Indikatoren für Gewinne und Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewertung des Endes der Lebensdauer;
- Sie entsprechen weder der Norm NF EN 15804 + A1: 2014-04 oder dieXP C08-100-1 Norm: 2016-12 oder die Norm XP C08-100-1 Standards: 2016-12 und die Norm EN 50693: 2019-08 Standards oder gleichwertige Norm;
- sie müssen der in Anhang III dieser Verordnung festgelegten Methode zur Berechnung der Gewinne und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewertung des Endes der Lebensdauer entsprechen.

Bei Umwelterklärungen, die ab dem 1. Oktober 2022 überprüft und bestätigt wurden, müssen die Methoden zur Bewertung und Berechnung der genannten Informationen, wenn die Umwelterklärung verschiedene Arten der Verlegung des von ihr erfassten Produkts umfasst, den folgenden Vorschriften entsprechen:

- für jeden dieser Installationsmodi werden folgende Kontrollindikatoren bewertet: totale Klimaerwärmung, nicht erneuerbare Primärenergienutzung, die anders als nicht erneuerbarer Primärenergieträger verwendet sind, als Rohstoffe verwendet, Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen;
- für jeden dieser Kontrollindikatoren wird der Höchstwert für die Summe der in Artikel 3 genannten Schritte mit dem Durchschnitt der ermittelten Werte (d. h. der durchschnittlichen Auswirkung der verschiedenen Installationsarten) verglichen. Ist der Maximalwert für einen dieser Indikatoren größer als das 1,1-fache des Mittelwerts, so muss der schlechtester Wert angegeben werden für alle Indikatoren, die in der Umwelterklärung aufgeführten sind. Andernfalls kann der Durchschnittswert für jeden Indikator gemeldet werden.

#### Artikel 7.

Die Adresse(n) der Datenbank(en) gemäß Artikel R. 171-20 des Bau- und Wohngesetzbuches, wo die umweltrelevanten Daten und Standardumweltdaten, gemäß Artikel R. 171-16 des Bau- und Wohngesetzbuches sowie die Umwelterklärungen auf der Seite des für Bau zuständigen Ministeriums bereitgestellt sind.

#### Artikel 8.

Die Umwelterklärung kann auf einer gemeinsamen Umwelterklärung ähnlicher Produkte mehrerer Meldepflichtiger beruhen.
1. Diese kollektive Umwelterklärung erfüllt die folgenden Bedingungen:

- Es handelt sich um ein „Standardprodukt“;
- Dies wird unter den in den vorstehenden Artikeln genannten Bedingungen festgelegt;
- die Homogenität der Parameter, die den Wert jedes einzelnen Indikators wesentlich beeinflussen, muss sichergestellt werden;  zu diesem Zweck enthält die gemeinsame Umwelterklärung einen Gültigkeitsrahmen gemäß Anhang IV, in dem folgende Informationen gesammelt werden:
- Die Identifizierung der einflussreichen Parameter, wobei anzugeben ist, ob sie mit generischen oder spezifischen Daten vervollständigt werden;
- Die Gültigkeitsdauer dieser Parameter.

2. Der Meldepflichtige, der die gemeinsame Umwelterklärung vorgelegt hat, ist für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich, einschließlich einer Liste der betreffenden Produkte und gegebenenfalls der Bedingungen, unter denen Produkte mit ihr in Verbindung gebracht werden können;
3. Die Meldepflichtigen der unter diese gemeinsame Umwelterklärung fallenden Produkte müssen folgende Bedingungen erfüllen:

- Sie sind für die Informationen verantwortlich, die sie dem oben genannten Meldepflichtigen übermitteln;
- Sie beachten den Gültigkeitsrahmen der gemeinsamen Umwelterklärung;
- Sie legen eine Bescheinigung vor, aus der hervorgeht, dass der Gültigkeitsrahmen der kollektiven Umwelterklärung eingehalten wird;
- sie halten das Umwelterklärungsprogramm für die Kontrollen zuständigen Verwaltungsbehörden oder deren Vertreter zur Verfügung, um die in der Umwelterklärung enthaltenen Informationen zu begründen.

4. Die kollektive Umwelterklärung erfüllt die in Artikel R.171-18 des Bau- und Wohngesetzbuches festgelegten und in Artikel R. 171-29 des Bau- und Wohngesetzbuches genannten Anforderungen an die Prüfung durch unabhängige Dritte.
5. Die zu berücksichtigenden Kontrollindikatoren sind mindestens: Klimaerwärmung, nicht erneuerbare Primärenergienutzung, die anders als nicht erneuerbarer Primärenergieträger verwendet sind, als Rohstoffe verwendet, Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen;
6. Kollektive Umwelterklärungen müssen folgende Anforderungen erfüllen: beträgt der Höchstwert jedes Kontrollindikators, der für die Summe der in Artikel 3 genannten Schritte und die Berechnung der Variabilität gemäß Anhang IV dieser Verordnung ermittelt wird, kleiner oder gleich dem Durchschnittswert des Indikators, multipliziert mit einem Grenzwert, so können die Werte der Indikatoren mit den Mittelwerten der sensiblen Parameter berechnet werden. Andernfalls muss der ungünstigste Schwellenwert angegeben werden (maximaler Wert beim Aufwand und minimaler Wert beim Ergebnisbeitrag).
Bei gemeinsamen Umwelterklärungen, die mit der vor 1. Oktober 2022 ausgestellten Konformitätsbescheinigungen abgegeben werden, beträgt der oben genannte Grenzwert „1.4“, und die Berechnung der oben genannten Variabilität umfasst mindestens die sensiblen Parameter, die sich auf Folgendes beziehen:

- Zusammensetzung des Produktes: Masse und Art der Materialien;
- die Verpackungsmaße;
- Herstellungsverfahren außer der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen (Stufen A2 und A3).

Bei kollektiven Umwelterklärungen, die ab dem 1. Oktober 2022 mit einer Konformitätsbescheinigung abgegeben werden, beträgt der oben genannte Grenzwert „1.35“, und die Berechnung der oben genannten Variabilität umfasst mindestens die sensiblen Parameter, die sich auf Folgendes beziehen:

- Zusammensetzung des Produkts: Menge und Art der Materialien;
- die Verpackungsmaße;
- Herstellungsverfahren außer der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen (Stufen A2 und A3);
- Transport zum Standort (Stufe A4).

#### Artikel 9

Die Umwelterklärung kann auf ähnlichen Produkten desselben Meldepflichtigen beruhen. Diese Umwelterklärungen müssen die Anforderungen an gemeinsame Umwelterklärungen gemäß Artikel 8 dieser Verordnung erfüllen.

#### Artikel 10

Die Umwelterklärung kann auf einer abtretbaren Erklärung beruhen.
Diese abtretbare Erklärung erfüllt die folgenden Bedingungen:

- Es handelt sich um ein „Standardprodukt“;
- Dies wird unter den in den vorstehenden Artikeln genannten Bedingungen festgelegt;
- Dies enthält eine Reihe von Berechnungsregeln für die Anpassung der darin genannten Angaben auf der Grundlage veränderter Parameter an ein Produkt, das dem Standardprodukt ähnlich ist, jedoch die Abmessungen, Zusammensetzung oder bestimmte Lebenszyklusprozesse unterscheiden;
- Der Wert der oben genannten veränderbaren Parameter muss bei der Lieferung eines Gebäudes überprüfbar sein können;
- es enthält einen Konformitätsrahmen, der die Werte definiert, die von den oben genannten veränderlichen Parametern angenommen werden können, und die Eigenschaften, die das oben genannte ähnliche Produkt erfüllen muss.

Jede abtretbare Erklärung mit Konformitätsbescheinigung nach dem 1. Oktober 2022 WIRD ein Computerberechnungsinstrument für die Anwendung der oben genannten Berechnungsregeln und für die Ausfuhr der nach Artikel R. 171-17 des Bau- und Wohngesetzbuchs und Informationen nach Artikel 3 dieser Verordnung sowie die Liste der oben genannten änderbaren Parameter und deren Werte beigefügt. Alle diese Informationen werden als Computerdatei nach dem Format exportiert, das auf der Website des für den Bau zuständigen Ministeriums festgelegt ist.
Die unabhängige Überprüfung durch Dritte gemäß Artikel R. 171-18 des Bau- und Wohngesetzbuchs, auf die in Artikel R. 171-29 des Bau- und Wohngesetzbuchs verwiesen wird, umfasst im Falle einer übertragbaren Erklärung auch die in diesem Artikel genannten Berechnungsregeln und das im vorstehenden Absatz genannte Computer-Berechnungstool.

#### Artikel 11

Die Zertifizierung von Umweltmerkmalen gemäß Artikel R. 171-27 des Bau- und Wohngesetzbuchs wird vermutet, wenn sie alle Anforderungen der Norm NF EN ISO 14024 berücksichtigt: 2018-03. Diese Zertifizierung von Bau- oder Dekorprodukten oder -ausrüstungen wird von einer zu diesem Zweck vom französischen Akkreditierungsausschuss (COFRAC) akkreditierten Organisation oder von einer anderen Akkreditierungsstelle ausgestellt, die multilaterale Abkommen über die gegenseitige Anerkennung unterzeichnet hat.
Dieser Abschnitt gilt nicht für Umwelterklärungen, die bei der Berechnung der Umweltleistung von Gebäuden verwendet werden.

#### Artikel 12

Der Erlass vom 23. Dezember 2013 über die Umwelterklärung von Bau- und Dekorprodukten für Bauarbeiten wird aufgehoben.
Der Erlass vom 31. August 2015 über die Umwelterklärung elektrischer, elektronischer und klimatechnischer Geräte für den Einsatz in Bauarbeiten wird aufgehoben.

#### Artikel 13.

Die Bestimmungen dieser Verordnung treten am 1. Januar 2022 in Kraft.

#### Artikel 14

Der Direktor für Wohnungswesen, Stadtentwicklung und Landschaften ist für die Durchführung dieser Verordnung zuständig, die im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht wird.

### Anhang

#### Artikel

ANHÄNGE
ANHANG I
FUNKTIONALE EINHEITSFORMATE FÜR JEDE KATEGORIE VON BAU- ODER DEKORATIONSPODUKTEN

| Anz. | FUNKTION | KATEGORIE | EINHEITSFORMAT Funktion in Einheiten des internationalen Systems |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Straßen, verschiedene Netze (einschließlich interner Netze) | Tanks und Reservoirs | Eine Einheit eines bestimmten Volumens |
|  |  | Entwässerungs- und Abwassernetze (Regenwasser und Abwasser) | m (mittel) |
|  |  | Wasserversorgungsnetze (Innen- und Außenbereich) | m (mittel) |
|  |  | Gasversorgungsnetze | m (mittel) |
|  |  | Entwässerungssystem | m (mittel) |
|  |  | Straßen und Außenflächen | m² Liegefläche für eine bestimmte Nutzung (Außenterrasse, verkehrsarme Straßen, Parkplatz usw.) |
|  |  | Zäune | m Zaun |
|  |  | Ummantelungen/Leitungen | m |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 2 | Struktur, Mauerwerk, Hauptarbeit, Rahmen | Rauchgaszüge und Schornsteinabzugsrohre | m des gegebenen inneren Querschnittskanals |
|  |  | Estrich/schwimmende Estriche | m² bestimmte Dicke |
|  |  | Spanten | m² überdachte Fläche oder m3 oder kg |
|  |  | Klammern | m² Aufhängung oder kg |
|  |  | Platten und Fertigplatten | m² |
|  |  | Horizontal tragende Elemente (Balken, Unterzüge, Dämmung, Hohlkörperplatten, Hohlplatten, Stürze) | m des tragenden Elements (bitte Umfang und Abschnitt angeben) oder m² (für Oberflächenelement) oder kg |
|  |  | Vertikale tragende Elemente (Posten/Spalten/Säulen) | m des Elements (Abschnitt angeben) oder kg |
|  |  | Treppen (innen und außen) | Eine Einheit für eine gegebene Höhenerhöhung |
|  |  | Fundamente | m³ |
|  |  | Kleine Mauerbauteile | m² (thermischen Widerstand angeben) |
|  |  | Böden | m² Bodenbelag (unterstützte Last angeben) |
|  |  | Wände (Architekturelemente) | m² (Dicke spezifizieren) |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 3 | Fassaden | Verkleidung (Verkleidung, Wetterschalung, Verschalung) | m² Fassade |
|  |  | Vorgehängte Wände und Oberlichter | m² Fassade (Angabe des Prozentsatzes der undurchsichtigen Oberfläche) |
|  |  | Außenbelag von Fassaden (einschließlich Außenwärmedämmsysteme aus Verbundwerkstoffen) | m² Fassade (gegebenenfalls geben Sie den thermischen Widerstand an) |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 4 | Bedachung/Abdichtung | Große Dachelemente | m² Abdeckung |
|  |  | Kleine Dachelemente | m² Abdeckung |
|  |  | Abdichtungs- und Dichtungsprodukte für erdverlegte Wände | m² Abdeckung |
|  |  | Produkte für Dachversiegelung | m² Abdeckung |
|  |  | Grüne Dachelemente | m² Abdeckung (bitte geben Sie die Art der geförderten Vegetation und gegebenenfalls die thermischen Eigenschaften an) |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 5 | Innen- und Außenschreinerei, Verschlüsse | Fenster, Fenstertüren | m² Tischlerei (offene Fläche vor dem Einbau) (U-Wert, Solarfaktor, Luftwasser-Windleistung und Lichtdurchlässigkeit angeben) |
|  |  | Geländer | m Geländer |
|  |  | Türen (innen, extern, Portal usw.) | m² (offene Fläche vor der Installation) |
|  |  | Jalousien, Rollläden, Lamellen, Sonnenschutzgitter | m² undurchsichtige/geschützte Fläche |
|  |  | Dachfenster | m² Tischlerei (offene Fläche vor dem Einbau) (U-Wert, Solarfaktor, Luftwasser-Windleistung und Lichtdurchlässigkeit angeben) |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 6 | Isolierung | Chevroned-Boxen, Dachplatten | m² Isolierung (thermischen Widerstand angeben) |
|  |  | Auskleidungssysteme | m² Isolierung (thermischen Widerstand angeben) |
|  |  | Zusätzliche Isolierung | m² Isolierung (thermischen Widerstand angeben) |
|  |  | Hohlkörperplatten, Dämmplatten | m² Isolierung (thermischen Widerstand angeben) |
|  |  | Wärme- und Akustikwand-Isolatoren (ITI) | m² Isolierung (Wärmebeständigkeit oder Schallleistung angeben) |
|  |  | Thermische und akustische Isolatoren für Dachboden | m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben) |
|  |  | Wärme- und Schalldämmung in loser Schüttung | m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben) |
|  |  | Wärme- und Schallisolierungen für Dachterrassen | m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben) |
|  |  | Untersetzwärme und Schalldämmung | m² Isolierung (Wärmebeständigkeit oder Schallleistung angeben) |
|  |  | Nicht tragende verteilte Isolierung | m² Isolierung (ggf. Wärmebeständigkeit angeben) |
|  |  | Wärme- und Schallisolierungen für Wände (ITE) | m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben) |
|  |  | Schalldämmungen für Trennwände | m² Isolierung (Schallleistung angeben) |
|  |  | Wärme- und Schalldämmung unter Platten | m² Isolierung (Wärmebeständigkeit oder Schallleistung angeben) |
|  |  | Isolierung unter Pflaster- und Bodenplatten | m² Isolierung (Wärmebeständigkeit angeben) |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 7 | Trennwände, abgehängte Decken | Partitionierung | m² Trennwand (gegebenenfalls eine akustische Leistung angeben) |
|  |  | Abgehängte Decken, Spanndecken | m² abgehängte Decke (Akustikleistung angeben) |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 8 | Bodenbeläge und Wandverkleidungen, Farben, Dekorprodukte | Farben, Flecken und Lacke, Farbreste (ohne Sättigungsmittel) | m² abgedeckte Fläche |
|  |  | Sockelleisten | m Sockel |
|  |  | Wand- und Deckenbeschichtungen | m² Beschichtung |
|  |  | Hartbodenbeläge | m² Beschichtung (Angabe der Klasse der Verwendung oder Klassifizierung der Verschleiß- und Stanzfestigkeit, des Wasserverhaltens und der Beständigkeit gegen chemische Arbeitsstoffe oder gleichwertig) |
|  |  | Weiche Bodenbeläge | m² Beschichtung (Angabe der Klasse der Verwendung oder Klassifizierung der Verschleiß- und Stanzfestigkeit, des Wasserverhaltens und der Beständigkeit gegen chemische Arbeitsstoffe oder gleichwertig) |
|  |  | Akustische Produkte | m² Beschichtung (Angabe der Klasse der Verwendung oder Klassifizierung der Verschleiß- und Stanzfestigkeit, des Wasserverhaltens und der Beständigkeit gegen chemische Arbeitsstoffe oder gleichwertig) |
|  |  | Sättigungsapparate | m² abgedeckte Fläche |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 9 | Vorbereitungs- und Umsetzungsprodukte | Tischler-Klebstoffe | kg (Dichte angeben) |
|  |  | Reparaturen und Montage | kg (Dichte angeben) |
|  |  | Untergrund | m² Bodenkleber |
|  |  | Putzmörtel | kg (Dichte angeben) |
|  |  | Fliesen | m² gefliest |
|  |  | Dekor | kg (Dichte angeben) |
|  |  | Kitte und Polyurethan-Schaumstoffe | m (Linearmasse angeben) |
|  |  | Bauchemie | kg (Dichte angeben) |
|  |  | Produkte für Beton | kg (Dichte angeben) |
|  |  | Kunstharze | m² (Dichte angeben) |
|  |  | Verschiedenes |  |
| 10 | Sanitär- und Badausstattung | Armaturen und Duschsäulen | Einheit (Typ angeben) |
|  |  | Badewanne | Einheit (Angabe des Fassungsvermögens in Liter und Form) |
|  |  | Duschwanne | Einheit (Größe angeben: Breite und Länge) |
|  |  | Spüle | Einheit (Größe angeben: Breite, Länge und Anzahl der Behälter) |
|  |  | - Waschbecken | Einheit (Größe angeben: Breite, Länge und Anzahl der Behälter) |
|  |  | WC – Toilette – Schüssel | Einheit (Größe angeben: Breite und Länge) |
|  |  | Verschiedenes |  |  |
| 00 | Sonstige | Verschiedenes |  |  |

### Anhang

#### Artikel

Anhang II
Formate der für die Einrichtungen angegebenen Funktionseinheiten oder Einheiten.

| Anz. | Funktion | Kategorie | Funktionseinheit | Angegebene Einheit | Gruppe | Lösung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installationsanlage für die Strom- und Kommunikationsnetze ≤ 63 Ampere. | Wandbeschläge | Einheit | Einheit | Automatisierte Systeme | Bewegungssensoren |
|  |  |  |  |  |  | Thermostaten |
|  |  |  |  |  |  | Dimmer |
|  |  |  |  |  | Gerätekästen | Zum Trockenbau |
|  |  |  |  |  |  | Für Mauerwerk |
|  |  |  |  |  | Steuerung | Schalter |
|  |  |  |  |  |  | Taste drücken |
|  |  |  |  |  |  | Sonstiges: Kanalisierte Belüftung, Rolladen, etc. |
|  |  |  |  |  | Platten und Halterungen | Unterbaugruppe für Wandgeräte |
|  |  |  |  |  | Steckdosen | Niederstromausgänge |
|  |  |  |  |  |  | Hochstrom-Steckdosen |
|  |  |  |  |  |  | Verschiedene Steckdosen (TV, Lautsprecher, IT, etc.) |
|  |  |  |  |  | Signalisierung | Audioausgang: Lautsprecher |
|  |  |  |  |  |  | Audioausgang: Glocken und Chimes |
|  |  |  |  |  |  | Blinkleuchten |
|  |  |  |  |  | Zubehör | Fernbedienungen, Rollläden, Klemmen |
|  |  | Modulare Ausrüstung für Gehäuse | Einheit | Einheit | Allgemeine Schutzausrüstung | Anschlüsse |
|  |  |  |  |  |  | Leitungsschutzschalter |
|  |  |  |  |  |  | Netzanschlussschalter |
|  |  |  |  |  |  | Schalter/Isolatoren |
|  |  |  |  |  |  | Quellen-Wechselrichter |
|  |  |  |  |  |  | Differentialrelais |
|  |  |  |  |  | Schutz vor Blitzen | Blitzstäbe |
|  |  |  |  |  |  | Telekommunikations-Blitzstäbe |
|  |  |  |  |  | Leitungsschutz | Leitungsschutzschalter |
|  |  |  |  |  |  | Leitungsschutzschalter |
|  |  |  |  |  |  | Leistungsschutzschalter für Motor |
|  |  |  |  |  |  | Sicherungen |
|  |  |  |  |  | Erdschlussschutz | Differentialblöcke |
|  |  |  |  |  |  | RCD-Leitungsschutzschalter |
|  |  |  |  |  |  | RCD-Schalter |
|  |  |  |  |  | Lichtmanagement | Photozellen-Schalter |
|  |  |  |  |  |  | Solarmanagement |
|  |  |  |  |  |  | Dimmer |
|  |  |  |  |  | Energiemanagement | Lastschächte |
|  |  |  |  |  |  | Energiemanager |
|  |  |  |  |  | Jalousie- und Rollladenmanagement | Jalousie- und Rollladenmanagement |
|  |  |  |  |  | Abfallwirtschaft | Sich überschneidende Zeitpläne |
|  |  |  |  |  |  | Zeitschalter |
|  |  |  |  |  |  | Zeitrelais |
|  |  |  |  |  | Thermisches Management (Heizung, Lüftung) | Thermostaten |
|  |  |  |  |  | Messwerte | Energiezähler |
|  |  |  |  |  |  | Regen, Sonnensensoren usw. |
|  |  |  |  |  |  | Spannungsmessgeräte, Strommessgeräte |
|  |  |  |  |  | Steuergeräte | Taste drücken |
|  |  |  |  |  |  | Kontaktpersonen |
|  |  |  |  |  |  | Schalter, Wechselrichter, Pendler usw. |
|  |  |  |  |  |  | Fernimpulsschalter |
|  |  |  |  |  | Signalgeber | Glockenspiel und Klingeltöne |
|  |  |  |  |  |  | Blinkleuchten |
|  |  | Home Automation und Kommunikationssysteme | Einheit | Einheit | Multimedia-Netzwerke und VDI (Voice Data Image) | Modulare Ausstattung für die Hausautomation |
|  |  |  |  |  |  | Home Automation Endgeräte |
|  |  |  |  |  |  | Signal- und Erkennungsverteiler |
|  |  |  |  |  |  | WLAN-Zugangspunkte |
|  |  | Anlagen | Einheit | Einheit | Schränke | Polyesterschränke |
|  |  |  |  |  |  | Metallschränke |
|  |  |  |  |  |  | Anschlüsse |
|  |  |  |  |  |  | Schrankausrüstung |
|  |  |  |  |  | Kästchen | Terminalabdeckungen |
|  |  |  |  |  |  | Flächenbündige Kästen |
|  |  |  |  |  |  | Wasserdichte Schachteln |
|  |  |  |  |  |  | Vorstehende Kästen |
|  |  |  |  |  |  | VDI-Kästen |
|  |  |  |  |  |  | ANSCHLUSSKASTEN |
|  |  |  |  |  | Sonstige | Schreibtische, Wärmemanagement von Gehäusen |
|  |  | Kabelführungslösungen | Meter | Einheit | Kabelführungssysteme und Kabelträger | Kabelwege |
|  |  |  |  |  |  | Geflieste Kabelträger |
|  |  |  |  |  |  | Kabelträger |
|  |  |  |  |  | Rohrleitungssysteme und -kanäle | Leitungen |
|  |  |  |  |  |  | Profilierte Kanäle |
|  |  |  |  |  |  | Starre Rohre und Kanäle |
|  |  |  |  |  |  | Versorgungskanäle |
|  |  |  |  |  |  | Bodenkanäle |
|  |  |  |  |  |  | Installationskanäle |
|  |  |  |  |  |  | Formteile und Sockelleisten |
|  |  |  | Einheit | Einheit | Andere Punktprodukte für das Kabelmanagement | Technisches Installationsgehäuse (GTL) |
|  |  |  |  |  |  | Bodenkanäle |
|  |  |  |  |  |  | Verteilerkästen und vertikale Einbausäulen |
|  |  |  |  |  |  | Kabelführung für Schränke |
|  |  |  |  |  |  | Sonstiges und Zubehör |
|  |  | Sonstige |  |  | Anschluss/Abzweigung (außerhalb des Gehäuses) | Verbindungsbausteine |
|  |  |  |  |  |  | Steckverbinder |
|  |  |  |  |  |  | Industriesteckdosen |
|  |  |  |  |  | Energieversorgung | Transformatoren |
|  |  |  |  |  |  | Zentrale Quellen |
|  |  |  |  |  | Mobile elektrische Geräte | Inspektionslicht |
|  |  |  |  |  |  | Multi-Socket-Adapterblöcke, Telefon-Splitter-Steckdosen, andere |
|  |  |  |  |  | Klappenöffnungsmotor | Motorisierung von Türen, Toren usw. |
|  |  |  |  |  |  | Motorisierung von Rollläden |
|  |  | Verschiedenes |  |  |  |  |
| 2 | Drähte und Kabel | Elektrische Netze | km |  | Mittelspannungskabel |  |
|  |  |  |  |  | Niederspannungskabel <1 kV |  |
|  |  |  |  |  | Elektrisches Netzwerkzubehör |  |
|  |  | Strom und Datenübertragung innerhalb des Gebäudes | km |  | Energiedrähte und -kabel |  |
|  |  |  | m |  | Kommunikationskabel aus Kupfer und Glasfaser |  |
|  |  |  |  |  | Zubehör im Gebäude |  |
|  |  | Andere Drähte und Kabel | m |  | Nicht isoliert |  |
|  |  |  |  |  | Heizkabel |  |
|  |  | Verschiedenes |  |  |  |  |
| 3 | Sicherheit von Personen und Zugangskontrolle | Zugriffserkennung und -steuerung | Einheit | Einheit | Einbruchmeldesystem | Einbruchmeldeanlagen |
|  |  |  |  |  |  | Steuergeräte (Tastatur, Fernbedienung usw.) |
|  |  |  |  |  |  | Alarmkonsolen |
|  |  |  |  |  |  | Signalgeräte (Siren, Sender usw.) |
|  |  |  |  |  | Zutrittskontrollsystem | Audio-Door-Eingang |
|  |  |  |  |  |  | Video-Door-Eingang |
|  |  | Videoüberwachung | Einheit | Einheit | Videoüberwachungssystem | Bildaufnahmeausrüstung (Kameras) |
|  |  |  |  |  |  | Bildmanagement-Ausrüstung |
|  |  |  |  |  |  | Verbindungsleitungen |
|  |  | Verschiedenes |  |  |  |  |
| 4 | Sicherheit des Gebäudes | Sicherheitsbeleuchtungssystem | Einheit | Einheit | Umgebung | Unabhängige Notbeleuchtungseinheiten (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Beleuchtung für zentrale Quelle (L.S.C) |
|  |  |  |  |  |  | Flutlichteinheiten |
|  |  |  |  |  | Evakuierung | Unabhängige Notbeleuchtungseinheiten (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Unabhängige Wohnbeleuchtungseinheiten (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Dual-Funktionseinheit (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Beleuchtung für zentrale Quelle (L.S.C) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.L (Beleuchtungseinrichtung) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.B.R (erweitertes Identifikationsgerät) |
|  |  |  |  |  |  | L.S.C + D.B.R |
|  |  |  |  |  | Notbeleuchtung | Unabhängige Wohnbeleuchtungseinheiten (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Dual-Funktionseinheit (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  | Eingreifen | Tragbare eigenständige Interventionseinheiten (B.A.P.I) |
|  |  |  |  |  | Versorgung | Zentrale Quelle für Notlichtanbringung |
|  |  | Brandschutz | Einheit | Einheit | Brandschutz und technischer Alarm | Unabhängige Rauchmelder/Waffen |
|  |  |  |  |  |  | Technische Alarme und Detektoren (Überflutung, Gas usw.) |
|  |  |  |  |  |  | Selbst enthaltene Kohlenmonoxid-Detektoren |
|  |  |  |  |  |  | Technische Alarme und Detektoren |
|  |  | Verschiedenes |  |  |  |  |
| 5 | HVAC-Geräte | Heizung und/oder Kühlung und/oder Warmwassererzeugung | kW | Einheit | Kessel (nur Heizung) | Gaskessel |
|  |  |  |  |  |  | Heizölkessel |
|  |  |  |  |  |  | Hybridkessel |
|  |  |  |  |  |  | Biomassekessel |
|  |  |  | kW | Einheit | Mischkessel (Heizung und Warmwasser) | Gaskessel |
|  |  |  |  |  |  | Heizölkessel |
|  |  |  | kW | Einheit |  | Unabhängige Biomassegeräte |
|  |  |  | kW | Einheit | Wärmepumpe | Elektrische Kompressionswärmepumpe |
|  |  |  |  |  |  | Hybridwärmepumpe |
|  |  |  | kW | Einheit | Wasserkreislaufpumpe | Heizkörper |
|  |  |  |  |  |  | Beheizter Handtuchhalter |
|  |  |  | kW | Einheit | Direkte elektrische Heizung über eine sichtbare Festeinheit | Konvektor |
|  |  |  |  |  |  | Strahlung |
|  |  |  |  |  |  | Heizkörper |
|  |  |  |  |  |  | Geräte mit Zweitfunktion als beheizter Handtuchhalter |
|  |  | Produktion von Warmwasser im Haushalt | Liter | Einheit | Individueller Speicher-Warmwasserbereiter | Elektrischer Warmwasserbereiter |
|  |  |  |  |  |  | Thermodynamischer Warmwasserbereiter |
|  |  |  |  |  |  | Gaswasserbereiter |
|  |  |  |  |  |  | Individueller Solar-Warmwasserbereiter |
|  |  | Endkomfort-Einheiten | kW | Einheit | Heizlüfter | Heizlüfter |
|  |  |  | L x B x H (m) oder m³ | Einheit | Klimastrahlen | Passive Klimastrahlen |
|  |  |  |  |  |  | Aktive Klimastrahlen |
|  |  |  | kW | Einheit | Dynamische Heizkörper | Dynamische Heizkörper |
|  |  | Leitungen und Netzwerkzubehör |  | Einheit |  | Biegungen und Zubehör |
|  |  |  | m |  |  | Flexible Kanäle |
|  |  |  |  |  |  | Starre Kanäle |
|  |  | Luftdiffusion | m³/h | Einheit |  | Lufteinlasse |
|  |  |  | dm2. | Einheit |  | Passive Terminals |
|  |  |  |  |  |  | Diffusoren |
|  |  |  |  |  |  | Luftfilter |
|  |  |  |  |  |  | Dunstabzugs- und Gebläseöffnungen |
|  |  | Luftbehandlung | m³/h | Einheit |  | Luftaufbereitungsanlage |
|  |  |  |  |  |  | Doppelstromeinheit |
|  |  | Lüftungskasten | m³/h | Einheit |  | Einströmungsmechanisch gesteuerte Lüftung (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Doppelter Durchfluss mechanisch gesteuerte Lüftung (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Lüftungskasten |
|  |  | Kühlung: | kW | Einheit |  | Produktionseinheit für Eiswasser |
|  |  |  |  |  |  | Kühlturm |
|  |  |  |  |  |  | Luftkühler |
|  |  | Mechanischer Rauchabzug | m³/h | Einheit |  | Drehmaschine, Ventilator |
|  |  |  | dm2. | Einheit |  | Brandschutzklappe oder Brandmauer, Feuerklappe, Entrauchungsklappe |
|  |  |  |  |  |  | Relaisbox |
|  |  | Verschiedenes |  |  |  |  |
| 6 | Lokale Stromerzeugung | Stromerzeuger | kWh | Einheit | Photovoltaik-Module | Kristallines Silizium (monokrylinisch oder polykristallin) |
|  |  |  |  |  |  | Dünne Schichten |
|  |  |  |  |  | Windkraftanlage | Horizontal |
|  |  |  |  |  |  | Vertikal |
|  |  | Umrüstung und Regelung | kWh | Einheit | Umwandlung | Synchrone Wechselrichter |
|  |  |  |  |  |  | Autonome Wechselrichter |
|  |  |  |  |  |  | DC/DC-Wandler |
|  |  |  |  |  |  | Wechselstrom/DC-Wandler |
|  |  |  |  |  | Verordnung | Lastregler |
|  |  | Lagerung | kWh | Einheit | Elektrochemische Batterie | Blei – Säure |
|  |  |  |  |  |  | Lithium-Ionen |
|  |  |  |  |  |  | Sonstige |
|  |  |  |  |  | Verschiedenes |  |
|  |  | Überwachung |  |  | Überwachung | Überwachungsausrüstung |
|  |  | Verschiedenes |  |  |  |  |
| 7 | Beleuchtungsausrüstung | Ausrüstung für Innenbeleuchtung und Stromversorgung | Lumen | Einheit | Einbaubeleuchtung | Lineare Inneneinbauleuchten für die Bürobeleuchtung |
|  |  |  |  |  |  | Nichtlineare Inneneinbaubeleuchtung für Bürobeleuchtung |
|  |  |  |  |  |  | Inneneinbau-Akzentbeleuchtung (Punkte) |
|  |  |  |  |  | Aufputzleuchten | Deckenleuchten, lineare interne Hängebeschläge für Büro- oder Industriebeleuchtung |
|  |  |  |  |  |  | Funktionale interne lineare Wandbeleuchtung |
|  |  |  |  |  |  | Deckenleuchten, oberflächenmontierte Wandbeleuchtung, dekorative Innenhängebeschläge |
|  |  |  |  |  |  | Interne Bullaugen |
|  |  |  |  |  |  | Innenbeleuchtungsstreifen (ohne optische Geräte, im Gegensatz zu linearen Produkten) |
|  |  |  |  |  |  | Innenstrahler, Wand- oder Schienenmontage oder Hängeleuchte, für Akzentbeleuchtung |
|  |  |  |  |  |  | Wasserdichte Innenbeleuchtung |
|  |  |  |  |  |  | LED flexible Stäbe und Bänder (einschließlich Netzteil) |
|  |  |  |  |  | Hängebeschläge | Industriearmaturen |
|  |  |  |  |  |  | Kontinuierliche Online-Strukturen für industrielle oder kommerzielle Beleuchtung |
|  |  |  | Einheit | Einheit | Befestigungen | Strahler-Versorgungsschienen |
|  |  | Ausrüstung für Außenbeleuchtung und Netzteile | Lumen | Einheit | Scheinwerfer | Strahler für Sport und Großflächen |
|  |  |  |  |  |  | Außenstrahler für dekorative Beleuchtung |
|  |  |  |  |  | Beleuchtungskörper für Außenbeleuchtung, ausgenommen Scheinwerfer | Beleuchtung zur dekorativen Beleuchtung |
|  |  |  |  |  |  | Beleuchtung zur funktionalen Beleuchtung |
|  |  |  |  |  |  | Periodenbeleuchtung |
|  |  |  |  |  | Einbaustrahler | Außenstrahler zum Einbau in Fußboden oder Wand |
|  |  |  |  |  | Einbaubeleuchtung zur Orientierung | Orientierungsleuchten für den Außenbereich, die in den Boden oder die Wände eingelassen werden |
|  |  |  |  |  | Pfosten und Säulen | Dekorative Außenterminals |
|  |  |  |  |  |  | Dekorative Außenlichtsäulen |
|  |  |  |  |  | Wasserdichte Leuchten IP > 54 | Oberflächenmontierte Wandleuchten und wasserdichte Portholes |
|  |  |  |  |  |  | Taucheinbaubeleuchtung für Schwimmbäder oder Brunnen |
|  |  |  |  |  |  | Tauchstrahler für Schwimmbäder oder Brunnen |
|  |  |  | Einheit | Einheit | Masten und Befestigungen | Masten |
|  |  |  |  |  |  | Griffe |
|  |  |  |  |  |  | Verschiedene Halterungen für Außenleuchten |
|  |  | Verschiedenes |  |  |  |  |
| 00 | Sonstige | Verschiedenes |  |  |  |  |

### Anhang

#### Artikel

Anhang III
Berechnung der Gewinne und Aufwendungen im Zusammenhang mit der End-of-Life-Bewertung.

Die Anzeige eines positiven Wertes führt zu einer Nettobelastung und ein negativer Wert führt zu einem Nettogewinn.

1. Im Falle des Recyclings gilt für einen gegebenen Fluss an recyceltem Abfall (und damit ein gegebenes Lambda-Material) die folgende Formel:

ChargeNetRecycl = MSval (ISval – IVval) – MS (IS – IV),
wobei
MSval = Masse (kg) des Sekundärmaterials, das tatsächlich aus der Masse des gesammelten Bestands zurückgewonnen wurde (Lambda-Komponente des Materials im „zur Wiederverwertung bestimmten Materialfluss“);
IVval = Produktionsinventar (pro kg) von Material (oder Gemischen), für das das recycelte Lambda-Sekundärmaterial im nachgelagerten System ersetzt wird (d. h. nicht das Produktionsverzeichnis des nachgelagerten Produkts, sondern das Produktionsinventarmaterial, das dieses nachgelagerte Produkt ausmacht);
Isval = Inventar (pro kg) der Herstellung von gebrauchsfertigem Sekundärmaterial im nachgelagerten System aus dem Bestand;
MS = Masse (kg) des Sekundärmaterials, das in das Produkt aufgenommen wird, für das die Erklärung bei der Herstellung gilt (Lambda-Komponente des Materials im „Verwendung von Sekundärmaterialien“-Fluss);
IV = Produktionsinventar (pro kg) des zur Herstellung des Produktes verwendeten Neumaterials, für das die Erklärung gilt, ohne dass das Material wiederverwertet wird;
Is = Inventar (pro kg) der Herstellung des gebrauchsfertigen Sekundärmaterials, das zur Herstellung des Produktes verwendet wird, für das die Erklärung gilt.

2. Im Falle der energetischen Verwertung gilt für einen gegebenen Strom an recyceltem Abfall die folgende Formel:

ChargeNetValoNRJ = MSval (ISval – PCISval × REval × IVval),
wobei
MSval = Masse (in kg) des aus der gesammelten Masse des Bestands tatsächlich zurückgewonnenen Sekundärmaterials (Lambda-Komponente(n) des Durchflussmaterials „Energierückgewinnungsmaterialien“;
IVval = Produktionsinventar (pro kg) der Energie, für die die durch energetische Verwertung der Sekundärmaterialien zurückgewonnene Energie im nachgelagerten System ersetzt wird (d. h. nicht das Produktionsinventar des nachgelagerten Systems, zu dem das Sekundärmaterial beitragen wird, sondern das Produktionsinventar der vom nachgelagerten System verbrauchten Energie, ausgedrückt in geliefertem MJ);
ISval = Bestandsaufnahme (pro kg) des Energierecyclings des Sekundärmaterials aus dem Bestand, bei dem der Bezugsstrom die Masse des recycelten Sekundärmaterials ist;
PCISval = IBD (MJ/kg) des zurückgewonnenen Sekundärmaterials;
REval = Energieleistung der zurückgewonnenen Sekundärmaterial-Energierecyclinganlage.
Der Gesamtnutzen für das deklarierte Produkt ergibt sich dann als Summe aller kollektiven Nutzen, die für jedes der Materialien/Flüsse berechnet wurden.

### Anhang

#### Artikel

ANHANG IV
RAHMEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT KOLLEKTIVER UMWELTERKLÄRUNGEN FÜR PRODUKTE

1. Homogenität
Eine Lebenszyklusanalyse (LCA) beinhaltet eine große Menge an Daten für zahlreiche Szenarien. Bestimmte Daten werden vor Ort erhoben, einige werden berechnet und einige werden geschätzt. Die Daten, die eine LCA liefern, sind daher Daten mit einem gewissen Grad an Unsicherheit. Somit ist das Ergebnis einer LCA recht sensibel gegenüber Schwankungen der Eingabedaten.
Artikel 8 dieser Verordnung schreibt vor, dass die Umweltauswirkungen von Meldepflichtigen, die dieselbe kollektive Umwelterklärung verwenden, homogen sind. So wird eine gemeinsame Umwelterklärung für ökologisch homogene Produkte gelten, wenn es möglich ist, sicherzustellen, dass alle erfassten Produkte die Umweltauswirkungen unter einem Grenzwert deklarieren, wenn sie den mit dieser gemeinsamen Umwelterklärung verbundenen Gültigkeitsrahmen einhalten.
Es wird akzeptiert, dass diese Homogenität nur für bestimmte Kontrollindikatoren nachgewiesen werden sollte.
Bei LCA-Indikatoren wird der Nachweis der Homogenität durch eine Sensitivitätsanalyse unsicherer Parameter und Parameter durchgeführt, die von einem Meldepflichtigen zum anderen variieren. Es wird dringend empfohlen, diese Analyse frühzeitig im LCA-Prozess durchzuführen und die gemeinsame Umwelterklärung auf der Grundlage dieser Analyse zu erstellen.
2. Sensitivitätsanalyse
Eine LCA-Sensitivitätsanalyse muss folgende Phasen umfassen:

a) Auswahl der Kontrollindikatoren;
b) Identifizierung sensibler Parameter: Studie der Kontribution zur Ermittlung von Inputparametern, die am meisten dazu beitragen, den Wert der Kontrollindikatoren zu erklären (Ergebnisse der LCA);
c) Bestimmung der Variationsbereiche der sensiblen Parameter (Grenzparameter und statistische Verteilung);
d) Parameterisierte Simulationen basierend auf den Stufen b und c.

Die Sensitivitätsanalyse kann iterativ sein. Das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse muss sein:

a) Eine Liste von Faktoren, die die Ergebnisse der LCA (sensible Parameter) und deren zulässige Variationsfelder beeinflussen (diese Liste ist das Gültigkeitsfeld);
B) für jeden Kontrollindikator ein wahrscheinliches Variationsintervall (95 % Konfidenzintervall) der durch die Parametersimulationen ermittelten Indikatorwerte.

Stufe 1: Auswahl der Kontrollindikatoren
Die Auswahl der Kontrollindikatoren muss angemessen sein. Sie können von Fall zu Fall aus den in Artikel 3 dieser Verordnung genannten Kriterien ausgewählt werden. Ihre Auswahl muss gerechtfertigt sein. Folgende Indikatoren sollten mindestens untersucht werden:

- globale Erwärmung;
- Nutzung nicht erneuerbarer Primärenergie, ausgenommen nicht erneuerbare Primärenergieressourcen, die als Rohstoffe verwendet werden;
- entsorgte nicht gefährliche Abfälle.

Stufe 2: Identifizierung der sensiblen Parameter
Für jeden Kontrollindikator sollte eine Analyse der sensiblen Parameter durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, die Auswirkungen zunächst nach Prozessen zu teilen, die in den Lebenszyklus einbezogen sind. Diese Analyse sollte auf dem in der Sensitivitätsanalyse beschriebenen Referenzszenario beruhen.
Es wird empfohlen, alle Prozesse mit einem Beitrag zum Auftreten von:

- mehr als 5 % im Basisszenario zu berücksichtigen;
- oder kumulative Auswirkungen, die mindestens 80 % der Auswirkungen eines der Kontrollindikatoren ausmachen.

Die Parameter des LCA-Modells (Eingang oder Ausgang des Prozesses, interne Prozessmodellierungsparameter usw.), die diesen Beitrag verändern, sollten dann identifiziert werden. Dies sind die Parameter, die als sensibel gelten.
Am Ende dieser Analyse wird der Meldepflichtige über eine Liste der Prozesse verfügen, die am meisten zu den Kontrollindikatoren während des gesamten Lebenszyklus beitragen, und eine Liste sensibler Parameter.
Stufe 3: Definition von Variationsbereichen sensibler Parameter
Diese Phase besteht in der Definition des Variationsbereichs jedes sensiblen Parameters. Dieser Bereich sollte dann zumindest in Form von Intervallen vorgeschlagen werden. Falls bekannt, kann für die Verteilung des Parameters in dem oben definierten Intervall ein Gesetz vorgesehen werden.
Im Anschluss an diese Phase ist jeder sensible Parameter mit einem Variationsbereich verbunden.
Stufe 4: Berechnung der Variabilität der Indikatoren
Auf der Grundlage der Stufen 2 und 3 wird in dieser Phase eine geeignete mathematische Methode verwendet, um die Variationsbereiche der Indikatoren (Höchstwerte, Mittelwerte und Mindestwerte) zu bestimmen, wenn das LCA-Modell Variationen sensibler Parameter unterworfen wird.
Das Ergebnis von Stufe 4 ist eine Reihe von Wertebereichen, die von jedem der Indikatoren, die von der Sensitivitätsanalyse erfasst werden, berücksichtigt werden.
Die Berechnung der Variabilität der Indikatoren umfasst mindestens sensible Parameter in Bezug auf die in Artikel 8 dieser Verordnung genannten Elemente.
Die Stufen 3 und 4 können durch Iteration durchgeführt werden, um den Bereich der sensiblen Parameter an die geforderten Homogenitätsbedingungen anzupassen.
Bericht über die Sensitivitätsanalyse
Der Bericht enthält die Punkte, die den vier Phasen der Sensitivitätsanalyse und dem Endergebnis der Sensitivitätsanalyse entsprechen, einschließlich des Umfangs der Gültigkeit der gemeinsamen Umwelterklärung und der Variationsbereiche der Kontrollindikatoren.
3. Sensitivitätsanalyse und Umweltwerte deklariert
Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse bedingen die in der Sammelumwelterklärung gemäß Artikel 8 dieser Verordnung ausgewiesenen Umweltwerte.
Wenn der Höchstwert (oder der Höchstwert bei 95 % Konfidenz, wenn ein statistischer Ansatz verwendet wird) des Variationsbereichs jedes Indikators für die Umweltverträglichkeitskontrolle kleiner oder gleich dem Mittelwert des Indikators multipliziert mit einem Grenzwert (gemäß Artikel 8 dieser Verordnung) ist, dann sind die Werte der angegebenen Umweltverträglichkeitsindikatoren mit den Mittelwerten der sensiblen Parameter zu berechnen. Wenn nicht, d. h. wenn mindestens einer der Indikatoren für die Umweltverträglichkeitskontrolle einen Höchstwert größer als als den Durchschnittswert des Indikators, multipliziert mit einem Grenzwert (gemäß Artikel 8 dieser Verordnung) hat, muss der ungünstigste Grenzwert angegeben werden (maximaler Wert beim Aufwand und minimaler Wert beim Ergebnisbeitrag). Wenn die Indikatoren einen Aufwand widerspiegeln, entspricht diese Grenze dem Wert der Indikatoren, der sich ergibt, wenn die Höchstwerte (oder Höchstwerte mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 %, wenn ein statistischer Ansatz verwendet wird) der sensiblen Parameter verwendet werden.
4. Genaue Identifizierung der Produkte, für die eine Erklärung gilt
Um festzustellen, ob ein Produkt voraussichtlich Gegenstand einer gemeinsamen Umwelterklärung sein wird, muss festgestellt werden, ob das Produkt mit dem Standardprodukt vergleichbar ist und ob der Meldepflichtige dieses Produkts zur Verwendung dieser gemeinsamen Umwelterklärung berechtigt ist.
Identifizierung des Standardprodukts
Das Standardprodukt muss korrekt definiert und beschrieben werden, um die Übereinstimmung zwischen der Beschreibung eines Produkts und der Beschreibung des Standardprodukts zu erleichtern. Die Beschreibung des Standardprodukts muss mindestens Folgendes enthalten:

a) eine Liste der Hauptbestandteile oder der hauptsächlichen Materialien;
b) Informationen über die Funktionalität oder das Leistungsniveau.

Diese Kennzeichnung muss ausreichen, um schnell und eindeutig feststellen zu können, ob ein bestimmtes Produkt unter die Sammelanmeldung fallen kann.
Identifizierung der Meldepflichtigen, die die kollektive Umwelterklärung verwenden können
Da die kollektive Umwelterklärung Eigentum und Verantwortung einer Gemeinschaft ist, kann diese Gemeinschaft entscheiden, dass nur einige Meldepflichtigen diese kollektive Umwelterklärung verwenden können.
Eine Liste der Meldepflichtigen, die zur Verwendung einer kollektiven Umwelterklärung berechtigt sind, muss Folgendes enthalten:

- entweder in Form einer erschöpfenden Liste der Namen;
- oder in Form einer Bedingung für die Mitgliedschaft in einer kollektiven Einheit (Verein, Gewerkschaft, Unterzeichner einer Charta der guten Praxis usw.). In diesem Fall muss die Liste der Mitglieder dieser Gemeinschaft öffentlich zugänglich sein.

5. Inhalt des Gültigkeitsrahmens
Der Rahmen der Gültigkeit enthält mindestens:

- Identifizierung des Standardprodukts (obligatorisch);
- Produkte, die unter die gemeinsame Umwelterklärung fallen;
- Identifizierung der Meldepflichtigen, die die kollektive Umwelterklärung verwenden können;
- Der Bericht über die Sensitivitätsstudie einschließlich des Gültigkeitsbereichs und der Nachweis, dass die angegebenen Werte der Indikatoren homogen sind.

6. Verwendung des Gültigkeitsrahmens
Damit ein Meldepflichtiger eine gemeinsame Umwelterklärung für sein Produkt verwenden kann, muss er Folgendes nachweisen:

- Dass ihr Produkt dem „Standardprodukt“ entspricht, das unter die gemeinsame Umwelterklärung fällt;
- Dies steht auf der Liste der für diese gemeinsame Umwelterklärung zugelassenen Meldepflichtigen;
- Dass sie der Gültigkeitsspanne der fraglichen kollektiven Umwelterklärung entspricht.

Erstellt am 14. Dezember 2021.

Die beigeordnete Ministerin für das Wohnungswesen bei der Ministerin für den ökologischen Wandel,
Für die Ministerin und durch Delegation:
Der Direktor für Wohnungswesen, Stadtentwicklung und Landschaften,
F. Adam

Ministerin für den ökologischen Wandel,
Für den Minister und durch Delegation:
Der Direktor für Wohnungswesen, Stadtentwicklung und Landschaften,
F. Adam