## 2021. december 14-i rendelet
az építési munkákban felhasználandó termékek környezetvédelmi nyilatkozatáról és az épületek környezeti teljesítményének kiszámításához használt termékek környezetvédelmi nyilatkozatáról

NOR: LOGL2113185A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/14/LOGL2113185A/jo/texte
JORF 2021. december 21-i 0296. sz.
23. sz. szöveg

- Melléklet

- Melléklet

- Melléklet

- Melléklet

Érintettek: építési és belsőépítészeti termékekkel, valamint építési munkákban felhasználandó vagy az épületek környezeti teljesítményének kiszámításához használt elektromos, elektronikus és klímatechnikai berendezésekkel kapcsolatosan érintett regisztrálók. 
Cél: az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-14–R. 171-22. cikke és R. 171-23–R. 171-31. cikke alkalmazásának meghatározása. 
Hatálybalépés: a szöveg 2022. január 1-jén lép hatályba. 
Értesítés: a rendelet célja az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-14–R. 171-22. cikke és R. 171-23–R. 171-31. cikke alkalmazásának meghatározása. 
A rendelet az alábbiakat határozza meg: 
– az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-17. cikkében említett információk részletei; 
– az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-17. cikkében említett mutatók számítási módszerei; 
– az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-21. cikkében említett, a környezetvédelmi nyilatkozatban szereplő információk igazolására szolgáló elemek; 
– ahol megadják azon adatbázis(ok) címét, ahol az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-18. cikkében említett hitelesítési tanúsítvány megléte esetén közzéteszik az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-17. cikkében említett környezetvédelmi nyilatkozatokat; 
— az építési vagy belsőépítészeti termékekre vagy berendezésekre vonatkozó, több regisztráló által közösen kiállítandó környezetvédelmi nyilatkozatokra vonatkozó feltételek; 
— az építési vagy belsőépítészeti termékekre vagy berendezésekre vonatkozó átruházható nyilatkozatok elkészítésének feltételei. 
Hivatkozások: az e rendelet által létrehozott vagy módosított szövegek az e módosítást követő szövegváltozatban a Légifrance honlapon (http://www.legifrance.gouv.fr) olvashatók.

Az ökológiai átállásért felelős miniszter és az ökológiai átállásért felelős miniszter mellé rendelt lakásügyi miniszter,
tekintettel a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9.-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvre és az Európai Bizottságnak címzett, 2021. április 28-i 2021/257/F számú értesítésre, valamint a 2021. július 29-én erre adott válaszra;
tekintettel a Fogyasztóvédelmi Törvénykönyvre, különösen az L. 412-1. cikkének 10. pontjára;
tekintettel az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyvre, különösen annak R. 171-14–R. 171-31. cikkére;
tekintettel az Építésügyi és Energiahatékonysági Főtanács 2021. április 13.-i állásfoglalására,
tekintettel a Környezetvédelmi Törvénykönyv L. 123-19-1. cikke alapján 2021. május 18. és június 8. között lefolytatott nyilvános konzultáció során tett észrevételekre;
a következőket rendeli el:

#### 1. cikk

E rendelet rendelkezéseit az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-14. cikkében és R. 171-23. cikkében említett építési termékekre, belsőépítészeti termékekre, valamint elektromos, elektronikus és klímatechnikai berendezésekre kell alkalmazni.

#### 2. cikk

A jelen rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:
„Átruházható nyilatkozat”: környezetvédelmi nyilatkozat az abban említett információknak egy adott termékhez való igazítására vonatkozó szabályokkal, valamint az említett szabályok alkalmazásához szükséges számítógépes eszközzel.
A következő cikkekben a „nyilatkozattevő” kifejezés jelentése megegyezik az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-15. cikkében meghatározott „nyilatkozattevő” jelentésével, illetve az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-24. cikkében meghatározott „forgalomba hozatalért felelős személy” jelentésével.
A következő cikkekben a „termék” kifejezés alatt az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-15. cikkében meghatározott „építési termékek”, „belsőépítészeti termékek” és „elektromos, elektronikus és klímatechnikai berendezések” értendők.

#### 3. cikk

A környezetvédelmi nyilatkozatnak az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-17. cikkében említett információkat kell tartalmaznia.
Az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-17. cikkének 1. pontja értelmében a környezetvédelmi nyilatkozatnak az előállítási szakaszra, az építési folyamat szakaszára, a használati szakaszra, az életciklus végének szakaszára és e szakaszok összességére vonatkozóan tartalmaznia kell az alábbi mutatók értékeit:

– a környezeti hatások leírása:
– globális felmelegedés (üvegházhatású gázok kibocsátása);
– az ózonréteg romlása;
– a talaj és a víz elsavasodása;
– eutrofizáció;
– fotokémiai ózonképződés;
– élettelen erőforrások – elemek – kimerítése;
– élettelen erőforrások – fosszilis tüzelőanyagok – kimerítése.
– az erőforrások felhasználásának leírása:
– megújuló elsődleges energia felhasználása, kivéve a nyersanyagként felhasznált megújuló primer energiaforrásokat;
– a nyersanyagként felhasznált megújuló elsődleges energiaforrások felhasználása;
– a megújuló elsődleges energiaforrások (elsődleges energiaforrások és nyersanyagként felhasznált elsődleges energiaforrások) teljes felhasználása;
– nem megújuló elsődleges energia felhasználása, kivéve a nyersanyagként felhasznált nem megújuló elsődleges energiaforrásokat;
– a nyersanyagként felhasznált nem megújuló elsődleges energiaforrások felhasználása;
– a nem megújuló elsődleges energiaforrások (elsődleges energiaforrások és nyersanyagként felhasznált elsődleges energiaforrások) teljes felhasználása;
– másodlagos anyagok felhasználása;
– megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata;
– nem megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata;
– édesvíz nettó felhasználása.
– a hulladékkategóriák leírása:
– hulladékba helyezett veszélyes hulladék;
– hulladékba helyezett nem veszélyes hulladék;
– hulladékba helyezett radioaktív hulladék.
– a kimenő áramlások leírása:
– újrafelhasználásra szánt alkotóelemek;
– újrahasznosításra szánt anyagok;
– energetikai hasznosításra szánt anyagok;
– kültérben szolgáltatott energia.

Az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-17. cikkének 4. pontja értelmében az e rendelet 8. cikkében foglalt követelmények hatálya alá tartozó környezetvédelmi nyilatkozat esetében a környezetvédelmi nyilatkozatnak tartalmaznia kell az e rendelet 8. cikkében meghatározott ellenőrző mutatók szórási tartományát (maximális és minimális értékek).

#### 4. cikk

A regisztráló az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-21. cikkében és R. 171-26. cikkében meghatározott ellenőrző hatóságok és a környezetvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos program végrehajtásáért felelős jogi személy rendelkezésére bocsátani a környezetvédelmi nyilatkozatban szereplő információkat igazoló valamennyi elemet vagy az ezen elemekkel rendelkező természetes vagy jogi személyek kapcsolattartási adatait.
A fent említett elemek a következők:

– a termék alapanyagainak, anyagainak és alkotóelemeinek eredete;
– a kivágási szabálynak megfelelően az életciklus-leltárban nem szereplő inputok azonosítása;
– a kivágási szabály miatt az életciklus-leltárban nem szereplő inputok teljes tömege;
– a készletszámítások eredményei;
– a termék referencia-élettartamát igazoló bizonylatok;
– a felhasznált generikus adatok technológiai, földrajzi és időbeli reprezentativitására vonatkozó dokumentáció, azon adatbázisok hivatkozásai, amelyekből az adatok származnak, valamint a felhasznált adatmodulokra vonatkozó hivatkozások, abban az esetben, ha olyan generikus adatokat kell felhasználni, amelyek nyilvános vagy magánadatbázisokból származnak;
– az életciklus-leltár alapjául szolgáló forgatókönyvek;
– a környezetvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartozó termelési helyszín(ek);
– az egyes termelési helyszínek előállítása a funkcionális egységben meghatározott mennyiségi egységben kifejezve;
– annak bizonyítéka, hogy a felhasznált minta – különösen földrajzi, időbeli és technológiai szempontból – reprezentatív a termék előállítására nézve, amennyiben mintavételi módszert kell alkalmazni;
– az e rendelet 8. cikkének követelményei által érintett környezetvédelmi nyilatkozatok érvényességi keretének alkotóelemei;
– az e rendelet 10. cikkében említett átruházható nyilatkozat alkotóelemei.

#### 5. cikk

Az építési vagy belsőépítészeti termékek egyes kategóriái tekintetében az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-15. cikkében meghatározott funkcionális egységek formátumait e rendelet I. melléklete határozza meg.
Az elektromos, elektronikus és klímatechnikai berendezések tekintetében az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-15. cikkében meghatározott funkcionális egységek vagy bejelentett egységek formátumait e rendelet II. melléklete határozza meg.

#### 6. cikk

Az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-17. cikkének 1., 2., 3., 14. és 15. pontjában említett és e rendelet 3. cikkében meghatározott információk értékelésére és kiszámítására, valamint mutatók meghatározására szolgáló módszereket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e rendelet követelményeinek, ha az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik:

– nem járnak az egyes hivatkozott információk értékének összesen több mint 5%-át kitevő folyamatok kihagyásával;
– nem eredményezik olyan termék elfogadását, amely az említett információk kiszámításakor más termékekhez rendelt előnyökről szóló környezetvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartozik, kivéve az életciklus végi hasznosításhoz kapcsolódó hasznokra és ráfordításokra vonatkozó mutatókat;
– megfelelnek az NF EN 15804 + A1: 2014-04 szabványnak vagy az XP C08-100-1: 2016-12 szabványnak, illetve az XP C08-100-1: 2016-12 szabványnak és az EN 50693: 2019-08 szabványnak, vagy bármely azzal egyenértékű szabványnak;
– megfelelnek az életciklus végi hasznosítással kapcsolatos hasznok és ráfordítások értékelése tekintetében e rendelet III. mellékletében meghatározott számítási módszernek.

Ezenkívül a 2022. október 1-je után megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező környezetvédelmi nyilatkozatok esetében, amennyiben a környezetvédelmi nyilatkozat a benne szereplő termék beépítésének különböző módjaira vonatkozik, az említett információk értékelési és számítási módszereinek meg kell felelniük a következő szabályoknak:

– az említett beépítési módok mindegyike esetében a következő ellenőrző mutatókat kell értékelni: globális felmelegedés, nem megújuló primer energia felhasználása, kivéve a nyersanyagként felhasznált nem megújuló primerenergia-forrásokat, hulladékba helyezett nem veszélyes hulladék;
– az említett ellenőrző mutatók mindegyike esetében az e rendelet 3. cikkében említett lépések összegeként kapott maximális értéket össze kell hasonlítani a kapott értékek átlagával (azaz a különböző beépítési módok átlagos hatásával). Ha az említett mutatók valamelyike esetében a maximális érték nagyobb, mint az átlagérték 1,1-szerese, akkor a környezetvédelmi nyilatkozatban felsorolt minden mutató esetében a legrosszabb értéket kell jelenteni (azaz a különböző beépítési módok legrosszabb értékét). Egyéb esetben minden mutatóra az átlagértéket lehet jelenteni.

#### 7. cikk

Az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-20. cikkében említett adatbázis(ok) címe, ahol az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-16. cikkében meghatározottak szerint a szolgálat környezetvédelmi adatai és alapértelmezett környezetvédelmi adatai, valamint a környezetvédelmi nyilatkozatok elérhetőek, az Építésügyi Minisztérium honlapján található.

#### 8. cikk

Több regisztráló hasonló termékeiről közös környezetvédelmi nyilatkozat állítható ki.
1. A közös környezetvédelmi nyilatkozatnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

– „sorozatgyártásban készülő termékre” vonatkozik;
– az előző cikkekben említett feltételek szerint készítik el;
– biztosítani kell az egyes mutatók értékét jelentősen befolyásoló paraméterek homogenitását; e célból a közös környezetvédelmi nyilatkozatnak tartalmaznia kell egy, az e rendelet IV. mellékletében meghatározott érvényességi keretet, amely a következő információkat gyűjti össze:
– a jelentős paraméterek azonosítása, megadva, hogy azokat általános vagy konkrét adatokat tartalmaznak-e;
– e paraméterek érvényességi ideje.

2. A közös környezetvédelmi nyilatkozatot benyújtó regisztráló felel a nyilatkozatban foglalt információkért, beleértve az érintett termékek listáját és azokat a feltételeket is, amelyek mellett a termékek szükség esetén összekapcsolhatók a nyilatkozattal;
3. A közös környezetvédelmi nyilatkozatban szereplő termékekhez tartozó regisztrálóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

– felelősek a fent említett regisztrálóknak továbbított információkért;
– tiszteletben tartják a közös környezetvédelmi nyilatkozat érvényességi keretét;
– olyan tanúsítványt állítanak ki, amely igazolja a közös környezetvédelmi nyilatkozat érvényességi keretének való megfelelést;
– az ellenőrző hatóságok és a környezetvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos program végrehajtásáért felelős jogi személy rendelkezésére bocsátják az érvényességi keretnek való megfelelést alátámasztó bizonyítékokat.

4. A közös környezetvédelmi nyilatkozat megfelel az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-18. cikkében meghatározott és az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-29. cikkében említett független harmadik fél által végzett ellenőrzésre vonatkozó követelményeknek.
5. Legalább a következő ellenőrző mutatókat kell figyelembe venni: globális felmelegedés, nem megújuló primer energia felhasználása, kivéve a nyersanyagként felhasznált nem megújuló primerenergia-forrásokat, ártalmatlanított nem veszélyes hulladék;
6. A közös környezetvédelmi nyilatkozatoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
ha az egyes ellenőrző mutatóknak az e rendelet 3. cikkében említett lépések összegeként és az e rendelet IV. mellékletében leírt variabilitás kiszámításával kapott maximális értéke kisebb a mutató átlagértékének és egy határértéknek a szorzatánál vagy azzal egyenlő, akkor a mutatók értékeit az érzékeny paraméterek átlagértékeivel is ki lehet számítani. Ellenkező esetben a legkedvezőtlenebb küszöbértéket kell megadni (a mutató által elérhető maximális érték, amennyiben ráfordítást jelent, és a minimális érték, amennyiben hasznot jelent).
A 2022. október 1-je előtt megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező közös környezetvédelmi nyilatkozatok esetében a fent említett határérték „1,4”, és a fent említett variabilitásszámításnak legalább az alábbiakra vonatkozó érzékeny paraméterekre kell kiterjednie:

– a termék összetétele: az anyagok tömege és típusa;
– a csomagolás tömege;
– gyártási folyamatok, kivéve a nyersanyagok kitermelését és feldolgozását (A2. és A3. szakasz).

A 2022. október 1-je után megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező közös környezetvédelmi nyilatkozatok esetében a fent említett határérték „1,35”, és a fent említett variabilitásszámításnak legalább az alábbiakra vonatkozó érzékeny paraméterekre kell kiterjednie:

– a termék összetétele: az anyagok tömege és típusa;
– a csomagolás tömege;
– gyártási folyamatok, kivéve a nyersanyagok kitermelését és feldolgozását (A2. és A3. szakasz);
– szállítás a helyszínre (A4. szakasz).

#### 9. cikk

A környezetvédelmi nyilatkozat vonatkozhat ugyanannak a regisztrálónak a hasonló termékeire is. Ezeknek a környezetvédelmi nyilatkozatoknak meg kell felelniük az e rendelet 8. cikkében a közös környezetvédelmi nyilatkozatokra vonatkozóan meghatározott követelményeknek.

#### 10. cikk

A környezetvédelmi nyilatkozat alapja lehet átruházható nyilatkozat is.
Az átruházható nyilatkozatnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

– „sorozatgyártásban készülő termékre” vonatkozik;
– az előző cikkekben említett feltételek szerint készítik el;
– tartalmaznia kell a számítási szabályokat, amelyekkel, változó paraméterek alapján, a benne szereplő információkat adaptálni lehet, hogy megfeleljenek a sorozatgyártásban készülő termékhez hasonló, de méretében, összetételében vagy bizonyos életciklus-folyamataiban eltérő terméknek;
– a fent említett változó paraméterek értékének az épület átadásakor verifikálhatónak kell lennie;
– a fent említett változó paraméterek által felvehető értékeket és a fent említett hasonló termék által teljesítendő jellemzőket meghatározó megfelelőségi keretet tartalmaz.

Minden, 2022. október 1-je után megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező átruházható nyilatkozat mellé biztosítani kell egy számítógépes számítási eszközt a fent említett számítási szabályok alkalmazására, valamint az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-17. cikkében és az e rendelet 3. cikkében előírt információk exportálására, továbbá mellékelni kell a fent említett változó paraméterek és a hozzájuk tartozó értékek listáját is. Ezeket az információkat az építésügyi minisztérium honlapján meghatározott formátumú számítógépes fájlként kell exportálni.
Az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-18. cikkében meghatározott és az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-29. cikkében említett független harmadik fél által végzett ellenőrzésnek átruházható nyilatkozat esetén ki kell terjednie az e cikkben említett számítási szabályokra és az előző bekezdésben említett számítógépes számítási eszközre is.

#### 11. cikk

A környezetvédelmi jellemzőknek az Építés- és Lakásügyi Törvénykönyv R. 171-27. cikkében említett tanúsítása akkor tekinthető megfelelőnek, ha figyelembe veszi az NF EN ISO 14024: 2018-03 szabvány valamennyi követelményét. Az építési vagy belsőépítészeti termékek vagy berendezések tanúsítását a Francia Akkreditációs Bizottság (COFRAC) által vagy a multilaterális kölcsönös elismerési megállapodásokat aláíró más akkreditáló testület által erre a célra akkreditált szervezet adja ki.
Ez a szakasz nem vonatkozik az épületek környezeti teljesítményének kiszámításához használt környezetvédelmi nyilatkozatokra.

#### 12. cikk

Az építési munkákban használt építési és belsőépítészeti termékek környezetvédelmi nyilatkozatáról szóló, 2013. december 23.-i rendelet hatályát veszti.
Az építési munkákban használt elektromos, elektronikus és klímatechnikai berendezések környezetvédelmi nyilatkozatáról szóló, 2015. augusztus 31.-i rendelet hatályát veszti.

#### 13. cikk

E rendelet rendelkezései 2022. január 1-jén lépnek hatályba.

#### 14. cikk

A jelen rendelet végrehajtásáért a lakásügyi, városfejlesztési és területrendezési igazgató felel, és a Francia Köztársaság Hivatalos Közlönyében kerül közzétételre.

### Melléklet

#### Cikk

MELLÉKLETEK
I. MELLÉKLET
FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK FORMÁTUMA AZ ÉPÍTÉSI VAGY BELSŐÉPÍTÉSZETI TERMÉKEK EGYES KATEGÓRIÁIHOZ

| Sz. | FUNKCIÓ | KATEGÓRIA | EGYSÉGFORMÁTUM a nemzetközi rendszer funkcionális egységeiben |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Közutak, egyéb hálózatok (beleértve a belső hálózatokat is) | Tartályok és tározók | Adott mennyiség egysége |
|  |  | Vízelvezető és szennyvízelvezető hálózatok (esővíz és szennyvíz) | m közepes |
|  |  | Vízellátó hálózatok (belső és külső) | m közepes |
|  |  | Gázellátó hálózatok | m közepes |
|  |  | Vízelvezető rendszer | m közepes |
|  |  | Utak és külső felületek | adott felhasználású felület m² területe (külső terasz, alacsony forgalmú utak, parkoló stb.) |
|  |  | Kerítés | kerítés métere |
|  |  | Köpenyek/csatornák | m |
|  |  | Egyéb |  |
| 2 | Szerkezet, falazat, kőművesmunka, keret | Füstelvezető blokkok és kéménycsövek | adott belső csatorna métere |
|  |  | Esztrich/úszó esztrich | m² adott vastagsághoz |
|  |  | Keretek | m² fedett terület vagy m3 vagy kg |
|  |  | Merevítők | merevítés m² területe vagy kg |
|  |  | Födémlemezek és előre gyártott födémlemezek | m² |
|  |  | Vízszintes tartóelemek (gerendák, kötőgerendák, szigetelés, üreges födémpallók, kikönnyített födémlemezek, lintelek) | teherhordó elem métere (határ és szakasz megadása) vagy m² (a burkolóelem esetében) vagy kg |
|  |  | Függőleges teherhordó elemek (oszlopok/támoszlopok/pillérek) | elem métere (szakasz megadása) vagy kg |
|  |  | Lépcsők (belső és külső) | Adott szintemelkedés egysége |
|  |  | Alapok | m³ |
|  |  | Kis kőműves elemek | m² (hőellenállás megadása) |
|  |  | Padlók | padlóburkolat m2 területe (viselt terhelés megadása) |
|  |  | Falak (építészeti elemek) | m² (vastagság megadása) |
|  |  | Egyéb |  |
| 3 | Homlokzatok | Burkolat (bevonat, táblás időjárásálló burkolat, burkolat) | homlokzat m² területe |
|  |  | Függönyfalak és tetőablakok | homlokzat m² területe (átlátszatlan felület százalékának megadása) |
|  |  | Homlokzat külső burkolata (beleértve a külső kompozit hőszigetelő rendszereket is) | homlokzat m² területe (adott esetben a hőellenállás megadása) |
|  |  | Egyéb |  |
| 4 | Tetőfedés/tetőszigetelés | Nagy tetőfedő elemek | befedett terület m² területe |
|  |  | Kis tetőfedő elemek | befedett terület m² területe |
|  |  | Vízszigetelő és tömítő termékek rejtett falakhoz | befedett terület m² területe |
|  |  | Vízzáró tetőfedő termékek | befedett terület m² területe |
|  |  | Zöldtető elemek | befedett terület m² területe (adott esetben a támogatott növényzet típusának és a termikus jellemzők megadása) |
|  |  | Egyéb |  |
| 5 | Belső és külső asztalosmunkák, zárószerkezetek | Ablakok, francia ablakok | asztalos áru m² területe (beszerelés előtti nyitott felületi méret) (U-érték, naptényező, légáteresztés, szélállóság, vízzárás és fényáteresztés megadása) |
|  |  | Védőkorlátok | védőkorlátok métere |
|  |  | Ajtók (belső, külső, főbejárat stb.) | m² (beszerelés előtti nyitott felületi méret) |
|  |  | Zsaluk, redőnyök, zsalugáterek, napvédők | átlátszatlan/védett felület m² területe |
|  |  | Felülvilágítók | asztalos áru m² területe (beszerelés előtti nyitott felületi méret) (U-érték, naptényező, légáteresztés, szélállóság, vízzárás és fényáteresztés megadása) |
|  |  | Egyéb |  |
| 6 | Szigetelés | Ékzáras dobozok, tetőpanelek | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Bélésrendszerek | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Kiegészítő szigetelés | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Üreges födémpallók, szigetelő panelek | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Falak hő- és hangszigetelése (ITI) | szigetelés m² területe (hőellenállás vagy hangteljesítmény megadása) |
|  |  | Padlások hő- és hangszigetelése | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Hő- és hangszigetelés, egyben | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Tetőteraszok hő- és hangszigetelése | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Aljzatbeton alatti hő- és hangszigetelés | szigetelés m² területe (hőellenállás vagy hangteljesítmény megadása) |
|  |  | Nem teherhordó elosztott szigetelés | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Falak hő- és hangszigetelése (ITE) | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Válaszfalak hangszigetelése | szigetelés m² területe (hangteljesítmény megadása) |
|  |  | Födémlemezek alatti hő- és hangszigetelés | szigetelés m² területe (hőellenállás vagy hangteljesítmény megadása) |
|  |  | Útburkolat és lemezalap alatti szigetelés | szigetelés m² területe (hőellenállás megadása) |
|  |  | Egyéb |  |
| 7 | Válaszfalak, álmennyezetek | Válaszfalak | válaszfa m² területe (adott esetben akusztikai teljesítmény megadása) |
|  |  | Álmennyezetek, feszített mennyezetek | álmennyezet m² területe (akusztikai teljesítmény megadása) |
|  |  | Egyéb |  |
| 8 | Padló- és falburkolatok, festékek, belsőépítészeti termékek | Festékek, színezők és lakkok, vakolatfestékek (telítőanyagok nélkül) | lefedett terület m² területe |
|  |  | Szegélylécek | szegélyléc métere |
|  |  | Fali és mennyezeti bevonatok | bevonat m² területe |
|  |  | Kemény padlóburkolatok | burkolat m² területe (használati osztály vagy az elhasználódással és átlyukadással szembeni ellenállás, a vízzel szembeni viselkedés és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás vagy azzal egyenértékű besorolás megadása) |
|  |  | Puha padlóburkolatok | burkolat m² területe (használati osztály vagy az elhasználódással és átlyukadással szembeni ellenállás, a vízzel szembeni viselkedés és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás vagy azzal egyenértékű besorolás megadása) |
|  |  | Akusztikai termékek | burkolat m² területe (használati osztály vagy az elhasználódással és átlyukadással szembeni ellenállás, a vízzel szembeni viselkedés és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás vagy azzal egyenértékű besorolás megadása) |
|  |  | Telítőanyagok | lefedett terület m² területe |
|  |  | Egyéb |  |
| 9 | Előkészítési és kivitelezési termékek | Asztalosipari ragasztók | kg (sűrűség megadása) |
|  |  | Javítások és összeszerelés | kg (sűrűség megadása) |
|  |  | Talaj | ragasztó m² területe a földre |
|  |  | Falazóhabarcs | kg (sűrűség megadása) |
|  |  | Csempeburkolat | csempézett terület m² területe |
|  |  | Díszítés | kg (sűrűség megadása) |
|  |  | Masztixok és poliuretán habok | m (lineáris tömeg megadása) |
|  |  | Építési vegyi anyagok | kg (sűrűség megadása) |
|  |  | Betontermékek | kg (sűrűség megadása) |
|  |  | Szintetikus gyanták | m² (sűrűség megadása) |
|  |  | Egyéb |  |
| 10 | Szaniter- és fürdőszobai berendezések | Csapok és zuhanyoszlopok | Egység (típus megadása) |
|  |  | Fürdőkád | Egység (forma és űrtartalom megadása literben) |
|  |  | Zuhanytálca | Egység (méretek (szélesség és hosszúság) megadása) |
|  |  | Mosogató | Egység (méretek (medencék szélessége, hossza és száma) megadása) |
|  |  | Mosdókagyló | Egység (méretek (medencék szélessége, hossza és száma) megadása) |
|  |  | WC – vécé – vécécsésze | Egység (méretek (szélesség és hosszúság) megadása) |
|  |  | Egyéb |  |  |
| 00 | Egyéb | Egyéb |  |  |

### Melléklet

#### Cikk

II. MELLÉKLET
LÉTESÍTMÉNYEK FUNCIONÁLIS EGYSÉGEINEK VAGY BEJELENTETT EGYSÉGEINEK FORMÁTUMAI

| Sz. | Funkció | Kategória | Funkcionális egység | Bejelentett egység | Csoport | Megoldás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Villamosenergia- és kommunikációs hálózatok telepítési létesítménye ≤ 63 Amp. | Fali szerelvények | Egység | Egység | Automatizált rendszerek | Mozgásérzékelők |
|  |  |  |  |  |  | Termosztátok |
|  |  |  |  |  |  | Fényerőszabályzók |
|  |  |  |  |  | Szerszámgépdobozok | Gipszkartonhoz |
|  |  |  |  |  |  | Falazathoz |
|  |  |  |  |  | Vezérlőgombok | Kapcsolók |
|  |  |  |  |  |  | Nyomógombok |
|  |  |  |  |  |  | Egyéb: Központi szellőztetőrendszer, roló stb. |
|  |  |  |  |  | Lemezek és tartók | Fali berendezések alegysége |
|  |  |  |  |  | Aljzatok | Gyengeáramú kimenetek |
|  |  |  |  |  |  | Erősáramú aljzatok |
|  |  |  |  |  |  | Különböző aljzatok (TV, hangszóró, IT stb.) |
|  |  |  |  |  | Jelzés | Hangkimenet: hangszóró |
|  |  |  |  |  |  | Hangkimenet: ajtóharangok és ajtócsengők |
|  |  |  |  |  |  | Irányjelző lámpák |
|  |  |  |  |  | Tartozékok: | Távirányítók, zárak, bilincsek |
|  |  | Moduláris berendezés tokozáshoz | Egység | Egység | Általános védőfelszerelés | Csatlakozások |
|  |  |  |  |  |  | Megszakítók |
|  |  |  |  |  |  | Hálózati csatlakozó megszakítók |
|  |  |  |  |  |  | Kapcsolók/szakaszolók |
|  |  |  |  |  |  | Forrásinverterek |
|  |  |  |  |  |  | Differenciálrelék |
|  |  |  |  |  | Villámvédelem | Villámhárítók |
|  |  |  |  |  |  | Telekommunikációs villámhárítók |
|  |  |  |  |  | Vezetékvédelem | Megszakítók |
|  |  |  |  |  |  | Divíziós megszakítók |
|  |  |  |  |  |  | Motormegszakítók |
|  |  |  |  |  |  | Biztosítékok |
|  |  |  |  |  | Földzárlatvédelem | Differenciálblokkok |
|  |  |  |  |  |  | Áram-védőkapcsoló |
|  |  |  |  |  |  | Áramkapcsolók |
|  |  |  |  |  | Világításkezelés | Fotocellás kapcsolók |
|  |  |  |  |  |  | Napenergia-gazdálkodás |
|  |  |  |  |  |  | Fényerőszabályzók |
|  |  |  |  |  | Energiagazdálkodás | Terheléscsökkentők |
|  |  |  |  |  |  | Energiakezelők |
|  |  |  |  |  | Zsalu- és redőnykezelés | Zsalu- és redőnykezelés |
|  |  |  |  |  | Időgazdálkodás | Interszekcionális ütemek |
|  |  |  |  |  |  | Időzítő |
|  |  |  |  |  |  | Időzítőrelék |
|  |  |  |  |  | Hőkezelés (fűtés, szellőztetés) | Termosztátok |
|  |  |  |  |  | Mérés | Fogyasztásmérők |
|  |  |  |  |  |  | Eső-, napérzékelők stb. |
|  |  |  |  |  |  | Voltmérők, ampermérők |
|  |  |  |  |  | Vezérlőberendezések | Nyomógombok |
|  |  |  |  |  |  | Védőkapcsolók |
|  |  |  |  |  |  | Kapcsolók, inverterek, léptetőkapcsolók stb. |
|  |  |  |  |  |  | Távoli impulzuskapcsolók |
|  |  |  |  |  | Jelzőberendezések | Csengők és csengődallamok |
|  |  |  |  |  |  | Irányjelző lámpák |
|  |  | Otthonautomatizálási és -kommunikációs rendszerek | Egység | Egység | Multimédiás hálózatok és VDI (Hang-adat-kép) | Moduláris berendezések otthonautomatizáláshoz |
|  |  |  |  |  |  | Otthonautomatikai végberendezések |
|  |  |  |  |  |  | Jelző-/érzékelő elosztók |
|  |  |  |  |  |  | Wi-Fi hozzáférési pontok |
|  |  | Burkolatok | Egység | Egység | Szekrények | Poliészter szekrények |
|  |  |  |  |  |  | Fém szekrények |
|  |  |  |  |  |  | Csatlakozások |
|  |  |  |  |  |  | Szekrényberendezések |
|  |  |  |  |  | Dobozok | Terminálfedelek |
|  |  |  |  |  |  | Süllyesztett dobozok |
|  |  |  |  |  |  | Vízzáró dobozok |
|  |  |  |  |  |  | Kiálló dobozok |
|  |  |  |  |  |  | VDI-dobozok |
|  |  |  |  |  |  | Csatlakozódobozok |
|  |  |  |  |  | Egyéb | Asztalok, burkolatok hőkezelése |
|  |  | Kábel útválasztási megoldások | Méter | Egység | Kábelvezető rendszerek és kábeltartók | Vezetékes kábelpályák |
|  |  |  |  |  |  | Burkolt kábeltálcák |
|  |  |  |  |  |  | Kábeltartók |
|  |  |  |  |  | Csővezetékrendszer és vezetékek | Vezetékek |
|  |  |  |  |  |  | Bordázott vezetékek |
|  |  |  |  |  |  | Merev csövek és vezetékek |
|  |  |  |  |  |  | Tápvezetékek |
|  |  |  |  |  |  | Padlócsatornák |
|  |  |  |  |  |  | Szerelőcsatornák |
|  |  |  |  |  |  | Párkányzat és szegélyléc |
|  |  |  | Egység | Egység | Egyéb ponttermékek kábelkezeléshez | Műszaki berendezésház (GTL) |
|  |  |  |  |  |  | Padlócsatornák |
|  |  |  |  |  |  | Elágazódobozok és függőleges beépítőoszlopok |
|  |  |  |  |  |  | Kábelcsatornák szekrényekhez |
|  |  |  |  |  |  | Egyéb és tartozékok |
|  |  | Egyéb |  |  | Csatlakozás/csomópont (külső burkolat) | Bekötőblokkok |
|  |  |  |  |  |  | Csatlakozók |
|  |  |  |  |  |  | Ipari aljzatok |
|  |  |  |  |  | Áramellátás | Transzformátorok |
|  |  |  |  |  |  | Központi források |
|  |  |  |  |  | Mobil elektromos berendezések | Ellenőrző lámpa |
|  |  |  |  |  |  | Többcsatlakozós adapterblokkok, telefonelosztó aljzatok, egyéb |
|  |  |  |  |  | Zárófedélnyitó motor | Ajtók, kapuk stb. motorizálása |
|  |  |  |  |  |  | Rolók motorizálása |
|  |  | Egyéb |  |  |  |  |
| 2 | Vezetékek és kábelek | Elektromos hálózatok | km |  | Középfeszültségű kábelek |  |
|  |  |  |  |  | Kisfeszültségű kábelek <1 kV |  |
|  |  |  |  |  | Elektromos hálózati tartozékok |  |
|  |  | Villamos energia és adatátvitel az épületen belül | km |  | Villanyvezetékek és kábelek |  |
|  |  |  | m |  | Réz és optikai szálas kommunikációs kábelek |  |
|  |  |  |  |  | Tartozékok az épületben |  |
|  |  | Egyéb huzalok és kábelek | m |  | Nem szigetelt |  |
|  |  |  |  |  | Fűtőkábelek |  |
|  |  | Egyéb |  |  |  |  |
| 3 | Emberi biztonság és belépés ellenőrzése | Belépés észlelése és ellenőrzése | Egység | Egység | Behatolásérzékelő rendszer | Behatolásérzékelő berendezés |
|  |  |  |  |  |  | Vezérlőberendezések (billentyűzet, távirányító stb.) |
|  |  |  |  |  |  | Riasztókonzolok |
|  |  |  |  |  |  | Jelzőberendezések (sziréna, adó stb.) |
|  |  |  |  |  | Beléptető rendszer | Audió kaputelefon |
|  |  |  |  |  |  | Videó kaputelefon |
|  |  | Videokamerás megfigyelés | Egység | Egység | Videokamerás megfigyelőrendszer**** | Képrögzítő berendezések (kamerák) |
|  |  |  |  |  |  | Képkezelő berendezések |
|  |  |  |  |  |  | Összeköttetések |
|  |  | Egyéb |  |  |  |  |
| 4 | Épületbiztonság | Biztonsági világítási rendszer | Egység | Egység | Környék | Független vészvilágítási egységek (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Központi fényforrás (L.S.C) világítása |
|  |  |  |  |  |  | Fényszóróegységek |
|  |  |  |  |  | Kiürítés | Független vészvilágítási egységek (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Független lakossági világítóegységek (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Kétfunkciós egység (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Központi fényforrás (L.S.C) világítása |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.L (világítóberendezés) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.B.R (fejlett azonosítóeszköz) |
|  |  |  |  |  |  | L.S.C. + D.B.R. |
|  |  |  |  |  | Vészvilágítás | Független lakossági világítóegységek (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Kétfunkciós egység (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  | Beavatkozás | Hordozható önálló intervenciós egységek (B.A.P.I) |
|  |  |  |  |  | Ellátás | Vészvilágítás központi forrása |
|  |  | Tűzbiztonság | Egység | Egység | Tűzvédelem és műszaki riasztás | Független füstérzékelők/riasztók |
|  |  |  |  |  |  | Műszaki riasztók és detektorok (víz, gáz stb.) |
|  |  |  |  |  |  | Beépített szén-monoxid detektorok |
|  |  |  |  |  |  | Műszaki riasztók és detektorok |
|  |  | Egyéb |  |  |  |  |
| 5 | HVAC-berendezések: | Fűtés és/vagy hűtés és/vagy háztartási melegvíz előállítása | kW | egység | Kazán (csak fűtés) | Gázkazán |
|  |  |  |  |  |  | Olajkazán |
|  |  |  |  |  |  | Hibrid kazán |
|  |  |  |  |  |  | Biomasszakazán |
|  |  |  | kW | egység | Vegyes kazán (fűtés és háztartási melegvíz) | Gázkazán |
|  |  |  |  |  |  | Olajkazán |
|  |  |  | kW | egység |  | Független biomassza-készülékek |
|  |  |  | kW | egység | Hőszivattyú | Elektromos kompressziós hőszivattyú |
|  |  |  |  |  |  | Hibrid hőszivattyú |
|  |  |  | kW | egység | Vízkeringető szivattyú | Radiátor |
|  |  |  |  |  |  | Törülközőszárító radiátor |
|  |  |  | kW | egység | Közvetlen elektromos fűtés látható beépített egységen keresztül | Konvektor |
|  |  |  |  |  |  | Sugárzó |
|  |  |  |  |  |  | Radiátor |
|  |  |  |  |  |  | Másodlagos funkcióként törülközőszárítóként működő berendezés |
|  |  | Háztartási melegvíz-előállítás | Liter | egység | Egyedi tárolós vízmelegítő | Elektromos vízmelegítő |
|  |  |  |  |  |  | Termodinamikai vízmelegítő |
|  |  |  |  |  |  | Gáz vízmelegítő |
|  |  |  |  |  |  | Egyedi napenergiával működő vízmelegítő |
|  |  | Végkomfort egységek | kW | egység | Hősugárzók | Hősugárzók |
|  |  |  | L x l x h (m) vagy m³ | egység | Klímagerendák | Passzív klímagerendák |
|  |  |  |  |  |  | Aktív klímagerendák |
|  |  |  | kW | egység | Dinamikus radiátorok | Dinamikus radiátorok |
|  |  | Vezetékek és hálózati tartozékok |  | egység |  | Könyökök és tartozékok |
|  |  |  | m |  |  | Flexibilis csatornák |
|  |  |  |  |  |  | Merev csatornák |
|  |  | Levegődiffúzió | m³/óra | egység |  | Légbeömlőnyílások |
|  |  |  | dm2 | egység |  | Passzív terminálok |
|  |  |  |  |  |  | Diffúzorok |
|  |  |  |  |  |  | Légszűrő |
|  |  |  |  |  |  | Elszívó- és fúvónyílások |
|  |  | Levegőkezelés | m³/óra | egység |  | Légtisztító telep |
|  |  |  |  |  |  | Kettős áramlású egység |
|  |  | Szellőztető doboz | m³/óra | egység |  | Egyáramlású mechanikus vezérlésű szellőztetés (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Kettős áramlású mechanikus vezérlésű szellőztetés (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Szellőztető doboz |
|  |  | Hűtés | kW | egység |  | Vízhűtő egység |
|  |  |  |  |  |  | Hűtőtorony |
|  |  |  |  |  |  | Léghűtők |
|  |  | Mechanikus füstelszívó | m³/óra | egység |  | Hengeres foglalat, ventilátor |
|  |  |  | dm2 | egység |  | Tűzvédelmi csappantyú vagy tűzfal, csappantyú, zsalu |
|  |  |  |  |  |  | Jelfogószekrény |
|  |  | Egyéb |  |  |  |  |
| 6 | Helyi villamosenergia-termelés | Áramfejlesztő generátor | kWh | egység | Fotovoltaikus modulok | Kristályos szilícium (monokristályos vagy polikristályos) |
|  |  |  |  |  |  | Vékony rétegek |
|  |  |  |  |  | Szélturbinák | Vízszintes |
|  |  |  |  |  |  | Függőleges |
|  |  | Átalakítás és szabályozás | kWh | egység | Átalakítás | Szinkron inverterek |
|  |  |  |  |  |  | Autonóm inverterek |
|  |  |  |  |  |  | DC-DC átalakító |
|  |  |  |  |  |  | AC-DC átalakító |
|  |  |  |  |  | Szabályozás | Terhelésszabályozó |
|  |  | Tároló | kWh | egység | Elektrokémiai akkumulátor | Ólom-sav |
|  |  |  |  |  |  | Lítium-ion |
|  |  |  |  |  |  | Egyéb |
|  |  |  |  |  | Egyéb |  |
|  |  | Ellenőrzés |  |  | Ellenőrzés | Ellenőrző berendezések |
|  |  | Egyéb |  |  |  |  |
| 7 | Világítóberendezés | Berendezések beltéri világításhoz és tápegységekhez | Lumen | egység | Süllyesztett világítás | Lineáris beltéri süllyesztett lámpa irodai világításhoz |
|  |  |  |  |  |  | Nem lineáris beltéri süllyesztett lámpa irodai világításhoz |
|  |  |  |  |  |  | Beltéri süllyesztett irányított fényű spotlámpák |
|  |  |  |  |  | Felületre szerelt lámpák | Mennyezeti lámpák, lineáris belső függesztett szerelvények irodai vagy ipari világításhoz |
|  |  |  |  |  |  | Funkcionális belső lineáris felületre szerelt fali lámpák |
|  |  |  |  |  |  | Mennyezeti lámpák, felületre szerelt fali lámpák, díszítő belső függesztett szerelvények |
|  |  |  |  |  |  | Belső hajólámpák |
|  |  |  |  |  |  | Belső világító csíkok (optikai eszközök nélkül, lineáris termékekkel ellentétben) |
|  |  |  |  |  |  | Belső spotlámpák, falra vagy sínre szerelve vagy függesztve, irányított fényhez |
|  |  |  |  |  |  | Vízálló belső lámpaszerelvények |
|  |  |  |  |  |  | LED-es hajlítható fényszál és -csík (áramellátással) |
|  |  |  |  |  | Függesztett szerelvények | Ipari szerelvények |
|  |  |  |  |  |  | Folyamatos on-line szerkezetek ipari vagy kereskedelmi világításhoz |
|  |  |  | egység | egység | Szerelékek | Spotlámpa-ellátó sínek |
|  |  | Berendezés kültéri világításhoz és tápegységekhez | Lumen | egység | Spotlámpák | Fényszórók sporthoz és nagy területekhez |
|  |  |  |  |  |  | Kültéri spotlámpák dekorációs világításhoz |
|  |  |  |  |  | Kültéri világításhoz használt lámpák, nem spotok | Lámpák dekorációs világításhoz |
|  |  |  |  |  |  | Lámpák funkcionális világításhoz |
|  |  |  |  |  |  | Időszakos világítás |
|  |  |  |  |  | Süllyesztett spotlámpák | Padlóba vagy falba süllyesztendő kültéri spotlámpák |
|  |  |  |  |  | Süllyesztett világítás tájékozódáshoz | Padlóba vagy falba süllyesztendő, tájékozódást segítő kültéri lámpák |
|  |  |  |  |  | Rudak és oszlopok | Dekorációs külső terminálok |
|  |  |  |  |  |  | Dekorációs külső fényoszlopok |
|  |  |  |  |  | Vízálló lámpák IP > 54 | Felületre szerelt fali lámpák és vízálló hajólámpák |
|  |  |  |  |  |  | Víz alatti süllyesztett világítás úszómedencékhez vagy szökőkutakhoz |
|  |  |  |  |  |  | Víz alatti spotlámpák úszómedencékhez vagy szökőkutakhoz |
|  |  |  | egység | egység | Póznák és tartószerkezetek | Póznák |
|  |  |  |  |  |  | Sarokvasak |
|  |  |  |  |  |  | Különböző szerelékek kültéri világítótestekhez |
|  |  | Egyéb |  |  |  |  |
| 00 | Egyéb | Egyéb |  |  |  |  |

### Melléklet

#### Cikk

III. melléklet
Életciklus végi hasznosításhoz kapcsolódó hasznok és ráfordítások kiszámítása.

A pozitív érték nettó ráfordítást, a negatív érték pedig nettó hasznot jelent.

1. Újrahasznosítás esetén az újrahasznosított hulladék egy adott áramára (és így egy adott lambda-anyagra) a következő képlet alkalmazandó:

ChargeNetRecycl = MSval (Isval – IVval) – MS (IS – IV),
ahol
MSval = a begyűjtött készlet tömegéből ténylegesen visszanyert másodlagos anyag tömege (kg) (az anyag lambda összetevője „újrahasznosításra szánt anyagok” áramban);
IVval = olyan anyag (vagy keverék) gyártási készlete (kg-ban), amely esetében az újrahasznosított lambda másodlagos anyagot az azt hasznosító downstream rendszerben helyettesítik (azaz nem a downstream termék gyártási készlete, hanem az ezt a downstream terméket alkotó gyártási készletanyag);
Isval = a felhasználásra kész másodlagos anyagok készlete (kg-ként) a készletből a downstream rendszerben;
Ms = a gyártáskor a nyilatkozatban szereplő termékbe beépített másodlagos anyag tömege (kg) (az anyag lambda összetevője „másodlagos anyagok felhasználása” áramban);
IV = a nyilatkozatban szereplő termék előállításához felhasznált primer anyag gyártási készlete (kg-ként), ha nincs anyag-újrahasznosítás;
= A nyilatkozatban szereplő termék előállításához felhasznált, használatra kész másodlagos anyag gyártási készlete (kg-ként).

2. Energia-visszanyerés esetén az újrahasznosított hulladék egy adott áramára a következő képlet alkalmazandó:

ChargeNetValoNRJ = MSval (ISval – PCISval × REval × IVval),
ahol
MSval = a begyűjtött készlet tömegéből ténylegesen visszanyert másodlagos anyag tömege (kg-ban) (az anyag lambda összetevője/összetevői az „energia visszanyerésére szánt anyagok” áramban);
IVval = azon energia termelési készlete (kg-ként), amelyhez a másodlagos anyagok energia-újrahasznosításával visszanyert energiát a downstream rendszerben helyettesítik (azaz nem annak a downstream rendszernek a termelési készlete, amelyhez a másodlagos anyag hozzájárul, hanem a downstream rendszer által felhasznált energia termelési készlete, leszállított MJ-ban kifejezve);
ISval = a készletből származó másodlagos anyag energetikai hasznosításának listája (kg-onként), melynek tekintetében a referenciaáram a hasznosított másodlagos anyag tömege;
PCISval = a visszanyert másodlagos anyag IBD-je (MJ/kg);
REval = a visszanyert másodlagos anyag energetikai hasznosítására szolgáló létesítmény energiakibocsátása.
A bejelentett termék hasznainak összességét ezután az egyes anyagokra/áramokra kiszámított összes kollektív haszon összegeként kapjuk meg.

### Melléklet

#### Cikk

IV. MELLÉKLET
A KÖZÖS KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKNYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGI KERETE

1. Homogenitás
Az életciklus-elemzés (LCA) számos forgatókönyvre vonatkozó nagy mennyiségű adatot tartalmaz. Bizonyos adatokat a helyszínen gyűjtenek, néhányat számítással és néhányat becsléssel határoznak meg. Az LCA alapjául szolgáló adatok ezért bizonyos fokú bizonytalanságot hordoznak. Így az életciklus-elemzés eredménye meglehetősen érzékeny a bemeneti adatok változataira.
E rendelet 8. cikke előírja, hogy az ugyanazon közös környezetvédelmi nyilatkozatot használó regisztrálók környezeti hatásainak homogénnek kell lennie. Így a közös környezetvédelmi nyilatkozat a környezetvédelmi szempontból homogén termékekre vonatkozik, ha biztosítható, hogy az összes érintett termék határérték alatti környezeti hatásokat jelentsen be, amennyiben megfelelnek az ezen közös környezetvédelmi nyilatkozathoz kapcsolódó érvényességi keretnek.
Elfogadott, hogy ezt a homogenitást csak bizonyos ellenőrző mutatók esetében kell bizonyítani.
Az életciklus-elemzési mutatók esetében a homogenitás bemutatása a bizonytalan paraméterek és a regisztrálók között eltérő paraméterek érzékenységi elemzésével történik. Határozottan ajánlott, hogy ezt az elemzést az életciklus-elemzési folyamat korai szakaszában végezzék el, és hogy a közös környezetvédelmi nyilatkozat erre az elemzésre épüljön.
2. Érzékenységi elemzés
Az életciklus-elemzés érzékenységi elemzésének a következő szakaszokra kell kiterjednie:

a) Ellenőrző mutatók kiválasztása;
b) Érzékeny paraméterek azonosítása: a hozzájárulás vizsgálata azon bemeneti paraméterek azonosítása érdekében, amelyek a leginkább hozzájárulnak az ellenőrző mutatók értékének magyarázatához (az életciklus-elemzés eredményei);
c) Az érzékeny paraméterek szórási tartományainak meghatározása (határparaméterek és statisztikai eloszlás);
d) A b) és c) szakaszon alapuló paraméterezett szimulációk.

Az érzékenységi elemzés lehet iteratív. Az érzékenységi elemzés eredménye:

a) azoknak a tényezőknek a listája, amelyek befolyásolják az életciklus-elemzés eredményeit (érzékeny paraméterek) és engedélyezett szórási mezőiket (ez a lista az érvényességi mező);
b) minden egyes ellenőrző mutató esetében a paraméterszimulációk által kapott mutatóértékek valószínű eltérési intervalluma (95%-os konfidencia intervallum).

1. szakasz: az ellenőrző mutatók kiválasztása
Az ellenőrző mutatókat az ésszerűség elvét követve kell kiválasztani. Ezeket eseti alapon lehet kiválasztani az e rendelet 3. cikkében említettek közül. A választást indokolni kell. Legalább a következő mutatókat kell vizsgálni:

– globális felmelegedés
– nem megújuló primer energia felhasználása, kivéve a nyersanyagként felhasznált nem megújuló primerenergia-forrásokat;
– hulladékba helyezett nem veszélyes hulladék.

2. szakasz: érzékeny paraméterek azonosítása
Az érzékeny paraméterek elemzését minden egyes ellenőrző mutató esetében el kell végezni. Ennek érdekében javasoljuk, hogy kezdeti megközelítésként a hatásokat az életciklus folyamatai szerint osszák meg. Ennek az elemzésnek az érzékenységi elemzésben leírt referencia-forgatókönyvön kell alapulnia.
Ajánlatos minden olyan folyamatot figyelembe venni, amely:

– az alapforgatókönyvben 5%-nál nagyobb mértékben járul hozzá az ellenőrző mutatók valamelyikéhez;
– vagy amely olyan kumulatív hatásokkal jár, amelyek az egyik ellenőrző mutató hatásainak legalább 80%-át teszik ki.

Ezt követően meg kell határozni az életciklus-elemzési modell azon paramétereit (a folyamatba való belépést vagy az abból való kilépést, a belső folyamatmodellezési paramétert stb.), amelyek megváltoztatják ezt a hozzájárulást. Ezek az érzékenynek tekintett paraméterek.
Az elemzés végén a regisztráló rendelkezésére fog állni azoknak a folyamatoknak a listája, amelyek a teljes életciklus során a leginkább hozzájárulnak az ellenőrző mutatókhoz, valamint az érzékeny paraméterek listája.
3. szakasz: az érzékeny paraméterek eltérési tartományainak meghatározása
Ebben a szakaszban határozzák meg az eltérési tartományt az egyes érzékeny paraméterekre. Ezt a tartományt ezután, intervallumok formájában, minimumként kell javasolni. Ha ismert, a paraméter fent meghatározott intervallumon belüli eloszlására törvény írható elő.
Ezt a szakaszt követően minden egyes érzékeny paraméterhez eltérési tartomány lesz rendelve.
4. szakasz: A mutatók variabilitásának kiszámítása
A 2. és 3. szakasz alapján ez a szakasz megfelelő matematikai módszer alkalmazásával határozza meg a mutatók eltérési tartományait (maximális értékek, középértékek és minimumértékek), amikor az életciklus-elemzési modellt érzékeny paraméterek eltéréseinek vetik alá.
A 4. szakasz eredménye az érzékenységi elemzésben vizsgált egyes mutatók által felvett értéktartomány-készlet.
A mutatók variabilitását legalább az e rendelet 8. cikkében említett elemekre vonatkozó érzékeny paraméterekre vonatkozóan ki kell számítani.
A 3. és 4. szakasz iterációval hajtható végre, hogy az érzékeny paraméterek tartományát az előírt homogenitási feltételekhez lehessen igazítani.
Jelentés az érzékenységi elemzésről
A jelentésnek tartalmaznia kell az érzékenységi elemzés négy szakaszának megfelelő tételeket és az érzékenységi elemzés végeredményét, beleértve a közös környezetvédelmi nyilatkozat érvényességi körét és az ellenőrző mutatók eltérési tartományait.
3. Érzékenységi elemzés és bejelentett környezeti értékek
Az érzékenységi elemzés eredményei az e rendelet 8. cikkében meghatározott közös környezetvédelmi nyilatkozatban feltüntetett környezeti értékektől függnek.
Amennyiben a környezeti hatásokra vonatkozó egyes ellenőrző mutatók szórási tartományának maximumértéke (vagy statisztikai megközelítés alkalmazása esetén a 95%-os megbízhatósági szintű maximumérték) kisebb a mutató átlagértékének és egy (e rendelet 8. cikkében meghatározott) határértéknek a szorzatánál vagy azzal egyenlő, akkor a bejelentett környezeti hatásmutatók értékeit az érzékeny paraméterek átlagértékeivel kell kiszámítani. Ellenkező esetben, azaz ha a környezeti hatásokra vonatkozó ellenőrző mutatók közül legalább egynek a maximumértéke nagyobb, mint a mutató átlagértékének és egy (e rendelet 8. cikkében meghatározott) határértéknek a szorzata, a legkedvezőtlenebb határértéket kell bejelenteni (a mutató által elérhető maximális érték, amennyiben ráfordítást jelent, és a minimális érték, amennyiben hasznot jelent). Ha a mutatók ráfordítást tükröznek, ez a határérték mutatók azon értékének felel meg, amelyet az érzékeny paraméterek maximumértékeinek (vagy statisztikai megközelítés alkalmazása esetén a 95%-os megbízhatósági szintű maximumértéknek) az alkalmazása eredményez.
4. A nyilatkozatban szereplő termékek pontos azonosítása
Annak meghatározásához, hogy egy termék várhatóan szerepelhet-e közös környezetvédelmi nyilatkozatban, meg kell állapítani, hogy a termék hasonló-e a nyilatkozattal rendelkező sorozatgyártásban készülő termékhez, és hogy a termék regisztrálója jogosult-e ezen közös környezetvédelmi nyilatkozat használatára.
A sorozatgyártásban készülő termék azonosítása
A sorozatgyártásban készülő terméket pontosan meg kell határozni és le kell írni annak érdekében, hogy a termék és a sorozatgyártásban készülő termék leírásának összegyeztetését lehetővé tegyék. A sorozatgyártásban készülő termék leírásának legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) A fő alkotóelemek vagy a domináns anyagok listája;
b) A funkcionalitásra vagy a teljesítmény szintjére vonatkozó információk.

Ennek az azonosításnak elegendőnek kell lennie annak gyors és egyértelmű megállapításához, hogy egy adott termék szerepeltethető-e közös nyilatkozatban.
Azon regisztrálók azonosítása, akik jogosultak közös környezetvédelmi nyilatkozatot használni
Mivel a közös környezetvédelmi nyilatkozat egy közösség tulajdona és felelőssége, ez a közösség dönthet úgy, hogy csak néhány regisztráló használhatja ezt a közös környezetvédelmi nyilatkozatot.
Be kell nyújtani a közös környezetvédelmi nyilatkozat használatára jogosult regisztrálók jegyzékét:

– vagy a nevek kimerítő felsorolása formájában;
– vagy kollektív szervezetben (társulás, szakszervezet, a bevált gyakorlatok chartájának aláírói stb.) való tagság feltételeként. Ebben az esetben a közösség tagjainak listáját nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

5. Az érvényességi keret tartalma
Az érvényességi keret legalább a következőket tartalmazza:

– A sorozatgyártásban készülő termék azonosítása (kötelező);
– A közös környezetvédelmi nyilatkozatban szereplő termékek;
– A közös környezetvédelmi nyilatkozat használatára jogosult regisztrálók azonosítása;
– Az érzékenységi elemzésről szóló jelentés, amely tartalmazza az érvényesség körét és bizonyítja, hogy a mutatók bejelentett értékei homogének.

6. Az érvényességi keret alkalmazása
A termékére vonatkozóan közös környezetvédelmi nyilatkozatot használni kívánó regisztrálónak bizonyítania kell:

– hogy a terméke megfelel a közös környezetvédelmi nyilatkozatban szereplő „sorozatgyártásban készülő terméknek”;
– hogy szerepel a közös környezetvédelmi nyilatkozat használatára jogosult regisztrálók jegyzékében;
– hogy megfelel a szóban forgó közös környezetvédelmi nyilatkozat érvényességi körének.

Kelt: 2021. december 14.

Az ökológiai átállásért felelős miniszter mellé rendelt lakásügyi miniszter,
a miniszter nevében és felhatalmazás alapján:
Lakásügyi, városfejlesztési és tájépítészeti igazgató,
F. Adam

Az ökológiai átállásért felelős miniszter,
a miniszter nevében és felhatalmazás alapján:
Lakásügyi, városfejlesztési és tájépítészeti igazgató,
F. Adam