## Förordning av den 14 december 2021 om miljödeklaration av produkter som är avsedda för att användas vid byggnadsarbeten och miljödeklaration för de produkter som används för att beräkna byggnaders miljöprestanda

NOR: LOGL2113185A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/14/LOGL2113185A/jo/texte
JORF nr 0296 av den 21 december 2021
Text nr 23

- Bilaga

- Bilaga

- Bilaga

- Bilaga

Målgrupp: registrerade personer som påverkas av byggnads- och dekorationsprodukter samt elektrisk, elektronisk och klimatteknisk utrustning avsedda för byggnadsarbeten eller som används för att beräkna byggnaders miljöprestanda. 
Syfte: att specificera tillämpningen av artiklarna R. 171-14 till R. 171-22 och R. 171-23 till R. 171-31 i bygg- och bostadslagen. 
Ikraftträdande: Texten träder i kraft den 1 januari 2022. 
Meddelande: Syftet med förordningen är att specificera tillämpningen av artiklarna R. 171-14 till R. 171-22 och R. 171-23 till R. 171-31 i bygg- och bostadslagen. 
Ordern fastställer: 
- närmare uppgifter om den information som avses i artikel R. 171–17 i bygg- och bostadslagen, 
- beräkningsmetoderna för de indikatorer som avses i artikel R. 171–17 i bygg- och bostadslagen, 
- de element som anges i artikel R. 171-21 i bygg- och bostadslagen, vilka berättigar den information som finns i miljödeklarationen, 
- var adressen till databas(er) där de miljödeklarationer som avses i R. 171-17 i bygg- och bostadslagen, och som innehar ett kontrollintyg, så som anges i artikel R. 171-18 i bygg- och bostadslagen, för att göras tillgängliga för allmänheten, anges, 
- villkoren för att flera registranter ska upprätta kollektiva miljödeklarationer avseende bygg- eller dekorationsprodukter eller utrustning; 
- villkoren för upprättande av tilldelade deklarationer avseende bygg- eller dekorationsprodukter eller utrustning. 
Referenser: texter som skapats eller modifierats av den här förordningen kan läsas, i sin lydelse till följd av denna förändring, på webbplatsen Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Ministern för ekologisk omställning och biträdande minister med ansvar för bostäder, anknuten till ministern för ekologisk omställning,
med beaktande av direktiv (EU) 2015/1535 från Europaparlamentet och Rådet av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och föreskrifter för informationssamhällets tjänster och anmälan nr. 2021/257/F till Europakommissionen den 28 april 2021 och svaret på denna den 29 juli 2021;
Med beaktande av konsumentlagen, särskilt punkt 10 i artikel L. 412-1;
Med beaktande av bygg- och bostadslagen, särskilt artiklarna L. 171-14 till R. 171-31;
Med beaktande av yttrandet från det höga rådet för bygg- och energieffektivitet av den 13 april 2021;
Med beaktande av kommentarerna från det offentliga samrådet från den 18 maj till den 8 juni 2021, i enlighet med artikel L. 123-19-1 i miljöbalken.
Härigenom förordnas följande:

#### Artikel 1

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas på byggprodukter och dekorationsprodukter samt elektrisk, elektronisk och klimatteknisk utrustning som avses i artikel R. 171-14 i bygg- och bostadslagen och artikel R. 171-23 i bygg- och bostadslagen.

#### Artikel 2

I denna ordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
”Tilldelningsbar deklaration”: miljödeklaration med regler för anpassning av den information som anges i den så att den motsvarar en viss produkt och ett datorverktyg för att tillämpa dessa regler.
I följande artiklar avser termen ”deklarant” den betydelse av ”deklarant” som definieras i artikel R. 171-15 i bygg- och bostadslagen eller den betydelse av ”ansvarig för att släppa ut på marknaden” som definieras i artikel R. 171-24 i bygg- och bostadslagen.
I följande artiklar avser termen ”produkt” de betydelser av ”byggnadsprodukter”, ”dekorationsprodukter” och ”elektrisk, elektronisk och klimatteknisk utrustning” som definieras i artikel R. 171-15 i bygg- och bostadslagen.

#### Artikel 3

Miljödeklarationen ska innehålla de uppgifter som anges i artikel R. 171-17 i bygg- och bostadslagen.
I enlighet med punkt 1 i artikel R. 171-17 i bygg- och bostadslagen ska miljödeklarationen innehålla, för produktionsstadiet, byggnadsprocessens stadium, användningsstadiet, slutfasen och summan av dessa steg, värdena för följande indikatorer:

- beskrivning av miljökonsekvenserna:
- global uppvärmning (utsläpp av växthusgaser);
- uttunning av ozonlagret;
- försurning av jord och vatten;
- övergödning;
- fotokemisk ozonbildning;
- uttömning av abiotiska resurser – element;
- uttömning av abiotiska resurser – fossila bränslen.
- beskrivning av resursanvändningen:
- användning av förnybar primärenergi, med undantag av förnybara primära energikällor som används som råmaterial;
- användning av förnybara primära energikällor som används som råmaterial;
- total användning av förnybara primära energikällor (primär energi och primära energikällor som används som råmaterial);
- användning av icke-förnybar primärenergi, med undantag av icke-förnybara primärenergiresurser som används som råmaterial;
- användning av icke-förnybara primärenergiresurser som används som råmaterial;
- total användning av icke-förnybara primärenergiresurser (primär energi och primära energikällor som används som råmaterial);
- användning av sekundärt material;
- användning av förnybara sekundära bränslen;
- användning av icke-förnybara sekundära bränslen;
- nettoanvändning av sötvatten.
- beskrivning av avfallskategorierna:
- farligt avfall som bortförskaffas;
- icke-farligt avfall bortförskaffas;
- radioaktivt avfall som bortförskaffas.
-  beskrivning av utgående flöden:
- komponenter som är avsedda för återanvändning;
- material som är avsedda för återvinning;
- material som är avsedda för energiåtervinning;
- energi som levereras utomhus.

I enlighet med punkt 4 i artikel R. 171-17 i bygg- och bostadslagen ska, om en miljödeklaration påverkas av kraven i artikel 8 i denna förordning, miljödeklarationen innehålla variationsintervallen (maximum- och minimumvärden) för de kontrollindikatorer som definieras i artikel 8 i denna förordning.

#### Artikel 4

Registranten ska ställa till förfogande för de tillsynsmyndigheter och den juridiska enhet som ansvarar för att genomföra miljödeklarationsprogrammet, så som de definieras i artikel R. 171-21 i bygg- och bostadslagen och i artikel R. 171-26 i bygg- och bostadslagen, alla föremål, eller kontaktuppgifter till de fysiska eller juridiska personer som innehar dessa föremål, för att motivera informationen i miljödeklarationen.
De faktorer som nämns ovan är följande:

- ursprunget för produktens råvaror, material och komponenter;
- identifiering av indata som inte ingår i livscykelinventeringen i enlighet med brytregeln;
den totala massan av indata som inte ingår i livscykelinventeringen på grund av brytregeln;
- resultaten av inventeringsberäkningar;
- styrkande bevis för produktens referenslivslängd;
- dokumentation om hur tekniskt, geografiskt och tidsmässigt representativa de generiska data som används är, hänvisningar till de databaser från vilka de härrör och hänvisningar till de datamoduler som används, om generiska data som härrör från offentliga eller privata databaser;
- de scenarier som livscykelinventeringen bygger på;
- den eller de produktionsanläggningar som omfattas av miljödeklarationen;
produktionen av varje anläggning, uttryckt med den kvantitetsenhet som definieras i den funktionella enheten;
- beläggen för att det använda provet är representativt, särskilt ur geografisk, tidsmässig och teknisk synvinkel, för tillverkningen av produkten, om en provtagningsmetod används;
- de delar av giltighetsramen för miljödeklarationer som påverkas av kraven i artikel 8 i denna förordning;
- de beståndsdelar i den tilldelade deklaration som avses i artikel 10 i denna förordning.

#### Artikel 5

De funktionella enhetsformaten enligt definitionen i artikel R. 171-15 i bygg- och bostadslagen för varje kategori av bygg- eller dekorationsprodukter definieras i bilaga I till denna förordning.
Formaten på funktionella enheter eller enheter som deklareras, enligt definitionen i artikel R. 171-15 i bygg- och bostadslagen, för elektrisk, elektronisk och klimatteknisk utrustning definieras i bilaga II till denna förordning.

#### Artikel 6

Metoderna för utvärdering, beräkning av information och fastställande av indikatorer som avses i punkt 1, 2, 3, 14 och 15 i artikel R. 171-17 i bygg- och bostadslagen och som specificeras i artikel 3 i den här förordningen antas uppfylla kraven i denna förordning om de uppfyller alla följande villkor:

- De leder inte till att processer utelämnas som totalt motsvarar mer än 5 % av värdet av var och en av de uppgifter som avses;
- De leder inte till att en produkt beviljas som omfattas av miljödeklarationen om fördelar som tilldelats andra produkter vid beräkningen av de uppgifter som avses, med undantag för indikatorer som avser vinster och kostnader i samband med värderingen av livslängdens slut;
- de antingen uppfyller standarden NF EN 15804+A1: 2014-04 eller XP C08-100-1 standard: 2016-12 eller standarden XP C08-100-1: 2016–12 och standarden EN 50693: standarden 2019-08, eller någon likvärdig standard;
- de ska följa metoden för beräkning av vinst och kostnader i samband med värdering av värderingar av uttjänta produkter enligt definitionen i bilaga III till denna förordning.

För miljödeklarationer med ett intyg om överensstämmelse från efter den 1 oktober 2022 ska, om miljödeklarationen omfattar olika sätt att anlägga den produkt som omfattas av den, metoderna för att bedöma och beräkna den information som avses dessutom följa följande regler:

- följande kontrollindikatorer bedöms för vart och ett av dessa installationslägen: total klimatuppvärmning, total användning av icke-förnybar primärenergi annan än icke-förnybara resurser för primärenergi som används som råmaterial, icke-farligt avfall som bortförskaffas;
- för var och en av dessa kontrollindikatorer ska det högsta värde som erhålls för summan av de steg som avses i artikel 3 i denna förordning jämföras med medelvärdet av de erhållna värdena (dvs. den genomsnittliga effekten av de olika installationssätten). Om maximivärdet för en av dessa indikatorer är större än 1,1 gånger medelvärdet, är det därför det sämsta värdet som ska rapporteras för var och en av de indikatorer som anges i miljödeklarationen (dvs. den sämsta effekten för de olika läggningssätten). I annat fall kan medelvärdet rapporteras för varje indikator.

#### Artikel 7

Adress(er) till databas(er), som avses i artikel R. 171-20 i bygg- och bostadslagen, där tjänstens miljöuppgifter och standardmässiga miljöuppgifter finns, så som definieras i artikel R. 171-16 i bygg- och bostadslagen, samt miljödeklarationerna, finns på webbplatsen för ministeriet med ansvar för konstruktion.

#### Artikel 8

Miljödeklarationen kan baseras på en samlad miljödeklaration av liknande produkter från flera registranter.
1. Denna kollektiva miljödeklaration uppfyller följande villkor:

- Det rör sig om en ‘standardprodukt’;
- Det ska upprättas på de villkor som anges i föregående artiklar;
- homogeniteten hos de parametrar som i hög grad påverkar värdet på varje indikator ska säkerställas; för detta ändamål ska den kollektiva miljödeklarationen innehålla en giltighetsram enligt bilaga IV till denna förordning som samlar in följande uppgifter:
- Identifiering av de inflytelserika parametrarna, med uppgift om att de kompletteras med generiska eller specifika data;
- Giltighetstiden för dessa parametrar.

2. Den registrant som lämnade in den kollektiva miljödeklarationen är ansvarig för den information som den innehåller, inklusive en förteckning över de berörda produkterna och de villkor under vilka produkterna vid behov kan kopplas till den;
3. Registranterna för de produkter som omfattas av denna kollektiva miljödeklaration ska uppfylla följande villkor:

- De är ansvariga för den information som de överför till ovannämnda registrant;
- De ska respektera den kollektiva miljödeklarationens giltighetsram;
- De ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med den kollektiva miljödeklarationens giltighetsram;
- De ska se till att kontrollmyndigheterna och de juridiska enheter som ansvarar för att genomföra ett miljödeklarationsprogram har tillgång till de styrkande bevisen för att giltighetsramen följs.

4. Den kollektiva miljödeklarationen överensstämmer med verifieringskraven för verifiering av oberoende tredje part som definieras i artikel R. 171-18 i bygg- och bostadslagen och som avses i artikel R. 171-29 i bygg- och bostadslagen.
5. De kontrollindikatorer som ska beaktas ska minst vara följande: klimatuppvärmning, användning av icke-förnybar primärenergi, annan än icke-förnybara primärenergiresurser som används som råmaterial, icke-farligt avfall som bortskaffas.
6. Kollektiva miljödeklarationer ska uppfylla följande krav: om det högsta värdet för varje kontrollindikator, som erhålls för summan av de steg som avses i artikel 3 i denna förordning och genom beräkning av den variabilitet som beskrivs i bilaga IV till denna förordning, är mindre än eller lika med indikatorns medelvärde multiplicerat med ett gränsvärde, får indikatorernas värden beräknas med medelvärdena för de känsliga parametrarna. I annat fall måste det minst gynnsamma tröskelvärdet anges (det högsta värde indikatorn kan uppnå om det återspeglar en kostnad och den minsta värdet om det återspeglar en vinst).
För kollektiva miljödeklarationer med intyg om överensstämmelse från före den 1 oktober 2022 ska ovannämnda gränsvärde vara ”1,4” och beräkningen av den ovan nämnda variabiliteten ska minst omfatta de känsliga parametrar som avser:

- produktens sammansättning: vikt och typ av material;
- förpackningsvikt;
- tillverkningsprocesser utom utvinning och bearbetning av råvaror (stegen A2 och A3).

För kollektiva miljödeklarationer med intyg om överensstämmelse från efter den 1 oktober 2022 ska ovannämnda gränsvärde vara ”1,35” och beräkningen av ovan nämnda variabilitet ska minst omfatta de känsliga parametrar som avser:

- produktens sammansättning: vikt och typ av material;
- förpackningsvikt;
- Tillverkningsprocesser utom utvinning och bearbetning av råvaror (stegen A2 och A3);
- Transport till platsen (steg A4).

#### Artikel 9

Miljödeklarationen kan baseras på liknande produkter från samma registrant. Dessa miljödeklarationer ska uppfylla de krav på kollektiva miljödeklarationer som anges i artikel 8 i denna förordning.

#### Artikel 10

Miljödeklarationen kan grunda sig på en tilldelad deklaration.
Denna tilldelade deklaration uppfyller följande villkor:

- Det rör sig om en ‘standardprodukt’;
- Det ska upprättas på de villkor som anges i föregående artiklar;
- Den ska innehålla en uppsättning beräkningsregler för anpassning, på grundval av föränderliga parametrar, av den information som anges i den så att den motsvarar en produkt som liknar standardprodukten, men vars dimensioner, sammansättning eller vissa livscykelprocesser skiljer sig åt;
- Värdet av de utbytbara parametrar som avses ovan ska kunna kontrolleras vid leverans av en byggnad;
- den innehåller ett ramverk för överensstämmelse som definierar de värden som kan användas av de föränderliga parametrar som nämns ovan och de egenskaper som ska uppfyllas av den liknande produkt som avses ovan.

Alla tilldelade deklarationer med intyg om överensstämmelse från efter den 1 oktober 2022 ska åtföljas av ett datoriserat beräkningsverktyg för tillämpning av ovan nämnda beräkningsregler och för export av de uppgifter som krävs i artikel R. 171-17 i bygg- och bostadslagen och i artikel 3 i denna förordning, tillsammans med en förteckning över ovan nämnda föränderliga parametrar och deras tillhörande värden. All sådan information exporteras som en datafil enligt det format som anges på byggministeriets webbplats.
Den oberoende tredjepartsverifiering som definieras i artikel R. 171-18 i bygg- och bostadslagen och som avses i artikel R. 171-29 i bygg- och bostadslagen ska, när det gäller en deklaration som kan överlåtas, även omfatta de beräkningsregler som avses i denna artikel och det datorverktyg som avses i föregående paragraf.

#### Artikel 11

Den certifiering av miljöegenskaper som avses i artikel R. 171-27 i bygg- och bostadslagen förutsätts överensstämma om den tar hänsyn till alla krav i standarden NF EN ISO 14024: 2018-03. Denna certifiering av bygg- eller dekorationsprodukter eller utrustning utfärdas av en organisation som är ackrediterad för detta ändamål av den franska ackrediteringskommittén (COFRAC) eller av ett annat ackrediteringsorgan som undertecknat multilaterala avtal om ömsesidigt erkännande.
Detta avsnitt gäller inte miljödeklarationer som används vid beräkningen av byggnaders miljöprestanda.

#### Artikel 12

Förordningen av den 23 december 2013 om miljödeklarationer för byggnads- och dekorationsprodukter för byggnadsarbeten upphävs.
Förordningen av den 31 augusti 2015 om miljödeklaration av elektrisk, elektronisk och klimatteknisk utrustning för användning i byggnadsarbeten upphävs.

#### Artikel 13

Bestämmelserna i denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

#### Artikel 14

Direktören för bostäder, stadsutveckling och landskap ska ansvara för genomförandet av denna förordning som ska offentliggöras i Republiken Frankrikes officiella tidning.

### Bilaga

#### Artikel

BILAGOR
BILAGA I
FUNKTIONELLA ENHETSFORMAT FÖR VARJE KATEGORI AV BYGG- ELLER DEKORATIONSPRODUKTER.

| Nr. | FUNKTION | KATEGORI | ENHETSFORMAT funktionella i enheter i det internationella systemet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vägar, diverse nätverk (inklusive interna nät) | Tankar och reservoarer | En enhet av en given volym |
|  |  | Dränering och saneringsnät (regnvatten och avloppsvatten) | m medium |
|  |  | Vattenförsörjningsnät (inre och yttre) | m medium |
|  |  | Gasförsörjningsnät | m medium |
|  |  | Dräneringssystem | m medium |
|  |  | Vägar och yttre ytbeläggningar | m² ytbeläggning för en viss användning (extern terrass, lågtrafikvägar, parkering, etc.) |
|  |  | Stängselmaterial | m av stängselmaterial |
|  |  | Rör/gång | m |
|  |  | Diverse |  |
| 2 | Struktur, murverk, stora arbeten, ram | Rökgasblock och skorstensrör | m av given innersektionskanal |
|  |  | Avlagringar/flytande avlagringar | m² för en viss tjocklek |
|  |  | Ramar | m² täckt yta eller m3 eller kg |
|  |  | Spjärn | m² avstyvning eller kg |
|  |  | Plattor och förgjutna plattor | m² |
|  |  | Horisontella lagerelement (balkar, stötdämpare, isolering, hålkärniga plattor, annullerade plattor, överstycken) | m av bärande del (ange räckvidd och avsnitt) eller m² (för ytbeläggningselement) eller kg |
|  |  | Vertikala lastbärande element (stolpar/kolonner/pelare) | m av elementet (ange avsnitt) eller kg |
|  |  | Trappor (inre och yttre) | En enhet för en given höjdelevation |
|  |  | Grund | m³ |
|  |  | Små murverkskomponenter | m² (ange värmebeständighet) |
|  |  | Golv | m² golv (ange vilken belastning som stöds) |
|  |  | Väggar (arkitektoniska element) | m² (ange tjocklek) |
|  |  | Diverse |  |
| 3 | Fasader | Beklädnad (beklädning, väderskydd, täckmaterial) | m² av fasad |
|  |  | Gardinväggar och takfönster | m² av fasad (ange procentandel av ogenomskinlig yta) |
|  |  | Yttre ytbeläggning av fasader (inklusive sammansatta externa värmeisoleringssystem) | m² av fasad (ange i förekommande fall termisk resistans) |
|  |  | Diverse |  |
| 4 | Takbeläggning/tätning | Stora takelement | m² av täckning |
|  |  | Små takelement | m² av täckning |
|  |  | Vattentäta och tätande produkter för nedgrävda väggar | m² av täckning |
|  |  | Produkter för taktätning | m² av täckning |
|  |  | Gröna takelement | m² täckning (ange typ av vegetation som stöds och i förekommande fall termiska egenskaper) |
|  |  | Diverse |  |
| 5 | Interna och externa snickerier, stängningar | Fönster, franska fönster | m² prefabricering (öppen yta före montering) (ange U-värde, solfaktor, luft-vatten-vind och ljustransmission) |
|  |  | Räcken | m av räcken |
|  |  | Dörrar (inre, yttre, portal osv.) | m² (öppen yta före installation) |
|  |  | Fönsterluckor, rullgardiner, ventilationsgaller, solskydd | m² ogenomskinlig/skyddad yta |
|  |  | Takfönster | m² prefabricering (öppen yta före montering) (ange U-värde, solfaktor, luft-vatten-vind och ljustransmission) |
|  |  | Diverse |  |
| 6 | Isolering | Vinklade lådor, takpaneler | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Fodersystem | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Ytterligare isolering | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Hålkärniga plattor, isoleringsplattor | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Värmeisolatorer och akustiska väggisolatorer (ITI) | m² isolering (ange värmebeständighet och ljudprestanda) |
|  |  | Termiska och akustiska isolatorer för vindar | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Värme- och ljudisolering i bulk | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Värme- och ljudisolatorer för takterrasser | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Underskuren värme och ljudisolering | m² isolering (ange värmebeständighet och ljudprestanda) |
|  |  | Icke-lastbärande distribuerad isolering | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Värme- och ljudisolatorer för väggar (ITE) | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Ljudisolatorer för partitioner | m² isolering (ange ljudprestanda) |
|  |  | Värme och ljud isolering under plattor | m² isolering (ange värmebeständighet och ljudprestanda) |
|  |  | Isolering under markbeläggning och markplattor | m² isolering (ange värmebeständighet) |
|  |  | Diverse |  |
| 7 | Avskärmning, undertak | Partitionering | m² partitionering (ange en akustisk prestanda om det är relevant) |
|  |  | Undertak, utsträckta tak | m² undertak (ange akustisk prestanda) |
|  |  | Diverse |  |
| 8 | Golvbeläggningar och väggbeklädnader, målarfärger, dekorerade produkter | Färger, betser och lacker, färgåtergivningar (utan mättnadsmedel) | m² övertäckt område |
|  |  | Golvbrädor | m av lister |
|  |  | Vägg- och takbeläggningar | m² beläggning |
|  |  | Hårda golvbeläggningar | m² beläggning (ange klass eller klassificering av motståndskraft mot slitage och stansning, vattenbeteende och motståndskraft mot kemiska agenser, eller motsvarande) |
|  |  | Mjuka golvbeläggningar | m² beläggning (ange klass eller klassificering av motståndskraft mot slitage och stansning, vattenbeteende och motståndskraft mot kemiska agenser, eller motsvarande) |
|  |  | Akustiska produkter | m² beläggning (ange klass eller klassificering av motståndskraft mot slitage och stansning, vattenbeteende och motståndskraft mot kemiska agenser, eller motsvarande) |
|  |  | Mättnadsmedel | m² övertäckt område |
|  |  | Diverse |  |
| 9 | Produkter för beredning och genomförande | Lim för snickeriarbeten | kg (ange densitet) |
|  |  | Reparationer och montering | kg (ange densitet) |
|  |  | Mark | m² fästlim mot marken |
|  |  | Murverk | kg (ange densitet) |
|  |  | Kakel | m² kakel |
|  |  | Dekoration | kg (ange densitet) |
|  |  | Mastix och polyuretanskum | m (ange linjär massa) |
|  |  | Byggnadskemi | kg (ange densitet) |
|  |  | Produkter för betong | kg (ange densitet) |
|  |  | Syntetiska hartser | m² (ange densitet) |
|  |  | Diverse |  |
| 10 | Sanitets- och badrumsutrustning | Kranar och duschkolonner | Enhet (ange typ) |
|  |  | Badkar | Enhet (ange volym i liter och form) |
|  |  | Duschbricka | Enhet (ange mått: bredd och längd) |
|  |  | Diskho | Enhet (ange mått: bredd, längd och antal behållare) |
|  |  | Tvättställ | Enhet (ange mått: bredd, längd och antal behållare) |
|  |  | WC – Toalett – Skål | Enhet (ange mått: bredd och längd) |
|  |  | Diverse |  |  |
| 00 | Annat | Diverse |  |  |

### Bilaga

#### Artikel

Bilaga II
Format på funktionella enheter eller enheter som deklarerats för anläggningarna.

| Nr. | Funktion | Kategori | Funktionell enhet | Deklarerad enhet | Grupp | Lösning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation av el- och kommunikationsnät ≤ 63 ampere. | Väggbeslag | Enhet | Enhet | Automatiserade system | Rörelsesensorer |
|  |  |  |  |  |  | Termostater |
|  |  |  |  |  |  | Dimrar |
|  |  |  |  |  | Utrustningslådor | För torrväggsbeläggning |
|  |  |  |  |  |  | För murning |
|  |  |  |  |  | Kontroller | Omkopplare |
|  |  |  |  |  |  | Tryckknappar |
|  |  |  |  |  |  | Annat: Kanaliserad ventilation, rullgardin, etc. |
|  |  |  |  |  | Plattor och stöttor | Undermontering av väggutrustning |
|  |  |  |  |  | Uttag | Lågt sittande strömuttag |
|  |  |  |  |  |  | Högt sittande strömuttag |
|  |  |  |  |  |  | Olika uttag (TV, högtalare, datorer osv.) |
|  |  |  |  |  | Signaler | Ljudutgång: högtalare |
|  |  |  |  |  |  | Ljudutgång: klockor och klockspel |
|  |  |  |  |  |  | Indikatorlampor |
|  |  |  |  |  | Tillbehör | Fjärrkontroller, fönsterluckor, klämmor |
|  |  | Modulär utrustning för höljen | Enhet | Enhet | Allmän skyddsutrustning | Anslutningar |
|  |  |  |  |  |  | Brytare för kretsar |
|  |  |  |  |  |  | Strömbrytare för anslutning till nätanslutning |
|  |  |  |  |  |  | Växlar/isolatorer |
|  |  |  |  |  |  | Källomriktare |
|  |  |  |  |  |  | Differentialreläer |
|  |  |  |  |  | Åskskydd | Åskledare |
|  |  |  |  |  |  | Telekommunikation åskledare |
|  |  |  |  |  | Linjeskydd | Brytare för kretsar |
|  |  |  |  |  |  | Brytare för indelningskretsar |
|  |  |  |  |  |  | Brytare för motorkretsar |
|  |  |  |  |  |  | Säkringar |
|  |  |  |  |  | Skydd mot jordläckage | Differentialblock |
|  |  |  |  |  |  | Brytare för RCD-kretsar |
|  |  |  |  |  |  | RCD-omkopplare |
|  |  |  |  |  | Belysningshantering | Fotocellsknappar |
|  |  |  |  |  |  | Solhantering |
|  |  |  |  |  |  | Dimrar |
|  |  |  |  |  | Energihantering | Ladda skjul |
|  |  |  |  |  |  | Energihanterare |
|  |  |  |  |  | Hantering av gardiner och fönsterluckor | Hantering av gardiner och fönsterluckor |
|  |  |  |  |  | Tidshantering | Korsning av scheman |
|  |  |  |  |  |  | Timer |
|  |  |  |  |  |  | Timer-relän |
|  |  |  |  |  | Termisk hantering (uppvärmning, ventilation) | Termostater |
|  |  |  |  |  | Mätning | Energimätare |
|  |  |  |  |  |  | Regn-, solsensorer etc. |
|  |  |  |  |  |  | Voltmätare, amperemätare |
|  |  |  |  |  | Styrenheter | Tryckknappar |
|  |  |  |  |  |  | Kontakter |
|  |  |  |  |  |  | Växlar, omriktare, pendlare etc. |
|  |  |  |  |  |  | Fjärrstyrd impulsomkopplare |
|  |  |  |  |  | Signalanordningar | Klockspel och ringsignaler |
|  |  |  |  |  |  | Indikatorlampor |
|  |  | System för hemautomation och kommunikationssystem | Enhet | Enhet | Multimedianätverk och VDI (Voice Data Image) | Modulär utrustning för hemautomation |
|  |  |  |  |  |  | Utrustning för automatisering av hem |
|  |  |  |  |  |  | Signal-/detekteringsdistributörer |
|  |  |  |  |  |  | Wi-Fi-åtkomstpunkter |
|  |  | Inhängnad | Enhet | Enhet | Skåp | Polyesterskåp |
|  |  |  |  |  |  | Metallskåp |
|  |  |  |  |  |  | Anslutningar |
|  |  |  |  |  |  | Skåputrustning |
|  |  |  |  |  | Lådor | Terminalomslag |
|  |  |  |  |  |  | Spolmonterade lådor |
|  |  |  |  |  |  | Vattentäta lådor |
|  |  |  |  |  |  | Utskjutande lådor |
|  |  |  |  |  |  | VDI-boxar |
|  |  |  |  |  |  | Kopplingslåda |
|  |  |  |  |  | Annat | Skrivbord, värmehantering av inneslutningar |
|  |  | Lösningar för kabeldragning | Meter | Enhet | Kabeldragningssystem och kabelställ | Trådledningsvägar |
|  |  |  |  |  |  | Kaklade kabelrännor |
|  |  |  |  |  |  | Kabelställ |
|  |  |  |  |  | Trunkeringssystem och kanaler | Rör |
|  |  |  |  |  |  | Profilerade kanaler |
|  |  |  |  |  |  | Styva rör och kanaler |
|  |  |  |  |  |  | Försörjningsrör |
|  |  |  |  |  |  | Golvrör |
|  |  |  |  |  |  | Installationsrör |
|  |  |  |  |  |  | Lister och golvlister |
|  |  |  | Enhet | Enhet | Andra punktprodukter för kabelhantering | Tekniskt installationshölje (GTL) |
|  |  |  |  |  |  | Golvrör |
|  |  |  |  |  |  | Delningsrutor och vertikala installationskolumner |
|  |  |  |  |  |  | Kabeltändning för skåp |
|  |  |  |  |  |  | Annat och tillbehör |
|  |  | Annat |  |  | Anslutning/korsning (utomhus) | Blockering av korsningar |
|  |  |  |  |  |  | Anslutningsdon |
|  |  |  |  |  |  | Industriuttag |
|  |  |  |  |  | Nätaggregat | Transformatorer |
|  |  |  |  |  |  | Centrala källor |
|  |  |  |  |  | Mobil elektrisk utrustning | Inspektionslampa |
|  |  |  |  |  |  | Multi-uttag adapter block, telefon splitter uttag, andra |
|  |  |  |  |  | Öppningsmotor för lucka | Motorisering av dörrar, grindar m.m. |
|  |  |  |  |  |  | Motorisering av rullgardiner |
|  |  | Diverse |  |  |  |  |
| 2 | Trådar och kablar | Elnät | km |  | Medelspänningskablar |  |
|  |  |  |  |  | Lågspänningskablar <1 kV |  |
|  |  |  |  |  | Tillbehör till elnät |  |
|  |  | El och dataöverföring inne i byggnaden | km |  | Energiledningar och kablar |  |
|  |  |  | m |  | Kommunikationskablar för koppar och optiska fibrer |  |
|  |  |  |  |  | Tillbehör inne i byggnaden |  |
|  |  | Andra trådar och kablar | m |  | Oisolerade |  |
|  |  |  |  |  | Värmekablar |  |
|  |  | Diverse |  |  |  |  |
| 3 | Enskilda personers säkerhet och tillträdeskontroll | Åtkomstdetektering och kontroll | Enhet | Enhet | System för detektering av inkräktare | Utrustning för detektering av inkräktare |
|  |  |  |  |  |  | Styrutrustning (tangentbord, fjärrkontroll osv.) |
|  |  |  |  |  |  | Alarmkonsoler |
|  |  |  |  |  |  | Signalutrustning (siren, sändare osv.) |
|  |  |  |  |  | System för tillträdeskontroll | Ingång till ljuddörren |
|  |  |  |  |  |  | Ingång till videodörren |
|  |  | Videoövervakning | Enhet | Enhet | Videoövervakningssystem | Utrustning för bildfångning (kameror) |
|  |  |  |  |  |  | Utrustning för bildhantering |
|  |  |  |  |  |  | Sammankopplingar |
|  |  | Diverse |  |  |  |  |
| 4 | Byggnadens säkerhet | Säkerhetsbelysningssystem | Enhet | Enhet | Omgivning | Fristående nödbelysningsenheter (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Belysningsarmatur för centralkälla (L.S.C) |
|  |  |  |  |  |  | Enheter för strålkastarljus |
|  |  |  |  |  | Utrymning | Fristående nödbelysningsenheter (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Oberoende bostadsbelysningsenheter (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Dubbel funktionsenhet (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Belysningsarmatur för centralkälla (L.S.C) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.L (belysningsanordning) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.B.R (förstärkt identifieringsanordning) |
|  |  |  |  |  |  | L.S.C + D.B.R |
|  |  |  |  |  | Nödbelysning | Oberoende bostadsbelysningsenheter (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Dubbel funktionsenhet (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  | Intervention | Bärbara fristående insatsenheter (B.A.P.I) |
|  |  |  |  |  | Utbud | Centralkälla för nödljusarmatur |
|  |  | Brandsäkerhet | Enhet | Enhet | Brandsäkerhet och tekniskt larm | Oberoende rökdetektorer/larm |
|  |  |  |  |  |  | Tekniska larm och detektorer (översvämning, gas etc.) |
|  |  |  |  |  |  | Oberoende kolmonoxiddetektorer |
|  |  |  |  |  |  | Tekniska larm och detektorer |
|  |  | Diverse |  |  |  |  |
| 5 | HVAC-utrustning | Uppvärmning och/eller kylning och/eller varmvattenproduktion för hushåll | kW | enhet | Panna (uppvärmning ensam) | Gaspanna |
|  |  |  |  |  |  | Panna för eldningsolja |
|  |  |  |  |  |  | Hybridpanna |
|  |  |  |  |  |  | Panna för biomassa |
|  |  |  | kW | enhet | Blandad värmepanna (värmare och varmvatten för hushållsbruk) | Gaspanna |
|  |  |  |  |  |  | Panna för eldningsolja |
|  |  |  | kW | enhet |  | Oberoende anordningar för biomassa |
|  |  |  | kW | enhet | Värmepump | Elektrisk kompressionsvärmepump |
|  |  |  |  |  |  | Hybridvärmepump |
|  |  |  | kW | enhet | Vattencirkulationspump | Radiator |
|  |  |  |  |  |  | Uppvärmd handduksräcke |
|  |  |  | kW | enhet | Direkt elektrisk uppvärmning via en synlig fast enhet | Konvektor |
|  |  |  |  |  |  | Strålning |
|  |  |  |  |  |  | Radiator |
|  |  |  |  |  |  | Utrustning med en sekundär funktion som en uppvärmd handdukshängare |
|  |  | Varmvattenproduktion för hushållsbruk | Liter | enhet | Individuell förvaring varmvattenberedare | Elektrisk varmvattenberedare |
|  |  |  |  |  |  | Termodynamisk varmvattenberedare |
|  |  |  |  |  |  | Gasvarmvattenberedare |
|  |  |  |  |  |  | Individuell solvärmd varmvattenberedare |
|  |  | Enheter för slutkomfort | kW | enhet | Fläktvärmare | Fläktvärmare |
|  |  |  | L x l x h (m) eller m³ | enhet | Klimatbalkar | Passiva klimatbalkar |
|  |  |  |  |  |  | Aktiva klimatbalkar |
|  |  |  | kW | enhet | Dynamiska radiatorer | Dynamiska radiatorer |
|  |  | Kanaler och tillbehör till nätverk |  | enhet |  | Böjar och tillbehör |
|  |  |  | m |  |  | Flexibla rör |
|  |  |  |  |  |  | Styva rör |
|  |  | Spridning av luft | m3/timme | enhet |  | Luftintag |
|  |  |  | dm2 | enhet |  | Passiva terminaler |
|  |  |  |  |  |  | Diffusorer |
|  |  |  |  |  |  | Luftfilter |
|  |  |  |  |  |  | Utsugs- och fläktöppningar |
|  |  | Luftbehandling | m3/timme | enhet |  | Anläggning för luftbehandling |
|  |  |  |  |  |  | Dubbelflödesenhet |
|  |  | Ventilationsbox | m3/timme | enhet |  | Enkelflöde mekaniskt styrd ventilation (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Dubbelflöde mekaniskt styrd ventilation (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Ventilationsbox |
|  |  | Kylning | kW | enhet |  | Produktionsenhet för isvatten |
|  |  |  |  |  |  | Kyltorn |
|  |  |  |  |  |  | Luftkylare |
|  |  | Mekanisk rökutsugning | m3/timme | enhet |  | Torn, fläkt |
|  |  |  | dm2 | enhet |  | Brandspjäll eller brandvägg, spjäll, lucka |
|  |  |  |  |  |  | Relädosa |
|  |  | Diverse |  |  |  |  |
| 6 | Lokal elproduktion | Elgenerator | kWh | enhet | Solcellsmoduler | Kristallint silikon (monokrystallin eller polykristallin) |
|  |  |  |  |  |  | Tunna lager |
|  |  |  |  |  | Vindkraftverk | Horisontellt |
|  |  |  |  |  |  | Vertikal |
|  |  | Omvandling och reglering | kWh | enhet | Omvandling | Synkrona inverterare |
|  |  |  |  |  |  | Autonoma omriktare |
|  |  |  |  |  |  | DC/DC-omvandlare |
|  |  |  |  |  |  | AC/DC-omvandlare |
|  |  |  |  |  | Förordning | Lastregulator |
|  |  | Förvaring | kWh | enhet | Elektrokemiskt batteri | Bly – syra |
|  |  |  |  |  |  | Litium – jon |
|  |  |  |  |  |  | Annat |
|  |  |  |  |  | Diverse |  |
|  |  | Kontroll |  |  | Kontroll | Övervakningsutrustning |
|  |  | Diverse |  |  |  |  |
| 7 | Belysningsutrustning | Utrustning för belysning inomhus och strömförsörjning | Lumen | enhet | Infälld belysning | Linjär interiör spolmonterad belysning för kontorsbelysning |
|  |  |  |  |  |  | Icke-linjär interiör infälld belysning för kontorsbelysning |
|  |  |  |  |  |  | Infälld accentbelysning inomhus (fläckar) |
|  |  |  |  |  | Ytmonterade ljus | Taklampor, linjära invändiga hängarmaturer för kontors- eller industribelysning |
|  |  |  |  |  |  | Funktionell inre linjär, ytmonterad väggbelysning |
|  |  |  |  |  |  | Taklampor, ytmonterad väggbelysning, dekorativa inre hängande beslag |
|  |  |  |  |  |  | Interna porthål |
|  |  |  |  |  |  | Belysningsremsor inomhus (utan optiska anordningar, i motsats till linjära produkter) |
|  |  |  |  |  |  | Inre spotlights, vägg- eller rälsmonterade eller upphängda, för accentbelysning |
|  |  |  |  |  |  | Vattentäta interna armaturer |
|  |  |  |  |  |  | Led-belysning med flexibla stänger och remsor (inklusive strömförsörjning) |
|  |  |  |  |  | Upphängda beslag | Industriella rördelar |
|  |  |  |  |  |  | Kontinuerliga uppkopplade strukturer för industriell eller kommersiell belysning |
|  |  |  | enhet | enhet | Infästningar | Spotlight leveransskenor |
|  |  | Utrustning för utomhusbelysning och nätaggregat | Lumen | enhet | Spotlights | Spotlights för sport och stora områden |
|  |  |  |  |  |  | Utomhus spotlights för dekorativ belysning |
|  |  |  |  |  | Belysningsarmaturer för utomhusbelysning, andra än spotlights | Belysningsarmaturer för dekorativ belysning |
|  |  |  |  |  |  | Belysningsarmaturer för funktionell belysning |
|  |  |  |  |  |  | Periodisk belysning |
|  |  |  |  |  | Infällda strålkastare | Spotlights utomhus som ska fällas in i golv eller väggar |
|  |  |  |  |  | Infälld belysning för orientering | Belysningsarmaturer utomhus som ska fällas in i golv eller väggar |
|  |  |  |  |  | Stolpar och kolonner | Dekorativa yttre terminaler |
|  |  |  |  |  |  | Dekorativa yttre ljuspelare |
|  |  |  |  |  | Vattentäta armaturer IP > 54 | Ytmonterade vägglampor och vattentäta porthål |
|  |  |  |  |  |  | Nedsänkbar infälld belysning för pooler eller fontäner |
|  |  |  |  |  |  | Nedsänkbara spotlights för simbassänger eller fontäner |
|  |  |  | enhet | enhet | Master och infästningar | Master |
|  |  |  |  |  |  | Fog |
|  |  |  |  |  |  | Olika infästningar för belysning utomhus |
|  |  | Diverse |  |  |  |  |
| 00 | Annat | Diverse |  |  |  |  |

### Bilaga

#### Artikel

Bilaga III
Beräkning av vinst och kostnader i samband med slutvärdering.

Visningen av ett positivt värde resulterar i en nettokostnad och ett negativt värde resulterar i en nettovinst.

1. Vid återvinning för ett givet flöde av återvunnet avfall (och därmed ett givet lambda-material) gäller följande formel:

ChargeNetRecycl = MSval (Isval – IVval) – MS (IS – IV),
där
MSval = massa (kg) av sekundärt material som faktiskt återvunnits från den insamlade massan (lambdakomponent i material i flödet ‘material avsett för återvinning’);
IVval = produktionsinventering (per kg) av material (eller blandning) för vilket återvunnet lambda sekundärt material ersätts i det efterföljande systemet som använder det (dvs. inte produktionsinventering av produkten i senare led, utan det produktionsinventeringsmaterial som utgör denna produkt i senare led);
ISval = inventering (per kg) av produktion av bruksfärdigt sekundärt material i systemet nedströms från beståndet;
MS = massa (kg) av sekundärt material som ingår i den produkt för vilken deklarationen gäller vid tillverkningen (lambdakomponent i material i flödet ‘användning av sekundärmaterial’);
IV = produktionsinventering (per kg) av nyproducerat material som använts för att framställa den produkt som deklarationen gäller, i avsaknad av återvinning av materialet;
Is = inventering (per kg) av produktionen av det bruksfärdiga sekundära material som används för att framställa den produkt som deklarationen avser.

2. Vid energiutvinning gäller följande formel för ett givet flöde av återvunnet avfall:

ChargeNetValoNRJ = MSval (ISval – PCISval × REval × IVval),
där
MSval = massa (i kg) av sekundärt material som faktiskt återvunnits från den insamlade massan av lager (lambdakomponent(er) i flödesmaterial för ”energiåtervinningsmaterial”);
IVval = produktionsinventering (per kg) av den energi för vilken den energi som återvinns genom energiåtervinning av returmaterial ersätts i systemet i efterföljande led (dvs. inte produktionsinventeringen av det efterföljande systemet till vilket det sekundära materialet kommer att bidra, utan produktionsinventering av energi som förbrukas av det efterföljande systemet, uttryckt i levererad MJ);
ISval = inventering (per kg) av energiåtervinning av det sekundära materialet från lager, för vilket referensflödet är massan för återvunnet sekundärt material;
PCISval = IBD (MJ/kg) av återvunnet sekundärt material;
REval = energi från återvinningsanläggningen för återvinning av returmaterial.
Den totala fördelen för den deklarerade produkten erhålls sedan som summan av alla kollektiva fördelar som beräknats för vart och ett av materialen/flödena.

### Bilaga

#### Artikel

BILAGA IV
RAMVERK FÖR GILTIGHETEN AV KOLLEKTIVA MILJÖDEKLARATIONER FÖR PRODUKTER

1. Homogenicitet
En livscykelanalys (LCA) innebär en stor mängd data för många scenarier. Vissa uppgifter samlas in på plats, en del beräknas och en del uppskattas. Uppgifterna för LCA är därför uppgifter med en viss grad av osäkerhet. Resultatet av en LCA är således ganska känsligt för variationer i indata.
Enligt artikel 8 i denna förordning ska miljöeffekterna av registranter som använder samma kollektiva miljödeklaration vara homogena. En kollektiv miljödeklaration kommer således att omfatta miljömässigt homogena produkter om det är möjligt att se till att alla produkter som omfattas deklarerar miljöpåverkan under ett gränsvärde om de överensstämmer med giltighetsramen för denna kollektiva miljödeklaration.
Det godtas att denna homogenicitet endast bör påvisas för vissa kontrollindikatorer.
För LCA-indikatorer utförs demonstrationen av homogenicitet genom en känslighetsanalys av osäkra parametrar och parametrar som varierar från en registrant till en annan. Det rekommenderas starkt att denna analys genomförs tidigt i LCA-processen och att den kollektiva miljödeklarationen byggs på grundval av denna analys.
2. Känslighetsanalys
En känslighetsanalys för LCA ska omfatta följande steg:

a) Val av kontrollindikatorer;
b) Identifiering av känsliga parametrar: studie av bidrag för att identifiera ingångsparametrar som bidrar mest till att förklara värdet av kontrollindikatorer (resultat från LCA);
c) Fastställande av variationsintervallen för de känsliga parametrarna (gränsparametrar och eventuell statistisk fördelning);
d) Parametrerade simuleringar baserade på steg b och c.

Känslighetsanalysen kan vara iterativ. Känslighetsanalysen ska ge följande resultat:

a) En förteckning över faktorer som påverkar resultaten av LCA (känsliga parametrar) och deras tillåtna variationsområden (denna förteckning är giltighetsfältet);
b) för varje kontrollindikator, ett troligt variationsintervall (95 % konfidensintervall) av de indikatorvärden som erhålls genom parametersimuleringar.

Steg 1: val av kontrollindikatorer
Valet av kontrollindikatorer måste vara rimligt. De får väljas från fall till fall bland dem som avses i artikel 3 i denna förordning. Valet av dem måste motiveras. Minst följande indikatorer bör studeras:

- den globala uppvärmningen;
- användning av icke-förnybar primärenergi, med undantag av icke-förnybara primärenergiresurser som används som råmaterial;
- icke-farligt avfall bortförskaffas.

Steg 2: identifiering av känsliga parametrar
En analys av känsliga parametrar bör göras för respektive kontrollindikator. I detta syfte föreslås det att effekterna, som ett första tillvägagångssätt, fördelas enligt de processer som ingår i livscykeln. Denna analys bör baseras på det referensscenario som beskrivs i känslighetsanalysen.
Det rekommenderas att hänsyn tas till alla processer med:

- ett bidrag till uppkomsten av mer än 5 % av en av kontrollindikatorerna i grundscenariot;
- eller kumulativa effekter som motsvarar minst 80 % av effekterna av en av kontrollindikatorerna.

Parametrarna för LCA-modellen (inför eller lämnar processen, interna processmodelleringsparameter etc.) som ändrar detta bidrag bör sedan identifieras. Dessa är de parametrar som anses känsliga.
I slutet av denna analys kommer registranten att ha en förteckning över de processer som bidrar mest till kontrollindikatorerna under hela livscykeln och en förteckning över känsliga parametrar.
Steg 3: definition av variationsområden för känsliga parametrar
Detta steg består av att definiera variationsområdet för varje känslig parameter. Detta intervall bör sedan föreslås som ett minimum i form av intervaller. Om det är känt kan en lag föreskrivas för fördelningen av parametern i det intervall som definieras ovan.
Efter detta steg, varje känslig parameter är associerad med ett intervall av variationer.
Steg 4: Beräkning av indikatorernas variabilitet
Baserat på steg 2 och 3 innebär detta steg att man använder en lämplig matematisk metod för att bestämma variationsintervallen för indikatorerna (maximala värden, medelvärden och minimivärden) när LCA-modellen utsätts för variationer i känsliga parametrar.
Resultatet av steg 4 är en uppsättning värden som tas av var och en av de indikatorer som omfattas av känslighetsanalysen.
Beräkningen av indikatorernas variabilitet ska åtminstone omfatta känsliga parametrar som hänför sig till de faktorer som avses i artikel 8 i denna förordning.
Steg 3 och 4 kan utföras genom iteration för att anpassa intervallet av känsliga parametrar till de homogenicitetsförhållanden som krävs.
Rapport om känslighetsanalys
Rapporten ska innehålla de uppgifter som motsvarar de fyra stegen i känslighetsanalysen och slutresultatet av känslighetsanalysen, inbegripet omfattningen av den kollektiva miljödeklarationens giltighet och kontrollindikatorernas variationer.
3. Känslighetsanalys och deklarerade miljövärden
Resultaten av känslighetsanalysen i de miljövärden som redovisas i den kollektiva miljödeklaration som anges i avsnitt 8 i denna förordning.
När det maximala värdet (eller maximalt vid 95 % konfidens, om ett statistiskt tillvägagångssätt används) för variationsområdet för varje indikator för miljöpåverkan är mindre än eller lika med medelvärdet för indikatorn multiplicerat med ett gränsvärde (anges i artikel 8 i denna ordning), ska värdena på de deklarerade miljökonsekvensindikatorerna beräknas med medelvärdena för de känsliga parametrarna. Om inte, dvs. om minst en av kontrollindikatorerna för miljöpåverkan har ett högsta värde som är större än medelvärdet för indikatorn multiplicerat med ett gränsvärde (anges i artikel 8 i denna förordning), då måste den minst gynnsamma gränsen deklareras (det högsta värdet indikatorn kan uppnå om den återspeglar en kostnad och det minsta värdet om den återspeglar en vinst). Om indikatorerna återspeglar en kostnad motsvarar denna gräns värdet på de indikatorer som erhålls när de känsliga parametrarna används för att använda maximivärden (eller maximivärden med en sannolikhet på 95 % om statistisk metod används).
4. Exakt identifiering av produkter som omfattas av en deklaration
För att avgöra om en produkt sannolikt kommer att omfattas av en samlad miljödeklaration måste det fastställas om produkten liknar den standardbelagda produkten och om registranten för produkten har tillstånd att använda denna kollektiva miljödeklaration.
Identifiering av standardprodukten
Standardprodukten ska definieras och beskrivas på ett korrekt sätt för att göra det lättare att förena beskrivningen av en produkt och standardprodukten. Beskrivningen av standardprodukten ska minst innehålla följande:

a) En förteckning över de viktigaste komponenterna eller de viktigaste materialen;
b) Information om funktionalitet eller prestandanivå.

Denna identifiering måste vara tillräcklig för att snabbt och otvetydigt ta reda på om en viss produkt kan omfattas av den kollektiva deklarationen.
Identifiering av registranter som får använda den kollektiva miljödeklarationen
Eftersom den kollektiva miljödeklarationen är ett samhälles egendom och ansvar, kan det samhället besluta att endast vissa registranter kan använda denna kollektiva miljödeklaration.
En förteckning över registranter som har tillstånd att använda en kollektiv miljödeklaration ska tillhandahållas:

- antingen i form av en uttömmande förteckning över namn;
- eller i form av ett villkor för medlemskap i en kollektiv enhet (sammanslutning, fackförening, undertecknare av en stadga om god praxis osv.). I detta fall måste förteckningen över medlemmarna i denna gemenskap vara tillgänglig för allmänheten.

5. Innehållet i giltighetsramen
Giltighetsramen innehåller som ett minimum följande:

- Identifiering av standardprodukten (obligatorisk);
- Produkter som omfattas av den kollektiva miljödeklarationen;
- Identifiering av registranter som kan använda den kollektiva miljödeklarationen;
- Rapporten från sensitivitetsstudien inklusive giltighetsintervallet och belägg för att indikatorernas deklarerade värden är homogena.

6. Användning av giltighetsramen
För att en registrant ska kunna använda en samlad miljödeklaration för sin produkt måste han eller hon styrka:

- Att deras produkt överensstämmer med den ‘standardprodukt’ som omfattas av den kollektiva miljödeklarationen;
- Den finns med i förteckningen över registranter som är godkända för denna kollektiva miljödeklaration;
- Att den överensstämmer med giltigheten av den kollektiva miljödeklaration som avses.

Utfärdat den 14 december 2021.

Delegerad minister till ministern för ekologisk omställning, med ansvar för boende,
För ministern och genom delegation:
Direktören för bostäder, stadsutveckling och landskap,
F. Adam

Minister för ekologisk omställning,
För ministern och genom delegation:
Direktören för bostäder, stadsutveckling och landskap,
F. Adam