## Priručnik za ugovornu dokumentaciju za radove na javnim cestama

Geotehnika

Priprema ugovora

# CP 605 Upute za specifikatore za CC 605 Ukopane konstrukcije od valovitog čelika (bivša serija 2500 Cl.2501)

Verzija LIVE_2024-09-26

U informacijama o dokumentu nedostaje polje „SAŽETAK”. Ispunite ovo polje prije objave.

## Povratne informacije i upiti

Korisnike ovog dokumenta potiče se da dostave sve upite i/ili povratne informacije o sadržaju i upotrebi ovog dokumenta nadležnom timu agencije National Highways. Internetski obrazac za sve upite i povratne informacije dostupan je na poveznici: www.standardsforhighways.co.uk/feedback.

Ovo je kontroliran dokument.

## Sadržaj

- Bilješke o izdanju

- Predgovor

- 1. Ukopane konstrukcije od valovitog čelika

  - Opći zahtjevi za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Izvođač – projektiranje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

    - Programi prihvaćanja proizvoda za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi za redoslijed ugradnje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

  - Zemljani radovi za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

  - Čelični sastavni dijelovi za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi proizvoda za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi u pogledu dokumentacije za šavove za spiralno namotane i vijcima pričvršćene ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi u pogledu ugradnje za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjev za provjeru ugradnje za stezanje matica za vijcima pričvršćene segmentne ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi u pogledu dokumentacije za ugradnju ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

  - Premazi čeličnih sastavnih dijelova za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi proizvoda za premaze čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

    - Zahtjevi za ugradnju za premaze čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

    - Provjera ugradnje za premaze čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

    - Zahtjev u pogledu dokumentacije za premaze čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

  - Betonski temelji za ukopane konstrukcije od valovitog čelika lučnog profila

    - Zahtjevi proizvoda za betonske temelje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika lučnog profila

    - Provjera proizvoda za betonske temelje za ukopane konstrukcije od valovitog čelika lučnog profila

    - Zahtjevi za ugradnju za betonske temelje za ukopane konstrukcije od valovitog čelika lučnog profila

  - Invertna zaštita za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi proizvoda za invertnu zaštitu ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

    - Provjera proizvoda za beton za invertnu zaštitu ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

    - Zahtjevi za ugradnju za invertnu zaštitu ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

  - Prekrivajuća betonska ploča za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi proizvoda za prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Provjera proizvoda za prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

    - Zahtjevi za ugradnju za prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

- 2. Normativna upućivanja

## Najnovije bilješke o izdanju

| Kôd dokumenta | Broj verzije | Datum objave relevantne izmjene | Izmjene | Vrsta izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP 605 | LIVE_2024-09-26 | Nije dostupno | Osnovni dokument, Engleska NAA, Sjeverna Irska NAA, Škotska NAA, Wales NAA | Promjena politike, opsežna revizija, izrada novog dokumenta |
| Dokument MCHW serija NG 2500, klauzula NG 2501: Ukopane konstrukcije od valovitog čelika ponovno je izrađen kako bi bio u skladu s novim pravilima za sastavljanje dokumenata agencije National Highways. |  |  |  |  |

## Prethodne verzije

| Kôd dokumenta | Broj verzije | Datum objave relevantne izmjene | Izmjene | Vrsta izmjene |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Predgovor

Ovaj dokument pruža upute za specifikatore u pogledu izrade zahtjeva specifičnih za radove za CC 605 Ukopane konstrukcije od valovitog čelika (bivša serija 2500 Cl.2501).

Ovaj dokument nije dio specifikacije radova.

Specifikacija radova sastoji se od specifikacije za radove na javnim cestama i posebnih zahtjeva za radove koje je ispunio specifikator.

Ovaj se dokument primjenjuje na ugovore u cijeloj Ujedinjenoj Kraljevini, uz dodatne zahtjeve u pogledu specifikacije i ugovorne izmjene svake organizacije koja provodi nadzor.

Korisnici su odgovorni za primjenu svih odgovarajućih dokumenata primjenjivih na njihov ugovor.

Korisnici su odgovorni za arhiviranje ugovorne dokumentacije u skladu s korisnikovim sustavom upravljanja kvalitetom.

## 1. Ukopane konstrukcije od valovitog čelika

### Opći zahtjevi za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.1. Ukopane konstrukcije od valovitog čelika ravnog presjeka čistog raspona ili unutarnjeg promjera većeg od 0,9 m moraju biti u skladu sa zahtjevima ovog dokumenta.

1.2. Lokacija i opći raspored ukopane konstrukcije od valovitog čelika moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u dokumentu CC 605/WSR/001.

| Lokacija i opći raspored ukopane konstrukcije od valovitog čelika |  |  |
| --- | --- | --- |
| broj konstrukcije | broj nacrta/modela | naziv nacrta/modela |
| (a) | (b) | (c) |

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite tekst kako biste identificirali naziv nacrta/modela.

#### Izvođač – projektiranje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.3. Stavke koje projektira izvođač moraju biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

SI.1.3.a Izvođač mora projektirati sljedeće stavke: [unijeti slobodan tekst].

SI.1.3.b Primjenjuju se sljedeća ograničenja specifična za određenu lokaciju: [unijeti slobodan tekst].

1.4. Projektiranje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika mora biti u skladu s dokumentom CD 375 [ref. 1.N].

1.5. Projektiranje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika mora biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

1.6. Zahtjevi za „Tehničko odobrenje konstrukcija javnih cesta” iz članka 18. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na projektiranje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika.

1.7. Zahtjevi za „Projektiranje izvođača” iz članka 17. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na projektiranje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika.

1.8. Sljedeća dokumentacija podnosi se na odobrenje i mora biti odobrena prije početka radova: 1. CG 300 [ref. 9.N] Odobrenje u načelu, 3. CG 300 [ref. 9.N] Potvrda o projektiranju i provjeri, 3. CD 622 [ref. 4.N] Izvješće o geotehničkom projektu.

1.9. Zahtjevi za „Dokumentaciju” iz članka 2. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na dokumentaciju za ukopane konstrukcije od valovitog čelika.

#### Programi prihvaćanja proizvoda za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.10. Sljedeći elementi ukopanih konstrukcija od valovitog čelika moraju biti u skladu s programom prihvaćanja proizvoda: 1. Spiralno namotani sustavi i sastavni dijelovi. 2. Vijcima pričvršćeni segmentni sustavi i sastavni dijelovi. 3. Pocinčani premazi. 4. Zaštićeni zaštitni premazi. 5. Zaštićeni invertni zaštitni sustavi. 6. Prepreke za zaustavljanje vode. 7. Brtvilo za spojeve.

1.11. Prije početka radova dostavlja se sljedeća dokumentacija za spiralno namotane sustave i sastavne dijelove, vijcima pričvršćene segmentne sustave i sastavne dijelove, pocinčane premaze, zaštićene zaštitne premaze, zaštićene invertne zaštitne sustave, prepreke za zaustavljanje vode i brtvila za spojeve: Potvrda o programu prihvaćanja proizvoda.

1.12. Zahtjevi za „Dokumentaciju” iz članka 2. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na dokumentaciju za spiralno namotane sustave, vijcima pričvršćene segmentne sustave, pocinčane premaze, zaštićene zaštitne premaze, zaštićene invertne zaštitne sustave, prepreke za zaustavljanje vode i brtvila za spojeve koji se ugrađuju u radove.

#### Zahtjevi u pogledu redoslijeda ugradnje za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.13. Redoslijed ugradnje za ukopane konstrukcije od valovitog čelika mora biti kako je navedeno u dokumentu CC 605/WSR/001.

SI.1.13.a Redoslijed ugradnje jest [unijeti slobodan tekst].

SI.1.13.b Zahtjevi za ugradnju za ukopane konstrukcije od valovitog čelika jesu [unijeti slobodan tekst].

1.14. Osim ako je drukčije navedeno u dokumentu CC 605/WSR/001, najveća razlika u razini napunjenosti na suprotnim stranama ukopane konstrukcije od valovitog čelika ni u kojem trenutku ne smije biti veća od 250 mm.

SI.1.14. Najveća razlika u razini napunjenosti na suprotnim stranama ukopane konstrukcije od valovitog čelika jest [upisati broj] .

### Zemljani radovi na ukopanim konstrukcijama od valovitog čelika

1.15. Zemljani radovi za ukopane konstrukcije od valovitog čelika moraju biti u skladu s dokumentom CC 601 [ref. 2.N] i proizvođačevim uputama za ugradnju.

1.16. Geometrija zemljanih radova za ukopane konstrukcije od valovitog čelika mora biti kako je navedeno u dokumentu CC 605/WSR/001.

SI.1.16.a Geometrija jarka i djelomičnog jarka ukopanih konstrukcija od valovitog čelika mora biti [odabrati jedno od: slika 9.2.a, slika 9.2.b] iz CD 375 [ref. 1.N].

SI.1.16.b Najmanja širina iskopa na svakoj strani konstrukcije mora biti [upisati broj].

1.17. Zbijanje materijala za nasipavanje za ukopane konstrukcije od valovitog čelika mora biti kako je navedeno u dokumentu CC 605/WSR/001.

| Zbijanje materijala za nasipavanje za ukopane konstrukcije od valovitog čelika |  |  |
| --- | --- | --- |
| broj konstrukcije | broj nacrta/modela | zbijanje za materijale za nasipavanje |
| (a) | (b) | (c) |

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite vrijednost, od mogućnosti 85 % najveće gustoće suhe tvari, 90 % najveće gustoće suhe tvari, kako bi se utvrdilo zahtijevano zbijanje za materijale za nasipavanje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika.

### Čelični sastavni dijelovi za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

#### Zahtjevi proizvoda za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.18. Zahtjevi za „Programe prihvaćanja proizvoda” iz članka 12. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na 1. spiralno namotane sustave i sastavne dijelove za ukopane konstrukcije od valovitog čelika, 2. vijcima pričvršćene segmentne sustave i sastavne dijelove za ukopane konstrukcije od valovitog čelika.

1.19. Šavovi za spiralno namotane sustave za ukopane konstrukcije od valovitog čelika moraju biti kako je navedeno u dokumentu CC 605/WSR/001.

| Šavovi za spiralno namotane sustave za ukopane konstrukcije od valovitog čelika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| broj konstrukcije | broj nacrta/modela | nazivna debljina čeličnog lima | najmanja vlačna čvrstoća šava | razred čelika |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |

- Unesite jedinstveni referentni broj.

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite broj u jedinicama , kako bi se identificirala nazivna debljina čeličnog lima.

- Unesite broj u jedinicama od , kako bi se povezala najmanja vlačna čvrstoća s nazivnom debljinom čeličnog lima.

- Unesite tekst kako biste identificirali razred čelika.

1,20 Šavovi za vijcima pričvršćene segmentne sustave za ukopane konstrukcije od valovitog čelika moraju biti kako je navedeno u CC 605/WSR/001.

| Šavovi za vijcima pričvršćene segmentne sustave za ukopane konstrukcije od valovitog čelika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broj konstrukcije | broj nacrta/modela | nazivna debljina čeličnog lima | broj vijaka po valovitom elementu | najmanja vlačna čvrstoća šava | razred čelika |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite broj u jedinicama , kako bi se identificirala nazivna debljina čeličnog lima.

- Unesite tekst kako biste identificirali broj vijaka po valovitom elementu.

- Unesite broj u jedinicama od , kako bi se povezala najmanja vlačna čvrstoća šava s nazivnom debljinom čeličnog lima i brojem vijaka.

- Unesite tekst kako biste identificirali razred čelika.

#### Zahtjevi u pogledu dokumentacije za šavove za spiralno namotane i vijcima privršćene segmentne ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.21. Za šavove spiralno namotanih i vijcima pričvršćene segmentne ukopane konstrukcije od valovitog čelika prije početka ugradnje dostavlja se sljedeća dokumentacija: izvješće kojim se dokazuje da je šavovima osigurana potrebna najmanja vlačna čvrstoća šava.

1.22. Zahtjevi za „Dokumentaciju” iz članka 2. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na dokumentaciju za vlačnu čvrstoću šavova za spiralno namotane i vijcima pričvršćene segmentne ukopane konstrukcije od valovitog čelika.

#### Zahtjevi za ugradnju za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.23. Ugradnja spiralno namotanih sustava i vijcima pričvršćenih segmentnih sustava ukopanih konstrukcija od valovitog čelika mora biti u skladu s uputama proizvođača za ugradnju i s potvrdom programa prihvaćanja proizvoda.

1.24. Rezanje, rubovi i oštrenje moraju biti u skladu s člankom 4. dokumenta CC 483 [ref. 8.N].

1.25. Matice za vijcima pričvršćene segmentne strukture moraju se zategnuti u skladu s uputama proizvođača za ugradnju i s potvrdom programa prihvaćanja proizvoda.

#### Zahtjev za provjeru ugradnje za stezanje matica za vijcima pričvršćene segmentne ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.26. Provjera se provodi za stezanje svih matica za vijcima pričvršćene segmentne sustave ukopanih konstrukcija od valovitog čelika primjenom zakretnog momenta navedenog na potvrdi programa prihvaćanja proizvoda.

1.27. Učestalost provjere stezanja matica vijcima pričvršćenih segmentnih konstrukcija provodi se po konstrukciji.

1.28. Zahtjevi za „Provjeru” iz članka 14. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na provjeru stezanja matica vijcima pričvršćenih segmentnih konstrukcija.

#### Zahtjevi u pogledu dokumentacije za ugradnju ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.29. Za ugradnju ukopanih konstrukcija od valovitog čelika prije početka radova dostavlja se sljedeća dokumentacija: 1. proizvođačeve upute za ugradnju; 2. Potvrda o programu prihvaćanja proizvoda.

1.30. Zahtjevi za „Dokumentaciju” iz članka 2. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na dokumentaciju za ugradnju ukopanih konstrukcija od valovitog čelika.

### Premazi čeličnih sastavnih dijelova za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

#### Zahtjevi proizvoda za premaze čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.31. Osim ako je drukčije utvrđeno u potvrdi programa prihvaćanja proizvoda, čelični sastavni dijelovi ukopanih konstrukcija od valovitog čelika mora biti pocinčani u skladu s dokumentom CC 486 [ref 5.N] Vruće pocinčani premazi za zaštitu čelične konstrukcije od korozije.

1.32. Zahtjevi za „Programe prihvaćanja proizvoda” iz članka 12. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na pocinčane premaze čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika za zaštitu od korozije.

1.33. Čelični sastavni dijelovi ukopanih konstrukcija od valovitog čelika moraju biti pocinčani nakon što su u potpunosti izrađeni kako bi se osigurala potrebna zaštita od korozije.

1.34. Zahtjevi za „Programe prihvaćanja proizvoda” iz članka 12. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na sve zaštićene sustave zaštitnih premaza.

1.35. Osim ako je drugačije utvrđeno u dokumentu CC 605/WSR/001, sekundarni zaštitni premazi moraju imati najmanji vijek trajanja od šest godina u agresivnim uvjetima tla.

1.36. Zahtjevi za zaštitne premaze za ukopane konstrukcije od valovitog čelika navedeni su u dokumentu CC 605/WSR/001.

| Zahtjevi za zaštitne premaze za ukopane konstrukcije od valovitog čelika |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broj konstrukcije | broj nacrta/modela | zaštita od korozije | debljina cinčanog premaza | sekundarni zaštitni premaz | mjesto primjene sekundarnog premaza | vijek trajanja sekundarnog premaza |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite jedinstveno upućivanje.

- Unesite broj u jedinicama od , kako bi se identificirala potrebna zaštita od korozije.

- Unesite broj u jedinicama , kako bi se utvrdila debljina cinčanog premaza oko sastavnih dijelova od pocinčanog čelika radi pružanja potrebne zaštite od korozije.

- Unesite tekst kako biste utvrdili zahtjev za bilo koji sekundarni zaštitni premaz.

- Unesite vrijednost, iz mogućnosti tvornica, lokacija, kako biste identificirali mjesto primjene sekundarnog zaštitnog premaza.

- Unesite broj u jedinicama , kako bi se utvrdio vijek trajanja sekundarnog zaštitnog premaza.

#### Zahtjevi za ugradnju premaza čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.37. Sastavni dijelovi u kojima je pocinčani premaz oštećen prije montaže moraju se popraviti u skladu s dokumentom CC 486 [ref. 5.N].

#### Provjera ugradnje premaza čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.38. Provjera čeličnih premaza provodi se pregledom stanja pocinčanog premaza prije montaže u skladu s dokumentom CC 486 [ref. 5.N].

1.39. Učestalost provjere pocinčanog premaza prije montaže mora biti u skladu s dokumentom CC 486 [ref. 5.N].

1.40. Zahtjevi za „Provjeru” iz članka 14. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na provjeru stanja pocinčanog premaza prije montaže.

#### Zahtjev u pogledu dokumentacije za premaze čeličnih sastavnih dijelova ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.41. Za zaštitni premaz čeličnih sastavnih dijelova prije početka ugradnje čeličnih sastavnih dijelova dostavlja se sljedeća dokumentacija: izvješće kojim se dokazuje da premaz čeličnih sastavnih dijelova ispunjava zahtjeve dokumenta CC 486 [ref. 5.N].

### Betonski temelji za ukopane konstrukcije od valovitog čelika lučnog profila

#### Zahtjevi proizvoda za betonske temelje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika lučnog profila

1.42. Beton za temelje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika lučnog profila mora biti u skladu s dokumentom CC 482 [ref. 7.N].

1.43. Zahtjevi u pogledu betona za temelje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika lučnog profila moraju biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

SI.1.43. Zahtjevi u pogledu betona za temelje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika lučnog profila jesu [unijeti slobodan tekst].

#### Provjera proizvoda za betonske temelje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika lučnog profila

1.44. Provjera betona za temelje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika lučnog profila provodi se pregledom i ispitivanjem u skladu s člancima 2., 6. i 7. dokumenta CC 482 [ref. 7.N].

1.45. Učestalost provjere za beton mora biti u skladu s dokumentom CC 482 [ref. 7.N].

1.46. Na provjeru betonskih temelja primjenjuju se zahtjevi za „Provjeru” u članku 14. dokumenta GC 101 [ref. 3.N].

#### Zahtjevi u pogledu ugradnje betonskih temelja ukopane konstrukcije od valovitog čelika lučnog profila

1.47. Ugradnja betonskih temelja konstrukcija lučnog profila mora biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

SI.1.47. Zahtjevi u pogledu ugradnje betonskih temelja lučnih konstrukcija jesu [unijeti slobodan tekst].

### Invertna zaštita za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

#### Zahtjevi proizvoda za invertnu zaštitu ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.48. Zahtjevi u pogledu invertne zaštite za ukopane konstrukcije od valovitog čelika navedeni su u dokumentu CC 605/WSR/001.

SI.1.48. Zahtjevi u pogledu invertne zaštite za ukopane konstrukcije od valovitog čelika moraju biti [unijeti slobodan tekst].

1.49. Beton za invertnu zaštitu ukopanih konstrukcija od valovitog čelika mora biti u skladu s dokumentom CC 482 [ref. 7.N].

1,50 Zahtjevi u pogledu betona za invertnu zaštitu ukopanih konstrukcija od valovitog čelika moraju biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

SI.1.50. Zahtjevi u pogledu betona za invertnu zaštitu jesu sljedeći [unijeti slobodan tekst].

1.51. Zahtjevi za „Programe prihvaćanja proizvoda” iz članka 12. dokumenta GC 101 [ref. 3.N] primjenjuju se na zaštićene sustave i sastavne dijelove invertne zaštite, uključujući prepreke za zaustavljanje vode između susjednih ploča za invertnu zaštitu.

#### Provjera proizvoda za beton za invertnu zaštitu ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.52. Provjera betona za invertnu zaštitu ukopanih konstrukcija od valovitog čelika provodi se pregledom i ispitivanjem u skladu s člancima 2., 6. i 7. dokumenta CC 482 [ref. 7.N].

1.53. Učestalost provjere betona mora biti u skladu s dokumentom CC 482 [ref. 7.N].

1.54. Na provjeru betona primjenjuju se zahtjevi za „Provjeru” iz članka 14. dokumenta GC 101 [ref. 3.N].

#### Zahtjevi za ugradnju invertne zaštite ukopanih konstrukcija od valovitog čelika

1.55. Ugradnja invertne zaštite, uključujući oplatu, mora biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

SI.1.55. Zahtjevi za ugradnju invertne zaštite jesu [unijeti slobodan tekst].

1.56. Invertna zaštita betona lijevanog na licu mjesta ne smije premašivati 10 m.

1.57. Sučelje između čelika i invertne zaštite betona mora biti bez šupljina ili prekida, pri čemu mora biti zajamčeno da tijekom lijevanja nema stranih tvari ili stajaće vode.

1.58. Spojevi između invertnih ploča i konstrukcijskih čeličnih ploča moraju biti napunjeni i vodonepropusni brtvilom za spojeve u skladu s dokumentom CC 482 [ref. 7.N].

1.59. Invertna zaštita mora biti oblikovana na način da je spriječeno nakupljanje vode na konstrukcijskim pločama.

1.60. Prije početka obavljanja radova ne smije se uklanjati sekundarni zaštitni premaz s čeličnih površina koje se popločavaju, osim ako je drukčije navedeno u potvrdi programa prihvaćanja proizvoda.

1.61. Između susjednih betonskih ploča za invertnu zaštitu mora postojati prepreka za zaustavljanje vode.

1.62. Spojevi između susjednih betonskih ploča za invertnu zaštitu moraju biti zabrtvljeni brtvilom za spojeve u skladu s člankom 15. dokumenta CC 203 [ref. 6.N].

1.63. Brtvilo za spojeve između ploča za invertnu zaštitu mora biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

SI.1.63.a Vrsta brtvila za spojeve mora biti [unijeti slobodan tekst].

SI.1.63.b Kriteriji prihvaćanja brtvila jesu [unijeti slobodan tekst].

### Prekrivajuća betonska ploča za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

#### Zahtjevi proizvoda za prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.64. Beton za ukopanu prekrivajuću betonsku ploču mora biti u skladu s dokumentom CC 482 [ref. 7.N].

1.65. Zahtjevi u pogledu betona za prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika moraju biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

SI.1.65. Zahtjevi u pogledu betona za ukopanu prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika jesu [unijeti slobodan tekst].

#### Provjera proizvoda za prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.66. Provjera betona za prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika provodi se pregledom i ispitivanjem u skladu s člancima 2., 6. i 7. dokumenta CC 482 [ref. 7.N].

1.67. Učestalost provjere betona mora biti u skladu s dokumentom CC 482 [ref. 7.N].

1.68. Na provjeru betona primjenjuju se zahtjevi za „Provjeru” iz članka 14. dokumenta GC 101 [ref. 3.N].

#### Zahtjevi u pogledu ugradnje za prekrivajuću betonsku ploču za ukopane konstrukcije od valovitog čelika

1.69. Ugradnja prekrivajuće betonske ploče mora biti u skladu s dokumentom CC 605/WSR/001.

SI.1.69. Zahtjevi za ugradnju prekrivajuće betonske ploče jesu [unijeti slobodan tekst].

## 2. Normativna upućivanja

U ovom dokumentu postoje normativne reference na sljedeće dokumente, cijele ili dijelove, i oni su neophodni za njegovu primjenu. Za datirana upućivanja primjenjuje se samo navedeno izdanje. U slučaju upućivanja bez datuma, primjenjuje se posljednje izdanje referentnog dokumenta (uključujući sve izmjene).

| Ref. | Dokument |
| --- | --- |
| Ref. 1.N | National Highways. CD 375, „Projektiranje ukopanih konstrukcija od valovitog čelika” |
| Ref. 2.N | National Highways. CC 601, „Zemljani radovi” |
| Ref. 3.N | National Highways. GC 101(NI) „Opći zahtjevi u pogledu specifikacije za radove na prometnicama” |
| Ref. 4.N | National Highways. CD 622, „Upravljanje geotehničkim rizikom” |
| Ref. 5.N | National Highways. CC 486, „Zaštita čelične konstrukcije od korozije” |
| Ref. 6.N | National Highways. CC 203, „Izgradnja krutih kolnika” |
| Ref. 7.N | National Highways. CC 482, „Konstrukcijski beton” |
| Ref. 8.N | National Highways. CC 483, „Konstrukcijska čelična konstrukcija” |
| Ref. 9.N | National Highways. CG 300, „Tehničko odobrenje konstrukcija javnih cesta” |

© Crown copyright 2024.

Ove informacije mogu se ponovno upotrijebiti (izuzev logotipova) bez naknade u bilo kojem obliku ili na bilo kojem mediju pod uvjetima Otvorene Vladine dozvole. Kako biste pogledali dozvolu

posjetite www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/,

pišite Timu za informacijsku politiku, Nacionalni arhiv (The National Archives), Kew, London TW9 4DU,

ili na adresu e-pošte psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.