1. ------IND- 2019 0651 A-- IT- ------ 20191231 --- --- PROJET

Regolamento del governo del Land del ..., recante modifica del regolamento del Tirolo sugli impianti a gas, sugli impianti di riscaldamento e di condizionamento del 2014

Visto l'articolo 3, paragrafo 2, della legge del Tirolo sugli impianti a gas, sugli impianti di riscaldamento e di condizionamento del 2013, LGBl. n. 111/2013, da ultimo modificata dalla legge LGBl. n. 144/2018, si emana il seguente regolamento:

Articolo I

Il regolamento del Tirolo sugli impianti a gas, sugli impianti di riscaldamento e di condizionamento del 2014, LGBI. n. 80/2014, nella versione del regolamento LGBI. n. 9/2018, si modifica come segue:

1. All'articolo 2, successivamente al paragrafo 5, è aggiunta la seguente disposizione come paragrafo 6:

"(6) Nelle costruzioni nuove ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento edilizio del Tirolo del 2018, LGBl. n. 28/2018, nella versione di volta in volta vigente, e nelle grandi ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 27, del suddetto regolamento edilizio del Tirolo non è ammissibile l'impiego di combustibili fossili solidi ai sensi dell'allegato 1 e di combustibili fossili liquidi ai sensi dell'allegato 2 negli impianti di riscaldamento centralizzati."

2. I paragrafi 7 e 8 dell'articolo 3 recitano:

"(7) Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento devono essere costruiti e messi in funzione in modo tale da evitare un intollerabile inquinamento acustico a danno dei vicini. In specie, non sussiste un intollerabile inquinamento acustico quando il livello di pressione sonora, valutato ad A, dei rumori continuati prodotti da tali impianti in corrispondenza del confine dell'appezzamento, all'aperto, con gli appezzamenti contigui che non costituiscono superfici per il traffico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 21, del regolamento edilizio del Tirolo del 2018 non supera, nel ciclo di funzionamento di volta in volta in essere, i seguenti valori in dB:

|  | Giorno dalle 6:00 alle 19:00 | Sera dalle 19:00 alle 22:00 | Notte dalle 22:00 alle 6:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona residenziale | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| Zona residenziale mista oppure zona turistica | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Zona centrale, zona mista agricola e a destinazione generica | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

Dirimpetto alle superfici speciali ai sensi dell'articolo 43 della legge del Tirolo in materia d'assetto territoriale del 2016, LGBl. n. 101/2016, nella versione di volta in volta vigente, e dirimpetto ad appezzamenti edificati in pieno campo ai sensi dell'articolo 41 della precitata legge del Tirolo, devono essere considerati i valori in dB per il tipo di destinazione ad area edificabile che si avvicina di più alla destinazione d'uso stabilita nella superficie speciale.

(8) È consentito il superamento dei valori limite stabiliti al paragrafo 7, qualora il livello di base rilevato secondo lo stato della tecnica, in corrispondenza del confine dell'appezzamento, non venga aumentato di oltre 3 dB."

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 28 recita:

"(2) Il presente regolamento

a)	è stato notificato nel rispetto delle disposizioni della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 1998, pag. 37), da ultimo modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 (GU L 316 del 2012, pag. 12) (numero di notifica 2013/0703/A), e

b)	è stato notificato nel rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 2015, pag. 1) (numero di notifica XXXX/XXXX/X)."

Articolo II

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.