| LAND TIROL | DELSTATEN TYROL |
| --- | --- |
| Landesgesetzblatt für Tirol | Delstatslovtidende for Tyrol |

1. ------IND- 2019 0651 A-- DA- ------ 20200930 --- --- FINAL

Årgang 2020	Offentliggjort den 30. juni 2020

70.	ændring af Tyrols forskrift af 2014 om gas-, varme- og klimaanlæg

70. forskrift af 23. juni 2020 fra delstatsregeringen om ændring af Tyrols forskrift af 2014 om gas-, varme- og klimaanlæg

På grundlag af § 3, stk. 2, i Tyrols lov af 2013 om gas-, varme- og klimaanlæg, delstatslovtidende (LGBl.) nr. 111/2013, senest ændret ved loven i LGBl. nr. 144/2018, fastsættes:

Artikel I

Tyrols forskrift af 2014 om gas-, varme- og klimaanlæg, LGBI. nr. 80/2014, som affattet i forskriften, LGBl. nr. 9/2018, ændres som følger:

1. I § 2 tilføjes følgende bestemmelser som stk. 6, 7 og 8 efter stk. 5:

"Stk. 6. Ved nybyggeri i henhold til § 2, stk. 7, i Tyrols bygningsreglement af 2018, LGBl. nr. 28/2018, i den gældende udgave er anvendelsen af faste fossile brændsler i henhold til bilag 1 og af flydende fossile brændsler i henhold til bilag 2 i centralvarmeanlæg ikke tilladt.

Stk. 7. Ved større renoveringer i henhold til § 2, stk. 27, i Tyrols bygningsreglement af 2018 er anvendelsen af faste fossile brændsler i henhold til bilag 1 og af flydende fossile brændsler i henhold til bilag 2 i centralvarmeanlæg ikke tilladt. I modstrid med dette er anvendelsen af faste fossile brændsler i henhold til bilag 1 og af flydende fossile brændsler i henhold til bilag 2 i centralvarmeanlæg stadig tilladt, hvis der hos byggemyndigheden er ansøgt om en større renovering i henhold til § 2, stk. 27, i Tyrols bygningsreglement af 2018 inden den 31. december 2024, og den allerede eksisterende varmekedel til det pågældende centralvarmeanlæg på ansøgningstidspunktet ikke er ældre end ti år.

Stk. 8. Stk. 6 og 7 finder ikke anvendelse på centralvarmeanlæg, hvis godkendelsesattest forelægges for myndigheden senest den 31. december 2020.".

2. § 3, stk. 7 og 8, får følgende ordlyd:

"Stk. 7. Varme- og klimaanlæg skal installeres og anvendes således, at urimelig støjbelastning for naboer undgås. En urimelig støjbelastning foreligger især ikke, når det A-vurderede lydtrykniveau for de permanente lyde, som denne støjbelastning forårsager, ved grænsen til en byggegrund i det fri til en tilstødende byggegrund, som ikke udgør et færdselsareal i henhold til § 2, stk. 21, i Tyrols bygningsreglement af 2018, ikke overstiger følgende dB-værdier for den pågældende driftsform:

|  | Dag Kl. 6.00 til 19.00 | Aften Kl. 19.00 til 22.00 | Nat Kl. 22.00 til 6.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boligområde | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| Blandet boligområde eller turistområde | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Kerneområde, landbrugsmæssigt og generelt blandet område | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

I forhold til særlige arealer i henhold til § 43 i Tyrols lov af 2016 om fysisk planlægning, LGBl. nr. 101/2016, i den gældende udgave, og i forhold til bebyggede byggegrunde på åbent land i henhold til § 41 i Tyrols lov af 2016 om fysisk planlægning skal der anvendes dB-værdier for den type anvendelse som byggeareal, der kommer tættest på det anvendelsesformål, der er fastsat for det særlige areal.

Stk. 8. De grænseværdier, der er fastsat i stk. 7, må overskrides, når det grundniveau, der beregnes ved grænsen til byggegrunden i henhold til det tekniske niveau, stiger med højst 3 dB.".

3. § 6, stk. 4, får følgende ordlyd:

"Stk. 4. Centralvarmeanlæg skal udstyres med selvregulerende anordninger til separat regulering af temperaturen for hvert rum, eller, så vidt det er teknisk hensigtsmæssigt, i et bestemt opvarmet område i bygningsdelen, såfremt dette er teknisk og økonomisk muligt.".

4. § 6, stk. 5, ophæves.

5. Det hidtidige stk. 6 i § 6 får stykkebetegnelsen "Stk. 5".

6. Det nye § 6, stk. 5, får følgende ordlyd:

"Stk. 5. I nybyggeri skal gasfyrede centralvarmeanlæg, som er små fyringsanlæg, udstyres med kondenserende teknik og indstilles på en sådan måde, at disse anvendes så ofte som muligt inden for det kondenserende område. I tilfælde af udskiftning af gasfyrede centralvarmeanlæg gælder dette kun, hvis de eksisterende anlæg allerede var udstyret med kondenserende teknik, eller hvis dette er teknisk muligt uden et uforholdsmæssigt stort arbejde. For oliefyrede centralvarmeanlæg gælder det andet punktum tilsvarende, såfremt udskiftningen af sådanne centralvarmeanlæg er tilladt.".

7. § 28, stk. 2, får følgende ordlyd:

"Stk. 2. Nærværende forskrift er notificeret

a)	under overholdelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, EFT L 204 af 1998, s. 37, senest ændres ved forordning (EU) nr. 1025/2012, EUT L 316 af 2012, s. 12 (notifikationsnummer 2013/0703/A) og

b)	under overholdelse af bestemmelserne i direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, EUT L 241 af 2015, s. 1 (notifikationsnummer 2019/651/A).".

Artikel II

Denne forskrift træder i kraft med udløbet af den dag, hvor den offentliggøres.

Delstatsregeringschefen:

Platter

Delstatsforvaltningschefen:

Forster