| LAND TIROL | KRAJ ZWIĄZKOWY TYROL |
| --- | --- |
| Landesgesetzblatt für Tirol | Krajowy Dziennik Ustaw Tyrolu |

1. ------IND- 2019 0651 A-- PL- ------ 20200930 --- --- FINAL

Rocznik 2020	Opublikowany dnia 30 czerwca 2020 r.

70.	zmiana rozporządzenia kraju związkowego Tyrol z 2014 r. w sprawie instalacji gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych

70. rozporządzenie rządu kraju związkowego z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie kraju związkowego Tyrol z 2014 r. w sprawie instalacji gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych

Na podstawie § 3 ust. 2 ustawy kraju związkowego Tyrol z 2013 r. o instalacjach gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych, Krajowy Dz.U. nr 111/2013, ostatnio zmienionej ustawą opublikowaną w Krajowym Dz.U. nr 144/2018, rozporządza się, co następuje:

Artykuł I

W rozporządzeniu kraju związkowego Tyrol z 2014 r. w sprawie instalacji gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych, Krajowy Dz.U. nr 80/2014, w brzmieniu rozporządzenia opublikowanego w Krajowym Dz.U. nr 9/2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 po ust. 5 dodaje się jako ust. 6, 7 i 8 przepisy w brzmieniu:

„(6) W przypadku nowego budownictwa w rozumieniu § 2 ust. 7 tyrolskiej ustawy budowlanej z 2018 r., Krajowy Dz.U. nr 28/2018, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, nie jest dozwolone stosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania stałych paliw kopalnych według załącznika 1 i płynnych paliw kopalnych według załącznika 2.

(7) W przypadku większych renowacji w rozumieniu § 2 ust. 27 tyrolskiej ustawy budowlanej z 2018 r. nie jest dozwolone stosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania stałych paliw kopalnych według załącznika 1 i płynnych paliw kopalnych według załącznika 2. W drodze odstępstwa od powyższych przepisów, stosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania stałych paliw kopalnych według załącznika 1 i płynnych paliw kopalnych według załącznika 2 jest nadal dozwolone, jeżeli wniosek o większą renowację w rozumieniu § 2 ust. 27 tyrolskiej ustawy budowlanej z 2018 r. zostanie złożony w urzędzie budowlanym do 31 grudnia 2024 r. i już istniejący kocioł grzewczy odnośnej instalacji centralnego ogrzewania ma w momencie złożenia wniosku nie więcej niż dziesięć lat.

(8) Ust. 6 i 7 nie odnoszą się do instalacji centralnego ogrzewania, w przypadku których wynik odbioru jest przedstawiany urzędowi najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.”.

2. Ust. 7 i 8 w § 3 otrzymują brzmienie:

„(7) Instalacje grzewcze i klimatyzacyjne muszą być tak zamontowane i eksploatowane, aby nie miało miejsca niedopuszczalne obciążenie hałasem przeszkadzające sąsiadom. Niedopuszczalne obciążenie hałasem nie występuje zwłaszcza wtedy, gdy określony przy użyciu krzywej wagowej A poziom ciśnienia akustycznego generowanych przez nie dźwięków ciągłych na granicy nieruchomości gruntowej pod gołym niebem z sąsiednimi nieruchomościami gruntowymi, które nie są powierzchniami komunikacyjnymi w rozumieniu § 2 ust. 21 tyrolskiej ustawy budowlanej z 2018 r., nie przekracza następujących wartości dB w odnośnym trybie pracy:

|  | Dzień od godz. 6:00 do 19:00 | Wieczór od godz. 19:00 do 22:00 | Noc od godz. 22:00 do 06:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzielnica mieszkaniowa | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| Mieszana dzielnica mieszkaniowa lub dzielnica turystyczna | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Śródmieście, rolniczy i ogólny obszar mieszany | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

W odniesieniu do powierzchni specjalnych w rozumieniu § 43 tyrolskiej ustawy z 2016 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Krajowy Dz.U. nr 101/2016, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, i do zabudowanych nieruchomości gruntowych na powierzchniach uprawnych w rozumieniu § 41 tyrolskiej ustawy z 2016 r. o zagospodarowaniu przestrzennym należy posłużyć się wartościami dB dla takiego rodzaju przeznaczenia jako teren budowlany, który jest najbliższy zastosowaniu ustalonemu na powierzchni specjalnej.

(8) Określone w ust. 7 wartości graniczne mogą zostać przekroczone, jeżeli poziom bazowy ustalony stosownie do stanu techniki na granicy nieruchomości gruntowej jest zwiększany o nie więcej niż 3 dB.”.

3. § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„(4) Instalacje ogrzewania należy wyposażyć w urządzenia samoregulujące do oddzielnej regulacji temperatury dla każdego pomieszczenia lub, o ile jest to celowe pod względem technicznym, w określonym ogrzewanym obszarze części budynku, jeżeli jest to wykonalne technicznie i ekonomicznie.”.

4. Uchyla się § 6 ust. 5.

5. Dotychczasowy ust. 6 w § 6 otrzymuje numer „(5)”.

6. Obecny § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„(5) W nowych budynkach zasilane gazem instalacje centralnego ogrzewania będące małymi instalacjami energetycznego spalania muszą być wyposażone w technologię kondensacyjną i ustawione tak, by jak najczęściej mogły być eksploatowane w zakresie kondensacyjnym. W przypadku wymiany zasilanych gazem instalacji centralnego ogrzewania dotyczy to tylko sytuacji, gdy istniejąca instalacja była już wyposażona w technologię kondensacyjną lub w innym wypadku, gdy jest to możliwe technicznie bez niewspółmiernego nakładu dodatkowego. Do zasilanych olejem instalacji centralnego ogrzewania odnosi się odpowiednio zdanie drugie, jeżeli wymiana takich instalacji jest dozwolona.”.

7. § 2 ust. 28 otrzymuje brzmienie:

„(2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane

a)	z zachowaniem przepisów dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. L 204 z 1998, s. 37, zmienionej ostatnio rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012, Dz.U. L 316 z 2012, s. 12, (numer notyfikacji 2013/0703/A), oraz

b)	z zachowaniem przepisów dyrektywy (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. L 241 z 2015, s. 1, (numer notyfikacji 2019/651/A).”.

Artykuł II

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie wraz z upływem dnia jego ogłoszenia.

Premier kraju związkowego:

Platter

Dyrektor Urzędu Kraju Związkowego:

Forster