1. ------IND- 2020 0471 F-- CS- ------ 20200729 --- --- PROJET

Dne XXXX 2020

Vyhláška ze dne XXXX týkající se kritérií, dílčích kritérií a systému známkování pro výpočet a zobrazení indexu opravitelnosti přenosných počítačů.

NOR: XXXXX

Ministryně pro ekologický přechod a ministr hospodářství a financí

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekologické navrhování přenosných počítačů a informačních serverů

S ohledem na zákon o životním prostředí, zejména jeho článek L541-9-2;

S ohledem na nařízení XXX ze dne XXXX o způsobech uplatňování indexu opravitelnosti pro elektrické a elektronické výrobky, jeho kritériích a způsobu výpočtu;

Článek 1

Tato vyhláška se vztahuje na počítače spadající do oblasti působnosti výše uvedeného nařízení ze dne 26. června 2013 a přenosné počítače.

Článek 2

Kritéria, dílčí kritéria a systém známkování platný pro výrobky definované v článku 1 pro výpočet indexu opravitelnosti jsou uvedeny níže:

KRITÉRIUM Č. 1 – DOKUMENTACE

Dílčí kritérium 1.1. Informace týkající se délky bezplatného poskytování technické dokumentace a doporučení pro použití a údržbu

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Opraváři |  |  |  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více |
| Druh dokumentace | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Jednoznačná identifikace výrobku | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schéma demontáže nebo výkres | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schémata zapojení a připojení | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schémata elektronických desek | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Seznam nezbytného vybavení pro opravu a test | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Technický návod k použití související s opravou | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Chybové a diagnostické kódy | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informace o součástkách a diagnostice | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Softwarové pokyny (včetně restartování) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Přístup k hlášeným vadám uloženým v zařízení | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Technické brožury | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Zvláštní režim pro vlastní opravu (doporučené činnosti, bezpečnostní pokyny, pokyny pro opravu, případné dopady na záruku) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informace o přístupu k profesionálním opravářům |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Odhalování poruch a požadované činnosti (přístup pro veřejnost) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Doporučení pro použití a údržbu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maximální počet bodů je 259. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/259) × 10

KRITÉRIUM Č. 2 – DEMONTOVATELNOST A PŘÍSTUP, NÁŘADÍ A SPOJE

Dílčí kritérium 2.1. Snadnost demontáže součástek (seznam 2)

|  | Počet kroků pro samostatný přístup k součástce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) nebo 11 nebo více | 9 až 10 | 7 až 8 | 0 až 6 |
| Součástky ze seznamu 2 | Počet bodů |  |  |  |
| Součástka velkokapacitní paměti (HDD – SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zobrazovací zařízení | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Napájecí konektory | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nabíječka | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = nedemontovatelné nebo samostatně nepřístupné

Maximální počet bodů je 15. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/15) × 10

Dílčí kritérium 2.2. Nářadí nezbytné pro demontáž součástek (seznam 2)

|  | Druh nářadí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Vlastní nářadí | Zvláštní nářadí | Bez nářadí, běžné nářadí (2) |
| Součástky ze seznamu 2 | Počet bodů (3) |  |  |  |
| Součástka velkokapacitní paměti (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zobrazovací zařízení | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Napájecí konektory | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Nabíječka | 0 | 1 | 2 | 4 |

- nebo nářadí dodané s náhradním dílem

- použijte nejpříznivější známku, pokud je zařazeno více nářadí

Maximální počet bodů je 20. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/20) × 10

Dílčí kritérium 2.3. Parametry spojů (pro montáž součástek ze seznamů 1 a 2)

|  | Druh upnutí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nelze demontovat, nelze používat opakovaně | Lze demontovat, nelze používat opakovaně | Lze demontovat a používat opakovaně (4) |
| Součástky ze seznamu 1 nebo ze seznamu 2 | Počet bodů (5) |  |  |
| Základní deska | 0 | 1 | 2 |
| Paměť RAM | 0 | 1 | 2 |
| Ventilátory, chladiče | 0 | 1 | 2 |
| Klávesnice | 0 | 1 | 2 |
| Porty, konektory (6) | 0 | 1 | 2 |
| Součástka velkokapacitní paměti (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 |
| Zobrazovací zařízení | 0 | 1 | 2 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 |
| Napájecí konektory | 0 | 1 | 2 |
| Nabíječka | 0 | 1 | 2 |

- nebo spojovací prvky dodané s náhradním dílem

- použijte nejpříznivější známku, pokud je zařazeno více spojovacích prvků

- pro připojení externích zařízení (USB, HDMI, VGA)

Maximální počet bodů je 20. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/20) × 10

KRITÉRIUM Č. 3 – DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Dílčí kritérium 3.1. Závazek výrobce ohledně doby dostupnosti součástek ze seznamu 2

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více |
| Součástky ze seznamu 2 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Součástka velkokapacitní paměti (HDD – SDD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Zobrazovací zařízení | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Baterie | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Napájecí konektory | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Nabíječka | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maximální počet bodů je 140. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/140) × 10

Dílčí kritérium 3.2. Závazek výrobce ohledně doby dostupnosti součástek ze seznamu 1

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více | 0 až 4 | 5 | 6 | 7 nebo více |
| Součástky ze seznamu 1 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Základní deska | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Paměť RAM | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ventilátory, chladiče | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Klávesnice | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Porty, konektory (1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

- pro připojení externích zařízení (USB, HDMI, VGA)

Maximální počet bodů je 140. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/140) × 10

Dílčí kritérium 3.3. Dodací lhůta součástek ze seznamu 2

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  |
|  | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 |
| Součástky ze seznamu 2 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Součástka velkokapacitní paměti (HDD – SDD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zobrazovací zařízení | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Napájecí konektory | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nabíječka | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- pracovní dny od data objednání

Maximální počet bodů je 60. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/60) × 10

Dílčí kritérium 3.4. Dodací lhůta součástek ze seznamu 1

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  |
|  | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 |
| Součástky ze seznamu 1 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Základní deska | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Paměť RAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ventilátory, chladiče | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Klávesnice | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Porty, konektory (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- pracovní dny od data objednání

- pro připojení externích zařízení (USB, HDMI, VGA)

Maximální počet bodů je 60. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/60) × 10

KRITÉRIUM Č. 4 – CENA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Dílčí kritérium 4.1. Poměr ceny součástek ze seznamu 2 a ceny nového zařízení

Na základě poměru uvedeného ve vyhlášce ze dne XXXX týkající se způsobů zobrazení, štítkování a obecných parametrů pro výpočet indexu opravitelnosti je počet bodů získaných za toto kritérium stanoven následujícím způsobem:

– pokud je výsledný poměr vyšší než 0,3, počet bodů je 0;

– pokud je výsledný poměr nižší než 0,1, počet bodů je 100;

– pokud je výsledný poměr v rozpětí 0,1 až 0,3, počet bodů se stanoví podle následující tabulky:

| Poměr | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Pravidlo zaokrouhlování je:

– Pokud je číslice na místě třetího desetinného čísla nižší než 5, hodnota druhého desetinného čísla se zaokrouhlí dolů.

– Pokud je číslice na místě třetího desetinného čísla vyšší než nebo rovna 5, hodnota druhého desetinného čísla se zaokrouhlí nahoru.

Maximální počet bodů je 100. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/100) × 10

KRITÉRIUM Č. 5 – ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIUM

U výrobků, na něž se vztahuje tato vyhláška, jsou koeficienty dílčích kritérií kritéria 5 definovány takto:

| Kritérium | Dílčí kritérium | Známka za dílčí kritérium | Koeficient dílčího kritéria | Známka za kritérium | Koeficient kritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Zvláštní kritérium | 5.1. Informace o druhu aktualizací | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Bezplatná asistence na dálku | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Možnost restartu softwaru | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Dílčí kritérium 5.1. Informace o druhu aktualizací

|  | Sloupec C Spotřebitelé |  |
| --- | --- | --- |
| Informace o různých druzích aktualizací: opravy (chyby nebo bezpečnostní poruchy), vývoj nebo smíšený druh (1) | Stav |  |
|  | Absence informací | Přítomnost informací |
|  | Počet bodů |  |
|  | 0 | 1 |

- Informace doplňující aktualizaci musí být: buď „opravná aktualizace“, nebo „vývojová aktualizace“, nebo „smíšená aktualizace“.

Maximální počet bodů je 1. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/1) × 10

Dílčí kritérium 5.2. Bezplatná asistence na dálku

|  | Sloupec B Opraváři |  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh asistence na dálku | Žádná | Aktuální informace na stránce | Žádná | Informace na dálku | Pomoc pro diagnostiku na dálku | Pomoc pro opravy na dálku |
| Počet bodů | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Maximální počet bodů je 5. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/5) × 10

Dílčí kritérium 5.3. Možnost restartu softwaru

|  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Možnost restartu softwaru bez poplatku a bez omezení přístupu k těmto službám | Žádná | Za pomoci interního modulu v zařízení | Za pomoci disku CD-ROM nebo jiného média pro restart | Za pomoci vzdáleného serveru |
|  | Počet bodů |  |  |  |
| Restartování softwarů včetně operačního systému | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Restartování mikro-softwarů | 0 | 1 | 2 | 4 |

Maximální počet bodů je 8. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/8) × 10

Za ministra pro ekologický přechod a na základě pověření:

Generální komisař pro udržitelný rozvoj,

T. Lesueur

Za ministra hospodářství a financí a na základě pověření:

Generální ředitelka pro hospodářskou soutěž, spotřebu a stíhání podvodů

V. Beaumeunierová