1. ------IND- 2017 0142 F-- SL- ------ 20181109 --- --- FINAL

19. julij 2018

Uradni list Francoske republike št. 0130 z dne 8. junija 2018

Besedilo št. 6

Odredba z dne 1. junija 2018 o spremembi Odredbe z dne 23. decembra 1999 o lastnostih dizelskega goriva in dizelskega goriva za zimske razmere

ŠT.: TRER1807855A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/TRER1807855A/jo/texte

Ciljna javnost: fizične in pravne osebe, ki dajejo v promet goriva, ki se uporabljajo za pogon cestnih vozil.

Predmet: posodobitev nekaterih tehničnih specifikacij dizelskega goriva in dizelskega goriva za zimske razmere ter uvedba standardiziranih oznak na merilnikih volumskega pretoka tega goriva.

Začetek veljavnosti: ta odredba vsebuje nekatere ukrepe v zvezi s podjetji, ki so predmet odloženega začetka veljavnosti. Ta odredba začne veljati dan po objavi, razen nekaterih določb iz členov 5 in 6, ki začnejo veljati 12. oktobra 2018.

Priglasitev: Direktivo 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva je treba prenesti v nacionalno zakonodajo. V členu 7(1) in (2) te direktive so določene standardizirane informacije v Uniji v zvezi z združljivostjo vozil z alternativnimi gorivi in energijami, ki jih nudijo črpalke. Navedeno je, da morajo države članice zagotoviti dostop do ustreznih, doslednih in jasnih informacij o motornih vozilih, ki jih je mogoče redno polniti s posameznimi vrstami goriva na trgu. Te informacije morajo biti preproste, enostavne za razumevanje in pritrjene na vidnem mestu, zlasti na oskrbovalnih mestih.

Sklici: odredba prenaša del Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Na voljo je na spletnem mestu Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Državni minister za ekološko in solidarnostno preoblikovanje, minister za gospodarstvo in finance ter minister za ukrepanje in javne račune,

ob upoštevanju Direktive 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS, kakor je bila spremenjena;

ob upoštevanju Direktive 2014/94/EU z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva;

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe;

ob upoštevanju Energetskega zakonika, zlasti členov od D. 641-4 do D. 641-11;

ob upoštevanju Odredbe z dne 23. decembra 1999 o lastnostih dizelskega goriva in dizelskega goriva za zimske razmere, kakor je bila spremenjena;

ob upoštevanju Odredbe z dne 30. junija 2010 o značilnostih metil estrov maščobnih kislin (FAME), kakor je bila spremenjena;

ob upoštevanju Odredbe z dne 19. januarja 2016 o določitvi seznama motornih goriv, odobrenih na podlagi določb iz člena 265(b) Carinskega zakonika, kakor je bila spremenjena;

ob upoštevanju mnenja Tehničnega odbora za uporabo naftnih proizvodov z dne 21. junija 2017,

odrejajo:

Člen 1

Člen 1 zgoraj navedene odredbe z dne 23. decembra 1999, kakor je bila spremenjena, se nadomesti z naslednjimi določbami:

„Člen 1. Dizelsko gorivo se lahko prodaja in hrani z namenom prodaje samo, če je v skladu z minimalnimi zahtevami iz spodnjega člena 2 ali s katerim koli drugim standardom ali specifikacijo, ki velja v državi članici Evropske unije, državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali Turčiji, pri čemer je treba zagotoviti raven kakovosti goriva, ki ustreza zadevnim podnebnim pogojem.“

Člen 2

Člen 2 zgoraj navedene odredbe z dne 23. decembra 1999, kakor je bila spremenjena, se nadomesti z naslednjimi določbami:

„Člen 2. Dizelsko gorivo B7 je zmes ogljikovodikov mineralnega izvora ali sintetiziranih ogljikovodikov oziroma zmes metil estrov maščobnih kislin v skladu z zgoraj navedeno odredbo z dne 30. junija 2010, kakor je bila spremenjena, ki je namenjena motorjem z notranjim izgorevanjem na kompresijski vžig in ustreza naslednjim zahtevam:

a) tehnične značilnosti so skladne z zahtevami iz Priloge I k tej odredbi;

b) v zvezi s lastnostmi, ki so odvisne od podnebnim pogojev, mora biti odpornost na nizke temperature dizelskega goriva, ki se da na trg ali prodaja na ozemlju države, skladna z določbami, opredeljenimi v Prilogi II k tej odredbi;

c) dizelskemu gorivu ni dodano nobeno posebno barvilo.“

Člen 3

Člen 3 Odredbe z dne 23. decembra 1999 o lastnostih dizelskega goriva in dizelskega goriva za zimske razmere se nadomesti z naslednjimi določbami:

„Člen 3. „Dizelsko gorivo za zimske razmere“ je gorivo, ki je skladno s specifikacijami iz člena 2 in katerega značilnosti odpornosti na nizke temperature so določene v Prilogi II.“

Člen 4

Člen 4 Odredbe z dne 23. decembra 1999 o lastnostih dizelskega goriva in dizelskega goriva za zimske razmere se nadomesti z naslednjimi določbami:

„Člen 4. Metode preskusa in interpretacije rezultatov merjenja v zvezi z značilnostmi iz prilog I in II se opredelijo v sklepu direktorja za področje ogljikovodikov, objavljenem v Uradnem listu Francoske republike.“

Člen 5

Člen 6 zgoraj navedene spremenjene odredbe z dne 23. decembra 1999 se nadomesti z naslednjimi določbami:

„Člen 6. Brez poseganja v določbe člena 2 je treba poimenovanje „dizelsko gorivo“ in prodajno ceno na liter na točilni napravi navesti z jasno berljivimi, neizbrisnimi znaki višine vsaj 2 centimetra.

Kadar se gorivo dostavlja v vsebnikih, je treba zgoraj navedeno poimenovanje navesti na vsebnike takoj, ko se napolnijo z namenom prodaje.

Od 12. oktobra 2018 je treba točilne naprave jasno označiti s posebno oznako, za katero se merilo glede višine iz prvega odstavka tega člena ne uporablja. Značilnosti te oznake so podrobno opredeljene v Prilogi III.“

Člen 6

Od 12. oktobra 2018 se Priloga I k zgoraj navedeni spremenjeni odredbi z dne 23. decembra 1999 nadomesti z naslednjo prilogo:

„PRILOGA I

Tehnične značilnosti

| LASTNOSTI | ENOTA | MEJNE VREDNOSTI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min. | Maks. |
| Izmerjeni cetanski indeks |  | 51,0 | — |  |
| Izračunani cetanski indeks |  | 46,0 | — |  |
| Gostota (pri 15 °C) | kg/m³ | 820,0 | 845,0 |  |
| Policiklični aromatski ogljikovodiki | % (m/m) | — | 8,0 |  |
| Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 10,0 |  |
| Vsebnost mangana | mg/l | — | 2,0 |  |
| Plamenišče | °C | > 55,0 | – |  |
| Ostanek ogljika (pri 10-odstotnem destilacijskem ostanku) | % (m/m) | — | 0,30 |  |
| Vsebnost pepela | % (m/m) | — | 0,01 |  |
| Vsebnost vode | mg/kg | — | 200 |  |
| Skupna onesnaženost | mg/kg | — | 24 |  |
| Korozija bakrenega traku (3 ure pri 50 °C) | Stopnja | Razred 1 |  |  |
| Oksidacijska stabilnost | g/m³ | — | 25 |  |
|  | h | 20 (1) | — |  |
| Mazanje, popravljeni premer od oznak obrabe (wsd 1,4) pri 60 °C | µm | – | 460 |  |
| Viskoznost pri 40 °C | mm2/s | 2 000 | 4 500 |  |
| Destilacija: % (v/v) ohranjenih pri 250 °C; | % (v/v) | — | < 65 |  |
| % (v/v) ohranjenih pri 350 °C; | % (v/v) | 85 | – |  |
| 95 % (v/v) ohranjenih pri: | °C | — | 360 |  |
| Vsebnost metilnih estrov maščobnih kislin v skladu z Odredbo z dne 30. junija 2010 o lastnostih metilnih estrov maščobnih kislin (FAME), kakor je bila spremenjena | % (v/v) | — | 7,0 |  |
| (1) To je dodatna specifikacija za dizelska goriva, pri katerih je vsebnost FAME večja od 2 % (v/v). |  |  |  |  |

“.

Člen 7

Priloga II k zgoraj navedeni spremenjeni odredbi z dne 23. decembra 1999 se nadomesti z naslednjo prilogo:

„PRILOGA II

Značilnosti odpornosti na mraz na ozemlju celinske Francije

| Letni čas | Datum | Razred | Mejna filtrirna temperatura (°C, maks.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Poletje | 1. april–31. oktober | B | 0 °C |  |
| Zima | 1. november–31. marec | E | –15 °C |  |
| Dizelsko gorivo za zimske razmere | 1. januar–31. december | F | –20 °C |  |

Značilnosti odpornosti na mraz na ozemlju Guadeloupa, Gvajane in Martinika

| Datum | Razred | Mejna filtrirna temperatura (°C, maks.) |
| --- | --- | --- |
| 1. januar–31. december | B | 0 °C |  |

Značilnosti odpornosti na mraz na ozemlju Čezmorska skupnost Mayotte in otoka čezmorskega departmaja Reuniona

| Datum | Razred | Mejna filtrirna temperatura (°C, maks.) |
| --- | --- | --- |
| 1. januar–31. december | B | 0 °C |  |

“.

Člen 8

Zgoraj navedena spremenjena odredba z dne 23. decembra 1999 se dopolni s Prilogo III k tej odredbi.

Člen 9

Ta odredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Francoske republike, razen nekaterih določb iz členov 5 in 6, ki začnejo veljati 12. oktobra 2018.

Člen 10

Direktorica za energetiko in podnebje, generalna direktorica za konkurenco, potrošnjo in preprečevanje goljufij ter generalni direktor za carine in posredne davke so vsak v skladu s svojimi pristojnostmi odgovorni za izvajanje te odredbe, ki bo objavljena v Uradnem listu Francoske republike.

Priloga

PRILOGA III

POSEBNA OZNAKA, S KATERO JE TREBA OZNAČITI TOČILNE NAPRAVE

Točilne naprave je treba jasno označiti s posebno oznako. Ta oznaka je prikazana spodaj in mora biti velika najmanj 4 cm.

Celotno besedilo s slikami si lahko ogledate v izpisku iz overjenega elektronskega Uradnega lista, dostopnem na dnu strani.

Na točilni ročki točilne naprave mora biti prav tako nameščena posebna oznaka, velika najmanj 1,5 cm, ki je prikazana spodaj.

Celotno besedilo s slikami si lahko ogledate v izpisku iz overjenega elektronskega Uradnega lista, dostopnem na dnu strani.

1. junij 2018.

Državni minister za ekološko in solidarnostno preoblikovanje;

za državnega ministra in po njegovem pooblastilu:

direktorica za energetiko

V. Schwarz

Minister za gospodarstvo in finance;

za ministra in po njegovem pooblastilu:

generalna direktorica za konkurenco, potrošnjo in preprečevanje prevar

V. Beaumeunier

Minister za javno politiko in javne račun;

za ministra in po njegovem pooblastilu:

generalni direktor za carine in posredne davke,

R. Gintz