Minister Transformacji Ekologicznej

UWZGLĘDNIAJĄC	art. 17 ust. 3 ustawy nr 400 z dnia 23 sierpnia 1988 r.;

UWZGLĘDNIAJĄC	art. 184b dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r., a w szczególności ust. 2, który stanowi, że „kryteria, o których mowa w ust. 1, są przyjmowane zgodnie z przepisami UE lub, w przypadku braku kryteriów UE, indywidualnie dla poszczególnych rodzajów odpadów w drodze jednego lub kilku rozporządzeń ministra środowiska i ochrony terytorium i morza, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy nr 400 z dnia 23 sierpnia 1988 r.”;

UWZGLĘDNIAJĄC	dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r., a w szczególności jej art. 11 ust. 1, który stanowi między innymi, że państwa członkowskie podejmują środki mające na celu promowanie selektywnej rozbiórki, aby umożliwić bezpieczne usuwanie i przetwarzanie substancji niebezpiecznych oraz ułatwić ponowne użycie i recykling wysokiej jakości poprzez selektywne usuwanie materiałów;

UWZGLĘDNIAJĄC	rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE;

UWZGLĘDNIAJĄC	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE;

UWZGLĘDNIAJĄC	dekret ustawodawczy nr 82 z dnia 7 marca 2005 r. zawierający „kodeks administracji cyfrowej”;

UWZGLĘDNIAJĄC	dekret prezydencki nr 445 z dnia 28 grudnia 2000 r. zatytułowany „Skonsolidowany tekst dotyczący przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących dokumentacji administracyjnej”;

UWZGLĘDNIAJĄC	rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lutego 1998 r. w sprawie identyfikacji odpadów innych niż niebezpieczne podlegających uproszczonym procedurom odzysku zgodnie z art. 31 i 33 dekretu ustawodawczego nr 22 z dnia 5 lutego 1997 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym nr 88 z dnia 16 kwietnia 1998 r.;

ZWAŻYWSZY,	że istnieje rynek na kruszywo z odzysku ze względu na fakt, że jest ono powszechnie stosowane do budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej jako substytut surowca naturalnego, mając rzeczywistą wartość ekonomiczną, że istnieją konkretne cele, do których można wykorzystać tę substancję, zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, oraz że jest ona zgodna z prawodawstwem i obowiązującymi normami mającymi zastosowanie do tych produktów;

ZWAŻYWSZY,	że przeprowadzone badanie wykazało, iż kruszywo z odzysku, które spełnia kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu, nie ma ogólnego niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani na środowisko;

PO WYSŁUCHANIU	opinii Rady Stanu wyrażonej przez sekcję doradczą ds. aktów ustawodawczych na spotkaniu…………………….;

UWZGLĘDNIAJĄC	komunikat skierowany do Prezesa Rady Ministrów, przekazany za pomocą noty......., zgodnie z ustawą nr 400 z dnia 23 sierpnia 1988 r;

UWZGLĘDNIAJĄC	komunikat, o którym mowa w art. 5 dyrektywy (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego z dopiskiem.....

Niniejszym przyjmuje:

następujące rozporządzenie

# Artykuł 1

# Przedmiot i cele

- Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczególne kryteria, zgodnie z którymi odpady obojętne z działalności budowlanej i rozbiórkowej oraz inne odpady obojętne pochodzenia mineralnego, określone zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia, podlegające procesom odzysku, przestają być klasyfikowane jako odpady  zgodnie z art. 184b dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r. i do celów tego artykułu.

# Artykuł 2

# Definicje

- Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 183 dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r., a także następujące definicje:

a) „odpady obojętne z prac budowlanych i rozbiórkowych”: odpady z prac budowlanych i rozbiórkowych określonych w rozdziale 17 Europejskiego Katalogu Odpadów, o którym mowa w decyzji 2000/532/WE i wymienione w tabeli 1 pkt 1 załącznika 1 do niniejszego rozporządzenia;

b) „inne odpady obojętne pochodzenia mineralnego”: odpady nienależące do rozdziału 17 Europejskiego Katalogu Odpadów, o którym mowa w decyzji 2000/532/WE i wymienione w tabeli 1 pkt 2 załącznika 1 do niniejszego rozporządzenia;

c) „odpady obojętne”: odpady stałe z prac budowlanych i rozbiórkowych oraz inne odpady obojętne pochodzenia mineralnego, które nie są poddawane żadnej istotnej transformacji fizycznej, chemicznej lub biologicznej; odpady obojętne nie mogą się rozpuszczać, spalać ani być poddawane żadnym innym reakcjom fizycznym lub chemicznym, nie ulegają biodegradacji i, w przypadku kontaktu z innymi materiałami, nie mogą prowadzić do szkodliwych skutków, takich jak zanieczyszczenie środowiska lub szkody dla zdrowia ludzkiego;

d) „kruszywo z odzysku”; odpady, o których mowa w lit. a) i b), które przestały być odpadami w wyniku jednej lub kilku operacji odzysku zgodnie z warunkami określonymi w art. 184b ust. 1 dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r. oraz w przepisach niniejszego dekretu;

e) „partia kruszywa z odzysku”: nie więcej niż 3 000 metrów sześciennych kruszywa z odzysku;

f) „producent kruszywa z odzysku”: operator zakładu upoważnionego do produkcji kruszywa z odzysku (zwany dalej również: producent);

g) „deklaracja zgodności”: deklaracja zastępująca oświadczenie wydane przez producenta potwierdzające właściwości kruszywa z odzysku, o którym mowa w art. 5;

h) „właściwy organ”: organ wydający zezwolenie zgodnie z tytułem IIIa części II lub tytułem I, rozdział IV części IV dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r., tj. organ otrzymujący powiadomienie, o którym mowa w art. 216 wspomnianego dekretu.

# Artykuł 3

# Kryteria utraty statusu odpadu

- Do celów art. 1 oraz zgodnie z art. 184b dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r. oraz w rozumieniu art. 184b dekretu ustawodawczego z dnia 3 kwietnia 2006 r. odpady obojętne z działalności budowlanej i rozbiórkowej oraz inne odpady obojętne pochodzenia mineralnego, określone w art. 2 lit. a) i b), przestają być klasyfikowane jako odpady i klasyfikowane jako kruszywo z odzysku, jeżeli to samo spełnia kryteria określone w załączniku 1.

# Artykuł 4

# Szczególne zastosowania

- Kruszywo z odzysku może być wykorzystane wyłącznie do szczególnych celów wymienionych w załączniku 2.

# Artykuł 5

# Deklaracja zgodności i ustalenia dotyczące przechowywania próbek

- Zgodność z kryteriami, o których mowa w art. 3, jest poświadczana przez producenta kruszywa z odzysku za pomocą deklaracji zastępującej oświadczenie, zgodnie z art. 47 dekretu prezydenckiego nr 445 z dnia 28 grudnia 2000 r., sporządzanego dla każdej wyprodukowanej partii kruszywa z odzysku. Deklarację sporządza się na formularzu zawartym w załączniku 3 i przekazuje się właściwemu organowi oraz miejscowemu organowi ochrony środowiska za pomocą jednej z metod, o których mowa w art. 65 dekretu ustawodawczego nr 82 z dnia 7 marca 2005 r.

- Producent kruszywa z odzysku przechowuje kopię deklaracji, o której mowa w ust. 1, w zakładzie produkcyjnym lub jego statutowej siedzibie, w tym w formie elektronicznej, udostępniając ją organom kontrolnym, które tego zażądają.

- Aby spełnić kryteria określone w art. 3, producent kruszywa z odzysku przechowuje przez okres pięciu lat w zakładzie produkcyjnym lub w jego siedzibie próbkę kruszywa z odzysku, pobraną na koniec procesu produkcyjnego każdej odzyskanej zbiorczej partii, zgodnie z UNI 10802. Metoda przechowywania próbki musi być taka, aby zapewnić, że właściwości chemiczne i fizyczne kruszywa z odzysku nie zostaną zmienione i nadają się do powtórzenia analiz.

# Artykuł 6

# System zarządzania

- Producent kruszywa z odzysku stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą UNI EN ISO 9001 certyfikowany przez organizację akredytowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykazując zgodność z kryteriami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Podręcznik jakości zawiera procedury operacyjne dotyczące sprawdzania charakterystyki zgodności z kryteriami określonymi w załączniku 1 do planu pobierania próbek i samokontroli.

- Przepisy, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie mają zastosowania do zarejestrowanych spółek zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ani do przedsiębiorstw posiadających certyfikat środowiskowy UNI EN ISO 14001, wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Artykuł 7

# Przepisy przejściowe i końcowe

- W celu spełnienia kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu producent w terminie 180 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedkłada właściwemu organowi aktualizację informacji, o których mowa w art. 216 dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r., wskazując maksymalną kwotę podlegającą zwrotowi lub wniosek o aktualizację zezwolenia udzielonego na podstawie rozdziału IV tytuł I część IV lub tytułu IIIa części II dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r. W przypadku procedur uproszczonych limity ilościowe określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 lutego 1998 r. w załączniku 4, normy techniczne określone w załączniku 5 oraz dopuszczalne wielkości emisji określone w załączniku 1 subzałącznik 2, pozostają ustalone.

- Do czasu dostosowania, o którym mowa w ust. 1, materiały powstałe w wyniku już zatwierdzonych procedur odzysku mogą być wykorzystywane do szczególnych celów, o których mowa w art. 4, jeżeli posiadają cechy spełniające kryteria określone w art. 3, poświadczone deklaracją zgodności zgodnie z art. 5.

- Załączniki stanowią integralną część niniejszego rozporządzenia.

Niniejszy dekret, opatrzony pieczęcią państwową, zostaje włączony do oficjalnego zbioru aktów prawnych Republiki Włoskiej. Wszystkie zainteresowane strony są zobowiązane do przestrzegania i zapewnienia jego przestrzegania.

Roberto Cingolani

# Załącznik 1 (Artykuł 3)

a) kwalifikujące się odpady.

Do produkcji kruszywa z odzysku mogą być jedynie wykorzystywane odpady obojętne z budowy i rozbiórki inne niż niebezpieczne określone w tabeli 1 pkt 1 oraz inne niż niebezpieczne odpady obojętne pochodzenia mineralnego wymienione w tabeli 1 pkt 2.

Odpady kwalifikujące się do produkcji kruszyw z odzysku pochodzą wyłącznie z produktów, które zostały poddane wcześniejszym operacjom dekontaminacji/rehabilitacji mającym na celu usunięcie materiałów zawierających azbest, urządzeń zawierających/zanieczyszczonych PCB, osłon bitumicznych, potencjalnie niebezpiecznych powłok i materiałów izolacyjnych oraz innych materiałów skażonych lub zawierających substancje niebezpieczne w rozumieniu decyzji 2000/532/WE i dyrektywy 2008/98/WE. Dozwolone odpady pochodzą głównie z produktów poddanych selektywnej rozbiórce.

Odpady z zaniechanych lub zakopanych prac budowlanych i rozbiórkowych nie kwalifikują się do produkcji kruszywa z odzysku.

1. Odpady obojętne z prac budowlanych i rozbiórkowych (rozdział 17 Europejskiego Katalogu Odpadów) 170101 Cement. 170102 Cegły 170103 Kafle i ceramika 170107 Mieszaniny lub żużel z cementem, cegłami, płytkami i ceramiką, inne niż wymienione w pozycji 170106 170302 Mieszaniny bitumiczne inne niż wymienione w pozycji 170301 170504 Ziemia i skały z wykopów, inne niż te wymienione w pozycji 170503 170508 Tłuczeń na podsypkę kolejową, inny niż wymieniony w pozycji 170507 170904 Zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe, inne niż wymienione w pozycjach 170901, 170902 i 170903 2. Inne odpady obojętne pochodzenia mineralnego (nienależące do rozdziału 17 Europejskiego Katalogu Odpadów) 010408 Odpady żwiru lub tłucznia inne niż wymienione w 01 04 07 010409 Odpady piasku i gliny 010410 Pyły i podobne pozostałości inne niż wymienione w pozycji 010407 010413 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 010407 101201 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 101206 Zużyte formy składające się wyłącznie z wiórów i odpadów z niewypalonych, szkliwionych i wypalanych wyrobów ceramicznych lub z wiórów i spieczonej terakoty oraz ekspandowanej gliny, ewentualnie pokrytych niewypalonym szkliwem, w stężeniu <10 % wagowo 101208 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 101311 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 101309 i 101310 120117 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 120116, składające się wyłącznie z odpadowych piasków ściernych 191209 Minerały (np. piasek, kamienie)

Tabela 1 – Odpady dopuszczone do produkcji kruszywa z odzysku

b) Kontrole przychodzących odpadów.

Odpady dopuszczone do produkcji kruszywa z odzysku podlegają badaniu dokumentacji towarzyszącej przychodzącym odpadom, kontroli wzrokowej oraz, w razie potrzeby, dodatkowym kontrolom.

W tym celu producent kruszywa z odzysku posiada system kontroli przyjmowania odpadów w celu sprawdzenia, czy odpady odpowiadają cechom określonym w niniejszym rozporządzeniu.

W przypadku przedsiębiorstw zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. oraz przedsiębiorstw posiadających certyfikat środowiskowy UNI EN ISO 14001 wydany przez organizację akredytowaną na mocy obowiązującego prawodawstwa system ten jest zintegrowany z systemem zarządzania środowiskowego.

System zapewnia co najmniej zgodność z następującymi obowiązkami i wymaga ustanowienia procedury zarządzania wykrytymi niezgodnościami, ich identyfikowalności i zgłaszania:

- badania dokumentacji towarzyszącej przychodzącym ładunkiem odpadów przez personel z odpowiednim poziomem przeszkolenia;

- oględzin przychodzącego ładunku odpadów;

- przyjmowania takich odpadów wyłącznie w przypadku, gdy badanie dokumentacji towarzyszącej i kontrola wzrokowa zakończyły się sukcesem pod kontrolą personelu posiadającego coroczne szkolenia i kursy odświeżające w celu sortowania odpadów oraz usuwania i przechowywania materiału obcego;

- ważenia i rejestrowania przychodzących danych dotyczących ładunku odpadów;

- oddzielnego składowania odpadów, które nie spełniają kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu, na wyznaczonym obszarze;

- umieszczania w rezerwie odpadów, jak określono w tabeli l niniejszego załącznika, w obszarze przeznaczonym wyłącznie dla nich, który jest tak skonstruowany, aby zapobiec mieszaniu, w tym przypadkowemu mieszaniu, z innymi rodzajami odpadów, które są niedozwolone;

- obchodzenia się z odpadami przeznaczonymi do produkcji kruszywa z odzysku przez pracowników, którzy przechodzą coroczne szkolenia i kursy doszkalające, aby zapobiec zanieczyszczeniu odpadów innymi odpadami lub materiałami obcymi;

- przeprowadzania dodatkowych kontroli, w tym kontroli analitycznych, na podstawie próby lub w każdym przypadku, gdy analiza dokumentacji lub kontrola wzrokowa wskazują na taką potrzebę.

c) Minimalny proces produkcji i przechowywanie u producenta

Proces przetwarzania i odzysku „odpadów obojętnych z działalności budowlanej i rozbiórkowej” oraz „innych odpadów obojętnych pochodzenia mineralnego” zdefiniowanych w art. 2 lit. a) i b) w odniesieniu do produkcji kruszywa z odzysku odbywa się poprzez mechaniczne i wzajemnie połączone technologicznie etapy, takie jak:

- szlifowanie,

- przesiewanie,

- selekcja granulometryczna,

- rozdzielenie frakcji metali i niepożądanych frakcji.

Proces odzysku, w zależności od rodzaju materiału, odbywa się poprzez wykonanie wszystkich lub tylko niektórych etapów lub innych procesów mechanicznych, które pozwalają na spełnienie kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Podczas etapu weryfikacji zgodności w odniesieniu do kruszywa z odzysku, składowanie i przetwarzanie u producenta są zorganizowane w taki sposób, aby poszczególne partie produkcyjne nie były mieszane.

W oczekiwaniu na transport do miejsca, w którym zostanie on wykorzystany, odzyskany kruszyw jest przechowywany i przetwarzany w zakładzie, w którym został wyprodukowany, oraz w miejscach składowania wykorzystywanych do tego celu. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania w miejscu pracy oraz szczegółowych przepisów dotyczących zezwoleń.

- Wymogi jakościowe kruszywa z odzysku

d.1) Kontrole kruszywa z odzysku

W odniesieniu do każdej partii produkcji kruszywa z odzysku zapewnia się zgodność z parametrami określonymi w tabeli 2.

| Parametry | Jednostka miary | Stężenia graniczne |
| --- | --- | --- |
| Azbest | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 100(*) |
| (AROMATYCZNE WĘGLOWODORY) |  |  |
| Benzen | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Etylobenzen | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,5 |
| Styren | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,5 |
| Toluen | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,5 |
| Ksylen | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,5 |
| Organiczne dodatki aromatyczne (20 do 23) | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 1 |
| (POLICYKLICZNE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE) |  |  |
| Benzo(a)antracen | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,5 |
| Benzo(a)piren | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Benzo(b)fluoranten | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,5 |
| Benzo(k)fluoranten | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,5 |
| Benzo(ghi)perylenu | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Chryzen | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 5 |
| Dibenzo(a,e)piren | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Dibenzo(a,l)piren | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Dibenzo(a,i)piren | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)piren | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)antrachen | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Indenopyren | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,1 |
| Piren | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 5 |
| Wielopierścieniowe dodatki aromatyczne (25 do 34) | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 10 |
| Fenol | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 1 |
| PCB | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 0,06 |
| C 12 | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 50 |
| CR VI | mg/kg w przeliczeniu na suchą masę | 2 |
| Materiały pływające (**) | cm 3/kg | <5 |
| Frakcje obce (**) | % masy | <1 % |

Tabela 2 – Parametry, które należy wyszukać i wartości graniczne

(*) Odpowiadające granicy wykrywalności techniki analitycznej (mikroskopia lub równoważna pod względem wykrywalności). W każdym przypadku urzędowo uznaną metodologię stosuje się na całym terytorium kraju, co pozwala na wykrycie niższych wartości stężenia.

(**) Jeżeli nie zostały określone w mających zastosowanie normach technicznych

d.2)	Test uwalniania kruszywa z odzysku.

Każda partia wyprodukowanego kruszywa z odzysku, wyjątkiem partii przeznaczonych do produkcji betonu zgodnie z normą UNI EN 12620 o klasie odporności Rck/leq ≥ 15 MPa, musi zostać poddana próbie uwalniania w celu oceny zgodności z dopuszczalnymi stężeniami parametrów określonych w tabeli 3.

Do określenia próby uwalniania stosuje się dodatek A do normy UNI 10802 oraz metodę przewidzianą w normie UNI EN 12457-2.

Jedynie w przypadkach, gdy analizowana próbka ma bardzo drobne cząstki, należy użyć ultrawirówki (20000 G) przez co najmniej 10 minut, bez przechodzenia do fazy sedymentacji naturalnej.

Dopiero po tej fazie można przystąpić do kolejnej fazy filtracji zgodnie z pkt 5.2.2 normy UNI EN 12457-2.

| Parametry | Jednostka miary | Stężenia graniczne |
| --- | --- | --- |
| Azotany | mg/l | 50 |
| Fluorki | mg/l | 1.5 |
| Cyjanki | mikrogramy/l | 50 |
| Bar | mg/l | 1 |
| Miedź | mg/l | 0,05 |
| Cynk | mg/l | 3 |
| Beryl | mikrogramy/l | 10 |
| Kobalt | mikrogramy/l | 250 |
| Nikiel | mikrogramy/l | 10 |
| Wanad | mikrogramy/l | 250 |
| Arsen | mikrogramy/l | 50 |
| Kadm | mikrogramy/l | 5 |
| Chrom ogółem | mikrogramy/l | 50 |
| Ołów | mikrogramy/l | 50 |
| Selen | mikrogramy/l | 10 |
| Rtęć | mikrogramy/l | 1 |
| ChZT | mg/l | 30 |
| Siarczany | mg/l | 750 |
| Chlorki | mg/l | 750 |
| pH |  | 5.5 < > 12.0 |

Tabela 3 - Anality badane i wartości graniczne.

e) referencyjne normy techniczne dotyczące certyfikacji WE kruszywa z odzysku.

W tabeli 4 przedstawiono referencyjne normy techniczne dotyczące przypisywania oznakowania CE do kruszywa z odzysku.

| Norma | Tytuł |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| UNI EN 12620 | Kruszywa do betonu |
| UNI EN 13139 | Kruszywa do zaprawy |
| UNI EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| UNI EN 13055 | Kruszywa lekkie |
| UNI EN 13450 | Kruszywa na podsypkę kolejową |
| UNI EN 13383-1 | Kruszywa do robót ochronnych (narzut kamienny) – Specyfikacje |

Tabela 4 – Normy techniczne dotyczące certyfikacji WE

# Załącznik 2 (Artykuł 4)

Kruszywo z odzysku wykorzystuje się, zgodnie z technicznymi standardami wykorzystania określonymi w tabeli 5, do:

- budowy korpusu nasypów w robotach ziemnych inżynierii lądowej i wodnej;

- budowy podłoży drogowych, kolejowych, lotniskowych oraz parkingów cywilnych i przemysłowych;

- budowy fundamentów pod infrastrukturę transportową oraz pod place cywilne i przemysłowe;

- rekultywacji środowiska, wypełniania i przesklepiania;

- wykonania warstw pomocniczych zabezpieczających przed podsiąkaniem, zamarzaniem, drenażem itp.;

- przygotowanie betonu i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi (mieszanki cementowe, mieszanki betonowe itp.).

| Zastosowanie | Zgodność z europejskimi normami zharmonizowanymi/wydajność | Możliwości techniczne |
| --- | --- | --- |
| Wypełnianie, zasypywanie, odbudowa morfologiczna | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 Tabela 4a |
| Korpus nasypu | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 Tabela 4a |
| Mieszanki niestopowe, izolacja zabezpieczająca przed podsiąkaniem, posadowienie, podbudowa | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 Tabela 4b: |
| Produkcja mieszanek stopowych ze spoiwem hydraulicznym (mieszaniny cementowe, mieszanki betonowe itp.) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227-1:2013 |
| Produkcja betonu | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 Tabela 1 UNI 8520-2 Załącznik A UNI 11104 Tabela 4 UNI EN 206 Aneks E Dekret ministerialny z dnia 17 stycznia 2018 r. NTC: Tabela 11.2.III: |

Tabela 5 – Normy techniczne dla kruszywa z odzysku

W przypadku wszystkich zastosowań, z wyjątkiem tych, o których mowa w lit. d), wymagane jest stosowanie oznakowania CE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Użytkowanie terenu gleby nie może stanowić potencjalnego źródła zanieczyszczenia gleby, podglebia i wód podziemnych.

W przypadku zastosowań, o których mowa w pkt 1 lit. f), należy przestrzegać limitów określonych w pozycji 47 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczących obecności Cr VI w cemencie i mieszaninach zawierających cement.

# Załącznik 3 Deklaracja zgodności (Artykuł 5)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DZ)

DEKLARACJA W MIEJSCE OŚWIADCZENIA

NA PODSTAWIE I ZGODNIE Z ART. 5 DEKRETU MINISTRA DS. PRZEKSZTAŁCEŃ EKOLOGICZNYCH NR [•] Z DNIA [•] [•] [202•] OPUBLIKOWANEGO W [•]

(Art. 47 i 38 dekretu prezydenckiego nr 445 z dnia 28 grudnia 2000 r.)

| Deklaracja nr (Partia nr) | _________ |
| --- | --- |
| Rok |  |
|  | (yyyy) |

(UWAGA: numer deklaracji należy zapisywać narastająco)

| Szczegóły producenta kruszywa z odzysku zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f) dekretu [•] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa firmy |  |  | Numer podatkowy/VAT |  |
| Rejestracja w rejestrze spółek |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  | Numer domu |
| Kod pocztowy | Miasto |  |  | Prowincja |
| Zakład produkcyjny |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  | Numer domu |
| Kod pocztowy | Miasto |  |  | Prowincja |
| Autoryzacja/organ wydający |  |  |  | Wydane w dniu |

# Producent wskazany powyżej oświadcza, że:

- partia kruszywa z odzysku jest reprezentowana przez następującą ilość objętościową:

______________________________________________________________________

(UWAGA: należy podać metry sześcienne cyframi i literami)

- wyżej wymieniona partia kruszywa z odzysku spełnia kryteria określone w art. 3 dekretu nr [•] ministra ds. transformacji ekologicznej z dnia [•] [•] [202•] opublikowanego w [•];

- powyższa partia kruszywa z odzysku ma właściwości, które bardziej szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli 1.

Tabela 1

| Charakterystyka kruszywa z odzysku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Techniczne normy referencyjne |  | Cele szczegółowe (załącznik 2) |
|  UNI EN 13242: Kruszywa do materiałów niestopowych i stopów ze spoiwem hydraulicznym stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki granulowane związane cementem do podbudów nawierzchni drogowej; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 12620: Kruszywa do betonu; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13139: Kruszywa do zaprawy |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13055: Kruszywa lekkie; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13450: Kruszywa do podsypki kolejowej; | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13383-1 Kruszywa do robót ochronnych (narzut kamienny) – Specyfikacje | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |

Wreszcie producent stwierdza, że:

- ma świadomość sankcji karnych za składanie fałszywych lub nieścisłych oświadczeń w dokumentach urzędowych i związanej z tym utraty świadczeń zgodnie z art. 75 i 76

DEKRETU PREZYDENCKIEGO NR 445/2000;

- został poinformowany, że wszystkie zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie wyłącznie na potrzeby procedury, w związku z którą składane jest oświadczenie (art. 13 rozporządzenia (UE) nr 679/2016).

| ___, dnia ___ (UWAGA: wskazać miejsce i datę) | _______________________________ UWAGA: (Podpis i pieczęć producenta) |
| --- | --- |

(zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 37 dekretu prezydenckiego nr 445/2000)

Załączniki: fotokopia dokumentu tożsamości niżej podpisanego oraz raport z analizy.