| IAPR Oberoende myndighet för offentliga inkomster REPUBLIKEN GREKLAND |  | ### Aten, den 17 oktober 2022 ### Protokoll nr: 30/010/000/30/2022 |
| --- | --- | --- |
| HÖGSTA KEMISKA RÅDET Postadress: 16, Tsochgatan, Aten |  | ### TILL: Det allmänna statliga kemilaboratoriet Direktoratet för energi- och industriprodukter samt kemiska produkter Avsnitt A |
| Postnummer: 115 21 |  |  |
| Information: E. Bania-Georgopoulou Tfn: 210–6479244,230 Ε-post: axs@aade.gr |  |  |
|  | . |  |

ÄMNE:  SCC:s (Högsta Kemiska Rådet) beslut 30/2022

Som svar på er skrivelse med ref. nr 30/004/000/1249/23-9-2022, genom vilken ni vidarebefordrade ert förslag till antagande av ett SCC-beslut med titeln: “Införlivande i nationell lagstiftning av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/197 av den 17 januari 2022 om inrättande av ACCUTRACETM PLUS om gemensam märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja, marin dieselbrännolja och marin dieselolja samt fotogen för hushållsbruk (uppvärmningsfotogen), provningsmetoder för dess bestämning och därmed sammanhängande tekniska krav”, meddelar vi er härmed att Högsta Kemiska Rådet där vi är ordförande, efter behandling av ärendet, vid mötet den 29 september 2022, har behandlat förslaget i fråga lagligt och enhälligt har

beslutat följande:

“Införlivande i nationell lagstiftning av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/197 av den 17 januari 2022 om inrättande av ACCUTRACETM PLUS som gemensam märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja, marin dieselbrännolja och marin dieselolja samt fotogen för hushållsbruk (uppvärmningsfotogen), provningsmetoder för dess bestämning och därmed sammanhängande tekniska krav.

Artikel 1

Syfte och omfattning

Syftet med detta beslut är att fastställa den gemensamma märkningen för beskattningsändamål som föreskrivs i direktiv 95/60/EG om märkning av petroleumprodukter.

Detta beslut reglerar följande:

1) Det kemiska namnet på spårmolekylen enligt IUPAC.

2) Procentandelen som tillsätts energiprodukter.

3) Den validerade laboratoriemetoden och laboratorieutrustningen för kvantitativ bestämning av spårningsämnet i energiprodukter.

4) Kvalitetsegenskaperna för denna metod.

5) Den metod och utrustning som används vid kontroller på plats för bestämning av spårningsämnet.

Artikel 2

Bestämning av spårningsämnet

Ämnet ACCUTRACETM PLUS, med butoxybensen som aktiv ingrediens (CAS-registernummer 1126–79–0), ska läggas till för uppvärmning av dieselbrännolja, marin dieselbrännolja och marin dieselolja samt fotogen för hushållsbruk (uppvärmningsfotogen) som gemensam märkning för beskattningsändamål enligt direktiv 95/60/EG om märkning av alla petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 och 2710 20 19, samt av fotogen för hushållsbruk (uppvärmningsfotogen) som omfattas av KN-nummer 2710 19 25.

12,5 milligram per liter energiprodukt definieras som märkningsnivå med ACCUTRACETM PLUS. Detta motsvarar en märkningsnivå på minst 9,5 milligram butoxybensen per liter energiprodukt.

Artikel 3

Laboratorietestmetod

För bestämning av butoxybensen – en aktiv ingrediens i ACCUTRACETM PLUS, i dieselbrännolja, marin dieselbrännolja och marin dieselolja, samt i fotogen för hushållsbruk (uppvärmningsfotogen) vid en koncentration av  9,5 milligram butoxybensen per liter energiprodukt, ska en tvådimensionell gaskromatograf med masspektrometridetektor (GC — MS) användas. Metoden bygger på Dows forskningsrapport med titeln ”Validering av en tvådimensionell gaskromatografimetod för kvantifiering av spårningsämnet butylfenyleter (BPE) i dieselbränsle”, som Europeiska kommissionen har anmält till medlemsstaterna.

Det noteras att föreningen butylfenyleter är identisk med föreningen med IUPAC kemiska namnet butoxybensen.

Start

Provet energiprodukten analyseras med hjälp av den tvådimensionella gaskromatografimetoden, med kapillärkolonner och ett lämpligt temperaturschema, med hjälp av flamjonisering (FID) och massdetektorer (MS).  En Dean’s switch och 3 kolonner av olika polaritet används.

Kvantifieringen av butoxybensen utförs med en masspektrometridetektor, med hjälp av elektronstötjonisation och selektiv jonanalys (SIM), särskilt av jonen med m/z 94 (kvantifieringsjon) och av jonen med m/z 150 (bekräftelsejon).

Kromatografins funktion och beräkningen av resultaten regleras av lämplig programvara.

Reagenser och andra material

1. Allmänt

— Heliuminert gas med kromatografisk renhet

— Icke-spårad dieselbrännolja, marin dieselbrännolja och marin dieselolja, samt fotogen för hushållsbruk (uppvärmningsfotogen), för beredning av kalibreringsstandarder.

– Lämpliga lösningsmedel för rengöring av automatisk provtagare.

2. Kalibreringsstandarder

Standard butoxybensenlösningar framställs av certifierat referensmaterial (CRM) eller en stamlösning med känd koncentration.

För att skapa kalibreringskurvan används icke-spårad dieselbrännolja, marin dieselbrännolja och marin dieselolja samt fotogen för hushållsbruk (uppvärmningsfotogen) och 7 standardlösningar av butoxybensen bereds i koncentrationsområdet 0,095–11,875 mg.L-1 av butoxybensen i energiprodukten.

Utrustning

1. Gaskromatograf utrustad med elektroniskt tryckregleringssystem och delad/odelad injektor.

2.  Flamjonisationsdetektor (FID).

3. Masspektrometridetektor med elektronstrålejonisationsteknik, ansluten till kromatografen med en överföringslinje.

4. Tre (3) kapillärkolonner med olika polaritet: den första, 50 % fenyltypen (15x0,25x0,15) ansluter injektorn till Dean’s switch, den andra, Wax-typ, (30x0.25x1.00) ansluter Dean’s switch till MSD och den tredje är en smält kiselkolonn (0,64x0,1) som ansluter Dean’s switch till FID.

5. Automatisk provtagare med en spruta som med precision kan ge en volym på 5 μl.

6. Dator med lämplig programvara som hämtar och bearbetar data.

Förfarande

Inledningsvis skapas en kalibreringskurva med de kalibreringsstandarder som nämns ovan.

För detektion av spårningsämnet, elektronstrålejonisation och

SIM-teknik används: av jonen med m/z 94 (kvantifieringsjon) och av jonen med m/z 150 (bekräftelsejon).

Följande rekommenderas som optimala driftsparametrar för GC — MS:

– Kolonnens temperatur (ugn)

Enligt ugnens temperaturschema bibehålls utgångstemperaturen på 100 °C i 0,5 min och ökar med en hastighet av 10 °C.min-1 upp till 180 °C, där den stabiliseras för 0,0 min, ökar sedan med en hastighet av 30 °C.min-1 upp till 260 °C, där den stabiliseras i 4,0 min.

– Injektor (delad/odelad)

Delad/odelad-injektorns temperatur, med ett splitförhållande på 100:1, är 250 °C och volymen av det injicerade provet är 1μl. Flödet av bärgasen (helium) i kolonnerna är: För den första kolonnen: 1,0 mL.min-1 för 5,0 min, byte vid 99 mL.min-1, stabilisering i 10,1 min (tvättsteg).  För den andra kolonnen: 2,5 mL.min-1 konstant flöde.

– Flamjonisationsdetektor (FID)

En flamjonisationsdetektor (FID) ska användas vid en temperatur av 260 °C.

– Massdetektor (MS-detektor)

En massdetektor (MS-detektor) ska användas med elektronstrålejonisation och selektiv jonanalys (SIM), som fungerar under följande förhållanden:
Jonkällans temperatur är 250 °C.  Kvadrupolens (MS Quad) temperatur är 200 °C. Överföringsledningens temperatur är 260 °C. Fördröjningstiden för lösningsmedel är 3,00 min. m/z: 94 ska användas som kvantifieringsjon och m/z: 150 som bekräftelsejon.  Uppehållstiden är 100 ms.

För att säkerställa resultatens kvalitet rekommenderas att ett internt kvalitetskontrollsystem tillämpas med regelbunden analys av ett urval för kvalitetskontroll.

En alternativ gaskromatografimetod med lämpliga kolonner och detektorer kan användas för gemensam bestämning av ACCUTRACETM PLUS och de nationella molekylära teknikspårningsämnena FT36 och FT39, om det kan visas att det ger minst samma noggrannhet och minst samma precisionsnivå som den analysmetod som den ersätter.

Artikel 4

Testmetodens kvalitetsegenskaper

Metodens prestandaegenskaper ska fastställas vid valideringen i enlighet med kraven i ELOT EN ISO IEC 17025.

Vid tveksamhet om testresultaten ska dessa utvärderas och tolkas i enlighet med ELOT EN ISO 4259:2018.

Artikel 5

Testmetod för kontroller på plats

För vägledande kontroller på plats ska provet av energiprodukt, utan föregående behandling, analyseras med en lämplig gaskromatografianordning, kapillärkolonner och ett lämpligt temperaturschema, med hjälp av lämpliga detektorer (FID och/eller MS).

Artikel 6

Upphävda bestämmelser

När detta beslut träder i kraft ska följande upphöra att gälla:

(1) Artikel 3.3.2 i SCC:s Beslut 53/2015, ”Bränsle för leverans av fartyg – Krav, provningsmetoder och förfaranden för färgning och spårning av marin dieselbrännolja” (Regeringens officiella tidning Β’ 987/2015/16)

(2) Artikel 2.2 i SCC:s Beslut 468/2002 (Regeringens officiella tidning Β’ 1273/05.09.2003), ”Färgning- och spårningsförfaranden för dieselbrännolja” (Regeringens officiella tidning Β’ 1273/2002/03)

(3) Artikel 2.1 i SCC:s beslut 469/2002 (Regeringens officiella tidning Β’ 1273/2003), ”Specifikationer och metoder för provning av uppvärmningsfotogen”. (Regeringens officiella tidning Β’ 1273/2002/03)

| ORDFÖRANDE EVANGELOS BAKEAS |  |  | SEKRETERAREN ELENI BANIA-GEORGOPOULOU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |