1. ------IND- 2020 0218 GR- RO- ------ 20200831 --- --- FINAL

| REPUBLICA ELENĂ MINISTERUL DEZVOLTĂRII ȘI INVESTIȚIILOR SECRETARIATUL GENERAL PENTRU INDUSTRIE DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU INDUSTRIE ȘI MEDIUL DE AFACERI DIRECȚIA POLITICA PRIVIND CALITATEA DEPARTAMENTUL POLITICILOR PRIVIND CALITATEA, AL EXCELENȚEI ÎN AFACERI ȘI AL POLITICII METEOROLOGICE |  | Atena, 20.5.2020 Nr. ref.: 50116 - 20.5.2020 |
| --- | --- | --- |
| Adresa poștală Codul poștal Informații Tel. #### Fax E-mail | : Kaningos Square 10181, Atena : Triveli Aikaterini : 2 1 0 3 8 9 3 8 4 5 : 2 1 0 3 8 9 3 8 5 0 : Triveli.aikaterini@ggb.gr |  |

DECIZIA

OBIECTUL: Regulament privind siguranța și inspecția echipamentelor și a dispozitivelor de divertisment

MINISTRUL

DEZVOLTĂRII ȘI INVESTIȚIILOR

Α.	Având în vedere:

- Legea nr. 4622/2019 (133/Α) privind sediile instituțiilor statului: organizarea, funcționarea și transparența guvernului, a organelor guvernamentale și a administrației publice centrale;

- Legea 4605/2019 (52/A) și, mai exact, articolul 47 din aceasta, care prevede: „1. Direcția Generală pentru Punerea în Aplicare a Regulamentelor, pentru Infrastructură și Monitorizare din cadrul Secretariatului General pentru Industrie al Ministerului Economiei și Dezvoltării, înființată prin articolul 2 din Decretul prezidențial 147/2017 (192/A), prin prezenta este redenumită Direcția Generală pentru Industrie și Mediul de Afaceri”;

- dispozițiile articolelor 22-33 din Legea 4072/2012 (86/A) privind „îmbunătățirea mediului de afaceri – formularul pentru societățile nou-înființate – mărci comerciale – agenți imobiliari – reglementarea aspectelor legate de transport maritim, porturi și pescuit și alte dispoziții privind supravegherea pieței produselor industriale și calitatea serviciilor”;

- dispozițiile articolelor 127-154 din Legea nr. 4512/2018 (5/A), „Modalitățile de punere în aplicare a reformelor structurale ale programului de ajustare economică și a altor dispoziții, partea D, „Stabilirea unui cadru privind supravegherea activităților economice și a pieței produselor și alte dispoziții”;

- dispozițiile articolului 22 din Legea 1682/1987 (Monitorul Oficial al Greciei 14/A), „Dezvoltarea de resurse și instrumente politice.... și alte dispoziții”;

- Decretul prezidențial 147/2017 (192/A) privind „Organizarea Ministerului Finanțelor și Dezvoltării”;

- Decretul prezidențial 81/2019 (119/A) privind „Înființarea, fuziunea, redenumirea și desființarea ministerelor și definirea responsabilităților acestora – transferul de servicii și responsabilități între ministere”;

- Decretul prezidențial 83/2019 (121/A) privind „desemnarea unui viceprim-ministru, a unor miniștri, miniștri adjuncți și secretari de stat”;

- Decizia comună 46/18.7.2019 (3100/B) a prim-ministrului și a ministrului dezvoltării și investițiilor privind „Delegarea responsabilităților secretarului de stat pentru dezvoltare și investiții, Nikolaos Papathanasis”;

- Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, și Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011;

- Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008;

- Decretul prezidențial nr. 81/2018 (Monitorul Oficial nr. 151/A/2018), Încorporarea în dreptul elen a Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 (JO L 241, 17.9.2015, p. 1) referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (versiune codificată), precum și a altor dispoziții;

- dispozițiile Deciziei ministeriale comune PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 (1897/B), Cadru de reglementare pentru organismele de evaluare a conformității care acționează în domeniile legislației armonizate a UE și/sau în domeniile legislației industriale pur naționale și care intră în competența Secretariatului General pentru Industrie;

- faptul că proiectul de decizie a fost notificat Comisiei Europene cu numărul de notificare 2020/218/GR, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 din Decretul prezidențial 81/2018 urmând procedura de urgență și că i-a fost acordată aprobarea relevantă;

- faptul că dispozițiile prezentei decizii nu implică cheltuieli pentru bugetul de stat;

PRIN PREZENTA HOTĂRÂM

Articolul 1

Scopul – Domeniul de aplicare

- Dispozițiile prezentei decizii se aplică tuturor dispozitivelor și echipamentelor fixe și mobile de amuzament, precum și instalațiilor de susținere ale acestora din zonele de amuzament sau din alte zone de instalare, care se încadrează în domeniul de aplicare al standardului european armonizat ELOT EN 13814:2019, astfel cum este în vigoare în prezent și destinate găzduirii utilizatorilor/pasagerilor și publicului de toate vârstele în timpul funcționării acestora.

Domeniul de aplicare al prezentei decizii include toate instalațiile electromecanice și mecanice care susțin funcționarea dispozitivelor de amuzament.

- Prezenta decizie stabilește cerințele de siguranță și specificațiile referitoare la proiectarea, construcția, instalarea, asamblarea, dezasamblarea, funcționarea, manipularea, întreținerea și inspecția dispozitivelor și a echipamentelor de amuzament și a instalațiilor de susținere conexe, în vederea asigurării siguranței pasagerilor, a utilizatorilor și a angajaților.

- Următoarele sunt excluse din prezenta decizie:

- tribunele de pe stadioanele sportive, terenuri și alte evenimente, altele decât cele incluse în dispozitivele de amuzament (punctul 5.2.10.5 din ELOT EN 13814 – 1).

- instalațiile pentru șantierele de construcții;

- schelăria;

- structurile agricole amovibile;

- dispozitivele simple de amuzament care funcționează cu jetoane și pot fi utilizate de maximum trei copii;

- toboganele de apă;

- pistele de tobogane de vară;

- echipamentele pentru terenuri de joacă;

- pereții de cățărare;

- echipamentele gonflabile;

- trambulinele;

- echipamentele pentru piscine;

- pistele de curse pentru carturi.

- Acordarea de autorizații pentru activitățile operatorilor economici care pun în funcțiune dispozitive și echipamente de amuzament care intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii, precum și aspectele legate de siguranța și igiena lucrătorilor acestora, sunt reglementate de dispozițiile relevante în fiecare caz.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile următoare:

„dispozitiv de amuzament” înseamnă un dispozitiv care produce efectul dorit de amuzament sau de divertisment atunci când vizitatorul se mișcă prin el sau pe el, fie utilizând propria sa acțiune, fie prin orice alt sistem care nu este acoperit de termenul „cursă de amuzament”;

„cursă de amuzament” înseamnă un echipament destinat amuzării pasagerilor în timpul mișcării sale, incluzând efectul impactului biomecanic; Notă: În sensul prezentei decizii, expresia „dispozitiv de amuzament” se referă, de asemenea, la curse de amuzament.

„parc de amuzament” înseamnă o zonă definită, deschisă sau închisă, destinată amuzării publicului, în care cel puțin un dispozitiv de amuzament este instalat permanent sau temporar;

„instalații de susținere” înseamnă toate materialele și resursele tehnice necesare pentru funcționarea completă și în siguranță a zonei în care sunt situate, instalate și ajustate dispozitivele de amuzament (de exemplu, lucrări de construcții și materiale, indicatoare, marcaje de îndrumare și de informare, dispozitive de ventilație, panouri de comandă electrice, iluminat, butelii de gaz, stingătoare, rezervoare de apă etc.);

„producător” înseamnă o persoană fizică sau o persoană juridică responsabilă cu proiectarea și construirea unui dispozitiv de amuzament sau, în sens mai general, a unui produs în vederea introducerii sale pe piață sub numele producătorului. Orice entitate comercială care fie introduce un produs pe piață sub numele sau logoul său, fie modifică un produs într-un mod în care conformitatea acestuia cu cerințele aplicabile poate fi afectată, trebuie să fie considerată producător și trebuie să își asume obligațiile producătorului;

„persoană responsabilă cu operațiunile” înseamnă entitatea economică ce pune în funcțiune toate dispozitivele de amuzament și instalațiile de susținere dintr-o anumită zonă de amuzament și care este responsabilă cu funcționarea lor în siguranță;

„controlor/controlor al cursei” înseamnă persoana responsabilă cu controlul deplin al unui dispozitiv de amuzament. Aceasta poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică căreia îi aparține dispozitivul de amuzament, în calitate de concesionar sau de locator căruia i-a fost oferit controlul deplin al dispozitivului de către directorul de exploatare pentru o anumită perioadă de timp;

„operator” înseamnă o persoană instruită, desemnată de către „persoana responsabilă cu operațiunile” pentru a pune în funcțiune dispozitivul de amuzament destinat utilizării în scopul amuzării publicului;

„asistent” înseamnă o persoană instruită care lucrează sub supravegherea unui „operator” pentru a ajuta la punerea în funcțiune a unui dispozitiv de amuzament pus la dispoziție pentru utilizarea de către public;

„persoană competentă” înseamnă o persoană care poate demonstra că a dobândit, prin formare, calificări sau experiență sau o combinație a acestora, cunoștințele și competențele care îi permit să desfășoare o activitate specifică;

„dare în exploatare” înseamnă punerea în funcțiune pentru prima dată a unui dispozitiv de amuzament de către persoana responsabilă cu operațiunile după recepționarea acestuia și înainte de începerea operațiunilor sale comerciale;

„pasager/vizitator” înseamnă o persoană care utilizează un dispozitiv de amuzament;

„evidența funcționării, întreținerii și incidentelor pentru dispozitivul de amuzament” înseamnă un dosar și/sau un fișier electronic de date care conține toate informațiile necesare referitoare la utilizarea și istoricul oricărui dispozitiv de amuzament;

„dispozitiv mobil de amuzament” înseamnă un dispozitiv de amuzament destinat instalării și demontării, care este instalat pe o perioadă care nu depășește perioada prevăzută de legislația aplicabilă;

„dispozitiv fix de amuzament” înseamnă un dispozitiv de amuzament care nu este un dispozitiv mobil de amuzament;

„inspecție tehnică inițială” înseamnă inspecția efectuată de un organism de inspecție recunoscut în conformitate cu articolul 4 din prezenta decizie;

„inspecție tehnică periodică” înseamnă inspecția efectuată de un organism recunoscut în conformitate cu articolul 5 din prezenta decizie, la intervale regulate, astfel cum este definit în articolul 3 alineatul (7) și anexa I la prezenta decizie;

„inspecție tehnică extraordinară” înseamnă o inspecție efectuată de un organism de inspecție recunoscut la cererea persoanei responsabile cu operațiunile, a autorităților judiciare și a autorităților competente în cadrul unei investigații a unui eveniment extraordinar (cum ar fi rănirea unei persoane, o plângere, un accident, o investigație efectuată de biroul procurorului etc.);

„verificare tehnică aprofundată” înseamnă o verificare detaliată cu privire la procedurile și efectuarea inspecțiilor obligatorii de către organismul de control recunoscut pentru domeniul relevant (în sensul prezentei decizii), pentru a decide dacă un dispozitiv de amuzament poate continua să funcționeze în siguranță sau dacă deficiențele sale trebuie să fie remediate imediat sau într-un termen-limită specificat;

„utilizare necorespunzătoare previzibilă în mod rezonabil” înseamnă utilizarea unui dispozitiv de amuzament într-un mod care nu este prevăzut de producător, însă care poate apărea în urma unui comportament uman ușor de prevăzut; (Anexa la standardul ELOT EN 13814:2019, Partea 1, care prevede o listă neexhaustivă de comportamente umane. Sursa: EN ISO 12100: 2010);

„raport de inspecție tehnică” înseamnă un document oficial emis de un organism de control aprobat, care certifică faptul că dispozitivul de amuzament respectă sau nu respectă cerințele tehnice din prezenta decizie;

„acreditare” înseamnă o certificare în sensul Regulamentului 765/2008/CE, de către un organism național de acreditare conform căreia un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute de standardele armonizate și, după caz, alte cerințe suplimentare, inclusiv cele stabilite în cadrul schemelor sectoriale relevante, pentru a desfășura o activitate specifică de evaluare a conformității;

„schemă sectorială de acreditare” înseamnă o schemă de acreditare a evaluării conformității bazată pe un model specific pentru un anumit produs, proces, serviciu etc. și pe cerințe suplimentare pentru un domeniu specific și/sau o legislație specifică;

„organism național de acreditare” înseamnă organismul unui stat membru al Uniunii Europene care efectuează acreditarea cu autoritatea conferită de statul care a desemnat-o drept singurul organism care exercită această autoritate. În Grecia, Sistemul Elen de Acreditare, o entitate juridică (E.SY.D.), funcționează în temeiul Legii 4468/2017, astfel cum a fost modificată și astfel cum este în vigoare în prezent;

„evaluarea conformității” înseamnă procedura care demonstrează măsura în care sunt îndeplinite cerințele specifice referitoare la produs, proces, serviciu, sistem, persoană sau organism;

„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care desfășoară activități de evaluare a conformității, inclusiv calibrări, încercări, certificări și inspecții;

„organism recunoscut de evaluare a conformității” înseamnă organismul acreditat de evaluare a conformității care a primit recunoaștere/aprobare să își desfășoare activitatea în domeniul/domeniile legislației industriale tehnice, pe baza cerințelor din Decizia ministerială comună PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 [Monitorul Oficial 1897/B/2016], astfel cum este în vigoare în prezent;

„organism recunoscut de control (aprobat)” înseamnă un organism de evaluare a conformității acreditat în conformitate cu standardul de acreditare EN ISO/IEC 17020, care a primit aprobarea activităților sale exclusiv în domeniul/domeniile din prezenta decizie, pe baza cerințelor din Decizia ministerială comună PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 [Monitorul Oficial 1897/B/2016], astfel cum este în vigoare în prezent;

„autorități competente” înseamnă autoritățile menționate la articolul 14 din prezenta decizie.

Articolul 3

Cerințe generale

- Dispozitivele de amuzament și instalațiile lor de susținere trebuie să fie proiectate, construite, instalate, asamblate, demontate, să funcționeze, să poată fi manipulate corespunzător, întreținute și supuse inspecției în conformitate cu prezenta decizie, astfel încât să asigure, în condiții normale de utilizare sau în conformitate cu alte condiții previzibile în mod rezonabil, siguranța maximă posibilă, necesară pentru a nu pune în pericol sau a dăuna sănătății utilizatorilor/pasagerilor sau a publicului ca urmare a caracteristicilor tehnice ale funcționării și întreținerii acestora, luând întotdeauna în considerare orice utilizare neintenționată previzibilă în mod rezonabil.

- Se presupune că dispozitivele de amuzament și instalațiile de susținere respectă cerințele de siguranță de la alineatul (1) dacă respectă specificațiile tehnice și cerințele stabilite în standardul european armonizat ELOT EN 13814:2019, astfel cum este în vigoare în prezent, și pentru toate cazurile individuale vizate în cele trei părți ale acestuia:

ELOT EN 13814-1: Siguranța curselor de amuzament și a dispozitivelor de amuzament – Partea 1: Cerințe privind proiectarea și fabricarea (Siguranța curselor de amuzament și a dispozitivelor de amuzament – Partea 1: Proiectare și fabricare)

ELOT EN 13814-2: Siguranța curselor de amuzament și a dispozitivelor de amuzament – Partea 2: Cerințe privind funcționarea, întreținerea și utilizarea (Siguranța curselor de amuzament și a dispozitivelor de amuzament – Partea 2: Funcționare, întreținere și utilizare)

ELOT EN 13814-3: Siguranța curselor de amuzament și a dispozitivelor de amuzament – Partea 3: Cerințe pentru inspecția în timpul proiectării, fabricării, funcționării și utilizării (Siguranța curselor de amuzament și a dispozitivelor de amuzament – Partea 3: Cerințe pentru inspecția în timpul proiectării, fabricării, funcționării și utilizării)

- Echipamentele electrice, electromecanice și de altă natură care structurează, formează și/sau susțin funcționarea dispozitivelor de amuzament și a instalațiilor de susținere trebuie să îndeplinească cerințele legislației relevante la toate nivelurile aplicabile.

- Fiecare dispozitiv de amuzament trebuie să fie însoțit de o documentație tehnică în conformitate cu cerințele standardului european armonizat ELOT EN 13814:2019, astfel cum este în vigoare în prezent, care, în conformitate cu categoria și tipul, trebuie să conțină: caracteristicile tehnice necesare, fișierele de evaluare a riscurilor, [cum ar fi DRA – Design Risk Assessment and OURA (Rezultatele evaluării riscului la proiectare și OURA) - Operation and Use Risk Assessment (Evaluarea riscului la funcționare și utilizare)], schemele mecanice/electrice, certificatele, data și tipul lucrărilor de întreținere, de reparații și de inspecție efectuate și dosarul de funcționare, de întreținere și de înregistrare a incidentelor dispozitivului de amuzament. Documentația tehnică este elaborată de producător, menținută sub responsabilitatea persoanei responsabile cu operațiunile și se află întotdeauna la dispoziția autorităților competente și a organismului de control aprobat.

- Toate dispozitivele de amuzament și instalațiile de susținere trebuie să fie supuse „inspecției tehnice inițiale”, în conformitate cu dispozițiile articolului 4.

- Fiecare dispozitiv de amuzament trebuie să adopte operațiunile de inspecție și de întreținere planificate necesare funcționării sale și pentru siguranța utilizatorilor/pasagerilor, în conformitate cu cerințele producătorului și cerințele standardelor relevante.

- După inspecția tehnică inițială, toate dispozitivele de amuzament și instalațiile de susținere sunt supuse unei inspecții periodice regulate, a cărei frecvență este stabilită de cerințele producătorului și în conformitate cu standardele sub a căror incidență intră. În cazul în care frecvența inspecției periodice nu este specificată de producător și/sau de standardele relevante, frecvența inspecției se stabilește pe baza categoriilor enumerate în anexa I și a clasificării dispozitivului de amuzament din cadrul acestora. În orice alt caz, inspecția periodică se efectuează anual.

- Inspecția tehnică a dispozitivelor de amuzament și a instalațiilor de susținere se efectuează numai de către organismele de inspecție aprobate, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din prezenta decizie.

- Persoanele responsabile cu operațiunile pot aborda, în scopul inspecției tehnice a dispozitivelor de amuzament și a instalațiilor de susținere, un organism de control aprobat la alegere, care trebuie să fie recunoscut în domeniul corespunzător al inspecției tehnice. În cazul schimbării organismului de control aprobat ales, persoanele responsabile cu operațiunile au obligația de a informa organismul de control nou selectat cu privire la raportul de inspecție tehnică și constatările organismului de control anterior.

- Persoanele responsabile cu operațiunile trebuie să ia toate măsurile adecvate pentru a preveni posibilele riscuri neprevăzute pentru viața și sănătatea utilizatorilor/pasagerilor, a lucrătorilor și a publicului larg care utilizează și/sau vizitează dispozitivele de amuzament și instalațiile de susținere relevante din zonele de amuzament.

Articolul 4

Inspecția tehnică inițială

- Inspecția tehnică inițială trebuie să respecte cerințele standardului armonizat ELOT EN 13814:2019, astfel cum este în vigoare în prezent, și trebuie să fie efectuată de un organism de control aprobat care a primit autorizația relevantă, astfel cum este prevăzut la articolul 11. Inspecția tehnică inițială se aplică tuturor dispozitivelor de amuzament și instalațiilor de susținere.

- Pentru dispozitivele de amuzament care au fost puse în funcțiune înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, inspecția tehnică inițială va include:

- inspecția conformității dispozitivului de amuzament, pe baza principiilor de planificare pentru scopul prevăzut și a monitorizării amplasamentului;

- revizuirea documentației tehnice a producătorului în conformitate cu modelul de proiectare/construcție;

- revizuirea manualului de funcționare și de întreținere;

- revizuirea procedurii de evacuare;

- inspecția planurilor, a schemelor de conexiuni, a informațiilor referitoare la încărcături, materiale și tratarea suprafeței acestora;

- verificarea posibilității de a efectua în condiții de siguranță întreținerea și inspecția permanentă;

- verificarea conformității dispozitivului cu documentele revizuite;

- inspecția componentelor de montare și structurale;

- inspecția echipamentelor mecanice;

- inspecția dispozitivelor pneumatice și hidraulice;

- inspecția instalației electrice și a echipamentelor electrice, precum și a măsurătorilor necesare, dacă este necesar, în conformitate cu legislația relevantă privind instalațiile electrice;

- inspecția vizuală a dispozitivelor de protecție și a ansamblului lor;

- verificarea operațională a dispozitivelor de protecție;

- încercarea operațională prin încercare în sarcină completă;

- măsurătorile dimensiunilor de funcționare, măsurătorile accelerării (măsurătorile forței g), durata temporală activității, presiunea de lucru a sistemelor.

- Noile dispozitive de amuzament care sunt puse la dispoziție pentru instalare pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentei decizii trebuie să aibă un certificat de omologare de tip eliberat de organismul de evaluare a conformității care a primit acreditarea în conformitate cu standardul ELOT EN ISO/IEC 17065 pentru părțile din standardul ELOT EN 13814 care se referă la:

- aprobarea proiectării;

- inspecția în timpul construcției în fabrică;

- încercarea funcționării sistemelor în condiții de funcționare parțială și completă.

Inspecția tehnică inițială menționată la alineatul (2) pentru noile dispozitive de amuzament la prima instalare și înainte de punerea lor în funcțiune trebuie efectuată de un organism de control aprobat.

- Pentru dispozitivele de amuzament care sunt deja în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii și pentru care lipsește documentația tehnică a producătorului, persoana responsabilă cu operațiunile trebuie să elaboreze și să prezinte spre examinare de către autoritățile competente documentația de revizuire tehnică, care va fi verificată în timpul inspecției tehnice inițiale de către un organism de control aprobat, în cazul în care aprobarea sa acoperă domeniul de aplicare al inspecției inițiale. Documentația de revizuire tehnică ale cărei exhaustivitate și acuratețe urmează să fie verificate trebuie să includă cel puțin:

- datele de contact ale persoanei responsabile cu operațiunile și istoricul dreptului de proprietate (dacă a fost prezentă la inspecția inițială)

- plăcuța cu numărul de înmatriculare/numărul de identificare al dispozitivului;

- o scurtă descriere a dispozitivului;

- caracteristicile tehnice ale dispozitivului;

- planul de bază al dispozitivului;

- fotografii;

- lista părților individuale ale dispozitivului;

- planul de montare;

- schema instalației electrice (joasă și înaltă tensiune);

- descrierea generală/amprenta instalației mecanice, pneumatice și hidraulice;

- dosarul de întreținere;

- instrucțiunile/programul de întreținere;

- instrucțiunile de funcționare;

- restricțiile de funcționare;

- datele de contact ale inginerului care a elaborat documentația;

- orice dosar de inspecție anterior;

- raportul privind rezultatele unei inspecții vizuale și operaționale efectuate de un organism de control aprobat în timpul inspecției tehnice inițiale;

- Rezultatele diverselor revizuiri, inspecții și încercări fac parte integrantă din „Evidența funcționării, întreținerii și incidentelor pentru dispozitivul de amuzament” pentru dispozitivul de amuzament și trebuie să fie păstrate pe perioadă nedeterminată.

- Atunci când inspecția tehnică inițială a fost finalizată cu succes, organismul de control aprobat implicat oferă fiecărui dispozitiv de amuzament, din motive de trasabilitate, un număr unic de identificare, care va fi aplicat de organismul de control aprobat în mod permanent și indelebil (pe o plăcuță). Acest număr este format din trei câmpuri numerice, separate prin liniuțe ( - ). Aceste câmpuri trebuie să fie alcătuite din:

(a) patru caractere numerice care indică anul în care a fost efectuată inspecția tehnică inițială;

(b) patru caractere numerice care indică numărul de serie al dispozitivului pe care organismul de control aprobat l-a inspectat;

(c) trei caractere numerice care indică numărul unic emis de Secretariatul General pentru Industrie în timpul procesului de aprobare a organismului de control, astfel cum este prevăzut la articolul 11.

- După inspecția tehnică inițială, organismul de control aprobat întocmește un „raport de inspecție tehnică” cu privire la rezultatele inspecției.

Articolul 5

Inspecția periodică

- Pentru a efectua inspecția periodică a dispozitivelor de amuzament și a instalațiilor de susținere, persoana responsabilă cu operațiunile trebuie să furnizeze organismului de control aprobat, astfel cum este prevăzut la articolul 11, documentația tehnică și raportul care a fost întocmit în timpul inspecției tehnice anterioare.

- Inspecția periodică trebuie să respecte cerințele relevante ale standardului armonizat ELOT EN 13814:2019, astfel cum este în vigoare în prezent și trebuie, în orice caz, să includă:

- inspecția componentelor și a dispozitivelor care sunt importante pentru siguranță în raport cu uzura, fisurile, deteriorarea, coroziunea etc.;

- inspecția elementelor de protecție a dispozitivelor;

- inspecția instrucțiunilor de bază pentru utilizarea, funcționarea și întreținerea tuturor echipamentelor din dispozitivele de amuzament;

- inspecția instalațiilor electrice și a echipamentelor electrice și

- revizuirea formularelor de încercări nedistructive în conformitate cu cerințele producătorului.

- Inspecția periodică trebuie să includă cel puțin o încercare operațională cu o sarcină reprezentativă (punctul 4.3.2 din ELOT EN 13814-3).

- La cinci (5) ani de la inspecția tehnică inițială, indiferent de timpul de funcționare al dispozitivului de amuzament, trebuie efectuată o inspecție tehnică aprofundată, în conformitate cu cerințele standardului armonizat ELOT EN 13814:2019, astfel cum este în vigoare în prezent (standardul ELOT EN 13814 Partea 1 – punctul 4.7, partea 2 – anexa B punctele 5 și 6, partea 3, punctul 4.3.2), care va include atât inspecțiile menționate la alineatele (2) și (3), cât și inspecția tuturor componentelor portante, cu accent pe următoarele:

- fisurarea și ruperea elementelor echipamentelor ca urmare a uzurii;

- deformările permanente și părțile libere sau deteriorate; și

- modificările fundamentale ale formei.

- În plus, în timpul efectuării inspecției periodice pentru evaluarea siguranței dispozitivului de amuzament, organismul de control aprobat poate solicita persoanei responsabile cu operațiunile să efectueze încercări nedistructive sau distructive, dacă această cerință este documentată.

- În cazul schimbărilor fundamentale sau al reparațiilor critice ale unui dispozitiv de amuzament, trebuie să se respecte procedura prevăzută în inspecția tehnică inițială.

- După inspecția tehnică periodică, organismul de control aprobat întocmește un raport de inspecție tehnică privind rezultatele inspecției.

Articolul 6

Competența personalului

- Persoana responsabilă cu operațiunile trebuie să selecteze și să angajeze membri ai personalului care au competențe tehnice documentate pentru susținerea și funcționarea dispozitivelor de amuzament și ale instalațiilor conexe. Membrii personalului trebuie să aibă capacitatea de a acorda prioritate siguranței utilizatorilor/pasagerilor și publicului, să urmeze meticulos toate procedurile necesare și să aibă maturitatea și capacitatea de a finaliza orice acțiune care poate fi necesară în timpul utilizării sau al funcționării.

- Activitățile legate de:

(a)	instalare;

(b)	asamblare, demontare și relocare;

(c)	întreținere și curățenie;

(d)	inspecție internă;

(e)	manipularea și funcționarea dispozitivelor de amuzament și ale instalațiilor de susținere; și

(f)	îndrumarea și monitorizarea publicului pentru siguranța acestora;

trebuie să fie efectuate numai de personal calificat și, dacă este necesar, de personal autorizat, a cărui competență tehnică este prevăzută de lege (de exemplu, un electrician, un inginer etc.).

- În profesiile tehnice reglementate de lege, competența personalului trebuie să fie obținută prin respectarea dispozițiilor Legilor 3844/2010 (Monitorul Oficial 63/A) și 3982/2011 (143/A) și ale Decretului prezidențial 38/2010 (Monitorul Oficial 78/A).

- În plus, pentru garanții suplimentare privind adecvarea personalului, personalul trebuie să dețină un certificat care să ateste competența profesională emis de un organism de certificare a personalului, acreditat prin standardul internațional ELOT EN ISO/IEC 17024 „Evaluarea conformității – Cerințe generale pentru organismele care efectuează certificarea persoanelor” pe baza cadrului prevăzut la alineatul următor.

- Certificatul menționat mai sus emis de un organism acreditat în temeiul standardului internațional ELOT EN ISO/IEC 17024 trebuie să îndeplinească cerințele și criteriile unei scheme sectoriale de certificare recunoscute la nivel național, în conformitate cu cerințele punctului 8 din standardul internațional ELOT EN ISO/IEC 17024, precum și cerințele pentru schemele de certificare, astfel cum este specificat în orientările europene relevante pentru organismele naționale de acreditare emise de organizația regională europeană a organismelor naționale de acreditare menționate la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, după caz (cooperarea europeană pentru acreditare – EA). Schemele de certificare trebuie să includă cel puțin cerințele menționate în anexa III la prezenta decizie.

- Persoana responsabilă cu operațiunile trebuie să țină evidența certificatelor de competență profesională ale membrilor personalului pe care îi angajează, care trebuie să fie la dispoziția autorităților de supraveghere competente, dar și la dispoziția organismelor de control aprobate care evaluează conformitatea dispozitivelor de amuzament și a instalațiilor lor de susținere.

- Până la obținerea certificatelor necesare, astfel cum se prevede la alineatul (4) de la prezentul articol, un membru al personalului care nu are competență tehnică trebuie să fie supravegheat de o altă persoană desemnată de persoana responsabilă cu operațiunile, care îndeplinește cerințele de la alineatele (1)-(3) de la prezentul articol și care are o experiență de lucru relevantă atestată de cel puțin cinci (5) ani, pentru a asigura calitatea activității pe care o desfășoară.

Articolul 7

Raportul de inspecție tehnică

- După finalizarea inspecției tehnice, organismul de control aprobat întocmește un raport de inspecție tehnică privind rezultatele inspecției. În raportul de inspecție tehnică trebuie să se specifice, cu litere aldine și distincte, termenii „CONFORMITATE” și „NECONFORMITATE” și termenul „OBSERVAȚII”, care trebuie să fie completate după caz.

În raportul de inspecție tehnică trebuie să se specifice în detaliu tipul de inspecție [(i) inițială, (ii) periodică, (iii) aprofundată și (iv) extraordinară], toate procedurile inspectate, acțiunile persoanei responsabile cu operațiunile și concluziile și observațiile organismului de control aprobat. În raportul de inspecție tehnică, organismul de control aprobat decide, de la caz la caz, mai ales cu privire la toate activitățile legate de procesul de audit, cum ar fi construirea, instalarea, asamblarea – demontarea, modul de funcționare și întreținerea dispozitivului de amuzament, desfășurate de operator sau de o terță parte care a fost desemnată în acest sens și care are competența tehnică în conformitate cu articolul 6.

- În cazul în care inspecția are un rezultat pozitiv, organismul de inspecție aprobat întocmește raportul de inspecție tehnică cu termenul „CONFORMITATE”, confirmând că cerințele impuse prin prezenta decizie au fost îndeplinite. În același timp, organismul de inspecție aprobat aplică o etichetă pe dispozitiv cu o „PLACĂ DE INSPECȚIE” indelebilă adecvată. Placa de inspecție trebuie să aibă imprimate data inspecției efectuate, rezultatul inspecției, data următoarei inspecții programate și eticheta corespunzătoare pentru dispozitivul de amuzament: „ADECVAT PENTRU UTILIZARE” sau „NEADECVAT PENTRU UTILIZARE”, astfel cum se prevede în anexa II.

Dacă, în timpul inspecției, organismul de control aprobat constată că un dispozitiv de amuzament respectă condițiile de funcționare și de utilizare în condiții de siguranță de către publicul larg, dar urmează să fie realizate îmbunătățiri, acesta întocmește un raport de inspecție tehnică folosind termenul „CONFORMITATE ”și termenul „COMENTARII” și înregistrează observațiile sale.

Pentru a șterge observațiile și activitățile necesare care urmează să fie realizate, este necesar acordul organismului de control aprobat.

- În cazul în care, în timpul inspecției, organismul de control aprobat constată că un dispozitiv de amuzament nu îndeplinește condițiile pentru funcționarea și utilizarea în condiții de siguranță de către publicul larg, acesta întocmește un raport de inspecție tehnică folosind termenul „NECONFORMITATE” și enumeră motivele pentru care operațiunea este considerată a fi incorectă și nesigură.

Pentru a elimina neconformitățile și a efectua acțiunile corective necesare pentru ca dispozitivul să devină sigur de utilizat și să funcționeze corect, este necesar acordul organismului de control aprobat. Orice lucrare la echipamentul dispozitivelor de amuzament și instalațiile de susținere care, în opinia organismului de control aprobat, este importantă, necesită aplicarea procedurii de inspecție tehnică inițială. persoana responsabilă cu operațiunile are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii/pasagerii nu au acces la respectivul dispozitiv de amuzament până când acesta nu este sigur pentru public.

- Rapoartele de inspecție tehnică trebuie să fie completate și păstrate de persoana responsabilă cu operațiunile, astfel încât acestea să fie întotdeauna la dispoziția autorităților competente și a organismului de control aprobat.

- Rapoartele de inspecție tehnică trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra utilizarea și funcționarea corecte și sigure ale dispozitivelor de amuzament și ale instalațiilor de susținere și trebuie să fie întocmite în conformitate cu anexa II.

Articolul 8

Controlul intern

- Persoana responsabilă cu operațiunile trebuie, în scopul monitorizării funcționării corespunzătoare a unui dispozitiv de amuzament și a instalațiilor de susținere, să efectueze controale și inspecții interne la intervale regulate, în conformitate cu cerințele producătorului și/sau cu standardele referitoare la acestea și/sau cu observațiile organismului de control aprobat.

- Inspecția internă poate fi efectuată fie de un angajat certificat cu competența tehnică corespunzătoare, în conformitate cu cerințele articolului 6 din prezenta decizie, fie de ingineri cu diplomele de specialitate relevante, care au o experiență documentată de cel puțin cinci (5) ani privind instalațiile relevante.

- Rezultatele controlului intern al dispozitivului de amuzament trebuie să fie incluse în „Evidența funcționării, întreținerii și incidentelor’ menționată la articolul 9 din prezenta decizie, care trebuie să fie păstrată de persoana responsabilă cu operațiunile.

Articolul 9

Evidența funcționării, întreținerii și incidentelor dispozitivului de amuzament

- Pentru fiecare dispozitiv de amuzament trebuie să se țină o evidență a funcționării, întreținerii și incidentelor, înregistrând rezultatele inspecțiilor tehnice interne, periodice, aprofundate și extraordinare.

- Evidența funcționării, întreținerii și incidentelor trebuie să includă, de asemenea, toate evenimentele care afectează funcționarea și siguranța dispozitivului de amuzament sau a instalațiilor de susținere relevante, precum și accidentele sau incidentele evitate în ultimul moment care au avut loc în timpul funcționării dispozitivului și care au afectat ocupanții, publicul sau membrii personalului în timpul desfășurării activității acestora.

- Persoana responsabilă cu operațiunile are obligația de a pune evidența funcționării, întreținerii și incidentelor la dispoziția autorităților competente în timpul oricărei proceduri de inspecție din cadrul unui control intern sau extern.

- Evidența funcționării, întreținerii și incidentelor trebuie să însoțească, fără excepție, fiecare dispozitiv de amuzament la momentul schimbării proprietarului.

- Evidența funcționării, întreținerii și incidentelor trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

- numărul de identificare al dispozitivului de amuzament;

- fotografia dispozitivului din inspecția tehnică inițială;

- raportul de inspecție tehnică inițială;

- rapoartele tuturor inspecțiilor tehnice și raportul celei mai recente inspecții tehnice;

- instrucțiunile de efectuare a asamblării, a controlului intern și a întreținerii cu o listă corespunzătoare a punctelor de verificare;

- membrii personalului autorizați să efectueze controlul intern, punerea în funcțiune, asamblarea și întreținerea dispozitivului și documentația care atestă competența lor tehnică;

- descrierea accidentelor sau a incidentelor evitate în ultimul moment legate de dispozitiv, data la care au fost înregistrate, acțiunile preventive și corective întreprinse de persoana responsabilă pentru instalare și data la care aceste acțiuni au fost finalizate. Eficiența acțiunilor preventive și corective întreprinse este evaluată printr-o inspecție și un control interne și documentate;

- în cazul unui incident repetat la același dispozitiv de amuzament, persoana responsabilă pentru instalare trebuie să comande o inspecție completă și reinstruirea membrilor personalului relevant.

Articolul 10

Instalațiile de susținere

- Persoana responsabilă cu operațiunile trebuie să dețină un plan detaliat tipărit de amplasare a întregii zone de amuzament, al tuturor dispozitivelor de amuzament, al amplasamentului exact al fiecărui dispozitiv, al zonelor de siguranță, al gardurilor temporare necesare și al balustradelor necesare, al principalelor rute de trecere prin instalații și de ieșire, al distanțelor dintre dispozitivele de amuzament și al distanțelor dintre dispozitive și alte zone din imediata apropiere, precum și al conexiunilor electrice dintre dispozitive și panoul central și panourile secundare.

- Instalațiile de susținere pentru dispozitivele de amuzament trebuie să respecte cerințele standardului armonizat ELOT EN 13814:2019 care se referă la acestea.

- Ventilația, amplasarea, decorarea, echipamentul de stingere a incendiilor și sistemele de evacuare și căile de evacuare pentru instalațiile de susținere trebuie să respecte cerințele specificate în documentația tehnică a persoanei responsabile cu operațiunile cu privire la caracteristicile lor structurale, stabilitatea, conformitatea și siguranța acestora împotriva incendiilor, fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului general privind construcțiile [Decizia ministerială 3046/304/1989, Monitorul Oficial 59/D/3.2.1989] și a dispozițiilor privind siguranța împotriva incendiilor, astfel cum sunt în vigoare în prezent.

- Produsele pentru construcții utilizate trebuie să respecte Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și cerințele legislației tehnice.

- Persoana responsabilă cu operațiunile are obligația de a afișa instrucțiuni de siguranță, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cerințele aplicabile din prezenta decizie. O plăcuță informativă ușor de recunoscut trebuie să fie afișată lângă fiecare dispozitiv de amuzament, într-o poziție vizibilă care, în conformitate cu descrierea dispozitivului de amuzament, trebuie să indice clar, atât în​limba greacă, cât și în limba engleză, restricțiile exacte pentru utilizatori (vârsta, înălțimea, orientări preventive privind problemele de sănătate), în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu orice instrucțiune suplimentară din partea persoanei responsabile cu operațiunile.

- Instalația trebuie să fie prevăzută cu un spațiu închis cu balustrade adecvate pentru a împiedica accesul în zone nepermise și în zone cu acces limitat.

- În plus, trebuie amplasate marcaje adecvate și distincte în zonele:

- care furnizează energie electrică, inclusiv cu echipamente de legare la pământ;

- unde sunt situate stingătoarele;

- unde sunt amplasate containerele cu materiale inflamabile;

- unde sunt amplasate recipientele de deșeuri;

- pentru utilizatori și persoanele însoțitoare;

- pentru operatorii instalației; și

- unde sunt situate echipamentele speciale de transport.

- Orice element care obstrucționează sau poate crea o barieră pentru rutele de evacuare trebuie să fie îndepărtat.

- Distanțele dintre zonele de siguranță ale dispozitivelor de amuzament trebuie să fie proiectate pentru a permite trecerea vehiculelor de pompieri.

- Rutele de evacuare din pasaje, între tribune și corturi care au fost fixate, chioșcuri etc., trebuie să fie configurate în conformitate cu instrucțiunile producătorilor și legislația privind zonele pentru adunarea publicului, pentru a facilita trecerea pasagerilor și a publicului.

- Sistemul de iluminat trebuie să fie electric. Corpurile de iluminat alimentate de la baterii sunt permise atunci când sunt fixate în siguranță. În cazul unei întreruperi a alimentării generale cu energie electrică, trebuie să fie puse la dispoziție corpuri de iluminat alimentate de la baterii. Echipamentele mobile, cum ar fi reflectoarele, difuzoarele sau proiectoarele, trebuie să fie bine conectate pentru a preveni căderea și, în plus, trebuie să fie fabricate din materiale care nu favorizează răspândirea focului.

- Stingătoarele trebuie să fie amplasate în poziții ușor vizibile și accesibile, care sunt clar indicate și trebuie menținute în permanență într-o stare gata de utilizare.

- Componentele în mișcare destinate pasagerilor, în special scaunele pentru pasageri care sunt suspendate în aer, nu trebuie să se afle în apropierea altor componente fixe sau mobile ale secțiunii motorului, astfel încât pasagerii să nu fie expuși riscului. Limitele traiectoriei scaunelor de pasageri suspendate trebuie stabilite astfel încât spectatorii să nu fie expuși riscului.

- În cazul în se utilizează echipamente de ridicare pentru instalarea sau demontarea unui dispozitiv de amuzament, se aplică dispozițiile legislației privind certificarea utilajelor de ridicare și a operatorilor utilajelor de ridicare autorizați.

- Numărul de persoane care se află pe platforma de acces nu trebuie să depășească numărul stabilit în instrucțiunile producătorului și/sau în documentația tehnică a dispozitivului.

- Componentele în mișcare ale instalațiilor, în cazul în care se află la o înălțime de 250 cm sau mai mare, trebuie să fie împrejmuite.

- Fiecare instalație de susținere, în măsura în care acest lucru este stabilit în instrucțiunile producătorului, trebuie să fie prevăzută cu zone de așteptare delimitate de balustrade, porți și supraveghere suplimentară.

- Pentru dispozitivele de amuzament care se deplasează pe șine, trebuie să existe semne în punctele în care utilizatorii traversează șinele și nu trebuie să existe riscul de a cădea.

Articolul 11

Aprobarea organismelor de control

- Fiecare organism de control care dorește să fie implicat activ în domeniul de aplicare al prezentei decizii trebuie să fie aprobat de autoritatea competentă a Secretariatului General pentru Industrie, pe baza cerințelor-cadru generale din Decizia ministerială comună MWOS01.2/56790/WWII1828/31.5.2016 [Monitorul Oficial 1897/B/2016]. Domeniul de aplicare al aprobării acestora se stabilește în funcție de domeniile certificatelor de acreditare pe baza alineatului (3).

- Pentru a obține aprobarea recunoașterii sale în condițiile alineatului anterior, organismul de control relevant trebuie să fie o entitate terță, adică un organism independent de organizația sau produsul pe care îl evaluează, iar acest fapt trebuie indicat în certificatul de acreditare pe care acesta îl deține.

- În sensul prezentei decizii, certificatele de acreditare prevăzute în Decretul ministerial comun PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 [Monitorul Oficial 1897/B/2016] trebuie să fie eliberate în conformitate cu standardul ELOT EN ISO/IEC 17020 și să se refere la unul sau la mai multe sau la toate domeniile următoare:

  - inspecție tehnică inițială

  - inspecție tehnică periodică

  - inspecție tehnică aprofundată

  - inspecție tehnică extraordinară

În acest context, și în toate cazurile, certificatele de acreditare sunt acceptabile numai atunci când sunt emise de organismul național de acreditare sau pe baza dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și, în special, ale articolelor 4, 6 și 7.

- Fiecărui organism de control care primește aprobarea activităților sale în cadrul prezentei decizii, care include domeniul de aplicare al inspecției tehnice inițiale, i se atribuie un număr unic alcătuit din trei cifre.

- Numai în scopul prezentei decizii și indiferent de alte aprobări/recunoașteri/notificări, polița de asigurare de răspundere civilă profesională prevăzută de Decizia ministerială comună PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016, pe care organismul de control trebuie să o dețină pe întreaga perioadă a aprobării sale, trebuie să fie de minimum 5 000 000 EUR.

- Pe lângă obligațiile de informare impuse prin Decizia ministerială comună PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016, fiecare organism de control aprobat în cadrul domeniului de aplicare al prezentei decizii trebuie să furnizeze informații cu privire la orice modificare referitoare la acesta și departamentul relevant al Secretariatului General pentru Industrie.

- Inspectorii organismului de control aprobat trebuie să fie absolvenți în domeniul ingineriei care au cel puțin cinci (5) ani de experiență practică în întreținerea sau construirea de dispozitive de amuzament sau structuri corespunzătoare. În plus, inginerii inspectori (indiferent de specializarea acestora) trebuie să aibă o competență tehnică documentată pentru a efectua inspecții ale sudurii metalelor din dispozitivele de amuzament sau din structurile corespunzătoare, precum și verificări ale echipamentele electrice.

Articolul 12

Cerințe specifice pentru dispozitivele mobile de amuzament

- Dispozitivele mobile de amuzament și instalațiile lor de susținere trebuie să respecte cerințele standardului armonizat ELOT EN 13814:2019 în vigoare în prezent.

- Persoana responsabilă cu operațiunile dispozitivelor mobile de amuzament și ale instalațiilor de susținere trebuie să aibă proceduri clare și documentate pentru asamblare și demontare, care trebuie să fie efectuate de personal autorizat care are competența tehnică corespunzătoare în conformitate cu articolul 6, pentru a se asigura că acestea sunt sigure și stabile în timpul utilizării. Procedurile trebuie să fie în concordanță cu instrucțiunile producătorului și cu cerințele aplicabile ale legislației și standardelor și trebuie să includă un nivel acceptabil de cunoștințe științifice și tehnice.

- Numărul de articole și nivelul de asamblare al oricărui dispozitiv de amuzament trebuie să fie limitate la valoarea minimă stabilită de producător.

- Un dispozitiv de amuzament trebuie să fie asamblat la nivelul solului, iar sarcina sa trebuie să fie distribuită în mod corespunzător și susținută cu rezistență suficientă. Stabilitatea acestuia trebuie verificată zilnic și documentată de către membrul personalului corespunzător cu competență tehnică, astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (4) din prezenta decizie. Dacă dispozitivul de amuzament este montat pe o pantă, siguranța acestuia trebuie să fie documentată.

- Toate materialele integrate din dispozitiv trebuie să fie sigure și adecvate pentru scopul pentru care sunt selectate și trebuie să fie instalate în conformitate cu manualele, pentru a evita alunecarea, scufundarea sau detașarea.

- Dacă un dispozitiv de amuzament este echipat cu suporturi pentru a susține structura, aceste suporturi trebuie să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Soclurile hidraulice nu trebuie să fie utilizate pentru a susține un dispozitiv de amuzament în timpul funcționării, cu excepția cazului în care sunt proiectate și aprobate în acest scop.

- Dispozitivele temporare de acces și de lucru în timpul asamblării și demontării trebuie să fie sigure și trebuie să includă un sistem de iluminat adecvat și corespunzător pentru a permite ca lucrările să fie efectuate în siguranță și în mod corespunzător.

Articolul 13

Inspecția tehnică de relocare a dispozitivelor mobile de amuzament.

- Dispozitivele mobile de amuzament trebuie să fie supuse unei inspecții tehnice speciale de fiecare dată când sunt relocate. Inspecția trebuie să includă următoarele:

•	revizuirea registrului funcționării, întreținerii și incidentelor;

•	construirea/asamblarea pe baza documentației tehnice, astfel cum este prevăzut la articolul 4 din prezenta decizie;

•	adecvarea montării, în conformitate cu cerințele dispozitivului de amuzament, astfel cum sunt prevăzute în documentația tehnică și în condițiile geotehnice.

•	inspecția vizuală a componentelor de bază care poartă sarcini critice;

•	verificarea uzurii normale;

•	instalarea componentelor care pot fi deconectate (lumini etc.);

•	instalarea sistemelor de siguranță (cum ar fi sistemele de reținere pentru utilizatori/pasageri, bare/centuri, prevenirea deraierii, oprirea de siguranță etc., pe baza planurilor);

•	distanțele de siguranță;

•	echipamentele electrice și instalațiile electrice pentru a proteja împotriva șocurilor electrice, inclusiv măsurarea împământării;

•	încercarea funcționării fără sarcină;

•	măsurători ale vitezei de rotație, viteze și timpi de mișcare, cum ar fi cele enumerate în documentația tehnică;

•	existența unei proceduri de declanșare;

•	siguranța la foc, lumini de securitate.

- Inspecția privind relocarea la un nou amplasament trebuie să fie efectuată de absolvenți în domeniul ingineriei cu specializarea tehnică corespunzătoare, care au competență tehnică și cel puțin cinci (5) ani de experiență profesională în construcții sau întreținere, pentru a se asigura că dispozitivele mobile care au fost deja aprobate pe baza inspecției tehnice inițiale continuă să funcționeze în siguranță.

Competența tehnică și experiența inginerilor în acest domeniu pot fi documentate alternativ prin certificarea lor de către o instituție acreditată, în conformitate cu standardul internațional ELOT EN ISO/IEC 17024 cu o schemă sectorială de certificare recunoscută la nivel național (articolul 8, standardul ELOT EN ISO/IEC 17024).

- Persoana responsabilă cu operațiunile trebuie să ofere inginerilor care efectuează inspecția de relocare acces la documentația tehnică și la cel mai recent raport de inspecție tehnică al organismului de control aprobat.

- În cazul în care se aduc modificări semnificative unui dispozitiv de amuzament, inspecția de relocare trebuie să fie întreruptă, iar persoana responsabilă cu operațiunile trebuie să urmeze procedura prevăzută pentru inspecția tehnică inițială.

- După inspecția de relocare și în funcție de rezultatele inspecției, inginerii întocmesc un „raport tehnic al inspecției de relocare”, care va fi integrat în registrul funcționării, întreținerii și incidentelor al dispozitivului de amuzament.

Articolul 14

Autoritățile competente

- Fără a se aduce atingere alineatului (2), autoritățile responsabile pentru monitorizarea respectării cerințelor prezentei decizii și impunerea de sancțiuni sunt autoritățile stabilite de dispozițiile actuale din articolele 5 și 7 din Legea 4442/2016 pentru activitățile referitoare la dispozitivele de amuzament reglementate de prezenta decizie.

- Departamentul politicii privind calitatea al Secretariatului General pentru Industrie este desemnat ca autoritatea responsabilă pentru monitorizarea punerii în aplicare corespunzătoare a prezentei decizii și se asigură că afișează pe site-ul său web organismele de control aprobate pentru inspecția tehnică a dispozitivelor de amuzament și a instalațiilor relevante din zonele de amuzament.

Articolul 15

Clauza privind recunoașterea reciprocă

- Se presupune că dispozitivele de amuzament care respectă cerințele standardului armonizat ELOT EN 13814:2019, astfel cum este în vigoare în prezent, și care sunt introduse legal pe piața unui stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia sau care provin și sunt introduse legal pe piața unui stat EFTA care este parte contractantă la Acordul SEE, îndeplinesc cerințele articolului 3 alineatul (1) din prezenta decizie.

- Aplicarea acestor norme intră sub incidența Regulamentului (UE) 2019/515 din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru.

Articolul 16

Dispoziții tranzitorii

- Este obligatoriu ca dispozitivele de amuzament și instalațiile aferente care sunt puse în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei decizii să fie supuse inspecției tehnice inițiale înainte de începerea operațiunii comerciale.

- Este obligatoriu ca dispozitivele de amuzament și instalațiile aferente care au fost puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii să fie supuse inspecției tehnice inițiale menționate la articolul 4 alineatul (2) din prezenta decizie în termen de douăsprezece (12) luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

- După scurgerea unei perioade de doi (2) ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, dispozitivele de amuzament nu pot fi puse în funcțiune de membrii personalului care nu dețin documente care dovedesc competența lor tehnică în domeniul în care lucrează, astfel cum este prevăzut la articolul 6 din prezenta decizie.

Articolul 17

Intrare în vigoare

- Prezenta decizie intră în vigoare în termen de șase (6) luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial.

- Anexele la aceasta fac parte integrantă din prezenta decizie.

- Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial.

Atena ……………………………

| COPIE EXACTĂ Șeful Direcției Organizare, Administrare și Asistență Tehnică [în numele său] MALOUNI VASILIKI | Ministrul Dezvoltării și Investițiilor Nikolaos Papathanasis |
| --- | --- |

ANEXA I

Categoriile de dispozitive de amuzament

| Categoriile de dispozitive |  | Frecvența inspecției tehnice |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FIXE | MOBILE |
| 1. | DISPOZITIVE DE AMUZAMENT ȘI SPECTACOLE PENTRU COPII (cu vârsta sub 15) Exemplu: Miniscutere, călușei (minicarusele), piste pentru mașinuțe, piscine cu bărcuțe, trenuri electrice, leagăne mici, trasee închise cu șine pentru copii și persoanele însoțitoare, dispozitive cu avioane pentru copii, tobogane, pescuit, camere de evadare, săli multifuncționale, galerii de tragere cu arma, piste de curse electrice etc. (DRAGON, CONVOY, 3-D/4-D ESCAPE ROOMS etc.) | 12 luni | 12 luni |
| 2. | DISPOZITIVE MODERATE DE AMUZAMENT (cu o viteză mai mică de 12 rotații/minut) Exemplu: Mașinuțe electrice, mașinuțe/miniscutere, călușei, carusele, piste pentru mașinuțe, roți mari, dispozitive rotative cu elemente de ridicare, trenuri-fantomă, cărucioare electrice sau termice, camere de râs, pendule mari cu mișcare restricționată, dispozitive cu o platformă rotativă cu echipament de ridicare, simulatoare, dispozitive cu vehicule tractate în apă etc. (PIRATES, VR GAMES, FLUME RIDES etc.) | 12 luni | 8 luni |
| 3. | DISPOZITIVE INTENSE DE AMUZAMENT (cu o viteză mai mare de 12 rotații/minut) Exemplu: Pendule mari cu rotație de 360 de grade, dispozitive rotative de mare viteză, dispozitive cu avioane pentru adulți, dispozitive cu multiple elemente rotative cu sau fără capacitatea de a schimba panta (HAMMER, BAKING PAN, BALARINA, CARPET, MUSIC EXPRESS, EVOLUTION, CANYON, TOP-SPIN, PARATROOPER, ROTOR, BOOMERANG, MATTERHORN, JET-BOB etc.) | 12 luni | 8 luni |
| 4. | ALTE DISPOZITIVE EXTREME DE AMUZAMENT Exemplu: Montagne russe, turnuri de cădere liberă cu gondolă, dispozitive rotative de mare viteză cu rotire în plan vertical sau aproape de acesta ((ENTERPRISE, UFO, ROUND UP, BOOSTERS, EJECTION SEAT, DROP TOWER etc.) | 12 luni | 8 luni |
|  | . cu un număr mare de trenulețe; |  |  |

ANEXA II

Raportul de inspecție tehnică

(a)	Raportul de inspecție tehnică trebuie să includă următoarele informații:

- numele organismului aprobat menționat la articolul 11;

- o indicație distinctă, cu caractere aldine, a următorilor termeni și a completării corespunzătoare, după caz:

|  |  | CONFORMITATE |  |  |  | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NECONFORMITATE |  |  |  |  |

- numărul certificatului de acreditare;

- simbolurile acreditării;

- numele supraveghetorului/inspectorului;

- numărul de identificare al raportului de inspecție tehnică și numărul unic al dispozitivului de amuzament;

- data inspecției tehnice și data emiterii raportului de inspecție tehnică;

- numărul maxim de utilizatori/pasageri care pot utiliza dispozitivul în același timp și sarcina și viteza maxime, după caz;

- o indicație conform căreia inspecția a fost efectuată în conformitate cu prezenta decizie;

- data următoarei inspecții;

- rezultatele inspecției și

- semnătura sau altă indicație a aprobării membrului personalului autorizat;

(b)	Placa de inspecție trebuie să includă informații privind dispozitivul de amuzament în raport cu următoarele:

- o indicație distinctă, cu caractere aldine, a expresiei „ADECVAT PENTRU UTILIZARE” sau „NEADECVAT PENTRU UTILIZARE”;

- numele organismului aprobat menționat la articolul 11;

- numărul certificatului de acreditare a organismului de control;

- numărul de identificare al dispozitivului de amuzament, în conformitate cu articolul 4 alineatul (6);

- data la care a fost efectuată cea mai recentă inspecție;

- data următoarei inspecții.

ANEXA III

CERINȚE PENTRU COMPETENȚA TEHNICĂ A MEMBRILOR PERSONALULUI

Următoarele cerințe trebuie să fie îndeplinite, ca cerință minimă și fără excepție, de membrii personalului care lucrează la dispozitivele de amuzament și la instalațiile de susținere, pentru a putea fi documentată competența tehnică a acestora, în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din prezenta decizie și atunci când este cazul.

(A)	Principii de bază pentru selectarea membrilor personalului:

- să aibă o vârstă la care pot fi angajați în mod legal, în conformitate cu legislația în vigoare;

- să poată efectua în mod conștiincios procedurile și instrucțiunile de funcționare standard;

- să aibă capacitatea de a furniza informații și de a gestiona publicul în limba greacă sau în limba engleză sau în orice altă limbă, la discreția documentată a persoanei responsabile cu operațiunile; să poată oferi îndrumări clare fie membrilor personalului competent, fie utilizatorilor/pasagerilor;

- să aibă abilități de observare;

- să aibă cunoștințe și experiență tehnică în întreținerea și inspecția dispozitivului de amuzament, în cazul în care este necesar;

- să dețină calificările tehnice corespunzătoare, în cazul în care este necesar.

(B)	Cerințe generale pentru formarea membrilor personalului în domeniul schemei sectoriale de certificare:

- înțelegerea informațiilor tehnice și a modului de funcționare a dispozitivelor de amuzament folosind studii de caz pentru a fi aplicate pentru diferite categorii de risc (planuri, instrucțiuni de inspecție, specificații pentru componente etc.);

- înțelegerea principiilor de bază ale analizei riscurilor;

- înțelegerea principiilor de bază pentru gestionarea riscurilor excepționale (evaluarea gravității accidentelor, furtunilor, incendiilor, cutremurelor etc.);

- o înțelegere deplină a cerințelor din prezenta decizie;

- înțelegerea cerințelor de bază ale standardului armonizat ELOT EN 13814:2019, astfel cum este în vigoare în prezent, și pentru toate cazurile pe care le acoperă;

- înțelegerea principiilor de bază ale sănătății și siguranței personalului;

- înțelegerea instrucțiunilor privind procedura de întreținere preventivă;

- înțelegerea procesului de gestionare a defectelor și a defecțiunilor echipamentului;

- cunoașterea instrucțiunilor tehnice de bază privind instalarea, asamblarea și a metodelor de demontare și desfășurarea controlului intern;

- recunoașterea și acceptarea atribuțiilor membrilor personalului la diferite niveluri de responsabilitate. (puteri, atribuții, responsabilitate etc.).

(C)	Cerințe speciale pentru formarea membrilor personalului și a asistenților în domeniul schemei sectoriale de certificare:

- cunoașterea instrucțiunilor de funcționare și de inspecție a dispozitivelor de amuzament;

- cunoașterea instrucțiunilor privind îmbarcarea și debarcarea utilizatorilor/pasagerilor;

- cunoașterea instrucțiunilor de bază privind posibilele restricții ale utilizatorilor/pasagerilor referitoare la înălțimea, greutatea și limitele de vârstă sau pentru a preveni problemele de sănătate;

- capacitatea de evaluare a riscurilor în zonele de așteptare și de îmbarcare;

- posibilitatea de a pune în funcțiune și de a verifica sistemele de atașare/reținere a utilizatorilor/pasagerilor, inclusiv verificarea încuietorilor dispozitivelor de atașare/reținere;

- capacitatea de a face față tuturor evenimentelor așteptate sau excepționale în timpul funcționării unui dispozitiv de amuzament;

- capacitatea de a face față situațiilor neprevăzute care rezultă fie din comportamentul irațional sau irascibil al utilizatorilor/pasagerilor) (în stare de ebrietate, agresivi etc.), fie din reacțiile acestora la restricțiile impuse acestora (înălțime, vârstă etc.);

- cunoașterea instrucțiunilor de bază pentru măsurile care trebuie luate în cazuri de condiții meteorologice nefavorabile excepționale, incendiu, cutremur, rănirea unei persoane etc.;

- capacitatea de a face față și de a gestiona defecțiunile extraordinare sau avariile bruște ale echipamentelor dispozitivului de amuzament.