Tervezet

SSB FE-OE 058

A 6,2 GHz-es tartományban (L6) működő rádiós átjátszóberendezések interfész-előírása (ponttól pontig)

Kiadás: 2022. február

# 1	Általános rész

A rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i, 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL L 153., 62. o.) a Német Szövetségi Köztársaság jogrendjébe a legutóbb a 2021. június 23-i törvény (Szövetségi Jogi Közlöny I., 35. szám, 1858. o.) 52. cikkével módosított, a rádiórendszerek forgalmazásáról szóló, 2017. június 27-i törvény (FuAG) (Szövetségi Jogi Közlöny I., 42. szám, 1947. o.) ültette át.

A FuAG 33. §-ának (1) bekezdése értelmében a Szövetségi Hálózati Ügynökség gondoskodik az egyes rádióinterfészekre vonatkozó megfelelő előírásokról az olyan frekvenciasávokban működtetett rádiórendszerek esetében, amelyek használati feltételei a Közösség egészében nincsenek egységesítve.

Ez az interfészleírás (SSB) olyan információkat tartalmaz, amelyek a gyártó számára elengedhetetlenek ahhoz, hogy elvégezhesse a rádiórendszerre vonatkozó alapvető követelményekkel kapcsolatos vizsgálatokat a 4. § (2) bekezdésével és adott esetben a (3) bekezdéssel összhangban.

A rádiórendszerek tervezése során a FuAG 4. §-a (1) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti egyéb alapvető követelményeket szintén figyelembe kell venni.

A rádiórendszerek üzembe helyezése és üzemeltetése vonatkozásában a frekvenciakiosztást érintő rendelkezések, különösen a legutóbb 2022. január 1-jén a 2021. június 23-i törvény (Szövetségi Jogi Közlöny I., 35. sz., 1858. o.) 59. cikkével módosított, 2021. június 23-i távközlési törvény (Szövetségi Jogi Közlöny I., 35. sz., 1858. o.) 6. részének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések változatlanul érvényben maradnak.

Szintén be kell tartani a legutóbb 2017. július 4-én a 2017. június 27-i törvény (Szövetségi Jogi Közlöny I., 42. szám, 1947. o.) 3. cikkének (3) bekezdésével módosított, az elektromágneses mezők korlátozása céljából történő detektálására irányuló módszerről (BEMFV) szóló, 2002. augusztus 20-i rendeletben (Szövetségi Közlöny I., 60. szám, 3366. o.) foglaltakat.

A Szövetségi Hálózati Ügynökség a Hivatalos Lapjában elrendeli az interfész-előírás hatályba léptetését, és annak hivatkozását a Hivatalos Lapban közzéteszi; kizárólag a német kiadás bír kötelező erővel.

# 2	Alkalmazási terület

Ez az interfész-előírás a 6,2 GHz-es tartományban működő, pont-pont (P-P) típusú rádiós átjátszóberendezésekhez tartozó rádiórendszerekre vonatkozóan ismerteti a FuAG 4. §-a (2) bekezdéséhez kapcsolódó alapvető követelményeket.

A jelen interfész-előírás hatálya alá tartozó rádióberendezéseket rendeltetésszerűen kell használni, és a gyártó utasításainak megfelelően kell működtetni. A 2014/53/EU irányelv előírja a gyártók számára, hogy a rádióberendezés-használók számára biztosítsák a szükséges információkat ahhoz, hogy a rádióberendezéseket rendeltetésszerűen és az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban tudják működtetni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a rádióberendezéssel összefüggésben alkalmazandó kábelezésre és antennatípusokra vonatkozó megfelelő utasításokra is.

Ez az interfész-előírás az SSB FE-OE 030, 2011. januári kiadása helyébe lép, amelyet a 2011/0093/D számon jelentettek be.

# 3	Dokumentumok és elérhetőségek:

- E dokumentum alkalmazásához az alább hivatkozott dokumentumok szükségesek. A keltezett hivatkozások esetében kizárólag a dokumentum hivatkozott kiadása irányadó. A keltezés nélküli hivatkozások tekintetében a hivatkozott dokumentum legújabb kiadását (beleértve az esetleges módosításokat) kell alkalmazni.

- A megfelelőség vélelme kizárólag a harmonizált európai szabványoknak a 2014/53/EU irányelv keretében a harmonizált szabványok aktuális jegyzékébe felvett és az Európai Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett változatain alapulhat.

A 0 kHz-től 3 000 GHz-ig terjedő frekvenciatartománynak a spektrumhasználatok közötti felosztásáról és az ilyen felhasználás fogalommeghatározásairól szóló TKG 54. §-a szerinti frekvenciaterv
Kiadta: a Szövetségi Hálózati Ügynökség

Rádiós átjátszó alkalmazásokhoz (VV RiFu) kapcsolódó, állandó helyű rádiószolgáltatás frekvenciafelosztására vonatkozó adminisztratív rendelkezések
Kiadta: a Szövetségi Hálózati Ügynökség

A 6,2 GHz-es tartományba tartozó frekvenciák használati feltételeinek módosítása rádióátviteli csatornák megvalósítása céljából (Szövetségi Hálózati Ügynökség Hivatalos Lapja, 7/2010. sz., 10. kiadás)

Rádiószabályzat (VO Funk)
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU), Genf
(Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), Genève)

ITU-R F.383-10
Radio-frequency channel arrangements for high-capacity fixed wireless systems operating in the lower 6 GHz (5925 to 6425 MHz) band, 20/2021

CEPT ERC Recommendation 14-01
Radio-frequency channel arrangements for high capacity analogue and digital radio-relay systems operating in the band 5925 to 6425 MHz, amended May 2015

CEPT ERC Recommendation 74-01
Unwanted emissions in the spurious domain, 29 May 2019

ETSI EN 302 217-1
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 1: Overview, common characteristics and system-independent requirements

ETSI EN 302 217-2
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard for access to radio spectrum

ETSI EN 302 217-4
Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4: Antennas

Német Szövetségi Villamosenergia-ágazati, Gázipari, Távközlési, Postai és Vasúti Hálózati Ügynökség

Hiv. sz. 421

Seidelstr. 49, 13405 Berlin

Tel.:		+49 30 4374 0

Fax:		+49 30 4374 1180

E-mail:		ssb@bnetza.de

Internet:	www.bundesnetzagentur.de

# 4	Interfészekre vonatkozó műszaki követelmények

Ez az SSB a 6,2 GHz-es tartományban működő, pont-pont (P-P) típusú rádióberendezésekre vonatkozó műszaki interfész-követelményeket tartalmazza.

|  | 1. táblázat: Pont-pont típusú rádiós átjátszóberendezések az 5 925-6 425 MHz-es frekvenciatartományban |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szám | Paraméterek | Leírás (Description) | Megjegyzések (Comments) |
| Normatív rész | 1 | Rádiószolgáltatás (Radiocommunication Service) | HELYHEZ KÖTÖTT RÁDIÓSZOLGÁLTATÁS |  |
|  | 2 | Rendeltetésszerű használat/Alkalmazás (Application) | Pont-pont típusú rádiókapcsolat |  |
|  | 3 | Frekvenciasáv (Frequency band) | 5 925-6 168 MHz 6 182-6 425 MHz | Alsó sáv Felső sáv |
|  | 4 | Csatornakiosztás (Channelling) | 29,65 MHz/59,30 MHz Csatornatávolság | 59,30 MHz-es csatornasávszélesség esetén a közös csatornás, kétszeresen polarizált (CCDP) üzemmód alkalmazása előírás. A CEPT ERC/REC 14-01 vagy az ITU-R F.383-10 és CEPT ERC/REC 74-01 szerint |
|  | 5 | Moduláció/Elfoglalt sávszélesség (Modulation/Occupied bandwidth) | ACCP és CCDP üzemmód |  |
|  | 6 | Irány/elválasztás (Direction/Separation) | 252,04 MHz | Duplextávolság |
|  | 7 | Adóteljesítmény/Teljesítménysűrűség (Transmit power/Power density) | Max. 316 kW (55 dBW) EIRP | A konkrét értéket a frekvenciakiosztás határozza meg. |
|  | 8 | A csatorna-hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai (Channel access and occupation rules) |  |  |
|  | 9 | Engedélyezési rendszer (Authorisation regime) | Egyedi frekvenciakiosztás |  |
|  | 10 | További alapvető követelmények (Additional essential requirements) | Kiterjesztett alkalmazás: Csatorna sávszélesség: 59,30 MHz A használatot korlátozó feltételek: legalább 622 Mbit/s átviteli kapacitás, és vízszintes és függőleges polarizáció alkalmazása | CEPT/ERC/REC 14-01 10/2010. sz. kiadás 10/2010. sz. kiadás |
|  | 11 | A frekvenciatervezés kiinduló feltételei (Frequency planning assumptions) | Spektrális hatékonysági osztály ≥ 5x(y) 3. és 4. osztályú antennák | EN 302 217-2 EN 302 217-4 |
| Tájékoztató rész | 12 | Tervezett módosítások (Planned changes) |  |  |
|  | 13 | Hivatkozások (References) | CEPT ERC/14-01; CEPT ERC/REC 74-01; ITU-R F.383-10 EN 302 217-1; EN 302 217-2; EN 302 217-4 |  |
|  | 14 | Értesítési szám (Notification number) |  |  |
|  | 15 | Megjegyzések (Remarks) |  |  |

A Rádiószabályzat arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelven érhető el. Minden vitás kérdésben vagy kétség esetén a francia szöveg az irányadó.