1. ------IND- 2019 0213 PL- PT- ------ 20190528 --- --- PROJET

Projeto de 14 de maio de 2019

REGULAMENTO

DO MINISTRO DA DIGITALIZAÇÃO)

de [data] de [mês] de [ano]

relativo aos requisitos técnicos e operacionais para recetores digitais)

Nos termos do artigo 132.º, n.º 3, da Lei, de 16 de julho de 2004, relativa às telecomunicações (Diário Oficial de 2018, pontos 1954, 2245 e 2354, e de 2019, pontos 643 e 730), decreta-se o seguinte:

Artigo 1.º 1. O regulamento estabelece os requisitos técnicos e operacionais para recetores digitais.

2. Os requisitos mencionados no n.º 1 encontram-se definidos no anexo do regulamento.

Artigo 2.º O Regulamento do ministro da Administração e da Digitalização, de 7 de julho de 2015, relativo aos requisitos técnicos e operacionais para recetores digitais (Diário Oficial de 2017, ponto 1092) é revogado.

Artigo 3.º O presente regulamento entra em vigor em 1 de dezembro de 2019.

O MINISTRO DA DIGITALIZAÇÃO

Anexo do Regulamento do ministro da Digitalização de ................ (ponto ...)

REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA RECETORES DIGITAIS

1. Disposições gerais

O anexo estabelece os requisitos técnicos e operacionais a serem cumpridos pelos recetores digitais de sinais emitidos por uma rede de distribuição terrestre baseada nos sistemas DVB-T e DVB-T2 utilizados para distribuir conteúdo audiovisual e outros dados e serviços adicionais.

No caso do sistema DVB-T, foram utilizados como base os parâmetros para recetores digitais definidos na norma ETSI TS 101 154 [15] como «25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer II and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures».

No caso do sistema DVB-T2, foram utilizados como base os parâmetros para recetores digitais definidos na norma ETSI TS 101 154 [15] para o nível 4.1 de HDTV: IRD 8 bits HEVC HDTV 50 Hz (resolução 1920x1080 p50, 1280x720 p50), SDTV 8 bits nível 3.1 e áudio MPEG-2 Audio Layer II e E-AC-3. No caso de um recetor de televisão com capacidade de exibir imagens em definição ultraelevada (UHDTV), o recetor DVB-T2 é igualmente compatível com o formato estipulado na norma ETSI TS 101 154 [15], nível 5.14 para IRD UHDTV HEVC HDR Main 10 Profile, Main Tier e High Tier e nível 5.1 para UHDTV com resolução 3840x2160, bem como áudio AC-4.

O cumprimento dos requisitos estabelecidos no presente regulamento não exclui a possibilidade de serem incorporadas nos recetores digitais outras funções tendentes a melhorar a sua funcionalidade e usabilidade.

Os parâmetros técnicos marcados com «sempre que aplicável» não são obrigatórios, mas se de facto forem aplicáveis devem cumprir os requisitos especificados.

2. Lista de documentos e normas de referência

2.1.	Lista de normas e documentos referidos no anexo:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Requisitos de interconexão dos aparelhos eletrónicos para usos domésticos: Conectores de peritelevisão

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 Requisitos de interconexão dos aparelhos eletrónicos para uso doméstico: Ligação AV – Parte 2-1: Adaptação da qualidade do sinal e seleção automática de fontes

[3]	PN-EN 50160:2010 Características da tensão fornecida pelas redes de distribuição pública de energia elétrica

[4]	PN-EN 60038:2012 Tensões normais do CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Interface áudio digital – Parte 1: Generalidades

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Conectores de radiofrequência – Parte 2: Especificação Intermédia – Conectores coaxiais de radiofrequência do tipo 9,52

[7]	PN-EN 62216:2011 Recetor de televisão digital terrestre para o sistema DVB-T

[8]	PN-EN 62680-1:2016-03 Conexão USB para dados e energia – Parte 2-1: Especificações USB, Revisão 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Radiodifusão Televisiva Digital (DVB) – Especificação para Informação de Serviço (SI) em sistemas DVB

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Especificação de teletexto avançado

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Radiodifusão Televisiva Digital (DVB) – Sistemas de legendagem

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Radiodifusão Televisiva Digital (DVB) – Estrutura de alinhamento de trama, codificação de canal e modulação para televisão digital terrestre

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Radiodifusão Televisiva Digital (DVB) – Estrutura de alinhamento de trama, codificação de canal e modulação para televisão digital terrestre de segunda geração (DVB-T2).

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of the DVB Scrambling Algorithm version 3 within digital broadcasting systems

[15]	ETSI TS 101 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream

[16]	ETSI TS 102 006 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update in DVB Systems

[17]	ETSI TS 102 366 Digital Audio Compression (AC-3, Enhanced AC-3) Standard

[18]	ETSI TS 102 796 Hybrid Broadband TV

[19]	ETSI TS 103 190 Digital Audio Compression (AC-4) Standard Part 2: Immersive and personalised audio

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 Tecnologias da informação – Conjuntos de carateres gráficos num código de byte único de 8 bits – Alfabeto latino n.º 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio – Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audio-visual services

[24]	ITU-T Recommendation H.265 High efficiency video coding

[25]	ITU-R BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, 21 December 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, 13 February 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (27 October 2018)

2.2. 	Se na lista apresentada no ponto 2.1 for referida uma versão específica do documento (identificado através da data de publicação, número da edição, número da versão, etc.), não devem ser utilizadas versões posteriores desse documento.

2.3.	Se na lista apresentada no ponto 2.1 não for referida uma versão específica do documento, deve ser utilizada a versão mais recente do documento.

2.4.	Os documentos referidos no ponto 2.1, subpontos [14] a [19], encontram-se disponíveis no sítio Web do Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações (ETSI) (www.etsi.org).

2.5.	Os documentos referidos no ponto 2.1, subpontos [21] e [22], encontram-se disponíveis (mediante pagamento) no sítio Web da Comissão Eletrotécnica Internacional (www.iec.ch).

2.6.	Os documentos referidos no ponto 2.1, subpontos [23] a [26], encontram-se disponíveis no sítio web da União Internacional das Telecomunicações (UIT) (www.itu.org).

2.7.	Os documentos referidos no ponto 2.1, subpontos [30] e [31], encontram-se disponíveis no sítio Web www.hdmi.org.

2.8.	Os documentos referidos no ponto 2.1, subpontos [28] e [29], encontram-se disponíveis no sítio Web www.digital-cp.com.

2.9.	Os documentos referidos no ponto 2.1, subpontos [1] a [13] e [20], encontram-se disponíveis a título gratuito nas salas de leitura do Comité Polaco de Normalização e no sítio Web www.pkn.pl (mediante pagamento).

2.10. 	O documento referido no ponto 2.1, subponto [32], encontra-se disponível no sítio Web www.nordig.org.

2.11.	O documento referido no ponto 2.1, subponto [27], encontra-se disponível no sítio Web www.dvb.org.

3. Abreviaturas e acrónimos

Os significados das abreviaturas e acrónimos utilizados no presente anexo são os seguintes:

AC-3	Codificação de áudio Dolby AC-3 (Dolby Audio Coding 3)

AC-4	Codificação de áudio Dolby AC-4 (Dolby Audio Coding 4)

API	Interface de programação de aplicações (Application Programming Interface)

AVC	Codificação de vídeo avançada (Advanced Video Coding)

DVB	Radiodifusão Televisiva Digital (Digital Video Broadcasting)

DVB-T	Radiodifusão Televisiva Digital – Terrestre (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)

DVB-T2	Radiodifusão Televisiva Digital – Terrestre de segunda geração (Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation)

E-AC-3	Sistema de codificação multicanal de áudio digital, reforço do sistema AC-3 (Enhanced Audio Coding 3)

eARC	Canal de retorno de áudio em HDMI para sistemas de áudio de nova geração (Enhanced Audio Return Channel)

FTA	Sinal aberto – Programas não codificados disponíveis para todos (Free-to-Air)

HbbTV	Serviço que distribui conteúdo multimédia adicional através da Internet (Hybrid Broadcast Broadband TV)

HDCP	Sistema de proteção de conteúdo digital em banda larga (High-Bandwidth Digital Content Protection System)

HDMI	Interface multimédia de alta definição (High-Definition Multimedia Interface)

HDR	Imagem de Grande Alcance Dinâmico (High Dynamic Range Image), que cumpre os parâmetros estipulados na Recomendação ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	TV de Alta Definição (High-Definition TV), 1280x720 e 1920x1080

HEVC	Codificação de vídeo de alta eficiência (High Efficiency Video Coding)

HFR	Velocidade de fotogramas elevada – técnica de transmissão com velocidades de fotogramas superiores no vídeo gravado/visualizado (100/120 fotogramas por segundo) (High Frame Rate)

HLG10	Sistema HDR, cuja especificação está incluída na Recomendação ITU-R BT.2100 [26], com uma definição de intensidade de cor de 10 bits em conformidade com a Recomendação ITU-R BT.2020 [25] (Hybrid Log Gamma 10)

iDTV	IRD equipado com imagem (Televisão)

IRD	Recetor integrado equipado com um descodificador de imagem e áudio, num STB ou iDTV (Integrated Receiver/Decoder)

LCN	Número de canal lógico (Logical Channel Number)

MPEG	Grupo de Peritos em Imagens em Movimento (Moving Pictures Experts Group)

MPEG-2 Audio Layer II	Formato de compressão de áudio MPEG-2 conforme definido na norma ISO/IEC 13818-3: 1998 [22]

NIT	Tabela de informações de rede (Network Information Table)

OFDM	Multiplexagem ortogonal por divisão de frequências (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

OSD	Apresentação no ecrã (On Screen Display)

PLP	Fluxo único de dados físicos com modulação e codificação específicas (Physical Layer Pipe)

PQ10	Sistema HDR que tem em consideração a função não linear da perceção da visão e garante a obtenção de um amplo intervalo de níveis de luminância, cuja especificação está incluída na Recomendação ITU-R BT.2100 [26], com uma definição de intensidade de cor de 10 bits em conformidade com a Recomendação ITU-R BT.2020 [25] (Perceptual Quantiser 10)

SDT	Tabela de descrição de serviços (Service Description Table)

SDTV	Televisão de definição padrão (Standard Definition TV)

SI	Informações de serviço (Service Information)

SISO	Técnica de transmissão de conteúdo recorrendo apenas a uma antena de transmissão e uma antena de receção (Single-Input Single-Output)

SSU	Atualização do software do sistema (System Software Update)

STB	Recetor digital sem imagem (Set-Top Box)

TV	Televisão

UHDTV	TV de definição ultraelevada (3840x2160) (Ultra-High Definition TV)

UHF	Frequência ultra-alta (300-3 000 MHz), onda decimétrica (Ultra-High Frequency)

USB	Barramento série universal (Universal Serial Bus)

UTF-8	Formato de transformação Unicode de 8 bits (8-bit Unicode Transformation Format)

VBI	Intervalo de interrupção de vídeo (Video Blanking Interval)

VHF	Frequência muito alta (30-300 MHz), ondas métricas (Very-High Frequency)

4. Capacidade de receção

Os recetores digitais permitem a receção dos sinais digitais DVB-T e DVB-T2 com parâmetros que cumprem as normas PN-ETSI EN 300 744 [12] e PN-ETSI EN 302 755[13] transmitidos em: VHF (174-230 MHz), para canais com largura de banda de 7 MHz, e UHF (470-790 MHz), para canais com largura de banda de 8 MHz. O sintonizador do recetor digital cumpre os requisitos estipulados na norma PN-EN 62216:2011 [7], bem como os restantes requisitos aplicáveis a recetores digitais estipulados no capítulo 3.4 da norma «NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks» [32].

5. Procedimento de procura de banda

Os recetores digitais permitem a procura automática de toda a gama de frequências disponível e a sintonização das estruturas de alinhamento de trama DVB-T e DVB-T2 corretas, a modulação e a codificação dos canais, com vista a fornecer o fluxo de transporte de entrada aos módulos subsequentes. Um recetor DVB-T2 permite a receção de transmissões SISO mediante a técnica OFDM, com e sem recurso a constelações inversas. Um recetor digital permite a receção de transmissões DVB-T2 que consistam em, pelo menos, um PLP. As informações relativas à sintonização são guardadas na lista de serviços para permitir a rápida seleção do fluxo de transporte necessário.

6. Acesso a serviços

Um recetor digital oferece as seguintes opções:

1)	Receção de programas de TV de sinal aberto (FTA);

2)	Seleção de um elemento de um serviço de som no caso da transmissão de diversos elementos de som de um serviço; o comando possui um botão para a seleção da banda sonora ou de um outro mecanismo que permite uma fácil seleção da banda sonora;

3)	Seleção de legendas (teletexto ou DVB) no formato UTF-8;

4)	Utilização de teletexto;

5)	Formatação da imagem em 4:3 ou 16:9;

6)	Utilização da opção de controlo parental de acesso a programas ou programas áudio selecionados;

7)	Acesso ao menu em polaco e definição de polaco como língua nacional.

7. Navegador de informações de serviço

Os recetores digitais estão equipados com um navegador de informações de serviço que oferece ao utilizador o acesso a informações básicas sobre os serviços e eventos transmitidas em tabelas SI especificadas na norma PN-ETSI 300 468 [9] e no Documento A038 [27] relativo à DVB e permite ao utilizador controlar o recetor. O navegador de informações de serviço permite a exibição correta das letras codificadas do alfabeto polaco em conformidade com a norma PN-ISO/IEC 8859-2 [20].

8. Instalação automática

Os recetores digitais utilizam as informações obrigatórias da tabela de informações de rede (NIT) ou da tabela de descrição de serviços (SDT), descritas na norma ETSI EN 300 468 [9] e no Documento A038 [27] relativo à DVB, para a geração automática de uma lista de serviços e respetiva atualização posterior. Os recetores suportam o LCN. Todos os serviços encontrados marcados como «visível» são colocados na lista de serviços em conformidade com o número LCN atribuído. No caso de números insuficientes ou números duplicados, o serviço é colocado no final da lista. O utilizador tem a opção de alterar a ordem dos serviços ou de criar a sua própria lista. Todos os serviços marcados como «não visíveis» são mantidos, mas não são apresentados na lista de serviços disponíveis.

9. Controlo parental de acesso

Os recetores digitais permitem o bloqueio integral do acesso a programas ou categorias de programas selecionadas, se o fluxo contiver o «parental_rating_descriptor» especificado na norma PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Descodificador de sinal de imagem

Um descodificador de sinal de imagem descodifica fluxos digitais de imagem em conformidade com:

1)	Recomendação ITU-T H.264 [23], com as limitações estipuladas na norma ETSI TS 101 154 [15], partes 5.6 e 5.7, para um recetor de 25 Hz H.264/AVC com capacidade de descodificação de fluxos HP@L4 HDTV e MP@L3 SDTV;

2)	Recomendação ITU-T H.265 [24], com as limitações estipuladas na norma ETSI TS 101 154 [15], parte 5.14 (HDTV), para um recetor de 8 bits HEVC HDTV 50 Hz (resolução 1920x1080 p50, 1280x720 p50);

3)	Recomendação ITU-T H.265 [24], com as limitações estipuladas na norma ETSI TS 101 154 [15], para um recetor de vídeo IRD de 8 bits HEVC HDTV 50 Hz com capacidade de descodificação de fluxos MP@L3.1 e Main Tier SDTV (estipulado no subponto [24]).

No caso de um recetor digital de televisão integrado (iDTV) com capacidade de exibição de imagens com definição ultraelevada (UHDTV), em conformidade com a Recomendação ITU-T H.265 [24], são necessários os fluxos de descodificação por perfis (estipulados no subponto [24]) Main profile e Main 10 Profile, bem como Main Tier e High Tier:

1)	IRD HEVC UHDTV com as limitações estipuladas na norma ETSI TS 101 154 [15], parte 5.14.3;

2)	IRD HEVC HDR UHDTV com recurso a HLG10 e IRD HEVC HDR UHDTV com recurso a PQ10, com as limitações estipuladas na norma ETSI TS 101 154 [15], parte 5.14.4.

11. Descodificador de sinal sonoro

Um descodificador de sinal sonoro descodifica fluxos digitais de som em conformidade com:

1)	MPEG-2 Audio Layer II, com as limitações estipuladas na norma ETSI TS 101 154 [15], parte 6.1;

2)	E-AC-3, em conformidade com a norma ETSI TS 102 366 [17] e com as limitações que constam da norma ETSI TS 101 154, parte 6.2 [15].

No caso de um recetor digital de televisão integrado (iDTV) com capacidade de exibição de imagens com definição ultraelevada (UHDTV), é necessário que este seja compatível com AC-4, em conformidade com a norma ETSI TS 103 190 [19] e as limitações constantes da norma ETSI TS 101 154 [15], partes 6.6 e 6.7.

O descodificador do sinal sonoro utiliza os metadados transmitidos no fluxo E-AC-3 ou AC-4 para padronizar a intensidade da voz, converter som espacial em som estereofónico ou misturar o componente principal de som com componentes adicionais, de acordo com o anexo J da norma PN-ETSI EN 300 468 [9].

O recetor permite que o utilizador personalize a receção de som através do comando do recetor:

1)	Selecionar o formato de som: 1.0, 2.0, 5.1, 5.1.2, 5.1.4;

2)	Melhor inteligibilidade do diálogo;

3)	Misturar som adicional (por exemplo, um comentador, audiodescrição) com o som principal, transmitido como som de objeto.

Independentemente do sistema de codificação e do número de canais de som transmitidos, o descodificador de sinal sonoro fornece um sinal estereofónico à saída analógica de som do recetor digital (sempre que aplicável), a menos que esteja a ser transmitido um sinal monofónico ou dois sinais. Nesse caso, o descodificador envia o sinal monofónico selecionado para ambos os canais.

12. Teletexto e legendas DVB

12.1.	Teletexto

Durante a descodificação dos fluxos de som, imagem e dados, o recetor digital vai transmitindo em simultâneo dados de teletexto que cumprem os requisitos da norma PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] para o nível 1.5, os quais são transmitidos na forma de pacotes conformes com a norma PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11]. O teletexto transmitido em fluxos digitais é descodificado no recetor da seguinte forma:

1)	Através de um descodificador interno, exibido como apresentação no ecrã (OSD); ou

2)	No caso de um STB com uma saída analógica integrada, colocando os dados em linhas selecionadas durante o intervalo de interrupção de vídeo (VBI), em conformidade com os requisitos da norma ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] para o nível 1.5.

12.2.	Legendas DVB

Os recetores digitais descodificam e apresentam as legendas transmitidas, em conformidade com a norma ETSI EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11].

A descodificação de teletexto e de legendas DVB recebidos simultaneamente é controlada pelo utilizador.

13. HFR (se presente no recetor)

No caso de um recetor UHDTV com capacidade de exibição de imagens através da tecnologia HFR, são necessários fluxos de descodificação por perfis (estipulados na Recomendação ITU [24]) Main profile e Main 10 Profile, bem como Main Tier e High Tier: IRD HEVC HDR UHDTV com recurso a HLG10 e IRD HEVC HDR UHDTV com recurso a PQ10, com as limitações estipuladas na norma ETSI TS 101 154 [15], parte 5.14.5.

14. TV de banda larga híbrida (HbbTV)

Se for possível conectar um recetor à Internet e se este for dotado de funções interativas, tal possibilita a utilização da HbbTV e torna-o compatível com, pelo menos, a versão 2.0.2 da HbbTV, em conformidade com a norma ETSI TS 102 796 [18], versão V1.5.1 (2018-09) ou posterior. A HbbTV encontra-se automaticamente ativa aquando da compra de um recetor digital, caso seja dotada de tal serviço. O que precede é necessário para que o utilizador consiga ligar e desligar facilmente a função HbbTV.

O recetor da HbbTV recebe e executa corretamente aplicações de programação (API) compatíveis com a HbbTV, em conformidade com a norma ETSI TS 102 796 [18], versão V1.5.1 (2018-09) ou posterior.

15. Atualização remota de software

Os recetores digitais permitem que sejam realizadas atualizações do software do sistema que mantêm ou melhoram a funcionalidade do software do recetor após a sua venda e a atualização da versão HbbTV (sempre que aplicável). Cabe ao fabricante do recetor definir o método de realização de uma atualização de software, podendo ser um dos seguintes:

1)	Dispositivo de armazenamento ligado a uma interface USB;

2)	Através da Internet (no caso de recetores interativos que garantam a utilização de serviços de televisão interativos através da Internet);

3)	DVB-SSU em conformidade com a norma ETSI TS 102 006 [16].

16. Interfaces dos recetores digitais

16.1.	Interface de sinal de alta frequência:

Os recetores digitais devem estar equipados com uma entrada IEC conforme com a norma PN-EN 61169-2:2007 [6]. A impedância de entrada é 75 Ω.

16.2.	Interface digital:

Os recetores digitais são dotados de uma saída HDMI tipo A conforme com a High-Definition Multimedia Interface [30] protegida com um sistema HDCP conforme com o sistema High-Bandwidth Digital Content Protection System [28]. No caso de um recetor digital de televisão integrado que permita a exibição de imagens com definição ultraelevada (UHDTV), é necessária a norma High-Definition Multimedia Interface, versão 2.1 [31], bem como compatibilidade com HDR, eARC e HDCP 2.2, em conformidade com High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2 [29]. O requisito de uma entrada HDMI não é aplicável a recetores com um ecrã com um comprimento diagonal inferior ou igual a 30 cm.

17. Alimentação dos recetores digitais

1)	Tensão de alimentação: 230 V ±10 %, de acordo com a norma PN-EN 60038:2012 [4];

2)	Frequência: 47-53 Hz, de acordo com a norma PN-EN 50160:2010 [3].

)	O ministro da Digitalização é responsável pelo departamento governamental da Informatização, nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento do primeiro-ministro, de 20 de abril de 2018, relativo ao âmbito específico das atividades do ministro da Digitalização (Diário Oficial, ponto 761).

)	O presente regulamento foi notificado à Comissão Europeia, em ……, sob o n.º …., em conformidade com o artigo 4.º do Regulamento do Conselho de Ministros, de 23 de dezembro de 2002, relativo ao modo de funcionamento do sistema nacional de notificação de normas e atos jurídicos (Diário Oficial, ponto 2039, e de 2004, ponto 597), que implementa as disposições da Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação (JO L 241 de 17.9.2015, p. 1).