1. ------IND- 2017 0023 F-- CS- ------ 20170127 --- --- PROJET
	FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA

	
	
	

	Ministerstvo životního prostředí, energetiky a moře

	
	
	

	
	
	


Vyhláška ze dne [   ]

 týkající se označování nábytku vzhledem k jeho emisím těkavých znečišťujících látek
NOR: […]
Dotčené skupiny obyvatelstva: výrobci, dovozci a distributoři nábytku, kupující těchto výrobků.
Předmět: označování nábytku vzhledem k jeho emisím těkavých znečišťujících látek.
Vstup v platnost:
· V případě výrobků poprvé dodaných na trh počínaje 1. lednem 2020: 1. leden 2020;
· V případě výrobků dodaných na trh před 1. lednem 2020: 1. leden 2021;
Poznámka: Tato vyhláška se přijímá na základě článků R. 221-40, R. 221-41 a R. 221-43 zákona o životním prostředí. Stanoví způsoby prezentace štítku, příslušné těkavé znečišťující látky a v případě každé těkavé znečišťující látky hodnoty odpovídající vymezení jednotlivých tříd emisí těkavých znečišťujících látek. Stanoví informace o bezpečnostních opatřeních, které je nutno podniknout vzhledem k emisím těkavých znečišťujících látek produkovaným nábytkem.
Odkazy: tato vyhláška je k dispozici k nahlédnutí na internetové prezentaci Légifrance [http://legifrance.gouv.fr].
Ministryně životního prostředí, energetiky a moře, do jejíchž pravomocí spadají mezinárodní vztahy v otázkách klimatu, a ministryně sociálních věcí a zdraví,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, a oznámení č. 2017/xxx/F;
s ohledem na zákon o životním prostředí a zejména jeho články L. 221-10 a R. 221-38 a násl.;
s ohledem na zjištění zformulovaná během veřejného projednávání, které probíhalo od xx/xx/2017 do xx/xx/2017 při uplatnění článku L. 120-1 zákona o životním prostředí,
nařizují:
Článek 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí výrazem:
1. „zkušební vzorek“ předmět předkládaný ke zkouškám emisí. V případě nábytku může být zkušebním vzorkem kompletní kus nábytku, část nábytku nebo jeho součást.
2. „komora pro zkoušení emisí“ komora s řízenými provozními parametry používaná pro stanovení emisí těkavých látek vyprodukovaných stavebními výrobky a nábytkem
Článek 2
Látkou zařazenou na seznam stanovený v článku R. 221-40 zákona o životním prostředí je následující látka: formaldehyd (číslo CAS: 50-00-0).
Emisní vlastnosti výše uvedené látky jsou formalizovány podle stupnice o čtyřech třídách, od A+ do C, přičemž třída A+ odpovídá nejnižší a třída C nejvyšší hladině emisí. Hladina emisí je dána expoziční koncentrací, vyjádřenou v µg.m-3.
V případě výše uvedené látky jsou možné varianty emisí, způsoby charakterizace emisí a mezní hodnoty v případě každé třídy uvedeny v příloze I. Postupy při odběru vzorků jsou stanoveny tak, aby byla zaručena reprezentativnost vzorků. Postupy při přípravě vzorků a provádění zkoušek jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna přesnost a sledovatelnost výsledků. U expozičních koncentrací charakterizovaných podle norem uvedených v příloze I se předpokládá, že odpovídají cílům spolehlivosti výsledků.
Článek 3
V případě některého nábytku může být expoziční koncentrace stanovena na základě referenčního nábytku. Příslušný nábytek a vlastnosti referenčního nábytku jsou stanoveny v příloze II. 
Článek 4
Štítek podle článku R. 221-40 zákona o životním prostředí odpovídá vzoru, který je uveden v příloze II. Ke štítku se připojí následující text napsaný čitelnými znaky: „(*) Informace o hladině emisí formaldehydu do vnitřního prostředí, které představuje riziko toxicity vdechnutím na stupnici od A+ (velmi nízké emise) do C (velmi vysoké emise)“.
Článek 5
Informace uvedené v článku R. 221-43 zákona o životním prostředí zákoníku jsou tyto:
„Nábytek obsahující desky na bázi dřeva (dřevotřískové desky, sololitové desky, překližka...) mohou vydávat do vnitřního prostředí znečišťující látky. Rovněž se doporučuje po instalaci nábytku v obydlí dané prostory pravidelně větrat po dobu alespoň čtyř týdnů s cílem omezit vystavení se emisím z nábytku."
Článek 6
Prováděním této vyhlášky, která bude zveřejněna v Úředním věstníku Francouzské republiky, jsou pověřeni, každý ve svém oboru působnosti, generální ředitel pro prevenci rizik a generální ředitel pro zdravotnictví.
Dne [ ].
Ministryně životního prostředí, energetiky
a moře pověřená mezinárodními vztahy
v otázkách klimatu,
Za ministryni a na základě pověření:
Generální ředitel pro prevenci rizik,
M. MORTUREUX
Ministryně sociálních věcí a 
zdravotnictví,
Za ministryni a na základě pověření
Generální ředitel pro zdravotnictví
B. VALLET
PŘÍLOHY
PŘÍLOHA I
Expoziční koncentraci v případě formaldehydu lze určit použitím metody č. 1 nebo metody č. 2.
A. – Metoda č. 1: Charakterizace expozičních koncentrací prostřednictvím komory pro zkoušku emisí
1. Způsob charakterizace emisí formaldehydu v případě nábytku ve vnitřním ovzduší
	PARAMETR
	Referenční METODA 
	DATUM zveřejnění

	Odběr a příprava zkušebních vzorků
	Technický pokyn „Zkušební protokol pro charakterizaci emisí těkavých znečišťujících látek v případě nábytku"
	2017

	Metoda zkušební komory
	NF EN ISO 16000-9
	2006


Vztahuje-li se na určitý výrobek schválená norma, která pro jednu či více látek předepisuje nebo odkazuje na jinou metodu charakterizace emisí formaldehydu, lze tento postup použít místo metod zmíněných výše.
2. Metoda měření expozičních koncentrací
	PARAMETR
	JEDNOTKA
	POSTUP
	DATUM zveřejnění

	Odběry vzorků a analýza
	µg.m-3
	NF EN ISO 16000-3
	2011


Vztahuje-li se na určitý výrobek schválená norma, která v případě jedné či několika látek předepisuje nebo odkazuje na jiný postup při charakterizaci emisí formaldehydu, lze tento postup použít místo postupu uvedeného výše.
3. Možné varianty emisí
Expoziční koncentrace se počítají v běžné referenční místnosti o celkovém objemu (V) 30 m3, ve které dochází k výměně vzduchu o rychlosti (n) 0,5 h-1a uvnitř které je umístěn daný kus nábytku.
4. Stanovení emisních tříd
Emisní třídy se stanoví na základě opatření učiněných po uplynutí dvaceti osmi dní v komoře pro zkoušení emisí nebo před uplynutím této lhůty, pokud emise splňují požadavky nejnižší emisní třídy (A+).
B. Metoda č. 2: Charakterizace expozičních koncentrací na základě emisí z desek na bázi dřeva
Faktory emisí formaldehydu ve vnitřním prostředí z desek na bázi dřeva, které jsou součástí příslušného kusu nábytku, se charakterizují v souladu se specifikacemi jedné z norem, na níž jsou následující odkazy:
· NF EN ISO 16000-9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory (2006).
· NF ISO 16000-3: Stanovení emisí formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin - Metoda aktivního odběru vzorků (prosinec 2011).
· NF EN 717-1: Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (březen 2005).
Vztahuje-li se na určitý výrobek schválená norma, která v případě jedné či několika látek předepisuje nebo odkazuje na jinou metodu charakterizace emisí formaldehydu, lze tuto metodu použít místo metod zmíněných výše.
Pokud je deska opatřena nátěrem, lze emisní součinitel surové desky vynásobit součinitelem v závislosti na povaze použitého nátěru v souladu s technickým návodem uveřejněným na internetové prezentaci ministerstva životního prostředí.
Součet emisních součinitelů každého typu desek použitých v daném kusu nábytku, vypočtený z jejich celkových příslušných povrchů v daném kusu nábytku, představuje jednotkový emisní součinitel formaldehydu daného kusu nábytku.
Expoziční koncentrace formaldehydu se stanoví z jednotkového emisního součinitele v souladu se specifikacemi normy NF EN ISO 16000-9 (2006). Vypočte se v běžné referenční místnosti o celkovém objemu (V) 30 m3 s rychlostí výměny vzduchu (n) 0,5 h-1, ve které je příslušný kus nábytku instalován.

C. – Mezní hodnoty expoziční koncentrace formaldehydu (v µg.m-3) a odpovídající třídy
	TRÍDY
	C
	B
	A
	A+

	Formaldehyd
	≥ 10
	< 10
	< 5
	< 3


PŘÍLOHA II
Mezi kusy nábytku uváděné v článku 3 patří tyto:
1. Kuchyně
Referenční kuchyň sestává alespoň z:
· dvou spodních úložných skříněk, z nichž každá má na šířku 600 mm nebo 800 mm.
· dvou vrchních úložných skříněk, z nichž každá má na šířku 600 mm nebo 800 mm.
· Čtyř dveří a dvou zásuvek.
2. Koupelna
Referenční koupelnu tvoří alespoň:
· úložná skříňka pod umyvadlem o šířce 800 mm a jedna dvířka nebo zásuvka.
· úložná skříňka o šířce 400 mm a výšce 1800 mm a alespoň jedna dvířka.
3. Šatna
Referenční šatnu tvoří alespoň jedna úložná skříň o šířce 500 mm, hloubce 500 mm a výšce 2000 mm a dále alespoň tři zásuvky a čtyři police.
PŘÍLOHA III
1. Na štítku jsou uvedeny níže uvedené údaje:
· nadpis „Emise ve vnitřním ovzduší“ následovaný hvězdičkou, která odkazuje na text uvedený v článku 4;
· piktogram a stupnice tříd;
· písmeno ve velkém formátu odpovídající třídě s nejvyšší penalizací, která vzešla z použití metod uvedených v příloze I.
2. Štítek má minimální rozměry 60 mm x 120 mm a shoduje se s jednou ze dvou následujících předloh:
Předloha č. 1 v barevném provedení:
[image: image1.jpg]EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*





	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISE VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ*


Při tisku štítku musí být použity tyto barvy:
· v případě pozadí, na kterém bude figurovat piktogram: 0 % azurová, 0 % purpurová, 0 % žlutá, 20 % černá;
· v případě oblaku figurujícího v rámci piktogramu: 0 % azurová, 0 % purpurová, 0 % žlutá, 40 % černá;
· v případě třídy A+: 100 % azurová, 0 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá;
· v případě třídy A: 50 % azurová, 0 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá;
· v případě třídy B: 0 % azurová, 50 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá;
· v případě třídy C: 0 % azurová, 100 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.
Písmeno ve velkém formátu se tiskne v barvě odpovídající dané třídě na bílém podkladu.
Na stupnici tříd figurují jednotlivá písmena v bílém pásu na vyplněné ploše barvy odpovídající dané třídě.
Zbytek štítku je vytištěn černě na bílém podkladu.
Předloha č. 2 v černobílém provedení::
[image: image2.emf]
	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISE VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ*


Při tisku štítku musí být použity následující odstíny šedé:
· v případě pozadí, na kterém bude figurovat piktogram: 20 % černá;
· v případě oblaku figurujícího v rámci piktogramu: 40 % černá;
· v případě písmene ve velkém formátu: 90 % černá;
· v případě třídy A+: 40 % černá;
· v případě třídy A: 60 % černá;
· v případě třídy B: 80 % černá;
· v případě třídy C: 90 % černá.
Písmeno ve velkém formátu je nutno vždy vytisknout v barvě odpovídající 90 % černé na bílém pozadí.
Na stupnici tříd figurují jednotlivá písmena v bílém trapování na vyplněné ploše příslušného procentuálního podílu bílé barvy odpovídající dané třídě.
Zbytek štítku je vytištěn černě na bílém podkladu.
V případě jednobarevného tisku bude použita předloha č. 2 s tím, že černá barva bude nahrazena jakoukoli jinou čitelnou barvou za podmínky dodržení příslušných procentuálních hodnot.
