1. ------IND- 2020 0611 DK- CS- ------ 20201008 --- --- PROJET

Nařízení o regulaci některých průmyslových skleníkových plynů

Na základě § 30, § 45 odst. 1 a § 59 odst. 4 zákona o chemických látkách (viz konsolidační zákon č. 115 ze dne 26. ledna 2017) se tímto stanoví následující:

Oblast působnosti nařízení

§ 1 Toto nařízení se vztahuje na zcela fluorované uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6) a částečně fluorované uhlovodíky (HFC) s výjimkou hydrofluoralkenů (HFO), a to jak na samotné látky, tak na směsi obsahující jednu nebo více těchto látek.

Odstavec 2 Toto nařízení se nevztahuje na průmyslové využití skleníkových plynů uvedených v odstavci 1 s výjimkou jejich využití jako ochranného plynu ve slévárnách lehkých kovů a při výrobě pružných pěnových plastů. V tomto nařízení se „průmyslovým využitím“ rozumí využití ve výrobě, kdy skleníkové plyny nejsou přítomny v konečném výrobku.

Omezení používání atd.

§ 2 Je zakázáno dovážet, prodávat a používat nové výrobky obsahující skleníkové plyny uvedené v § 1 odst. 1.

Odstavec 2 Bez ohledu na odstavec 1 jsou povoleny dovoz, prodej a použití nových výrobků, které jsou uvedeny v příloze 1, v případě tamtéž uváděných skleníkových plynů.

§ 3 Je zakázáno dovážet, prodávat a používat nové nebo znovuzískané skleníkové plyny uvedené v § 1 odst. 1.

Odstavec 2 Bez ohledu na odstavec 1 jsou povoleny dovoz, prodej a používání uvedené v příloze 2 v případě tamtéž uváděných skleníkových plynů.

Správní ustanovení

§ 4. Dohled nad dodržováním pravidel tohoto nařízení a související kontrolu provádí v souladu s příslušnými ustanoveními agentura pro ochranu životního prostředí.

Odstavec 2 Ve výjimečných případech je Dánská agentura pro ochranu životního prostředí oprávněna povolit odchylku od pravidel tohoto nařízení.

Odstavec 3 Odvolání proti rozhodnutím Dánské agentury pro ochranu životního prostředí podle odstavce 2 nelze podat k jinému správnímu orgánu.

Sankce a nabytí účinnosti

§ 5 Nestanoví-li jiné právní předpisy vyšší sankce, budou uloženy pokuty osobám, které:

- dovážejí, prodávají nebo používají nové výrobky obsahující skleníkové plyny v rozporu s § 2 nebo

- dovážejí, prodávají nebo používají skleníkové plyny v rozporu s § 3.

Odstavec 2 Sankci lze zpřísnit na trest odnětí svobody v délce trvání až dvou let v případě, že k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a jestliže toto protiprávní jednání vedlo nebo mělo vést k finančním prospěchu, včetně úspor, samotného pachatele nebo jiné osoby.

Odstavec 3 Subjektům atd. (právnickým osobám) může vzniknout trestní odpovědnost podle ustanovení obsažených v kapitole 5 trestního zákoníku [Straffeloven].

§ 6 Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. července 2021.

Odstavec 2 Zrušuje se nařízení č. 1326 ze dne 19. listopadu 2018 o regulaci některých průmyslových skleníkových plynů.

Příloha 1

Ze zákazu uvedeného v § 2 jsou vyňaty tyto výrobky se stanovenými skleníkovými plyny

| Výrobek |  | Skleníkový plyn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vysokonapěťové spínací zařízení (napětí převyšující 1 kV). | SF6 |
| 2. | Tepelná čerpadla s kapacitou do 50 kg, která byla kompletně sestavena při výrobě jako kompaktní jednotky, a to primárně svařováním nebo pájením. | HFC |
| 3. | Chladicí systémy pro tepelná čerpadla s kapacitou do 50 kg, které byly kompletně sestaveny při výrobě jako kompaktní jednotky, a to primárně svařováním nebo pájením. | HFC |
| 4. | Tepelná čerpadla, na která se nevztahuje bod 2, chladicí zařízení, klimatizační systémy (komfortní chlazení) a odvlhčovače s náplní nejvýše 5 tun ekvivalentu CO2. | HFC |
| 5. | Chladicí systémy, na které se nevztahuje bod 4, v případě tepelných čerpadel s kapacitou 0,15 kg až 10 kg a které byly kompletně sestaveny při výrobě jako kompaktní jednotky, a to primárně svařováním nebo pájením. | HFC |
| 6. | Chladicí boxy na vakcíny. | HFC |
| 7. | Mobilní chladicí zařízení. | HFC |
| 8. | Klimatizační systémy ve vozidlech nebo letadlech. | HFC |
| 9. | Nízkoteplotní mrazící zařízení (teplota nižší než –50 °C). | HFC |
| 10. | Aerosoly používané ve zdravotnictví. | HFC |
| 11. | Laboratorní vybavení. | Všechny |
| 12. | Zkušební zařízení pro zkoušení chladicích zařízení. | HFC |
| 13. | Automatická regulační zařízení (termostaty, ventily atd.). | Všechny |
| 14. | Výrobky pro vojenské použití. | Všechny |
| 15. | Výrobky pro použití na palubách lodí. | Všechny |

Příloha 2

Ze zákazu uvedeného v § 3 jsou vyňata tato použití stanovených skleníkových plynů

| Použití |  | Skleníkový plyn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Servis chladicích zařízení, klimatizací, tepelných čerpadel a odvlhčovačů. | HFC |
| 2. | Servis klimatizace ve vozidlech nebo letadlech. | HFC |
| 3. | Servis vysokonapěťových spínacích zařízení (napětí převyšující 1 kV). | SF6 |
| 4. | Servis laboratorního zařízení. | Všechny |
| 5. | Vojenská použití. | Všechny |
| 6. | Spalování na palubě lodí. | Všechny |

Sem bude vložena poznámka o oznámení v souladu se směrnicí o postupu při poskytování informací, jakmile takovéto oznámení bude učiněno.

Množství a ekvivalent CO2 se stanoví v souladu s pravidly platnými pro označování v souladu s čl. 12 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.