1. ------IND- 2020 0471 F-- SL- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Odredba z dne 29. decembra 2020 o merilih, podmerilih in sistemu ocenjevanja za izračun in prikaz indeksa popravljivosti prenosnih računalnikov

#### Prvotna različica

Ciljna javnost: proizvajalci, uvozniki, distributerji ali drugi dajalci prenosnih računalnikov na trg in prodajalci te opreme, kot tudi osebe, ki uporabljajo internet, platformo ali katero koli drugo spletno distribucijsko pot v okviru svoje trgovinske dejavnosti v Franciji.

Predmet: merila, podmerila in sistem ocenjevanja za izračun in prikaz indeksa popravljivosti prenosnih računalnikov.

Začetek veljavnosti: besedilo začne veljati 1. januarja 2021.

Obvestilo: ta odredba določa sistem ocenjevanja indeksa popravljivosti prenosnih računalnikov.

Referenčna besedila: ta odredba je na voljo na spletnem mestu Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministrica za ekološko preoblikovanje ter minister za gospodarstvo, finance in obnovo –

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 617/2013 z dne 26. junija 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov;

ob upoštevanju Okoljskega zakonika, zlasti člena L. 541-9-2;

ob upoštevanju Uredbe št. 2020-1757 z dne 29. decembra 2020 o indeksu popravljivosti električne in elektronske opreme –

odrejata:

#### Člen 1

Ta odredba se uporablja za računalnike, ki spadajo v področje uporabe zgoraj navedene uredbe z dne 26. junija 2013, in prenosnike, z izjemo podkategorij a, b in c.

#### Člen 2

Na podlagi členov R. 541-210 do R. 541-214 Okoljskega zakonika so merila, podmerila, sistem ocenjevanja, ki se uporablja za proizvode, opredeljene v členu 1, za izračun indeksa popravljivosti, natančno navedeni spodaj:

MERILO ŠT. 1 – DOKUMENTACIJA

PODMERILO 1.1. – OBVEZNOST GLEDE ČASA BREZPLAČNE RAZPOLOŽLJIVOSTI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE O NASVETIH ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

|  | Stolpec A Proizvajalec | Stolpec B Serviserji |  |  |  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 |  | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več |
| Vrsta dokumentacije | Število točk |  |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Nedvoumna identifikacija izdelka | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema razstavljanja ali podroben prikaz | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema kablov in priključitve | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema elektronskih plošč | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Seznam opreme za popravilo in potrebne testne opreme | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnični priročnik z navodili za popravilo | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kode napak in diagnostične kode | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacije o sestavnih delih in diagnostiki | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Računalniška navodila (vključno s ponastavitvijo) | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Dostop do opozorjenih napak in zabeleženih v opremi | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnična poročila | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Poseben okvir za samopopravilo (priporočljivi postopki, varnostna navodila in navodila za popravilo, morebitni učinki na garancijo) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacije o dostopu do strokovnih serviserjev |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Odkrivanje okvar in zahtevani ukrepi (z vidika širše javnosti) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Nasveti za uporabo in vzdrževanje |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Največje število točk je 182. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/182) × 10.

MERILO ŠT. 2 – RAZSTAVLJIVOST IN DOSTOP, ORODJA IN PRITRDILNI ELEMENTI

PODMERILO 2.1. – ENOSTAVNOST RAZSTAVLJANJA DELOV (SEZNAM 2)

|  | Število korakov za enkratni dostop do dela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ali 11 ali več | 9 do 10 | 7 do 8 | 0 do 6 |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  |
| Sestavni del masovnega pomnilnika (HDD – SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prikazovalnik | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Napajalni konektorji | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Polnilnik | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = enkratno razstavljanje ali dostop nista mogoča.

Največje število točk je 15. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/15) × 10.

PODMERILO 2.2. – ORODJA, POTREBNA ZA RAZSTAVLJANJE DELOV (SEZNAM 2)

|  | Vrsta orodja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Lastniška orodja | Posebna orodja | Brez orodja, običajna orodja (2) |
| Deli s seznama 2 | Število točk (3) |  |  |  |
| Sestavni del masovnega pomnilnika (HDD – SSD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Prikazovalnik | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Napajalni konektorji | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Polnilnik | 0 | 1 | 2 | 4 |

(2) Ali orodje, priloženo rezervnemu delu.

(3) Če se uporablja več orodij, upoštevajte najslabšo oceno.

Največje število točk je 20. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/20) × 10.

PODMERILO 2.3. – ZNAČILNOSTI PRITRDILNIH ELEMENTOV (ZA SESTAVLJANJE DELOV S SEZNAMA 1 IN 2)

|  | Vrsta pritrdilnega elementa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niti odstranljiv niti ponovno uporabljiv | Odstranljiv, ni ponovno uporabljiv | Odstranljiv in ponovno uporabljiv (4) |
| Deli s seznama 1 ali 2 | Število točk (5) |  |  |
| Matična plošča | 0 | 1 | 2 |
| Pomnilnik RAM | 0 | 1 | 2 |
| Ventilatorji, hladilniki | 0 | 1 | 2 |
| Tipkovnica | 0 | 1 | 2 |
| Vrata, konektorji (6) | 0 | 1 | 2 |
| Sestavni del masovnega pomnilnika (HDD – SSD) | 0 | 1 | 2 |
| Prikazovalnik | 0 | 1 | 2 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 |
| Napajalni konektorji | 0 | 1 | 2 |
| Polnilnik | 0 | 1 | 2 |

(4) Ali pritrdilni element, priložen rezervnemu delu.

(5) Če se uporablja več pritrdilnih elementov, upoštevajte najslabšo oceno.

(6) Za priključitev zunanje opreme (USB, HDMI, VGA).

Največje število točk je 20. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/20) × 10.

MERILO ŠT. 3 – RAZPOLOŽLJIVOST REZERVNIH DELOV

PODMERILO 3.1. – OBVEZNOST PROIZVAJALCA GLEDE ČASA RAZPOLOŽLJIVOSTI DELOV S SEZNAMA 2

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Sestavni del masovnega pomnilnika (HDD – SSD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Prikazovalnik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Baterija | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Napajalni konektorji | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Polnilnik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Največje število točk je 140. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/140) × 10.

PODMERILO 3.2. – OBVEZNOST PROIZVAJALCA GLEDE ČASA RAZPOLOŽLJIVOSTI DELOV S SEZNAMA 1

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več |
| Deli s seznama 1 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Matična plošča | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Pomnilnik RAM | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ventilatorji, hladilniki | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tipkovnica | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Vrata, konektorji (1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

(1) Za priključitev zunanje opreme (USB, HDMI, VGA).

Največje število točk je 140. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/140) × 10.

PODMERILO 3.3. – DOBAVNI ROK ZA DELE S SEZNAMA 2

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  |
|  | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Del s seznama 2 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Sestavni del masovnega pomnilnika (HDD – SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prikazovalnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Napajalni konektorji | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Polnilnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Delovnih dni od dneva naročila.

Te določbe ne posegajo v določbe iz člena L. 441-4 Potrošniškega zakonika glede prepovedi omejitve dostopa strokovnega serviserja do rezervnih delov.

Največje število točk je 60. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/60) × 10.

PODMERILO 3.4. – DOBAVNI ROK ZA DELE S SEZNAMA 1

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  |
|  | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Del s seznama 1 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Matična plošča | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pomnilnik RAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ventilatorji, hladilniki | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tipkovnica | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vrata, konektorji (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Delovnih dni od dneva naročila.

(2) Za priključitev zunanje opreme (USB, HDMI, VGA).

Te določbe ne posegajo v določbe iz člena L. 441-4 Potrošniškega zakonika glede prepovedi omejitve dostopa strokovnega serviserja do rezervnih delov.

Največje število točk je 60. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/60) × 10.

MERILO ŠT. 4 – CENA REZERVNIH DELOV

Podmerilo 4.1. – Razmerje med ceno delov s seznama 2 in ceno novega izdelka

Na podlagi razmerja, opisanega v odredbi z dne 29. decembra 2020 o načinih prikaza, oznakah in splošnih parametrih za izračun indeksa popravljivosti, se dobljeno število točk za to merilo določi na naslednji način:

– če je rezultat razmerja večji od 0,3, je število točk 0;

– če je rezultat razmerja manjši od 0,1, je število točk 100;

– če je rezultat razmerja med 0,1 in 0,3, se število točk določi skladno z naslednjo primerjalno tabelo:

| Razmerje | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Točke | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Pravilo zaokroževanja je sledeče:

– če je število tretje decimalke manjše od 5, se zaokroži na drugo manjšo decimalko;

– če je število tretje decimalke večje ali enako 5, se zaokroži na drugo večjo decimalko.

Največje število točk je 100. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/100) × 10.

MERILO ŠT. 5 – POSEBNO MERILO

Za izdelke iz te odredbe se koeficienti podmeril merila 5 opredelijo na naslednji način:

| Merilo | Podmerilo | Ocena podmerila | Koeficient podmerila | Ocena merila | Koeficient merila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Posebno merilo | 5.1. Informacije o vrsti posodobitev | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Brezplačna pomoč na daljavo | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Možnost ponastavitve programske opreme | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

PODMERILO 5.1. – INFORMACIJE O VRSTI POSODOBITEV

|  | Stolpec C Potrošniki |  |
| --- | --- | --- |
| Informacije o različnih vrstah posodobitev: korektivne (hrošč ali varnostna luknja), razvojne ali mešane (1) | Stanje |  |
|  | Odsotnost informacij | Prisotnost informacij |
|  | Število točk |  |
|  | 0 | 1 |

(1) Spremljajoče informacije posodobitve morajo biti: bodisi „korektivna posodobitev“ bodisi „razvojna posodobitev“ bodisi „mešana posodobitev“.

Največje število točk je 1. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/1) × 10.

PODMERILO 5.2. – BREZPLAČNA POMOČ NA DALJAVO

|  | Stolpec B Serviserji |  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta pomoči na daljavo | Nobena | Posodobljene informacije na kraju samem | Nobena | Informacije na daljavo | Pomoč pri diagnosticiranju na daljavo | Pomoč pri popravilu na daljavo |
| Število točk | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Največje število točk je 5. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/5) × 10.

PODMERILO 5.3. – MOŽNOST PONASTAVITVE PROGRAMSKE OPREME

|  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Možnost brezplačne ponastavitve programske opreme in brez omejitve dostopa do teh storitev | Nobena | Z notranjim modulom opreme | Z zgoščenko CD-ROM ali drugim podpornim sredstvom za ponastavitev | Z oddaljenim strežnikom |
|  | Število točk |  |  |  |
| Ponastavitev programske opreme, vključno z operacijskim sistemom | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ponastavitev mikro programske opreme | 0 | 1 | 2 | 4 |

Največje število točk je 8. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/8) × 10.

#### Člen 3

Določbe te odredbe začnejo veljati z dnem 1. januarja 2021.

#### Člen 4

Ta odredba bo objavljena v Uradnem listu Francoske republike.

29. december 2020.

Ministrica za ekološko preoblikovanje,

za ministrico in po njenem pooblastilu:

generalni komisar za trajnostni razvoj,

T. Lesueur

Minister za gospodarstvo, finance in obnovo,

za ministra in po njegovem pooblastilu:

generalna direktorica za konkurenco, potrošnjo in preprečevanje goljufij,

V. Beaumeunier