1. ------IND- 2020 0472 F-- SV- ------ 20200729 --- --- PROJET

Den XXXX 2020

Förordning av den XXXX om kriterier, underkriterier och klassificeringssystem avseende beräkning och visning av reparerbarhetsindexet för smarttelefoner.

NOR: XXXXX

Ministern för grön omställning och ekonomi- och finansministern har utfärdat denna förordning

med beaktande av miljölagen, särskilt dess artikel L541-9-2,

med beaktande av dekret nr XXX av den XXXX om tillämpningsföreskrifter för reparerbarhetsindex för elektriska och elektroniska produkter, samt dess kriterier och beräkningsmetod.

Artikel 1

Denna förordning gäller smarttelefoner. Med en smarttelefon avses en elektronisk apparat som används för fjärrkommunikation över ett mobilnät av basstationer. Den har funktioner liknande de hos en trådlös bärbar dator som främst är avsedd för batteriläge och som har en taktil kontaktyta.

Artikel 2

De kriterier och underkriterier och det klassificeringssystem som är tillämpliga på de produkter som definieras i artikel 1 för att beräkna reparerbarhetsindex beroende på modell anges nedan:

KRITERIUM NR 1 – DOKUMENTATION

Underkriterium 1.1. Åtagande av producenten när det gäller den period som den tekniska dokumentationen är tillgänglig utan avgift samt råd

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Reparatörer |  |  |  | Kolumn C Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver |
| Typ av dokumentation | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Entydig identifiering av produkten | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Demonteringsritning eller sprängskiss | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kabel- och kopplingsschema | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kretskortscheman | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Förteckning över nödvändig reparations- och provutrustning | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teknisk manual med reparationsinstruktioner | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Felkoder och feldiagnostik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Komponent- och diagnosinformation | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Instruktioner för fast programvara (inklusive återställningsprogram) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tillgång till rapporterade incidenter som finns sparade i utrustningen | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tekniska rapporter | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Specifika ramar för självreparation (rekommenderade åtgärder, säkerhets- och reparationsinstruktioner, eventuella konsekvenser för garantin) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Information om tillgång till professionella reparatörer |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Feldetektering och nödvändig åtgärd (riktad till den breda allmänheten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Råd för användning och underhåll |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det högsta antalet poäng är 259. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/259) x 10

KRITERIUM NR 2 – DEMONTERBARHET OCH ÅTKOMST, VERKTYG OCH FÄSTANORDNINGAR

Underkriterium 2.1. Möjlighet till demontering av delar (förteckning 2)

|  | Antal åtgärder som krävs för enskild tillgång till delen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingen uppgift (1) eller 16 och däröver | 11 till 15 | 6 till 10 | 1 till 5 |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng |  |  |  |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bildskärm | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bakkamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Frontkamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laddare |  |  |  |  |

- Ingen uppgift = ej isärtagbar eller ej tillgänglig enskilt

Det högsta antalet poäng är 12. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/12) x 10

Underkriterium 2.2. Nödvändiga verktyg för demontering av delar (förteckning 2)

|  | Typ av verktyg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingen uppgift | Märkesskyddade verktyg | Särskilda verktyg | Utan verktyg, gemensamma verktyg (2) |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng (3) |  |  |  |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Bildskärm | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Frontkamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Bakkamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Laddare |  |  |  |  |

- alternativt verktyg som tillhandahålls med reservdelen

- välj den lägsta poängen om flera verktyg behövs

Det högsta antalet poäng är 16. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/16) x 10

Underkriterium 2.3. Fästanordningarnas egenskaper (för montering av delarna i förteckningarna 1 och 2)

|  | Typ av fästanordning |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Varken avtagbar eller återanvändbar | Avtagbar, ej återanvändbar | Avtagbar och återanvändbar (4) |
| Delar i förteckning 1 eller förteckning 2 | Antal poäng (5) |  |  |
| Laddningskontakt | 0 | 1 | 2 |
| Anslutningsdon | 0 | 1 | 2 |
| Moderkort | 0 | 1 | 2 |
| Knappar | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Högtalare | 0 | 1 | 2 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 |
| Bildskärm | 0 | 1 | 2 |
| Frontkamera | 0 | 1 | 2 |
| Bakkamera | 0 | 1 | 2 |
| Laddare |  |  |  |

- alternativt fästanordning som tillhandahålls med reservdelen

- välj det lägsta betyget om flera verktyg behövs

Det högsta antalet poäng är 20. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/20) x 10

KRITERIUM NR 3 – TILLGÅNG TILL RESERVDELAR

Underkriterium 3.1. Producentens åtagande är det gäller tillgänglighetsperioden för delarna i förteckning 2

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Batteri | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Bildskärm | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Frontkamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Bakkamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Laddare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det högsta antalet poäng är 140. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/140) x 10

Underkriterium 3.2. Producentens åtagande är det gäller tillgänglighetsperioden för delarna i förteckning 1

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  | Tillgänglighetsår |  |  |  |
|  | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver | 0 till 4 | 5 | 6 | 7 och däröver |
| Delar i förteckning 1 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Laddningskontakt | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Anslutningsdon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Moderkort | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Knappar | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Högtalare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det högsta antalet poäng är 168. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/168) x 10

Underkriterium 3.3. Leveranstid för delarna i förteckning 2

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  |
|  | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 |
| Delar i förteckning 2 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bildskärm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Frontkamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bakkamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laddare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbetsdagar från dagen för beställningen

Det högsta antalet poäng är 60. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/60) x 10

Underkriterium 3.4. Leveranstid för delarna i förteckning 1

|  | Kolumn A Producent |  |  |  | Kolumn B Distributörer av reservdelar |  |  |  | Kolumn C Reparatörer |  |  |  | Kolumn D Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  | Leveransdagar (1) |  |  |  |
|  | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 | 11 och däröver | 6 till 10 | 4 till 5 | 1 till 3 |
| Delar i förteckning 1 | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  | Antal poäng |  |  |  |
| Laddningskontakt | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Anslutningsdon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moderkort | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Knappar | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Högtalare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbetsdagar från dagen för beställningen

Det högsta antalet poäng är 72. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/72) x 10

KRITERIUM NR 4 – PRIS PÅ RESERVDELAR

Underkriterium 4.1. Förhållande mellan priset på delarna i förteckning 2 och priset på den nya produkten

På grundval av det förhållande som beskrivs i förordningen av den XXXX om villkor för presentation, märkning och allmänna parametrar för beräkningen av reparerbarhetsindex fastställs det antal poäng som erhålls för detta kriterium på följande sätt:

- om resultatet av förhållandet är högre än 0,3 ska antalet poäng vara 0,

- om resultatet av förhållandet är lägre än 0,1 ska antalet poäng vara 100,

- om resultatet av förhållandet ligger mellan 0,1 och 0,3 ska antalet poäng fastställas enligt följande jämförelsetabell:

| Förhållande | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poäng | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Avrundningsregeln är den följande:

- Om siffran i den tredje decimalen är lägre än 5 ska avrundning göras nedåt till två decimaler.

- Om siffran i den tredje decimalen är högre än eller lika med 5 ska avrundning göras uppåt till två decimaler.

Det högsta antalet poäng är 100. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/100) x 10

KRITERIUM NR 5 – SPECIFIKT KRITERIUM

För de produkter som berörs av denna förordning definieras koefficienterna för underkriterierna i kriterium 5 på följande sätt:

| Kriterium | Underkriterium | Underkriteriets betyg | Underkriteriets koefficient | Kriteriets betyg | Kriteriets koefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifikt kriterium | 5.1. Information om uppdateringarnas karaktär | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Distanshjälp utan avgift | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Möjlighet till återställning av programvara | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Underkriterium 5.1. Information om uppdateringarnas karaktär

|  | Kolumn C Konsumenter |  |
| --- | --- | --- |
| Information om uppdateringarnas olika karaktär: korrigerande, utvecklande eller kombinerade (1) | Tillstånd |  |
|  | Om information saknas | Om information finns |
|  | Antal poäng |  |
|  | 0 | 1 |

- Den information som åtföljer uppdateringen ska vara antingen ”korrigerande uppdatering”, ”utvecklande uppdatering” eller ”kombinerad uppdatering”.

Det högsta antalet poäng är 1. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/1) x 10

Underkriterium 5.2. Distanshjälp utan avgift

|  | Kolumn B Reparatörer |  | Kolumn C Konsumenter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ av distanshjälp | ingen | Aktuell information på webbplats | ingen | Information på distans | Rådgivning på distans | Hjälp med reparation på distans |
| Antal poäng | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det högsta antalet poäng är 5. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/5) x 10

Underkriterium 5.3. Möjlighet till återställning av programvara

|  | Kolumn A Producent |  | Kolumn B Reparatörer |  | Kolumn C Konsumenter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Möjlighet till återställning av programvara utan avgift och utan begränsning av tillgången till dessa tjänster | Ej möjligt | Möjligt | Ej möjligt | Möjligt | Ej möjligt | Möjligt |
|  | Antal poäng |  | Antal poäng |  | Antal poäng |  |
| Återställning av operativsystemet (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Återställning av annan programvara (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- inklusive återställning utifrån externa knappar

Det högsta antalet poäng är 6. Betyg för detta underkriterium = (antal tilldelade poäng/6) x 10

För ministern för grön omställning och genom delegering:

Generalkommissionären för hållbar utveckling,

T. Lesueur

För ekonomi- och finansministern och genom delegering:

Generaldirektören för konkurrens, konsumtion och bedrägeribekämpning:

V. Beaumeunier