1. ------IND- 2012 0699 SK- DA- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Udkast)

FORSKRIFT

fra ministeriet for transport, byggeri og regional udvikling i Den Slovakiske Republik

af  ............2012,

der opstiller en liste over grupper af byggevarer og systemer til vurdering af disses parametre

Det slovakiske ministerium for transport, byggeri og regional udvikling fastlægger følgende i overensstemmelse med paragraf 13, stk. 2, i lov nr. .../2012 saml. om byggevarer (i det følgende: "loven"):

Paragraf 1

# Forskriftens emne

Denne forskrift fastsætter følgende:

- en liste over byggevarer med vurdering og verifikation af de væsentlige karakteristiske parametre for byggevarer, som er angivet af producenten (i det følgende: "parametervurdering")

- systemer til vurdering af parametre

- en skabelon til angivelse af de væsentlige karakteristiske parametre for byggevarer med hensyn til de grundlæggende krav i forbindelse med byggeri (i det følgende: "slovakisk parameterdeklaration").

Paragraf 2

Liste over byggevaregrupper

- Bilag 1 specificerer listen over byggevaregrupper og følgende parametervurderingssystemer:

- systemerne i henhold til paragraf 3, stk. 1, der gælder for byggevarer, som slovakiske tekniske normer i henhold til lovens paragraf 13, stk. 1, litra c), har fastslået som egnede til vurdering af væsentlige egenskaber for de pågældende byggevarer (i det følgende: "den definerede norm") eller den tekniske vurdering, der er udstedt i henhold til lovens paragraf 3 (i det følgende: "slovakisk teknisk vurdering")

- systemerne i henhold til paragraf 3, stk. 3.

- Såfremt de harmoniserede normer) ikke vedrører byggevarer i de grupper, inden for hvilke der er foreskrevet parametervurderingssystemer i henhold til paragraf 3, stk. 3, gælder analoge systemer for vurderingen af nævnte vareparametre i henhold til paragraf 3, stk. 1.

- Hvis byggevaren kan anvendes til flere forskellige formål med hensyn til dens funktion i konstruktionen, vil den blive henført til en byggevaregruppe baseret på det formål, som er af afgørende betydning ved byggeriet, og som stiller større krav til dens væsentlige egenskaber eller til produktionen med hensyn til risici under brugen ved byggeriet.  ,

Paragraf 3

Parametervurderingssystemer

- Parametervurderingen af byggevarer, som de definerede normer eller de slovakiske tekniske vurderinger vedrører, udføres ved hjælp af et enkelt parametervurderingssystem eller en kombination af flere parametervurderingssystemer betegnet som system I+, system I, system II+, system III og system IV som følger:

- system I+: Producenten udsteder en slovakisk parameterdeklaration på grundlag af følgende aktiviteter:

- Producenten udfører:

1a.   administration af produktionen

1b.	yderligere test af stikprøver udtaget under produktionen i overensstemmelse med den foreskrevne testplan.

- Den person, der er autoriseret til at certificere byggevarer, udsteder et certifikat for ensartetheden af byggevarens væsentlige egenskaber (i det følgende: "slovakisk produktcertifikat") på grundlag af:

2a.	byggevarens typebetegnelse på grundlag af typeafprøvning af stikprøver udtaget af den autoriserede person, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation om byggevaren

2b.	den indledende inspektion af byggevarefabrikken og systemet til administration af produktionen

2c.	kontinuerlig overvågning af systemet til administration af produktionen og vurdering og evaluering af systemet til administration af produktionen

2d.	kontroltest (herunder udtagning af stikprøver).

- system I: Producenten udsteder en slovakisk parameterdeklaration på grundlag af følgende aktiviteter:

1. Producenten udfører:

1a.   administration af produktionen

1b.	yderligere test af stikprøver udtaget under produktionen i overensstemmelse med den foreskrevne testplan.

2. Den person, der er autoriseret til at certificere byggevarer, udsteder et slovakisk produktcertifikat på grundlag af:

2a.	byggevarens typebetegnelse på grundlag af typeafprøvning af stikprøver udtaget af den autoriserede person, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation om byggevaren

2b.	den indledende inspektion af byggevarefabrikken og systemet til administration af produktionen

2c.	kontinuerlig overvågning af systemet til administration af produktionen og vurdering og evaluering af systemet til administration af produktionen.

- system II+: Producenten udsteder en slovakisk parameterdeklaration på grundlag af følgende aktiviteter:

- Producenten udfører:

1a.   administration af produktionen

1b.	byggevarens typebetegnelse på grundlag af typeafprøvning af stikprøver udtaget af producenten, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation om byggevaren

1c.	yderligere test af stikprøver udtaget under produktionen i overensstemmelse med den foreskrevne testplan.

- Den person, der er autoriseret til at certificere byggevarer, udsteder et certifikat for konformiteten af producentens system til administration af produktionen (i det følgende: "slovakisk certifikat for administrationssystemet") på grundlag af:

2a.	indledende inspektion af byggevarefabrikken og systemet til administration af produktionen

2b.	kontinuerlig overvågning af systemet til administration af produktionen og vurdering og evaluering af systemet til administration af produktionen.

- system III: Producenten udsteder en slovakisk parameterdeklaration på grundlag af følgende aktiviteter:

1. Producenten udfører administration af byggevaren.

2. Den person, der er autoriseret som testlaboratorium, fastsætter byggevarens typebetegnelse på grundlag af typeafprøvning af stikprøver udtaget af producenten, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation om byggevaren.

- system IV: Producenten udsteder en slovakisk parameterdeklaration på grundlag af følgende aktiviteter:

- Producenten udfører:

1a.   administration af produktionen

1b.	byggevarens typebetegnelse på grundlag af typeafprøvning (baseret på stikprøver udtaget af producenten), typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation om byggevaren.

- Såfremt der er defineret mere end ét parametervurderingssystem for den pågældende byggevare, defineres der et system for det grundlæggende anvendelsesformål i byggeriet, og de andre systemer, der vedrører et specielt anvendelsesformål i byggeriet, defineres kun for parametervurderingen af de egenskaber, som foreskriver et særligt anvendelsesformål i byggeriet.

- Parametervurderingssystemerne i medfør af separat lovgivning) vedrører vurderingen af byggevareparametre med relation til harmoniserede normer eller europæiske tekniske vurderinger). Det særlige system eller de særlige systemer til vurdering af nævnte byggevarers parametre som foreskrevet i de harmoniserede normer eller europæiske tekniske vurderinger har fortrin frem for systemerne foreskrevet i Bilag 1.

Paragraf 4

Byggevareklassificering i forhold til reaktionen over for brand

- Byggevarer, som er klassificeret i henhold til deres reaktion på brand uden prøvning, er specificeret i særskilt lovgivning.)

- Byggevarer, der ikke er omfattet af paragraf 1, klassificeres ved hjælp af afprøvning. Den konstaterede reaktion på brand anses for at være:

- følsom over for ændringer i produktion, fordi den fastsatte klassifikation vedrørende reaktion ved brand opnås gennem dosering eller ændring af de oprindelige råmaterialer, eller

- ikke følsom over for ændringer i produktionen.

- Tagdækningsmaterialer, som er klassificeret i henhold til deres reaktion på brand uden prøvning, er specificeret i særskilt lovgivning.)

Paragraf 5

Skabeloner til parameterdeklarationer

- En slovakisk parameterdeklaration udstedt på grundlag af et parametervurderingssystem i henhold til paragraf 3, stk. 1, eller en kombination af flere systemer indeholder særlige oplysninger i henhold til lovens paragraf 6, stk. 2. En skabelon til den slovakiske parameterdeklaration findes i Bilag 2.

- En parameterdeklaration udstedt på grundlag af et enkelt parametervurderingssystem i henhold til paragraf 3, stk. 3, eller en kombination af flere systemer har form og indhold som skabelonen i særskilt lovgivning.

Paragraf 6

Bestemmelse om gensidig anerkendelse med hensyn til juridisk beskyttede interesser

Kravene i henhold til paragraf 2 og paragraf 3, stk. 1 og 2, gælder ikke for byggevarer, som er fremstillet eller markedsført i nogen medlemsstat i Den Europæiske Union, i Schweiz) eller i Tyrkiet, eller som er markedsført i henhold til loven i en hvilken som helst stat i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som samtidig indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Paragraf 7

Overgangsbestemmelser

Vurderingen af parametrene for byggevaregruppenumrene 3601, 3602, 3604 og 4612 fra Bilag 1 udføres med de foreskrevne midler indtil den 1. december 2013.

Paragraf 8

Generelle bestemmelser

Nærværende forskrift er godkendt i overensstemmelse med den juridisk bindende lov i Den Europæiske Union om tekniske normer og tekniske forskrifter)

Paragraf 9

Ikrafttrædelsesdato

Nærværende forskrift træder i kraft den 1. juli 2013.

Ján Počiatek m. p.

Bilag 1 til forskrift nr. …/2012 saml.

BYGGEVAREGRUPPER

MED DEFINEREDE PARAMETERVURDERINGSGRUPPER

Varens anvendelsesområde

| Nej | Varegruppenavn | Gruppeklassificering | PVS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkter til en bygnings fundament og konstruktion af gulv og fundament |  |  |  |  |
| 0101 | Geotekstiler og produkter relateret til geotekstiler til anlæg af veje og andre trafikerede områder, anlæggelse af jernbaner, gulvstrukturer, fundamenter og bærende konstruktioner, drænsystemer, konstruktioner til beskyttelse mod erosion, opførelse af reservoirer og spærredæmninger, anlæg af kanaler og til deponering af fast affald | Afhængigt af formålet: |  |  |
|  |  | Til filtrering |  | 2+ |
|  |  | Til dræning |  | 2+ |
|  |  | Til beskyttelse |  | 2+ |
|  |  | Til forstærkning |  | 2+ |
|  |  | Og til adskillelse |  | 4 |
| 0102 | Geotekstiler og produkter relateret til geotekstiler til konstruktioner under jorden og tunneller eller til bygninger til opbevaring af flydende affald |  |  | 2+ |
| 0103 | Spærreanordninger af syntetisk stof til geoteknisk brug til beskyttelse mod indtrængen af væsker under opførelsen af reservoirer og spærredæmninger, tunneller og konstruktioner under jorden, til beskyttelse mod indtrængen af væsker og gasser i anlæg til lagring af flydende affald under opførelse af pumpestationer eller sikkerhedsreservoirer, opførelse af anlæg til lagring og deponering af fast affald og anlæggelse af transportinfrastruktur |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabiliserende og vandresistente blandinger til bygningers fundamenter, herunder fundamenter til veje eller jernbaner |  |  | II+ |
| 0105 | Præfabrikerede grundelementer og relaterede strukturelementer) |  |  | 2+ |
| 0106 | Fundamentbjælker og betonfundamenter |  |  | 2+ |
| Produkter til forankring i klipper og bærende jordlag |  |  |  |  |
| 0201 | Jord- og klippeforankringer |  |  | III |
| Produkter til bærende vægge og hydrauliske konstruktioner |  |  |  |  |
| 0301 | Elementer til bærende vægge af beton) |  |  | 2+ |
| 0302 | Sten til faskiner |  |  | 2+ |
| 0303 | Net til faskiner |  |  | III |
| 0304 | Faskineblokke |  |  | II+ |
| 0305 | Sten til hydrauliske konstruktioner | I henhold til kategorien af den hydrauliske konstruktion:) |  |  |
|  |  | Kategori I, II og III |  | 2+ |
|  |  | Kategori IV |  | 4 |
| Membraner mod fugt, vand og radon |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Strimler og folier mod indtrængning af vand og radon til gulve over jorden (uden kælder under) og til underjordiske (kælder)områder Strimler mod vandindtrængning til murstensvægge Damptætte og dampgennemtrængelige lag til vægge og tage Tagbeklædningsfolier og anden membranbeklædning til tage Tagfodslag Vandtætte beklædningsmidler til gulve over jorden, underjordiske områder i bygninger og under brolægning og fliser | Til hovedformålene) |  | 3 2+ ) |
|  |  | Til det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D,E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),) F |  | 4 |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning) |  | 3 |
|  |  | Produkter, der ikke kræver UBE-afprøvningf) |  | 4 |

Anvendte forkortelser:

FFS - forskrifter om farlige stoffer

FBS - forskrifter om brandsikkerhed

UBE - egenskaber ved ekstern brand

PVS - parametervurderingssystem

KRB - klassificering mht. reaktion ved brand

| 0407 | Vandtætningsstrimler til betonbrodæk |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Sæt til flydende påført vandtætning til brodæk |  |  | II+ (2+) |
| Produkter til veje, fortove og andre trafikerede områder |  |  |  |  |
| 0501 | Naturligt og modificeret asfalt og asfaltemulsioner til vejanlæg og overfladebehandling af veje |  |  | 2+ |
| 0502 | Asfaltblandinger til vejanlæg og overfladebehandling af trafikerede områder og specialprodukter til overfladebehandling af trafikerede områder | Til hovedformålened) |  | 2+ |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL til EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Glidesøm og overfladebelægning til kørebaner af betonc) |  |  | 4 |
| 0504 | Broekspansionsfuger |  |  | I |
| 0505 | Præfabrikerede brorækværkssektioner |  |  | II+ |
| 0506 | Ekspansionsfuger til trafikerede områder med undtagelse af broer |  |  | III |
| 0507 | Overfladebelægning og fugemasse til stenbrolægning med undtagelse af kemiske fabrikker, veje og andre trafikerede områder, landingsbaner i lufthavne og anlæg til behandling af spildevand | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Murremme, belægningssten og kantsten af naturlig sten til udendørs belægning |  |  | 4 |
| 0509 | Belægningssten af beton, teglsten og kantsten til udendørs belægning |  |  | 4 |
| 0510 | Brosten |  |  | 4 |
| 0511 | Belægningselementer, herunder belægningssten, brosten, kantsten (dog ikke produkter i gruppe 0508 og 0509), ovenlysvinduer af glasbeton, gulvplader af metal, pladeriste eller pladegitre, faste teglsten, skiferplader, mosaikker og terrazzosten |  |  | 4 |
| 0512 | Planteområder) |  |  | IV |
| 0513 | Autoværn – sikkerhedsrækværk, påkørselsdæmpere, bevægelige afspærringer, kabler og rækværk |  |  | 1 |
| 0514 | Systemer til beskyttelse af fodgængere |  |  | I |
| 0515 | Lyssignaler, faste advarselslamper og færdselsfyr |  |  | 1 |
|  | Lodrette færdselstavler, udskiftelige færdselstavler, pæle til færdselstavler og lyssignaler, reflekterende kantpæle, afspærringspæle og styreudstyr til faste anordninger |  |  | 1 |
| 0517 | Præfabrikerede horisontale vejafmærkninger og reflekterende færdselssøm til vejafmærkninger |  |  | 1 |
| 0518 | Belægningsstoffer til vandrette vejafmærkninger, termoplast til varmepåføring, plast til koldpåføring med eller uden friktionsmaterialer og med eller uden forblandede glasperler eller markedsført med angivelse af glasperletype og -størrelse eller friktionsmaterialer |  |  | 1 |
| 0519 | Glasperler, friktionsmaterialer og blandinger heraf anvendt som påstrøningsmaterialer til vandrette vejafmærkninger |  |  | 1 |
| 0520 | Lydisolerende vægge og udstyr |  |  | 3 |
| 0521 | Antiblændingsudstyr til modkørende køretøjer og ydre lyskilder |  |  | 3 |
| Master |  |  |  |  |
| 0601 | Lysmaster af stål, aluminium og fiberforstærkede polymerer |  |  | 1 |
| 0602 | Lysmaster af armeret beton og spændbeton |  |  | 1 |
| 0603 | Træpæle til elektriske luftledninger |  |  | 2+ |
| 0604 | Andre præfabrikerede master eller præfabrikerede byggeelementer heraf til elektriske luftledninger, køreledninger, telekommunikationsudstyr, vindmøller og lignende udstyr |  |  | 2+ |
| Produkter til spildevand og overflade(regn)vand |  |  |  |  |
| 0701 | ### Rør og beslag fremstillet af uarmeret beton, beton armeret med stålfibre og armeret beton til afvandingsrør (med eller uden tætning) |  |  | 4 |
| 0702 | ### Slanger, andre beslag og tætninger til afvandingsrør |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Slanger og beslag til afløbsrør i bygninger Nedgangsbrønde og kamre til inspektion af kloakrør, herunder trin, stiger og rækværk ### Luftindtagsventiler til kloakrør i bygninger | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Kloakpumpestationer og kontraventiler til spildevand til anvendelse i bygninger Systemer og elementer af rensningsanlæg til husholdningsspildevand og samlebrønde | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 til E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Vandlåse og separatorer til spildevand fra bygninger og bygge- og anlægskonstruktioner, herunder veje | Til hovedformålened) | 4 |  |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Afløbsbrønde og tilløbsgitre til anvendelse på kørebaner, nødspor, parkeringshuse og brolagte overflader uden for bygninger | Til hovedformålened) |  | IV I) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV |
| 0710 | Afløbskanaler af betonc) | Afhængigt af formålet: |  |  |
|  |  | Strukturelleb) – store vandkanaler |  | 2+ |
|  |  | Ikkebærende - små vandkanaler |  | 4 |
| 0711 | ### Afvandingskanaler på veje og områder til køretøjer og fodgængere | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Afløbsbrønde til gulve |  |  | IV |
| Konstruktionslejer |  |  |  |  |
| 0801 | Kuglelejer og cylindriske lejer med PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Andre lejer til konstruktion af bygninger og bygge- og anlægsarbejde, hvor formændring af lejerne ville gøre bygningen eller dele af bygningen uanvendelig |  |  | 1 |
| 0803 | Lejer til anden bygningskonstruktion |  |  | III |
| 0804 | Udstyr til afbødning af jordskælv |  |  | 3 |
| Tilslag |  |  |  |  |
| 0901 | Tilslag til beton |  |  | 2+ |
| 0902 | Tilslag til mørtel | Afhængigt af formålet: |  |  |
|  |  | Til muremørtel |  | 2+ |
|  |  | Til anden mørtel |  | 4 |
| 0903 | Lette tilslag til beton, mørtel og cementmørtel | Afhængigt af formålet: |  |  |
|  |  | Til beton, muremørtel og cementmørtel |  | 2+ |
|  |  | Til anden mørtel |  | 4 |
| 0904 | Tilslag til fundamentlag til sveller og anlæggelse af skinneunderlag | Afhængigt af linjetypen: |  |  |
|  |  | Til højhastighedslinjer |  | 2+ |
|  |  | Til andre linjer |  | 4 |
| 0905 0906 | Tilslag til ucementerede materialer og til hydraulisk cementerede materialer til vejanlæg Hydraulisk cementerede blandinger til vejanlæg og andre trafikerede områder | Afhængigt af formålet: |  |  |
|  |  | Til anlæggelse af veje med trafikbelastning i klasse I, II, III og IV ) og anlæggelse af landingsbaner i lufthavne |  | 2+ |
|  |  | Til anlæggelse af veje med trafikbelastning i klasse V og VI14) |  | 4 |
| 0907 | Tilslag til asfaltblandinger til overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder | Afhængigt af formålet: |  |  |
|  |  | Til afslebne lag |  | 2+ |
|  |  | Til andre lag |  | 4 |
| Cement, murkalk og andre bindemidler |  |  |  |  |
| 1001 | Cement og almindeligt blandet cement til fremstilling af beton, mørtel, cementmørtel og andre blandinger |  |  | 1+ |
| 1002 | Specialcement, der er modstandsdygtig over for lave temperaturer, hvid cement, svovl- og havvandsbestandig cement, lavalkalicement, calciumaluminatcement med en meget lav hydreringsvarme, slaggecement med en lav initialstyrke, murcement og vejcement til fremstilling af beton, mørtel, cementmørtel (injektionsmørtel) og andre blandinger |  |  | 1+ |
| 1003 | Murkalk, herunder brændt kalk, dolomitkalk og hydraulisk kalk til fremstilling af beton, mørtel, cementmørtel og andre blandinger |  |  | 2+ |
| 1004 | Hydrauliske bindemidler til fremstilling af blandinger til fundamentlagene på trafikerede områder og hydrauliske bindemidler til fremstilling af mørtel |  |  | 2+ |
| Beton, mørtel, blandinger af cementmørtel, tilsætningsstoffer og tilslagsmateriale |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Beton fremstillet i faste eller mobile betonblandingsanlæg |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Spraybeton |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Blandinger til injektionsmørtler og cementmørtler |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Fabriksfremstillet mørtel til muring | Afhængigt af type:) |  |  |
|  |  | Poreslået mørtel |  | 2+ |
|  |  | Mørtel med en fastsat sammensætning |  | 4 |
| ###### 1105 | Fabriksfremstillet mørtel til indvendig og udvendig belægning baseret på uorganiske bindemidler, herunder varmeisolerende mørtel |  |  | 4 |
| 1106 | Fabriksfremstillet mørtel til anden belægning |  |  | IV |
| 1107 | Tilslagsmateriale til beton og mørtel, herunder cementmørtel | Afhængigt af type:) |  |  |
|  |  | Type I |  | 2+ |
|  |  | Type II |  | 1+ |
| 1108 | Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og cementmørtel og tilsætningsstoffer til cementmørtel til forspændingskabler |  |  | 2+ |
| Produkter til armeret beton og forspændingsbeton |  |  |  |  |
| 1201 | Stænger, stave, tandstålbånd, svejset trådnet og rum(gitter)armering |  |  | I+ |
| 1202 | Fibre til forbedring af beton- og mørtelstyrken, herunder cementmørtel (spredt armering) | Afhængigt af formålet: |  |  |
|  |  | Til strukturelb) beton og mørtel |  | 1 |
|  |  | Til anden beton og mørtel |  | 3 |
| 1203 | Forspændingsprodukter, navnlig ledninger og kabler, gevindstænger og forspændingskabler afstivet med ribber, flade eller bløde |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Systemer til yderligere forspænding af konstruktioner, dog ikke rør og kasser |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Rør og kasser til beskyttelse og kabler på forspændingsprodukter |  |  | 4 |
| Metalprofiler, flade metalprodukter, støbninger og smedestykker |  |  |  |  |
| 1301 | Varmvalsede, koldvalsede eller på anden vis fremstillede tværsnit af metal (profiler) af forskellig form (T, L, H, U, Z, I), kanaler, hulprofiler, slanger, flade produkter (plader, ark, bånd), stænger (dog ikke armerede stænger og forspændingsstænger), støbninger og smedestykker, ubeskyttede og beskyttede mod korrosion med belægning, til anvendelse ved konstruktion af metalkonstruktioner eller i bygningskonstruktioner med en blanding af metal og andre materialer |  |  | 2+ |
| Murværkselementer og yderligere produkter |  |  |  |  |
| 1401 | Murværkselementer, eventuelt med integrerede varmeisolerende materialer, indvendig eller udvendig, dog ikke overfladeventiler, belægningselementer, sammenflettede skorstensventiler og paneler med en højde på én etage | Afhængigt af kategori:) |  |  |
|  |  | Kategori I |  | 2+ |
|  |  | Kategori II |  | 4 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Yderligere konstruktionsdele i vægge, navnlig beslag, trækstavsystemer, understøttende hjørnestykker, vinkelbeslag, overliggere og armeringsstål i bærende samlinger og forbindelser |  |  | 3 |
| Indbyggede beklædningssystemer |  |  |  |  |
| 1501 | Beklædningssystemer baseret på hulsten (beklædningsventiler) eller paneler, der er forbundet med stivere af isolerende materialer eller af en sammensætning af isolerende og andre materialer fyldt med beton eller armeret beton og anvendt til konstruktion af bærende eller ikkebærende inder- og ydervægge | Til hovedformålened) |  | II+ (2+) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 til E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Beklædningssystemer baseret på overfladebeslag af beton eller paneler af beton, der er forbundet med stivere | Afhængigt af, om de er bærende eller ikkebærende: |  |  |
|  |  | Bærende |  | 2+ |
|  |  | Ikkebærende |  | 4 |
| Strukturelementer til bygningskonstruktioner og anlægsarbejder |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Strukturelleb) præfabrikerede bjælker, bjælkebånd, piller og plader fremstillet af betonc) eller murelementer og metal, der er beskyttet eller ubeskyttet imod korrosion ved hjælp af beklædning, svejset eller usvejset |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Strukturelleb) dragere, bjælkebånd, piller og plader af lamineret limtræ |  |  | 1 |
| 1603 | Strukturelleb) dragere, bjælkebånd, piller og plader af naturtræ | I henhold til KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 til E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Lette armerede dragere og bjælkebånd baseret på træ med mindst én strukturkomponent baseret på træ |  |  | I (1+) |
| 1605 | Præfabrikerede strukturelleb) træbaserede paneler i form af lukkede eller åbne kassetter, beklædt inde- eller udefra, muligvis indeholdende membran, isoleringsmateriale, afstivnings- og fastgørelseselementer til konstruktion af vægge, gulve, tage osv. |  |  | I (1) |
| 1606 | Betonpanelerc) med eller uden understøttelse til sporvognslinjer |  |  | II+ |
| Systemer af bygninger, rum og byggeelementer |  |  |  |  |
| 1701 | Systemer af bygninger med trærammestrukturer eller træstrukturer |  |  | I (1) |
| 1702 | Systemer af bygninger med metalstrukturer eller betonrammestrukturerc) |  |  | I (1) |
| 1703 | Præfabrikerede bygningselementer, dog ikke præfabrikerede garager |  |  | I (1) |
| 1704 | Systemer til kolde lagerrum uden kølesystem med henblik på installation i en bygning |  |  | I (1) |
| 1705 | Præfabrikerede garager |  |  | 2+ |
| Træbaserede plader og paneler samt armerede lette paneler |  |  |  |  |
| 1801 | Træbaserede plader af naturtræ, lamineret finertømmer, dobbeltlimet, sammenlimede plader, OSB-plader, cement- eller harpiksbundne spånplader og fiberplader fremstillet ved våd- eller tørmetode med mulige kemikalier til forbedring af reaktion ved brand og modstand mod biotiske angreb | Afhængigt af formålet og reaktionen ved brand: |  |  |
|  |  | Strukturelleb) elementer |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 til E),12) F |  | 2+ |
|  |  | Ikkebærende elementer |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Selvbærende isoleringspaneler (sandwich) med eller uden dobbeltsidig metalbeklædning | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 til E),12) F, (A1FL til EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning | 3 |  |
|  |  | Til inddeling af brandsektioner | 3 |  |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Selvbærende armerede lette paneler (undtagen for produkter fra gruppe 1802) bestående af en kassette (fremstillet af forskellige organiske, mineralske eller metalliske materialer), beklædt inde- eller udefra, og muligvis forbundet med en indre ramme eller en isolerende kerne til konstruktion af inder- og ydervægge, lofter og tage samt vægbeklædning | Til hovedformålened) | IV (4) |  |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 til E),12) F, (A1FL til EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning | III (3) |  |
|  |  | Til inddeling af brandsektioner | III (3) |  |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS | III (3) |  |
| Varmeisolerende produkter og systemer |  |  |  |  |
| 1901 | Varmeisolerende systemer til udvendig isolering af vægge (overfladesystemer med varmekontakt eller ETICS) baseret på mekanisk fastgjorte eller limede varmeisolerende plader og belagt med et eller flere lag mørtel | Til hovedformålened) |  | II+ (2+) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 til E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Varmeisolerende systemer til udvendig varmeisolering af vægge (Vetures), bestående af ydre teglstenselementer, et varmeisolerende lag og fastgørelseselementer. Teglsten kan leveres som forbundne med det isolerende lag, eller også kan disse elementer være fastgjort på bygningen. De er fastgjort på en sådan måde, at der ikke er nogen luft mellem de isolerende lag og væggen. | Til hovedformålened) |  | III (3) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Fabriksfremstillede varmeisolerende produkter i form af plader, måtter, rullebælter eller en anden form til varmeisolering af bygninger Varmeisolerende produkter formet eller anvendt på stedet, af løst materiale eller skummateriale til varmeisolering af bygninger Varmeisolerende produkter i forskellige former til teknisk udstyr i bygninger og industrielle installationer Varmeisolerende produkter til veje, jernbanespor og andre anvendelsesformål inden for konstruktion (let fyldmateriale og isolering mod frost, fald i sidetrykket på bærende vægge og bropiller, lastfordeling for rør i grøfter osv.). | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| Let beklædning og selvbærende tagsystemer |  |  |  |  |
| 2001 | Ikkebærende ydervægge | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Strukturelleb) limede vægge med glaseret facade eller tag af samme system med en minimumshældning på 7o, med mekanisk overførsel af egenvægten og andre kræfter (f.eks. vind og sne) til den tætnende, bærende ramme og efterfølgende til bygningens struktur | Afhængigt af type:) |  |  |
|  |  | Type I og III |  | II+ (2+) |
|  |  | Type II og IV |  | I (1) |
| 2003 | Selvbærende gennemskinnelige tagsystemer, dog ikke glasbaserede systemer | Til hovedformålened) |  | III (3) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 til E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning | III (3) |  |
|  |  | Produkter, der ikke kræver UBE-afprøvning | IV (4) |  |
| Komposittagdækningsmateriale, tagvinduer og ovenlysvinduer |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Tegltagsten, paneler, gesimser, træspån og armaturer - keramik, beton, fibercement, skifer, sten, plast, asfalt osv. Flade og formede paneler af stålplader, plast osv. Fabriksfremstillede komposit- og sandwichtagpaneler med eller uden isoleringsmateriale Tagvinduer og taglys | Til hovedformålened) |  | 4 3) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning |  | 3 |
|  |  | Produkter, der ikke kræver UBE-afprøvning |  | 4 |
|  |  | Til anvendelse i brandsektioner |  | 3 |
|  |  | Til anvendelse ved forbedring af tagstyrken |  | 3 |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS |  | 3 |
| Tagmembran og støbte produkter |  |  |  |  |
| 2201 | Dampresistente og dampgennemtrængelige lag, grundlag til tage og dækningsfolie til tage samt dækningsmembran til tage | Bemærk: Produkterne er indeholdt i gruppe 0403, 0404 og 0405 |  |  |
| 2202 | Vandtætningssystemer til tage anvendt i flydende form | Til hovedformålened) |  | III (3) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning |  | III (3) |
|  |  | Produkter, der ikke kræver UBE-afprøvning |  | IV (4) |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS |  | III (3) |
| 2203 | Vandtætningssystemer til tage anvendt på stedet ved benyttelse af smeltet asfalt eller skumspray | Til hovedformålened) |  | III |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning |  | III |
|  |  | Produkter, der ikke kræver UBE-afprøvning |  | IV |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS |  | III |
| 2204 | Systemer til mekanisk fastgjort, fleksibel vandresistent beklædning, herunder systemer til fastgørelse, samling og kantning, muligvis med varmeisolerende materiale |  |  | II+ (2+) |
| Tagtilbehør og andre produkter til tage |  |  |  |  |
| 2301 | Tagadgangssystemer, navnlig taggangbroer og trin, adgangsplatforme, sikkerhedskroge til tage og forankringselementer til vedligeholdelse og reparation af tage |  |  | 3 |
| 2302 | Tagtegl, rygningssten, beklædning til skotrender, klammer til tagdækning, balustrader og tagpaneler til udhænget |  |  | IV |
| 2303 | Fast flad eller formet fundamentplade under den foldede tagdækning | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS |  | 3 |
| Døre, porte og armaturer |  |  |  |  |
| 2401 | Brand-/røgdøre og -porte med eller uden beslag til inddeling i brandsektionsstrukturer |  |  | I |
| 2402 | Døre og porte til flugtveje, med eller uden beslag |  |  | 1 |
| 2403 | Bygningsbeslag (hængsler, låse, lukkemekanismer osv.) på brand-/røgdøre og døre til flugtveje |  |  | 1 |
| 2404 | Døre og porte med eller uden beslag med erklæret anvendelse betinget af opfyldelsen af specifikke krav, navnlig til lyd- og varmeisolering, hurtighed, tæthed og anvendelsessikkerhed |  |  | 3 |
| 2405 | Døre og porte med eller uden beslag til indvendig anvendelse mellem områder med samme miljø |  |  | IV |
| Vinduer |  |  |  |  |
| 2501 | Brand-/røgvinduer med eller uden beslag til inddeling i brandsektionsstrukturer |  |  | I |
| 2502 | Vinduer til flugtveje, med eller uden beslag |  |  | I |
| 2503 | Andre vinduer med eller uden beslag |  |  | 3 |
| Skodder og jalousier |  |  |  |  |
| 2601 | Skodder og jalousier til udvendig brug, med eller uden beslag |  |  | 4 |
| Specifikke glasprodukter, glaslignende materialer og laserende materialer |  |  |  |  |
| 2701 | Paneler af fladt eller bøjet glas, faconglas med eller uden indlægning af ledninger, isolerende glasenheder, glasbeslag og paneler af glas fra disse til glassystemer, vægpaneler fra glasblokke | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | Afhængigt af specifikke egenskaber eller formål: |  |  |
|  |  | Brandsikre |  | 1 |
|  |  | Modstandsdygtige over for indtrængning og/eller eksplosion |  | 1 |
|  |  | Sikre (skaderisiko) |  | 3 |
|  |  | Varme- og/eller lydisolerende |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning |  | 3 |
| 2702 | Flade og bøjede ark af glaslignende materialer | Til hovedformålened) |  | IV |
|  |  | Afhængigt af specifikke egenskaber eller formål: |  |  |
|  |  | Brandsikre |  | I |
|  |  | Modstandsdygtige over for indtrængning og/eller eksplosion |  | I |
|  |  | Sikre (skaderisiko) |  | III |
|  |  | Varme- og/eller lydisolerende |  | III |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB, eller behov for UBE-afprøvning: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV |
|  |  | Produkter, der kræver UBE-afprøvning |  | III |
| 2703 | Cement til glasering, dog ikke cement til akvarier, strukturelb glasering, sammenkitning af isolerende glas, vandret glasering op til en hældning på < 7o og sammenkitning af organisk glas af polykarbonat, polymethylmetacrylat osv. | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Cement til sammenkitning af organisk glas af polycarbonat, polymethylmetacrylat osv. |  |  | III |
| Præfabrikerede trapper og trappesystemer |  |  |  |  |
| 2801 | Fuldstændigt præfabrikerede trappesystemer (dog ikke trapper til loftsrum) | Til hovedformålened) |  | II+ (2+) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Præfabrikerede trapper af betonc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Plader af beton og terrasser osv. til indendørs eller udendørs trappetrin | Afhængigt af, om de er bærende eller ikkebærende: |  |  |
|  |  | Bærende |  | III |
|  |  | Ikkebærende |  | IV |
| Skillevægssystemer og cement til skillevægge og indvendige vægge |  |  |  |  |
| 2901 | Selvbærende skillevægssystemer til fast eller mobil montering | Til hovedformålened) |  | IV (4) |
|  |  | Til inddeling af brandsektioner |  | III (3) |
|  |  | Sikre (skaderisiko) |  | III (3) |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS |  | III (3) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Cement til skillevægge og indvendige vægge | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| Gipsprodukter til vægge, skillevægge og lofter |  |  |  |  |
| 3001 | Formstykker og bindemidler af gips til ikkebærende skillevægge, vægfliser til brandbeskyttelse (formstykker er ikke beregnet til lofter) | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | Til brandbeskyttelse |  | 3 |
| 3002 | Gipsplader og loftselementer med en overfladehinde, fiberpudspaneler og kompositpaneler (laminater) og gipspuds, herunder yderligere produkter | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
|  |  | Til brandbeskyttelse af strukturelementer og inddeling i brandsektioner |  | 3 |
|  |  | Til styrkelse af trærammevægge og træspær |  | 3 |
| Produkter til teglsten og gulvmateriale |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Belægningselementer, teglsten, mosaikker, laminerede gulvbrædder og parketgulv, dækkende væv og lærred, fast lamineret gulv, træbaserede produkter til intern anvendelse, herunder interne offentlige veje Systemer af hævede og sænkede gulve til indvendig anvendelse, herunder interne offentlige veje | I henhold til KRB: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL til EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS |  | 3 |
| 3103 3104 | Belægning under gulve, nivelleringsstoffer, støbte gulve og løst materiale til gulve og belægning på gulve, herunder offentlige veje # Homogene og heterogene fleksible materialer til gulve leveret som fliser, ark eller i rulleform, som tekstilmateriale, plast, gummi, linoleum, kork, antistatiske ark, fleksible laminerede gulve og elastiske og fleksible fliser | Til indendørs brug i henhold til KRB: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL til EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Til ekstern anvendelse |  | 4 |
| 3105 | Overflademidler til overfladebehandling af gulve |  |  | IV |
| Produkter til facademure og lofter, herunder forsænkede lofter og tilbehør |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Facader i rulleform, som fliser, tagspån, plader (dog ikke til betonc)), paneler og udformninger til facademure og -lofter, indvendig og udvendig Systemer af forsænkede lofter til lofter indenfor og udenfor | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
|  |  | Til brandbeskyttelse) |  | 3 |
|  |  | Til forstærkning) |  | 3 |
|  |  | Sikre (skaderisiko)) |  | 3 |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS |  | 3 |
| 3203 | Profiler beregnet til fastgørelse af facader og lofter samt til ophængning af rammer til fastgørelse af forsænkede lofter | Til hovedformålened) |  | IV |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV |
| 3204 | Mørtel og bindemidler til facadeelementer indvendig og udvendig | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Udvendige murfacadesystemer for at beskytte dem mod klimaeffekten og for eventuelt at bidrage til varmeisoleringen af ydervægge, med undtagelse af komponenter i nævnte systemer, der leveres separat, og med undtagelse af systemer tilhørende gruppe 1901, 1902 og 2002 | Til hovedformålened) |  | II+ (2+) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Præfabrikerede metalrammer til ophængning af tunge forsænkede lofter, med eller uden belægning til beskyttelse mod korrosion, svejsede eller usvejsede | I henhold til KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 til E),12) F |  | II+ |
| Befæstelseselementer, svejsemateriale og bindemidler |  |  |  |  |
| 3301 | Befæstelseselementer til strukturelementerb) af metal i bygninger, navnlig nitter, bolte, nåle og skruer med møtrikker og slutteskiver |  |  | 2+ |
| 3302 | Befæstelseselementer til produkter af strukturelt træb), navnlig klips ind i træet, befæstelseselementer som splitringe, forbindelsesled, cylindrisk stål og forbindelsesled af træ, træskruer, gevindbolte og søm |  |  | 3 |
| 3303 | Brudplader og støtteplader med komprimerede hoveder til produkter af struktureltb) tømmer |  |  | 2+ |
| 3304 | Tredimensionale forbindelsesplader til produkter af struktureltb) tømmer |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Metalforankringer til beton (typer beregnet til lette systemer) til fastgørelse eller afstivning af lette forsænkede lofter, installationer osv. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Metalforankringer til anvendelse i beton (tunge typer) beregnet til fastgørelse eller afstivning af strukturelementerb) af beton eller tunge dele såsom facader og forsænkede lofter |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Metalinjektionsforankringer (fyldte) beregnet til murværksforankringer til fastgørelse eller afstivning af strukturelementerb), der stabiliserer bygninger eller tunge elementer såsom beklædninger og installationer |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Plastforankringer til beton og murværk til anvendelse i systemer såsom facadesystemer, herunder varmeisolerende materialer med henblik på fastgørelse eller afstivning af elementer, der stabiliserer nævnte systemer |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Materialer til svejsning af metalstrukturelementerb) i bygninger |  |  | 2+ |
| 3310 | Tapskruer eller skruer uden tap af metal og nitter med slutteskiver til fastgørelse af lette facadesystemer og hældende tagdækning |  |  | III |
| 3311 | Befæstelseselementer af plastanordninger eller store slutteskiver og tapskruer og gevindskæring til tætning og varmeisolering af tagsystemlag |  |  | III |
| 3312 | Ekspansionsstifter, der giver mulighed for relativ bevægelighed mellem de forbundne plader eller mellem plader og vægge | Til hovedformålened) |  | II+ |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Bindemidler til anvendelse i strukturelementerb) i bygninger og bygge- og anlægskonstruktioner | Til hovedformålened) |  | 2+ |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| Rør, reservoirer og tilbehør til drikkevand) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Rør- og lagringssystemer bestående af produktgruppe 3402 til 3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Rør til fordeling af drikkevand med eller uden tryk inden for eller uden for bygninger, installeret på eller under overfladen |  |  | I+ |
| 3403 | ### Forbindelsesslanger |  |  | I+ |
| 3404 | ### Reservoirer under tryk og ikke under tryk, herunder varmtvandsreservoirer installeret på eller under overfladen |  |  | I+ |
| 3405 | ### Beskyttelses- og sikkerhedsanordninger såsom lækdetektorer, beskyttelse mod overfyldning af reservoirer osv. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Beslag, muffer, lodder, bindemidler og tætningsmasse til tæt sammensætning af faste, fleksible og strækbare rør |  |  | I+ |
| 3407 | ### Armaturer |  |  | I+ |
| 3408 | ### Pumper og målere |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membraner, harpiks, belægningsmateriale, fyldmasse og smøremidler |  |  | I+ |
| Rør, reservoirer og tilbehør til brugs- og fødevand15), gas og flydende brændstoffer |  |  |  |  |
| 3501 | ### Produkter til transport, distribution og lagring af brugsvand såsom rør, forbindelsesslanger, reservoirer, lækdetektorer, beskyttelse mod overfyldning af reservoirer, rørstykker, muffer, loddemetaller, bindemidler, tætningsmasse, rørholdere (uden forankringer), pumper, armaturer og sikkerhedsanordninger samt rør- og reservoirsystemer bestående af nævnte produkter | Til hovedformålened) |  | 4 |
|  |  | Til systemer til opvarmning |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Produkter til transport, distribution og lagring af gas eller flydende brændstoffer fra et eksternt reservoir, den sidste trykreducerende station eller den første adskillelsesventil (altid uden for bygningen) efter indførelse i systemer til opvarmning af vand eller opvarmning eller nedkøling af bygningen såsom rør, forbindelsesslanger, reservoirer, lækdetektorer, beskyttelse mod overfyldning af reservoirer, rørstykker, muffer, tætningsmasse, loddemetaller, bindemidler, rørholdere (uden forankringer), armaturer og sikkerhedsanordninger samt rør- og reservoirsystemer bestående af nævnte produkter | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, FBS finder anvendelse på |  | 1 |
|  |  | Til installationer i områder, hvor der kræves brandsikkerhed). |  | 1 |
| Produkter til distribution af elektrisk energi, forvaltning og kommunikation |  |  |  |  |
| 3601 | # Kabler til distribution af elektrisk energi, forvaltning og kommunikation | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på i forbindelse med brandsikkerhed |  | I+ |
|  |  | Til anvendelse i henhold til FFS |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Riste, afløbsrør, afvandingsgrøfter, bomme, gitre og forhæng til kabellægning og produkter til fastgørelse af kabler til distribution af elektricitet, forvaltning og kommunikation Produkter til forbinding af kabler (bokse og komplette afdækninger) til distribution af elektricitet, administration og kommunikation Elektriske lavspændingsdistributører til distribution af elektricitet, administration og kommunikation | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på i forbindelse med brandsikkerhed |  | I |
| ### 3605 | ### Kabeltilbehør (kabelinstallationsrør, plader, klammer, kanaler, bokse og lignende) | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på med hensyn til spredning af flammer, og som FFS finder anvendelse på med hensyn til indholdet af halogenelementer |  | III |
| Skorstene |  |  |  |  |
| ### 3701 | Produkter til skorstenssystemer af metal (dog ikke skorstenskanaler), indsatser til skorstenskanaler af ler/keramik eller beton, beslag og ydervægge, materialer til murindsatser og præfabrikerede stålprodukter samt indsatser af separat stående skorstene |  |  | 2+ |
| 3702 | Skorstenskanalsystemer med plastindsatser | Til hovedformålened) |  | 2+ 4) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Skorstensanordninger, dog ikke plastanordninger |  |  | 4 |
| Opvarmningsudstyr og brandsikre elementer |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Anordninger, der anvender faste brændstoffer til opvarmning af boligområder, såsom komfurer, ovne og indbyggede anordninger (ildsteder osv.). # Anordninger, der anvender faste brændstoffer til madlavning i husholdninger # Varmeapparater, der brænder flydende brændstoffer eller gas ##### Anordninger til opvarmning uden egen energikilde, navnlig radiatorer, konvektorer, varmluftskonvektorer med ventilatorenheder, varmebånd og -åbninger, radiære loftspaneler og andre stationære varmeanordninger, samt væg- og gulvopvarmningssystemer | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Ildfaste elementer og mørtel til konstruktion af indbyggede faste brændstofanordninger til opvarmning af boliger. |  |  | III |
| Sanitære installationer og materialer |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Vaske, kummer, kommunale afløbsrør, bideter, badekar, spabade og brusekabiner |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Bruse- og badeforhæng samt beskyttelsesdækker |  |  | 4 |
| 3903 | Toiletmodulenheder |  |  | IV |
| 3904 | Pissoirer, toiletkummer, jordtoiletter, kemiske toiletter og komposteringstoiletter samt toiletter med findelingsmekanisme og tyrkiske toiletter |  |  | 4 |
| 3905 | Skylninger |  |  | 4 |
| 3906 | Offentlige toiletter i bygninger og præfabrikerede toiletter | I henhold til KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV |
| 3907 | Cement til forbindelsesled til sanitære installationer, dog ikke cement i industrielle anordninger, til distribution af drikkevand, i kontakt med fødevarer og i undervandsanordninger såsom swimmingpools, afløbsrør osv. | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| Produkter til beskyttelse mod brand og eksplosionsundertrykkelse |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Produkter til beskyttelse mod brand eller forbedring af brandsikkerheden, navnlig i forbindelse med malinger, belægninger eller facader, dog ikke i forbindelse med gipsprodukter, mineralske uldprodukter og præfabrikerede elementer af armeret beton Produkter til forhindring eller begrænsning af brandspredning såsom cement, tætningsmasse, skum, elastomer osv. anvendt på stedet eller i præfabrikeret form såsom plader, ark, puder, poser, ruller, muffer osv., brandstoppende tætninger, lineære tætningssamlinger, rør med anordninger til brandsikring og brandhætter) såsom brandspjæld, tætninger og transportdækker | Til hovedformålened) |  | I (1) |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Ventilationsenheder til naturlig eller tvungen fjernelse af brændende gasser og varme |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Ventilationssystemer og differentialtryksystemer til fjernelse af brændende gasser og varme eller deres komponenter såsom røgskærme, befugtere, ventilationsrør, detektorer, kontrolpaneler og nødstartanordninger, herunder strømkilder |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Systemer til undertrykkelse af eksplosioner og deres komponenter |  |  | I |
| Fast brandslukningsudstyr |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Brandhane og brandslukningsudstyr |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Komponenter til sprinklere og lignende brandbekæmpelsesudstyr |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Komponenter til gasbrandbekæmpelsesudstyr |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Komponenter til pulverbrandbekæmpelsesudstyr |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Komponenter til skumbrandbekæmpelsesudstyr |  |  | I |
| Brandalarmkomponenter og -udstyr |  |  |  |  |
| 4201 | Elektriske brandalarmer – alarmudstyr med lyd |  |  | 1 |
| 4202 | Elektriske brandalarmer – tilførselsudstyr |  |  | 1 |
| 4203 | Elektriske brandalarmer – varmedetektorer |  |  | 1 |
| 4204 | Elektriske brandalarmer – røgdetektorer med spredt lys, gennemlysning eller ionisering |  |  | 1 |
| 4205 | Elektriske brandalarmer – linjerøgdetektorer med optisk lysstråle |  |  | 1 |
| 4206 | Komponenter til brandalarmer, der ikke er omfattet af gruppe 4201 til 4205 – røg-, varme- og flammedetektorer, brandalarmkontakter, udstyr til transmission af alarmsignaler, herunder beskyttelse mod kortslutning, alarmer, input- og outputanordninger, alarmer med trykknapper og relateret fødningsudstyr |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Kombineret brandsignalerings- og alarmsignaleringsudstyr og systemer til brandmelding |  |  | I |
| Belægnings- og gennemtrængningsstoffer og -systemer |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Belægnings- og gennemtrængningsstoffer til beskyttelse af strukturelementer i bygninger mod korrosion og nedbrydning, dog ikke beskyttelse af betonstrukturer og brandbeskyttelse Belægningssystemer til beskyttelse af metalrørsystemer og reservoirer mod korrosion Belægningssystemer til beskyttelse af varmeisolering mod nedbrydning og belægningssystemer mod fugt | Til hovedformålened) |  | III |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV |
| Produkter til lydisolering og vibrationsdæmpning |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Systemer i svømmende gulve til absorbering af vibrationer og støj Systemer til vægge til absorbering af vibrationer og støj | Til hovedformålened) |  | III |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Vibrationsdæmpende elementer til fastgørelses af installationer |  |  | III |
| Produkter til reparation og beskyttelse af strukturer af betonc) |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Produkter til beskyttelse af strukturer af betonc), f.eks. til opfyldning af huller, forsegling af sprækker osv. Produkter til yderligere styrkelse af strukturer af betonc), f.eks. metal- eller kompositstænger, der er limet fast til den behandlede overflade på dragere osv. Produkter til beskyttelse af strukturer af betonc), f.eks. imprægnering af betonoverflader, beskyttelse af armering mod korrosion osv. | Afhængigt af formålet: |  |  |
|  |  | Til strukturelleb) elementer |  | 2+ |
|  |  | Til andre elementer |  | 4 |
|  |  | I henhold til KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| Specialprodukter |  |  |  |  |
| 4601 | Præfabrikerede siloer af betonc) til løst materiale og beholdere til fast affald, lagret i jorden |  |  | II+ |
| 4602 | Præfabrikerede produkter af betonc) til lavtbelastede ikkebærende elementer i bygninger, dog ikke rør, reservoirer og afskærmningselementer, såsom telekommunikationsbokse, små indsatser til bokse, ikkebærende vægelementer, vægpaneler osv. |  |  | IV |
| 4603 | Præfabrikerede elementer af betonc) til hegn |  |  | 4 |
| 4604 | Præfabrikerede kerneafløb til boliger med brandhætte |  |  | I |
| 4605 | Systemer til beskyttelse mod faldende sten ved bygge- og anlægsarbejdspladser |  |  | I (1) |
| 4606 | Brandlifte |  |  | I |
| 4607 | Redningssystemer mod fugtigt murværk |  |  | IV |
| 4608 | Systemer til glasering af balkoner og loggiaer |  |  | III |
| 4609 | Produkter til overflader på legepladser | Til indendørs brug i henhold til KRB: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL til EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | Til ekstern anvendelse |  | IV |
| 4610 | Systemer af vandresistente belægninger eller fliser til gulve og vægge i vådrum såsom badeværelser, vaskerum og vaskerier |  |  | I (1) |
| 4611 | Cement til konstruktion af ydre områder | Til hovedformålened) |  | 3 |
|  |  | For så vidt angår det formål, som FBS finder anvendelse på, klassificeret ud fra KRB: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 til E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Beskyttelsesrækværk) til bygninger |  |  | III |

Begrundelse:

? ) Parametervurderingssystemerne I+, I, II+, III og IV er systemer i henhold til paragraf 3, stk. 1, og finder anvendelse i tilfælde, hvor definerede normer eller slovakiske tekniske vurderinger gælder for de pågældende varer. Hvis de harmoniserede normer eller europæiske tekniske vurderinger gælder for de pågældende varer, finder parametervurderingssystemerne i henhold til paragraf 3, stk. 3, anvendelse. Såfremt det drejer sig om varer i grupper, for hvilke de europæiske vurderingsdokumenter i henhold til artikel 2, stk. 12 i forordning (EU) nr. 305/2011 finder anvendelse, er det de særlige parametervurderingssystemer i henhold til paragraf 3, stk. 3, som finder anvendelse, såfremt varen er i overensstemmelse med en europæisk teknisk vurdering udstedt i overensstemmelse med de europæiske vurderingsdokumenter, anført i parentes. Såfremt den pågældende vare imidlertid er i overensstemmelse med en slovakisk teknisk vurdering, finder de særlige parametervurderingssystemer i henhold til paragraf 3, stk. 1, anvendelse.

) Ordet "struktur" karakteriserer formålet med produktet i bygningen som en del af bygningskonstruktionen, der sikrer strukturens stabilitet (bærende komponent) eller som et selvbærende element, der ligeledes bærer ekstern vægt (f.eks. vindbelastning).

) Ordet "beton" eller "fremstillet af beton" karakteriserer et produkt, der er fremstillet af tungbeton, letbeton eller autoklaveret porebeton, armeret eller ej.

) "Hovedformål" henviser til en byggevares formål, hvis der ikke er angivet et specifikt formål eller en anvendelse for denne gruppe eller disse grupper af byggeprodukter eller dele af bygninger, der er genstand for specifikke forskrifter, krav eller egenskaber som anført i teksten under hovedformålet. Såfremt et eller flere parametervurderingssystemer finder anvendelse, samtidig med at de specifikke forhold respekteres, finder dette system eller disse systemer anvendelse sammen med det system, der er foreskrevet for hovedformålet. I forbindelse med processen udsteder producenten kun en enkelt overensstemmelseserklæring.

) Vedrører gruppe 0401 og 0404.

) Vedrører gruppe 0404 og 0405.

) Vedrører dæksler og tilløbsgitre

) Sammensætningen af det foreslåede mørtel og fremstillingsmetoden vælges med henblik på at opnå de fastsatte egenskaber (kvalitetskoncept). Mørtel med den fastsatte sammensætning fremstilles ved at følge en fastsat formel (formelkoncept).

) Type I omfatter tilslagsmateriale af inaktivt eller næsten inaktivt materiale. Type II omfatter tilslagsmateriale af aktivt materiale.

) Murværksenheder i kategori I har en garanteret trykstyrke med en fejlsandsynlighed på ikke mere end 5 % i modsætning til murværksenheder i kategori II, hvis pålidelighedsniveau ikke er garanteret.

) Vedrører udelukkende elementer med integreret varmeisolerende materiale, i hvilket parametervurderingssystemet finder anvendelse i henhold til elementets kategori.

) Type I- og III-systemer indeholder i modsætning til type II- og IV-systemer elementer, der reducerer risikoen i tilfælde af svigt af limsamlingerne.

) Vedrører gruppe 2104.

) Vedrører udelukkende paneler og forsænkede lofter.

) Vedrører udelukkende paneler, der samtidig fungerer som styrkende elementer for mure og lofter.

) Vedrører udelukkende fliser og paneler af skørt materiale, fliser og paneler til forsænkede lofter og produkter fra gruppe 3202 og 3203.

) Vedrører udelukkende rørholdere, armaturer og sikkerhedsudstyr.

) Vedrører udelukkende reservoirer.

) Vedrører udelukkende skorstensforlængelser.

Bilag 2 til forskrift nr. …/2012 saml.

SLOVAKISKE PARAMETERDEKLARATIONER

Nr. .................................?)

1. Produktets type og handelsnavn: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Produktets type, produktionsparti, serienummer eller andre elementer eller oplysninger, der gør det muligt at identificere byggevaren:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Defineret slovakisk norm vedrørende produktet (betegnelse, udstedelsesår og navn):

.....................................................................................................................................................................................

4. Slovakisk teknisk vurdering, såfremt en sådan er udstedt for produktet (betegnelse og navn) og navn på den autoriserede person, der har udstedt den:

.....................................................................................................................................................................................

5. Oplysninger om den tiltænkte anvendelse af produktet i byggeri i overensstemmelse med den definerede norm eller den slovakiske tekniske vurdering:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Handelsnavn, adresse på producentens registrerede kontor og selskabets identifikationsnummer:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Den autoriserede repræsentants navn og adresse, hvis en sådan er udpeget:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Anvendeligt parametersystem eller anvendelige parametersystemer i henhold til forskrift nr. .../2012 saml. fra Den Slovakiske Republiks ministerium for transport, byggeri og regional udvikling:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Betegnelse for det (de) slovakiske certifikat(er) og udstedelsesdato(er) og navnet på den autoriserede person, der

har udstedt det (dem):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Deklarerede parametre

Væsentlige karakteristika?)Kategorier 2)Protokol om test, beregning osv.?)Lab. ID-nr.?)

Lab. ID-nr.4)Testlaboratoriets navn og adresse

Navn og specifik teknisk dokumentation i henhold til lovens paragraf 5 og dato for udstedelsen, hvis benyttet:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Producenten erklærer, at produktet defineret under punkt 1 og 2 overholder parametrene for de væsentlige karakteristika i henhold til punkt 10.

12. Denne slovakiske parameterdeklaration udstedes udelukkende på den under punkt 6 specificerede producents eget ansvar.

Underskrevet på vegne af producenten:

.....................................................................................................................................................................................

(Navn og stilling)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Sted og udstedelsesdato)																(Underskrift)

1) Nummeret skal anføres i formatet xxxx/yyyy, hvor xxxx er referencenummeret i året yyyy.

2) Egenskabernes betegnelser samt deres parametre skal anføres i overensstemmelse med den definerede norm eller slovakisk teknisk vurdering specificeret i punkt 3 eller 4.

3) Protokollens betegnelse samt datoen for udstedelsen skal anføres.

4) Referencenummeret, som testlaboratoriet har fået tildelt i tabellen over deltagende laboratorier, skal anføres.

) Artikel 2, stk. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 88 af 4.4.2011).

)	Artikel 5 i forordning (EU) nr. 305/2011.

) Artikel 2, stk. 13, i forordning (EU) nr. 305/2011.

) Som f.eks. Kommissionens beslutning nr. 96/603/EF af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over byggevarer, der henhører under klasse A "intet bidrag til brand", der er omhandlet i beslutning 94/611/EF om gennemførelse af artikel 20 i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer (EFT L 267 af 19.10.1996), som ændret ved Kommissionens beslutning nr. 2000/605/EF af 26. september 2000 (EFT L 258 af 12.10.2000) og Kommissionens beslutning nr. 2003/424/EF af 6. juni 2003 (EUT L 144 af 12.6.2003), Kommissionens beslutning nr. 2003/43/EF af 17. januar 2003 om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand (EFT L 13 af 18.1.2003), som ændret ved Kommissionens beslutning nr. 2006/673/EF af 9. oktober 2006 (EUT L 276 af 7.10.2006) og Kommissionens beslutning nr. 2007/348/EF af 15. maj 2007 (EUT L 131 af 23.5.2007).

) Som f.eks. Kommissionens beslutning 2000/553/EF af 6. september 2000, om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår tagdækningers udvendige brandmæssige egenskaber (EFT L 235, af 19.9. 2000), Kommissionens beslutning 2005/403/EF af 25. maj 2005  om klassificering af tages og tagdækningers udvendige brandmæssige egenskaber for så vidt angår visse byggevarer i henhold til Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 135 af 28.5. 2005) og Kommissionens beslutning 2006/600/EF af 4. september 2006 om klassificering af visse byggevarers udvendige brandmæssige egenskaber for så vidt angår dobbeltsidet metalbelagte sandwichpaneler til tage (EUT L 244 af 7.9.2006).

) Tillæg III til forordning (EU) nr. 305/2011.

) Aftale mellem EF og Schweiz om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering (særlig udgave af EFT, kap. 11, nr. 41). Kommissionens beslutning nr. 1/2008 af 12. marts 2008 oprettet i henhold til aftalen mellem EF og Schweiz om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering om optagelse af bilag 1 i et ny kapitel 16 om byggevarer (2008/813/EF) (EUT L 282 af 25.10.2008).

)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter med senere ændringer (særudgave af EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37 – 48 ).

) I henhold til forskrift nr. 458/2005 saml. fra Den Slovakiske Republiks miljøministerium, der fastsætter de nærmere bestemmelser for gennemførelse af professionel teknisk kontrol og sikkerhedskontrol af hydrauliske konstruktioner og for gennemførelse af professionel teknisk opsyn og sikkerhedsopsyn.

) Varen svarer til paragraf 4, stk. 2, litra a), i forskriften med hensyn til klassifikation vedrørende reaktionen ved brand.

) Varen svarer til paragraf 4, stk. 2, litra b), i forskriften med hensyn til klassifikation vedrørende reaktionen ved brand.

) Varen svarer til paragraf 4, stk. 1, i forskriften med hensyn til klassifikation vedrørende reaktionen ved brand.

) Vegetationsområder på kun lidt benyttede trafikarealer i henhold til STN 6131-3 1996:3 Anlæggelse af veje. Belægning og elementer. Del 3: Overfladedækning af vegationsområder.

) STN 73 6114:1997 Landeveje. Grundlæggende bestemmelser vedrørende design.

) I henhold til STN 75 0150:1995 Vandforvaltning. Vandværksterminologi.

) Forskrift nr. 478/2008 saml. fra Den Slovakiske Republiks ministerium for indre anliggender om ejendomme, specifikke driftsbetingelser og regelmæssige inspektioner af brandhætter.

) STN 74 3305: 1989 Beskyttelsesrækværker. Grundlæggende bestemmelser