1. ------IND- 2012 0699 SK- ET- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Eelnõu)

Slovaki Vabariigi transpordi-, ehitus- ja piirkondliku arengu ministeeriumi
[pp.kk] 2012. aasta
MÄÄRUS,

millega kehtestatakse ehitustoodete rühmade loendid ning ehitustoodete toimivuse hindamise süsteemid

Slovaki Vabariigi transpordi-, ehitus- ja piirkondliku arengu ministeerium kehtestab seaduse nr .../2012 (seadustekogu) ehitustoodete kohta (edaspidi: seadus) paragrahvi 13 lõike 2 alusel järgmise:

Paragrahv 1

# Määruse sisu

Käesolevas määruses sätestatakse

- ehitustoodete loend, mis käsitleb tootja deklareeritud ehitustoodete põhiomaduste hindamist ja vastavustõendamist (edaspidi: omaduste hindamine);

- omaduste hindamise süsteemid;

- ehituskvaliteedi põhinõuetega seotud ehitustoodete põhiomadustele vastavuse deklaratsiooni vorm (edaspidi: SK toimivusdeklaratsioon).

Paragrahv 2

Ehitustoodete rühmade loend

- 1. lisas sätestatakse ehitustoodete rühmade loend ja järgmised ehitustoodete omaduste hindamise süsteemid:

- paragrahvi 3 lõikele 1 vastavad süsteemid, mida kohaldatakse ehitustoodetele, mis on seaduse paragrahvi 13 lõike 1 punktiga c kooskõlas Slovakkia tehniliste standarditega (edaspidi: määratletud standard) määratletud kui ehitustooted, mis on sobilikud kõnealuste ehitustoodete põhiomaduste hindamiseks või millele tuleb kooskõlas seaduse paragrahviga 3 esitada tehniline hinnang (edaspidi: SK tehniline hindamine);

- paragrahvi 3 lõikele 3 vastavad süsteemid.

- Kui ühtlustatud standardid) ei hõlma ehitustoodete rühma kuuluvad ehitustooteid, mida tuleb hinnata seaduse paragrahvi 3 lõikes 3 määratud omaduste hindamise süsteemide järgi, kohaldatakse kõnealuste toodete omaduste hindamisel seaduse paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud analoogseid süsteeme.

- Kui ehitustoodet võib ehituses kasutada erinevatel eesmärkidel, määratakse ehitustoode tooterühma peamise ehitusalase sihtotstarbe järgi, mis seab suuremaid nõudmisi ehitustoote põhiomadustele või tootmisele, arvestades ohte toote ehituses kasutamisel.

Paragrahv 3

Omaduste hindamise süsteemid

- Standardite või SK tehniliste hinnangutega määratletud ehitustoodete omaduste hindamine toimub üheainsa omaduse hindamise süsteemi või mitme omaduse hindamise süsteemi kombinatsioonina, mis määratletakse kui süsteem I+, süsteem I, süsteem II+, süsteem III ja süsteem IV järgmiselt:

- süsteem I+: tootja esitab SK toimivusdeklaratsiooni järgmiste tegevuste alusel:

- tootja viib ellu

1a.	tootmise juhtimise;

1b.	lisakatsed tootmise käigus võetud ehitustoodete proovidega katseplaani kohaselt;

- ehitustoodete sertifitseerimiseks volitatud isik väljastab sertifikaadi ehitustoote põhiomaduste püsivuse kohta (edaspidi: SK tootesertifikaat) järgmiste andmete alusel:

2a.	ehitustoote tüübimärgistus, mis põhineb volitatud isiku poolt võetud proovide tüübikatsetustel, tüübiarvutusel, tabeli väärtustel või ehitustoodet kirjeldava dokumentatsiooni andmetel;

2b.	tootmisettevõtte ja tootmise juhtimise süsteemi esmane ülevaatus;

2c.	tootmise juhtimise süsteemi pidev järelevalve ja tootmise juhtimise süsteemi hindamine;

2d.	kontrollkatsed (sh proovide võtmine);

- süsteem I: tootja esitab SK toimivusdeklaratsiooni järgmiste tegevuste alusel:

1. tootja viib ellu

1a.	tootmise juhtimise;

1b.	lisakatsed tootmise käigus võetud ehitustoodete proovidega katseplaani kohaselt;

2. ehitustoodete sertifitseerimiseks volitatud isik väljastab SK tootesertifikaadi järgmiste andmete alusel:

2a.	ehitustoote tüübimärgistus, mis põhineb volitatud isiku poolt võetud proovide tüübikatsetustel, tüübiarvutusel, tabeli väärtustel või ehitustoodet kirjeldava dokumentatsiooni andmetel;

2b.	tootmisettevõtte ja tootmise juhtimise süsteemi esmane ülevaatus;

2c.	tootmise juhtimise süsteemi pidev järelevalve ja tootmise juhtimise süsteemi hindamine;

- süsteem II+: tootja esitab SK toimivusdeklaratsiooni järgmiste tegevuste alusel:

- tootja viib ellu

1a.	tootmise juhtimise;

1b.	ehitustoote tüübimärgistuse, mis põhineb tootja poolt võetud proovide tüübikatsetustel, tüübiarvutusel, tabeli väärtustel või ehitustoodet kirjeldava dokumentatsiooni andmetel;

1c.	lisakatsed tootmisse võetud ehitustoodete proovidega katseplaani kohaselt;

- ehitustoodete sertifitseerimiseks volitatud isik väljastab sertifikaadi ehitustoodete tootja tootmise juhtimise süsteemi vastavuse kohta (edaspidi: SK juhtimissüsteemi vastavussertifikaat) järgmiste andmete alusel:

2a.	tootmisettevõtte ja tootmise juhtimise süsteemi esmane ülevaatus;

2b.	tootmise juhtimise süsteemi pidev järelevalve ja tootmise juhtimise süsteemi hindamine;

- süsteem III: tootja esitab SK toimivusdeklaratsiooni järgmiste tegevuste alusel:

1.	tootja ellu viidud tootejuhtimine;

2.	volitatud katselabor määratleb ehitustoote tüübimärgistuse, mis põhineb tootja poolt võetud proovide tüübikatsetustel, tüübiarvutusel, tabeli väärtustel või ehitustoodet kirjeldava dokumentatsiooni andmetel;

- süsteem IV: tootja esitab SK toimivusdeklaratsiooni järgmiste tegevuste alusel:

- tootja viib ellu

1a.	tootmise juhtimise;

1b.	ehitustoote tüübimärgistuse, mis põhineb ehitustoote tüübikatsetustel (tootja võetud proovide alusel), tüübiarvutusel, tabeli väärtustel või ehitustoodet kirjeldava dokumentatsiooni andmetel.

- Kui ehitustoote jaoks on määratud rohkem kui üks omaduse hindamise süsteem, määratletakse üks süsteem ehitusalase tavakasutuse järgi ja muud süsteemid, mis on seotud mingi kindla ehitusalase eesmärgiga, määratakse kindlaks ainult nende omaduste hindamiseks, mille puhul on sätestatud ehituses eriotstarbel kasutamine.

- Eraldi õigusaktidele) vastavaid omaduste hindamise süsteeme kohaldatakse nende ehitustoodete omaduste hindamiseks, mille kohta kehtivad ühtlustatud standardid või Euroopa tehnilised hinnangud). Nende ehitustoodete omaduste hindamise konkreetne süsteem või süsteemid, mis on ette nähtud ühtlustatud standardite või Euroopa tehniliste hinnangutega, on alati olulisemad kui 1. lisas kirjeldatud süsteemid.

Paragrahv 4

Ehitustoote liigitamine tuletundlikkuse järgi

- Tuletundlikkuse järgi liigitatavad ehitustooted, mida ei katsetata, on määratletud eraldi õigusaktides.)

- Ehitustooteid, mis ei ole hõlmatud lõikega 1, võib liigitada katsetamise teel. Kindlaksmääratav tuletundlikkus

- on mõjutatav tootmise muudatustest, kuna kinnitatud tuletundlikkuse klass saadakse koguste või tooraine muutmisel, või

- ei sõltu tootmises toimunud muudatustest.

- Katusekatted, mida liigitatakse välisele tulele reageerimise alusel ilma katsetamata, on sätestatud eraldi õigusaktides.)

Paragrahv 5

Toimivusdeklaratsiooni vormid

- Paragrahvi 3 lõike 1 kohaselt ühe omaduse hindamise süsteemi või mitme kombineeritud süsteemi alusel välja antud SK toimivusdeklaratsioon peab sisaldama eelkõige seaduse paragrahvi 6 lõikes 2 nimetatud teavet. SK toimivusdeklaratsiooni vorm on esitatud 2. lisas.

- Paragrahvi 3 lõike 3 kohaselt ühe omaduse hindamise süsteemi või mitme kombineeritud süsteemi alusel välja antud SK toimivusdeklaratsiooni kuju ja sisu peab vastama eraldi õigusaktides sätestatud vormile.

Paragrahv 6

Vastastikuse tunnustamise klausel õiguslikult kaitstud huvide tasandil

Paragrahvi 2 ja paragrahvi 3 lõigete 1 ja 2 nõudeid ei kohaldata ehitustoodetele, mis on valmistatud või turule viidud mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigis, Šveitsi Konföderatsioonis) või Türgis või mille turustamine on lubatud mis tahes Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni sellise riigi seadusega, kes on samal ajal Euroopa Majanduspiirkonnaga lepingu osaline.

Paragrahv 7

Üleminekusätted

Sätestatud meetmeid kasutatakse 1. lisas esitatud ehitustoodete tooterühma nr 3601, 3602, 3604 ja 4612 omaduste hindamiseks kuni 1. detsembrini 2013.

Paragrahv 8

Ühised sätted

Käesolev määrus on heaks kiidetud kooskõlas Euroopa Liidu juriidiliselt siduva õigusaktiga tehniliste standardite ja eeskirjade valdkonnas.)

Paragrahv 9

Jõustumise kuupäev

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2013. aastal.

Rahandusminister Ján Počiatek

Määruse nr …/2012 (seadustekogu) 1. lisa

EHITUSTOODETE RÜHMAD,

MILLELE ON MÄÄRATUD OMADUSE HINDAMISE SÜSTEEMID

| Ehitustoodete kasutusalad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Ehitustoodete rühma nimetus | Rühma liigitus | PAS) |  |
| Tooted hoonete aluspinnase töötlemiseks, pinnasestruktuurideks ja hoonete vundamentideks |  |  |  |  |
| 0101 | Geotekstiilid ja geotekstiilidega seotud tooted, mis on suunatud teede ja muude liiklusalade, raudteede, pinnasestruktuuride, vundamentide ja tugistruktuuride, kanalisatsioonisüsteemide, äravoolusüsteemide, erosiooni eest kaitsvate konstruktsioonide, mahutite ja tammide, kanalite ja tahkete jäätmete kõrvaldamiseks kasutatavate ehitiste ehitamiseks | Eesmärgi kohaselt: |  |  |
|  |  | filtreerimiseks |  | 2+ |
|  |  | kanalisatsiooniks |  | 2+ |
|  |  | kaitseks |  | 2+ |
|  |  | tugevdamiseks |  | 2+ |
|  |  | ja eraldamiseks |  | 4 |
| 0102 | Geotekstiilid ja geotekstiilidega seotud tooted maa-aluste konstruktsioonide ja tunnelite või vedelate jäätmete säilituseks kasutatavate hoonete ehitamiseks |  |  | 2+ |
| 0103 | Geosünteetilised tõkked mahutite, tammide, tunnelite ja maa-aluste süsteemide ehitamisel vedelike takistamiseks, vedelike ja gaaside takistamiseks vedelate jäätmete säilitusrajatistes, pumbajaamade või kaitsemahutite ehitamisel, tahkete jäätmete säilitamiseks ja kõrvaldamiseks suunatud rajatiste ehitamisel ja transpordi infrastruktuuri ehitamisel |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabiliseerivad ja veekindlad segud hoonete vundamentidele, sealhulgas maanteede või raudteede teekatte alused |  |  | II+ |
| 0105 | Monteeritavad vaiad ja nendega seotud konstruktsiooniosad |  |  | 2+ |
| 0106 | Alustalad ja betoonvundamendid |  |  | 2+ |
| Kivisse ankurdamise ja pinnase tugevdamise tooted |  |  |  |  |
| 0201 | Maa- ja kiviankrud |  |  | III |
| Seinte toestamise ja hüdrauliliste konstruktsioonide tooted |  |  |  |  |
| 0301 | Kandvate seinte betoonelemendid) |  |  | 2+ |
| 0302 | Gabiooni kivid |  |  | 2+ |
| 0303 | Gabiooni võrgud |  |  | III |
| 0304 | Gabiooni blokid |  |  | II+ |
| 0305 | Hüdrauliliste konstruktsioonide kivid | Hüdrauliliste konstruktsioonide kategooriate kaupa: |  |  |
|  |  | I, II ja III kategooria |  | 2+ |
|  |  | IV kategooria |  | 4 |
| Niiskuse, vee ja radooni eest kaitsvad membraanid |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Veekindlad ja radooni isoleerivad ribad ning fooliumid maapealsetele pindadele (ilma nende all oleva keldrita) ja maa-alustele (keldri)aladele Veekindlad ribad telliskivimüüridele Veeauru isoleerivad ja veeauru läbilaskvad kihid seintele ja katustele Katusekatte kihid ja muud katusekatte membraanid Katuse aluskihid Maapealsete pindade, hoonete maa-aluste piirkondade, sillutise ning katusekivide alused veekindlad katted | Tavakasutuseks |  | 3 2+ ) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),) F |  | 4 |
|  |  | Tooted, mille puhul nõutakse REFi katsetamist) |  | 3 |
|  |  | Tooted, mille puhul ei nõuta REFi katsetamistf) |  | 4 |

Kasutatud lühendid:

RHS – määrused ohtlike ainete lubatud sisalduse kohta;

RFS - määrused tuleohutuse kohta;

REF - välise tule toime;

PAS - omaduse hindamise süsteem;

RFC - tuletundlikkustoimivuse klassifikatsioon.

| 0407 | Betoonist sillaplaatide veekindlad ribad |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Sillaplaatide vedelad hüdroisolatsioonikomplektid |  |  | II+ (2+) |
| Teede, kõnniteede ja muude liiklusalade tooted |  |  |  |  |
| 0501 | Looduslikud ja modifitseeritud asfaldid ja asfaltemulsioonid teedeehituses ja teekatte pindamisel |  |  | 2+ |
| 0502 | Asfaldisegud teedeehituseks ja liiklusalade pindamiseks ning liiklusalade pindamise eritooted | Tavakasutuseksd) |  | 2+ |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL kuni EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Tüüblid ja betoonist tänavasillutisedc) |  |  | 4 |
| 0504 | Sildade deformatsioonivuugid |  |  | I |
| 0505 | Kasutusvalmis sillapiirete osad |  |  | II+ |
| 0506 | Liiklusalade (välja arvatud sildade) deformatsioonivuugid |  |  | III |
| 0507 | Pinnakattematerjalid ja kitid kõnniteedele, välja arvatud keemiliste toodete tehased, teed ja teised liiklusalad, lennuväljade hoovõturajad ja reovee käitlusjaamad | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Plaadid, kõnniteede sillutis ja äärekivid, mis on valmistatud looduslikust kivist välissillutiseks |  |  | 4 |
| 0509 | Betoonist sillutisekivid, sillutis- ja äärekivid välissillutiseks |  |  | 4 |
| 0510 | Sillutiskivid |  |  | 4 |
| 0511 | Kiviüksused, sealhulgas sillutusplokid, sillutiskivid, äärekivid (välja arvatud tooterühmade 0508 ja 0509 tooted), kõnniteede valgustus, lehtmetallist valmistatud põrandakatted, võrkpõrand või põrandarestid, jäigad põrandakivid, katusekattekivid, mosaiikkivid, terratsoplaadid |  |  | 4 |
| 0512 | Taimsed elemendid) |  |  | IV |
| 0513 | Sõidukiliikluse piirdesüsteemid: põrkepiirded, ülesõidualade tõkked, trosspiirded ja rinnatised |  |  | 1 |
| 0514 | Jalakäijate turvasüsteemid |  |  | I |
| 0515 | Foorid, alalised hoiatustuled ja liiklustuled |  |  | 1 |
|  | Vertikaalsed liiklusmärgid, muudetavad liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja valgussignaalid, valgustpeegeldavad postid, tõkkepuud ja püsipaigalduseks kavandatud liikluskorraldusseadmed |  |  | 1 |
| 0517 | Kokkupandavad horisontaalsed teemärgised ja horisontaalsete teemärgiste valgustpeegeldavad teenaastud |  |  | 1 |
| 0518 | Teemärgistusvärvid, kuumpaigaldatavad termoplastid, külmpaigaldatavad plastid libisemist vähendavate lisanditega või ilma ja eelnevalt hulka segatud klaashelmestega või ilma või mis on turule toodud koos viidetega lisatud klaashelmeste või libisemist vähendavate lisandite liikide ja osakaalu kohta |  |  | 1 |
| 0519 | Klaashelmed, libisemist vähendavad lisandid ja nende segud, mida kasutatakse teekattemärgistele tilgutamiseks |  |  | 1 |
| 0520 | Helikindlad müürid ja seadmed |  |  | 3 |
| 0521 | Pimestamisvastased seadmed vastutulevatele sõidukitele ja välised valgusallikad |  |  | 3 |
| Postid |  |  |  |  |
| 0601 | Terasest, alumiiniumist ja kiudainetega tugevdatud polümeeridest valmistatud tänavavalgustuspostid |  |  | 1 |
| 0602 | Armeeritud betoonist ja pressvormitud betoonist tänavavalgustuspostid |  |  | 1 |
| 0603 | Puitpostid elektriõhuliinidele |  |  | 2+ |
| 0604 | Muud elektriõhuliinide, kontaktliinide, telekommunikatsiooniseadmete, tuuleturbiinide ja muude samalaadsete seadmete puhul kasutatavad monteeritavad mastid või konstruktsiooniosad |  |  | 2+ |
| Jäätmete ja pinnavete (vihm) tooted |  |  |  |  |
| 0701 | ### Armeerimata betoonist torud ja seadmed, teraskiududega armeeritud betoon kanalisatsioonitorude jaoks (tihenditega või ilma) |  |  | 4 |
| 0702 | ### Reoveetorude muud torud, abiseadmed ja tihendid |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Hoonete reoveetorustikus kasutatavad torud ja abiseadmed Kanalisatsioonikaevud ja -hoolduskambrid, sealhulgas trepid, redelid ja reelingud ### Hoonete äravoolutorude õhu juurdepääsu klapid | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Reovee pumpla ja tagasilöögiklapp kasutamiseks siseruumides Elumajades tekkiva reovee puhastite ja lampkastide süsteemid ja koostisosad | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 kuni E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Hoonete ja rajatiste, sealhulgas teede heitveetrapid ja -separaatorid | Tavakasutuseksd) | 4 |  |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Sadevetekaevu ja veeneelu võred kasutamiseks teedel, teepeenardel, parklates ja sillutatud pindadel väljaspool hooneid | Tavakasutuseksd) |  | IV I) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV |
| 0710 | Betoonist ruudukujulised väljaviigudc) | Eesmärgi kohaselt. |  |  |
|  |  | Ehitistelb) – suured dreenitorud |  | 2+ |
|  |  | Mittekandvatel konstruktsioonidel – väikesed truubid |  | 4 |
| 0711 | ### Sõidukite ja jalakäijate liikluseks kasutatavate piirkondade ja teede veeviimarid | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Põrandakaevud |  |  | IV |
| Ehituslaagrid |  |  |  |  |
| 0801 | Sfäärilised ja silindrilised polütetrafluoroetüleenist (PTFE) laagrid |  |  | 1 |
| 0802 | Muud laagrid hoonete ehitamiseks ja tsiviilehituseks, kus laagrite deformeerimine muudaks hoone või selle osa kasutuskõlbmatuks |  |  | 1 |
| 0803 | Muude ehituskonstruktsioonide laagrid |  |  | III |
| 0804 | Anti-seismilised seadmed |  |  | 3 |
| Täitematerjalid |  |  |  |  |
| 0901 | Betooni täitematerjalid |  |  | 2+ |
| 0902 | Müürimördi täitematerjalid | Eesmärgi kohaselt |  |  |
|  |  | müürimördile |  | 2+ |
|  |  | muudele mörtidele |  | 4 |
| 0903 | Betooni, müürimördi ja süstmördi kergtäitematerjalid | Eesmärgi kohaselt |  |  |
|  |  | betoonile, müürimördile ja süstmördile |  | 2+ |
|  |  | muudele mörtidele |  | 4 |
| 0904 | Liiprite ja rööbaste põhjakihtide ehitusmaterjalid | Liini tüübi kohaselt |  |  |
|  |  | kiirliinidele |  | 2+ |
|  |  | muudele liinidele |  | 4 |
| 0905 0906 | Tsementeerimata materjalide graanulid ja hüdrauliliselt tsementeeritud materjalid teedeehituseks Hüdrauliliselt tsementeeritud segud teedeehituseks ja teistele liiklusaladele | Eesmärgi kohaselt |  |  |
|  |  | I, II, III ja IV klassi liikluskoormusega teede ehituseks) ja lennuradade ehituseks |  | 2+ |
|  |  | V ja VI klassi liikluskoormusega teede ehituseks 14) |  | 4 |
| 0907 | Asfaldisegude graanulid teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiseks | Eesmärgi kohaselt |  |  |
|  |  | poleeritud kihtidele |  | 2+ |
|  |  | teistele kihtidele |  | 4 |
| Tsemendid, lubjad ja teised sideained |  |  |  |  |
| 1001 | Tsemendid ja tavalised segatud tsemendid, et valmistada betooni, müürimörti, süstemörti ja teisi segusid |  |  | 1+ |
| 1002 | Madalatele temperatuuridele vastupidavad eritsemendid, valged tsemendid, väävli- ja mereveekindlad tsemendid, madala leelisusega tsemendid, aluminaattsemendid, millel on väga madal niiskustemperatuur, vähevastupidavad räbutsemendid, müüritsemendid ja teekattetsemendid betooni, müüri- ja süstemördi ning muude segude valmistamiseks |  |  | 1+ |
| 1003 | Ehituslubi, sh kustutamata lubi, dolomiitlubi ja hüdrauliline lubi, et valmistada betooni, müürimörti, süstemörti ja teisi segusid |  |  | 2+ |
| 1004 | Hüdraulilised sideained, et valmistada liiklusalade teekattesegusid ja hüdraulilised sideained müürimörtide valmistamiseks |  |  | 2+ |
| Betoonid, müürimördid, süstemördi segud, lisandid ja keemilised lisandid |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Paikses või mobiilses seguris toodetud betoon |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Pihustatav betoon |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Süstemördi segud |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Tehases valmistatud müürimört | Tüübi kohaselt: |  |  |
|  |  | esitatud müürimört |  | 2+ |
|  |  | määratletud koostisega müürimört |  | 4 |
| ###### 1105 | Tehases valmistatud müürimört sise- ja välispindade katmiseks ja valmistatud anorgaaniliste sideainete alusel, sealhulgas soojusisolatsiooniga mört |  |  | 4 |
| 1106 | Tehases valmistatud müürimört muudeks katmisteks |  |  | IV |
| 1107 | Betooni ja müürimördi, sealhulgas süstemördi keemilised lisandid | Tüübi kohaselt: |  |  |
|  |  | I tüüp |  | 2+ |
|  |  | II tüüp |  | 1+ |
| 1108 | Betooni, müürimördi ja süstemördi lisandid ning pingesarruse süstemördi lisandid |  |  | 2+ |
| Tooted armatuuriga ja pressvormitud betoonile |  |  |  |  |
| 1201 | Latid, vardad, hammastatud terasribad, keevistooted ja ruumiline (sõrestik) armatuur |  |  | I+ |
| 1202 | Kiudained, et parandada betooni ja müürimördi, sealhulgas süstemördi tugevust (hajutatud tugevdamine) | Eesmärgi kohaselt: |  |  |
|  |  | ehituse2) betoonidele ja müürimörtidele |  | 1 |
|  |  | muudele betoonidele ja müürimörtidele |  | 3 |
| 1203 | Pressvormitud tooted, eeskätt traadid, kaablid, keermega vardad ning ribilised, tasapinnalised, siledad ja pressvormitud kaablid |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Süsteemid konstruktsioonide täiendavaks pressvormimiseks, välja arvatud torud ja betoonkorpused |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Kaitseotstarbelised torud ja korpused ning pressvormitud toodete kaablid |  |  | 4 |
| Metallprofiilid, tasapinnalised metalltooted, valandid ja sepised |  |  |  |  |
| 1301 | Kuumrullitud, külmvormitud või muul viisil toodetud metallist ühendusosad (profiilid), millel on erinevad kujud (T, L, H, U, Z, I), kanalid, õõnesprofiilid, torud, tasapinnalised tooted (plaadid, lehed, ribad), vardad (välja arvatud armeerimis- ja pressvormimiseks kasutatavad vardad), valandid ja sepised, korrosioonivastase kattega või ilma, kasutuseks metallkonstruktsioonide ehituses või hoonete ehituses metalli ja teiste materjalide kombineerimisel |  |  | 2+ |
| Müürikivid ja lisatooted |  |  |  |  |
| 1401 | Müürikivid, mis on võimaluse korral integreeritud soojusisolatsiooni materjalidega, sisemised või välised, välja arvatud raketised, teekatteelemendid, korstnate vaheosad ja ühe korruse kõrgused paneelid | Kategooria kohaselt:) |  |  |
|  |  | I kategooria |  | 2+ |
|  |  | II kategooria |  | 4 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Seinte täiendavad ehitusosad, eeskätt sidetraadid, tarindi tõmbevööd, talakingad, kronsteinid, sillused ning liigendite ja ühenduste terastugevdused |  |  | 3 |
| Sisseehitatud raketiste süsteemid |  |  |  |  |
| 1501 | Raketiste süsteemid, mis põhinevad (raketis) omavahel isoleerivast või isoleerivast ja mõnest teisest materjalist valmistatud poltidega ühendatud õõnsatel plokkidel või paneelidel, mis on täidetud betooniga või armeeritud betooniga ning mida kasutatakse koormaga või koormata kandvate sise- ja välisseinte ehitamisel | Tavakasutuseksd) |  | II+ (2+) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 kuni E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Betooni raketiste vormidel või poltidega ühendatud betoonpaneelidel põhinevad raketiste süsteemid | Kandevõime koormaga või koormata: |  |  |
|  |  | koormaga |  | 2+ |
|  |  | koormata |  | 4 |
| Struktuurielemendid hoonete ehitamiseks ja tsiviilehituseks |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Monteeritavad struktuursedb) talad, ühendustalad, sambad ja betoonistc) valmistatud plaadid või müürikivid ning korrosiooni eest kaitsekihiga kaetud või katmata metall, keevitatud või mitte |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Struktuursedb) talad, ühendustalad, sambad ja lamineeritud puidust valmistatud plaadid |  |  | 1 |
| 1603 | Monteeritavad struktuursedb) talad, ühendustalad, sambad ja looduslikust puidust valmistatud plaadid | RFC kohaselt: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 kuni E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Kergekaalulised komposiittalad ja puidust sambad, millel on vähemalt üks puidust konstruktsiooniosa |  |  | I (1+) |
| 1605 | Monteeritavad struktuursedb) puidust valmistatud paneelid, mis on suletud või avatud tahvlite kujul, kaitstud seest või väljast, võivad sisaldada kile, isolatsiooni, jätku- ja kinnituselemente seinte, põrandate, katuste jms ehitamiseks |  |  | I (1) |
| 1606 | Trammiliinide tugikonstruktsioonide betoonistc) paneelid |  |  | II+ |
| Hoonete ja ruumide süsteemid ning hooneüksused |  |  |  |  |
| 1701 | Hoonete süsteemid, millel on puitkarkass või palkkonstruktsioon |  |  | I (1) |
| 1702 | Hoonete süsteemid, millel on metallkonstruktsioon või betoonistc) karkass |  |  | I (1) |
| 1703 | Monteeritavad hooneüksused, välja arvatud monteeritavad garaažid |  |  | I (1) |
| 1704 | Hoonetesse paigaldatavad külmhoiusüsteemid, millel puudub jahutussüsteem |  |  | I (1) |
| 1705 | Monteeritavad garaažid |  |  | 2+ |
| Puitplaadid ja -paneelid ning kerged komposiitpaneelid |  |  |  |  |
| 1801 | Puitplaadid loodusliku puidu kujul, kihiti kokkuliidetud liimspoonpuit (LVL), kokkuliimitud plaadid, orienteeritud laastuga puitlaastplaadid (OSB) ja tsemendi või vaiguga kokkuliidetud puitlaastplaadid ning puitkiudplaadid, mida on valmistatud märja või kuiva meetodiga, mis võivad sisaldada kemikaale, millega parandatakse tuletundlikkust ja vastupidavust biootilisele rünnakule | Eesmärgi ja tuletundlikkuse kohaselt: |  |  |
|  |  | struktuurielemendidb) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 kuni E),12) F |  | 2+ |
|  |  | mittekandvad elemendid |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Isekandvad isolatsiooni (kihilised) paneelid kahepoolse metallkattega või ilma | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 kuni E),12) F, (A1FL kuni EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | tooted, millele nõutakse REFi katsetamist | 3 |  |
|  |  | tuletõkketsoonideks jagamiseks | 3 |  |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Isekandvad kerged komposiitpaneelid (v.a tooterühm 1802), mis koosnevad sisemistest või välistest korpustest (valmistatud erinevatest orgaanilistest, mineraalsetest või metallist materjalidest) ja võivad olla ühendatud sisemise karkassiga või isolatsioonsüdamikuga, mida kasutatakse sise- ja välisseinte, lagede ja katuste ehitamiseks ning seinte plaatimiseks | Tavakasutuseksd) | IV (4) |  |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 kuni E),12) F (A1FL kuni EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | tooted, millele nõutakse REFi katsetamist | III (3) |  |
|  |  | tuletõkketsoonideks jagamiseks | III (3) |  |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks | III (3) |  |
| Soojusisolatsiooni tooted ja süsteemid |  |  |  |  |
| 1901 | Soojusisolatsioonisüsteemid seinte väliseks soojustamiseks (kontaktsoojussüsteemid või ETICS), mis põhinevad mehaaniliselt kinnitatud või kokkuliimitud soojust isoleerivatel plaatidel ja mis on kaetud ühe või mitme krohvikihiga | Tavakasutuseksd) |  | II+ (2+) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 kuni E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Soojusisolatsioonisüsteemid välisseinte soojusisoleerimiseks (monteeritavad välisseinte välisvoodri soojusisolatsioonikihiga osad), mis koosnevad välistest plaatide osadest, soojusisolatsioonkihist ja kinnituselementidest. Plaadid võivad olla tarnitud juba isolatsioonkihi külge kinnitatult või saab neid kinnitada ehitusobjektil. Need kinnitatakse nii, et isolatsioonikihi ja seina vahele õhuvahet ei jäeta. | Tavakasutuseksd) |  | III (3) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Tehases valmistatud soojusisolatsioonitooted: katteplaadid, kattematid, rullmatid või hoonete soojustamiseks muus vormis ette nähtud tooted Kohapeal tehtud või kohaldatud puist- või vahtmaterjalist soojaisolatsioonitooted, mis on ette nähtud hoonete soojustamiseks Soojaisolatsioonitooted erinevates vormides, mis on ette nähtud hoonete ja tööstusrajatiste tehnilistele seadmetele Teede, raudteerööbaste ja muuks ehituseks ette nähtud soojaisolatsioonitooted (kergtäidis ja antifriis, mulla külgsurve vähendamine kandvatele seintele ja silla tugisammastele, kraavidesse kaevatud torude koormusjaotus jne). | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| Kerged katted ja isekandvad katusesüsteemid |  |  |  |  |
| 2001 | Rippfassaad | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Struktuursedb) kokkuliimitud hoonete seinad koos glaseeritud fassaadiga või sama süsteemi katusega, mille vähim kaldenurk on 7o ja mis kannab enda raskust ja teisi jõude (nt tuul ja lumi) mehhaaniliselt katuse toestussüsteemile ja seega ka hoone konstruktsioonile üle | Tüübi kohaselt: |  |  |
|  |  | I ja III tüüp |  | II+ (2+) |
|  |  | II ja IV tüüp |  | I (1) |
| 2003 | Isekandvad läbipaistvad katusesüsteemid, mis ei ole klaasist valmistatud süsteemid | Tavakasutuseksd) |  | III (3) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 kuni E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | tooted, millele nõutakse REFi katsetamist | III (3) |  |
|  |  | tooted, millele ei nõuta REFi katsetamist | IV (4) |  |
| Komposiit-katusekivid, katuseaknad ja keilutid |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Katusekivid, plaadid, karniisid, katusesindlid ja-tarvikud – keraamilised, betoonist, kiudtsemendist, kiltkivist, kivist, plastikust, asfaldist jne Siledad ja vormitud, metall-lehtedest, plastist jne valmistatud paneelid Tehases valmistatud komposiit- ja kihilised katusepaneelid, isolatsiooniga või ilma Katuseaknad ja keilutid | Tavakasutuseksd) |  | 4 3) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
|  |  | tooted, millele nõutakse REFi katsetamist |  | 3 |
|  |  | tooted, millele ei nõuta REFi katsetamist |  | 4 |
|  |  | tuletõkketsoonides kasutamiseks |  | 3 |
|  |  | katuse tugevuse parandamiseks) |  | 3 |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks |  | 3 |
| Katusemembraanid ja valatud tooted |  |  |  |  |
| 2201 | Veeauru isoleerivad ja veeauru läbilaskvad kihid, katuse alus- ja kattekiht ning muud katusekatte membraanid | Märkus. Tooted on määratud klassidesse 0403, 0404 ja 0405 |  |  |
| 2202 | Katuse veekindlaks muutmise süsteemid, mis on töötlemise ajal vedelas olekus | Tavakasutuseksd) |  | III (3) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist:: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | tooted, millele nõutakse REFi katsetamist |  | III (3) |
|  |  | tooted, millele ei nõuta REFi katsetamist |  | IV (4) |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks |  | III (3) |
| 2203 | Sula asfaldi või vahujoaga katuse kohapealse töötlemisega katuse veekindlaks muutmise süsteemid | Tavakasutuseksd) |  | III |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV |
|  |  | tooted, millele nõutakse REFi katsetamist |  | III |
|  |  | tooted, millele ei nõuta REFi katsetamist |  | IV |
|  |  | RHS alusel kasutamiseks |  | III |
| 2204 | Mehhaaniliselt kinnitatud süsteemid, paindlikud veekindlad katted, sealhulgas kinnitused, ühendused ja äärised, võimaluse korral koos soojusisoleerimisega |  |  | II+ (2+) |
| Katuse lisatarvikud ja muud katusetooted |  |  |  |  |
| 2301 | Katuse juurdepääsusüsteemid, eeskätt katuseteed ja -trepid, juurdepääsuplatvormid, katuse turvakonksud ja katuste hooldamiseks ja parandamiseks kasutatavad ankurelemendid |  |  | 3 |
| 2302 | Katusekivid, harjakivid, katuse neel, katusekatte klambrid, piirded ja katusepaneelid |  |  | IV |
| 2303 | Profileeritud aluspaneelid või lamedad pinnapaneelid katusekatte alla paigutamiseks | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks |  | 3 |
| Uksed, väravad, seadmed |  |  |  |  |
| 2401 | Tuletõrje/suitsuuksed ja -väravad furnituuriga või ilma tuletõkketsooni jaotamiseks |  |  | I |
| 2402 | Evakueerimisteede uksed ja väravad furnituuriga või ilma |  |  | 1 |
| 2403 | Hoonete furnituurid (hinged, lukud, sulgemissüsteemid jne) tuletõrje-/suitsuluukidele ja evakuatsiooniteede ustele |  |  | 1 |
| 2404 | Uksed ja väravad furnituuriga või ilma, millel on erinõudeid järgiv tunnustatud kasutusotstarve, eeskätt heli ja soojuse isoleerimiseks, kasutamisel kinnitatuse, pingutatuse ja ohutuse tagamiseks |  |  | 3 |
| 2405 | Uksed ja väravad furnituuriga või ilma, samas keskkonnas asuvate alade eraldamiseks |  |  | IV |
| Aknad |  |  |  |  |
| 2501 | Tuletõrje-/suitsuaknad furnituuriga või ilma tuletõkketsooni jaotamiseks |  |  | I |
| 2502 | Evakueerimisteede aknad furnituuriga või ilma |  |  | I |
| 2503 | Muud aknad furnituuriga või ilma |  |  | 3 |
| Luugid ja kattevarjud |  |  |  |  |
| 2601 | Luugid ja kattevarjud väliskasutuseks, furnituuriga või ilma |  |  | 4 |
| Spetsiaalsed klaastooted, klaasisarnased materjalid ja klaasmaterjalid |  |  |  |  |
| 2701 | Lehtklaas või kumerad klaaspaneelid, vormitud klaas traatarmatuuriga või ilma, isoleerivad klaaspaketid, klaasi furnituurid ja klaasisüsteemide klaaspaneelid, klaasplokkidest seinapaneelid | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Spetsiifiliste omaduste või eesmärkide kohaselt: |  |  |
|  |  | kuumuskindel |  | 1 |
|  |  | läbilaskvus ja/või plahvatuskindel |  | 1 |
|  |  | ohutu (vigastuste oht) |  | 3 |
|  |  | soojus- ja/või heliisolatsioon |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
|  |  | tooted, millele nõutakse REFi katsetamist |  | 3 |
| 2702 | Lehtklaas ja kumerad lehed klaasisarnastest materjalidest | Tavakasutuseksd) |  | IV |
|  |  | Spetsiifiliste omaduste või eesmärkide kohaselt: |  |  |
|  |  | kuumuskindel |  | I |
|  |  | läbilaskvus ja/või plahvatuskindel |  | I |
|  |  | ohutu (vigastuste oht) |  | III |
|  |  | soojus- ja/või heliisolatsioon |  | III |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel või kus nõutakse REFi katsetamist: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV |
|  |  | tooted, millele nõutakse REFi katsetamist |  | III |
| 2703 | Sideained muude kui akvaariumide klaasimiseks, struktuurielementideb) klaasimiseks, klaasisolaatorite kinnitamiseks, horisontaalseks (kalle kuni <7⁰) klaasimiseks ja polükarbonaadist, polümetüülmetakrülaadist jne orgaanilise klaasi kinnitamiseks | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Sideained polükarbonaadist, polümetüülmetakrülaadist jne orgaanilise klaasi kinnitamiseks |  |  | III |
| Kasutusvalmis trepid ja trepisüsteemid |  |  |  |  |
| 2801 | Täiesti kasutusvalmis trepisüsteemid (va mansardkorruste ja pööningutrepid) | Tavakasutuseksd) |  | II+ (2+) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Kasutusvalmis betoonist trepidc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Betoonplaadid ja terrassid jne hoonete sees ja väljas asuvate treppide astmeteks | Kandevõime koormaga või koormata: |  |  |
|  |  | koormaga |  | III |
|  |  | koormata |  | IV |
| Eraldussüsteemid ning piirete ja siseseinte sideained |  |  |  |  |
| 2901 | Isekandvad eraldussüsteemid kinnitatud ja teisaldatavate paigaldiste jaoks | Tavakasutuseksd) |  | IV (4) |
|  |  | Tuletõkketsoonideks jagamiseks |  | III (3) |
|  |  | Ohutu (vigastuste oht) |  | III (3) |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks |  | III (3) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Vahe- ja siseseinte sideained | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| Seinte, vaheseinte ja lagede kipstooted |  |  |  |  |
| 3001 | Mittekandvate kipsvaheseinte, seinaplaatide ja tuletõkke kipsist liitmikud ja liimid (liitmikud ei ole mõeldud lagedele) | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Tuletõkkeks |  | 3 |
| 3002 | Pinnaviimistlusega kipsplaadid ja laeelemendid, kiudkipsplaadid ja komposiitpaneelid (laminaadid) ja kipskrohvid, sealhulgas nendega seotud lisatooted | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
|  |  | Struktuurielementide tuletõkkeks ja tuletõkketsoonide eraldamiseks |  | 3 |
|  |  | Puitkarkass seinte ja puitsarikate tugevdamiseks |  | 3 |
| Keraamilised ja põrandaplaadid |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Sillutuskivid, keraamilised plaadid, mosaiigid, laminaat põrandalauad ja parketid, võrk- ja kangaskatted, täislaminaatpõrandad, puidupõhised tooted sisekasutuseks, sealhulgas siseruumide üldkasutatavate käiguteede katted Siseruumide tõstetud ja poorsete põrandate süsteemid, sealhulgas siseruumide üldkasutatavad käiguteed | RFC kohaselt: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL kuni EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks |  | 3 |
| 3103 3104 | Põrandate aluskatted, tasandusained, valatud põrandad ja lahtised materjalid siseruumide üldkasutatavate põrandate ja käiguteede katete ehitamiseks # Homogeensed ja heterogeensed elastsed materjalid põrandate ehitamiseks, mis tarnitakse plaatidena, lehtede või rullidena, nagu tekstiil, plast, kummi, linoleum, kork, antistaatiline leht, painduvad lamineeritud põrandad ning vetruvad ja painduvad plaadid | Kasutamiseks siseruumides RFC kohaselt: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL to EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Väliskasutuseks |  | 4 |
| 3105 | Põrandate pinnatöötlusained |  |  | IV |
| Seinte ja lagede vooderdised, sealhulgas ripplaed ja tarvikud |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Vooderdised rullidena, katteplaadid, katusesindlid, plaadid (va betoonistc)), paneelid ja vormitud plaadid seinte ja lagede vooderdamiseks seest ja väljast Ripplaesüsteemid sisse ja välja | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
|  |  | tuletõkkeks) |  | 3 |
|  |  | tugevdamiseks) |  | 3 |
|  |  | ohutu (vigastuste oht)) |  | 3 |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks |  | 3 |
| 3203 | Väliskatete ja lagede kinnitamiseks mõeldud profiilid ja rippuvad raamid ripplagede kinnitamiseks | Tavakasutuseksd) |  | IV |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV |
| 3204 | Vooderdise elementide mördid ja liimid sise- ja väliskasutuseks | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Välisseinte vooderdussüsteemid seinte kaitsmiseks ilmastikumõjude eest ja välisseinte soojusisolatsiooni parandamiseks, välja arvatud nimetatud süsteemide komponendid, mis tarnitakse eraldi, ja välja arvatud rühmadesse 1901, 1902 ja 2002 kuuluvad süsteemid | Tavakasutuseksd) |  | II+ (2+) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Kasutusvalmid metallraamid raskete ripplagede riputamiseks, korrosioonikaitse kihiga või ilma, keevitatud või mitte | RFC kohaselt: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 kuni E),12) F |  | II+ |
| Ühenduselemendid, keevitusmaterjalid ja liimid |  |  |  |  |
| 3301 | Metallist ehitiskonstruktsioonide b) osade ühendusdetailid, eriti needid, poldid, tihvtid ja kruvid mutrite ja seibidega |  |  | 2+ |
| 3302 | Ehituspuidustb) valmistatud toodete ühendusdetailid, eriti puiduklambrid, rõngaskinnitused, liitmikud, silindrilised teras-ja puitliitmikud, puidukruvid, keermestatud poldid ja naelad |  |  | 3 |
| 3303 | Ehituspuidustb) valmistatud toodete keerisseibid ja kokkusurutud peadega naeltüüblid |  |  | 2+ |
| 3304 | Ehituspuidustb) valmistatud toodete kolmemõõtmelised tihvtühendused |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Betooni metallankrud (kergsüsteemidele mõeldud tüübid) kergete ripplagede, sisseseade jms kinnitamiseks või klammerdamiseks |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Betooni metallankrud (suure koormusega süsteemidele mõeldud tüübid), mis on mõeldud betoonist struktuurielementideb) või selliste raskete osade nagu vooderdiste ja ripplagede kinnitamiseks või klammerdamiseks |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Metallist süsttäitega ankrud, mis on mõeldud müüritise ankruteks struktuurielementideb) kinnitamiseks või klammerdamiseks hoonete või selliste raskete elementide nagu seinte välisvoodri ja sisseseade stabiilsuse tagamise eesmärgil |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Betooni ja müüritiste plastankrud kasutamiseks süsteemides nagu näiteks fassaadisüsteemides, sealhulgas soojusisolatsiooni süsteemides süsteemide stabiilsuse tagamiseks (kinnitamine või klammerdamine) |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Metallist struktuurseteb) hooneosade keevitusmaterjalid |  |  | 2+ |
| 3310 | Peitpea ja mitte-peitpea metallist kruvid ja needid seibidega kergete fassaadisüsteemide ja kaldnurga all katusekatete kinnitamiseks |  |  | III |
| 3311 | Kinnitused, mille juurde kuuluvad plastist manused või seibid ja needid ning katusekonstruktsiooni hüdroisolatsiooni- ja soojustuskihtide kinnitusneedid |  |  | III |
| 3312 | Liugtihvtid, mis võimaldavad ühendatud plaatide või plaatide ja seinte vahelist suhtelist liikumist | Tavakasutuseksd) |  | II+ |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Liimid kasutamiseks ehitiste struktuurseteb) osade ja tsiviilehituse rajatiste juures | Tavakasutuseksd) |  | 2+ |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| Joogivee torud, mahutid ja lisaseadmed) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Torustiku ja mahutisüsteemid, mis koosnevad tooterühmadest 3402 kuni 3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Surve- ja survestamata joogiveetorustik joogivee transpordiks hoonetes või väljaspool hooneid, paigaldatud maapinnale või maa alla |  |  | I+ |
| 3403 | ### Ühendusvoolikud |  |  | I+ |
| 3404 | ### Surve- ja survestamata mahutid, sealhulgas soojaveemahutid, mis on paigaldatud maapinnale või maa alla |  |  | I+ |
| 3405 | ### Kaitse-ja ohutusseadmed, näiteks lekkeandurid, mahutite ületäitumise kaitse jne |  |  | I+ |
| 3406 | ### Toruliitmikud, ühendusmuhvid, joodised, liimid ja hermeetikud tahkete, paind- ja plastiliste torude tihedaks ühendamiseks |  |  | I+ |
| 3407 | ### Armatuurid |  |  | I+ |
| 3408 | ### Pumbad ja mõõturid |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membraanid, vaigud, kattekihid, täiteained ja määrdeained |  |  | I+ |
| Tehnilise- ja joogivee15), gaasi ja vedelkütuse torud, mahutid ja tarvikud |  |  |  |  |
| 3501 | ### Tehnilise vee transpordi-, jaotus- ja hoiustamistooted, nt torud, ühendusvoolikud, mahutid, lekkedetektorid, kaitse paakide ületäitmise eest, toruliitmikud, -liited, joodised, liimained, tihendid, toruhoidjad (ilma ankruteta), pumbad, armatuur ja ohutusseadmed ning nendest toodetest koosnevad toru- ja mahutisüsteemid | Tavakasutuseksd) |  | 4 |
|  |  | Küttesüsteemideks |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Tooted gaasi või vedelkütuse hoiustamiseks, jaotuseks ja transportimiseks välismahutist, viimasest rõhualandusjaamast või esimesest jaotusklapist (alati väljaspool hoonet) pärast veesoojendamis- või hoone soojendamis- või jahutamissüsteemi sisenemist, nt torud, ühendusvoolikud, mahutid, lekkedetektorid, kaitse mahutite ületäitmise eest, toruliitmikud, -liited, tihendid, joodised, liimained, toruhoidjad (ilma ankruteta), armatuur ja ohutusseadmed ning nendest toodetest koosnevad toru- ja mahutisüsteemid | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | RFSiga sätestatud eesmärkidel |  | 1 |
|  |  | Paigaldamiseks aladel, kus on vajalik tulekindlus). |  | 1 |
| Elektrienergia jaotus-, juhtimis- ja ühendustooted |  |  |  |  |
| 3601 | # Elektrienergia jaotus-, juhtimis- ja ühenduskaablid | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | RFSiga sätestatud eesmärkidel tuletundlikkuse klassi kohaselt |  | I+ |
|  |  | RHSi alusel kasutamiseks |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Võred, rennid, uurded, poomid, ühendusliinid ning kardinad kaablite paigaldamiseks ja kaablite kinnitamise tooted elektrienergia jaotuse, juhtimise ja ühenduse eesmärgil Tooted kaablite ühendamiseks (karbid ja täielikud katted) elektrienergia jaotuseks, juhtimiseks ja ühenduseks Madalpingelised elektripaigaldised elektrienergia jaotuseks, juhtimiseks ja ühenduseks | RFSiga sätestatud eesmärkidel tuletundlikkuse klassi kohaselt |  | I |
| ### 3605 | ### Kaablitarvikud (kaabli paigaldustorud, -lehed, klambrid, kanalid, kastid jms) | RFSi eesmärkidel leekide leviku puhul ja RHSi eesmärkidel halogeenelementide sisu puhul |  | III |
| Korstnad |  |  |  |  |
| ### 3701 | Metallkorstnate süsteemide tooted (v.a suitsutoru konstruktsioon), suitsutoru savi-/keraamilised või betoonelemendid, ühendusdetailid ja välisseinad, materjalid seintega eraldatud elementide ja monteeritavate terastoodete jaoks ning eraldiseisvate korstnate elemendid |  |  | 2+ |
| 3702 | Suitsutoru süsteemid plastelementidega | Tavakasutuseksd) |  | 2+ 4) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Korstna kinnituselemendid v.a. plastelemendid |  |  | 4 |
| Kütteseadmed ja tulekindlad elemendid |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Tahkekütusel töötavad seadmed elamurajoonide kütmiseks, nt pliidid, ahjud ning sisseehitatud seadmed (kaminad jne) # Tahkekütusel töötavad toiduvalmistamisseadmed # Vedel- või gaaskütusel töötavad kuumutid ##### Kütteseadmed ilma oma energiaallikata, eelkõige radiaatorid, konvektorid, kuuma õhu konvektorid, mis sisaldavad ventilaatoreid, kuumutusribad ja -lõhed, kiirgavad laepaneelid ja muud statsionaarsed kütteseadmed ning seina- ja põrandaküttesüsteemid | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Tulekindlad elemendid ja mördid elamutesse sisseehitatud kütteseadmete ehitamiseks |  |  | III |
| Sanitaarseadmed ja -materjalid |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Valamud, kraanikausid, voolurennid, bideed, vannid, mullivannid ja dušialused |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Duši- ja vannikardinad ja kaitsekatted |  |  | 4 |
| 3903 | Tualetiseadmed |  |  | IV |
| 3904 | Pissuaarid, klosetipotid, väli-, keemilised ja kompostkäimlad ning leotamis- ja jaamaklosetid |  |  | 4 |
| 3905 | Loputusseadmed |  |  | 4 |
| 3906 | Avalikud käimlad hoonetes ja monteeritavad käimlad | RFC kohaselt: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV |
| 3907 | Sanitaarseadmete ühendamistsemendid (v.a tööstustsemendid) joogivee jaotusseadmetes, toiduainetega kokkupuutumisel ning veealustes seadmetes, nt ujulad, äravoolutorud jne | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| Tulekaitse- ja plahvatuse summutamise tooted |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Tooted, mis on mõeldud tulekaitseks või tulekindluse suurendamiseks, nt värvid, katted või viimistlused, v.a kipstooted, mineraalvatitooted ning monteeritavad raudbetoonelemendid Tooted, mis on mõeldud tulekahju vältimiseks või tule levimise tõkestamiseks, nt kohapeal kasutatavad tsemendid, hermeetikud, vahud, elastomeerid jne või valmistooted nt plaadid, lehed, padjad, kotid, mähised, ümbrised jne, tuletõkketihendid, lineaarühenduskohtade tihendid, torud tulekindlate ja tuletõkkeotsakutega ), nt tulesummutid, tihendid ja konveierkatted | Tavakasutuseksd) |  | I (1) |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Ventilatsiooniseadmed põlevgaaside ja kuumuse loomulikuks ja sundeemaldamiseks |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Ventilatsioonisüsteemid ja diferentsiaalrõhusüsteemid põlevgaaside ja kuumuse eemaldamiseks või nende komponendid, nt suitsukardinad, summutid, ventilatsioonitorud, detektorid, juhtimispaneelid ja erirežiimi käivitus k.a energiaallikas |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Plahvatuse summutamise süsteemid ja nende komponendid |  |  | I |
| Fikseeritud tuletõrjesüsteemid |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Hüdrandid ja tuletõrjeseadmed |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Pihustite ja sarnaste tuletõrjeseadmete komponendid |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Gaastulekustuti komponendid |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Pulbertulekustuti komponendid |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Vahttulekustuti komponendid |  |  | I |
| Tulekahjusignalisatsiooni komponendid ja seadmed |  |  |  |  |
| 4201 | Elektriline tulekahjusignalisatsioon – helialarmi seadmed |  |  | 1 |
| 4202 | Elektriline tulekahjusignalisatsioon – toiteliini seadmed |  |  | 1 |
| 4203 | Elektriline tulekahjusignalisatsioon – soojuse punktdetektorid |  |  | 1 |
| 4204 | Elektriline tulekahjusignalisatsioon – suitsu punktdetektorid, mis kasutavad hajutatud valgust, valgusedastust või ionisatsiooni |  |  | 1 |
| 4205 | Elektriline tulekahjusignalisatsioon – suitsu joondetektorid, mis kasutavad optilist kiirt |  |  | 1 |
| 4206 | Tooterühmades 4401 kuni 4405 mittesisalduvad tulekahjusignalisatsiooni komponendid – suitsu-, soojus- ja leegidetektorid, tulekahjusignalisatsiooni lülitid, häiresignaalide edastamise seadmed k.a kaitse lühise eest, signaalid, sisend-/väljundseadmed, surunupuga signalisatsioonid ning seonduvad toiteliini seadmed |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Kombineeritud tulekahjusignalisatsioon ja häiresignaali seadmed ning tulekahjust teatamise süsteemid |  |  | I |
| Katte- ja läbiviiguained ja süsteemid |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Katte- ja läbiviiguained, mis on mõeldud hoonete konstruktsiooniosade kaitsmiseks korrosiooni ja lagunemise vastu, v.a. betoonkonstruktsioonide ja tulekaitse Kattesüsteemid metalltorusüsteemide ja mahutite kaitseks korrosiooni vastu Kattesüsteemid soojusisolatsiooni kaitseks lagunemise vastu ning niiskuskaitse kattesüsteemid | Tavakasutuseksd) |  | III |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV |
| Heliisolatsiooni ja vibreerimisvastased tooted |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Ujuvpõrandate vibratsiooni- ja müraabsorbeerimissüsteemid Seinasüsteemid vibratsiooni ja müra absorbeerimiseks | Tavakasutuseksd) |  | III |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Vibreerimisvastased seadmed paigaldiste kinnitamiseks |  |  | III |
| Betoonkonstruktsioonidec) parandus- ja kaitsetooted |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Betoonkonstruktsioonidec) kaitsetooted nt aukude täitmiseks, pragude tihendamiseks jne Betoonkonstruktsioonidec) lisatugevdamise tooted, nt metall- või komposiitvardad, mis on liimitud kandurite töödeldavale pinnale jne Betoonkonstruktsioonidec) kaitsetooted nt betooni pinna immutamine, korrosioonivastane kaitse jne | Eesmärgi kohaselt: |  |  |
|  |  | struktuuriosab) |  | 2+ |
|  |  | muud osad |  | 4 |
|  |  | RFC kohaselt: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| Eritooted |  |  |  |  |
| 4601 | Monteeritavad betoonsilotornidc) puistematerjalide jaoks ja konteinerid tahkete jäätmete maa-aluseks ladustamiseks |  |  | II+ |
| 4602 | Monteeritavad betoontootedc) hoonete madala koormusega ja mittekandvate osade jaoks, v.a torud, mahutid ja aiaelemendid, nt telekommunikatsiooni kastid, väikesed kasti avad, mittekandvad seinaelemendid, seinapaneelid jne |  |  | IV |
| 4603 | Monteeritavad betoonelemendidc) aedade jaoks |  |  | 4 |
| 4604 | Monteeritavad veetorustiku komponendid tulekindla otsakuga |  |  | I |
| 4605 | Kaitsesüsteemid langevate kivide vastu tsiviilehituse projektides |  |  | I (1) |
| 4606 | Tulelift |  |  | I |
| 4607 | Niiske müüritise päästesüsteemid |  |  | IV |
| 4608 | Rõdude ja lodžade klaasimissüsteemid |  |  | III |
| 4609 | Tooted mänguväljaku pindade jaoks | Kasutamiseks siseruumides RFC kohaselt: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL kuni EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | Väliskasutuseks |  | IV |
| 4610 | Niiskete ruumide, nt vannitubade ja pesulate põrandate ja seinte plaatide või katete veekindlaks tegemise süsteemid |  |  | I (1) |
| 4611 | Tsemendid hoonete välisosade jaoks | Tavakasutuseksd) |  | 3 |
|  |  | Eesmärgil, millele kohaldatakse RFSi ja mida liigitatakse RFC alusel |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 kuni E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Hoonete kaitsepiirded) |  |  | III |

Selgitavad märkused:

?) Omaduste hindamise süsteemid I +, I, II + III ja IV on määratletud kooskõlas paragrahvi 3 lõikega 1 ja neid kohaldatakse juhul, kui määratletud standardid või SK tehnilised hinnangud tootele ei kohaldu. Kui kõnealusele tootele saab kohaldada mõnda ühtlustatud standardit või Euroopa tehnilist hinnangut, siis kohaldatakse omaduse hindamise süsteemi paragrahvi 3 lõikele 3 kohaselt. Tooterühmadele, millele kohalduvad Euroopa hindamise dokumendid määruse (EL) nr 305/2011 artikli 2 lõike 12 kohaselt, lisatakse sulgudes viide konkreetse omaduse hindamise süsteemile seaduse paragrahvi 3 lõike 3 kohaselt, mida kohaldatakse juhul, kui toode on kooskõlas Euroopa tehnilise hinnanguga, mis on väljastatud Euroopa hindamise dokumentide nõuete kohaselt. Kui aga kõnealune toode vastab SK tehnilise hinnangu tingimustele, kohaldatakse konkreetse omaduse hindamise süsteemi paragrahvi 3 lõike 1 kohaselt.

) Termin „struktuuri” iseloomustab toote eesmärki hoones, kus see on stabiilsust tagav osa hoone struktuurist (koormust kandev element) või iseseisev element, mis kannab väliseid koormusi (nt tuule koormust).

) Termin „betoon” või „betoonist” iseloomustab raskest, kergest või autoklaavsest poorbetoonist, mis on kas armeeritud või armeerimata, valmistatud toodet.

) „Põhikasutus” on selline toote kasutamine hoones, kus erieesmärk või -kasutus ei ole määratletud nende hoonete või hoonete osade toodete tooterühma või -rühmade puhul, millele kehtivad teatavad eeskirjad, nõuded või omadused, mis on loetletud põhikasutuse järel esitatud tekstis. Kui ühte või mitut omaduse hindamise süsteemi kohaldatakse eripära arvesse võttes, siis kõnealust süsteemi või kõnealuseid süsteeme rakendatakse koos põhieesmärgil kirjeldatud süsteemiga; selle protsessi vältel väljastab tootja ainult ühe vastavusdeklaratsiooni.

) Kehtib rühmade 0401 ja 0404 toodetele.

) Kehtib rühmade 0404 ja 0405 toodetele.

) On seotud kontrollkaevude kaante ja sademeveekaevude restidega.

) Kavandatava mördi koostis ja tootmismeetod valitakse täpsustatud omaduste (kvaliteedi kontseptsioon) saavutamiseks. Määratletud koostisega müürimörti valmistatakse sätestatud valemit järgides (valemi kontseptsioon).

) I tüüp hõlmab inertsete või peaaegu inertsete materjalide keemilisi lisandeid. II tüüp hõlmab aktiivsete materjalide keemilisi lisandeid.

) I kategooria müüritise elementidel on garanteeritud survetugevus, mis võib etteantud väärtusest erineda mitte rohkem kui 5% vastupidiselt II kategooria müüritise elementidele, mille usaldusväärsus ei ole tagatud.

) Käib ainult nende integreeritud soojusisolatsiooniga materjalidega elementide kohta, millele kohaldati omaduse hindamise süsteemi elemendi kategooria kohaselt.

) I ja III tüüpi süsteemid sisaldavad vastupidiselt II ja IV tüüpi süsteemile elemente, mis vähendavad ohtu, kui liimitud ühendused ei pea vastu.

) Kehtib ainult rühma 2104 toodetele.

) Kehtib ainult paneelide ja ripplagede kohta.

) Kehtib ainult paneelidele, mis on samas seinte või lagede tugevduselementideks.

) Kehtib ainult rabedast materjalist valmistatud plaatidele ja paneelidele, keraamilistele plaatidele ja ripplae paneelidele ning rühmade 3202 ja 3203 toodetele.

) Kehtib ainult toruhoidjatele, armatuuridele ja ohutusseadmetele.

) Kehtib ainult mahutitele.

) Kehtib ainult korstnapikendustele.

Määruse nr …/2012 (seadustekogu) 2. lisa

SK TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr .................................1)

1. Toote tüüp ja kaubanduslik nimetus ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Toote tüüp, tootepartii number või seerianumber või muu element või teave, mis võimaldab ehitustoodet määratleda:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Tootega seotud Slovaki standard (nimetus, väljaandmise aasta ja nimetus):

.....................................................................................................................................................................................

4. SK tehniline hinnang, kui see on tootele (nimetus ja nimi) väljastatud ja väljastanud volitatud isiku nimi:

.....................................................................................................................................................................................

5. Toote kavandatud kasutusviis ehituses määratletud standardi või SK tehnilise hinnangu kohaselt:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Tootja ärinimi, aadress, registrijärgne asukoht ja ettevõtte identifitseerimise number:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Volitatud esindaja nimi ja aadress, kui ta on määratud:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Kasutatav omaduse hindamise süsteem või süsteemid kooskõlas Slovaki Vabariigi transpordi-, ehitus- ja regionaalarengu ministri määrusega nr ... / 2012 (seadustekogu):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Määratud SK sertifikaat (sertifikaadid) ja kuupäev(ad), kui on välja antud, ja väljastanud volitatud isiku(te) nimi (nimed):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Deklareeritud omadused

Põhiomadused2)Kategooriad2)Katsearuanne, arvutused jne.3)Labori ID nr4)

Labori ID nr4)Katselabori nimi ja aadress

Konkreetse tehnilise dokumentatsiooni nimetus seaduse paragrahvi 5 kohaselt ja selle väljastamise kuupäev, kui neid kasutatakse:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Tootja kinnitab, et punktides 1 ja 2 määratletud toote põhiomadused vastavad punktis 10 esitatule.

12. See SK toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 6 sätestatud tootja ainuisikulisel vastutusel.

Tootja nimel alla kirjutanud:

.....................................................................................................................................................................................

(Nimi ja ametikoht)

..................................................................................                     ..............................................................................

(väljaandmise koht ja kuupäev)                                                                    (allkiri)

1) Number esitatakse kujul xxxx/yyyy, kus xxxx on viitenumber ja yyyy on aasta.

2) Põhiomadused ja nende kategooriad esitatakse kooskõlas määratletud standardi või punktides 3 või 4 nimetatud SK tehnilise hinnanguga.

3) Esitada tuleb protokolli nimetus ja kuupäev.

4) Osalevate laborite tabelis tuleb esitada katseid tegevale laborile väljastatud tunnusnumber.

) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) (ELT L 88, 4. aprill 2011) artikli 2 lõige 11.

) Määruse (EL) nr 305/2011 V lisa.

) Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 2 lõige 13.

)	Näiteks komisjoni 4. oktoobri 1996. aasta otsus 96/603/EÜ millega kehtestatakse A klassidesse „Põlengut mittesoodustavad tooted” kuuluvate toodete nimekiri, mis on ette nähtud ehitustooteid käsitleva nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artiklit 20 rakendavas otsuses (EÜT L 267, 19. oktoober 1996), mida on muudetud komisjoni 26. septembri 2000. aasta otsusega 2000/605/EÜ (EÜT L 258, 12. oktoober 2000) ja komisjoni 6. juuni 2003. aasta otsusega nr 2003/424/EÜ (ELT L 144, 12. juuni 2003), komisjoni 17. jaanuari 2003. aasta otsusega nr 2003/43/EÜ, millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid (EÜT L 13, 18. jaanuar 2003), muudetud komisjoni 9. oktoobri 2006. aasta otsusega nr 2006/673/EÜ (ELT L 276, 7. oktoober 2006) ja komisjoni 15. mai 2007. aasta otsusega nr 2007/348/EÜ (ELT L 131, 23. mai 2007).

) Näiteks komisjoni 6. septembri 2000. aasta otsus nr 2000/553/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ rakendamise kohta seoses katusekatete vastupidavusega välisele tulele (EÜT L 235, 19. september 2000), komisjoni 25. mai 2005. aasta otsus nr 2005/403/EÜ, millega kehtestatakse katuste ja katusekatete välise tuletundlikkuse klassid teatavate ehitustoodete puhul, mis on ettenähtud nõukogu direktiiviga 89/106/EMÜ (ELT L 135, 28. mai 2005) ja komisjoni 4. septembri 2006. aasta otsus nr 2006/600/EÜ, millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete välisele tulele vastupidavuse klassid seoses kahekordselt metalliga pealistatud kihiliste katusepaneelidega (ELT L 244, 7. september 2006).

) Määruse (EL) nr 305/2011 III lisa.

)	Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline vastavushindamise vastastikust tunnustamist käsitlev leping (EÜT eriväljaanne, peatükk 11, köide 41). Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastavushindamise vastastikust tunnustamist käsitleva lepingu alusel loodud komitee 12. märtsi 2008 otsus nr 1/2008 1. lisasse ehitustooteid käsitleva uue peatüki 16 lisamise kohta (ELT L 282, 25. oktoober 2008).

)	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (muudetud kujul) (ELT eriväljaanne, peatükk 13 / köide 20).

) Slovaki Vabariigi keskkonnaministeeriumi määruse nr 458/2005 (millega sätestatakse hüdrauliliste rajatiste professionaalse tehnilise ja ohutusjärelevalve üksikasjad ning professionaalse tehnilise ja ohutusjärelevalve elluviimine) kohaselt.

) Toote tuletundlikkustoimivuse liigitus määruse paragrahvi 4 lõike 2 punkti a kohaselt.

) Toote tuletundlikkustoimivuse liigitus määruse paragrahvi 4 lõike 2 punkti b kohaselt.

) Toote tuletundlikkustoimivuse liigitus määruse paragrahvi 4 lõike 1 kohaselt.

) Taimsed elemendid vähekasutatud liiklusega piirkondades kooskõlas standardiga STN 6131-3 1996:3. Teede ehitus. Sillutis ja osad. 3. osa: Teekatted taimsetest elementidest.

) STN 73 6114:1997 Maapinnale rajatavad teed. Projekteerimise põhinõuded.

) Kooskõlas standardiga STN 75 0150:1995 Veemajandus. Veevärgi terminoloogia.

) Slovaki Vabariigi siseministri määrus nr 478/2008 (seadustekogu) tuletõkkeotsakute omaduste, konkreetsete töötingimuste ja regulaarse kontrolli kohta.

) STN 74 3305: 1989 Kaitsepiirded. Üldsätted.