1. ------IND- 2012 0699 SK- FR- ------ 20121228 --- --- PROJET

(projet)

ARRÊTÉ

du ministère des transports, des travaux publics et du développement régional de la République slovaque

du ........... 2012

établissant la liste des produits de construction et les systèmes d’évaluation des performances

Le ministère des transports, des travaux publics et du développement régional de la République slovaque, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la loi n° .../2012 du JO sur les produits de construction (ci-après dénommée «la loi»), arrête:

Article premier

# Objet de l’arrêté

Le présent arrêté établit:

- la liste des groupes de produits de construction concernés par l’évaluation et la vérification de la constance des performances déclarées par le fabricant relatives aux caractéristiques essentielles des produits de construction (ci-après «l’évaluation des performances»);

- les systèmes d’évaluation des performances;

- le modèle de déclaration des performances relatives aux caractéristiques essentielles d’un produit de construction en relation avec les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction (ci-après «la déclaration des performances SK»).

Article 2

Liste des groupes de produits de construction

- L’annexe n° 1 contient la liste des produits de construction et les systèmes d’évaluation des performances:

- les systèmes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, applicables aux produits de construction couverts par les normes techniques slovaques visées par l’article 13, paragraphe 1, point c), de la loi définissant une évaluation adéquate des caractéristiques essentielles d’un produit de construction (ci-après «la norme définie») ou les évaluations techniques prévues à l’article 3 de la loi (ci-après «l’évaluation technique SK»);

- les systèmes en vertu de l’article 3, paragraphe 3.

- Si les produits de construction appartenant aux groupes relevant des systèmes d’évaluation des performances visés à l’article 3, paragraphe 3, ne sont pas couverts par des normes harmonisées), l’évaluation de leurs performances est faite selon les systèmes analogues visés à l’article 3, paragraphe 1.

- Si un produit de construction, eu égard à sa fonction, peut être utilisé dans la construction à des fins diverses, il est classé dans le groupe des produits de construction selon son usage qui est déterminant pour l’ouvrage et qui, en termes de risque d’utilisation dans la construction, pose des exigences plus élevées pour ses caractéristiques essentielles ou pour sa production.

Article 3

Systèmes d’évaluation des performances

- L’évaluation des performances des produits de construction couverts par les normes définies ou les évaluations techniques SK est effectuée au moyen d’un système ou d’une combinaison de plusieurs systèmes d’évaluation des performances désignés comme système I+, système I, système II+, système III et système IV de la façon suivante:

- Système I+: le fabricant établit une déclaration des performances SK sur la base des éléments suivants:

- le fabricant effectue

1a.	un contrôle de la production en usine;

1b.	des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;

- l’autorité de certification du produit délivre le certificat de constance des performances du produit (ci-après «certificat du produit SK») en s’appuyant sur les éléments suivants:

2a.	la détermination du produit type sur la base d’essais de type sur l’échantillonnage prélevé par la personne autorisée, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

2b.	une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

2c.	une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine;

2d.	des essais de contrôle (y compris de l’échantillonnage).

- Système I: le fabricant établit une déclaration des performances SK sur la base des éléments suivants:

1. le fabricant effectue

1a.	un contrôle de la production en usine;

1b.	des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;

2. l’autorité de certification du produit délivre le certificat de constance des performances du produit (ci-après «certificat du produit SK») en s’appuyant sur les éléments suivants:

2a.	la détermination du produit type sur la base d’essais de type sur l’échantillonnage prélevé par la personne autorisée, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

2b.	une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

2c.	une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

- Système II+: le fabricant établit une déclaration des performances SK sur la base des éléments suivants:

- le fabricant effectue

1a.	un contrôle de la production en usine;

1b.	la détermination du produit type sur la base d’essais de type sur l’échantillonnage prélevé par le fabricant, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

1c.	des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;

- la personne autorisée pour la certification du contrôle de la production délivre le certificat de conformité du contrôle de la production en usine (ci-après «certificat de production SK» en s’appuyant sur les éléments suivants:

2a.	une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

2b.	une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

- Système III: le fabricant établit une déclaration des performances SK sur la base des éléments suivants:

1.	le fabricant effectue le contrôle de la production en usine;

2.	le laboratoire d’essais notifié effectue la détermination du produit type sur la base d’essais de type reposant sur l’échantillonnage réalisé par le fabricant, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

- Système IV: le fabricant établit une déclaration des performances SK sur la base des éléments suivants:

- le fabricant effectue

1a.	un contrôle de la production en usine;

1b.	la détermination du produit type sur la base d’essais de type (reposant sur l’échantillonnage prélevé par le fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

- Si un produit de construction est concerné par plus d’un système d’évaluation des performances, alors son usage fondamental dans un ouvrage de construction est apprécié au moyen d’un système, et les autres systèmes relatifs à son utilisation spécifique n’ont pour objet que l’évaluation des performances des seules caractéristiques qui conditionnent ladite utilisation spécifique.

- L’évaluation des performances des produits de construction couverts par les normes harmonisées ou par les évaluations techniques européennes) est réalisée selon les systèmes d’évaluation des performances visés par une réglementation spécifique.) Le ou les systèmes d’évaluation des performances de ces produits de construction couverts par les normes harmonisées ou par les évaluations techniques européennes sont à privilégier par rapport aux systèmes figurant à l’annexe n° 1.

Article 4

Classification des produits de construction en fonction de la réaction au feu

- Les produits de construction classés en fonction de la réaction au feu sans essai figurent dans la réglementation spécifique.)

- Les produits de construction qui ne sont pas visés par le paragraphe 1 sont classifiés à l’issue des essais. La réaction observée au feu est considérée comme:

- susceptible d’être modifiée au cours du processus de production si le dosage d’éléments ou le changement de composition des matières premières peut entraîner un changement de la réaction au feu; ou

- insensible aux variations de la production.

- Les toitures classées en fonction de la réaction au feu extérieur sans essai figurent dans la réglementation spécifique.)

Article 5

Modèles de déclaration des performances

- La déclaration des performances SK établie selon un ou plusieurs systèmes combinés d’évaluation des performances visée à l’article 3, paragraphe 1, contient essentiellement les données prévues à l’article 6, paragraphe 2, de la loi. Le modèle de la déclaration des performances SK figure à l’annexe n° 2.

- La déclaration des performances établie selon un ou plusieurs systèmes combinés d’évaluation des performances visée à l’article 3, paragraphe 3, est détaillée, quant à sa forme et à son contenu, dans la réglementation spécifique.)

Article 6

Clause de reconnaissance mutuelle du niveau des intérêts protégés par la loi

Les exigences visées à l’article 2 et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne sont pas applicables aux produits de construction fabriqués ou mis sur le marché dans un État membre de l’Union européenne, en Confédération suisse) ou en Turquie, ou aux produits mis sur le marché conformément à la réglementation d’un État de l’Association européenne de libre échange qui est partie à l’accord instituant l’Espace économique européen.

Article 7

Disposition transitoire

L’évaluation des performances des produits de construction des groupes n° 3601, 3602, 3604 et 4612 de l’annexe n° 1 est à effectuer de la manière prescrite avant le 1er décembre 2013.

Article 8

Disposition commune

Le présent arrêté a été adopté conformément à l’acte juridiquement contraignant de l’Union européenne dans le domaine des normes et réglementations techniques.)

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Ján Počiatek v. r.

Annexe n° 1 de l’arrêté n° .../2012 du JO.

GROUPES DE PRODUITS DE CONSTRUCTION

AVEC SYSTÈMES D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DÉFINIS

| Domaine d’usage des produits |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Dénomination du groupe de produits | Segmentation du groupe | SEP) |  |
| Produits pour travaux de terrassement, fondations et structures de soutènement |  |  |  |  |
| 0101 | Géotextiles et produits apparentés pour voies de communication routière et autres zones de circulation, voies ferrées, pour terrassements, fondations et structures de soutènement, pour systèmes de drainage, systèmes de lutte contre l’érosion externe, réservoirs et barrages, canaux et ouvrages d’enfouissement des déchets solides | En fonction de l’usage: |  |  |
|  |  | filtration |  | 2+ |
|  |  | drainage |  | 2+ |
|  |  | protection |  | 2+ |
|  |  | renforcement |  | 2+ |
|  |  | également séparation |  | 4 |
| 0102 | Géotextiles et produits apparentés pour ouvrages de construction souterrains et tunnels ou pour confinement de déchets liquides |  |  | 2+ |
| 0103 | Géomembranes pour l’utilisation comme barrière contre les liquides dans la construction de réservoirs et de barrages, de tunnels et de structures souterraines, pour l’utilisation comme barrière contre les liquides et les gaz dans la construction de stockage ou de confinement de déchets liquides, de stations de pompage ou de réservoirs de sécurité, pour ouvrage de stockage et d’enfouissement de déchets solides et pour construction des infrastructures de transport |  |  | 2+ |
| 0104 | Mélanges de stabilisation et d’imperméabilisation pour les couches d’assise des ouvrages de construction, y compris des remblais ou du corps de la chaussée des voies de communication routière |  |  | II+ |
| 0105 | Pieux de support préfabriqués et éléments structuraux connexes) |  |  | 2+ |
| 0106 | Poutres et semelles de fondation |  |  | 2+ |
| Produits pour l’ancrage dans les roches et les couches porteuses des sols |  |  |  |  |
| 0201 | Ancrages terrestres et rocheux |  |  | III |
| Produits pour murs de soutènement et ouvrages hydrauliques |  |  |  |  |
| 0301 | Éléments des murs de soutènement en béton) |  |  | 2+ |
| 0302 | Pierres pour gabions |  |  | 2+ |
| 0303 | Cages de gabions |  |  | III |
| 0304 | Blocs de gabions |  |  | II+ |
| 0305 | Enrochements pour ouvrages hydrauliques | En fonction de la catégorie de l’ouvrage hydraulique:) |  |  |
|  |  | Catégories I, II et III |  | 2+ |
|  |  | Catégorie IV |  | 4 |
| Membranes contre l’humidité, l’eau et le radon |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Bandes et films d’étanchéité et anti-radon pour planchers au-dessus du sol (sans sous-sol) et espaces souterrains (en sous-sol) Bandes d’étanchéité pour murs en briques Films pare-vapeur et écrans perméables à la vapeur d’eau pour murs et toitures Films de revêtement de toiture et autres membranes de toiture Sous-couches de toiture Peintures d’étanchéité pour étages aériens et espaces souterrains des ouvrages de construction, pour sous-couches de dallage et de parement | Usage prévu) |  | 3 2+ ) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),) F |  | 4 |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE) |  | 3 |
|  |  | produits ne nécessitant pas d’essais RFEf) |  | 4 |

Abréviations utilisées:

DSD – Dispositions relatives aux substances dangereuses

DSI - Dispositions sur la sécurité incendie

RFE – Réaction au feu extérieur

SEP - Système d’évaluation des performances

CRF - Classe de réaction au feu

| 0407 | Bandes d’étanchéité pour tabliers de pont en béton |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Kit hydrofuge pour tabliers de pont sous forme de liquide appliqué |  |  | II+ (2+) |
| Produits pour routes, trottoirs et autres zones de circulation |  |  |  |  |
| 0501 | Asphaltes naturels et modifiés et émulsions de bitume pour la construction de routes et le traitement de surface des routes |  |  | 2+ |
| 0502 | Mélanges bitumineux pour la construction des routes et le traitement de surface des zones de circulation et produits spécifiques pour le traitement de surface des zones de circulation | Usage prévud) |  | 2+ |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL to EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Goujons et produits de scellement pour chaussées en bétonc) |  |  | 4 |
| 0504 | Joints de dilatation de ponts |  |  | I |
| 0505 | Éléments préfabriqués des corniches de pont |  |  | II+ |
| 0506 | Joints de dilatation des zones de circulation, à l’exception des ponts |  |  | III |
| 0507 | Produits de scellement et mastics pour les trottoirs, sauf pour les usines de produits chimiques, les routes et autres zones de circulation, pistes d’aérodrome et stations d’épuration | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Pavés, dalles, bordures de trottoir, blocs en pierre naturelle pour pavage extérieur |  |  | 4 |
| 0509 | Pavés, dalles, bordures de trottoir, blocs en béton pour pavage extérieur |  |  | 4 |
| 0510 | Pavés en terre cuite |  |  | 4 |
| 0511 | Éléments de pavage incluant les pavés, dalles, bordures (à l’exception des produits des groupes 0508 et 0509), lucarnes en béton et verre, sols en caillebotis métallique, revêtements de sol en métal déployé ou en grille, revêtements de sol rigides, ardoise, mosaïque, carreaux de terrazo |  |  | 4 |
| 0512 | Éléments végétaux) |  |  | IV |
| 0513 | Dispositifs de retenue routiers - glissières de sécurité, atténuateurs de choc, barrières mobiles, câbles et parapets |  |  | 1 |
| 0514 | Dispositifs de retenue pour piétons |  |  | I |
| 0515 | Feux de signalisation, feux fixes de danger et feux de balisage et d’alerte |  |  | 1 |
| 0516 | Panneaux de signalisation verticaux, signalisations à message variable, poteaux pour panneaux de signalisation et feux de circulation, poteaux d’orientation, barrières réfléchissantes et glissières destinés à une installation permanente |  |  | 1 |
| 0517 | Dispositifs de signalisation horizontale préfabriqués et cloutage rétro-réfléchissant pour marquage routier horizontal |  |  | 1 |
| 0518 | Peinture routière, thermoplastique appliqué à chaud, plastique appliqué à froid, avec ou sans agrégats antidérapants, y compris billes de verre ajoutées en surface et/ou agrégats antidérapants, ou commercialisées avec indication du type et de la proportion de microbilles de verre ou d’additifs antidérapants |  |  | 1 |
| 0519 | Billes de verre, granulats antidérapants et leurs mélanges utilisés en saupoudrage pour la signalisation routière au sol |  |  | 1 |
| 0520 | Murs et dispositifs de réduction de bruit |  |  | 3 |
| 0521 | Écrans anti-éblouissement par des véhicules circulant en sens inverse et par des sources de lumière externe |  |  | 3 |
| Mâts |  |  |  |  |
| 0601 | Mâts d’éclairage en acier, en aluminium et en polymères armés en fibres |  |  | 1 |
| 0602 | Mâts d’éclairage en béton armé et en béton précontraint |  |  | 1 |
| 0603 | Poteaux en bois pour lignes électriques aériennes |  |  | 2+ |
| 0604 | Autres mâts préfabriqués ou éléments de leur structure préfabriqués pour lignes électriques aériennes, lignes de traction, équipements de télécommunications, centrales éoliennes et équipements similaires |  |  | 2+ |
| Produits pour les eaux usées et les eaux pluviales |  |  |  |  |
| 0701 | ### Tuyaux et raccords en béton ordinaire, en béton fibré acier, en béton armé, avec ou sans joints, pour les canalisations |  |  | 4 |
| 0702 | ### Autres tuyaux, raccords et joints pour les canalisations |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Tuyaux et raccords pour l’évacuation des eaux usées des bâtiments Regards de visite et boîtes d’inspection des canalisations, y compris marchepieds, échelles et garde-corps ### Clapets d’admission d’air pour les canalisations d’eaux usées des bâtiments | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Station de relevage des eaux usées et clapets anti-retour pour les eaux usées à l’intérieur des bâtiments Systèmes et éléments d’installations de traitement des eaux usées domestiques et cuves de fosses septiques | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 à E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Collecteurs et séparateurs pour les eaux usées provenant des bâtiments et des ouvrages de génie civil, y compris les routes | Usage prévud) | 4 |  |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Trappes et grilles de bouches d’engouffrement pour utilisation sur les chaussées, les voies de délestage, les parkings et les surfaces pavées en dehors des bâtiments | Usage prévud) |  | IV I) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV |
| 0710 | Dalots en bétonc) | En fonction de l’usage: |  |  |
|  |  | structurauxb) - grands dalots |  | 2+ |
|  |  | non porteurs - petits dalots |  | 4 |
| 0711 | ### Gouttières de drainage pour les routes et les zones pour les véhicules et les piétons | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Avaloirs au sol |  |  | IV |
| Appareils d’appui structuraux |  |  |  |  |
| 0801 | Appareils d’appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Autres appareils d’appui structuraux pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil dont la défaillance met l’ouvrage ou une de ses parties en dehors des limites d’utilisation et en dehors de l’état limite de service |  |  | 1 |
| 0803 | Appareils d’appui structuraux pour autres ouvrages de construction |  |  | III |
| 0804 | Dispositifs anti sismiques |  |  | 3 |
| Granulats |  |  |  |  |
| 0901 | Granulats pour béton |  |  | 2+ |
| 0902 | Granulats pour mortier | En fonction de l’usage: |  |  |
|  |  | mortier de maçonnerie |  | 2+ |
|  |  | autres mortiers |  | 4 |
| 0903 | Granulats légers pour béton, mortier et coulis | En fonction de l’usage: |  |  |
|  |  | béton, mortier de maçonnerie ou coulis |  | 2+ |
|  |  | autres mortiers |  | 4 |
| 0904 | Granulats pour le ballast des traverses de chemin de fer et l’assiette de la voie ferrée | En fonction du type de voie: |  |  |
|  |  | ligne à grande vitesse |  | 2+ |
|  |  | autres lignes |  | 4 |
| 0905 0906 | Granulats pour matériaux non traités et pour matériaux traités aux liants hydrauliques utilisés pour la construction des routes Mélanges traités aux liants hydrauliques et mélanges non traités utilisés pour la construction des routes et autres zones de circulation | En fonction de l’usage: |  |  |
|  |  | pour construction de routes avec classes de trafic I, II, III et IV) et construction de pistes d’aérodrome |  | 2+ |
|  |  | pour construction de routes avec classes de trafic V et VI14) |  | 4 |
| 0907 | Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et autres zones de circulation | En fonction de l’usage: |  |  |
|  |  | couches d’usure |  | 2+ |
|  |  | autres couches |  | 4 |
| Ciment, chaux et autres liants |  |  |  |  |
| 1001 | Ciments et mélanges de ciments ordinaires pour la préparation de béton, mortier, coulis (mortier à sceller) et autres mélanges de mortier |  |  | 1+ |
| 1002 | Ciments spéciaux résistant aux basses températures, ciments blancs, ciments résistants au soufre et à l’eau de mer, ciments à faible teneur en alcalins, ciments d’aluminates de calcium à très faible chaleur d’hydratation, ciments de haut fourneau à faible résistance à court terme, ciments de maçonnerie et ciments de béton pour les routes, mortier, coulis (mortier à sceller) et autres mélanges de mortier |  |  | 1+ |
| 1003 | Chaux de construction, y compris la chaux vive, la chaux dolomitique et la chaux hydraulique pour la préparation de béton, mortier, coulis (mortier à sceller) et autres mélanges de mortier |  |  | 2+ |
| 1004 | Liants hydrauliques pour la fabrication de mélanges utilisés dans les couches d’assise des zones de circulation et liants hydrauliques pour la fabrication de mortier |  |  | 2+ |
| Bétons, mortiers, mélanges de coulis, adjuvants et additifs |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Bétons fabriqués dans des centrales à béton stationnaires ou mobiles |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Béton projeté |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Mélanges pour coulis (mortier à sceller) |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Mortiers à maçonner industriels | Par type:) |  |  |
|  |  | mortier proposé |  | 2+ |
|  |  | mortier à dosage indiqué |  | 4 |
| ###### 1105 | Mortiers à enduire industriels pour applications intérieure et extérieure, basés sur des liants minéraux, y compris les mortiers d’isolation thermique |  |  | 4 |
| 1106 | Mortier industriel pour d’autres enduits |  |  | IV |
| 1107 | Adjuvants pour bétons, mortiers, coulis | Par type:) |  |  |
|  |  | type I |  | 2+ |
|  |  | type II |  | 1+ |
| 1108 | Additifs du béton, mortier et mortier à sceller et adjuvants au coulis pour armature de précontrainte |  |  | 2+ |
| Produits pour armature et armature de précontrainte pour béton |  |  |  |  |
| 1201 | Barres, ronds, feuillards à empreintes, treillis soudés et treillis raidisseurs |  |  | I+ |
| 1202 | Fibres pour augmenter la résistance des bétons, des mortiers, des coulis (renfort distribué) | En fonction de l’usage: |  |  |
|  |  | béton et mortier structurauxb) |  | 1 |
|  |  | autres bétons et mortiers |  | 3 |
| 1203 | Produits d’armature de précontrainte, notamment fils, torons, barres filetées, nervurées, planes ou lisses et câbles de précontrainte |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Procédés de précontrainte additionnelle, à l’exception des conduits et gaines |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Conduits et gaines pour la protection ou le guidage des armatures de précontrainte |  |  | 4 |
| Profilés métalliques, produits métalliques plats, pièces moulées et forgées |  |  |  |  |
| 1301 | Profilés métalliques, laminés à chaud, formés à froid ou fabriqués par un autre moyen, de différentes formes (T, L, H, U, Z, I), goulottes, profilés creux, tubes, produits plats (tôles, feuillards, bandes), barres (sauf barres d’armature et de précontrainte), pièces moulées et forgées, avec ou sans revêtement anti-corrosion, pour utilisation dans les constructions métalliques ou dans les ouvrages de construction associant le métal et d’autres matériaux |  |  | 2+ |
| Éléments de maçonnerie et produits complémentaires |  |  |  |  |
| 1401 | Éléments de maçonnerie, éventuellement avec isolants thermiques internes ou externes intégrés, sauf blocs de coffrage, éléments de dallage, blocs de cheminées et panneaux de hauteur d’un étage | Par catégorie:) |  |  |
|  |  | catégorie I |  | 2+ |
|  |  | catégorie II |  | 4 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Éléments supplémentaires de maçonnerie, notamment attaches, brides de fixation, étriers, cornières-supports, consoles, linteaux et armatures en acier des joints horizontaux |  |  | 3 |
| Systèmes de coffrage intégrés |  |  |  |  |
| 1501 | Systèmes de coffrage à base de blocs creux (blocs de coffrage) ou de panneaux assemblés à l’aide d’entretoises fabriqués en matériaux isolants combinés ou non avec d’autres matériaux, remplis de béton, éventuellement avec du béton armé, permettant d’ériger des murs porteurs et non porteurs extérieurs et intérieurs | Usage prévud) |  | II+ (2+) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 à E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Systèmes de coffrage à base de blocs de coffrage en béton ou de panneaux en béton assemblés à l’aide d’entretoises | En fonction de la portance: |  |  |
|  |  | élément porteur |  | 2+ |
|  |  | élément non porteur |  | 4 |
| Éléments porteurs des structures de bâtiments et d’ouvrages de génie civil |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Poutres de structureb) préfabriquées, poutres de liaison, colonnes et plaques en bétonc) ou en éléments de maçonnerie et en métal non protégés ou protégés contre la corrosion, soudés ou non soudés |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Poutres de structureb) poutres de liaison, colonnes et plaques en bois lamellé-collé |  |  | 1 |
| 1603 | Poutres de structureb) poutres de liaison, colonnes et plaques en bois massif | Selon la CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 à E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Poutrelles composites légères et colonnes à base de bois avec au moins un composant à base de bois |  |  | I (1+) |
| 1605 | Panneaux de structureb) préfabriqués à base de bois en forme de caissons ouverts ou fermés, gainés à l’intérieur ou à l’extérieur, pouvant contenir une membrane, une isolation, un élément d’armature et de fixation destinés à la construction de murs, planchers, toitures, etc. |  |  | I (1) |
| 1606 | Panneaux en bétonc) sans équipement ou avec équipement pour lignes de tramway |  |  | II+ |
| Kits de bâtiments et de locaux et unités de construction préfabriquées |  |  |  |  |
| 1701 | Kit pour construction à ossature en bois ou kit de construction en rondins de bois |  |  | I (1) |
| 1702 | Kits de construction à ossature en béton ou en métalc) |  |  | I (1) |
| 1703 | Unités de construction préfabriquées hors garages préfabriqués |  |  | I (1) |
| 1704 | Kits pour chambres d’entreposage frigorifique sans dispositif de refroidissement pour installation à l’intérieur des bâtiments |  |  | I (1) |
| 1705 | Garages préfabriqués |  |  | 2+ |
| Planches et panneaux à base de bois et panneaux composites légers |  |  |  |  |
| 1801 | Planches à base de bois sous forme de bois massif abouté, bois de placages lamellés (LVL), contreplaqué, panneaux à copeaux orientés (OSB), planches de copeaux agglomérés avec du ciment ou de la résine et panneaux à base de fibres fabriqués par voie humide ou sèche, avec une teneur éventuelle en produits chimiques pour améliorer la réaction au feu et la résistance contre les attaques biotiques | En fonction de l’usage et de la réaction au feu: |  |  |
|  |  | éléments structurauxb) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 à E),12) F |  | 2+ |
|  |  | éléments non porteurs |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parement métallique | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 à E),12) F, (A1FL à EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE | 3 |  |
|  |  | barrières de compartimentage | 3 |  |
|  |  | pour l’usage selon les DSD | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Panneaux légers composites autoporteurs (sauf produits du groupe 1802), simple ou double vêture en différentes matières organiques, minérales, voire métalliques, pouvant être associés à une ossature intérieure ou à une âme isolante, destinés à la construction de murs extérieurs et de cloisons intérieures, de plafonds, de toitures et de bardages de mur | Usage prévud) | IV (4) |  |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 à E),12) F, (A1FL à EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE | III (3) |  |
|  |  | barrières de compartimentage | III (3) |  |
|  |  | pour l’usage selon les DSD | III (3) |  |
| Produits et systèmes d’isolation thermique |  |  |  |  |
| 1901 | Systèmes d’isolation thermique par l’extérieur pour isolation des façades (systèmes d’isolation thermique de contact ou ETICS) à base de plaques thermo-isolantes mécaniquement fixées ou collées, enduites d’une ou de plusieurs couches de mortier | Usage prévud) |  | II+ (2+) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 à E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Systèmes d’isolation thermique des murs extérieurs (vêtures), composés d’une plaque de parement extérieur, d’une couche thermo-isolante et d’éléments de fixation. Les parements peuvent être livrés contrecollés à la couche thermo-isolante ou assemblés in situ. Ils sont fixés directement sur le support sans lame d’air entre le mur et la couche thermo-isolante | Usage prévud) |  | III (3) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Produits thermo-isolants industriels sous forme de planches, matelas, rouleaux continus ou sous une autre forme, destinés à l’isolation thermique des bâtiments Isolants thermiques formés ou appliqués in situ à partir de matériaux en granulats ou en mousse, destinés à l’isolation thermique des bâtiments Isolants thermiques sous différentes formes, destinés à l’équipement technique des bâtiments et aux installations industrielles Isolants thermiques pour routes, voies ferrées et pour autres usages dans la construction (garnissage isolant léger et antigel, réducteurs de pression latérale du remblai sur les murs de soutènement et les piliers de pont, répartiteurs de charges sur les tuyaux enterrés dans les canalisations, etc.) | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| Enveloppes du bâtiment légères et systèmes de toiture autoporteurs |  |  |  |  |
| 2001 | Murs-rideaux | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Murs-rideaux structurauxb) avec vitrage extérieur collé, ou systèmes identiques de toitures avec inclinaison minimale 70, avec un transfert mécanique de leur propre poids et d’autres forces (par exemple, du vent et de la neige) sur le cadre de support étanche et, par la suite, sur la structure du bâtiment | Par type:) |  |  |
|  |  | types I et III |  | II+ (2+) |
|  |  | types II et IV |  | I (1) |
| 2003 | Kits de toiture translucide autoporteurs, à l’exception des kits à base de verre | Usage prévud) |  | III (3) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 à E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE | III (3) |  |
|  |  | produits ne nécessitant pas d’essais RFE | IV (4) |  |
| Tuiles de toitures, fenêtres de toit et lucarnes |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Tuiles, dalles, plaques ondulées, bardeaux et accessoires en béton pour couverture - en céramique, béton, fibrociment, ardoise, pierre, plastique, asphalte, etc. Plaques planes ou ondulées en tôle métallique, en plastique, etc. Panneaux composites de fabrication industrielle et panneaux sandwiches pour toiture, avec ou sans isolation Fenêtres de toit et lucarnes | Usage prévud) |  | 4 3) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE |  | 3 |
|  |  | produits ne nécessitant pas d’essais RFE |  | 4 |
|  |  | barrières de compartimentages |  | 3 |
|  |  | pour l’utilisation favorisant la rigidité du toit |  | 3 |
|  |  | pour l’usage selon les DSD |  | 3 |
| Membranes de toiture et produits moulés |  |  |  |  |
| 2201 | Films pare-vapeur et écrans perméables à la vapeur d’eau, écrans de sous-toiture, feuilles de toiture et autres membranes de toiture | Note: Produits inclus dans les groupes 0403, 0404 et 0405 |  |  |
| 2202 | Kits d’étanchéité liquides pour toiture | Usage prévud) |  | III (3) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE |  | III (3) |
|  |  | produits ne nécessitant pas d’essais RFE |  | IV (4) |
|  |  | pour l’usage selon les DSD |  | III (3) |
| 2203 | Systèmes d’étanchéité de toiture en bitume liquide ou mousse projetée mis en œuvre in situ | Usage prévud) |  | III |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE |  | III |
|  |  | produits ne nécessitant pas d’essais RFE |  | IV |
|  |  | pour l’usage selon les DSD |  | III |
| 2204 | Systèmes de feuilles souples fixées mécaniquement pour l’étanchéité des toitures, y compris système de fixation, de raccord et de bordage, éventuellement avec une isolation thermique |  |  | II+ (2+) |
| Accessoires et autres produits pour toitures |  |  |  |  |
| 2301 | Systèmes d’accès au toit, passerelles et escaliers, paliers, crochets de sécurité pour toiture et éléments d’ancrage pour l’entretien et la réparation des toits |  |  | 3 |
| 2302 | Tuiles, tuiles faîtières, entôlage de gouttières, fixations de toiture, dalles pour corniches et pour plafonds suspendus |  |  | IV |
| 2303 | Écrans rigides de sous-toiture, plats ou profilés | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
|  |  | pour l’usage selon les DSD |  | 3 |
| Portes, portails et quincailleries |  |  |  |  |
| 2401 | Portes et portails coupe-feu/pare-fumée avec ou sans quincailleries pour barrières de compartimentage |  |  | I |
| 2402 | Portes et portails avec ou sans quincailleries pour issues de secours |  |  | 1 |
| 2403 | Quincailleries pour bâtiment (charnières, serrures, dispositifs de fermeture, etc.) pour portes coupe-feu/pare-fumée et portes d’issues de secours |  |  | 1 |
| 2404 | Portes et portails avec ou sans quincailleries à utilisation déclarée, conditionnée par la satisfaction des exigences spécifiques, notamment isolation acoustique et thermique, étanchéité et sécurité d’usage |  |  | 3 |
| 2405 | Portes et portails avec ou sans quincailleries pour l’usage intérieur entre des espaces de même nature |  |  | IV |
| Fenêtres |  |  |  |  |
| 2501 | Fenêtres coupe-feu/pare-fumée avec ou sans quincailleries pour barrières de compartimentage |  |  | I |
| 2502 | Fenêtres avec ou sans quincailleries pour dégagements de secours |  |  | I |
| 2503 | Autres fenêtres avec ou sans quincailleries |  |  | 3 |
| Volets et stores |  |  |  |  |
| 2601 | Volets et stores extérieurs avec ou sans quincailleries |  |  | 4 |
| Produits spécifiques en verre ou en matériaux similaires au verre et matériaux pour vitrages |  |  |  |  |
| 2701 | Panneaux de verre plats ou bombés, verre profilé armé ou non, éléments en verre isolants, briques de verre et de panneaux muraux en briques de verre, panneaux muraux en pavés de verre | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Selon les caractéristiques spécifiques, ou selon l’usage: |  |  |
|  |  | résistance au feu |  | 1 |
|  |  | résistance aux tirs d’armes à feu et/ou explosions |  | 1 |
|  |  | sécurité (risque de blessures) |  | 3 |
|  |  | isolation thermique et/ou phonique |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE |  | 3 |
| 2702 | Panneaux plats ou bombés en matériaux similaires au verre | Usage prévud) |  | IV |
|  |  | Selon les caractéristiques spécifiques, ou selon l’usage: |  |  |
|  |  | résistance au feu |  | I |
|  |  | résistance aux tirs d’armes à feu et/ou explosions |  | I |
|  |  | sécurité (risque de blessures) |  | III |
|  |  | isolation thermique et/ou phonique |  | III |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF, ou nécessitant des essais RFE: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV |
|  |  | produits nécessitant des essais RFE |  | III |
| 2703 | Mastics pour vitrages, sauf mastics pour aquariums, vitrages structurauxb), mastics pour verres isolants, pour vitrages horizontaux avec inclinaison < 70 et mastics pour verres organiques en polycarbonate, polyméthacrylate de méthyle et autres | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Mastics pour verres organiques en polycarbonate, polyméthacrylate de méthyle, etc. |  |  | III |
| Escaliers et kits d’escalier préfabriqués |  |  |  |  |
| 2801 | Kits d’escalier complet préfabriqués (sauf escaliers pour combles et greniers) | Usage prévud) |  | II+ (2+) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Escaliers préfabriqués en bétonc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Dalles de béton, de terrazo, etc. pour marches d’escalier intérieur et extérieur | En fonction de la portance: |  |  |
|  |  | élément porteur |  | III |
|  |  | élément non porteur |  | IV |
| Systèmes de cloisons et mastics pour cloisons et parois intérieures |  |  |  |  |
| 2901 | Systèmes de cloisons autoporteurs pour installation fixe ou démontable | Usage prévud) |  | IV (4) |
|  |  | Pour barrières de compartimentage |  | III (3) |
|  |  | Sécurité (risque de blessures) |  | III (3) |
|  |  | Pour l’usage selon les DSD |  | III (3) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Mastics pour cloisons et parois intérieures | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| Produits à base de plâtre pour murs, cloisons et plafonds |  |  |  |  |
| 3001 | Carreaux de plâtre et colles pour cloisons en plaques de plâtre non porteuses, pour doublage de murs et protection contre l’incendie (les carreaux ne conviennent pas pour les plafonds) | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Protection contre les incendies |  | 3 |
| 3002 | Plaques de carton-plâtre, produits en staff pour plafonds avec enduit mince, plaques de plâtre fibré, panneaux composites (stratifiés) à base de plâtre, enduits de plâtre, y compris accessoires apparentés | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
|  |  | pour protection contre l’incendie des éléments structuraux et barrières de compartimentage |  | 3 |
|  |  | pour rigidifier les parois à ossature en bois et les toitures en bois |  | 3 |
| Revêtements de sol |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Pavage, dallage, carreaux en mosaïque, frises et parquets, grilles et plaques, revêtements de sol stratifiés rigides, produits dérivés du bois pour utilisation intérieure, y compris pour voies de communication publiques à l’intérieur Planchers creux et surélevés pour utilisation intérieure, y compris pour voies de communication publiques à l’intérieur | Selon la CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL à EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | pour l’usage selon les DSD |  | 3 |
| 3103 3104 | Chapes, produits de ragréage, planchers coulés et additifs pour planchers, enduits de sol, y compris pour voies de communication publiques à l’intérieur # Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes livrés sous forme de dalles, feuilles ou rouleaux, en textile, plastique, caoutchouc, linoléum, liège, feuilles antistatiques, revêtements de sol stratifiés résilients, dallages résilients | Usage intérieur selon la CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL à EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | usage extérieur |  | 4 |
| 3105 | Peintures pour traitement de surface des sols |  |  | IV |
| Produits pour habillage de murs et de plafonds, y compris plafonds suspendus et accessoires |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Revêtements en rouleau, éléments d’habillage, bardeaux, planches (sauf planches en bétonc)), panneaux et profilés d’habillage de murs et de plafonds à l’intérieur et à l’extérieur Systèmes pour plafonds suspendus à l’intérieur et à l’intérieur | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
|  |  | protection contre les incendies) |  | 3 |
|  |  | pour rigidifier) |  | 3 |
|  |  | sécurité (risque de blessures)) |  | 3 |
|  |  | pour l’usage selon les DSD |  | 3 |
| 3203 | Profilés pour fixation de doublages de murs et de plafonds et cadres de suspension pour plafond suspendu | Usage prévud) |  | IV |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV |
| 3204 | Mortiers et colles pour parements intérieurs et extérieurs | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Systèmes de parements pour murs extérieurs comme protection contre les intempéries, pouvant éventuellement contribuer à leur isolation thermique par l’extérieur, sauf les éléments desdits systèmes livrés séparément et les produits des groupes 1901, 1902 et 2002 | Usage prévud) |  | II+ (2+) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Structures métalliques préfabriquées pour plafonds suspendus lourds, revêtues ou non de protection contre la corrosion, soudées ou non soudées | Selon la CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 à E),12) F |  | II+ |
| Éléments d’assemblage, matériaux de soudage et colles |  |  |  |  |
| 3301 | Éléments d’assemblage pour parties métalliques structuralesb) des ouvrages de construction, notamment tiges, chevilles, boulons avec écrous et rondelles |  |  | 2+ |
| 3302 | Produits pour assemblage de pièces de bois de charpenteb), notamment agrafes à bois, anneaux fendus, connecteurs, broches cylindriques en acier ou bois, vis à bois, tiges filetées, clous à bois |  |  | 3 |
| 3303 | Crampons, plaques à pointes, plaques à dents, pour produits en bois de construction b) |  |  | 2+ |
| 3304 | Goussets métalliques prépercés tridimensionnels pour produits en bois de charpenteb) |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Ancrages métalliques pour béton (prévus pour systèmes légers) pour fixer ou arrimer les plafonds suspendus légers, les équipements, etc. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Ancrages métalliques pour béton (prévus pour systèmes lourds), destinés à fixer ou à arrimer les éléments structuraux en bétonb) ou les segments lourds tels que les parements ou les plafonds suspendus |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Ancres métalliques injectées (moulées) pour maçonnerie, destinées à fixer ou à arrimer les éléments structurauxb) qui contribuent à la stabilité des ouvrages de construction ou des segments lourds tels que les enveloppes du bâtiment ou les équipements |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Ancres en plastique pour béton et maçonnerie utilisées pour les systèmes de façade, y compris les systèmes thermo-isolants, pour fixer ou arrimer les éléments contribuant à la stabilité desdits systèmes |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Matériaux pour soudure des parties métalliques structuralesb) des ouvrages de construction |  |  | 2+ |
| 3310 | Vis et rivets métalliques auto-taraudés et filetés avec des rondelles d’étanchéité pour fixer les systèmes de façade légers et les couvertures de toits en pente |  |  | III |
| 3311 | Éléments de fixation composés de supports en plastique ou de rondelles creuses et de vis auto-taraudées et filetées pour couches étanches et thermo-isolantes des systèmes de toiture |  |  | III |
| 3312 | Chevilles de dilatation permettant le mouvement réciproque des planches assemblées ou entre les planches et les murs | Usage prévud) |  | II+ |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Colles pour utilisation dans les parties structuralesb) des bâtiments et des ouvrages de génie civil | Usage prévud) |  | 2+ |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| Tuyaux, réservoirs et accessoires pour l’eau potable) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Tuyauteries et systèmes de réservoirs composés des produits des groupes 3602 à 3609 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Tuyauteries pour distribution avec pression et sans pression d’eau potable dans les bâtiments ou à l’extérieur des bâtiments, installées au sol ou souterraines |  |  | I+ |
| 3403 | ### Tuyaux de raccordement |  |  | I+ |
| 3404 | ### Citernes avec pression et sans pression, y compris réservoirs de stockage d’eau chaude, installées au sol ou souterraines |  |  | I+ |
| 3405 | ### Dispositifs de sécurité et de protection, tels que détecteurs de fuites, avertisseurs de trop-plein des réservoirs, etc. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Raccords, connecteurs, soudures, adhésifs et joints étanches pour assemblage étanche de tuyaux rigides, flexibles et ductiles |  |  | I+ |
| 3407 | ### Robinetteries |  |  | I+ |
| 3408 | ### Pompes et compteurs |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membranes, résines, revêtements, matières de charge et lubrifiants |  |  | I+ |
| Tuyaux, réservoirs et accessoires pour eau potable et sanitaire15), gaz et combustibles liquides |  |  |  |  |
| 3501 | ### Produits pour transport, distribution et stockage de l’eau potable, tels que les tubes, tuyaux de raccordement, réservoirs, détecteurs-avertisseurs de fuites, trop-plein, raccords, connecteurs, soudures, adhésifs, joints, supports de tuyaux (sans ancres), pompes, robinetteries et dispositifs de sécurité, et systèmes constitués desdits produits | Usage prévud) |  | 4 |
|  |  | Pour systèmes de chauffage |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Produits pour transport, distribution et stockage de gaz ou de combustible liquide, entre le réservoir de stockage extérieur ou le dernier limiteur de pression du réseau (toujours à l’extérieur du bâtiment) et l’entrée du système de chauffage/refroidissement du bâtiment, tels que les tubes, tuyaux de raccordement, détecteurs de fuites, trop-plein, raccords, connecteurs, joints, soudures, adhésifs, supports de tuyaux (sans ancres), robinetteries et dispositifs de sécurité, et systèmes constitués desdits produits | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour usage auquel s’appliquent les DSI: |  | 1 |
|  |  | pour installation dans les zones exigeant une résistance au feu) |  | 1 |
| Produits pour distribution, gestion et communication de l’électricité |  |  |  |  |
| 3601 | # Câbles pour distribution de l’électricité, contrôle et communications | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | Pour usage auquel s’appliquent les DSI relatives à la résistance au feu: |  | I+ |
|  |  | pour usage selon les DSD |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Grilles, goulots, gaines, bras de fixation, supports d’étriers, suspensions pour câbles et produits pour fixer les câbles de distribution de l’énergie électrique, contrôle et communications Produits pour assemblage de câbles (boîtiers et coffrets) pour distribution de l’énergie électrique, contrôle et communications Tableaux basse tension pour distribution de l’énergie électrique, contrôle et communications | Pour usage auquel s’appliquent les DSI relatives à la résistance au feu: |  | I |
| ### 3605 | ### Accessoires pour câbles (tubes d’installation électrique, baguettes, canalisations, boîtiers, etc.) | pour l’usage auquel s’appliquent les DSI concernant la propagation de la flamme et les DSD concernant la teneur en éléments halogènes |  | III |
| Cheminées |  |  |  |  |
| ### 3701 | Éléments métalliques de systèmes de cheminée (sauf terminaux de fumée), conduits intérieurs en terre cuite/céramique ou en béton, terminaux et éléments de l’enveloppe extérieure, matériaux de conduits intérieurs maçonnés, produits préfabriqués en acier, conduits intérieurs de cheminées autoportantes |  |  | 2+ |
| 3702 | Systèmes de cheminée avec conduits en plastique | Usage prévud) |  | 2+ 4. |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Terminaux de fumée, sauf ceux en plastique |  |  | 4 |
| Dispositifs de chauffage et éléments réfractaires |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Appareils à combustibles solides pour chauffage de locaux d’habitation, tels que fourneaux, poêles et appareils intégrés (inserts de cheminées, etc.) # Cuisinières de ménage à combustibles solides # Appareils de chauffage à combustibles liquides ou gazeux ##### Appareils de chauffage sans source d’énergie interne, notamment, radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs, y compris les ventilateurs d’unité, convecteurs plinthes, panneaux de plafond rayonnants fixes et autres dispositifs de chauffage fixes, systèmes de chauffage muraux et au sol | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Éléments réfractaires et mortiers pour la construction d’appareils intégrés à combustibles solides pour chauffage des locaux d’habitation |  |  | III |
| Équipement et matériel sanitaires |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Éviers, lavabos, lavabos pour collectivités, bidets, baignoires, bains à remous et bacs de douche |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Parois de douche et de bain et écrans de protection |  |  | 4 |
| 3903 | Modules de toilette |  |  | IV |
| 3904 | Urinoirs, cuvettes de toilettes, cabinets d’aisance à terre, chimiques et à compostage, toilettes à macération et toilettes turques |  |  | 4 |
| 3905 | Chasse d’eau |  |  | 4 |
| 3906 | Toilettes publiques modulaires et kits de toilettes préfabriqués | Selon la CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV |
| 3907 | Mastics pour assemblage d’éléments sanitaires, sauf mastics pour applications industrielles, distribution de l’eau potable, contact alimentaire et applications sous l’eau, tels que piscines, canalisations des eaux usées et autres | Usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| Produits de protection contre l’incendie et systèmes de suppression des explosions |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Produits de protection contre l’incendie ou pour amélioration de la résistance au feu, notamment peintures, revêtements ou parements, sauf produits à base de plâtre, en laine minérale, et éléments en béton armé préfabriqués Produits pour prévenir ou limiter la propagation du feu, tels que mastics, joints, mousses, élastomères et autres, appliqués in situ ou préfabriqués sous forme de plaques, blocs, coussins, sacs, bandages, manchons, etc., joints de calfeutrement, joints d’étanchéité linéaires, tuyaux résistants au feu et fermetures incendie) tels que clapets coupe-feu, couvercles et fermetures de convoyeurs | Usage prévud) |  | I (1) |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Dispositifs d’évacuation naturelle ou d’extraction des résidus de combustion et de la chaleur |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Systèmes de ventilation et systèmes pour mise en œuvre de pressions différentielles pour extraction de fumée et de chaleur ou de leurs composants, tels que écrans de cantonnement, clapets, conduits de fumée, détecteurs, tableaux de commande, tableaux de commande de secours, y compris alimentation électrique |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Systèmes de suppression des explosions et leurs composants |  |  | I |
| Équipements fixes d’extinction des incendies |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Bouches d’incendie et robinets d’incendie armés |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Composants de sprinklers et de dispositifs similaires |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Composants de systèmes par agents d’extinction gazeux |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Composants de systèmes d’extinction à poudre |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Composants de systèmes d’extinction par mousse |  |  | I |
| Composants et dispositifs de détection et d’alarme incendie |  |  |  |  |
| 4201 | Systèmes de détection et d’alarme incendie - équipements de signalisation sonore d’incendie |  |  | 1 |
| 4202 | Systèmes de détection et d’alarme incendie - dispositifs d’alimentation |  |  | 1 |
| 4203 | Systèmes de détection et d’alarme incendie - détecteurs ponctuels de chaleur |  |  | 1 |
| 4204 | Systèmes de détection et d’alarme incendie - détecteurs ponctuels de fumée fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l’ionisation |  |  | 1 |
| 4205 | Systèmes de détection et d’alarme incendie - détecteurs de fumée linéaires fonctionnant suivant le principe de la transmission d’un faisceau d’ondes optiques rayonnées |  |  | 1 |
| 4206 | Composants de systèmes de détection et d’alarme incendie non inclus dans les groupes 4201 à 4205 - détecteurs de fumée, de chaleur et de flammes, dispositifs de commande et indicateurs, dispositifs d’acheminement de l’alarme, y compris protection contre le court-circuit des voies de transmission, sectionneurs, dispositifs d’alarme, unités d’entrée et de sortie, postes d’alerte manuelle d’incendie et alimentation électrique connexe |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Dispositifs combinés de détection d’incendie et d’alarme, systèmes d’alarme incendie |  |  | I |
| Peintures, agents d’imprégnation et systèmes de traitement |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Peintures, agents d’imprégnation et systèmes de traitement pour protection des parties structurales des ouvrages de construction contre la corrosion et la dégradation, sauf protection des ouvrages en béton et protection contre l’incendie Peintures pour protection des tuyauteries et des citernes métalliques contre la corrosion Peintures de protection des isolations thermiques contre la dégradation et peintures anti-humidité | Usage prévud) |  | III |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV |
| Produits d’isolation phonique et anti-vibrations |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Systèmes d’isolation phonique et anti-vibrations pour planchers flottants Systèmes d’isolation phonique et anti-vibrations pour murs et cloisons | Usage prévud) |  | III |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Éléments anti-vibrations pour fixation d’équipement |  |  | III |
| Produits de protection et de réparation des structures en bétonc) |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Produits de réparation des structures en bétonc), par exemple, remplisseurs de fissures, mastics de finition, etc. Produits pour consolidation complémentaire des structures en bétonc) par exemple, lames métalliques ou composites collées sur la surface apprêtée des porteurs, etc. Produits pour protection des structures en bétonc), par exemple, agents d’imprégnation de la surface du béton, protection anti-corrosion de l’armature, etc. | En fonction de l’usage: |  |  |
|  |  | éléments structurauxb) |  | 2+ |
|  |  | autres éléments |  | 4 |
|  |  | Selon la CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| Produits spécifiques |  |  |  |  |
| 4601 | Silos en béton préfabriquésc) pour matières friables et conteneurs enterrés pour déchets solides |  |  | II+ |
| 4602 | Produits en béton préfabriquésc) pour les parties peu sollicitées et non structurales des ouvrages de construction, à l’exception des tuyaux, réservoirs, éléments de clôtures, comme des armoires de télécommunications, petits avaloirs, éléments de murs non porteurs, parements, etc. |  |  | IV |
| 4603 | Éléments en béton préfabriquésc) pour clôtures |  |  | 4 |
| 4604 | Cellules sanitaires d’appartement préfabriquées avec fermeture incendie |  |  | I |
| 4605 | Systèmes de protection des ouvrages de génie civil contre la chute de pierres |  |  | I (1) |
| 4606 | Ascenseurs incendie |  |  | I |
| 4607 | Systèmes d’assèchement de murs humides |  |  | IV |
| 4608 | Systèmes de vitrage de balcons et de loggias |  |  | III |
| 4609 | Produits pour les revêtements de sol sportifs pour enfants | Usage intérieur selon la CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL à EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | usage extérieur |  | IV |
| 4610 | Kits d’enduits ou de revêtements étanches pour les sols et les murs de pièces humides, par exemple, salles de bains, sanitaires ou buanderies |  |  | I (1) |
| 4611 | Mastics pour murs extérieurs de bâtiments | usage prévud) |  | 3 |
|  |  | Pour l’usage auquel s’appliquent les DSI, avec classement en fonction des CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 à E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Garde-corps) pour bâtiments |  |  | III |

Explications:

?) Les systèmes d’évaluation des performances I+, I, II+, III et IV sont visés à l’article 3, paragraphe 1, et sont applicables pour les produits couverts par les normes définies ou par les évaluations techniques SK. Si les produits de construction sont couverts par les normes harmonisées ou par les évaluations techniques européennes, les systèmes d’évaluation des performances applicables sont visés à l’article 3, paragraphe 3. Pour les produits de groupes couverts par les documents d’évaluation européens prévus à l’article 2, paragraphe 12, du règlement (UE) n° 305/2011, les systèmes d’évaluation des performances spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 3, sont indiqués entre parenthèses et sont applicables si le produit est conforme à l’évaluation technique européenne établie selon le document d’évaluation européen. Cependant, si ledit produit est conforme à l’évaluation technique SK, les systèmes d’évaluation des performances spécifiques applicables sont ceux visés à l’article 3, paragraphe 1.

) Le terme «structural» ou «de structure» désigne l’usage d’un produit de construction en tant qu’élément de structure qui assure la stabilité de l’ouvrage de construction (élément porteur) ou en tant qu’élément autoportant supportant également la charge externe (par exemple, la charge du vent).

) Les termes «en béton» ou «de béton» désignent un produit fabriqué en béton dense, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclavé aéré, avec ou sans armature.

) Le terme «usage prévu» désigne l’emploi d’un produit dans l’ouvrage de construction dont le groupe ou les groupes ne font pas l’objet d’une déclaration d’usage ou d’utilisation spécifique dans les ouvrages ou les parties d’ouvrage soumis à une réglementation spécifique, aux exigences ou aux caractéristiques énoncées dans le texte pour l’usage prévu. Si un ou plusieurs systèmes d’évaluation des performances sont requis aux fins du respect des spécificités, ledit ou lesdits systèmes sont applicables avec le système visé pour l’usage prévu, le constructeur n’établissant qu’une seule déclaration des performances.

) S’applique aux groupes 0401 et 0404.

) S’applique aux groupes 0404 et 0405.

) S’applique sur les trappes et bouches d’engouffrement.

) La composition du mortier et le mode de production sont sélectionnés dans le but d’obtenir les caractéristiques spécifiques (conception de la qualité). Le mortier à dosage indiqué est produit selon les proportions prescrites (conception des proportions).

) Le type I comprend des additions de matières inertes ou presque inertes. Le type II comprend des additions de matières actives.

) Éléments de maçonnerie de catégorie I ayant une résistance moyenne à la compression spécifiée avec une probabilité de ne pas l’atteindre au plus égale à 5 %, contrairement à la catégorie II, dont le niveau de fiabilité n’est pas garanti.

) S’applique uniquement aux éléments avec isolants thermiques intégrés. La catégorie de l’élément définit le système d’évaluation des performances applicable.

) Les systèmes de types I et III, à la différence des systèmes de types II et IV, comprennent les éléments diminuant le risque de défaillance des joints collés.

) S’applique au groupe 2104.

) S’applique uniquement aux panneaux et plafonds suspendus.

) S’applique uniquement aux panneaux agissant simultanément comme éléments d’armature de murs ou de plafonds.

) S’applique uniquement aux parements et aux panneaux en matériaux friables, aux parements et aux panneaux destinés aux plafonds suspendus et aux produits des groupes 3402 et 3403.

) S’applique uniquement aux supports de tuyaux, aux robinetteries et aux dispositifs de sécurité.

) S’applique uniquement aux réservoirs.

) S’applique aux terminaux de fumée.

Annexe n° 2 de l’arrêté n° .../2012 du JO.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES SK

n° .................................?)

1. Nom générique et nom commercial du produit: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Norme slovaque définie applicable au produit (dénomination, date de publication, titre):

.....................................................................................................................................................................................

4. Évaluation technique SK, le cas échéant, (dénomination et titre) et nom de l’autorité l’ayant délivrée:

.....................................................................................................................................................................................

5. Usages prévus du produit, conformément à la spécification technique harmonisée ou à l’évaluation technique SK applicable:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Nom commercial, adresse du siège social et n° d’identification de la société du fabricant:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Nom et adresse de contact du mandataire, le cas échéant:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Système(s) d’évaluation des performances appliqués en vertu de l’arrêté du ministère des transports, des travaux publics et du développement régional n° .../2012 du JO.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Identification du (des) certificat(s) SK et date de délivrance, le cas échéant, et nom de l’autorité l’/les ayant delivré(s):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles?)Performances2)Rapports d’essais, de calculs, etc. ?)N° du laboratoire?)

N° du laboratoire4)Nom et adresse du laboratoire d’essai

Nom de la documentation technique spécifique utilisée visée à l’article 5 de la loi et date de sa publication:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Le fabricant déclare que le produit défini aux points 1 et 2 réalise les performances des caractéristiques essentielles visées au point 10.

12. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 6.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

.....................................................................................................................................................................................

(nom et fonction)

..................................................................................                     ..............................................................................

(date et lieu de délivrance)                                                                  (signature)

1) Le numéro doit être indiqué au format «xxxx/aaaa», où «xxxx» représente le numéro d'ordre et «aaaa» l'année.

2) Les dénominations des caractéristiques et des leurs performances doivent être indiquées suivant la norme définie applicable ou selon l'évaluation technique SK mentionnée aux points 3 et 4.

3) Doivent être mentionnées la dénomination du rapport et la date de sa publication.

4) Doit être indiqué le numéro d'ordre attribué au laboratoire d'essai d'après le tableau des laboratoires ayant participé.

Article 2, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO UE L 88 du 4.4.2011).

Article 2, paragraphe 13, du règlement (UE) n° 305/2011.

) Annexe V du règlement (UE) n° 305/2011.

) Par exemple, la décision 96/603/CE de la Commission du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A «Aucune contribution à l’incendie» prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO CE L 267 du 19.10.1996), telle que modifiée par la décision 2000/605/CE de la Commission du 26 septembre 2000 (JO CE L 258 du 12.10.2000) et par la décision 2003/424/CE de la Commission du 6 juin 2003 (JO CE L 144 du 12.6.2003), la décision 2003/43/CE de la Commission du 17 janvier 2003 fixant les classes de performance de réaction au feu pour certains produits de construction (JO CE L 13 du 18.1.2003), telle que modifiée par la décision 2006/673/CE de la Commission du 9 octobre 2006 (JO CE L 276 du 7.10.2006) et la décision 2007/348/CE de la Commission du 15 mai 2007 (JO CE L 131 du 23.5.2007).

) Par exemple, la décision 2000/553/CE de la Commission du 6 septembre 2000 relative à la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur (JO CE L 235 du 19.9.2000), la décision 2005/403/CE de la Commission du 25 mai 2005 établissant les classes de performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur pour certains produits de construction prévues par la directive 89/106/CEE du Conseil (JO CE L 135 du 28.5.2005) et la décision 2006/600/CE de la Commission du 4 septembre 2006 établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de construction pour ce qui concerne les panneaux sandwiches double peau à parements métalliques pour couvertures (JO CE L 244 du 7.9.2006).

) Annexe III du règlement (UE) n° 305/2011.

) Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (édition spéciale JO CE, chapitre 11, volume 41). Décision n° 1/2008 du 12 mars 2008 du comité institué dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité concernant l’inclusion dans l’annexe 1 d’un nouveau chapitre 16 sur les produits de construction (JO CE L 282 du 25.10.2008).

) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée (édition spéciale JO CE, chapitre 13/volume 20).

En vertu de l’arrêté du ministère de l’environnement de la République slovaque n° 458/2005 du JO précisant les modalités de la supervision spécifique technique et de la sécurité des ouvrages hydrauliques et les modalités d’exercice de ladite surveillance.

) En termes de classification de réaction au feu, le produit correspond à l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’arrêté.

) En termes de classification de réaction au feu, le produit correspond à l’article 4, paragraphe 2, point b), de l’arrêté.

) En termes de classification de réaction au feu, le produit correspond à l’article 4, paragraphe 1, de l’arrêté.

) Il s’agit d’éléments végétaux pour les zones de circulation à faible charge en vertu de la STN 73 6131-3:1996 Construction des chaussées. Pavés et éléments. Partie 3: Couvertures en éléments végétaux.

) STN 73 6114:1997 Chaussées de voies de communication routière. Dispositions de conception fondamentales.

) Selon la STN 75 0150:1995 Gestion de l’eau. Nomenclature de la gestion de l’eau.

Arrêté du ministère de l’intérieur de la République slovaque n° 478/2008 du JO fixant les caractéristiques de la signalisation d’incendie, ses modalités opératoires et l’obligation de son inspection périodique.

) STN 74 3305: 1989 Garde-corps pour bâtiments. Dispositions fondamentales