1. ------IND- 2012 0699 SK- LT- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Projektas)

2012 m. ............. d.

Slovakijos Respublikos transporto, statybos ir regioninės plėtros ministerijos

REGLAMENTAS

dėl statybos produktų grupių sąrašo ir jų parametrų vertinimo sistemų

Slovakijos Respublikos transporto, statybos ir regioninės plėtros ministerija, remdamasi Įstatymo Nr. .../2012 Rink. dėl statybos produktų (toliau – įstatymas) 13 straipsnio 2 dalimi, nustato:

1 straipsnis

# Reglamento objektas

Šiuo reglamentu nustatomi:

- statybos produktų sąrašas, susijęs su gamintojo nurodytų statybos produktų esminių charakteristikų parametrų vertinimu ir tikrinimu (toliau – parametrų vertinimas);

- parametrų vertinimo sistemos;

- statybos produktų esminių charakteristikų parametrų, susijusių su pagrindiniais statybos reikalavimais, deklaracijos šablonas (toliau – SK parametrų deklaracija).

2 straipsnis

Statybos produktų grupių sąrašas

- 1 priede pateiktas statybos produktų grupių sąrašas ir toliau nurodytos parametrų vertinimo sistemos:

- sistemos pagal 3 straipsnio 1 dalį, kurios taikomos statybos produktams ir kurias Slovakijos techninių standartų institucijos pagal įstatymo 13 straipsnio 1 dalies c punktą pripažino tinkamomis atitinkamų statybos produktų esminių charakteristikų vertinimui (toliau – nustatytasis standartas) arba techniniam vertinimui pagal įstatymo 3 straipsnį (toliau – SK techninis vertinimas) vykdyti;

- sistemos pagal 3 straipsnio 3 dalį.

- Jei suderinti standartai nėra susiję su statybos produktais, kurie priskiriami grupėms, kurioms taikytinos parametrų vertinimo sistemos pagal 3 straipsnio 3 dalį, atitinkamų produktų parametrų vertinimui taikomos analogiškos sistemos pagal 3 straipsnio 1 dalį.

- Jei funkcijų statyboje požiūriu statybos produktas gali būti įvairios paskirties, statybos produktų grupei jis bus priskirtas atsižvelgiant į paskirtį, kuri statyboje yra pagrindinė ir pagal kurią jo esminėms charakteristikoms ar gamybai taikomi didžiausi pavojingumo statyboje reikalavimai.

3 straipsnis

Parametrų vertinimo sistemos

- Statybos produktų, kuriems taikomi nustatytieji standartai arba SK techninis vertinimas, parametrų vertinimas vykdomas taikant vieno parametro vertinimo sistemą arba kelių parametrų vertinimo sistemų derinius (sistema I+, sistema I, sistema II+, sistema III, sistema IV), kurie apibrėžti toliau:

- sistema I+: SK parametrų deklaraciją gamintojas pateikia remdamasis šiais veiksmais:

- gamintojas vykdo:

1a)	gamybos valdymą;

1b)	kitus gamybos metu paimtų pavyzdžių bandymus pagal nustatytą bandymų planą;

- asmuo, kuriam suteikti įgaliojimai sertifikuoti statybos produktus, išduoda statybos produkto esminių charakteristikų pastovumo sertifikatą (toliau – SK produkto sertifikatas) remdamasis šiais kriterijais:

2a)	statybos produkto tipo pavadinimu, pagrįstu įgalioto asmens paimtų pavyzdžių tipo bandymais, tipo apskaičiavimais, lentelėse pateiktomis vertėmis ar statybos produkto aprašomaisiais dokumentais;

2b)	gamyklos ir gamybos valdymo sistemos pirmine patikra;

2c)	gamybos valdymo sistemos nuolatine stebėsena ir vertinimu bei tikrinimu;

2d)	kontroliniais bandymais (įskaitant pavyzdžių ėmimą);

- sistema I: SK parametrų deklaraciją gamintojas pateikia remdamasis šiais veiksmais:

1) gamintojas vykdo:

1a)	gamybos valdymą;

1b)	kitus gamybos metu paimtų pavyzdžių bandymus pagal nustatytą bandymų planą;

2) asmuo, kuriam suteikta teisė sertifikuoti statybos produktus, išduoda SK produkto sertifikatą remdamasis šiais kriterijais

2a)	statybos produkto tipo pavadinimu, pagrįstu įgalioto asmens paimtų pavyzdžių tipo bandymais, tipo apskaičiavimais, lentelėse pateiktomis vertėmis ar statybos produkto aprašomaisiais dokumentais;

2b)	gamyklos ir gamybos valdymo sistemos pirmine patikra;

2c)	gamybos valdymo sistemos nuolatine stebėsena ir vertinimu bei tikrinimu;

- sistema II+: SK parametrų deklaraciją gamintojas pateikia remdamasis šiais veiksmais:

- gamintojas vykdo:

1a)	gamybos valdymą;

1b)	statybos produkto tipo pavadinimo nustatymą, pagrįstą gamintojo paimtų pavyzdžių tipo bandymais, tipo apskaičiavimais, lentelėse pateiktomis vertėmis ar statybos produkto aprašomaisiais dokumentais;

1c)	kitus gamybos metu paimtų pavyzdžių bandymus pagal nustatytą bandymų planą;

- asmuo, kuriam suteikta teisė sertifikuoti statybos produktus, išduoda gamintojo gamybos valdymo sistemos atitikties sertifikatą (toliau – SK valdymo sistemos sertifikatas) remdamasis šiais kriterijais:

2a)	gamyklos ir gamybos valdymo sistemos pirmine patikra;

2b)	gamybos valdymo sistemos nuolatine stebėsena ir vertinimu bei tikrinimu;

- sistema III: SK parametrų deklaraciją gamintojas pateikia remdamasis šiais veiksmais:

1)	gamintojas vykdo produkto valdymą;

2)	asmuo, kuriam suteikti bandymo laboratorijos įgaliojimai, vykdo statybos produkto tipo pavadinimo nustatymą, pagrįstą gamintojo paimtų pavyzdžių tipo bandymais, tipo apskaičiavimais, lentelėse pateiktomis vertėmis ar statybos produkto aprašomaisiais dokumentais;

- sistema IV: SK parametrų deklaraciją gamintojas pateikia remdamasis šiais veiksmais:

- gamintojas vykdo:

1a)	gamybos valdymą;

1b)	statybos produkto tipo pavadinimo nustatymą, pagrįstą gamintojo paimtų pavyzdžių tipo bandymais, tipo apskaičiavimais, lentelėse pateiktomis vertėmis ar statybos produkto aprašomaisiais dokumentais.

- Jei atitinkamam statybos produktui nustatoma daugiau kaip viena parametrų vertinimo sistema, pagrindinei naudojimo statyboje paskirčiai taikoma viena sistema, o kitos sistemos, susijusios su specialiomis naudojimo statyboje paskirtimis, taikomos tik tų charakteristikų, kurios leidžia produktą naudoti pagal specialią naudojimo statyboje paskirtį, parametrams vertinti.

- Parametrų vertinimo sistemos pagal įvairius teisės aktus taikomos statybos produktų parametrams, kurie yra susiję su suderintais standartais ar Europos techniniais įvertinimais, vertinti. Suderintuose standartuose ar Europos techniniuose įvertinimuose nustatyta atitinkamų statybos produktų parametrų speciali vertinimo sistema ar sistemos laikomos viršesnėmis už 1 priede apibrėžtas sistemas.

4 straipsnis

Statybos produktų klasifikavimas pagal jų reakciją į ugnį

- Statybos produktai, kurie be bandymų klasifikuojami pagal reakciją į ugnį, nurodyti specialiuose teisės aktuose.

- Statybos produktai, kuriems netaikomos 1 dalies nuostatos, klasifikuojami pagal bandymų rezultatus. Nustatyta reakcija į ugnį gali būti:

- galimai kintanti gamybos procese, nes deklaruota reakcijos į ugnį klasė pasiekiama dozuojant ar modifikuojant pradines žaliavas, arba

- nekintanti gamybos procese.

- Stogų dangos, kurios be bandymų klasifikuojamos pagal reakciją į išorinę ugnį, nurodytos specialiuose teisės aktuose.

5 straipsnis

Parametrų deklaracijos šablonai

- SK parametrų deklaracijoje, pateiktoje remiantis vieno parametro vertinimo sistema pagal 3 straipsnio 1 dalį arba kelių sistemų deriniu, visų pirma pateikiama informacija pagal įstatymo 6 straipsnio 2 dalį.  SK parametrų deklaracijos šablonas pateiktas 2 priede.

- Parametrų deklaracijos, pateiktos remiantis vieno parametro vertinimo sistema pagal 3 straipsnio 3 dalį arba kelių sistemų deriniu, forma ir turinys atitinka specialiuose teisės aktuose nurodyto šablono formą ir turinį.

6 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlyga, taikoma teisiškai saugomų interesų lygmeniu

Reikalavimai pagal 2 straipsnį ir 3 straipsnio 1 ir 2 dalis netaikomi statybos produktams, kurie buvo pagaminti ar pateikti rinkai bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba Turkijoje ar kurie buvo pateikti rinkai pagal bet kurios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių, kurios yra ir Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, įstatymus.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Statybos produktų, kurių grupių numeriai 1 priede – 3601, 3602, 3604 ir 4612, parametrų vertinimas nustatytais būdais vykdomas iki 2013 m. gruodžio 1 d.

8 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Šis reglamentas patvirtintas pagal Europos Sąjungos teisiškai įpareigojantį techninių standartų ir techninių reglamentų srities teisės aktą.

9 straipsnis

Įsigaliojimo data

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

Ján Počiatek manu propria

Reglamento Nr. .../2012 Rink. 1 priedas

STATYBOS PRODUKTŲ GRUPĖS

IR JOMS NUSTATYTOS PARAMETRŲ VERTINIMO SISTEMOS

Produkto naudojimo sritis

| Nr. | Produkto grupės pavadinimas | Grupės klasifikacija | PAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produktai pastatų pamatams, antžeminiams darbams ir pamatų statybai |  |  |  |  |
| 0101 | Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai naudojami tiesiant kelius, geležinkelius, įrengiant kitas eismo zonas, antžemines konstrukcijas, statant pamatus ir atraminius statinius, nuotekų sistemas, konstrukcijas, apsaugančias nuo erozijos, įrengiant užtvankas ir rezervuarus, kasant kanalus ir šalinant kietąsias atliekas | Pagal paskirtį: |  |  |
|  |  | Filtravimui |  | 2+ |
|  |  | Nuotekų sistemoms |  | 2+ |
|  |  | Apsaugai |  | 2+ |
|  |  | Sutvirtinimui |  | 2+ |
|  |  | Atskyrimui |  | 4 |
| 0102 | Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai požeminėms konstrukcijoms, tuneliams ar skystųjų atliekų sulaikymo statiniams |  |  | 2+ |
| 0103 | Geosintetinės užtvaros, sulaikančios skysčius įrengiant rezervuarus, užtvankas, kasant tunelius, statant požemines konstrukcijas; sulaikančias skysčius ir dujas skystųjų atliekų saugyklose, statant siurblines, saugos rezervuarus, kietųjų atliekų saugojimo ir šalinimo objektus, atliekant statybos darbus, susijusius su transporto infrastruktūros kūrimu |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabilizuojamieji ir hidroizoliaciniai mišiniai pastatų pamatams, taip pat ir kelių ar geležinkelių pagrindams |  |  | II+ |
| 0105 | Surenkamieji mechanizmai ir su jais susiję konstrukciniai elementai |  |  | 2+ |
| 0106 | Pamatų sijos ir betoniniai pagrindai |  |  | 2+ |
| Produktai, skirti įtvirtinti į uolienas ir apkrovas atlaikančius dirvožemio sluoksnius |  |  |  |  |
| 0201 | Ankeriai, skirti įtvirtinti į žemę ir uolienas |  |  | III |
| Produktai sienoms ir hidraulinėms konstrukcijoms paremti |  |  |  |  |
| 0301 | Betoniniai sienų atraminiai elementai |  |  | 2+ |
| 0302 | Akmenys gabionams |  |  | 2+ |
| 0303 | Tinklai gabionams |  |  | III |
| 0304 | Blokai gabionams |  |  | II+ |
| 0305 | Akmenys hidraulinėms konstrukcijoms | Hidraulinės konstrukcijos pagal kategoriją: |  |  |
|  |  | I, II ir III kategorijos |  | 2+ |
|  |  | IV kategorija |  | 4 |
| Plėvelės nuo drėgmės, vandens ir radono |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Vandeniui nepralaidžios ir nuo radono apsaugančios juostos ir folijos ne pirmo aukšto grindims (po kuriomis nėra rūsio) ir po žeme (rūsyje) esančioms patalpoms Vandeniui nepralaidžios juostos plytų sienoms Garams nepralaidūs ir pralaidūs sluoksniai sienoms ir stogams Folijos stogams dengti ir kitos vandeniui nepralaidžios stogui dengti skirtos plėvelės Stogo pagrindo sluoksniai Vandeniui nepralaidžios dangos medžiagos ne pirmo aukšto grindims, rūsio patalpoms, taip pat skirtos naudoti po grindiniu ir plytelėmis | Bendrosios paskirties |  | 3 2+ |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR, kuri klasifikuojama pagal KRU arba kuriai reikia atlikti RIU bandymus |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C), D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E), F |  | 4 |
|  |  | Produktai, kuriems būtina atlikti RIU bandymus |  | 3 |
|  |  | Produktai, kuriems nereikia atlikti RIU bandymųf |  | 4 |

Santrumpos:

PVR – pavojingų medžiagų reglamentai;

GSR – gaisrinės saugos reglamentai;

RIU – reakcija į išorinę ugnį;

PVS – parametrų vertinimo sistema;

KRU – klasifikacija pagal reakciją į ugnį.

| 0407 | Vandeniui nepralaidžios juostos betoninių tiltų paklotams |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Vandeniui nepralaidūs rinkiniai tiltų paklotams, taikomi skystos būsenos |  |  | II+ (2+) |
| Produktai keliams, pėsčiųjų takams ir kitoms eismo zonoms |  |  |  |  |
| 0501 | Natūralus ir modifikuotas asfaltas ir asfalto emulsijos kelių statybai ir kelių dangų paviršiui paruošti |  |  | 2+ |
| 0502 | Asfalto mišiniai kelių statybai ir eismo zonų paviršiams apdoroti, taip pat specialūs produktai eismo zonų paviršiams apdoroti | Bendrosios paskirtiesd |  | 2+ |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (nuo A1FL iki EFL)12, FFL |  | 4 |
| 0503 | Betoniniųc kelių įdėklai ir tarpikliai |  |  | 4 |
| 0504 | Tilto kompensatoriai |  |  | I |
| 0505 | Surenkamieji tilto parapetų segmentai |  |  | II+ |
| 0506 | Kompensatoriai eismo zonose, išskyrus tiltus |  |  | III |
| 0507 | Tarpikliai ir glaistai šaligatviams, išskyrus šaligatvius, esančius šalia cheminių medžiagų gamybos įmonių, kelių ir kitų eismo zonų, pakilimo takų ir nuotekų valymo įrenginių | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 0508 | Grindinio natūralaus akmens perdangos, plokštės ir bordiūrai |  |  | 4 |
| 0509 | Betoninės grindinio plokštės, plytelės ir bordiūrai |  |  | 4 |
| 0510 | Grindinio akmenys |  |  | 4 |
| 0511 | Grindinio elementai, įskaitant grindinio plokštes, grindinio akmenis, bordiūrus (išskyrus 0508–0509 grupių produktus), šaligatvių apšvietimą, metalo lakštų paklotus, groteles, kietas keramikinės grindų plyteles, skalūną, mozaikas ir betonines mozaikines plyteles |  |  | 4 |
| 0512 | Augmenijos segmentai |  |  | IV |
| 0513 | Transporto priemonių apsaugos sistemos – atitvarai, nuo smūgio apsaugantys atitvarai, kilnojamieji atitvarai, lynai ir parapetai |  |  | 1 |
| 0514 | Pėsčiųjų apsaugos sistemos |  |  | I |
| 0515 | Šviesoforai, nuolat veikiantys įspėjamieji šviesos signalizatoriai, signaliniai stulpeliai |  |  | 1 |
|  | Vertikalūs kelio ženklai, keičiami kelio ženklai, kelio ženklų stulpai ir šviesos signalizatoriai, kelkraščio stulpeliai su atšvaitais, atitvarų stulpeliai ir rodyklės, skirtos ilgalaikiam įrengimui |  |  | 1 |
| 0517 | Surenkamieji horizontaliojo kelių ženklinimo elementai ir atsispindintys kaiščiai, skirti horizontaliojo kelių ženklinimo elementams |  |  | 1 |
| 0518 | Dangos medžiagos horizontaliajam kelių ženklinimui, karštuoju metodu dengiamas termoplastikas, šaltuoju metodu dengiamas plastikas su neslystančiu užpildu ar be jo, su iš anksto įmaišytais stiklo rutuliukais ar be jų, pateikiamas į rinką nurodant užlašinamų stiklo rutuliukų arba slydimą mažinančio užpildo tipą ir proporcijas |  |  | 1 |
| 0519 | Stiklo rutuliukai, slydimą mažinantys užpildai ir jų mišiniai, naudojami kaip horizontaliojo kelių ženklinimo elementų užbarstomosios medžiagos |  |  | 1 |
| 0520 | Garsui nepralaidžios sienos ir įrenginiai |  |  | 3 |
| 0521 | Apsaugos nuo akinimo įrenginiai atvažiuojančioms transporto priemonėms ir išoriniai šviesos šaltiniai |  |  | 3 |
| Stulpai |  |  |  |  |
| 0601 | Plieno, aliuminio ir pluoštu armuoti apšvietimo stulpai |  |  | 1 |
| 0602 | Gelžbetonio ir įtemptojo gelžbetonio apšvietimo stulpai |  |  | 1 |
| 0603 | Mediniai stulpai antžeminėms elektros linijoms |  |  | 2+ |
| 0604 | Kiti surenkamieji stulpai ir jų surenkamosios konstrukcinės dalys antžeminėms elektros linijoms, elektros traukos kontaktinėms linijoms, telekomunikacijų įrangai, vėjo jėgainėms ir panašiems įrenginiams |  |  | 2+ |
| Nuotekų ir paviršinio (lietaus) vandens surinkimo įrenginiams skirti produktai |  |  |  |  |
| 0701 | ### Nearmuoto betono, plieno pluoštu armuoto betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir jungliai (su sandarikliais ar be jų), skirti kanalizacijos sistemoms |  |  | 4 |
| 0702 | ### Vamzdžiai, kiti jungliai ir sandarikliai, skirti kanalizacijos sistemoms |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Pastatų kanalizacijos sistemų vamzdžiai ir jungliai Kanalizacijos sistemų šuliniai ir apžiūros šulinėliai, įskaitant laiptus, kopėčias ir turėklus ### Pastatų kanalizacijos sistemų orlaidžiai | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Nuotekų siurblinė ir atgaliniai vožtuvai pastatų viduje Buitinių nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų duobių sistemos ir elementai | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E | 3 |  |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F | 4 |  |
| 0708 | ### Nuotekų trapai ir skirtuvai pastatuose ir civilinės inžinerijos statiniuose, įskaitant kelius | Bendrosios paskirtiesd | 4 |  |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 0709 | ### Vandens nutekamieji grioviai ir latakų grotelės keliuose, sutvirtintos šalikelės, automobilių aikštelės ir kelio danga pastatų išorėje | Bendrosios paskirtiesd |  | IV I) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV |
| 0710 | Požeminių betoninių dėžinių komponentų angosc | Pagal paskirtį: |  |  |
|  |  | Konstrukciniaib (dideli) komponentai |  | 2+ |
|  |  | Apkrovų nelaikantys (maži) komponentai |  | 4 |
| 0711 | ### Kelių ir transporto priemonėms bei pėstiesiems skirtų zonų nuotekų sistemos kanalai | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 0712 | ### Vandens nutekamieji grioviai |  |  | IV |
| Konstrukcinės atramos |  |  |  |  |
| 0801 | Sferinės ir cilindrinės atramos su politetrafluoretilenu (PTFE) |  |  | 1 |
| 0802 | Kitos pastatų ir civilinės inžinerijos statinių atramos, kurias pažeidus pastatas ar jo dalis taptų netinkami naudoti |  |  | 1 |
| 0803 | Kitų pastatų konstrukcijų atramos |  |  | III |
| 0804 | Antiseisminė įranga |  |  | 3 |
| Užpildai |  |  |  |  |
| 0901 | Betono užpildai |  |  | 2+ |
| 0902 | Statybinio skiedinio užpildai | Pagal paskirtį: |  |  |
|  |  | Mūro statybiniam skiediniui |  | 2+ |
|  |  | Kitam statybiniam skiediniui |  | 4 |
| 0903 | Betono, statybinio ir skysto cemento skiedinio lengvieji užpildai | Pagal paskirtį: |  |  |
|  |  | Betono, mūro statybiniam ir skystam cemento skiediniui |  | 2+ |
|  |  | Kitam statybiniam skiediniui |  | 4 |
| 0904 | Užpildai, skirti pabėgių pagrindo sluoksniui ir geležinkelio sankasų statyboms | Pagal geležinkelio linijų tipą: |  |  |
|  |  | Greitosioms geležinkelio linijoms |  | 2+ |
|  |  | Kitoms linijoms |  | 4 |
| 0905 0906 | Užpildai nesurištoms ir hidrauliškai surištoms medžiagoms, naudojamoms kelių statybose Hidrauliškai surišti mišiniai, naudojami kelių ir kitų eismo zonų statybose | Pagal paskirtį: |  |  |
|  |  | Kelių, kuriuose naudojama eismo įranga priskiriama I, II, III ir IV klasėms ir oro uosto kilimo / nusileidimo takų statybai |  | 2+ |
|  |  | Kelių, kuriuose naudojama eismo įranga priskiriama V ir VI14 klasėms, statybai |  | 4 |
| 0907 | Užpildai, skirti asfalto mišiniams, kurie naudojami kelių, oro uostų ir kitų eismo zonų dangai apdoroti | Pagal paskirtį: |  |  |
|  |  | Dangos nusidėvėjusiam sluoksniui |  | 2+ |
|  |  | Kitiems sluoksniams |  | 4 |
| Cementas, kalkės ir kitos rišamosios medžiagos |  |  |  |  |
| 1001 | Betonui, statybiniam ir skystam cemento skiediniui bei kitiems mišiniams gaminti naudojamas cementas ir įprastinis sudėtinis cementas |  |  | 1+ |
| 1002 | Specialios cemento rūšys, atsparios žemai temperatūrai, baltasis cementas, sulfatams ir jūros vandeniui atsparus cementas, mažo šarmingumo cementas, mažos hidraulinės šilumos kalcio aliuminatinio cemento rūšys, mažo pradinio stiprumo šlakinis cementas, mūrijimo cementas ir kelių cementas betono, statybinio ir skysto cemento skiedinio (injekcinio cemento skiedinio) bei kitiems mišiniams |  |  | 1+ |
| 1003 | Statybinės kalkės, įskaitant negesintas kalkes, dolomitines kalkes ir hidraulines kalkes betono, statybinio ir skysto cemento skiedinio bei kitiems mišiniams |  |  | 2+ |
| 1004 | Hidraulinė rišamoji medžiaga eismo zonų pagrindo sluoksniui ir hidraulinė rišamoji medžiaga statybiniam skiediniui gaminti |  |  | 2+ |
| Betonas, rišamosios medžiagos, skysto cemento skiedinio mišiniai, priedai ir priemaišos |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Betonas, pagamintas stacionariuose ar mobiliuosiuose betono maišymo įrenginiuose |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Torkretbetonis |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Mišiniai injekciniam statybiniam skiediniui ir skystam cemento skiediniui |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Gamykliniu būdu paruoštas statybinis skiedinys medžiaga plytų mūrijimo darbams | Pagal tipą:) |  |  |
|  |  | Siūlomas statybinis skiedinys |  | 2+ |
|  |  | Nurodytos sudėties statybinis skiedinys |  | 4 |
| ###### 1105 | Gamykliniu būdu paruoštas statybinis skiedinys vidaus ir išorės darbams, pagamintas neorganinių rišamųjų medžiagų pagrindu, įskaitant termoizoliacinį skiedinį |  |  | 4 |
| 1106 | Gamykliniu būdu paruoštas statybinis skiedinys kitiems darbams |  |  | IV |
| 1107 | Betono ir statybinio skiedinio, įskaitant skystą cemento skiedinį, priemaišos | Pagal tipą:) |  |  |
|  |  | I tipo |  | 2+ |
|  |  | II tipo |  | 1+ |
| 1108 | Betono, statybinio skiedinio ir skysto cemento skiedinio priedai; skysto cemento skiedinio, skirto įtempiamosios armatūros kanalams, priedai |  |  | 2+ |
| Betono armavimo ir įtempimo produktai |  |  |  |  |
| 1201 | Strypai, štangos, šalto suplojimo juostos, suvirintieji tinkleliai ir armavimas erdviniu (grotuotu) karkasu |  |  | I+ |
| 1202 | Betoną ir statybinį skiedinį, įskaitant skystą cemento skiedinį, sutvirtinantis pluoštas (pluoštinis armavimas) | Pagal paskirtį: |  |  |
|  |  | Konstrukciniob betono rūšims ir statybiniams skiediniams |  | 1 |
|  |  | Kitokioms betono rūšims ir statybiniams skiediniams |  | 3 |
| 1203 | Įtempimo produktai, visų pirma vielos, lynai, strypai su sriegiais, rumbuotieji, apvalieji arba lygieji strypai, įtempiamieji lynai |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Konstrukcijų papildomo įtempimo sistemos, išskyrus vamzdžius ir įtvarus |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Apsauginiai vamzdžiai bei įtvarai ir įtempiamų produktų lynai |  |  | 4 |
| Metalo profiliai, plokšti metalo produktai, liejiniai ir išliejos |  |  |  |  |
| 1301 | Karštojo valcavimo, šaltojo formavimo būdu ar kitaip pagamintos įvairių formų atpjovos ir profiliai (T, L, H, U, Z, I) (kanaliniai, kampuoti, tuščiaviduriai, vamzdiniai), plokštieji produktai (plokštės, lakštai, juostos), strypai (ne armavimo ar įtempiamieji strypai), liejiniai, kaltiniai dirbiniai, pagaminti iš įvairių metalų, nuo korozijos neapsaugoti arba apsaugoti dangomis, skirti naudoti metalo konstrukcijoms ar pastatų konstrukcijoms iš kelių medžiagų |  |  | 2+ |
| Mūro elementai ir papildomi produktai |  |  |  |  |
| 1401 | Mūro elementai, gali būti su integruotomis šilumos izoliacinėmis medžiagomis (viduje ar išorėje), išskyrus dengimo detales, grindinio elementus, sumaunamas kaminų detales ir plokštes, kurių aukštis – vienas aukštas | Pagal kategoriją) |  |  |
|  |  | I kategorija |  | 2+ |
|  |  | II kategorija |  | 4 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 1402 | Papildomos konstrukcijos detalės mūrui, visų pirmą tvirtinimo detalės, įtempimo diržai, pakabos, atraminiai kampuočiai, kilpos, horizontaliųjų mūro siūlių ir sujungimų armatūra iš plieninio tinklo |  |  | 3 |
| Įmontuotosios dengimo sistemos |  |  |  |  |
| 1501 | Dengimo sistemos, kurių pagrindas yra tuščiaviduriai blokai (dengimo detalės) arba plokštės sujungtos spyriais ir pagamintos iš izoliacinių medžiagų arba izoliacinių ir kitų medžiagų derinio, užpildomos betonu arba gelžbetoniu ir naudojamos statant laikančias arba nelaikančias vidaus ir išorės sienas | Bendrosios paskirtiesd |  | II+ (2+) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E, (nuo A1 iki E)12, F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Dengimo sistemos, kurių pagrindas yra betoninės dengimo detalės ar betono plokštės sujungtos spyriais | Pagal tai, ar elementas yra apkrovą laikantis, ar apkrovos nelaikantis |  |  |
|  |  | Apkrovą laikantis |  | 2+ |
|  |  | Apkrovos nelaikantis |  | 4 |
| Konstrukciniai elementai, naudojami pastatų statyboje ir civilinėje inžinerijoje |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Surenkamosiosb sijų konstrukcijos, atraminės sijos, betono kolonos ir plokštėsc arba mūro ir metalo elementai, apsaugoti arba neapsaugoti nuo korozijos dangomis, suvirinti arba nesuvirinti |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Sijų konstrukcijosb, atraminės sijos, kolonos ir plokštės pagamintos iš klijuotos sluoksniuotos medienos |  |  | 1 |
| 1603 | Surenkamos sijų konstrukcijosb, atraminės sijos, kolonos ir plokštės pagamintos iš natūralaus medžio | Pagal RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E, (nuo A1 iki E)12, F |  | 2+ |
| 1604 | Lengvos kombinuotos sijos ir kolonos pagamintos naudojant medieną su mažiausiai vienu konstrukciniu elementu, pagamintu naudojant medieną |  |  | I (1+) |
| 1605 | Surenkamieji konstrukciniaib medienos skydai: uždaros ar atviros kasetės (dėžiniai skydai) su vidiniu ar išoriniu aptaisu, kurį gali sudaryti plėvelė, šiltinamasis sluoksnis, spyriai ir tvirtinimo elementai, skirti išorinėms sienoms, grindims, stogams ir kt. įrengti |  |  | I (1) |
| 1606 | Betonoc skydai su atramomis tramvajaus linijoms ar be jų |  |  | II+ |
| Pastatų, kambarių ir statybos elementų sistemos |  |  |  |  |
| 1701 | Pastatų sistemos iš medinių karkasinių ar rastų konstrukcijų |  |  | I (1) |
| 1702 | Pastatų sistemos iš metalo arba betoninių karkasiniųc konstrukcijų |  |  | I (1) |
| 1703 | Surenkamieji statybos elementai, išskyrus surenkamuosius garažus |  |  | I (1) |
| 1704 | Šaldyklos be šaldymo sistemų, skirtos įrengti pastato viduje |  |  | I (1) |
| 1705 | Surenkamieji garažai |  |  | 2+ |
| Medienos plokštės ir skydai bei kombinuotieji lengvasvoriai skydai |  |  |  |  |
| 1801 | Medienos pagrindu pagamintos plokštės iš natūralios medienos, sluoksniuotojo lukšto tašų (SLT), (sujungtų išvien), klijuotų plokščių, orientuotųjų skiedrų plokščių (angl. Oriented Strand Board (OSB), medžio drožlių plokščių, klijuojamų naudojant cementą arba dervas, ir medienos plaušo plokščių, gaminamų drėgnuoju arba sausuoju metodu, kartais pridedant cheminių medžiagų, kurios pagerina reakciją į ugnį ir atsparumą biologiniam poveikiui | Pagal paskirtį ir reakciją į ugnį: |  |  |
|  |  | Konstrukciniaib elementai |  |  |
|  |  | (A1, A2 B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E (nuo A1 iki E)12, F |  | 2+ |
|  |  | Apkrovos nelaikantys elementai |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Savo svorį išlaikantys izoliaciniai (daugiasluoksniai) skydai su dvipusiais metalo lakštais ar be jų | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR, kuri klasifikuojama pagal KRU arba kuriai reikia atlikti RIU bandymus: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F, (nuo A1FL iki EFL)12, FFL | 4 |  |
|  |  | Produktai, kuriems reikia taikyti RIU bandymus | 3 |  |
|  |  | Gaisrinėms saugos segmentams padalyti | 3 |  |
|  |  | Naudoti pagal PVR | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Savo svorį išlaikantys kombinuotieji lengvasvoriai skydai (išskyrus 1802 grupės produktus) su aptaisu (iš įvairių organinių, mineralinių medžiagų arba metalo); iš išorės arba iš vidaus; gali būti tvirtinami prie vidinio rėmo arba izoliacinio užpildo; skirti vidaus ir išorės sienoms, luboms ir stogams įrengti, taip pat sienoms dengti | Bendrosios paskirtiesd | IV (4) |  |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR, kuri klasifikuojama pagal KRU arba kuriai reikia atlikti RIU bandymus: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F, (nuo A1FL iki EFL)12, FFL | IV (4) |  |
|  |  | Produktai, kuriems reikia taikyti RIU bandymus | III (3) |  |
|  |  | Gaisrinėms saugos segmentams padalyti | III (3) |  |
|  |  | Naudoti pagal PVR | III (3) |  |
| Šilumos izoliacijos produktai ir sistemos |  |  |  |  |
| 1901 | Šilumos izoliacijos sistemos, skirtos išorinėms sienoms apšiltinti (kontaktinės termoizoliacinės dengimo sistemos arba „ETICS“) naudojant mechaniškai sutvirtintas arba klijuotas termoizoliacines plokštes, padengtas vienu arba daugiau sluoksnių statybinio skiedinio | Bendrosios paskirtiesd |  | II+ (2+) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E, (nuo A1 iki E)12, F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Šilumos izoliacijos sistemos, skirtos išorinių sienų apšiltinimui (apdailos sistemos), kurias sudaro išorinės apkalos elementai, šilumos izoliacijos sluoksnis ir tvirtinimo elementai. Sistema gali būti tiekiama su pritvirtintais prie šilumos izoliacijos sluoksnio apkalos elementais, arba jie gali būti tvirtinami statybvietėje. Jie pritvirtinami taip, kad tarp izoliacijos sluoksnio ir sienos nebūtų jokio oro tarpo | Bendrosios paskirtiesd |  | III (3) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Gamykloje pagamintos plokštės, paklotai, išvyniojamos juostos ir kito pavidalo šilumos izoliacijos produktai, skirti pastatams apšiltinti Palaidi ar putų plastiko šilumos izoliacijos produktai formuojami arba įrengiami vietoje, skirti pastatų šilumos izoliacijai Įvairaus pavidalo šilumos izoliacijos produktai, skirti pastatų techninei įrangai ir pramoniniams įrenginiams Šilumos izoliacijos produktai kelių, geležinkelių ir kitos paskirties statyboms (lengvasvoris užpildas ir izoliacija nuo šalčio, šoniniam dirvožemio slėgiui sienoms ir tiltų atramoms sumažinti, apkrovos paskirstymui grioviuose esantiems vamzdynams ir kt). | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| Lengvasvorės dengimo ir savo svorį laikančios stogų sistemos |  |  |  |  |
| 2001 | Apdarinės sienos | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Klijuojamų sienų su stiklo fasadu konstrukcijosb ar tos pačios konstrukcijos stogo sistemos su minimaliu 70 nuolydžiu, su mechaniniu svorio ir kitų jėgų (pvz., vėjas ir sniegas) poveikio perkėlimu sandariam atraminiam rėmui ir paties pastato konstrukcijai | Pagal tipą:) |  |  |
|  |  | I ir III tipo |  | II+ (2+) |
|  |  | II ir IV tipo |  | I (1) |
| 2003 | Savo svorį išlaikančios permatomos stogų sistemos, išskyrus stiklo sistemas | Bendrosios paskirtiesd |  | III (3) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR, kuri klasifikuojama pagal KRU arba kuriai reikia atlikti RIU bandymus: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E | III (3) |  |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F | IV (4) |  |
|  |  | Produktai, kuriems reikia taikyti RIU bandymus | III (3) |  |
|  |  | Produktai, kuriems nereikia taikyti RIU bandymų | IV (4) |  |
| Kombinuotos stogo dangos, stogo langai ir švieslangiai |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Čerpės, skydai, karnizai, malksnos ir armatūra iš keramikos, betono, cemento pluošto, šiferio, akmens, plastiko, bitumo ir kt. Plokšti ir profiliuoti skydai pagaminti iš metalo lakštų, plastiko ir kt. Gamykloje pagamintos kombinuotos ir daugiasluoksnės stogo plokštės su šilumos izoliacija arba be jos Stogo langai ir švieslangiai | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR, kuri klasifikuojama pagal KRU arba kuriai reikia atlikti RIU bandymus: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
|  |  | Produktai, kuriems reikia taikyti RIU bandymus |  | 3 |
|  |  | Produktai, kuriems nereikia taikyti RIU bandymų |  | 4 |
|  |  | Naudoti gaisrinės saugos segmentuose |  | 3 |
|  |  | Naudoti stogui sustiprinti |  | 3 |
|  |  | Naudoti pagal PVR |  | 3 |
| Stogų dengimo plėvelės ir lietiniai produktai |  |  |  |  |
| 2201 | Garams atsparūs ir garams pralaidūs sluoksniai, stogo pagrindo danga, folija stogams dengti ir kitos stogui dengti skirtos plėvelės | Pastaba: produktai priskiriami 0403, 0404 ir 0405 grupėms |  |  |
| 2202 | Stogo hidroizoliacinės sistemos, taikomos skystos būsenos | Bendrosios paskirtiesd |  | III (3) |
|  |  | Tikslams, kuriems taikomos RFS, RFC klasifikacija, būtina atlikti REF bandymą: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV (4) |
|  |  | Produktai, kuriems reikia taikyti RIU bandymus |  | III (3) |
|  |  | Produktai, kuriems nereikia taikyti RIU bandymų |  | IV (4) |
|  |  | Naudoti pagal PVR |  | III (3) |
| 2203 | Stogo hidroizoliacinės sistemos, taikomos statybvietėje, naudojant ištirpintą asfaltą ar purškiamas putas | Bendrosios paskirtiesd |  | III |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR, kuri klasifikuojama pagal KRU arba kuriai reikia atlikti RIU bandymus: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (nuo A1 iki E),12) F |  | IV |
|  |  | Produktai, kuriems reikia taikyti RIU bandymus |  | III |
|  |  | Produktai, kuriems nereikia taikyti RIU bandymų |  | IV |
|  |  | Naudoti pagal PVR |  | III |
| 2204 | Mechaniškai tvirtinamos, lanksčios vandeniui atsparios dangos įskaitant tvirtinimo, sujungimo, apvadų įrengimo sistemą, gali būti su šilumos izoliacija |  |  | II+ (2+) |
| Stogo priedai ir kiti stogams skirti produktai |  |  |  |  |
| 2301 | Stogo prieigos sistemos, visų pirma stogo perėjos ir kopėtėlės, prieigos aikštelės, stogo saugos kabliai ir įtvirtinimo elementai skirti stogų priežiūrai ir remontui |  |  | 3 |
| 2302 | Stogo čerpės, kraigo čerpės, stogų latakų apkalas, gnybtai stogo dengimui, parapetų ir lubų plokštės |  |  | IV |
| 2303 | Plokščios ar profiliuotos kietosios pagrindo plokštės įrengiamos po šlaitiniu čerpėmis dengiamu stogu | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
|  |  | Naudoti pagal PVR |  | 3 |
| Durys, vartai ir jų elementai |  |  |  |  |
| 2401 | Ugniai atsparūs ir dūmams nelaidūs durys ir vartai su elementais arba be jų, skirti gaisrinės saugos segmentams atskirti |  |  | I |
| 2402 | Avarinių išėjimų durys ir vartai su elementais arba be jų |  |  | 1 |
| 2403 | Ugniai atsparių ir dūmams nelaidžių arba avarinių išėjimų durų ir vartų konstrukciniai elementai (vyriai, spynos, durų uždarymo įtaisai ir kt.) |  |  | 1 |
| 2404 | Durys ir vartai su elementais ar be jų, kurių paskirtis atitinka deklaruojamą tik laikantis tam tikrų reikalavimų, visų pirma garso ir šilumos izoliacijos, atsparumo, sandarumo ir saugaus naudojimo reikalavimų |  |  | 3 |
| 2405 | Tų pačių patalpų vidinės durys ir vartai su elementais ar be jų |  |  | IV |
| Langai |  |  |  |  |
| 2501 | Ugniai atsparūs ir dūmams nelaidūs langai su elementais ar be jų, skirti gaisrinės saugos segmentams atskirti |  |  | I |
| 2502 | Avarinių išėjimų langai su elementais arba be jų |  |  | I |
| 2503 | Kiti langai su elementais ar be jų |  |  | 3 |
| Langinės ir žaliuzės |  |  |  |  |
| 2601 | Išorinės langinės ir žaliuzės su elementais ar be jų |  |  | 4 |
| Specialūs stiklo produktai, į stiklą panašios medžiagos ir įstiklinimo medžiagos |  |  |  |  |
| 2701 | Lygaus ar išgaubto stiklo plokštės, profiliuotas viela armuotas arba nearmuotas stiklas, izoliacinio stiklo blokai, stiklo armatūra ir iš jos pagamintos stiklo sistemoms skirtos stiklo plokštės, sienų plokštės iš stiklo blokų | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Pagal konkrečias savybes ar paskirtį: |  |  |
|  |  | Atsparūs ugniai |  | 1 |
|  |  | Atsparūs prasiskverbimui ir (arba) sprogimui |  | 1 |
|  |  | Saugūs (sužalojimo rizika) |  | 3 |
|  |  | Šilumos ir (arba) garso izoliacija |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR, kuri klasifikuojama pagal KRU arba kuriai reikia atlikti RIU bandymus: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
|  |  | Produktai, kuriems reikia taikyti RIU bandymus |  | 3 |
| 2702 | Lygios ir išgaubtos į stiklą panašios medžiagos plokštės | Bendrosios paskirtiesd |  | IV |
|  |  | Pagal konkrečias savybes ar paskirtį: |  |  |
|  |  | Atsparios ugniai |  | I |
|  |  | Atsparus prasiskverbimui ir (arba) sprogimui |  | I |
|  |  | Saugios (sužalojimo rizika) |  | III |
|  |  | Šilumos ir (arba) garso izoliacija |  | III |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR, kuri klasifikuojama pagal KRU arba kuriai reikia atlikti RIU bandymus: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV |
|  |  | Produktai, kuriems reikia taikyti RIU bandymus |  | III |
| 2703 | Langų stiklo glaistas, išskyrus akvariumo stiklą, konstrukcinisb įstiklinimas, izoliacinio stiklo glaistas, horizontalusis įstiklinimas < 7o kampu ir organinio stiklo iš polikarbonato, polimetilmetakrilato ir pan. glaistymas. | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 2704 | Glaistas, skirtas organiniam stiklui iš polikarbonato, polimetilmetakrilato ir kt. glaistyti |  |  | III |
| Surenkamieji laiptai ir laiptų sistemos |  |  |  |  |
| 2801 | Visavertės surenkamosios laiptų sistemos (išskyrus pastogės ir palėpės laiptus) | Bendrosios paskirtiesd |  | II+ (2+) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV (4) |
| 2802 | Surenkamieji laiptai iš betonoc |  |  | 2+ |
| 2803 | Gipso ir betono ir kt. plokštės laiptelių vidinei ir išorinei pusei | Pagal tai, ar elementas yra apkrovą laikantis ar apkrovos nelaikantis |  |  |
|  |  | Apkrovą laikantis |  | III |
|  |  | Apkrovos nelaikantis |  | IV |
| Pertvarų sistemos ir pertvarų bei vidinių sienų rišamosios medžiagos |  |  |  |  |
| 2901 | Atskiros fiksuotų ir nuimamų dalių pertvarų sistemos | Bendrosios paskirtiesd |  | IV (4) |
|  |  | Gaisrinėms saugos segmentams padalyti |  | III (3) |
|  |  | Saugios (sužalojimo rizika) |  | III (3) |
|  |  | Naudoti pagal PVR |  | III (3) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV (4) |
| 2902 | Pertvarų ir vidinių sienų rišamoji medžiaga | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| Sienų, pertvarų ir lubų gipso produktai |  |  |  |  |
| 3001 | Apkrovą laikančių pertvarų jungiamosios gipso detalės ir lipniosios medžiagos, sienų plytelių apsauga nuo ugnies (jungiamosios detalės nėra skirtos luboms) | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Apsaugai nuo ugnies |  | 3 |
| 3002 | Tinko plokščių ir lubų elementai su paviršiaus apdailos medžiaga, pluoštinio tinko lakštai ir sudėtiniai lakštai (laminatai) ir gipsinis tinkas, įskaitant su jais susijusius papildomus produktus | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
|  |  | Konstrukcinių elementų apsaugai nuo ugnies ir gaisrinėms saugos segmentams padalyti |  | 3 |
|  |  | Medinėms karkasinėms sienoms ir medinėms gegnėms armuoti |  | 3 |
| Plytelių ir grindų dangos produktai |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Grindinio elementai, plytelės, mozaika, laminuotos grindų plokštės ir parketas, dangos tinkleliai ir audinys, kietos laminuotos grindų dangos, medienos produktai vidaus naudojimui, įskaitant viešuosius vidaus kelius Pakeltų ir kiauryminių grindų sistemos vidaus naudojimui, įskaitant viešuosius vidaus kelius | Pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (nuo A1FL EFL)12, FFL |  | 4 |
|  |  | Naudoti pagal PVR |  | 3 |
| 3103 3104 | Danga po grindimis, išlyginimo medžiagos, lietinės grindys ir nepritvirtintos grindų ir grindų dangos medžiagos, įskaitant viešuosius kelius # Vienarūšės ir įvairiarūšės elastingos medžiagos grindims, tiekiamos plytelėmis, lakštais arba rulonais, tekstilinės dangos, plastiko, gumos, linoleumo ir kamštinės dangos lakštais, antistatiniais lakštais, elastingų laminuotų grindų lakštais ir laisvai klojamomis elastingomis grindų plytelėmis | Naudoti pastatų viduje pagal PVR |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL, (A1FL to EFL)12, FFL |  | 3 |
|  |  | Išoriniam naudojimui |  | 4 |
| 3105 | Grindų paviršiaus apdorojimo priemonės |  |  | IV |
| Sienų ir lubų apdailos produktai, įskaitant kabamąsias lubas ir įrangą |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Apdaila rulonais, plytelėmis, žvirgždu, plokštėmis (išskyrus betonąc, lakštais ir fasoniniais ruošiniais, skirtais sienų ir lubų vidinei ir išorinei apdailai Kabamųjų lubų sistemos viduje ir išorėje | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
|  |  | Apsaugai nuo ugnies |  | 3 |
|  |  | Sutvirtinimui |  | 3 |
|  |  | Saugios (sužalojimo rizika) |  | 3 |
|  |  | Naudoti pagal PVR |  | 3 |
| 3203 | Profiliai apdailai pritvirtinti prie sienų ir lubų ir pakabinami karkasai kabamosioms luboms pritvirtinti | Bendrosios paskirtiesd |  | IV |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV |
| 3204 | Skiediniai ir lipniosios medžiagos apdailos elementams viduje ir išorėje | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 3205 | Išorinių sienų apdailos sistemos, skirtos apsaugoti nuo aplinkos poveikio, kurios galimai padidina išorinių sienų šilumos izoliaciją, išskyrus šių sistemų komponentus, kurie tiekiami atskirai, ir 2101, 2102 ir 2202 grupių sistemas | Bendrosios paskirtiesd |  | II+ (2+) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV (4) |
| 3206 | Surenkamieji metaliniai karkasai sunkioms luboms kabinti, su apsaugine danga nuo korozijos ar be jos, suvirinti ar nesuvirinti | Pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E, (nuo A1 iki E)12, F |  | II+ |
| Jungiamieji elementai, suvirinimo medžiagos ir lipniosios medžiagos |  |  |  |  |
| 3301 | Metalinių konstrukciniųb pastatų dalių jungiamieji elementai, visų pirma kniedės, varžtai, kaiščiai, sraigtai su veržlėmis ir poveržlėmis |  |  | 2+ |
| 3302 | Konstrukcinėsb medienos produktų jungiamieji elementai, t. y. sąvaržos medžiui, padalytos žiedinės jungtys, cilindriniai plieniniai ir mediniai sprausteliai, medvaržčiai, varžtai su sriegiais ir vinys |  |  | 3 |
| 3303 | Plakiruotos plokštės ir santvarinės plokštės su suspaustomis galvutėmis, skirtos produktams, pagamintiems iš konstrukcinėsb medienos |  |  | 2+ |
| 3304 | Trimatės susegtos jungiamosios plokštės, skirtos produktams, pagamintiems iš konstrukcinėsb medienos |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Metaliniai ankeriai, naudojami betone (lengvoms sistemoms) lengvoms kabamosioms luboms, instaliacijoms ir kt. paremti arba sutvirtinti |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Metaliniai ankeriai, naudojami betone (sunkioms sistemoms) betono konstrukciniamsb elementams arba sunkioms dalims, pvz., apdailai ir kabamosioms luboms, paremti arba sutvirtinti |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Metaliniai injektuojami (užpildomi) ankeriai plytų mūrui konstrukciniamsb elementams, kurie užtikrina pastatų arba sunkių elementų, pvz., plakiruotės ir instaliacijų, stabilumą, paremti arba sutvirtinti |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Plastikiniai ankeriai betonui ir plytų mūrui, naudojami fasadų sistemų, įskaitant šilumos izoliaciją, elementams, užtikrinantiems jų stabilumą, paremti arba sutvirtinti |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Medžiagos metalinėms konstrukcinėmsb pastatų dalims suvirinti |  |  | 2+ |
| 3310 | Smeigė su metaliniu varžtu arba be jo ir kniedės su poveržlėmis lengvoms fasadų sistemoms ir šlaitinių stogų dangai sutvirtinti |  |  | III |
| 3311 | Tvirtinimo elementai iš plastikinių priedėlių arba plokščios poveržlės ir įsriegimo sraigtai, naudojami stogų sistemos sluoksnių hidroizoliacijai ir šilumos izoliacijai |  |  | III |
| 3312 | Išsiplečiantys kaiščiai, užtikrinantys santykinį judėjimą tarp sujungtų plokščių arba tarp plokščių ir sienų | Bendrosios paskirtiesd |  | II+ |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV |
| 3313 | ### Lipniosios medžiagos, naudojamos pastatų ir inžinerinių konstrukcijųb dalims | Bendrosios paskirtiesd |  | 2+ |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| Vamzdžiai, talpyklos ir geriamojo vandens įrenginiai |  |  |  |  |
| 3401 | ### Vamzdynų ir saugojimo sistemos, kurias sudaro 3402–3409 grupių produktai |  |  | I+ |
| 3402 | ### Antžeminiai arba požeminiai vamzdžiai geriamam vandeniui tiekti slėginiu arba neslėginiu režimu pastatų viduje arba išorėje |  |  | I+ |
| 3403 | ### Jungiamosios žarnos |  |  | I+ |
| 3404 | ### Slėginės ir neslėginės talpyklos, įskaitant karšto vandens antžemines arba požemines talpyklas |  |  | I+ |
| 3405 | ### Apsauginiai ir saugos įtaisai, pvz., nuotėkio detektoriai, apsaugos nuo talpyklų perpildymo įtaisai ir pan. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Jungiamosios detalės, movos, lydmetalis, lipniosios medžiagos ir sandarikliai kietiems, lankstiems ir elastingiems vamzdžiams sujungti |  |  | I+ |
| 3407 | ### Armatūra |  |  | I+ |
| 3408 | ### Siurbliai ir skaitliukai |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membranos, dervos, dangos, užpildai ir tepalai |  |  | I+ |
| Panaudoto ir tiekiamo vandens15, dujų ir skystojo kuro vamzdžiai, talpyklos ir įranga |  |  |  |  |
| 3501 | ### Produktai naudojamam vandeniui tiekti, paskirstyti ir saugoti, pvz., vamzdžiai, jungiančios žarnos, talpyklos, nuotėkio detektoriai, apsaugos nuo perpildymo įtaisai, jungiamosios detalės, movos, lydmetalis, lipniosios medžiagos, sandarikliai, vamzdžių laikikliai (be ankerių), siurbliai, armatūra ir saugos įtaisai, ir iš šių gaminių sudarytos vamzdžių ir talpyklų sistemos | Bendrosios paskirtiesd |  | 4 |
|  |  | Šildymo sistemoms |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 3502 | ### Produktai dujoms arba suskystintam kurui iš išorinės talpyklos tiekti, paskirstyti ir saugoti, paskutinė slėgio mažinimo stotis arba pirmas atskiriantis vožtuvas (visada pastato išorėje) po patekimo į vandens šildymo arba pastato šildymo ar aušinimo sistemą, pvz., vamzdžiai, jungiančios žarnos, talpyklos, nuotėkio detektoriai, apsaugos nuo perpildymo įtaisai, jungiamosios detalės, movos, sandarikliai, lydmetalis, lipniosios medžiagos, vamzdžių laikikliai (be ankerių), armatūra ir saugos įtaisai, ir iš šių gaminių sudarytos vamzdžių ir talpyklų sistemos | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR |  | 1 |
|  |  | Įrenginiams zonose, kuriose reikalingas atsparumas ugniai. |  | 1 |
| Elektros energijos tiekimo, paskirstymo ir reguliavimo produktai |  |  |  |  |
| 3601 | # Elektros energijos tiekimo, paskirstymo ir reguliavimo kabeliai | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | Paskirčiai, kuriai esant GSR taikomi atsparumui ugniai |  | I+ |
|  |  | Naudoti pagal PVR |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Grotelės, latakai, grioviai, užtvaros, tinklai ir uždangos kabeliams tiesti, taip pat produktai, kuriais pritvirtinami kabeliai elektros energijos tiekimo, paskirstymo ir reguliavimo tikslais Kabelių sujungimo produktai (dėžės ir visavertės dangos), naudojami elektros energijos tiekimo, paskirstymo ir reguliavimo tikslais Žemos įtampos elektros skirstytuvai, naudojami elektros energijos tiekimo, paskirstymo ir reguliavimo tikslais | Paskirčiai, kuriai esant GSR taikomi atsparumui ugniai |  | I |
| ### 3605 | ### Kabelių priedai (kabelių instaliacijos vamzdžiai, lakštai, gnybtai, kanalai, dėžės ir pan.) | Paskirčiai, kuriai esant GSR taikomi ugnies plitimui, o PVR taikomi halogeninių elementų turiniui |  | III |
| Dūmtraukiai |  |  |  |  |
| ### 3701 | Metalinių dūmtraukių sistemos produktai (išskyrus dūmtakių priedėlius), molinių / keramikinių arba betoninių dūmtakių įdėklai, jungiamosios detalės ir išorinės sienos, medžiagos sienų įdėklams ir surenkamiesiems plieno produktams ir atskirai įrengtų dūmtraukių įdėklai |  |  | 2+ |
| 3702 | Dūmtakių sistemos su plastikiniais įdėklais | Bendrosios paskirtiesd |  | 2+ 4 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| ### 3703 | Dūmtraukių priedėliai, išskyrus plastikinius priedėlius |  |  | 4 |
| Šildymo įranga ir ugniai atsparūs elementai |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Kietąjį kurą naudojantys įrenginiai gyvenamiesiems pastatams šildyti, pvz., viryklės, krosnys ir integruoti įrenginiai (židiniai ir kt.). # Kietąjį kurą naudojantys įrenginiai maistui gaminti namų ūkyje # Skystąjį ar dujinį kurą naudojantys šildymo įrenginiai ##### Šildymo įrenginiai, kurie neturi savo energijos šaltinio, visų pirma radiatoriai, konvektoriai, karšto oro konvektoriai su ventiliatoriais, šildymo juostos ir angos, šildančios lubų plokštės ir kiti stacionarūs šildymo įrenginiai, taip pat sienų ir grindų šildymo sistemos | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Ugniai atsparūs elementai ir statybiniai skiediniai, skirti integruotiesiems kietojo kuro įrenginiams, kuriais šildomos gyvenamosios patalpos, įrengti |  |  | III |
| Sanitarinė įranga ir medžiagos |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Prausyklės, kriauklės, miesto nutekamieji vamzdžiai, bidė, vonios, sūkurinės vonios ir dušo kabinos |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Dušo ir vonios užuolaidos ir apsauginės dangos |  |  | 4 |
| 3903 | Tualeto modulių rinkiniai |  |  | IV |
| 3904 | Pisuarai, unitazai, žemės, cheminio apdorojimo ir kompostavimo tualetai, tualetai, kuriuose įrengti maceratoriai nuotėkoms valyti, ir tualetai su tupimais klozetais |  |  | 4 |
| 3905 | Nuskalavimas |  |  | 4 |
| 3906 | Viešieji tualetai pastatuose ir surenkamieji tualetai | Pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV |
| 3907 | Glaistas sanitarinei įrangai sujungti, išskyrus glaistą, naudojamą pramoninėms reikmėms, geriamam vandeniui paskirstyti, sąlyčiui su maistu, vandenyje, pvz., baseinams, nuotekų vamzdžiams ir pan. | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| Apsaugos nuo ugnies ir sprogimų slopinimo produktai |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Produktai, skirti apsaugoti nuo ugnies arba padidinti dažų, dangos arba apdailos, išskyrus gipso ir mineralinės vatos produktus ir surenkamuosius gelžbetonio elementus, atsparumą ugniai Produktai, skirti apsaugoti arba riboti ugnies plitimą naudojant atitinkamą glaistą, sandariklius, putplasčius, elastomerus ir pan. arba surenkamąsias dalis, pvz., plokštes, lakštus, padėklus, maišelius, rites, movas ir pan., ugnies plitimą stabdančius sandariklius, sandarinančias tiesines jungtis, ugniai atsparius vamzdžius ir priešgaisrines užmovas, pvz., ugnies slopintuvus, sandariklius ir konvejerio dangą | Bendrosios paskirtiesd |  | I (1) |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III (3) |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Vėdinimo įrenginiai degimo dujoms ir šilumai pašalinti natūraliu arba priverstiniu būdu |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Vėdinimo sistemos ir diferencinio slėgio sistemos degimo dujoms ir šilumai pašalinti arba jų komponentai, pvz., dūmų užsklandos, slopintuvai, vėdinimo vamzdžiai, detektoriai, valdymo skydeliai, ir pranešimas apie avarinę situaciją, įskaitant energijos šaltinį |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Sprogimų slopinimo sistemos ir jų komponentai |  |  | I |
| Stacionarūs gaisrinės saugos įrenginiai |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Hidrantai ir priešgaisrinė įranga |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Priešgaisrinių vandens purkštuvų ir panašios priešgaisrinės įrangos komponentai |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Priešgaisrinės dujinės įrangos komponentai |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Priešgaisrinės miltelinės įrangos komponentai |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Priešgaisrinės putų įrangos komponentai |  |  | I |
| Gaisrinės signalizacijos komponentai ir įranga |  |  |  |  |
| 4201 | Elektrinė gaisrinė signalizacija – garsinės signalizacijos įranga |  |  | 1 |
| 4202 | Elektrinė gaisrinė signalizacija – tiektuvo įranga |  |  | 1 |
| 4203 | Elektrinė gaisrinė signalizacija – taškiniai šilumos detektoriai |  |  | 1 |
| 4204 | Elektrinė gaisrinė signalizacija – taškiniai dūmų detektoriai, naudojantys išsklaidytą, praėjusią šviesą ir oro jonizavimą |  |  | 1 |
| 4205 | Elektrinė gaisrinė signalizacija – linijiniai dūmų detektoriai, naudojantys optinį pluoštą |  |  | 1 |
| 4206 | Gaisrinės signalizacijos komponentai, kurie nėra įtraukti į 4201–4205 grupes – dūmų, šilumos ir ugnies detektoriai, gaisrinės signalizacijos jungikliai, signalizacijos signalų perdavimo įranga, įskaitant apsaugą nuo trumpojo jungimo, signalizacijos įtaisus, įvesties / išvesties prietaisus, mygtukais valdomą signalizaciją ir atitinkamą tiektuvo įrangą |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Bendra gaisro signalizavimo ir pavojaus signalizavimo įranga ir pranešimo apie gaisrą sistemos |  |  | I |
| Danga ir prasiskverbiančios medžiagos bei sistemos |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Danga ir prasiskverbiančios medžiagos pastato struktūrinėms dalims apsaugoti nuo korozijos ir skilimo, išskyrus betoninių konstrukcijų apsaugą ir gaisrinę saugą Dangos sistemos metalinių vamzdynų sistemoms ir talpykloms apsaugoti nuo korozijos Dangos sistemos šilumos izoliacinei medžiagai apsaugoti nuo skilimo ir dangos sistemoms apsaugoti nuo drėgmės | Bendrosios paskirtiesd |  | III |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | III |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV |
| Garso izoliacijos ir antivibracijos produktai |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Plūdriųjų grindų sistemos vibracijai ir triukšmui sugerti Sienoms skirtos sistemos vibracijai ir triukšmui sugerti | Bendrosios paskirtiesd |  | III |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C)11 D, E |  | III |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | IV |
| 4403 | ### Antivibraciniai elementai instaliacijoms sutvirtinti |  |  | III |
| Betonoc konstrukcijų remonto ir apsaugos produktai |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Betoniniųc konstrukcijų apsaugos produktai, pvz., ertmėms užpildyti, įtrūkimams sandarinti ir kt. Papildomo betoniniųc konstrukcijų sutvirtinimo produktai, pvz., metaliniai arba sudėtiniai strypai, pritvirtinti prie apdoroto sijų paviršiaus ir kt. Produktai betoninėmsc konstrukcijoms apsaugoti, pvz., betono paviršiaus impregnavimas, antikorozinė armatūros apsauga ir kt. | Pagal paskirtį: |  |  |
|  |  | Konstrukcinėmsb dalims |  | 2+ |
|  |  | Kitoms dalims |  | 4 |
|  |  | Pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| Specialūs produktai |  |  |  |  |
| 4601 | Surenkamasis betonoc silosas birioms medžiagoms laikyti ir ant žemės įrengti kietųjų atliekų konteineriai |  |  | II+ |
| 4602 | Surenkamieji betonoc produktai mažo įtempio ir apkrovos nelaikančioms pastatų dalims, išskyrus vamzdžius, talpyklas ir atskirtus elementus, pvz., telekomunikacines spintas, mažų spintų įvadines angas, apkrovos nelaikančius sienų elementus, sienų plokštes ir kt. |  |  | IV |
| 4603 | Surenkamieji betonoc elementai tvoroms |  |  | 4 |
| 4604 | Surenkamieji būsto sanitarinės techninės įrangos elementai su priešgaisrine užmova |  |  | I |
| 4605 | Apsaugos nuo krentančių akmenų sistemos civilinės inžinerijos statybvietėse |  |  | I (1) |
| 4606 | Priešgaisriniai liftai |  |  | I |
| 4607 | Sudrėkusio mūro atstatymo sistemos |  |  | IV |
| 4608 | Balkonų ir lodžijų įstiklinimo sistemos |  |  | III |
| 4609 | Žaidimų aikštelių paviršiui skirti gaminiai | Naudoti pastatų viduje pagal PVR: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10 |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)11, DFL, EFL, (nuo A1FL iki EFL)12, FFL |  | III |
|  |  | Išoriniam naudojimui |  | IV |
| 4610 | Sistemos, skirtos didinti grindų ir sienų dangos arba plytelių drėgnose patalpose, pvz., vonios kambariuose, tualetuose, skalbyklose, atsparumą drėgmei |  |  | I (1) |
| 4611 | Pastatų išorei skirti glaistai | Bendrosios paskirtiesd |  | 3 |
|  |  | Paskirčiai, kuriai taikomi GSR ir kuri klasifikuojama pagal KRU: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10 |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C)11, D, E |  | 3 |
|  |  | (nuo A1 iki E)12, F |  | 4 |
| 4612 | Pastatų apsauginiai turėklai |  |  | III |

Aiškinamosios pastabos:

?) Parametrų vertinimo sistemos I+, I, II+, III ir IV yra sistemos pagal 3 straipsnio 1 dalį, ir yra taikomos tais atvejais, kai atitinkamiems produktams taikomi nustatytieji standartai arba SK techniniai vertinimai. Jei atitinkamiems produktams taikomi suderinti standartai ar Europos techniniai vertinimai, taikomos parametrų vertinimo sistemos pagal 3 straipsnio 3 dalį. Produktų grupių, kurioms taikytini Europos vertinimo dokumentai pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 2 straipsnio 12 dalį, atveju, specialios parametrų vertinimo sistemos pagal 3 straipsnio 3 dalį, kurios taikomos, jei produktas atitinka Europos techninį vertinimą, išduotą pagal Europos vertinimo dokumentus, nurodytos skliausteliuose. Tačiau jei atitinkamas produktas atitinka SK techninį vertinimą, taikoma speciali parametrų vertinimo sistema pagal 3 straipsnio 1 dalį.

) Terminas „konstrukcinis“ apibūdina pastate esančio produkto paskirtį – jis yra dalis pastato konstrukcijos, kuri užtikrina konstrukcijos stabilumą (apkrovą laikantis komponentas) arba yra save laikantis elementas, kuriam tenka ir išorinės apkrovos (pvz., vėjo apkrova).

) Terminai „betono“ arba „pagamintas iš betono“ apibūdina produktą, pagamintą iš sunkiojo, lengvojo arba autoklavinio akytojo betono (armuoto arba nearmuoto).

) Terminas „bendroji paskirtis“ taikomas statybos produktui, kai speciali paskirtis arba naudojimo būdas nenurodyti produktų grupei ar grupėms, kurių produktai yra tokiame pastate ar jo dalyse, kurioms taikomos specialios taisyklės, reikalavimai ar ypatybės, tekste išvardytos kaip bendroji paskirtis. Jei, atsižvelgiant į ypatybes, taikoma viena ar daugiau parametrų vertinimo sistemų, ši sistema ar sistemos taikomos kartu su bendrajai paskirčiai priskirta sistema; šiame procese gamintojas tik skelbia atitikties deklaraciją.

) Taikoma 0401 ir 0404 grupėms.

) Taikoma 0404 ir 0405 grupėms.

Taikoma dangčiams ir latakų grotelėms.

) Parenkama tokia siūlomo statybinio skiedinio sudėtis ir gamybos metodas, kad būtų pasiektos nustatytos savybės (kokybės principas). Iš anksto nustatytos sudėties statybinis skiedinys gaminamas pagal iš anksto nustatytą formulę (formulės principas).

) I tipui priskiriamas inertiškų ir beveik inertiškų medžiagų įmaišinys. II tipui priskiriamas aktyvių medžiagų įmaišinys.

) I kategorijos mūrijimo elementai pasižymi garantuotąja suspaudžiamąja jėga (funkcijos neatlikimo tikimybė – ne didesnė kaip 5 %), priešingai nei II kategorijos mūrijimo elementai, kurių patikimumo lygis negarantuotas.

) Taikoma tik elementams, kuriuose yra integruotų šiluminės izoliacijos medžiagų, kurioms parametrų vertinimo sistema taikoma pagal elemento kategoriją.

) I ir III tipo sistemose, priešingai nei II ir IV tipo sistemose, yra elementų, kurie sumažina riziką, jei klijuojamieji jungliai neatlieka savo funkcijos.

Taikoma 2104 grupei.

) Taikoma tik skydams ir kabamosioms luboms.

) Taikoma tik skydams, kurie taip pat yra ir sienų ar lubų tvirtinamieji elementai.

) Taikoma tik plytelėms ir skydams, kurie pagaminti iš trapių medžiagų, plytelėms ir skydams, kurie skirti kabamosioms luboms, bei 3202 ir 3203 grupių produktams.

) Taikoma tik vamzdžių laikikliams, armatūrai ir saugos įrenginiams.

) Taikoma tik talpykloms.

) Taikoma tik dūmtraukių plėtiniams.

Reglamento Nr. .../2012 Rink. 2 priedas

SK PARAMETERŲ DEKLARACIJA

Nr. .................................?

1. Produkto tipas ir komercinis pavadinimas: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Tipas, gamybos vietos numeris, serijos numeris ar kitas elementas ar informacija, leidžianti identifikuoti statybos produktą:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Su produktu susijęs nustatytasis Slovakijos standartas (aprašymas, paskelbimo metai ir pavadinimas):

.....................................................................................................................................................................................

4. SK techninis vertinimas, jei išduotas produktui (aprašymas ir pavadinimas), ir jį išdavusio įgalioto asmens vardas ir pavardė:

.....................................................................................................................................................................................

5. Produkto numatytasis naudojimas statyboje pagal numatytąjį standartą ar SK techninį vertinimą:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Komercinis pavadinimas, gamintojo registruotosios buveinės adresas ir įmonės identifikacinis numeris:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Įgaliotojo atstovo vardas ir pavardė bei adresas (jei paskirtas):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Taikytina parametrų vertinimo sistema ar sistemos pagal Slovakijos Respublikos transporto, statybos ir regioninės plėtros ministerijos reglamentą Nr. .../2012 Rink.:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. SK sertifikato (-ų) aprašymas ir išdavimo data (-os) (jei išduotas); jį (juos) išdavusios įgalioto asmens vardas ir pavardė:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Paskelbti parametrai

Esminės charakteristikos?Kategorijos2Bandymų, skaičiavimų ir kt. protokolas?Laboratorijos ID Nr.?

Laboratorijos ID Nr.4Bandymų laboratorijos pavadinimas ir adresas

Specialių techninių dokumentų pagal įstatymo 5 straipsnį pavadinimas ir išdavimo data (jei naudotas):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Gamintojas skelbia, kad 1 ir 2 punktuose apibrėžtas produktas turi esmines charakteristikas pagal 10 punktą.

12.  Už šios SK parametrų deklaracijos paskelbimą atsakingas tik 6 punkte nurodytas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo vardu:

.....................................................................................................................................................................................

(Vardas ir pavardė bei pareigos)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Išdavimo data ir vieta)                                                                  (Parašas)

1) Numeris nurodomas xxxx/yyyy formatu, kai xxxx yra nuorodos numeris, o yyyy reiškia metus.

2) Savybių pavadinimai ir jų parametrai nurodomi pagal apibrėžtą standartą arba SK techninį vertinimą, nurodytą 3 arba 4 punktuose.

3) Nurodomas protokolo pavadinimas ir jo išleidimo data.

4) Nurodomas bandymo laboratorijai suteiktas nuorodos numeris dalyvaujančių laboratorijų lentelėje.

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011 4 4), 2 straipsnio 11 dalis.

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedas.

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 2 straipsnio 13 dalis.

Pvz., 1996 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimas Nr. 96/603/EB, nustatantis A klasei „Neturi įtakos gaisrui“ priklausančių produktų, numatytų Sprendime Nr. 94/611/EB, įgyvendinančiame Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnį, sąrašą (OL L 267, 1996 10 19), su pakeitimais, padarytais 2000 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendimu Nr. 2000/605/EB (OL L 258, 2000 10 12) ir 2003 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimu Nr. 2003/424/EB (OL L 144, 2003 6 12), 2003 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimas Nr. 2003/43/EB, nustatantis tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikų klases (OL L 13, 2003 1 18), su pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 9 d. Komisijos sprendimu Nr. 2006/673/EB (OL L 276, 2006 10 7) ir 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimu Nr. 2007/348/ES (OL L 131, 2007 5 23).

Pvz., 2000 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimas Nr. 2000/553/EB  įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl stogo dangų reakcijos į išorinį gaisrą (OL L 235, 2000 9 19), 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimas Nr. 2005/403/EB, nustatantis stogų ir stogo dangų išorinių priešgaisrinių savybių klases tam tikriems statybos produktams, nurodytiems Tarybos direktyvoje 89/106/EB (OL L 135, 2005 5 28) ir 2006 m. rugsėjo 4 d. Komisijos sprendimas Nr. 2006/600/EB, nustatantis tam tikrų statybos produktų išorinių degumo charakteristikų klases dvisluoksniams metalu dengtiems stogų paneliams (OL L 244, 2006 9 7).

Reglamento (ES) Nr. 2011/305 III priedas.

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl atitikties vertinimo abipusio pripažinimo (OL specialusis leidimas, 11 skyrius, 41 tomas). 2008 m. kovo 12 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo įsteigto Komiteto Sprendimas Nr. 1/2008 dėl naujo 16 skyriaus dėl statybos produktų įtraukimo į 1 priedą (OL L 282, 2008 10 25).

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, su pakeitimais (OL specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas).

Pagal Slovakijos Respublikos aplinkos ministerijos reglamentą Nr. 458/2005 Rink., kuriuo nustatomos išsamios specialistų vykdomos hidraulinių konstrukcijų techninės ir saugos kontrolės bei priežiūros taisyklės.

Reakcijos į ugnį klasifikacijos požiūriu produktas atitinka šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies a punktą.

Reakcijos į ugnį klasifikacijos požiūriu produktas atitinka šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punktą.

Reakcijos į ugnį klasifikacijos požiūriu produktas atitinka šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

Augmenijos segmentai mažai naudojamose eismo zonose pagal 6131-3:1996:3 Kelių statyba. Grindinys ir jo dalys. 3 dalis. Danga iš augmenijos segmentų.

STN 73 6114:1997 Antžeminiai keliai. Pagrindinės reguliavimo nuostatos.

Pagal STN 75 0150:1995 Vandens valdymas. Vandens darbų terminija.

Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reglamentas Nr. 478/2008 Rink. dėl priešgaisrinių užmovų savybių, eksploatavimo sąlygų ir reguliarių patikrų.

STN 74 3305: 1989 Apsauginiai turėklai. Pagrindinės nuostatos.