1. ------IND- 2012 0699 SK- NL- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Ontwerp)

VERORDENING

van het ministerie van Vervoer, Bouw en Regionale Ontwikkeling van de Slowaakse Republiek

van .............2012,

tot vastlegging van een lijst van groepen bouwproducten en systemen voor beoordeling van de parameters ervan

Het ministerie van Vervoer, Bouw en Regionale Ontwikkeling van de Slowaakse Republiek legt in overeenstemming met artikel 13, lid 2, van wet nr. .../2012 Sb. inzake bouwproducten (hierna de „wet”) het volgende vast:

§ 1

# Onderwerp van de verordening

Deze verordening legt het volgende vast:

- een lijst van bouwproducten betreffende de beoordeling en verificatie van de essentiële kenmerkende parameters van bouwproducten aangegeven door de producent (hierna „parameterbeoordeling”),

- systemen voor beoordeling van de parameters,

- een template van de verklaring inzake de essentiële kenmerkende parameters van bouwproducten met betrekking tot de basisvereisten voor de bouw (hierna „Slowaakse parameterverklaring”).

§ 2

Lijst van groepen bouwproducten

- Bijlage 1 specificeert de lijst van groepen bouwproducten en de volgende parameterbeoordelingssystemen:

- de systemen overeenkomstig § 3, lid 1, die van toepassing zijn op bouwproducten die Slowaakse technische normen in overeenstemming met § 13, lid 1, onder c), van de wet, hebben bepaald als zijnde geschikt voor de beoordeling van de essentiële kenmerken van het bouwproduct in kwestie (hierna de „gedefinieerde norm”) of de technische beoordeling afgegeven in overeenstemming met § 3 van de wet (hierna de „Slowaakse technische beoordeling”),

- de systemen overeenkomstig § 3, lid 3.

- Als de geharmoniseerde normen) geen betrekking hebben op bouwproducten in de groepen waarin parameterbeoordelingssystemen overeenkomstig § 3, lid 3, worden beschreven, dan moeten de analoge systemen overeenkomstig § 3, lid 1 worden toegepast op de beoordeling van de genoemde productparameters.

- Als het bouwproduct mag worden gebruikt voor diverse doeleinden met betrekking tot de functie ervan in de bouw, wordt het toegekend aan een bouwproductgroep op basis van de doelstelling die van doorslaggevend belang is in de bouw en die grotere eisen stelt aan de essentiële kenmerken of productie ervan voor wat betreft het risico tijdens gebruik in de bouw.

§ 3

Parameterbeoordelingssystemen

- De parameterbeoordeling van bouwproducten waarop de gedefinieerde normen of Slowaakse technische beoordelingen betrekking hebben, moet worden uitgevoerd via één enkel parameterbeoordelingssysteem of een combinatie van verschillende parameterbeoordelingssystemen die als volgt zijn aangeduid als systeem I+, systeem I, systeem II+, systeem III en systeem IV:

- systeem I+: de producent moet een Slowaakse parameterverklaring afgeven op basis van de volgende activiteiten:

- de producent moet het volgende uitvoeren:

1a.	productiebeheer,

1b.	verdere tests op monsters die tijdens productie zijn genomen in overeenstemming met het voorgeschreven testplan,

- de persoon die is gemachtigd om bouwproducten te certificeren, moet een certificaat afgeven over de constantheid van de essentiële kenmerken van het bouwproduct (hierna het „Slowaakse productcertificaat”) op basis van:

2a.	de typebenaming van het bouwproduct op basis van typetests van monsters die zijn genomen door de gemachtigde persoon, typeberekening, tabelwaarden of beschrijvende documentatie over het bouwproduct,

2b.	de eerste inspectie bij de productiefabriek en het productiebeheersysteem,

2c.	voortdurende monitoring van het productiebeheersysteem en beoordeling en evaluatie van het productiebeheersysteem,

2d.	controletests (met inbegrip van monsterneming),

- systeem I: de producent moet een Slowaakse parameterverklaring afgeven op basis van de volgende activiteiten:

1. de producent moet het volgende uitvoeren:

1a.	productiebeheer,

1b.	verdere tests op monsters die tijdens productie zijn genomen in overeenstemming met het voorgeschreven testplan,

2. de persoon die is gemachtigd om bouwproducten te certificeren, moet het Slowaakse productcertificaat afgeven op basis van:

2a.	de typebenaming van het bouwproduct op basis van typetests van monsters die zijn genomen door de gemachtigde persoon, typeberekening, tabelwaarden of beschrijvende documentatie over het bouwproduct,

2b.	de eerste inspectie bij de productiefabriek en het productiebeheersysteem,

2c.	voortdurende monitoring van het productiebeheersysteem en beoordeling en evaluatie van het productiebeheersysteem,

- systeem II+: de producent moet een Slowaakse parameterverklaring afgeven op basis van de volgende activiteiten:

- de producent moet het volgende uitvoeren:

1a.	productiebeheer,

1b.	de typebenaming van het bouwproduct op basis van typetests van monsters die zijn genomen door de producent, typeberekening, tabelwaarden of beschrijvende documentatie over het bouwproduct,

1c.	verdere tests op monsters die tijdens productie zijn genomen in overeenstemming met het voorgeschreven testplan,

- de persoon die is gemachtigd om bouwproducten te certificeren, moet een certificaat afgeven over de conformiteit van het productiebeheersysteem van de producent (hierna het „Slowaakse beheersysteemcertificaat”) op basis van:

2a.	de eerste inspectie bij de productiefabriek en het productiebeheersysteem,

2b.	voortdurende monitoring van het productiebeheersysteem en beoordeling en evaluatie van het productiebeheersysteem,

- systeem III: de producent moet een Slowaakse parameterverklaring afgeven op basis van de volgende activiteiten:

1.	de producent moet het productbeheer uitvoeren,

2.	de persoon die is gemachtigd als het testlaboratorium moet de typebenaming van het bouwproduct uitvoeren op basis van typetests van monsters die zijn genomen door de producent, typeberekening, tabelwaarden of beschrijvende documentatie over het bouwproduct,

- systeem IV: de producent moet een Slowaakse parameterverklaring afgeven op basis van de volgende activiteiten:

- de producent moet het volgende uitvoeren:

1a.	productiebeheer,

1b.	de typebenaming van het bouwproduct op basis van typetests (gebaseerd op monsters die zijn genomen door de producent), typeberekening, tabelwaarden of beschrijvende documentatie over het bouwproduct.

- Als meer dan één parameterbeoordelingssysteem wordt gedefinieerd voor het bouwproduct in kwestie, dan moet één systeem worden gedefinieerd voor het basisgebruiksdoel in de bouw en de andere systemen die betrekking hebben op een specifiek gebruiksdoel in de bouw moeten worden gedefinieerd voor de parameterbeoordeling van enkel die kenmerken die een specifiek gebruiksdoel in de bouw vastleggen.

- De parameterbeoordelingssystemen overeenkomstig afzonderlijke wetgeving) zijn van toepassing op de beoordeling van bouwproductparameters waarop geharmoniseerde normen of Europese technische beoordelingen) betrekking hebben. Het/de specifieke systeem of systemen voor beoordeling van de parameters van genoemde bouwproducten voorgeschreven in de geharmoniseerde normen of Europese technische beoordelingen hebben voorrang op de in bijlage 1 voorgeschreven systemen.

§ 4

Indeling van bouwproducten op basis van het gedrag bij brand

- De bouwproducten die zijn ingedeeld overeenkomstig het gedrag bij brand zonder tests worden vermeld in afzonderlijke wetgeving.)

- Bouwproducten waarop lid 1 geen betrekking heeft, worden ingedeeld d.m.v. tests. Het vastgestelde gedrag bij brand wordt beschouwd als:

- afhankelijk van wijzigingen in de productie omdat de aangegeven klasse inzake gedrag bij brand wordt bereikt door de ingevoerde grondstoffen te doseren of wijzigen, of

- niet afhankelijk van wijzigingen in de productie.

- Dakbedekkingen die zijn ingedeeld overeenkomstig het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde zonder tests worden vermeld in afzonderlijke wetgeving.)

§ 5

Templates voor parameterverklaring

- Een Slowaakse parameterverklaring afgegeven op basis van een parameterbeoordelingssysteem overeenkomstig § 3, lid 1 of een combinatie van verschillende systemen moet in het bijzonder informatie bevatten overeenkomstig § 6, lid 2, van de wet. Een template van de Slowaakse parameterverklaring wordt verstrekt in bijlage 2.

- Een parameterverklaring afgegeven op basis van één enkel parameterbeoordelingssysteem overeenkomstig § 3, lid 3 of een combinatie van verschillende systemen moet qua vorm en inhoud overeenstemmen met de template in afzonderlijke wetgeving.

§ 6

Clausule inzake wederzijdse erkenning op het niveau van wettelijk beschermde belangen

De vereisten overeenkomstig § 2 en § 3, lid 1 en lid 2 zijn niet van toepassing op bouwproducten die zijn geproduceerd of op de markt gebracht in een lidstaat van de Europese Unie, in de Zwitserse Bondsstaat) of in Turkije of die op de markt zijn gebracht in overeenstemming met de wetgeving van een van de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die gelijktijdig partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

§ 7

Overgangsbepalingen

De beoordeling van de parameters van bouwproductgroepnummers 3601, 3602, 3604 en 4612 van bijlage 1 wordt tot 1 december 2013 uitgevoerd door de voorgeschreven middelen.

§ 8

Algemene bepalingen

Deze verordening is goedgekeurd overeenkomstig de wettelijk bindende wet van de Europese Unie op het gebied van technische normen en technische voorschriften.)

§ 9

Datum van inwerkingtreding

Deze verordening wordt van kracht op 1 juli 2013.

Ján Počiatek v.r.

Bijlage 1 bij verordening nr. ../2012 Sb.

BOUWPRODUCTGROEPEN

MET GEDEFINIEERDE PARAMETERBEOORDELINGSSYSTEMEN

Toepassingsgebied product

| Nr. | Naam van de productgroep | Onderverdeling van de groep | PAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producten voor de fundering van een gebouw en de grond en voor de funderingsconstructie |  |  |  |  |
| 0101 | Geotextiel en hieraan verwante producten voor de aanleg van wegen en andere verkeersgebieden, voor de aanleg van spoorwegen, bodemstructuren, funderingen en steunstructuren, drainagesystemen, structuren ter bescherming tegen erosie, bouw van reservoirs en dammen, aanleg van kanalen, evenals voor het verwijderen van vast afval | Naar doel: |  |  |
|  |  | Voor filtratie |  | 2+ |
|  |  | Voor drainage |  | 2+ |
|  |  | Voor bescherming |  | 2+ |
|  |  | Voor versterking |  | 2+ |
|  |  | En voor afscheiding |  | 4 |
| 0102 | Geotextiel en hieraan verwante producten voor ondergrondse structuren en tunnels of voor bouwwerken waarin vloeibaar afval wordt opgeslagen |  |  | 2+ |
| 0103 | Geosynthetische barrières tegen vloeistoffen tijdens de bouw van reservoirs, dammen, tunnels en ondergrondse structuren, tegen vloeistoffen en gassen in opslagfaciliteiten voor vloeibaar afval, tijdens de bouw van pompstations of veiligheidsreservoirs, de bouw van voorzieningen voor de opslag en verwijdering van vast afval, en de bouw van transportinfrastructuur |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabiliserende en waterafstotende mengsels voor de fundering van gebouwen, waaronder de fundering van wegen of spoorwegen |  |  | II+ |
| 0105 | Geprefabriceerde palen en daaraan verwante structurele elementen) |  |  | 2+ |
| 0106 | Funderingsbalken en fundamenten van beton |  |  | 2+ |
| Producten voor verankering in rots en in lastdragende bodemlagen |  |  |  |  |
| 0201 | Bodem- en rotsankers |  |  | III |
| Producten voor het ondersteunen van muren en hydraulische structuren |  |  |  |  |
| 0301 | Uit beton) vervaardigde onderdelen van steunmuren |  |  | 2+ |
| 0302 | Steen voor gabions |  |  | 2+ |
| 0303 | Wapeningsnetten voor gabions |  |  | III |
| 0304 | Gabions |  |  | II+ |
| 0305 | Steen voor hydraulische structuren | Naar categorie van hydraulische structuur:) |  |  |
|  |  | Categorieën I, II en III |  | 2+ |
|  |  | Categorie IV |  | 4 |
| Membranen tegen vochtigheid, water en radon |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Waterafstotende en anti-radonstrips en folies voor bovengrondse vloeren (zonder kelder) en voor ondergrondse ruimten (kelders) Waterafstotende strips voor bakstenen muren Stoomafstotende en stoomdoorlatende lagen voor muren en daken Folies voor dakbekleding en andere membraanbedekkingen voor daken Basislagen voor daken Waterafstotende dekmiddelen voor bovengrondse vloeren, ondergrondse ruimten van een gebouw en onder bestrating en tegelwerk | Voor basisdoelen) |  | 3 2+ ) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),) F |  | 4 |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn) |  | 3 |
|  |  | producten waarvoor geen REF-tests vereist zijnf) |  | 4 |

Gebruikte afkortingen:

RHS – voorschriften voor gevaarlijke stoffen;

RFS – brandveiligheidsvoorschriften;

REF – brandgedrag vanaf de buitenzijde;

PAS – parameterbeoordelingssysteem;

RFC – classificatie van het brandgedrag.

| 0407 | Waterafstotende strips voor betonnen brugoppervlakken |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | In vloeibare vorm aangebrachte waterafstotende kits voor brugoppervlakken |  |  | II+ (2+) |
| Producten voor wegen, wandelpaden en andere verkeersgebieden |  |  |  |  |
| 0501 | Natuurlijk en gemodificeerd asfalt en asfaltemulsies voor de aanleg van wegen en de oppervlaktebehandeling van wegen |  |  | 2+ |
| 0502 | Asfaltmengsels voor de aanleg van wegen en de oppervlaktebehandeling van verkeersgebieden, evenals speciale producten voor de oppervlaktebehandeling van verkeersgebieden | Voor basisdoelend) |  | 2+ |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL t/m EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Antislipstructuren en deklagen voor betonnenc) rijwegen |  |  | 4 |
| 0504 | Expansieverbindingen voor bruggen |  |  | I |
| 0505 | Geprefabriceerde brugleuningsecties |  |  | II+ |
| 0506 | Expansieverbindingen voor verkeersgebieden, behalve voor bruggen |  |  | III |
| 0507 | Deklagen en plamuur voor verharde oppervlakten anders dan chemische fabrieken, wegen en andere verkeersgebieden, landingsbanen van luchthavens en afvalverwerkingsbedrijven | Voor basisdoelend) |  | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Platen, bestratingsblokken en randen van natuursteen voor buitenbestrating |  |  | 4 |
| 0509 | Betonnen bestratingsblokken, tegels en randen voor externe bestrating |  |  | 4 |
| 0510 | Bestratingsstenen |  |  | 4 |
| 0511 | Bestratingselementen inclusief bestratingsblokken, bestratingsstenen, stenen randen (met uitzondering van producten uit de groepen 0508 en 0509), glazen vloertegels, vloeren van metaalplaat, roosterplaten, massieve tegels, leien, mozaïeken en terrazzotegels |  |  | 4 |
| 0512 | Bedekkingen met planten) |  |  | IV |
| 0513 | Systemen voor het tegenhouden van voertuigen – vangrails, vangkussens, mobiele barrières, kabels en relingen |  |  | 1 |
| 0514 | Systemen om voetgangers te beschermen tegen vallen |  |  | I |
| 0515 | Verkeerslichten, permanente waarschuwingslichten en verkeersbakens |  |  | 1 |
|  | Verticale verkeersborden, verwisselbare verkeersborden, palen voor verkeersborden en verkeerslichten, reflecterende palen voor langs de weg, afscheidingspalen en richtingaangevende uitrusting bedoeld voor permanente installatie |  |  | 1 |
| 0517 | Geprefabriceerde horizontale wegmarkeringen en reflecterende wegpunaises voor horizontale wegmarkeringen |  |  | 1 |
| 0518 | Bekledingsmaterialen voor horizontale wegmarkeringen, warm aangebrachte thermoplastische materialen, koud aangebrachte plastische materialen met of zonder antislipaggregaten en met of zonder vooraf gemengde glaskralen, of op de markt gebracht met aanduidingen van de typen en verhoudingen van glaskralen of antislipaggregaten |  |  | 1 |
| 0519 | Glaskralen, antislipaggregaten en mengsels hiervan, gebruikt als bestrooiingsmaterialen voor horizontale wegmarkeringen |  |  | 1 |
| 0520 | Geluidsdichte wanden en uitrusting |  |  | 3 |
| 0521 | Antiverblindingsuitrusting voor tegemoetkomende voertuigen en externe lichtbronnen |  |  | 3 |
| Masten |  |  |  |  |
| 0601 | Verlichtingsmasten vervaardigd van staal, aluminium en met vezel versterkte polymeren |  |  | 1 |
| 0602 | Verlichtingsmasten vervaardigd van gewapend beton en voorgespannen beton |  |  | 1 |
| 0603 | Houten palen voor bovengrondse elektriciteitsleidingen |  |  | 2+ |
| 0604 | Overige geprefabriceerde masten of geprefabriceerde constructieonderdelen daarvan voor bovengrondse elektriciteitsleidingen, telecommunicatie-uitrusting, windturbines en soortgelijke voorzieningen |  |  | 2+ |
| Producten voor afval- en oppervlaktewater (regenwater) |  |  |  |  |
| 0701 | ### Buizen en fittingen, ongewapend beton, beton gewapend met staalvezels en gewapend beton voor rioolleidingen (al dan niet afgedicht) |  |  | 4 |
| 0702 | ### Buizen, overige armaturen en afdichtingen voor lozingskanalen |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Buizen en armaturen voor lozingskanalen van gebouwen Rioolputten en inspectieputten van rioolleidingen, inclusief klimijzers, ladders en leuningen ### Beluchtingsventielen voor lozingskanalen van gebouwen | Voor basisdoelend) |  | 4 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Pompinstallaties voor afvalwater en terugslagkleppen voor afvalwater voor gebruik binnen gebouwen Systemen en elementen van particuliere zuiveringsinstallaties van afvalwater en tanks voor beerputten | Voor basisdoelend) |  | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Zinkputten en separatoren voor afvalwater van gebouwen en civieltechnische werken inclusief wegen | Voor basisdoelend) | 4 |  |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Inlaten, putdeksels en straatkolkroosters voor rijwegen, vluchtstroken, parkeerplaatsen en verharde oppervlakken met uitzondering van gebouwen | Voor basisdoelend) |  | IV I) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | IV |
| 0710 | Duikers van betonc) | Naar doel: |  |  |
|  |  | Structureelb) – grote duikers |  | 2+ |
|  |  | Niet-dragend – kleine duikers |  | 4 |
| 0711 | ### Afwateringsgoten voor wegen en voor voertuigen en voetgangers bestemde zones | Voor basisdoelend) |  | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Vloergoten |  |  | IV |
| Dragers voor de bouw |  |  |  |  |
| 0801 | Ronde en cilindervormige dragers vervaardigd van PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Overige dragers voor de constructie van gebouwen en civieltechnische werken, waarbij het gebouw of een deel daarvan onbruikbaar zou worden door vervorming van de dragers |  |  | 1 |
| 0803 | Dragers voor overige bouwwerkzaamheden |  |  | III |
| 0804 | Antiseismische uitrusting |  |  | 3 |
| Aggregaat |  |  |  |  |
| 0901 | Aggregaten voor beton |  |  | 2+ |
| 0902 | Aggregaten voor mortel | Naar doel: |  |  |
|  |  | Voor metselmortel |  | 2+ |
|  |  | Voor andere mortel |  | 4 |
| 0903 | Lichtgewicht aggregaten voor beton, mortel en vulspecie | Naar doel: |  |  |
|  |  | Voor beton, metselmortel en vulspecie |  | 2+ |
|  |  | Voor andere mortel |  | 4 |
| 0904 | Aggregaten voor funderingslagen voor dwarsbalken en de aanleg van spoorbeddingen | Naar lijntype: |  |  |
|  |  | Voor hogesnelheidslijnen |  | 2+ |
|  |  | Voor andere lijnen |  | 4 |
| 0905 0906 | Aggregaten voor materialen zonder cement en voor materialen met hydraulisch cement voor wegenbouw Mengsels met hydraulisch cement voor de aanleg van wegen en andere verkeersgebieden | Naar doel: |  |  |
|  |  | Voor de aanleg van wegen met verkeersuitrustingklassen I, II, III en IV) en de aanleg van start- en landingsbanen van luchthavens |  | 2+ |
|  |  | Voor de aanleg van wegen met verkeersuitrustingklassen V en VI14) |  | 4 |
| 0907 | Aggregaten voor asfaltmengsels voor de oppervlaktebehandeling van wegen, luchthavens en andere verkeersgebieden | Naar doel: |  |  |
|  |  | Voor afgesleten lagen |  | 2+ |
|  |  | Voor andere lagen |  | 4 |
| Cement, kalk en andere bindmiddelen |  |  |  |  |
| 1001 | Cement en gewoon gemengd cement voor het bereiden van beton, mortel, vulspecie en andere mengsels |  |  | 1+ |
| 1002 | Speciaal cement dat bestand is tegen lage temperaturen, wit cement, cement dat bestand is tegen zwavel en zeewater, laagalkalisch cement, calciumaluminaatcement met een zeer geringe bindingswarmte, hoogovencement met een lage uitgangssterkte, metselcement en wegencement voor de bereiding van beton, mortel, vulspecie (injectiespecie) en andere mengsels |  |  | 1+ |
| 1003 | Kalk voor bouwdoeleinden, waaronder ongebluste kalk, dolomitische kalk en hydraulische kalk voor de bereiding van beton, mortel, vulspecie en andere mengsels |  |  | 2+ |
| 1004 | Hydraulische bindmiddelen voor de productie van mengsels voor de funderingslagen van verkeersgebieden en hydraulische bindmiddelen voor het vervaardigen van mortel |  |  | 2+ |
| Beton, mortel, mengsels van vulspecie, toevoegingen en bijmengsels |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Beton geproduceerd in vaste of mobiele mengvoorzieningen |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Gespoten beton |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Mengsels voor injectiemortel en species |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Fabrieksmortel voor het leggen van bakstenen | Naar type:) |  |  |
|  |  | Voorgestelde mortel |  | 2+ |
|  |  | Mortel met een voorgeschreven samenstelling |  | 4 |
| ###### 1105 | Fabrieksmortel voor binnen- en buitenbekledingen, gebaseerd op anorganische bindmiddelen, waaronder thermisch isolerende mortel |  |  | 4 |
| 1106 | Fabrieksmortel voor andere bekledingen |  |  | IV |
| 1107 | Bijmengsels voor beton en mortel, waaronder vulspecie | Naar type:) |  |  |
|  |  | Type I |  | 2+ |
|  |  | Type II |  | 1+ |
| 1108 | Toevoegingen voor beton, mortel en vulspecie, en toevoegingen voor vulspecie voor voorspankabels |  |  | 2+ |
| Producten voor het wapenen en voorspannen van beton |  |  |  |  |
| 1201 | Staven, stangen, gekartelde stalen strips, gelaste wapeningsnetten en gemaasde wapening |  |  | I+ |
| 1202 | Vezels om de kracht van beton en mortel, waaronder vulspecie, te vergroten (gespreide wapening) | Naar doel: |  |  |
|  |  | Voor structureelb) beton en mortel |  | 1 |
|  |  | Voor overige soorten beton en mortel |  | 3 |
| 1203 | Voorspanproducten, in het bijzonder draden, kabels, getapte stangen en geribbelde, vlakke of gladde kabels en voorspankabels |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Systemen voor aanvullende voorspanning van structuren, met uitzondering van buizen en mantels |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Buizen en mantels voor bescherming, en kabels voor voorspanproducten |  |  | 4 |
| Metalen profielen, vlakke metalen producten, gietstukken en smeedstukken |  |  |  |  |
| 1301 | Warmgewalste, koudgevormde of anderszins vervaardigde metalen profielen met diverse vormen (T, L, H, U, Z, I), kanalen, holle profielen, buizen, vlakke producten (platen, vellen, strips), staven (anders dan ter wapening en voorspanning), gietstukken en smeedstukken, al dan niet tegen corrosie beschermd door middel van een coating, voor gebruik bij de bouw van metalen structuren of bij een bouwconstructie waarbij een combinatie van metaal en andere materialen wordt toegepast |  |  | 2+ |
| Metselonderdelen en aanvullende producten |  |  |  |  |
| 1401 | Metselonderdelen, eventueel met geïntegreerde warmte-isolatiematerialen, binnen of buiten, met uitzondering van bekledingsmateriaal, bestratingselementen, overlappende aansluitstukken voor schoorstenen en panelen met een hoogte van één verdieping | Naar categorie:) |  |  |
|  |  | Categorie I |  | 2+ |
|  |  | Categorie II |  | 4 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Aanvullende bouwonderdelen in muren, in het bijzonder bevestigingsmaterialen, trekstangen, hoeksteunen, hoekijzers, lateien en stalen verstevigingen van dragende en andere verbindingen |  |  | 3 |
| Ingebouwde bekledingssystemen |  |  |  |  |
| 1501 | Bekledingssystemen op basis van holle blokken (bekledingselementen) of door middel van steunen aan elkaar verbonden panelen van isolerende materialen of een combinatie van isolerende en andere materialen, die gevuld zijn met beton of gewapend beton en worden gebruikt voor de bouw van dragende en niet-dragende binnen- en buitenmuren | Voor basisdoelend) |  | II+ (2+) |
|  |  | Voor de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 t/m E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Bekledingssystemen op basis van betonnen bekledingselementen of betonnen platen die onderling zijn verbonden door middel van steunen | Afhankelijk van dragend of niet-dragend: |  |  |
|  |  | dragend |  | 2+ |
|  |  | niet-dragend |  | 4 |
| Constructie-elementen voor bouwconstructies en civiele techniek |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Geprefabriceerde constructiebalkenb) -binten, -pilaren en -platen van betonc) of metselonderdelen en metaal, al dan niet tegen roest beschermd door middel van een coating, gelast of niet-gelast |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Constructiebalkenb), -binten, -pilaren en -platen van verlijmd gelamineerd hout |  |  | 1 |
| 1603 | Geprefabriceerde constructiebalkenb), -binten, -pilaren en -platen van natuurlijk hout | Volgens RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 t/m E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Lichtgewicht composiet balken en pilaren op basis van hout met ten minste één constructieonderdeel op basis van hout |  |  | I (1+) |
| 1605 | Geprefabriceerde structureleb) houten panelen in de vorm van gesloten of open cassettes, ingesloten vanaf de binnenkant of de buitenkant, mogelijk bestaande uit een membraan, isolatie, verstevigings- en bevestigingselementen voor de bouw van muren, vloeren, daken enz. |  |  | I (1) |
| 1606 | Betonnenc) panelen met of zonder steunen voor tramlijnen |  |  | II+ |
| Systemen van gebouwen, kamers en bouweenheden |  |  |  |  |
| 1701 | Systemen van gebouwen met houten skeletconstructies of balkenconstructies |  |  | I (1) |
| 1702 | Systemen van gebouwen met metalen constructies of betonnenc) skeletconstructies |  |  | I (1) |
| 1703 | Geprefabriceerde bouweenheden met uitzondering van geprefabriceerde garages |  |  | I (1) |
| 1704 | Systemen voor gekoelde opslag zonder koelsysteem voor installatie in een gebouw |  |  | I (1) |
| 1705 | Systemen voor gekoelde opslag zonder koelsysteem voor installatie in een gebouw |  |  | 2+ |
| Platen en panelen op houtbasis en panelen van lichtgewicht composiet |  |  |  |  |
| 1801 | Platen op houtbasis in de vorm van natuurlijk hout, gelamineerd fineer-timmerhout (LVL), gelijke kanten op elkaar bevestigd, verlijmde platen, OSB-platen en spaanplaten die op elkaar zijn bevestigd met cement of hars, en houtvezelplaten die zijn gemaakt met de natte of droge methode, waaraan eventueel chemicaliën zijn toegevoegd om de brandveiligheid te vergroten en de platen beter bestand te maken tegen biotische aantasting | Op grond van gebruiksdoel en reactie op vuur: |  |  |
|  |  | constructie-elementenb) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 t/m E),12) F |  | 2+ |
|  |  | Niet-dragende elementen |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Zelfdragende isolatie(sandwich)panelen met of zonder dubbelzijde metaalbekleding | Voor basisdoelend) |  | 4 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 t/m E),12) F (A1FL t/m EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn | 3 |  |
|  |  | Voor de verdeling van brandsecties | 3 |  |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Zelfdragende panelen van lichtgewicht composiet (met uitzondering van producten van groep 1802) bestaande uit een behuizing (gemaakt van verschillende organische, minerale of metaalhoudende materialen) van buitenaf of van binnenuit, eventueel verbonden met een inwendig skelet of een isolerende kern, bestemd voor de bouw van binnen- en buitenmuren, plafonds en daken en wandbedekking | Voor basisdoelend) | IV (4) |  |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 t/m E),12) F, (A1FL t/m EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn | III (3) |  |
|  |  | Voor de verdeling van brandsecties | III (3) |  |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS | III (3) |  |
| Producten en systemen voor warmte-isolatie |  |  |  |  |
| 1901 | Warmte-isolatiesystemen voor externe isolatie van muren (contactwarmtebekledingssystemen of ETICS) op basis van mechanisch bevestigde of gelijmde warmte-isolatieplaten en bedekt met een of meer lagen mortel | Voor basisdoelend) |  | II+ (2+) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 t/m E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Warmte-isolatiesystemen voor externe warmte-isolatie van muren (vetures), bestaande uit externe tegelelementen, een thermische isolatielaag en bevestigingselementen. Tegels kunnen bevestigd aan de isolatielaag worden geleverd, of deze elementen kunnen op de bouwplaats worden bevestigd. Ze zijn zo vastgemaakt dat er geen lucht tussen de isolatielaag en de muur kan komen. | Voor basisdoelend) |  | III (3) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Kant-en-klare warmte-isolatieproducten in de vorm van platen, matten, rollen of een andere vorm, bestemd voor warmte-isolatie van gebouwen Warmte-isolatieproducten die ter plaatse worden gevormd of aangebracht met behulp van losse materialen of schuim, voor warmte-isolatie van gebouwen Warmte-isolatieproducten in verschillende vormen, bestemd voor de technische uitrusting van gebouwen en industriële installaties Warmte-isolatieproducten voor wegen, spoorwegen en andere toepassingen in de bouw (lichtgewicht vulling en vorstwerende isolatie, vermindering van de laterale bodemdruk op dragende muren en bruggenhoofden, gewichtsverdeling voor ondergrondse pijpen in greppels enz.). | Voor basisdoelend) |  | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| Lichtgewicht bekleding en zelfdragende daksystemen |  |  |  |  |
| 2001 | Gordijngevels | Voor basisdoelend) |  | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Gevel van gelijmd constructieglasb) of dak van hetzelfde systeem met een minimale helling van 70, met een mechanische overbrenging van het eigen gewicht en andere krachten (bijv. wind en sneeuw) naar het draagskelet van het plafond en van daaruit naar de constructie van het gebouw | Naar type:) |  |  |
|  |  | Typen I en III |  | II+ (2+) |
|  |  | Typen II en IV |  | I (1) |
| 2003 | Zelfdragende lichtdoorlatende daksystemen anders dan systemen op basis van glas | Voor basisdoelend) |  | III (3) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn | III (3) |  |
|  |  | Producten waarvoor geen REF-tests vereist zijn | IV (4) |  |
| Dakbedekking van composiet, dakramen en lichtkoepels |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Dakpannen, panelen, corniches, dakspanen en montagematerialen – keramiek, beton, vezelcement, lei, steen, kunststof, asfalt enz. Vlakke en gevormde panelen van metaalplaat, kunststof enz. Kant-en-klare samengestelde of gelaagde dakpanelen met of zonder isolatie Dakramen en lichtkoepels | Voor basisdoelend) |  | 4 3) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn |  | 3 |
|  |  | Producten waarvoor geen REF-tests vereist zijn |  | 4 |
|  |  | Voor gebruik in brandsecties |  | 3 |
|  |  | Voor gebruik ter versterking van het dak |  | 3 |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS |  | 3 |
| Dakmembraan en gietproducten |  |  |  |  |
| 2201 | Stoomdichte en stoomdoorlatende lagen, dakgrondlaag en dakbedekkingsfolie en andere membraanbedekkingen voor daken | Opmerking: Producten vallen in de groepen 0403, 0404 en 0405 |  |  |
| 2202 | Systemen om daken waterdicht te maken die in vloeibare vorm worden aangebracht | Voor basisdoelend) |  | III (3) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn |  | III (3) |
|  |  | Producten waarvoor geen REF-tests vereist zijn |  | IV (4) |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS |  | III (3) |
| 2203 | Systemen om daken waterdicht te maken die ter plaatse worden aangebracht met behulp van gesmolten asfalt of schuimspray | Voor basisdoelend) |  | III |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | IV |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn |  | III |
|  |  | Producten waarvoor geen REF-tests vereist zijn |  | IV |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS |  | III |
| 2204 | Systemen van mechanisch bevestigde, flexibele waterdichte afdekking inclusief systeem voor montage, bevestiging en randafwerking, eventueel met warmte-isolatie |  |  | II+ (2+) |
| Dakaccessoires en andere producten voor daken |  |  |  |  |
| 2301 | Daktoegangssystemen, in het bijzonder loopbruggen en trappen, toegangsplatformen, veiligheidshaken en verankeringselementen bestemd voor onderhoud en reparatie van daken |  |  | 3 |
| 2302 | Dakpannen, nokpannen, platen voor killen, dakbedekkingsklemmen, balustrades en plafondplaten |  |  | IV |
| 2303 | Massieve vlakke of gevormde basisplaat onder de gevouwen dakbedekking | Voor basisdoelend) |  | 4 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS |  | 3 |
| Deuren, poorten en hang- en sluitwerk |  |  |  |  |
| 2401 | Brand- en rookwerende deuren en poorten met en zonder hang- en sluitwerk voor de verdeling van gebouwen in brandsecties |  |  | I |
| 2402 | Deuren en poorten met en zonder hang- en sluitwerk, leidend naar vluchtroutes |  |  | 1 |
| 2403 | IJzerwerk (scharnieren, sloten, grendels enz.) van brand- en rookwerende deuren en deuren naar vluchtroutes |  |  | 1 |
| 2404 | Deuren en poorten met en zonder hang- en sluitwerk met specifiek gebruik dat afhankelijk is van naleving van specifieke vereisten, in het bijzonder met betrekking tot geluids- en warmte-isolatie en stevigheid, afsluitend vermogen en gebruiksveiligheid |  |  | 3 |
| 2405 | Deuren en poorten met of zonder hang- en sluitwerk voor intern gebruik tussen zones met dezelfde omgeving |  |  | IV |
| Ramen |  |  |  |  |
| 2501 | Brand- of rookwerende ramen met of zonder hang- en sluitwerk voor de verdeling van gebouwen in brandsecties |  |  | I |
| 2502 | Ramen met en zonder hang- en sluitwerk, leidend naar vluchtroutes |  |  | I |
| 2503 | Overige ramen met of zonder hang- en sluitwerk |  |  | 3 |
| Luiken en rolluiken |  |  |  |  |
| 2601 | Luiken en rolluiken met of zonder hang en sluitwerk voor buitentoepassing |  |  | 4 |
| Specifieke glasproducten, op glas gelijkende materialen en beglazingsmaterialen |  |  |  |  |
| 2701 | Vlakke of gebogen glasplaten, gevormd glas met of zonder draadraster erin, isolerende glaseenheden, bevestigingsmateriaal voor glas en glasplaten voor glassystemen, wandpanelen van glazen blokken | Voor basisdoelend) |  | 4 |
|  |  | Op basis van specifieke eigenschappen of gebruiksdoelen: |  |  |
|  |  | brandbestendig |  | 1 |
|  |  | Bestand tegen penetratie en/of explosie |  | 1 |
|  |  | Veilig (verwondingsgevaar) |  | 3 |
|  |  | Warmte- en/of geluidsisolatie |  | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn |  | 3 |
| 2702 | Vlakke en gebogen platen van op glas gelijkende materialen | Voor basisdoelend) |  | IV |
|  |  | Op basis van specifieke eigenschappen of gebruiksdoelen: |  |  |
|  |  | Brandbestendig |  | I |
|  |  | Bestand tegen penetratie en/of explosie |  | I |
|  |  | Veilig (verwondingsgevaar) |  | III |
|  |  | Warmte- en/of geluidsisolatie |  | III |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC, of naar de noodzaak van een REF-test: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | IV |
|  |  | Producten waarvoor REF-tests vereist zijn |  | III |
| 2703 | Hechtmiddelen voor beglazing, anders dan hechtmiddelen voor aquaria, constructieglasb), bevestiging van geïsoleerd glas, horizontale beglazing met een helling van maximaal 7o en hechtmiddelen voor transparante kunststoffen die zijn gemaakt van polycarbonaat, polymethylmethacrylaat enz. | Voor basisdoelend) |  | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Hechtmiddelen voor transparante kunststoffen die zijn gemaakt van polycarbonaat, polymethylmethacrylaat enz. |  |  | III |
| Geprefabriceerde trappen en trapsystemen |  |  |  |  |
| 2801 | Complete geprefabriceerde trapsystemen (anders dan vlizotrappen) | Voor basisdoelend) |  | II+ (2+) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Geprefabriceerde trappen van betonc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Platen beton en terrassen enz. voor traptreden binnen en buiten | Afhankelijk van dragend of niet-dragend: |  |  |
|  |  | dragend |  | III |
|  |  | niet-dragend |  | IV |
| Scheidingssystemen en hechtmiddelen voor scheidingswanden en binnenmuren |  |  |  |  |
| 2901 | Zelfdragende scheidingssystemen voor vaste en verwijderbare montage | Voor basisdoelend) |  | IV (4) |
|  |  | Voor de verdeling van brandsecties |  | III (3) |
|  |  | Veilig (verwondingsgevaar) |  | III (3) |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS |  | III (3) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Hechtmiddel voor scheidingswanden en binnenmuren | Voor basisdoelend) |  | 4 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
| Gipsproducten op muren, scheidingswanden en plafonds |  |  |  |  |
| 3001 | Bevestigingsmaterialen en hechtmiddelen voor gips voor niet-dragende scheidingswanden, wandbekleding en brandbescherming (bevestigingsmaterialen zijn niet bedoeld voor plafonds) | Voor basisdoelend) |  | 4 |
|  |  | Voor brandbescherming |  | 3 |
| 3002 | Gipsplaten en plafondelementen met een afwerkt oppervlak, vezelgipsplaten en samengestelde (gelamineerde) platen en gipspleisters, inclusief de relevante aanvullende producten | Voor basisdoelend) |  | 4 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F |  | 4 |
|  |  | Gipsplaten en plafondelementen met een afwerkt oppervlak, vezelgipsplaten en samengestelde (gelamineerde) platen en gipspleisters, inclusief de relevante aanvullende producten |  | 3 |
|  |  | Voor versterking van houtskeletwanden en houten dakspanten |  | 3 |
| Producten voor tegels en vloeren |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Bestratingselementen, tegels, mozaïeken, laminaat- en parketvloeren, gaas en linnen, massieve laminaatvloeren, producten op houtbasis voor binnengebruik, waaronder openbare doorgangen Systemen van verhoogde vloeren en vloeren met ruimte eronder voor binnengebruik, waaronder openbare doorgangen | Volgens RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL t/m EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS |  | 3 |
| 3103 3104 | Coatings onder vloeren, egalisatiestoffen, gietvloeren en losse materialen in vloeren en coatings van vloeren, waaronder openbare doorgangen # Homogene en heterogene flexibele materialen voor vloeren die worden geleverd in de vorm van tegels, platen of rollen, als textiel, kunststof, rubber, linoleum, kurk, antistatisch folie, flexibele laminaatvloeren en veerkrachtige en flexibele tegels | Voor binnengebruik in overeenstemming met de RFC: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL t/m EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Voor buitengebruik |  | 4 |
| 3105 | Coatings voor de oppervlaktebehandeling van vloeren |  |  | IV |

| Producten voor de bekleding van wanden en plafonds, waaronder verlaagde plafonds en accessoires |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3201 3202 | Bekledingen in de vorm van een rol, tegels, dakspanen, platen (met uitzondering van betonc)), panelen en vormen voor de bekleding van wanden en plafonds binnen en buiten Systemen van verlaagde plafonds voor plafonds binnen en buiten | Voor basisdoelend) | 4 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
|  |  | Voor brandbescherming) | 3 |
|  |  | Voor versterking) | 3 |
|  |  | Veilig (verwondingsgevaar)) | 3 |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS | 3 |
| 3203 | Profielen voor de bevestiging van wand- en plafondbekleding en hangende frames voor de bevestiging van verlaagde plafonds | Voor basisdoelend) | IV |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | IV |
| 3204 | Mortels en hechtmiddelen voor wandbekleding binnen en buiten | Voor basisdoelend) | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
| 3205 | Externe wandbekledingssystemen ter bescherming tegen weersinvloeden en eventueel als bijdrage aan de warmte-isolatie van buitenmuren, met uitzondering van de componenten van deze systemen die afzonderlijk worden geleverd en met uitzondering van systemen in de groepen 1901, 1902 en 2002 | Voor basisdoelend) | II+ (2+) |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | IV (4) |
| 3206 | Geprefabriceerde metalen frames voor het ophangen van zware plafonds, al dan niet tegen roest beschermd door een coating, gelast of niet-gelast | Volgens RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 t/m E),12) F | II+ |
| Verbindingselementen, lasmaterialen en hechtmiddelen |  |  |  |
| 3301 | Verbindingselementen voor metalen constructieonderdelenb) van gebouwen, in het bijzonder klinknagels, bouten, pennen en schroeven met moeren ringen |  | 2+ |
| 3302 | Verbindingsmaterialen voor producten die zijn gemaakt van constructiehoutb), in het bijzonder klemmen in het hout, splitringbevestigingen, verbindingsstukken, cilindrische stalen en houten verbindingen, houtschroeven, schroefbouten en spijkers |  | 3 |
| 3303 | Plaatdeuvels, verbindingsplaten met samengedrukte uiteinden voor producten van constructiehoutb) |  | 2+ |
| 3304 | Driedimensionale vastgemaakte verbindingsplaten voor producten van constructiehoutb) |  | II+ (2+) |
| 3305 | Metalen ankers voor beton (typen die bedoeld zijn voor lichtgewichtsystemen) voor het bevestigen of verstevigen van lichtgewicht verlaagde plafonds, installaties enz. |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Metalen ankers voor gebruik in beton (typen voor zware belasting), bedoeld voor het bevestigen of verstevigen van betonnen constructie-elementenb) of zware onderdelen, zoals beplatingen en verlaagde plafonds |  | I (1) |
| 3307 | ### Metalen injectieankers (gevuld) bedoeld voor ankers in metselwerk voor het bevestigen of verstevigen van constructie-elementenb) die bijdragen aan de stabiliteit van gebouwen of zware elementen, zoals bekleding en installaties |  | I (1) |
| 3308 | ### Kunststof ankers voor beton en metselwerk voor gebruik in systemen zoals gevelsystemen, waaronder warmte-isolatie, voor het bevestigen of verstevigen van de elementen die bijdragen aan de stabiliteit van deze systemen |  | II+ (2+) |
| 3309 | Materialen voor het lassen van metalen constructieonderdelenb) van gebouwen |  | 2+ |
| 3310 | Metaalschroeven met en zonder kop en moeren met ringen voor de bevestigingen van lichtgewicht gevelsystemen en bedekkingen van schuine daken |  | III |
| 3311 | Bevestigingen die bestaan uit kunststof verbindingen of plaatringen en schroefbouten voor waterdicht maken en warmte-isolatie van daksysteemlagen |  | III |
| 3312 | Uitzetpennen die relatieve beweging mogelijk maken tussen de verbonden platen of tussen platen en wanden | Voor basisdoelend) | II+ |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | IV |
| 3313 | ### Hechtmiddelen voor gebruik in constructieonderdelenb) van gebouwen en weg- en waterbouwkundige constructies | Voor basisdoelend) | 2+ |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
| Leidingen, tanks en accessoires voor drinkwater) |  |  |  |
| 3401 | ### Leidingen en opslagsystemen die bestaan uit de productgroepen 3402 tot en met 3409 |  | I+ |
| 3402 | ### Leidingen met en zonder druk voor de aanvoer van drinkwater binnen en buiten gebouwen, geïnstalleerd boven of onder de oppervlakte |  | I+ |
| 3403 | ### Verbindingsslangen |  | I+ |
| 3404 | ### Tanks met en zonder druk, waaronder warmwatertanks die boven of onder de oppervlakte zijn geïnstalleerd |  | I+ |
| 3405 | ### Beschermings- en veiligheidshulpmiddelen, zoals lekkagedetectors, overvulbescherming voor tanks enz. |  | I+ |
| 3406 | ### Montagestukken, koppelingen, solderingen, hechtmiddelen en dichtingsproducten voor het afdichten van harde, flexibele en buigzame leidingen |  | I+ |
| 3407 | ### Armaturen |  | I+ |
| 3408 | ### Pompen en meters |  | I+ |
| 3409 | ### Membranen, harsen, omhulsels, vul- en smeermiddelen |  | I+ |
| Leidingen, tanks en accessoires voor gebruiks- en voedingswater15), gas en vloeibare brandstoffen |  |  |  |
| 3501 | ### Producten voor het transport, de verdeling en de opslag van verbruikswater, zoals leidingen, verbindingsslangen, tanks, lekkagedetectors, overvulbescherming van tanks, montagestukken, koppelingen, solderingen, hechtmiddelen, dichtingsproducten, buishouders (zonder ankers), pompen, armaturen en beveiligingshulpmiddelen en leiding- en tanksystemen die uit deze producten bestaan | Voor basisdoelend) | 4 |
|  |  | Voor verwarmingssystemen | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC:) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
| 3502 | ### Producten voor het transport, de verdeling en de opslag van gas of vloeibare brandstof vanuit een tank buiten, het laatste drukverlagingsstation of de eerste scheidingsklep (altijd buiten het gebouw) na binnenkomst in het systeem voor de verwarming van water of voor de verwarming of koeling van het gebouw, zoals leidingen, verbindingsslangen, tanks, lekkagedetectors, overvulbescherming van tanks, montagestukken, koppelingen, solderingen, hechtmiddelen, dichtingsproducten, buishouders (zonder ankers), pompen, armaturen en beveiligingshulpmiddelen en leiding- en tanksystemen die uit deze producten bestaan | Voor basisdoelend) | 3 |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn | 1 |
|  |  | Voor installaties op plaatsen waar brandwerendheid vereist is). | 1 |

| Producten voor de verdeling van elektrische energie, beheer en communicatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3601 | # Kabels voor de verdeling van elektrische energie, beheer en communicatie | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca | I+ |
|  |  | Dca, Eca | III |
|  |  | Fca | IV |
|  |  | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn met betrekking tot brandwerendheid: | I+ |
|  |  | Voor gebruik volgens RHS | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Roosters, goten, greppels, masten, netwerken en schermen voor het leggen van kabels voor de verdeling van elektriciteit, beheer en communicatie Producten om kabels te verbinden (dozen en volledige bedekkingen) voor de verdeling van elektrische energie, beheer en communicatie Laagspanningselektriciteitsverdelers voor de verdeling van elektrische energie, beheer en communicatie | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn met betrekking tot brandwerendheid: | I |
| ### 3605 | ### Kabelaccessoires (kabelinstallatiebuizen, platen, klemmen, kanalen, dozen en soortgelijk) | Voor de doeleinden waarop de RFS van toepassing zijn voor de verspreiding van vlammen en waarop de RHS van toepassing zijn voor het gehalte aan halogene elementen. | III |
| Schoorstenen |  |  |  |
| ### 3701 | Metalen producten voor schoorsteensystemen (behalve bevestigingen van rookkanalen), rookkanaalinzetten van klei/keramiek of beton, montagestukken en buitenmuren, materialen voor ommantelde inzetstukken en geprefabriceerde stalen producten, en inzetstukken van vrijstaande schoorstenen |  | 2+ |
| 3702 | Rookkanaalsystemen met kunststof inzetstukken | Voor basisdoelend) | 2+ 4) |
|  |  | Waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
| ### 3703 | Schoorsteenbevestigingen anders dan kunststof bevestigingen |  | 4 |
| Verwarmingsinstallaties en brandwerende elementen |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Toestellen die vaste brandstoffen gebruiken voor de verwarming van woonruimten, zoals kachels, ovens en inbouwtoestellen (haarden enz.). # Toestellen die vaste brandstoffen gebruiken voor voedselbereiding # Verwarmingstoestellen die vloeibare of gasachtige brandstoffen verbranden ##### Verwarmingstoestellen zonder eigen energiebron, in het bijzonder radiatoren, convectiekachels, heteluchtconvectors met ventilatoren, verwarmingsstroken en -sleuven, warmtestralers aan het plafond en andere vaste verwarmingsapparaten, en wand- en vloerverwarmingssystemen | Voor basisdoelend) | 3 |
|  |  | Waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
| ##### 3805 | ##### Vuurvaste elementen en specie voor de bouw van ingebouwde toestellen voor de verbranding van vaste brandstoffen voor de verwarming van woningen. |  | III |
| Sanitaire installaties en materialen |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Gootstenen, wastafels, gemeentelijke riolering, bidets, badkuipen, bubbelbaden en douchebakken |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Douche- en badgordijnen en beschermhoezen |  | 4 |
| 3903 | Opstellingen van toiletmodules |  | IV |
| 3904 | Urinoirs, toiletpotten, aarde-, chemische en composttoiletten en vermalings- en hurktoiletten |  | 4 |
| 3905 | Spoelbakken |  | 4 |
| 3906 | Openbare toiletten in gebouwen en geprefabriceerde toiletten | Volgens RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | IV |
| 3907 | Hechtmiddelen voor aansluitingen op sanitaire voorzieningen anders dan hechtmiddelen in industriële toepassingen, voor de verdeling van drinkwater, voor contact met voedsel en in onderwatertoepassingen zoals zwembaden, afvoerbuizen enz. | Voor basisdoelend) | 3 |
|  |  | Waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
| Producten ter bescherming tegen brand en ontploffingsgevaar |  |  |  |
| 4001 4002 | Producten ter bescherming tegen brand of ter verbetering van de brandwerendheid, in het bijzonder voor verf, omhulsels of bekledingen, anders dan gipsproducten, minerale wolproducten en geprefabriceerde elementen van gewapend beton Producten voor het voorkomen of beperken van de verspreiding van vuur, zoals hechtmiddelen, dichtingsproducten, schuimen, elastomeren enz. die worden aangebracht op locatie of in prefabvorm, zoals platen, folies, kussens, zakken, spiralen, hulzen enz., brandwerende afdichtingen, afsluitende lineaire verbindingen, brandwerende buizen en afsluitingen) zoals brandkleppen, afsluiters en transportbandoverkappingen | Voor basisdoelend) | I (1) |
|  |  | Waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | IV (4) |
| ##### 4003 | Ventilatie-eenheden voor natuurlijke of gedwongen afvoer van verbrandingsgassen en hitte |  | 1 |
| ##### 4004 | Ventilatiesystemen en differentiaaldruksystemen voor de afvoer van verbrandingsgassen en hitte, of componenten daarvan, zoals rookschermen, kleppen, ventilatiebuizen, rookmelders, bedieningspanelen en noodvoorzieningen, inclusief de stroomvoorziening |  | 1 |
| ##### 4005 | Systemen ter voorkoming van explosiegevaar en de componenten daarvan |  | I |
| Vaste brandblussystemen |  |  |  |
| ##### 4101 | Brandkranen en brandslanguitrusting |  | 1 |
| ##### 4102 | Componenten van sprinklerinstallaties en soortgelijke blusuitrustingen |  | 1 |
| ##### 4103 | Componenten van gasblusuitrustingen |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Componenten van poederblusuitrustingen |  | ##### I |
| ##### 4105 | Componenten van schuimblusuitrustingen |  | I |
| Brandalarmcomponenten en -apparatuur |  |  |  |
| 4201 | Elektrisch brandalarm – geluidssignaal voor brandmelding |  | 1 |
| 4202 | Elektrisch brandalarm – voedingsapparatuur |  | 1 |
| 4203 | Elektrisch brandalarm – hittedetectoren |  | 1 |
| 4204 | Elektrisch brandalarm – puntrookmelders die gebruikmaken van verspreid licht, uitgezonden licht of ionisatie |  | 1 |
| 4205 | Elektrisch brandalarm – lijnrookmelders die gebruikmaken van een lichtstraal |  | 1 |
| 4206 | Componenten van brandalarmen die niet tot de groepen 4201 tot en met 4205 behoren – detectoren van rook, hitte en vlammen, brandalarmschakelaars, apparatuur voor de overbrenging van alarmsignalen inclusief bescherming tegen kortsluiting, alarmen, in- en uitvoerapparaten, drukknopalarmen en de bijbehorende voedingsuitrusting |  | 1 |
| ##### 4207 | Gecombineerde brandmeldings- en alarmuitrusting en systemen voor het melden van branden |  | I |
| Coating- en impregneermiddelen en -systemen |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Coating- en impregneermiddelen die constructieonderdelen van het gebouw beschermen tegen corrosie en verval, anders dan de bescherming van betonnen constructies en bescherming tegen brand Coatingsystemen om metalen leidingstelsels en tanks te beschermen tegen corrosie Coatingsystemen die warmte-isolatie beschermen tegen verval en vochtwerende coatingsystemen | Voor basisdoelend) | III |
|  |  | Waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | IV |
| Geluidsisolatie en trillingdempende producten |  |  |  |
| 4401 4402 | Systemen in zwevende vloeren die trilling en geluid absorberen Systemen voor wanden die trilling en geluid absorberen | Voor basisdoelend) | III |
|  |  | Waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | IV |
| 4403 | ### Trillingdempende elementen om installaties vast te maken |  | III |
| Producten voor het repareren en beschermen van betonnenc) constructies |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Producten voor de bescherming van betonnenc) constructies, bijvoorbeeld voor het vullen van holten, het dichten van scheuren enz. Producten voor extra versterking van betonnenc) constructies, bijvoorbeeld balken van metaal of composiet die op het behandelde oppervlak van balken worden gelijmd enz. Producten voor de bescherming van betonnenc) constructies, bijvoorbeeld impregnering van het oppervlak van beton, roestwerende bescherming van de wapening enz. | Naar doel: |  |
|  |  | voor constructieonderdelenb) | 2+ |
|  |  | Voor overige onderdelen | 4 |
|  |  | Volgens de RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
| Speciale producten |  |  |  |
| 4601 | Geprefabriceerde betonnenc) silo’s voor losse materialen en containers voor vast afval, opgeslagen in de grond |  | II+ |
| 4602 | Geprefabriceerde betonnenc) producten voor licht belaste en niet-dragende delen van gebouwen, anders dan leidingen, tanks en hekelementen, zoals telecommunicatiekasten, kleine overlopen, niet-dragende wandelementen, wandpanelen enz. |  | IV |
| 4603 | Geprefabriceerde betonnenc) elementen voor hekken |  | 4 |
| 4604 | Geprefabriceerde leidingschachten met brandklep in woongebouwen |  | I |
| 4605 | Systemen ter bescherming tegen vallende stenen in weg- en waterbouwkundige projecten |  | I (1) |
| 4606 | Brandliften |  | I |
| 4607 | Reddingssystemen voor vochtig metselwerk |  | IV |
| 4608 | Systemen voor beglazing van balkons en loggia’s |  | III |
| 4609 | Producten voor speeltuinoppervlakken | Voor binnengebruik in overeenstemming met de RFC: |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL t/m EFL),12) FFL | III |
|  |  | Voor buitengebruik | IV |
| 4610 | Systemen van waterdichte coatings of tegels voor de vloeren en wanden van vochtige ruimten, zoals badkamers, wasruimten en wasserijen |  | I (1) |
| 4611 | Hechtmiddelen voor de buitenkant van gebouwen | Voor basisdoelend) | 3 |
|  |  | Waarop de RFS van toepassing zijn, ingedeeld naar RFC: |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |
|  |  | (A1 t/m E),12) F | 4 |
| 4612 | Beschermende relingen) voor gebouwen |  | III |

Toelichting:

i) Parameterbeoordelingssystemen I+, I, II+, III en IV zijn systemen overeenkomstig § 3, lid 1 en zijn van toepassing in gevallen waarin gedefinieerde normen of Slowaakse technische beoordelingen van toepassing zijn op de producten in kwestie. Als de geharmoniseerde normen of Europese technische beoordelingen van toepassing zijn op de producten in kwestie, dan zijn de parameterbeoordelingssystemen overeenkomstig § 3, lid 3 van toepassing. In het geval van producten in groepen waarop de Europese beoordelingsdocumenten overeenkomstig artikel 2, lid 12, van Verordening (EU) nr. 305/2011 van toepassing zijn, worden de specifieke parameterbeoordelingssystemen overeenkomstig § 3, lid 3, die van toepassing zijn in overeenstemming met een Europese technische beoordeling afgegeven in overeenstemming met de Europese beoordelingsdocumenten tussen haakjes vermeld. Is het product in kwestie evenwel in overeenstemming met een Slowaakse technische beoordeling, dan zijn de specifieke parameterbeoordelingssystemen overeenkomstig § 3, lid 1, van toepassing.

ii) Het begrip „structureel” geeft aan dat het product in het gebouw dienstdoet als deel van de constructie, dat ervoor zorgt dat de structuur stabiel is (het is dan een lastdragende component) of als zelfdragend element dat ook lasten van buitenaf draagt (zoals de windbelasting).

iii) Met de begrippen „beton” of „van beton” wordt verwezen naar een product dat is vervaardigd uit al dan niet gewapend zwaar, licht of geautoclaveerd cellenbeton.

iv) Het „basisdoel” is een doel van een voor de bouw bestemd product, daar waar er geen specifiek doel of gebruik is vastgesteld voor de groep of groepen van producten in gebouwen of delen van gebouwen die moeten voldoen aan speciale voorschriften of eisen of die bepaalde kenmerken moeten bezitten die in de tekst onder het basisdoel worden genoemd. Als er een of meer parameterbeoordelingssystemen worden toegepast met inachtneming van de bijzonderheden, dan wordt dit systeem of worden deze systemen toegepast naast het systeem dat voor het hoofddoel is voorgeschreven. De producent geeft uitsluitend één conformiteitsverklaring af.

v) Heeft betrekking op de groepen 0401 en 0404.

vi) Heeft betrekking op de groepen 0404 en 0405.

vii) Dit heeft betrekking op putdeksels en straatkolkroosters.

viii) De samenstelling van de voorgestelde mortel en de productiemethode wordt zo gekozen dat de gespecificeerde eigenschappen worden bereikt (kwaliteitsconcept). Mortel met een voorgeschreven samenstelling wordt geproduceerd volgens een voorgeschreven formule (formuleconcept).

ix) Bij type I is sprake van bijmenging van inerte of nagenoeg inerte materialen. Bij type II is sprake van bijmenging van actieve materialen.

x) Metseleenheden van categorie I hebben een gegarandeerde druksterkte met een storingskans van niet meer dan 5 %, in tegenstelling tot metseleenheden van categorie II, waarvan de mate van betrouwbaarheid niet is gegarandeerd.

xi) Heeft alleen betrekking op elementen met geïntegreerde warmte-isolerende materialen, waarop het parameterbeoordelingssysteem wordt toegepast volgens de categorie van het element.

xii) Systemen van type I en III bevatten, in tegenstelling tot systemen van type II en IV, elementen die zorgen voor extra veiligheid in het geval dat de gelijmde verbindingen het begeven.

xiii) Heeft betrekking op groep 2104.

xiv) Heeft uitsluitend betrekking op panelen en verlaagde plafonds.

xv) Heeft uitsluitend betrekking op panelen die tegelijk dienst doen als verstevigingselementen voor wanden en plafonds.

xvi) Heeft uitsluitend betrekking op tegels en panelen die zijn gemaakt van broze materialen, tegels en panelen voor verlaagde plafonds en producten uit de groepen 3202 en 3203.

xvii) Heeft uitsluitend betrekking op buishouders, armaturen en beveiligingshulpmiddelen.

xviii) Heeft uitsluitend betrekking op tanks.

xix) Heeft uitsluitend betrekking op schoorsteenuitbreidingen.

Bijlage 2 bij verordening nr. ../2012 Sb.

SLOWAAKSE PARAMETERVERKLARING

Nr. .................................xix)

1. Type en handelsnaam van het product: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Type, productiepartijnummer of reeksnummer of ander informatie-element op basis waarvan het bouwproduct kan worden geïdentificeerd:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Gedefinieerde Slowaakse norm met betrekking tot het product (aanduiding, jaar van afgifte en naam):

.....................................................................................................................................................................................

4. Slowaakse technische beoordeling, indien afgegeven voor het product (aanduiding en naam) en naam van de gemachtigde persoon die deze heeft afgegeven:

.....................................................................................................................................................................................

5. Het beoogde gebruik van het product in de bouw in overeenstemming met de gedefinieerde norm of Slowaakse technische beoordeling:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Handelsnaam, adres van de maatschappelijke zetel van de producent en bedrijfsidentificatienummer:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger, indien aangesteld:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Toepasbaar systeem of systemen voor parameterbeoordeling overeenkomstig verordening nr. .../2012 Sb. van het ministerie van Vervoer, Bouw en Regionale Ontwikkeling van de Slowaakse Republiek:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Benaming van het (de) Slowaakse certifica(a)t(en) en datum (data) van afgifte, indien afgegeven, en naam van de gemachtigde persoon die deze heeft afgegeven:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Aangegeven parameters

Essentiële kenmerkenxix)Categorieën2)Verslag over tests, berekening enz.xix)Laboratoriumidentificatienr.xix)

Laboratoriumidentificatienr.4)Naam en adres van het testlaboratorium

Naam van specifieke technische documentatie overeenkomstig § 5 van de wet en datum van de afgifte ervan, indien gebruikt:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. De producent verklaart dat het in de punten 1 en 2 gedefinieerde product beschikt over de parameters van de essentiële kenmerken overeenkomstig punt 10.

12. Deze Slowaakse parameterverklaring wordt afgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van de in punt 6 vermelde producent.

Ondertekend in naam van de producent:

.....................................................................................................................................................................................

(Naam en functie)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Plaats en datum van afgifte)                                                                  (Handtekening)

1) Het nummer moet worden ingevuld in het format xxxx/yyyy, waarbij xxxx het referentienummer is in jaar yyyy.

2) De namen van de eigenschappen en hun parameters moeten worden ingevuld in overeenstemming met de vastgelegde norm of de Slowaakse technische beoordeling vermeld in punt 3 of 4.

3) De aanduiding en datum van afgifte van het protocol moeten worden ingevuld.

4) Het aan het testlaboratorium toegewezen referentienummer in de tabel van deelnemende laboratoria moet worden ingevuld.

) Artikel 2, lid 11, van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PB L 88, 4.4.2011).

)	Bijlage V bij Verordening (EU) nr. 305/2011.

) Artikel 2, lid 13, van Verordening (EU) nr. 305/2011.

)	Zoals Beschikking nr. 96/603/EG van de Commissie van 4 oktober 1996 tot vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klassen A „Geen bijdrage tot de brand” beoogd in Beschikking nr. 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten (PB EG L 267, 19.10.1996), zoals gewijzigd door Beschikking nr. 2000/605/EG van de Commissie van 26 september 2000 (PB EG L 258, 12.10.2000) en Beschikking nr. 2003/424/EG van de Commissie van 6 juni 2003 (PB EU L 144, 12.6.2003), Beschikking nr. 2003/43/EG van de Commissie van 17 januari 2003, tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten (PB EG L 13, 18.1.2003), zoals gewijzigd door Beschikking nr. 2006/673/EG van de Commissie van 9 oktober 2006 (PB EU L 276, 7.10.2006) en Beschikking nr. 2007/348/EG van de Commissie van 15 mei 2007 (PB EU L 131, 23.5.2007).

) Zoals Beschikking nr. 2000/553/EG van de Commissie van 6 september 2000, tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot het brandgedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen (PB EG L 235, 19.9.2000), Beschikking nr. 2005/403/EC van de Commissie van 25 mei 2005 tot vaststelling van de klassen van gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde voor bepaalde in Richtlijn 89/106/EEG bedoelde voor de bouw bestemde producten (PB EG L 135, 28.5.2005) en Beschikking nr. 2006/600/EG van de Commissie van 4 september 2006 tot vaststelling van gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat betreft dubbelwandige metalen sandwichpanelen voor daken (PB EU L 244, 7.9.2006).

) Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011.

)	Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling (Speciale uitgave van het Publicatieblad van de EG, Hfdst. 11, vol. 41). Besluit nr. 1/2008 van 12 maart 2008 van het Comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling betreffende de opneming in bijlage 1 van een nieuw hoofdstuk 16 over voor de bouw bestemde producten (PB EU L 282, 25.10.2008).

)	Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften zoals gewijzigd (speciale uitgave van het Publicatieblad van de EU, hoofdstuk 13/vol. 20).

) In overeenstemming met verordening nr. 458/2005 Sb. van het ministerie van Milieu van de Slowaakse Republiek, houdende vastlegging van de uitvoering van professioneel technisch en veiligheidstoezicht op hydraulische structuren en over de uitvoering van professioneel technisch veiligheidstoezicht.

) Het product stemt overeen met § 4, lid 2, onder a), van de verordening in termen van indeling op basis van brandgedrag.

) Het product stemt overeen met § 4, lid 2, onder b), van de verordening in termen van indeling op basis van brandgedrag.

) Het product stemt overeen met § 4, lid 1, onder c), van de verordening in termen van indeling op basis van brandgedrag.

) Bedekkingen met planten van weinig gebruikte verkeersgebieden conform STN 6131-3 1996:3 Aanleg van rijwegen. Bestrating en onderdelen. Deel 3: Bedekking met planten.

) STN 73 6114:1997 Landwegen. Basisbepalingen voor ontwerp.

) Volgens STN 75 0150:1995 Waterbeheer. Waterleidingterminologie.

) Verordening nr. 478/2008 Sb. van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek inzake de eigenschappen, concrete gebruiksvoorwaarden en periodieke controles van brandwerende afsluitingen.

) STN 74 3305: 1989 Beschermende relingen. Basisbepalingen.