Verordening van het Federaal Bureau voor Metrologie en Landmeetkunde tot wijziging van de Verordening tot vaststelling van de kalibratievoorschriften voor eenvoudige vloeistofmetingen

Krachtens §§ 39, lid 1, punt 1, en § 46, lid 1, van de Measurement and Calibration Act [Maß- und Eichgesetz – MEG], Federal Law Gazette (BGBl.) nr. 152/1950, laatstelijk gewijzigd bij de federale wet, afgekondigd in BGBl. I nr. 66/2021 wordt het volgende bepaald:

De verordening van het Federaal Bureau voor Metrologie en Landmeetkunde tot vaststelling van de kalibratievoorschriften voor eenvoudige vloeistofmetingen, Publicatieblad voor metrologie-nr. 6/1997, wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel van de verordening luidt:

“Verordening van het Federaal Bureau voor Metrologie en Landmeetkunde inzake de kalibratievoorschriften voor eenvoudige vloeistofmetingen”

2. In § 1 luidt de laatste clausule als volgt:

„Maatbekerflessen, vaten, doseervaten, inhoudsmaten en overdrachtsmetingen vallen niet onder deze definitie.”

3. In § 2 wordt de uitdrukking 'BGBl. Nr. 785/1992’ vervangen door de uitdrukking ‘BGBl. Nr. 785/1992, zoals gewijzigd bij BGBl. II nr. 31/2016’ en de zin 'Eenvoudige vloeistofmetingen die niet aan alle bepalingen van dit besluit voldoen, vereisen een speciale goedkeuring overeenkomstig § 2, lid 2, van de Kalibratiegoedkeuringsverordening, BGBl. Nr. 785/1992 in de huidige versie, met inbegrip van de beschikkingsmededeling.’ wordt toegevoegd aan § 2.

4. In § 5, lid 1, wordt na de uitdrukking „1 l,” de uitdrukking „1,5 l,” ingevoegd en na de uitdrukking ”2 l,” wordt de uitdrukking „2,5 l,” ingevoegd.

5. In § 5, lid 2, worden na de woorden ‘maatbekers van glas’ een komma en de woorden ‘dimensionaal stabiele kunststoffen of keramiek’ ingevoegd.

6. Na § 10 wordt § 10a, met inbegrip van het opschrift, ingevoegd als volgt:

‘Statistische tests

§ 10a. (1) De kalibratie van eenvoudige vloeistofmetingen overeenkomstig lid 1, eerste alinea, kan worden uitgevoerd op basis van de verificatie van elke afzonderlijke meting of statistische test.

(2) De eenvoudige vloeistofmetingen van één partij worden voorzien van een partijaanduiding.

(3) In beginsel mogen alleen metingen van dezelfde fabrikant van dezelfde vorm, hetzelfde materiaal, dezelfde nominale inhoud en, in voorkomend geval, dezelfde goedkeuring worden gecombineerd.

(4) De bemonsteringsinstructies in de tabellen 1 en 2 zijn van toepassing.

Om een grotere waarschijnlijkheid van aanvaarding voor batchgroottes tot 10 000 metingen te bereiken, kunnen ook bemonsteringsinstructies die van toepassing zijn op een grotere partijgrootte worden geselecteerd met een overeenkomstige grotere steekproefgrootte. Een wijziging van de geselecteerde bemonsteringsinstructies tijdens het onderzoek is niet toegestaan.

Tabel 1

Één steekproefonderzoek

| Nr. | Grootte van de partij | Omvang van de steekproef | Aantal foutieve metingen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Partijaanvaardingscriterium | Partijafwijzingscriterium |
| 1 | tot 1 200 | 50 | 1 | 2 |
| 2 | 1 201 tot en met 3 200 | 80 | 3 | 4 |
| 3 | 3 201 tot en met 10 000 | 125 | 5 | 6 |
| 4 | 10 001 tot en met 35 000 | 200 | 10 | 11 |

Tabel 2

Dubbel monsternemingsonderzoek

| Nr. | Grootte van de partij | Steekproef | Omvang van de steekproef | Cumulatieve steekproefomvang | Aantal foutieve metingen **) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Partijaanvaardingscriterium | Partijafwijzingscriterium | Criterium voor noodzakelijk tweede monster *) |
| 1 | tot 1 200 | eerst | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 |
|  |  | tweede | 32 | 64 | 1 | 2 |  |
| 2 | 1 201 tot en met 3 200 | eerst | 50 | 50 | 1 | 4 | 2-3 |
|  |  | tweede | 50 | 100 | 4 | 5 |  |
| 3 | 3 201 tot en met 10 000 | eerst | 80 | 80 | 2 | 5 | 3-4 |
|  |  | tweede | 80 | 160 | 6 | 7 |  |
| 4 | 10 001 tot en met 35 000 | eerst | 125 | 125 | 5 | 9 | 6-8 |
|  |  | tweede | 125 | 250 | 12 | 13 |  |

*) Een tweede steekproef van dezelfde grootte als de eerste steekproef wordt willekeurig uit de partij genomen indien de in deze kolom aangegeven foutieve metingen in de eerste steekproef zijn opgenomen.

**) In de rijen ‘tweede steekproef’ heeft het aantal foutieve metingen betrekking op de cumulatieve steekproefomvang.

(5) Indien een partij wordt aanvaard, worden alle metingen als gekalibreerd beschouwd, met uitzondering van de metingen met negatieve onderzoeksresultaten. Indien een partij niet aan de acceptatiecriteria voldoet, kunnen de metingen die deze partij vormen aan individuele verificatie worden onderworpen om kalibratie van metingen mogelijk te maken wanneer deze voldoen aan deze kalibratievoorschriften of de speciale goedkeuring. Foutieve metingen mogen niet worden gebruikt bij transacties die onderworpen zijn aan wettelijke kalibratie. Alle reeds aangebrachte kalibratiestempels worden geannuleerd.”

7. Het volgende lid 5 wordt ingevoegd in § 11:

„(5) Bij de bijzondere goedkeuring van eenvoudige vloeistofmetingen kunnen voorschriften voor het afstempelen worden vastgesteld die afwijken van de leden 1 tot en met 4”.

8. Aan § 12 worden de volgende leden 5 en 6 toegevoegd:

“(5) De wijzigingen van §§ 1 en 2, § 5, leden 1 en 2, § 10a samen met de titel en § 11, lid 5, in de versie die is afgekondigd in het Publicatieblad voor metrologie-nr. 4/2021, treden in werking op de dag na de bekendmaking.

(6) Deze verordening, in de versie van het Publicatieblad voor metrologie-nr. 4/2021, is kennisgegeven overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/1535 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1 (kennisgevingsnummer: 2021/396/A).”

Nr. 2021, 0.695.141;

Het hoofd

van het federaal bureau voor het ijk- en meetwezen:

Voorzitter Dipl.-Ing. Wernher Hoffmann