1. ------IND- 2019 0213 PL- LT- ------ 20190528 --- --- PROJET

2019 m. gegužės 14 d. projektas

SKAITMENINIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS)

(metai) (mėnuo) (diena)

dėl skaitmeniniams imtuvams taikomų techninių ir eksploatavimo reikalavimų)

Vadovaujantis 2004 m. liepos 16 d. Telekomunikacijų įstatymo 132 straipsnio 3 dalimi (2018 m. Lenkijos oficialusis leidinys, poz. 1954, 2245 ir 2354, ir 2019 m., poz. 643 ir 730) nustatoma:

1 straipsnis. 1. Įsakyme nustatomi skaitmeniniams imtuvams taikomi techniniai ir eksploatavimo reikalavimai.

2. Pirmoje dalyje nurodyti reikalavimai pateikti įsakymo priede.

2 straipsnis. 2015 m. liepos 7 d. Administravimo ir skaitmeninimo ministro įsakymas dėl skaitmeniniams imtuvams taikomų techninių ir eksploatavimo reikalavimų (2017 m. Lenkijos oficialusis leidinys, poz. 1092) panaikinamas.

3 straipsnis. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gruodžio 1 d.

SKAITMENINIMO MINISTRAS

................ d. skaitmeninimo ministro įsakymo priedas (poz. ...)

SKAITMENINIAMS IMTUVAMS TAIKOMI TECHNINIAI IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

1. Bendrosios nuostatos

Priede išdėstomi techniniai ir eksploatavimo reikalavimai, kuriuos turi atitikti signalų, siunčiamų per antžeminį skirstomąjį tinklą SVT-A ir SVT-A2 sistemų pagrindu, skaitmeniniai imtuvai. Tokiu būdu tiekiamas audiovizualinis turinys, kiti duomenys ir papildomos paslaugos.

Skaitmeniniam antžeminiam vaizdui transliuoti techninėje specifikacijoje ETSI TS 101 154 (15) nurodyti skaitmeninio imtuvo parametrai „25 Hz H.264/AVC HDTV vaizdas, MPEG-2 II lygmuo ir E-AC-3 garsas pagrindiniam IRD, kuris gali dekoduoti iki 1 920 su 1 080 progresinių 25 Hz televizinių atvaizdų arba 1 280 su 720 progresinių 50 Hz televizinių atvaizdų“ yra pagrindas.

Skaitmeniniam antžeminiam antrosios kartos vaizdui transliuoti techninėje specifikacijoje ETSI TS 101 154 (15) 4.1 HDTV lygiui kaip pagrindas teikiami parametrai: 50 Hz HEVC HDTV 8 bitų IRD (1 920 su 1 080 p50, 1 280 su 720 p50 raiška), SDTV 8 bitų 3.1 lygis ir MPEG-2 II garso lygmuo ir E-AC-3 garsas. Jei televizorius-imtuvas gali transliuoti vaizdus ultraraiška (UHDTV), SVT-A2 imtuvas taip pat suderinamas su techninėje specifikacijoje ETSI TS 101 154 (15) 5.14 lygiui nurodytu formatu: UHDTV IRD HEVC HDR pagrindinis 10 profilis, pagrindinė pakopa ir aukštoji pakopa, 5.1 3 840 su 2 160 raiškos UHDTV lygis ir AC-4 garsas.

Kai atitinkami šiame įsakyme nurodyti reikalavimai, neužkertamas kelias pridėti kitų skaitmeninių imtuvų funkcijų, kurios pagerintų imtuvų funkcines galimybes ir tinkamumą.

Techniniai parametrai, pažymėti „kur įmanoma“, nėra privalomi, tačiau jei jie yra, turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Informacinių standartų ir dokumentų sąrašas

2.1.	Priede minimų standartų ir dokumentų sąrašas:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 „Reikalavimai, keliami vartojimo elektroninių įrenginių tarpusavio sujungimams. Peritelevizinė jungtis“

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 „Reikalavimai, keliami vartojimo elektroninių įrenginių sujungimams. Audiovizualinis kanalas. 2-1 dalis. Signalų kokybės suderinimas ir automatinė šaltinio įtaisų atranka“

[3]	PN-EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“

[4]	PN-EN 60038:2012 „Standartinės CENELEC įtampos“

[5]	PN-EN 60958-1:2010 „Skaitmeninis garso aparatūros sietuvas. 1 dalis. Bendrieji dalykai“

[6]	PN-EN 61169-2:2007 „Aukštadažnės jungtys. 2 dalis. Atskirasis rūšinis aprašas. 9,52 tipo aukštadažnės bendraašės jungtys“

[7]	PN-EN 62216:2011 „SVT-A sistemos skaitmeninės antžeminės televizijos imtuvai“

[8]	PN-EN 62680-1:2016-03 „Universaliųjų magistralių sąsajos, skirtos duomenims ir maitinimui perduoti. 2-1 dalis. Universaliųjų nuosekliųjų magistralių specifikacija, 2.0 peržiūra (TA 14)“

[9]	PN-ETSI EN 300 468 „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). SVT sistemose paslaugų informacijos aprašas“

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 „Patobulintojo teleteksto aprašas“

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 „Skaitmeninė televizija (SVT). Subtitravimo sistemos“

[12]	PN-ETSI EN 300 744 „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). Skaitmeninės antžeminės televizijos ciklų sinchronizavimo sandara, kanalų kodavimas ir moduliavimas“

[13]	PN-ETSI EN 302 755 „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). Antrosios kartos skaitmeninės antžeminės televizijos sistemos (STV-A2) ciklų sinchronizavimo sandara, kanalų kodavimas ir moduliavimas“

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). Pagalba skaitmeninio vaizdo transliavimo sistemose naudojant 3 SVT šifravimo algoritmo versiją“

[15]	ETSI TS 101 154 „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). Transliavimo srityje naudojamo vaizdo ir garso kodavimo, pagrįsto MPEG-2 siuntimo srautu, įdiegimo vadovas“

[16]	PN-ETSI EN 102 006 „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). Programinės įrangos atnaujinimo SVT sistemose aprašas“

[17]	ETSI TS 102 366 „Skaitmeninio garso glaudinimo (AC-3, patobulintas AC-3) standartas“

[18]	ETSI TS 102 796 „Plačiajuostė televizija su ryšio galimybėmis“

[19]	ETSI TS 103 190 „Skaitmeninio garso glaudinimo (AC-4) standartas. 2 dalis. Imersijos ir personalizuotas garsas“

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 „Informacijos technologija. 8 bitais koduotų ženklų rinkiniai. Lotynų 2-oji abėcėlė“

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio – Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audio-visual services

[24]	ITU-T Recommendation H.265 High efficiency video coding

[25]	ITU-R BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, 21 December 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, 13 February 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (27 October 2018)

2.2. 	Jei 2.1 punkte nurodytame sąraše pateikta konkrečios dokumento versijos nuoroda (nurodyta paskelbimo diena, redakcijos numeris, versijos numeris ir kt.), paskesnės dokumento versijos negali būti naudojamos.

2.3.	Jei 2.1 punkte nurodytame sąraše konkrečios dokumento versijos nuoroda nepateikta, turi būti naudojama naujausia dokumento versija.

2.4.	2.1 punkto 14–19 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikti Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) svetainėje www.etsi.org.

2.5.	2.1 punkto 21–22 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikiami (už tam tikrą mokestį) Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) svetainėje www.iec.ch.

2.6.	2.1 punkto 23–26 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikiami Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) svetainėje www.itu.int.

2.7.	2.1 punkto 30–31 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikiami svetainėje www.hdmi.org.

2.8.	2.1 punkto 28–29 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikiami svetainėje www.digital-cp.com.

2.9.	2.1 punkto 1–13 ir 20 papunkčiuose nurodytus dokumentus nemokamai galima rasti Lenkijos standartizacijos komiteto skaityklose, o už tam tikrą mokestį – svetainėje www.pkn.pl.

2.10. 	2.1 punkto 32 papunktyje nurodytas dokumentas pateikiamas svetainėje www.nordig.org.

2.11.	2.1 punkto 27 papunktyje nurodytas dokumentas pateikiamas svetainėje www.dvb.org.

3. Santrumpos ir akronimai

Šiame priede minimų santrumpų ir akronimų reikšmės:

AC-3	Dolbio garso kodavimas 3

AC-4	Dolbio garso kodavimas 4

API	Programų sąsaja

AVC	Pažangusis vaizdo kodavimas

SVT	Skaitmeninis vaizdo transliavimas

SVT-A	Skaitmeninis antžeminis vaizdo transliavimas

SVT-A2	Skaitmeninis antžeminis antrosios kartos vaizdo transliavimas

E-AC-3	Daugiakanalė skaitmeninio garso kodavimo sistema – patobulintoji GK-3 sistema (patobulintas 3 garso kodavimas)

eARC	HDMI sąsajos grįžtamasis garso kanalas, naudojamas naujos kartos garso sistemose (patobulintas grįžtamasis garso kanalas)

FTA	Visiems prieinamos nemokamos nekoduotos programos

HbbTV	Papildomo daugialypės terpės turinio paslauga internete (plačiajuostė televizija su ryšio galimybėmis)

HDCP	Didelio juostos pločio skaitmeninio turinio apsaugos sistema

HDMI	Raiškusis įvairialypės terpės sietuvas

HDR	Aukštos dinaminės srities vaizdas, kurio parametrai nurodyti rekomendacijoje ITU-R BT. 2100 (26)

HDTV	Raiškioji televizija – 1 280 su 720 ir 1 920 su 1 080

HEVC	Didelio efektyvumo vaizdo kodavimas

HFR	Didelis kadrų dažnis – didesnių kadrų dažnių perdavimo būdas įrašomoje arba rodomoje vaizdo medžiagoje (100 arba 120 kadrų per sekundę)

HLG10	HDR sistema, kurios specifikacija nurodyta rekomendacijoje ITU-R BT.2100 (26) ir kurios 10 bitų spalvų skaičiaus apibrėžtis atitinka rekomendaciją ITU-R BT.2020 (25) („Hybrid Log Gamma 10“)

iDTV	IRD su vaizdo vaizduokliu (televizorius)

IRD	Integruotas imtuvas su integruotu vaizdo ir garso dekodavimo įtaisu (integruotas imtuvas arba dekodavimo įtaisas) STB arba iDTV versijoje

LCN	Loginio kanalo numeris

MPEG	Ekspertų grupės sukurtas transliuojamų vaizdų formatas

MPEG-2 II garso lygmuo	MPEG-2 garso glaudinimo formatas, nustatytas standarte ISO/IEC 13818-3: 1998 (22)

NIT	Tinklo informacijos lentelė

OFDM	Ortogonalusis dažninis tankinimas

OSD	Vaizdavimas ekrane

PLP	Pavienis srautinis fizinių duomenų siuntimas – specifinė moduliacija ir kodavimas (fizinio lygmens kanalas)

PQ10	HDR sistema, turint omenyje netiesinę regos suvokimo funkciją, kuria sudaroma galimybė išgauti labai įvairius skaisčio lygius, kurių specifikacija nurodyta rekomendacijoje ITU-R BT.2100 (26) ir kurios 10 bitų spalvų skaičiaus apibrėžtis atitinka rekomendaciją ITU-R BT.2020 (25) („Perceptual Quantiser 10“)

SDT	Paslaugos aprašymo lentelė

SDTV	Standartinės raiškos televizija

SI	Informacija apie paslaugą

SISO	Viena priėmimo antena gauto turinio perdavimo būdas naudojant tik vieną perdavimo anteną (vieno įėjimo ir išėjimo sistema)

SSU	Programinės įrangos atnaujinimas

STB	Skaitmeninis imtuvas be ekraninio vaizdo (priedėlis)

TV	Televizija

UHDTV	Ultraraiškioji televizija (3 840 ir 2 160)

VHF	Ultraaukštųjų dažnių (300–3 000 MHz) decimetrinės bangos

USB	Universalioji magistralė

UTF-8	8 bitų koduotės unikodu transformacijos formatas

VBI	Vaizdo temdymo intervalas

VHF	Labai aukšto dažnio (30–300 MHz) metrinės bangos

4. Priėmimo pajėgumas

Skaitmeniniu imtuvu galima priimti SVT-A ir SVT-A2 skaitmeninius signalus, kurių parametrai atitinka standartus PN-ETSI EN 300 744 (12) ir PN-ETSI EN 302 755(13) ir kurie perduodami VHF (174–230 MHz) kanalais, kurių pralaidumas – 7 MHz, bei UHF (470–790 MHz) kanalais, kurių pralaidumas – 8 MHz. Skaitmeninio imtuvo derintuvas atitinka reikalavimus, nurodytus standarte PN-EN 62216:2011 (7), ir likusius skaitmeninio imtuvo daliai keliamus reikalavimus, kurie išdėstyti „NorDig“ standarto 3.4 dalyje: Bendrieji reikalavimai, keliami integruotiems imtuvams dekoderiams, naudojamiems kabelinės, palydovinės, antžeminės ir valdomos interneto protokolo televizijų tinkluose (32).

5. Juostos paieška

Skaitmeniniu imtuvu galima atlikti automatinę paiešką visame prieinamame dažnio diapazone ir derinimą su tinkama SVT-A ir SVT-A2 kadravimo struktūra, kanalų kodavimu ir moduliacija įtekančiam srautui į paskesnius modulius tiekti. SVT-A2 imtuvu galima gauti SISO perdavimą OFDM būdu be inversinių konsteliacijų. Skaitmeniniu imtuvu galima priimti SVT-A2 perdavimą, kurį sudaro bent vienas PLP. Derinimo detalės pateiktos paslaugų sąraše, kad būtų galima lengvai pasirinkti reikiamą siuntimo srautą.

6. Prieiga prie paslaugų

Naudojantis skaitmeniniu imtuvu galima:

1)	gauti nemokamas televizijos programas (FTA);

2)	pasirinkti garso paslaugos komponentą, jei viena paslauga perduodama daug sudėtinių garso elementų. Nuotoliniame valdytuve yra mygtukas garso takeliui pasirinkti arba kitas mechanizmas, kad būtų lengva pasirinkti garso takelį;

3)	pasirinkti subtitrus (teletekstą arba SVT) UTF-8 formatu;

4)	naudoti teletekstą;

5)	formatuoti vaizdą 4:3 arba 16:9 proporcijomis;

6)	naudotis tėvų kontrolės parinktimi pasirinktoms programoms arba garso programoms;

7)	naudotis meniu lenkų kalba ir nustatyti šią kalbą kaip valstybinę.

7. Paslaugų informacijos navigatorius

Skaitmeniniame imtuve įrengtas aptarnavimo informacijos navigatorius, kuris suteikia naudotojui prieigą prie pagrindinės informacijos apie paslaugas ir įvykius, perduodamus specifikacijos PN-ETSI 300 468 (9) ir SVT dokumento A038 (27) SI lentelėse. Aptarnavimo informacijos navigatoriumi naudotojas gali valdyti imtuvą. Veikiant aptarnavimo informacijos navigatoriui, tinkamai rodoma lenkų kalbos abėcėlė, koduota pagal standartą PN-ISO/IEC 8859-2 (20).

8. Automatinis įdiegimas

Skaitmeniniu imtuvu naudojama privaloma informacija, pateikta tinklo informacijos lentelėje (NIT) arba paslaugos aprašymo lentelėje (SDT), nurodytoje Europos standarte ETSI EN 300 468 (9) ir SVT dokumente A038 (27). Ši informacija skirta automatiškai sukurti paslaugų sąrašui ir vėliau atnaujinti. Imtuve vykdomas LCN. Visos rastos paslaugos, pažymėtos kaip „matomos“, pateikiamos paslaugų sąraše pagal suteiktą LCN numerį. Jei numerio nėra arba jis yra dvigubas, paslauga nurodoma lentelės pabaigoje. Naudotojas gali keisti paslaugų seką arba sukurti savo sąrašą. Visos paslaugos, pažymėtos kaip „nematomos“, yra palaikomos, bet prieinamų paslaugų sąraše jos nerodomos.

9. Tėvų prieigos kontrolė

Skaitmeniniu imtuvu galima blokuoti prieigą prie visų programų arba pasirinktų jų kategorijų, jei sraute yra „tėvų_reitingavimo_deskriptorius“ (angl. parental_rating_descriptor), nurodytas Europos standarte PN-ETSI EN 300 468 (9).

10. Vaizdo signalų dekodavimo įtaisas

Vaizdo signalų dekodavimo įtaisas dekoduoja skaitmeninių vaizdų srautus pagal:

1)	rekomendaciją ITU-T H.264 (23) su apribojimais, pateiktais techninės specifikacijos ETSI TS 101 154 (15) 5.6 ir 5.7 dalyse, 25 Hz H.264/AVC imtuvui, kuris gali dekoduoti HP@L4 HDTV ir MP@L3 SDTV srautus;

2)	rekomendaciją ITU-T H.265 (24) su apribojimais, pateiktais techninės specifikacijos ETSI TS 101 154 (15) 5.14 (HDTV) dalyje, 50 Hz HEVC HDTV 8 bitų imtuvui (1 920 su 1 080 p50, 1 280 su 720 p50 raiška);

3)	rekomendaciją ITU-T H.265 (24) su apribojimais, pateiktais techninėje specifikacijoje ETSI TS 101 154 (15), 50 Hz HEVC HDTV 8 bitų IRD vaizdo imtuvui, kuris gali dekoduoti MP@L3.1 pagrindinės pakopos (nurodytos (24)) SDTV srautus.

Jei integruotas skaitmeninės televizijos imtuvas (iDTV) gali rodyti vaizdus ultraraiška (UHDTV), laikantis rekomendacijos ITU-T H.265 (24), reikia dekoduoti srautus pagal profilius (nurodytus (24)) – pagrindinis profilis ir pagrindinis 10 profilis, pagrindinė pakopa ir aukštoji pakopa:

1)	HEVC UHDTV IRD su apribojimais, nurodytais techninės specifikacijos ETSI TS 101 154 (15) 5.14.3 dalyje;

2)	HEVC HDR UHDTV IRD naudojant HLG10 ir HEVC HDR UHDTV IRD naudojant PQ10 su apribojimais, nurodytais techninės specifikacijos ETSI TS 101 154 (15) 5.14.4 dalyje.

11. Garso signalų dekodavimo įtaisas

Garso signalų dekodavimo įtaisas dekoduoja skaitmeninių vaizdų srautus pagal:

1)	MPEG-2 II garso lygmenį su apribojimais, nurodytais techninės specifikacijos ETSI TS 101 154 (15) 6.1 dalyje;

2)	E-AC-3 pagal techninę specifikaciją ETSI TS 102 366 (17) laikantis apribojimų, nurodytų techninės specifikacijos ETSI TS 101 154 6.2 dalyje (15).

Jei integruotas skaitmeninės televizijos imtuvas (iDTV) gali rodyti vaizdus ultraraiška (UHDTV), jis turi derėti su AC-4 ir atitikti techninę specifikaciją ETSI TS 103 190 (19) bei apribojimus, pateiktus techninės specifikacijos ETSI TS 101 154 (15) 6.6 ir 6.7 dalyse.

Garso signalų dekodavimo įtaisas naudoja E-AC-3 arba AC-4 srautu perduotus metaduomenis balso stiprumui standartizuoti, erdviniam garsui į stereofoninį garsą konvertuoti arba pagrindiniam garso komponentui su papildomais maišyti laikantis Europos standarto PN-ETSI EN 300 468 (9) J priedo.

Imtuvo naudotojas gali personalizuoti garso priėmimą nuotoliniu imtuvo valdytuvu:

1)	pasirinkti garso formatą: 1.0, 2.0, 5.1, 5.1.2, 5.1.4;

2)	geriau suprasti dialogą;

3)	maišyti papildomą garsą (pvz., komentatoriaus garsą, garso apibūdinimą) su pagrindiniu garsu, perduotu kaip garso objektas.

Nepaisant kodavimo sistemos ir perduotų garso kanalų kiekio, garso signalų dekodavimo įtaisas į skaitmeninio imtuvo analoginį garso išvedinį (jei toks yra) perduoda stereofoninį signalą, nebent perduodamas monofoninis arba du signalai. Tuomet dekodavimo įtaisas atrinktą monofoninį signalą siunčia į abu kanalus.

12. Teletekstas ir SVT subtitrai

12.1	Teletekstas

Garso, vaizdo ir duomenų srautų dekodavimo metu skaitmeninis imtuvas pateikia teleteksto duomenis, kurie atitinka standarto PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1 (10) reikalavimus 1.5 lygiui. Duomenys perduodami paketais, laikantis standarto PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 (11). Skaitmeniniais srautais perduotas teletekstas imtuve dekoduojamas taip:

1)	vidiniu dekodavimo įtaisu, vaizduojant ekrane (OSD), arba

2)	kai STB yra įtaisytas analoginis išvedinys – pateikiant duomenis atrinktose eilutėse vaizdo temdymo intervale (VBI), laikantis standarte ETSI EN 300 706 V1.2.1 (10) 1.5 lygiui pateiktų reikalavimų.

12.2	SVT subtitrai

Skaitmeninis imtuvas dekoduoja ir rodo perduotus subtitrus, remiantis standartu ETSI EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 (11).

Teleteksto dekodavimą ir gautus SVT subtitrus tuo pat metu valdo ir naudotojas.

13. Didelis kadrų dažnis (HFR) – jei toks yra imtuve

Jei UHDTV imtuvas gali rodyti vaizdus HFR būdu, reikia dekoduoti srautus pagal profilius (nurodytus rekomendacijoje ITU (24)) – pagrindinis profilis ir pagrindinis 10 profilis, pagrindinė pakopa ir aukštoji pakopa: HEVC HDR UHDTV IRD naudojant HLG10 ir HEVC HDR UHDTV IRD naudojant PQ10 su apribojimais, nurodytais techninės specifikacijos ETSI TS 101 154 (15) 5.14.5 dalyje.

14. Plačiajuostė televizija su ryšio galimybėmis (HbbTV)

Jei imtuvą galima prijungti prie interneto ir jame įdiegtos interaktyviosios funkcijos, tuomet galima naudoti HbbTV. Imtuvas turi derėti mažiausiai su 2.0.2 HbbTV versija ir atitikti standarto ETSI TS 102 796 (18) V1.5.1 (2018-09) arba vėlesnę versiją. Įsigyjant skaitmeninį imtuvą, HbbTV yra automatiškai įjungta, jei imtuve numatyta ši paslauga. Reikalaujama, kad naudotojas galėtų lengvai įjungti ir išjungti HbbTV funkciją.

HbbTV imtuvas tinkamai gauna ir atlieka programų sąsają (API), suderinamą su HbbTV, laikantis standarto ETSI TS 102 796 (18) V1.5.1 (2018-09) arba vėlesnės versijos.

15. Nuotolinis įrangos atnaujinimas

Naudojant skaitmeninius imtuvus, galima atnaujinti HbbTV versiją (kai ji egzistuoja) ir atlikti programinės įrangos atnaujinimą ją pardavus, kad būtų išlaikytos arba pagerintos imtuvo įrangos funkcinės galimybės. Programinės įrangos atnaujinimo būdas priklauso nuo imtuvo gamintojo. Jis gali būti vienas iš šių:

1)	atminties įrenginį prijungus prie USB sąsajos;

2)	internetu (interaktyviaisiais imtuvais galima naudotis interaktyviosiomis televizijos paslaugomis internetu);

3)	SVT-SSU laikantis techninės specifikacijos ETSI TS 102 006 (16).

16. Skaitmeninio imtuvo sąsajos

16.1.	Aukšto dažnio signalo sąsaja.

Skaitmeniniame imtuve įrengtas vienas IEC įėjimo lizdas pagal standartą PN-EN 61169-2:2007 (6). Įvesties varža yra 75 Ω.

16.2.	Skaitmeninė sąsaja

Skaitmeniniame imtuve yra HDMI tipo A išvedimas, atitinkantis raiškųjį įvairialypės terpės sietuvą (30), apsaugotą HDCP sistema pagal didelio juostos pločio skaitmeninio turinio apsaugos sistemą (28). Jei integruotas skaitmeninės televizijos imtuvas gali rodyti vaizdus ultraraiška (UHDTV), reikalingas raiškiojo įvairialypės terpės sietuvas, 2.1 versijos (31) standartas, su HDR, eARC ir HDCP 2.2 suderinamumu, atitinkant didelio juostos pločio skaitmeninio turinio apsaugos sistemą, atvaizduojant HDCP į HDMI, peržiūra 2.2 (29). HDMI lizdo reikalavimas netaikomas imtuvams, kurių vaizdo vaizduoklio įstrižainė yra 30 cm ar mažesnė.

17. Skaitmeninio imtuvo maitinimas

1)	įtampa: 230 V ±10 % pagal standartą PN-EN 60038:2012 (4);

2)	dažnis 47–53 Hz pagal standartą PN-EN 50160:2010 (3).

)	Skaitmeninimo ministras vadovauja Vyriausybės Kompiuterizavimo skyriui pagal 2018 m. balandžio 20 d. Ministro Pirmininko nutarimo dėl ypatingos skaitmeninimo ministro veiklos srities 1 straipsnio 2 dalį (Lenkijos oficialusis leidinys, poz. 761).

)	Apie šį įsakymą Europos Komisijai pranešta ....... d., pranešimo Nr. ...., vadovaujantis 2002 m. gruodžio 23 d. Ministrų Tarybos nutarimo dėl pranešimo apie teisės normas ir teisės aktus valstybinės sistemos veikimo 4 straipsniu (Lenkijos oficialusis leidinys, poz. 2039, ir 2004 m., poz. 597), kuriuo įgyvendinama 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (ES OL L 241, 2015 9 17, p. 1).