1. ------IND- 2017 0023 F- PL- ------ 20170127 --- --- PROJET
	REPUBLIKA FRANCUSKA

	
	
	

	Ministerstwo Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej

	
	
	

	
	
	


Rozporządzenie z dnia [   ]

w sprawie oznakowania mebli dotyczącego uwalnianych przez nie lotnych substancji zanieczyszczających
NR REF.: […]
Zainteresowane społeczności: producenci, importerzy i dystrybutorzy mebli, nabywcy takich wyrobów.
Przedmiot: oznakowanie mebli w związku z emitowaniem przez nie lotnych substancji zanieczyszczających.
Wejście w życie:
· w przypadku wyrobów po raz pierwszy udostępnionych na rynku po dniu 1 stycznia 2020 r.: 1 stycznia 2020 r.;
· w przypadku wyrobów udostępnianych na rynku przed dniem 1 stycznia 2020 r.: 1 stycznia 2021 r.;
Uwaga: Niniejsze rozporządzenie przyjęto na podstawie art. R. 221-40, R. 221-41 i R. 221-43 kodeksu środowiska. W rozporządzeniu dokładnie określa się poszczególne elementy etykiety, objęte zakresem stosowania lotne substancje zanieczyszczające i, w odniesieniu do każdej substancji zanieczyszczającej, wartości przypisane określonym klasom emisji lotnych substancji zanieczyszczających. W dokumencie precyzyjnie określono również treść informacji dotyczących środków ostrożności, które należy zachować w związku z emisją lotnych substancji zanieczyszczających przez meble.
Teksty podstawowe: niniejsze rozporządzenie jest dostępne w serwisie internetowym Légifrance [http://www.legi-france.gouv.fr].
Minister Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej właściwa ds. stosunków międzynarodowych w dziedzinie klimatu oraz Minister Spraw Społecznych i Zdrowia,
uwzględniając dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, a także notyfikację nr 2017/xxx/F,
uwzględniając kodeks środowiska, w szczególności jego art. L. 221-10 oraz R. 221-38 i nast.,
uwzględniając uwagi sformułowane podczas konsultacji publicznych przeprowadzonych w dniach od xx/xx/2017 do xx/xx/2017 na podstawie art. L. 120-1 kodeksu środowiska,
Przyjmują następujące rozporządzenie:
Artykuł 1
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1. „Egzemplarz testowy” oznacza element przekazany dla celów przeprowadzenia próby emisji. W przypadku mebli egzemplarzem testowym może być cały mebel, część wyrobu meblarskiego lub jego element składowy.
2. „Komora pomiarowa” oznacza zamknięte pomieszczenie o określonych parametrach funkcjonalnych, które jest wykorzystywane w celu oznaczenia lotnych związków emitowanych przez wyroby budowlane i meble.
Artykuł 2
Substancją umieszczoną w wykazie określonym w art. R. 221-40 kodeksu środowiska jest: Formaldehyd (numer CAS: 50-00-0).
Charakterystykę emisji wymienionej substancji podaje się w skali czterech klas, od A+ do C, gdzie klasa A+ oznacza najniższy poziom emisji, a klasa C najwyższy poziom emisji. Poziom emisji jest wskazany przez stężenie ekspozycyjne wyrażone w µg.m-3.
Dla wymienionej substancji scenariusze emisji, metody charakterystyki emisji oraz dopuszczalne wartości dla każdej klasy są wymienione w załączniku I. Metody pobierania próbek określa się w sposób gwarantujący ich reprezentatywność. Sposoby pobierania próbek i przeprowadzania prób określa się w sposób gwarantujący dokładność i identyfikowalność uzyskanych wyników. Stężenia ekspozycyjne oznaczone zgodnie z normami wymienionymi w załączniku I uznaje się za spełniające wymogi wiarygodności wyników.
Artykuł 3
W przypadku niektórych mebli stężenie ekspozycyjne może zostać ustalone na podstawie mebli modelowych. Odnośne meble i charakterystyki mebli modelowych określone są w załączniku II. 
Artykuł 4
Etykieta, o której mowa w art. R. 221-40 kodeksu środowiska musi być zgodna z modelem zawartym w załączniku II. Załącza się do niej poniższy tekst zapisany w sposób czytelny: „(*) Informacja o poziomie emisji formaldehydu stwarzającym zagrożenie wystąpienia zatrucia przez wdychanie do powietrza wewnątrz pomieszczeń w skali od A+ (bardzo niski poziom emisji) do C (wysoki poziom emisji)”.
Artykuł 5
Informacje, o których mowa w art. R. 221-43 kodeksu środowiska, mają następujące brzmienie:
„Meble zawierające płyty drewnopochodne (płyty wiórowe, płyty pilśniowe, sklejka itp.) mogą emitować substancje zanieczyszczające do powietrza wewnątrz pomieszczeń. Zaleca się w związku z tym, aby po wstawieniu mebla do mieszkania często wietrzyć pomieszczenie przez co najmniej cztery tygodnie w celu ograniczenia ryzyka kontaktu z substancjami zanieczyszczającymi emitowanymi przez mebel.”
Artykuł 6
Dyrektor Generalny ds. Zapobiegania Zagrożeniom oraz Dyrektor ds. Zdrowia odpowiadają, każdy w zakresie swojej właściwości, za wykonanie niniejszego rozporządzenia, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.
Sporządzono dnia [   ] r.
Minister Środowiska, Energii
i Gospodarki Morskiej, właściwa ds. stosunków międzynarodowych
w dziedzinie klimatu
W imieniu i z upoważnienia Minister:
Dyrektor Generalny ds. Zapobiegania Zagrożeniom
M. MORTUREUX
Minister Spraw Społecznych
i Zdrowia
W imieniu i z upoważnienia Minister
Dyrektor Generalny ds. Zdrowia
B. VALLET
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I
Stężenie ekspozycyjne formaldehydu można określić z wykorzystaniem metody 1 lub metody 2.
A. – Metoda 1: Charakterystyka stężeń ekspozycyjnych z wykorzystaniem komory pomiarowej
1. Metoda charakterystyki emisji formaldehydu z mebli do powietrza wewnątrz pomieszczeń
	PARAMETR
	METODA modelowa 
	DATA publikacji

	Pobranie próbek i przygotowanie egzemplarzy testowych
	Instrukcja techniczna „Protokół przeprowadzania testów w zakresie charakterystyki emisji lotnych substancji zanieczyszczających przez meble”
	2017

	Badanie emisji metodą komory pomiarowej
	NF EN ISO 16000-9
	2006


Jeżeli produkt podlega normie zharmonizowanej, która wymaga lub odsyła do innej metody charakterystyki emisji formaldehydu, metoda ta może być wykorzystana zamiast powyższych metod.
2. Metoda pomiaru stężeń ekspozycyjnych
	PARAMETR
	JEDNOSTKA
	METODA
	DATA publikacji

	Pobranie próbek i analiza
	µg.m-3
	NF EN ISO 16000-3
	2011


Jeżeli produkt podlega normie zharmonizowanej, która wymaga lub odsyła do innej metody charakterystyki emisji formaldehydu, metoda ta może być wykorzystana zamiast metody, o której mowa powyżej.
3. Scenariusze emisji
Stężenia ekspozycyjne oblicza się w typowym pomieszczeniu modelowym o kubaturze całkowitej (V) wynoszącej 30 m3 i współczynniku wymiany powietrza (n) wynoszącym 0,5 h-1, wewnątrz którego ustawia się wyrób meblarski.
4. Ustanawianie klas emisji
Klasy emisji określa się na podstawie pomiarów wykonanych po 28 dniach w komorze pomiarowej lub przed upływem tego terminu, jeżeli emisje spełniają wymogi klasy odpowiadającej najniższym poziomom emisji (klasa A+).
B. Metoda 2: Charakterystyka stężeń ekspozycyjnych na podstawie emisji z płyt drewnopochodnych
Współczynniki emisji formaldehydu do powietrza wewnątrz pomieszczeń z płyt drewnopochodnych wykorzystanych w testowanym wyrobie meblarskim określa się zgodnie ze specyfikacjami jednej z poniższych norm:
· NF EN ISO 16000-9: Oznaczanie emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych i wyposażenia - Badanie emisji metodą komorową (2006 r.).
· NF ISO 16000-3: Oznaczanie formaldehydu i innych grup karbonylowych - Pobieranie próbek metodą aktywną (grudzień 2011 r.).
· NF EN 717-1: Płyty drewnopochodne – Oznaczanie emisji formaldehydu – Część 1: Emisja formaldehydu metodą komorową (marzec 2005 r.).
Jeżeli produkt podlega normie zharmonizowanej, która wymaga lub odsyła do innej metody charakterystyki emisji formaldehydu, metoda ta może być wykorzystana zamiast powyższych metod.
Jeżeli płyta posiada okleinę, współczynnik emisji brutto z takiej płyty może zostać pomnożony przez współczynnik zależny od charakteru zastosowanej okleiny zgodnie z instrukcją techniczną opublikowaną w witrynie internetowej ministerstwa właściwego ds. środowiska.
Suma współczynników emisji wszystkich rodzajów płyt wykorzystanych w całym meblu, obliczona zgodnie z całkowitą powierzchnią poszczególnych płyt w danym meblu, stanowi współczynnik jednostkowej emisji formaldehydu z wyrobu meblarskiego.
Stężenie ekspozycyjne formaldehydu określa się na podstawie współczynnika jednostkowej emisji zgodnie ze specyfikacjami normy NF EN ISO 16000-9 (2006 r.). Stężenie to oblicza się w typowym pomieszczeniu modelowym o kubaturze całkowitej (V) wynoszącej 30 m3 i współczynniku wymiany powietrza (n) na poziomie 0,5 h-1, wewnątrz którego ustawia się wyrób meblarski.

C. – Dopuszczalne wartości stężeń ekspozycyjnych formaldehydu (w µg.m-3) i odpowiadające im klasy
	KLASA
	C
	B
	A
	A+

	Formaldehyd
	≥ 10
	< 10
	< 5
	< 3


ZAŁĄCZNIK II
Meblami, o których mowa w art. 3, są:
1. Kuchnia
Modelowa kuchnia składa się co najmniej z następujących elementów:
· Dwie niskie szafki o szerokości 600 mm lub 800 mm każda.
· Dwie wysokie szafki o szerokości 600 mm lub 800 mm każda.
· Czworo drzwi i dwie szuflady.
2. Łazienka
Modelowa łazienka składa się co najmniej z następujących elementów:
· Umieszczona pod umywalką niska szafka o szerokości 800 mm wyposażona w drzwi lub w szufladę.
· Szafka o szerokości 400 mm i wysokości 1800 mm wyposażona w co najmniej jedne drzwi.
3. Garderoba modułowa
Modelowa garderoba modułowa składa się co najmniej z szafy o szerokości 500 mm, głębokości 500 mm i wysokości 2000 mm posiadającej co najmniej dwoje drzwi i cztery półki.
ZAŁĄCZNIK III
1. Etykieta powinna zawierać poniższe informacje:
· tytuł „Emisje do powietrza wewnątrz pomieszczeń” z odsyłaczem do tekstu podanego w art. 4;
· piktogram i skalę klas;
· literę w dużym formacie odpowiadającą najniekorzystniejszej klasie emisji określonej podczas testów przeprowadzonych zgodnie z metodami przewidzianymi w załączniku I.
2. Etykieta musi mieć wymiary co najmniej 60 mm × 120 mm i być zgodna z jednym z poniższych modeli:
Model 1, kolorowy:
[image: image1.jpg]EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*





	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISJE DO POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ*


Przy drukowaniu etykiety należy stosować następujące kolory:
· dla tła otaczającego piktogram: 0% cyjan, 0% magenta, 0% żółty, 20% czarny;
· dla obłoku w piktogramie: 0% cyjan, 0% magenta, 0% żółty, 40% czarny;
· dla klasy A+: 100% cyjan, 0% magenta, 100% żółty, 0% czarny;
· dla klasy A: 50% cyjan, 0% magenta, 100% żółty, 0% czarny;
· dla klasy B: 0% cyjan, 50% magenta, 100% żółty, 0% czarny;
· dla klasy C: 0% cyjan, 100% magenta, 100% żółty, 0% czarny.
Literę w dużym formacie drukuje się w kolorze odpowiadającym danej klasie na białym tle.
Na skali klas litery drukuje się metodą nadlewki w kolorze białym na jednolitym tle w kolorze przypisanym danej klasie.
Resztę etykiety drukuje się w kolorze czarnym na białym tle.
Model 2, czarno-biały:
[image: image2.emf]
	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISJE DO POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ*


Przy drukowaniu etykiety należy stosować następujące odcienie szarości:
· dla tła otaczającego piktogram: 20% czarny;
· dla obłoku w piktogramie: 40% czarny;
· dla litery w dużym formacie: 90% czarny;
· dla klasy A+: 40% czarny;
· dla klasy A: 60% czarny;
· dla klasy B: 80% czarny;
· dla klasy C: 90% czarny.
Literę w dużym formacie zawsze drukuje się w kolorze czarnym o nasyceniu 90% na białym tle.
Na skali klas litery drukuje się metodą nadlewki w kolorze białym na jednolitym tle w kolorze odpowiadającym wartości nasycenia koloru czarnego przypisanego danej klasie.
Resztę etykiety drukuje się w kolorze czarnym na białym tle.
W przypadku druku monochromatycznego model 2 będzie stosowany przez zastąpienie czerni dowolnym czytelnym kolorem, pod warunkiem zachowania podanych wartości procentowych.
