Nařízení o regulaci některých průmyslových skleníkových plynů1)

Na základě § 30, § 45 odst. 1 a § 59 odst. 4 zákona o chemických látkách, viz konsolidační zákon č. 115 ze dne 26. ledna 2017, ve znění zákona č. 2214 ze dne 29. prosince 2020:

Oblast působnosti nařízení

§ 1 Toto nařízení se vztahuje na zcela fluorované uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6) a částečně fluorované uhlovodíky (HFC) s výjimkou hydrofluoralkenů (HFO), a to jak na samotné látky, tak na směsi obsahující jednu nebo více těchto látek.

Odstavec 2 Toto nařízení se nevztahuje na průmyslové využití skleníkových plynů uvedených v odstavci 1 s výjimkou jejich využití jako ochranného plynu ve slévárnách lehkých kovů a při výrobě pružných pěnových plastů. V tomto nařízení se „průmyslovým využitím“ rozumí využití ve výrobě, kdy skleníkové plyny nejsou přítomny v konečném výrobku.

Odstavec 3. Nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech platné kdykoli stanoví minimální úroveň regulace skleníkových plynů uvedených v pododdíle 1.

Omezení používání atd.

§ 2 Je zakázáno dovážet, prodávat a používat nové výrobky obsahující skleníkové plyny uvedené v § 1 odst. 1.

Odstavec 2 Bez ohledu na odstavec 1 jsou povoleny dovoz, prodej a použití nových výrobků, které jsou uvedeny v příloze 1, v případě tamtéž uváděných skleníkových plynů.

§ 3 Je zakázáno dovážet, prodávat a používat nové nebo znovuzískané skleníkové plyny uvedené v § 1 odst. 1.

Odstavec 2 Bez ohledu na odstavec 1 jsou povoleny dovoz, prodej a používání uvedené v příloze 2 v případě tamtéž uváděných skleníkových plynů.

Správní ustanovení

§ 4. Dohled nad dodržováním pravidel tohoto nařízení a související kontrolu provádí v souladu s příslušnými ustanoveními agentura pro ochranu životního prostředí.

Odstavec 2 Ve výjimečných případech je Dánská agentura pro ochranu životního prostředí oprávněna povolit odchylku od pravidel tohoto nařízení.

Odstavec 3 Odvolání proti rozhodnutím Dánské agentury pro ochranu životního prostředí podle odstavce 2 nelze podat k jinému správnímu orgánu.

Sankce a nabytí účinnosti

§ 5 Nestanoví-li jiné právní předpisy vyšší sankce, budou uloženy pokuty osobám, které:

1) dovážejí, prodávají nebo používají nové výrobky obsahující skleníkové plyny v rozporu s § 2 nebo

2) dovážejí, prodávají nebo používají skleníkové plyny v rozporu s § 3.

Odstavec 2 Sankci lze zpřísnit na trest odnětí svobody v délce trvání až dvou let v případě, že k protiprávnímu jednání došlo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a jestliže toto protiprávní jednání vedlo nebo mělo vést k finančním prospěchu, včetně úspor, samotného pachatele nebo jiné osoby.

Odstavec 3 Subjektům atd. (právnickým osobám) může vzniknout trestní odpovědnost podle ustanovení obsažených v kapitole 5 trestního zákoníku [Straffeloven].

§ 6 Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. července 2021.

Odstavec 2 U tepelných čerpadel s náplněmi od 0,15 kg do 10 kg se dosud platná pravidla použijí do 1. ledna 2022.

Odstavec 3. Zrušuje se nařízení č. 1326 ze dne 19. listopadu 2018 o regulaci některých průmyslových skleníkových plynů.

Ministerstvo životního prostředí, 13. května 2021

Lea Wermelin

/Henrik Søren Larsen

Příloha 1

Ze zákazu uvedeného v § 2 jsou vyňaty tyto výrobky se stanovenými skleníkovými plyny

Výrobek; Skleníkový plyn. 1.; Vysokonapěťové spínací zařízení (napětí převyšující 1 kV).; SF6. 2.; Tepelná čerpadla s kapacitou do 50 kg, která byla kompletně sestavena při výrobě jako kompaktní jednotky, a to primárně svařováním nebo pájením.; HFC. 3.; Chladicí systémy pro tepelná čerpadla s kapacitou do 50 kg, které byly kompletně sestaveny při výrobě jako kompaktní jednotky, a to primárně svařováním nebo pájením.; HFC. 4.; Tepelná čerpadla, na která se nevztahuje bod 2, chladicí zařízení, klimatizační systémy (komfortní chlazení) a odvlhčovače s náplní nejvýše 5 tun ekvivalentu CO2 2)..; HFC. 5.; Chladicí systémy, na které se nevztahuje bod 4, v případě tepelných čerpadel s kapacitou 0,15 kg až 10 kg a které byly kompletně sestaveny při výrobě jako kompaktní jednotky, a to primárně svařováním nebo pájením.; HFC. 6.; Chladicí boxy na vakcíny.; HFC. 7.; Mobilní chladicí zařízení.; HFC. 8.; Klimatizační systémy ve vozidlech nebo letadlech.; HFC. 9.; Nízkoteplotní mrazící zařízení (teplota nižší než –50 °C).; HFC. 10.; Aerosoly používané ve zdravotnictví.; HFC. 11.; Laboratorní vybavení.; Všechny. 12.; Zkušební zařízení pro zkoušení chladicích zařízení.; HFC. 13.; Automatická regulační zařízení (termostaty, ventily atd.).; Všechny. 14.; Výrobky pro vojenské použití.; Všechny. 15.; Výrobky pro použití na palubách lodí.; Všechny.

2) Množství a ekvivalent CO2 se stanoví v souladu s pravidly platnými pro označování v souladu s čl. 12 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.

Příloha 2

Ze zákazu uvedeného v § 3 jsou vyňata tato použití stanovených skleníkových plynů

Použití; Skleníkový plyn. 1.; Servis chladicích zařízení, klimatizací, tepelných čerpadel a odvlhčovačů.; HFC. 2.; Servis klimatizace ve vozidlech nebo letadlech.; HFC. 3.; Servis vysokonapěťových spínacích zařízení (napětí převyšující 1 kV).; SF6. 4.; Servis laboratorního zařízení.; Všechny. 5.; Vojenská použití.; Všechny. 6.; Spalování na palubě lodí.; Všechny.

Úřední poznámky

1) Toto nařízení bylo oznámeno jako návrh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění).