NÁVRH

## Nařízení,
kterým se mění nařízení (2018:1462) o odpovědnosti výrobce za balení

Vláda stanoví nařízení (2018:1462) o odpovědnosti výrobce za balení

částečně, že § 37 a § 39 mají níže uvedené znění,

částečně, že budou existovat tři nová ustanovení § 38a, § 61a a § 79 a v níže uvedeném znění.

§ 37 Balení může uvádět na švédský trh pouze výrobce, pokud balení

1. má objem a hmotnost, které jsou omezeny na minimum potřebné k udržení dobré úrovně bezpečnosti a hygieny,

2. může být opětovně použito nebo recyklováno a

3. se vyrábí tak, aby se minimalizovaly emise škodlivých látek a dopad na životní prostředí je obecně omezen při zpracování obalových odpadů nebo při likvidaci zbytků ze zpracování obalových odpadů.

§ 38a Balení se považuje za recyklovatelné podle § 37 odst. 2, pokud

1. nejméně 75 % hmot. materiálu použitého v obalu může být recyklováno na prodejné materiály nebo prodejné výrobky, nebo

2. balení může být recyklováno podle požadavků § 39 a balení

a) je nutné k prodloužení doby trvanlivosti potravin do takové míry, která není zanedbatelná,

b) je nutné ke splnění požadavků jiného zákona,

c) více než 50 % hmot. je vyrobeno z recyklovaného plastu tak nízké kvality, že obal nelze recyklovat, nebo

d) je dřevěná nádoba.

Při posuzování, zda je balení nezbytné v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) nebo b), se přihlíží k možnostem nahrazení balení obalem, který byl vyroben z materiálu, který je možné recyklovat. Rovněž je třeba vzít v úvahu účinky takové změny materiálu na lidské zdraví a životní prostředí.

§ 39 Balení uvedené v § 38a odst. 2 se považuje za recyklovatelné:

1. recyklací materiálů, pokud je balení vyrobeno takovým způsobem, že je možné použít určité hmotnostní procento obalového materiálu pro výrobu obchodovatelných výrobků,

2. získáním energie, pokud obalový odpad má minimální tepelnou hodnotu pro zajištění optimálního využití energie, nebo

3. kompostováním, pokud jsou obalové odpady biologicky rozložitelné do takové míry, že nebrání tříděnému sběru nebo nebrání procesu kompostování nebo kompostování, kterým je odpad vystaven, a je takové povahy, že může být vystaven fyzikálnímu, chemickému, tepelnému nebo biologickému rozkladu takovým způsobem, že většina hotového kompostu je nakonec rozdělena na oxid uhličitý, biomasu a vodu.

§ 61a Systém sběru se může zavázat k nakládání s obalem, jakmile se stane odpadem pro výrobce, který splní požadavek uvedený v § 42, pouze pokud

1. systém sběru má technické předpoklady a dostatečnou kapacitu, aby bylo možné získat nejméně 75 % hmot. materiálu použitého v balení pro prodejné materiály nebo výrobky, které lze prodat,

2. systém sběru zajišťuje, že jiný subjekt s technickými předpoklady a dostatečnou kapacitou se zavazuje získat nejméně 75 % hmot. materiálu použitého v obalu k prodejným materiálům nebo prodejným produktům,

3. obal je obalem uvedeným v § 38a odst. 2 a systémem sběru nebo jiným subjektem jej recykluje v souladu s požadavky uvedenými v § 39, nebo

4. obaly podléhají předpisům vydaným podle § 79a a systém sběru nebo jiný subjekt recykluje obal v souladu s požadavky uvedenými v § 39.

§ 79a Švédská agentura pro ochranu životního prostředí může vydat předpisy, které stanoví, že obal, který nesplňuje požadavky § 38a, se považuje za recyklovatelný, pokud existují zvláštní důvody pro použití tohoto obalu.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2022, pokud jde o § 79a, a jinak dne 1. ledna 2025.

Srov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2008/98 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EU ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech, ve znění v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852. Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikace).

Poslední znění BFS 2020:615.

Nejnovější znění BFS 2020:615.