Ministeren for økologisk omstilling

UNDER HENVISNING TIL	artikel 17, stk. 3, i lov nr. 400 af 23. august 1988

UNDER HENVISNING TIL	artikel 184b i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006, og navnlig stk. 2, der fastslår, at "kriterierne i stk. 1 vedtages i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-reglerne eller, hvis der ikke findes EU-kriterier, fra sag til sag for bestemte affaldstyper ved hjælp af et eller flere dekreter fra ministeren for miljø og beskyttelse af land og hav i henhold til artikel 17, stk. 3, i lov nr. 400 af 23. august 1988"

UNDER HENVISNING TIL	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008, særlig artikel 11, stk. 1, der bl.a. fastslår, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til at fremme selektiv nedrivning for at muliggøre sikker fjernelse og behandling af farlige stoffer og fremme genbrug og genanvendelse af høj kvalitet ved selektiv fjernelse af materialer

UNDER HENVISNING TIL	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

UNDER HENVISNING TIL	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF

UNDER HENVISNING TIL	lovdekret nr. 82 af 7. marts 2005 om "lov om digital forvaltning"

UNDER HENVISNING TIL	præsidentielt dekret nr. 445 af 28. december 2000 om en "konsolideret tekst om love og administrative bestemmelser vedrørende administrativ dokumentation"

UNDER HENVISNING TIL	miljøministerens dekret af 5. februar 1998 om identifikation af ikke-farligt affald, der er omfattet af forenklede nyttiggørelsesprocedurer i henhold til artikel 31 og 33 i lovdekret nr. 22 af 5. februar 1997, offentliggjort i Republikkens Italiens statstidende nr. 88 af 16. april 1998

I BETRAGTNING AF,	at der er et marked for det genvundne granulat, fordi det er almindeligt anvendt til opførelse af anlægsarbejder, erstatter det naturlige råmateriale og har en reel økonomisk værdi, at der er specifikke formål, som stoffet kan anvendes til i overensstemmelse med kriterierne i denne forordning, og at det er i overensstemmelse med lovgivningen og de eksisterende standarder, der er gældende for produkterne

I BETRAGTNING AF,	at den gennemførte undersøgelse viste, at det genvundne granulat, som opfylder kriterierne i denne forordning, ikke har en generel negativ indvirkning på menneskers sundhed eller miljøet

EFTER HØRING	af statsrådet som fremlagt af rådgivningsafdelingen for retlige bestemmelser på mødet den…………………….

UNDER HENVISNING TIL	meddelelsen til formanden for ministerrådet, udarbejdet med bemærkning ……., i henhold til lov nr. 400 af 23. august 1988

UNDER HENVISNING TIL	meddelelsen omhandlet i artikel 5 i direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester med note …..

vedtages hermed

følgende forordning

# Artikel 1

# Formål og målsætninger

- Denne forordning fastsætter de specifikke kriterier for, hvornår inert affald fra bygnings- og nedrivningsaktiviteter og andet inert affald af mineralsk oprindelse som defineret i denne forordnings artikel 2, stk. 1, litra a) og b), med forbehold af nyttiggørelsesoperationer ophører med at blive klassificeret som affald i henhold til og med henblik på artikel 184b i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006.

# Artikel 2

# Definitioner

- For så vidt angår denne forordning finder definitionerne i artikel 183 i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006 anvendelse samt følgende:

a) ”inert affald fra bygnings- og nedrivningsaktiviteter”: affald fra bygnings- og nedrivningsoperationer, der er anført i kapitel 17 i den europæiske affaldsliste, der er omhandlet i beslutning 2000/532/EF, og som er opført i tabel 1, punkt 1, i bilag 1 til denne forordning

b) "andet inert affald af mineralsk oprindelse": affald, der ikke henhører under kapitel 17 i den europæiske affaldsliste, der er omhandlet i beslutning 2000/532/EF, og som er opført i tabel 1, punkt 2, i bilag 1 til denne forordning

c) "inert affald": fast affald fra bygnings- og nedrivningsaktiviteter og andet inert affald af mineralsk oprindelse, som ikke undergår nogen væsentlig fysisk, kemisk eller biologisk omdannelse inert affald må ikke opløses, brændes eller udsættes for andre fysiske eller kemiske reaktioner, må ikke være bionedbrydeligt og må i tilfælde af kontakt med andre materialer ikke medføre skadelige virkninger, der kan forårsage miljøforurening eller skade på menneskers sundhed.

d) "genvundet granulat"; affald som omhandlet i litra a) og b), som er ophørt med at være affald som følge af en eller flere nyttiggørelsesoperationer i overensstemmelse med artikel 184b, stk. 1, i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006 og bestemmelserne i dette dekret

e) "parti genvundet granulat": højst 3 000 m³ genvundet granulat

f) "producent af genvundet granulat": driftslederen af det anlæg, der er godkendt til produktion af genvundet granulat (i det følgende benævnt: producent)

g) "overensstemmelseserklæring": erklæring i stedet for en beediget erklæring udstedt af producenten, der attesterer de i artikel 5 omhandlede egenskaber ved det genvundne granulat

h) "kompetent myndighed": myndigheden, der udsteder autorisationen i henhold til afsnit IIIa i del II eller afsnit I, kapitel IV, i del IV i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006, dvs. myndigheden, der modtager meddelelsen omhandlet i artikel 216 i det pågældende dekret.

# Artikel 3

# Kriterier for affaldsfasens ophør

- Med henblik på artikel 1 og i henhold til artikel 184b i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006 ophører inert affald fra bygnings- og nedrivningsaktiviteter og andet inert affald af mineralsk oprindelse som defineret i artikel 2, litra a) og b), med at blive klassificeret som affald og klassificeres som et genvundet granulat, hvis det samme opfylder kriterierne i bilag 1.

# Artikel 4

# Bestemte anvendelser

- De genvundne granulater kan kun anvendes til de specifikke formål, der er anført i bilag 2.

# Artikel 5

# Overensstemmelseserklæring og foranstaltninger til opbevaring af prøver

- Producenten af det genvundne granulat attesterer, at kriterierne i artikel 3 er opfyldt, ved en erklæring i stedet for erklæringen i henhold til artikel 47 i det præsidentielle dekret nr. 445 af 28. december 2000, der er udarbejdet for hvert parti genvundet granulat, som er produceret. Erklæringen skal udarbejdes ved brug af formularen i bilag 3 og sendes til den kompetente myndighed og det lokale kompetente agentur for miljøbeskyttelse ved brug af en af metoderne omhandlet i artikel 65 i lovdekret nr. 82 af 7. marts 2005.

- Producenten af det genvundne granulat opbevarer en kopi af den i stk. 1 omhandlede anmeldelse på produktionsanlægget eller dennes hjemsted, herunder i elektronisk form, og stiller den til rådighed for de kontrolmyndigheder, der anmoder herom.

- For at opfylde kriterierne i artikel 3 skal producenten af det genvundne granulat i fem år på produktionsanlægget eller på sit vedtægtsmæssige hjemsted opbevare en prøve af genvundet granulat udtaget ved afslutningen af produktionsprocessen for hvert parti genvundet granulat i overensstemmelse med UNI 10802. Opbevaringsmetoden for prøven skal sikre, at det genvundne granulats kemiske og fysiske egenskaber ikke ændres, og at de er egnede til at gentage analyserne.

# Artikel 6

# Styringssystem

- Producenten af genvundet granulat anvender et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden UNI EN ISO 9001, der er certificeret af en organisation, der er akkrediteret i overensstemmelse med gældende lovgivning, og som dokumenterer, at kriterierne i denne forordning er opfyldt. Kvalitetshåndbogen skal indeholde operationelle procedurer for kontrol af, om kriterierne i bilag 1 til prøveudtagnings- og egenkontrolplanen er opfyldt.

- Bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, finder ikke anvendelse på registrerede virksomheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 eller på virksomheder, der er i besiddelse af miljøcertificeringen UNI EN ISO 14001, som er udstedt af et akkrediteret organ i henhold til gældende lovgivning.

# Artikel 7

# Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

- For at opfylde kriterierne i denne forordning forelægger producenten senest 180 dage efter denne forordnings ikrafttræden den kompetente myndighed en ajourføring af den meddelelse, der er indgivet i henhold til artikel 216 i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006, med angivelse af det maksimale beløb, der kan kræves tilbagebetalt, eller en ansøgning om ajourføring af den tilladelse, der er givet i henhold til kapitel IV, afsnit I, del IV eller afsnit IIIa i del II i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006. I forbindelse med forenklede procedurer er de kvantitative grænser, der er fastsat i miljøministerens dekret af 5. februar 1998 i bilag 4, de tekniske standarder i bilag 5 og emissionsgrænseværdierne i bilag 1, underbilag 2, fortsat fastsat.

- Indtil den omhandlede tilpasning i stk. 1 må materialer, der stammer fra allerede godkendte nyttiggørelsesprocesser anvendes til de specifikke formål omhandlet i artikel 4, hvis de har egenskaber, der opfylder de fastlagte kriterier i artikel 3, og som er certificeret ved en overensstemmelseserklæring i henhold til artikel 5.

- Bilagene udgør en integreret del af denne forskrift.

Dette dekret, på hvilket statens segl er påført, tilføjes Den Italienske Republiks officielle samling af retsakter. Alle berørte parter er forpligtet til at overholde og sikre overholdelse af dette dekret.

Roberto Cingolani

# Bilag 1 (artikel 3)

a) Støtteberettiget affald.

Kun ikke-farligt bygnings- og nedrivningsaffald, der er angivet i tabel 1, punkt 1, og ikke-farligt inert affald af mineralsk oprindelse, der er opført i tabel 1, punkt 2, må anvendes til fremstilling af genvundet granulat.

Affald, der kan anvendes til fremstilling af genvundne granulater, stammer udelukkende fra produkter, der har været underkastet forudgående dekontaminering/rehabilitering med henblik på fjernelse af asbestholdige materialer, PCB-holdige/forurenet udstyr, bituminøse måtter, potentielt farlige belægninger og isoleringsmaterialer og andre materialer, der er forurenet eller indeholder farlige stoffer, jf. beslutning 2000/532/EF og direktiv 2008/98/EF. Det tilladte affald kommer fortrinsvis fra selektivt nedrevne produkter.

Affald fra forladte eller nedgravede bygnings- og nedrivningsaktiviteter er ikke berettiget til produktion af genvundne granulater.

1. Inert affald fra bygnings- og nedrivningsaktiviteter (kapitel 17 i den europæiske affaldsliste) 170101 Cement 170102 Mursten 170103 Tegl og keramik 170107 Blandinger eller slagger af cement, mursten, fliser og keramisk materiale, bortset fra affald henhørende under pos. 170106 170302 Bituminøse blandinger, bortset fra affald henhørende under pos. 170301 170504 Jord og sten til udgravning, bortset fra affald henhørende under pos. 170503 170508 Knuste sten til jernbaneballast, bortset fra affald henhørende under pos. 170507 170904 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under pos. 170901, 170902 og 170903 2. Andet inert affald af mineralsk oprindelse (ikke omfattet af kapitel 17 i den europæiske affaldsliste) 010408 Affald af grus og knuste sten, bortset fra affald henhørende under pos. 01 04 07 010409 Affald af sand og ler 010410 Støv og lignende affald, bortset fra affald henhørende under pos. 010407 010413 Affald fra tilskæring og savning af sten, bortset fra affald henhørende under pos. 010407 101201 Affald fra råvareblandinger, der ikke er varmebehandlet 101206 Affaldsforme, der udelukkende består af flis og affald fra ubrændte glaserede og brændte keramiske produkter eller af bagt terracottaflis og ekspanderet ler, eventuelt belagt med ubrændt glasur i koncentration <10 vægtprocent 101208 Affald fra keramik, mursten, fliser og byggematerialer (varmebehandlet) 101311 Affald fra fremstilling af cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under pos. 101309 og 101310 120117 Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under pos. 120116, bestående udelukkende af slibeaffald 191209 Mineraler (f.eks. sand, sten)

Tabel 1 – Affald, der er tilladt til fremstilling af genvundne granulater

b) Kontrol af indkommende affald.

Affald beregnet til fremstilling af genvundne inerte granulater skal underkastes en kontrol af dokumentationen, der medfølger det indkommende affald, en visuel inspektion og yderligere kontroller, om nødvendigt.

Med henblik herpå skal producenten af det genvundne granulat have indført et system til kontrol af modtagelse af affald for at kontrollere, at affaldet svarer til de karakteristika, der er fastsat i denne forordning.

For virksomheder, der er registreret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009, og for virksomheder med miljøcertificering UNI EN ISO 14001, der er udstedt af en organisation, som er akkrediteret i henhold til gældende lovgivning, skal dette system integreres i miljøledelsessystemet.

Systemet skal som minimum sikre overholdelse af følgende forpligtelser og kræve, at der indføres en procedure for forvaltning, sporbarhed og indberetning af konstaterede tilfælde af manglende overholdelse:

- undersøgelse af den dokumentation, der ledsager den indkommende affaldsmængde, af personale med et passende uddannelsesniveau

- visuel inspektion af den indkommende affaldsmængde

- modtagelse af sådant affald kun, hvis undersøgelsen af den ledsagende dokumentation og den visuelle inspektion er vellykket under kontrol af personale med årlig uddannelse og genopfriskningskurser for at sortere affaldet og fjerne og holde fremmed materiale adskilt

- vejning og registrering af data for indkommende affaldsmængde

- særskilt oplagring af affald, der ikke opfylder kriterierne i denne forordning, på et særligt område

- anbringelse i reserven af affald, der opfylder kravene, jf. tabel l i dette bilag, på det område, der udelukkende er forbeholdt det, og som er struktureret på en sådan måde, at det forhindres, at affald, herunder utilsigtet blanding, blandes med andre typer affald, der ikke er tilladt

- håndtering af affald, der sendes til produktion af genvundet granulat foretaget af personale med årlig uddannelse og genopfriskningskurser for at forhindre forurening af affaldet med andet affald eller fremmed materiale

- foretage supplerende kontrol, herunder analytisk kontrol, på grundlag af stikprøver, eller når analysen af dokumentationen og/eller den visuelle inspektion viser, at dette er nødvendigt.

c) Minimumsfremstillingsproces og oplagring hos producenten

Behandlingen og genvindingen af "inert affald fra bygnings- og nedrivningsaktiviteter" og "andet inert affald af mineralsk oprindelse" som defineret i artikel 2, litra a) og b), med henblik på fremstilling af de genvundne granulater finder sted ved hjælp af mekaniske og teknologisk forbundne trin, som f.eks.:

- formaling

- sigtning

- granulometrisk udvælgelse

- adskillelse af metaldelen og uønskede dele.

Genvindingsprocessen, afhængigt af materialets art, gennemføres ved, at alle eller kun nogle af de nævnte trin eller andre mekaniske processer, der gør det muligt at opfylde kriterierne i dette dekret, er afsluttet.

Under kontrolfasen for de genvundne granulater skal oplagring og håndtering hos producenten tilrettelægges på en sådan måde, at de enkelte produktionspartier ikke blandes.

I afventning af transport til det sted, hvor det vil blive anvendt, oplagres og håndteres de genvundne granulater i det anlæg, hvor de blev produceret, og i de oplagringsområder, der anvendes til dette formål. Dette berører ikke alle gældende bestemmelser vedrørende sikkerhed og forebyggelse på arbejdspladsen og de specifikke autorisationsbestemmelser.

- Kvalitetskrav til det genvundne granulat

d.1) Kontrol af det genvundne granulat

For hvert parti genvundet granulat, der produceres, skal det sikres, at parametrene i tabel 2 overholdes.

| Parametre | Måleenhed | Grænsekoncentrationer |
| --- | --- | --- |
| Asbest | mg/kg udtrykt i tørstof | 100(*) |
| (AROMATISKE KULBRINTER) |  |  |
| Benzen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Ethylbenzen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,5 |
| Styren | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,5 |
| Toluen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,5 |
| Xylen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,5 |
| Organiske aromatiske tilsætningsstoffer (20-23) | mg/kg udtrykt i tørstof | 1 |
| (POLYCYKLISKE AROMATISKE KULBRINTER) |  |  |
| Benzo(a)anthracen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,5 |
| Benzo(a)pyren | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Benzo(b)fluoranthen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,5 |
| Benzo(k)fluoranthen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,5 |
| Benzo(ghi)perylen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Chrysen | mg/kg udtrykt i tørstof | 5 |
| Dibenzo(a,e)pyren | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Dibenzo(a,l)pyren | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Dibenzo(a,i)pyren | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)pyren | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)anthracen | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Indopyren | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,1 |
| Pyren | mg/kg udtrykt i tørstof | 5 |
| Polycykliske aromatiske tilsætningsstoffer (25-34) | mg/kg udtrykt i tørstof | 10 |
| Phenol | mg/kg udtrykt i tørstof | 1 |
| PCB | mg/kg udtrykt i tørstof | 0,06 |
| C>12 | mg/kg udtrykt i tørstof | 50 |
| Cr VI | mg/kg udtrykt i tørstof | 2 |
| Flydende materialer (**) | cm3/kg | <5 |
| Fremmede dele (**) | i vægtprocent | <1% |

Tabel 2 – Parametre, der skal undersøges, og grænseværdier

(*) Svarende til detektionsgrænsen for den analytiske teknik (mikroskopi og/eller lignende hvad angår detektion). Under alle omstændigheder anvendes den officielt anerkendte metode for hele det nationale område, som gør det muligt at påvise lavere koncentrationsværdier.

(**) Hvis det ikke er defineret i gældende tekniske standarder

d.2)	Frigivelsestest på det genvundne aggregat.

Hvert parti genvundne granulater, der fremstilles, bortset fra dem, der er bestemt til emballering af beton som omhandlet i UNI EN 12620 med resistensklasse Rck/leq ≥ 15 MPa, skal underkastes frigivelsestesten for at vurdere, om grænseværdierne for parametrene i tabel 3 er overholdt.

Bilag A til UNI 10802-standarden og metoden i henhold til UNI EN 12457-2-standarden anvendes til at bestemme frigivelsestesten.

Kun i tilfælde, hvor den prøve, der skal analyseres, har en meget fin kornstørrelse, bør der anvendes en ultracentrifuge (20000 G) i mindst 10 minutter uden at fortsætte med det naturlige sedimenteringstrin.

Først efter dette trin kan det efterfølgende filtreringstrin udføres i overensstemmelse med punkt 5.2.2 i UNI EN 12457-2 trin.

| Parametre | Måleenhed | Grænsekoncentrationer |
| --- | --- | --- |
| Nitrat | mg/l | 50 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 |
| Cyanider | mikrogram/l | 50 |
| Barium | mg/l | 1 |
| Kobber | mg/l | 0,05 |
| Zink | mg/l | 3 |
| Beryllium | mikrogram/l | 10 |
| Kobolt | mikrogram/l | 250 |
| Nikkel | mikrogram/l | 10 |
| Vanadium | mikrogram/l | 250 |
| Arsen | mikrogram/l | 50 |
| Cadmium | mikrogram/l | 5 |
| Chrom i alt | mikrogram/l | 50 |
| Bly | mikrogram/l | 50 |
| Selen | mikrogram/l | 10 |
| Kviksølv | mikrogram/l | 1 |
| COD | mg/l | 30 |
| Sulfater | mg/l | 750 |
| Klorider | mg/l | 750 |
| pH |  | 5,5 < > 12,0 |

Tabel 3 — Analytter, der skal undersøges, og grænseværdier.

e) Tekniske referencestandarder for EF-certificering af det genvundne granulat.

Tabel 4 indeholder de tekniske referencestandarder for tildeling af CE-mærkningen til det genvundne granulat.

| Standard | Titel |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Granulater til ulegerede materialer og legeringer med hydrauliske bindemidler til anvendelse i anlægs- og vejanlæg |
| UNI EN 12620 | Tilslag til beton |
| UNI EN 13139 | Tilslag til mørtel |
| UNI EN 13043 | Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder |
| UNI EN 13055 | Lette tilslag |
| UNI EN 13450 | Tilslag til jernbaneballast |
| UNI EN 13383-1 | Tilslag til beskyttelsesarbejder (vandbygningssten) – Specifikationer |

Tabel 4 – Tekniske standarder til EF-certificering

# Bilag 2 (artikel 4)

De genvundne granulater anvendes i overensstemmelse med standarderne for teknisk anvendelse i tabel 5 til:

- opførelse af dæmninger i anlægsjordarbejde

- opførelse af bundlag for veje, jernbaner, lufthavne og civile og industrielle forgårde

- opførelse af fundamenter for transportinfrastruktur og civile og industrielle forgårde

- realisering af miljømæssige nyttiggørelser, påfyldning og opfyldning

- skabelse af supplerende lag med kapillærbrydende, frostbeskyttende, drænende funktioner osv.

- emballering af beton og blandinger legeret med hydrauliske bindemidler (cementblandinger, betonblandinger osv.).

| Anvendelse | Overensstemmelse med europæiske harmoniserede standarder/præstation | Tekniske kapaciteter |
| --- | --- | --- |
| Fyld, opfyldning, morfologiske restaureringer | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 Skema 4a |
| Dæmning | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 Skema 4a |
| Ulegerede blandinger, kapillærbrydende lag, fundament, base | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 Skema 4b |
| Fremstilling af blandinger legeret med hydrauliske bindemidler (cementblandinger, betonblandinger osv.) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227-1:2013 |
| Fremstilling af beton | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 Skema 1 UNI 8520-2 Bilag A UNI 11104 Skema 4 UNI EN 206 Bilag E Ministerielt dekret af 17. januar 2018 NTC: Tabel 11.2.III |

Tabel 5 – Standarder for teknisk anvendelse af det genvundne granulat

For alle anvendelser, bortset fra dem, der er omhandlet i litra d), skal CE-mærkningen anvendes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011.

Jordanvendelser må ikke udgøre en potentiel kilde til forurening af jord, undergrund og grundvand.

For de anvendelser, der er omhandlet i punkt 1, litra f), skal grænseværdierne i punkt 47 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for tilstedeværelsen af Cr VI i cement og cementholdige blandinger overholdes.

# Bilag 3 Overensstemmelseserklæring (artikel 5)

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DoC)

ERKLÆRING I STEDET FOR EN BEEDIGET ERKLÆRING

I HENHOLD TIL OG I OVEREMSSTEMMELSE MED ARTIKEL 5 I DEKRETET FRA MINISTEREN FOR ØKOLOGISK OMSTILLING, NR. [•] AF [•] [•] [202•] OFFENTLIGGJORT I [•]

(Artikel 47 og 38 i præsidentielt dekret nr. 445 af 28. december 2000)

| Erklæring nummer (partinummer) | _________ |
| --- | --- |
| År |  |
|  | (åååå) |

(BEMÆRK: Erklæringens nummer gemmes i stigende rækkefølge)

| Detaljer for producenten af genvundne granulater i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f), i dekret [•] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virksomhedens navn |  |  | Skatte-/momsnummer |  |
| Registrering i selskabsregistret |  |  |  |  |
| Adresse |  |  |  | Husnummer |
| Postnummer | By |  |  | Provins |
| Produktionsfacilitet |  |  |  |  |
| Adresse |  |  |  | Husnummer |
| Postnummer | By |  |  | Provins |
| Bemyndiget/udstedende organ |  |  |  | Udstedt den |

# Ovennævnte fabrikant erklærer, at

- partiet genvundet granulat repræsenteres af følgende mængde i volumen:

______________________________________________________________________

(BEMÆRK: angiv kubikmeter i tal og bogstaver)

- ovennævnte mængde genvundne granulater opfylder kriterierne i artikel 3 i dekret nr. [•] fra ministeren for økologisk omstilling af [•] [•] [202•] offentliggjort i [•]

- ovenstående parti genvundet inert granulat har egenskaber, der er beskrevet mere detaljeret i den følgende tabel 1.

Tabel 1

| Karakteristika for det genvundne granulat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekniske referencestandarder |  | Særlige formål (bilag 2) |
|  UNI EN 13242: Granulater til ulegerede materialer og legeringer med hydrauliske bindemidler til anvendelse i anlægs- og vejbyggeri |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 14227:1 Blandinger legeret med hydrauliske bindemidler – Specifikationer – Del 1: Blandinger i granulatform, der er bundet med cement til vejbaser og bundlag |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 12620: Tilslag til beton |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13139: Tilslag til mørtel |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13043: Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13055: Lette tilslag |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13450: Tilslag til jernbaneballast | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13383:1 Tilslag til beskyttelsesarbejder (armeringssten) – Specifikationer. | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |

Endelig anfører producenten, at:

- vedkommende er bekendt med de strafferetlige sanktioner for afgivelse af urigtige eller unøjagtige angivelser i officielle dokumenter og til det deraf følgende tab af ydelser i henhold til artikel 75 og 76 i

PRÆSIDENTIELT DEKRET NR. 445/2000

- vedkommende er informeret om, at alle personoplysninger, der indsamles, behandles elektronisk udelukkende af hensyn til proceduren, som erklæringen indgives til (artikel 13 i forordning (EU) 679/2016).

| _________ , den ______________________ (BEMÆRK: angiv sted og dato) | _______________________________ BEMÆRK: (Fabrikantens underskrift og stempel) |
| --- | --- |

(undtaget fra stempelafgift i henhold til artikel 37 i præsidentielt dekret nr. 445/2000)

Bilag: fotokopi af abonnentens identitetsdokument og analyserapport.