Przepisy dotyczące automatycznych systemów ważenia stosowanych przy wyładunku ryb

przyjęte przez Norweski Urząd Metrologiczny [...]  zgodnie § 7 i § 10 ustawy nr 4 z dnia 26 stycznia 2007 r. o jednostkach miary, pomiarach i czasie standardowym, oraz § 4-5arozporządzenia  nr 1723 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie jednostek miary i pomiarów.

Rozdział 1 – Przepisy wstępne

§ 1. Zakres

Przepisy określają wymogi dotyczące automatycznych systemów ważenia stosowanych przy wyładunku ryb.

Wymogi dotyczące automatycznego systemu ważenia oraz wymogi dotyczące danych z ważenia i danych o zdarzeniach w systemie ważenia, które mają być przechowywane i przekazywane do Dyrekcji ds. Rybołówstwa, wynikają z przepisów z dnia 6 maja 2014 r. nr 607 w kwitu wyładunkowego i rozliczeniowego (przepisy dotyczące wyładunku).

Jeżeli udzielono odstępstwa na art. 6a przepisów dotyczących wyładunku, wymogi określone w art. 5-7 przepisów nie mają zastosowania w tym przypadku.

§ 2. Definicje.

Ryby oznaczają dzikie zasoby morskie i ich produkty, z wyjątkiem łososiowatych anadromicznych.

Przez wyładunek rozumie się wszystkie przypadki, w których ryby są wyładowywane ze statków rybackich, w tym przeładunek i rozładunek ryb ze statków przewożących przeładowywane ryby, a także wyładowywanie ryb z luków/klatek/worków/. W ramach wyładunku uwzględnia się natychmiastowe patroszenie ryb dennych.

Przez automatyczny system ważenia rozumie się system składający się z jednej lub większej liczby wag i innych elementów niezbędnych do zapewnienia automatycznego przechowywania i przekazywania danych dotyczących ważenia i danych dotyczących zdarzeń w systemie ważenia, które mogą mieć wpływ na wynik ważenia.

Przez automatyczne oznacza się, że proces odbywa się bez interwencji operatora.

§ 3. Kto jest odpowiedzialny

Użytkownik automatycznego systemu ważenia jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania wymogów określonych w rozdziale 2 niniejszych przepisów. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie dostępności dokumentacji technicznej niezbędnej do oceny, czy wymagania zostały spełnione.

§ 4. Wymagania dla producentów itp.

Każdy producent wag wykorzystywanych podczas wyładunku ryb, dostępnych na rynku, powiadamia Norweski Urząd Metrologiczny o tożsamości kupującego, jak również o rodzaju wagi, miejscu użytkowania i celu użytkowania.

Rozdział 2 - Wymagania dotyczące automatycznych systemów ważenia

§ 5. Przechowywanie i przekazywanie danych

System ważenia zapewnia automatyczne przechowywanie i przesyłanie danych dotyczących ważenia, a także automatyczne przechowywanie i przekazywanie danych dotyczących zdarzeń w układzie ważenia, które mogą mieć wpływ na wynik ważenia.

§ 6. Obsługa błędów

System ważenia posiada funkcje przechowywania i przekazywania informacji o błędach występujących podczas używania wagi. System ważenia musi również posiadać zintegrowaną funkcję umożliwiającą zgłaszanie, poprawianie i przedkładanie nowej wersji w przypadku błędów i pominięć w przesyłanych danych. Zmiana już zarejestrowanych danych nie może być możliwa.

§ 7. Jakość danych, integralność i dostępność danych

System ważenia musi zapewniać wysoką jakość danych i integralność danych. Elementy i oprogramowanie systemu ważenia, które mają kluczowe znaczenie dla przechowywania danych ważących i zdarzeń w systemie ważenia, są zaprojektowane w taki sposób, aby były zabezpieczone przed naruszeniem i niezamierzonym niewłaściwym użyciem. Zastosowane środki bezpieczeństwa muszą umożliwiać udowodnienie, czy interwencja miała miejsce. Wszystkie incydenty i informacje o zakończonych ważeniach muszą być przechowywane wraz z bezpiecznym znacznikiem czasu.

Przechowywane dane ważenia i dane o zdarzeniach wagowych muszą być zabezpieczone, aby dane nie zostały utracone.

§ 8. Wymogi dotyczące wag w systemie ważenia

Waga stosowana przy wyładunku ryb musi być być wyposażona w główny wyświetlaczu, tak aby fizycznie możliwy był odczyt m.in. ważonych ilości itp. oraz obsługa w sposób ciągły i bezpośredni, a jednocześnie monitorowanie aktywności na wadze lub wokół niej.

Ważona ilość wyładowanych ryb musi być możliwa do odczytu w sposób ciągły. Użytkownik musi mieć możliwość natychmiastowego powrotu do trybu odczytu z innych opcji menu.

Wagi są wyposażone w mechanizmy zabezpieczające, określone w dokumencie badania typu. W przypadku stosowania plomb fizycznych muszą one nosić niepowtarzalne znaki identyfikacyjny.

§ 9. Dodatkowe wymagania dotyczące automatycznych wag

Automatyczna waga musi być wyposażona w co najmniej jeden wyświetlacz dodatkowy, który wskazuje wynik ważenia z głównego wyświetlacza. Wyświetlacz dodatkowy nie powinien mieć funkcji, które mogą wpływać na wynik ważenia. Wyświetlacz dodatkowy musi mieć taką samą rozdzielczość jak główny wyświetlacz.

Waga automatyczna musi być wyposażona w więcej niż jeden licznik, przy czym jeden musi być licznikiem całkowitej liczby ważeń, który działa w sposób ciągły i nie może zostać zresetowany.

Waga automatyczna musi mieć funkcję wykrywania błędów możliwych do wykrycia. W przypadku wykrycia takiego błędu podawanie ryb na wagę zostaje automatycznie zatrzymane.

Wagi przenośnikowe pracujące w trybie ciągłym  muszą być resetowane przy rozruchu oraz co 30 minut. W razie niewykonania resetu podawanie ryb na wagę zostaje automatycznie zatrzymane.

Wagi przenośnikowe pracujące w trybie ciągłym , sumujące wagę pojemników muszą być wyposażone w przełącznik wymuszający obciążenie do uruchomienia pasa.

Przełącznik, o którym mowa powyżej, oraz szafka elektryczna wagi automatycznej muszą być zaplombowane. Plomby są opatrzone niepowtarzalnym znakiem identyfikacyjnym.

Rozdział 3 Przepisy końcowe

§ 10. Kara za naruszenie przepisów

Naruszenie niniejszych przepisów podlega karze grzywny, której wymiar określa rozdział 7 przepisów o jednostkach miary i pomiarach.

§ 11. Wejście w życie Niniejsze przepisy wchodzą w życie (...)